RECOMENDACIÓN  UIT-R  P.839-2

MODELO  DE  ESTIMACIÓN  DE  LA  ALTURA  DE  LA  LLUVIA,
PARA  UTILIZAR  EN  LOS  MÉTODOS  DE  PREDICCIÓN

(Cuestión UIT-R 201/3)

(1992-1997-1999)

Rec. UIT-R P.839-2

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se precisa información sobre la altura de la lluvia durante los periodos de precipitación,

recomienda

1	que en zonas del mundo donde no se dispone de información específica, el valor medio de la altura de la lluvia, hR, se aproxime mediante h0, que es la altura media de la isoterma de 0° C:

| h0 = | 5−0,075j−23555+0,1j+21 | para   23 Hemisferio Norte para 0    23 Hemisferio Norte para 0    –21 Hemisferio Sur para –71    –21 Hemisferio Sur para   –71 Hemisferio Sur |
| --- | --- | --- |

donde h0 viene expresada en kilómetros sobre el nivel medio del mar y  es la latitud (grados);

2	que para América del Norte y Europa, al oeste de la longitud 60° E se utilice el siguiente modelo para la altura media de la isoterma de 0° C en condiciones de lluvia, como una estimación del valor medio de la altura de la lluvia:

hR   3,2  –  0,075 (  –  35)               para       35        70

donde hR viene expresada en kilómetros sobre el suelo.