RECOMENDACIÓN  UIT-R  P.840-2

ATENUACIÓN  DEBIDA  A  LAS  NUBES  Y  A  LA  NIEBLA

(Cuestión UIT-R 201/3)

(1992-1994-1997)

Rec. UIT-R P.840-2

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es necesario dar pautas a los ingenieros para el diseño de los sistemas de telecomunicación Tierra-espacio en frecuencias superiores a 10 GHz;

b)	que la atenuación debida a las nubes puede ser un factor importante, especialmente para los sistemas de microondas que funcionan en frecuencias muy superiores a 10 GHz o para los sistemas de baja disponibilidad,

recomienda

1	que se utilicen las curvas, los modelos y los mapas del Anexo 1 para el cálculo de la atenuación debida a las nubes y a la niebla.

ANEXO  1

# 1	Introducción

Para las nubes y la niebla compuestas totalmente de gotas minúsculas, generalmente inferiores a 0,01 cm, la aproximación de Rayleigh es válida para frecuencias inferiores a 200 GHz y se puede expresar la atenuación en términos del contenido total de agua líquida por unidad de volumen. Así pues, la atenuación específica en el interior de una nube o de la niebla puede expresarse como:

dB/km	(1)

siendo:

c :	atenuación específica (dB/km) en la nube

Kl :	coeficiente de la atenuación específica ((dB/km)/(g/m3))

M :	densidad de agua líquida en la nube o la niebla (g/m3).

En frecuencias del orden de 100 GHz y superiores, la atenuación debida a la niebla puede ser significativa. La densidad de agua líquida en la niebla es típicamente de unos 0,05 g/m3 en la niebla moderada (visibilidad del orden de 300 m) y de 0,5 g/m3 en niebla espesa (visibilidad del orden de 50 m).

# 2	Coeficiente de atenuación específica

Para calcular el valor de Kl se puede utilizar un modelo matemático válido hasta frecuencias de 1 000 GHz basado en la dispersión de Rayleigh, que utiliza un modelo Debye doble para la permitividad dieléctrica  ( f ) del agua. Por tanto:

(dB/km)/(g/m3)	(2)

donde f es la frecuencia (GHz), y:

(3)

La permitividad dieléctrica compleja del agua viene dada por:

(4)

(5)

donde:

0	  77,6    103,3 (  –  1)	(6)

1	  5,48		(7)

2	  3,51		(8)

	  300 / T	(9)

siendo T	la temperatura (K).

Las frecuencias de relajación principal y secundaria son:

fp    20,09  –  142  (  –  1)    294 (  –  1)2	GHz	(10)

fs    590  –  1 500 (  –  1)		GHz	(11)

La Fig. 1 muestra los valores de Kl en frecuencias entre 5 y 200 GHz y temperaturas entre –8 C y 20 C. Para atenuaciones debidas a las nubes, se ha de utilizar la curva correspondiente a 0 C.

FIGURE 0840-01

# 3	Atenuación debida a las nubes

Para obtener la atenuación debida a las nubes para un valor de probabilidad determinado, deben conocerse las estadísticas del contenido de la columna total de agua líquida L (kg/m2) o, de forma equivalente, milímetros de agua precipitable para un emplazamiento determinado, lo que da:

dB	(12)

siendo  el ángulo de elevación y Kl el que se obtiene de la Fig. 1. Obsérvese que Kl es idéntico al coeficiente de absorción de masa aL introducido en la ecuación (1) de la Recomendación UIT-R P.836.

Las estadísticas del contenido de la columna total de agua líquida pueden obtenerse a partir de las mediciones radiométricas o mediante lanzamientos de radiosondas.

A falta de mediciones locales, deben utilizarse los valores del contenido de la columna total de agua líquida de nube (normalizado a 0 C), que se indican en las Figs. 2 a 5 para obtener la atenuación debida a las nubes.

Los valores de las Figuras se dan en kg/m2 para cuatro niveles diferentes de probabilidad de rebasamiento anual (80%, 90%, 95% y 99%). Los mapas se han realizado a partir de los datos de dos años con una resolución espacial de 1,5º en latitud y longitud. Los ficheros que contienen estos datos pueden obtenerse en la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT (BR).

FIGURE 0840-02

FIGURE 0840-03

FIGURE 0840-04

FIGURE 0840-05