Recomendación UIT-R P.840-6 (09/2013)

Atenuación debida a las nubes y a la niebla

Serie P Propagación de las ondas radioeléctricas

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión (sonora) |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radioastronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2014

UIT 2014

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  P.840-6

Atenuación debida a las nubes y a la niebla

(Cuestión UIT-R 201/3)

(1992-1994-1997-1999-2009-2012-2013)

Cometido

En esta Recomendación se facilitan métodos para predecir la atenuación debida a las nubes y a la niebla en los trayectos Tierra-espacio..

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es necesario dar pautas a los ingenieros para el diseño de los sistemas de telecomunicación Tierra-espacio en frecuencias superiores a 10 GHz;

b)	que la atenuación debida a las nube puede ser un factor importante, especialmente para los sistemas de microondas que funcionan en frecuencias muy superiores a 10 GHz o para los sistemas de baja disponibilidad;

c)	que, para el cálculo de las series temporales de la atenuación total y los métodos de predicción espaciotemporal, se requiere una expresión analítica para las estadísticas de contenido total de la columna de agua líquida de nube,

recomienda

1	que se utilicen las curvas, los modelos y los mapas del Anexo 1 para el cálculo de la atenuación debida a las nubes y a la niebla;

2	que se utilice la información recogida en el Anexo 1 para los cálculos globales de los efectos de propagación que se requieren, entre otros, para los modelos de canal espaciotemporal, que a su vez requieren una expresión analítica para las estadísticas de contenido total de la columna de agua líquida de nube.

Anexo 1

# 1	Introducción

Para las nubes y la niebla compuestas totalmente de gotas minúsculas, generalmente inferiores a 0,01 cm, la aproximación de Rayleigh es válida para frecuencias inferiores a 200 GHz y se puede expresar la atenuación en términos del contenido total de agua líquida por unidad de volumen. Así pues, la atenuación específica en el interior de una nube o de la niebla puede expresarse como:

c  =  Kl M                 dB/km	(1)

siendo:

c :	atenuación específica (dB/km) en la nube

Kl :	coeficiente de la atenuación específica ((dB/km)/(g/m3))

M :	densidad de agua líquida en la nube o la niebla (g/m3)

En frecuencias del orden de 100 GHz y superiores, la atenuación debida a la niebla puede ser significativa. La densidad de agua líquida en la niebla es típicamente de unos 0,05 g/m3 en la niebla moderada (visibilidad del orden de 300 m) y de 0,5 g/m3 en niebla espesa (visibilidad del orden de 50 m).

# 2	Coeficiente de atenuación específica

Para calcular el valor de Kl se puede utilizar un modelo matemático válido hasta frecuencias de 1 000 GHz basado en la dispersión de Rayleigh, que utiliza un modelo Debye doble para la permitividad dieléctrica  (f ) del agua. Por tanto:

(dB/km)/(g/m3)	(2)

donde f es la frecuencia (GHz), y:

(3)

La permitividad dieléctrica compleja del agua viene dada por:

(4)

(5)

donde:

0	=  77,66  +  103,3 (  –  1)	(6)

1 =  0,06710		(7)

2	=  3,52		(8)

=  300 / T	(9)

siendo T la temperatura (K).

Las frecuencias de relajación principal y secundaria son:

fp  =  20,20 – 146  ( – 1) + 316 ( – 1)2                GHz	(10)

fs  =  39,8fp                       	GHz		(11)

# 3	Atenuación debida a las nubes a lo largo de trayectos oblicuos

Para obtener la atenuación debida a las nubes a lo largo de trayectos oblicuos para un valor de probabilidad determinado, deben conocerse las estadísticas del contenido total de la columna de agua líquida reducida a una temperatura de 0°C, Lred (kg/m2 o, de forma equivalente, mm) para un emplazamiento determinado, lo que da:

dB     para   90°    5°	(12)

siendo  el ángulo de elevación y donde Kl se calcula mediante las ecuaciones (2) a (11) para una temperatura del agua de 0°.

Los valores anuales del contenido total de la columna de agua líquida de nube reducida, Lred (kg/m2), que exceden durante el 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 60; 70; 80; 90; 95 y 99 por ciento de un año promedio forman parte integrante de esta Recomendación y están disponibles en forma de mapas digitales.

Los valores mensuales del contenido total de la columna de agua líquida de nube reducida, Lred (kg/m2), que exceden durante el 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 y 99 por ciento de un mes promedio forman parte integrante de esta Recomendación y están disponibles en forma de mapas digitales. Los valores anuales y mensuales del contenido total de la columna se indican en el fichero R-REC-P.840-6-201309-I!!ZIP-E.

Los datos corresponden a 0° hasta 360° de longitud y a +90° hasta –90° de latitud, con una resolución de 1,125° tanto en latitud como en longitud. Puede deducirse el contenido total de la columna de agua líquida de nube reducida en cualquier emplazamiento de la superficie terrestre mediante el siguiente método de interpolación:

a)	determinar las dos probabilidades pencima y pdebajo, por encima y por debajo de la probabilidad deseada, p, del conjunto: 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 60; 70; 80; 90; 95 y 99% para las estadísticas anuales, y del conjunto: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 y 99% para las estadísticas mensuales;

b)	para las dos probabilidades pencima y pdebajo, determinar el contenido de la columna total de agua líquida reducida de nube, Lred1, Lred2, Lred3 y Lred4  en los cuatro puntos más cercanos de la cuadrícula;

c)	determinar el contenido total de la columna de agua líquida reducida de nube Lredencima y Lredebajo con las probabilidades pencima y pdebajo, mediante una interpolación bilineal de los cuatro valores del contenido total de la columna de agua líquida reducida de nube Lred1, Lred2, Lred3 y Lred4 en los cuatro puntos de la cuadrícula, según lo descrito en la Recomendación UIT-R P.1144;

d)	determinar el contenido total de la columna de agua líquida reducida de nube, Lred, con la probabilidad deseada, p, interpolando Lredencima y Lredebajo contra pencima y pdebajo para p en una escala lineal Lred contra log p.

# 3.1	Aproximación de Lred mediante una distribución logarítmica normal

Puede obtenerse una aproximación de las estadísticas anuales del contenido total de la columna de agua líquida de nube reducida mediante una distribución logarítmica normal. Los parámetros de media, m, desviación standard, σ, y probabilidad de agua líquida reducida, Pclw de la distribución logarítmica normal forman parte integrante de esta Recomendación y están disponibles en forma de mapas digitales.

Puede deducirse el contenido total de la columna de agua líquida de nube reducida en cualquier emplazamiento de la superficie terrestre mediante el siguiente método de interpolación:

a)	determinar los parámetros m1, m2, m3, m4, σ1, σ2, σ3, σ4, PCLW1, PCLW2, PCLW3 y PCLW4 en los cuatro puntos más próximos de la cuadrícula;

b)	determinar el contenido total de la columna de agua líquida de nube reducida Lred1, Lred2, Lred3 y Lred4 para la probabilidad deseada, p, en los cuatro puntos más próximos de la cuadrícula a partir de los parámetros m1, m2, m3, m4, σ1, σ2, σ3, σ4, PCLW1, PCLW2, PCLW3 y PCLW4 de la siguiente manera:

para i = 1, 2, 3, 4	(13)

donde:

(14)

c)	determinar el contenido total de la columna de agua líquida de nube reducida en el lugar deseado procediendo a una interpolación bilineal de los cuatro valores del contenido total de la columna de agua líquida de nube reducida Lred1, Lred2, Lred3 y Lred4 en los cuatro puntos de la cuadrícula, según se describe en la Recomendación UIT-R P.1144.

______________