Рекомендация МСЭ-R P.840-8 (08/2019)

Ослабление из-за облачности и тумана

Серия P Распространение радиоволн

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2020 г.

ITU 2020

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  P.840-8

Ослабление из-за облачности и тумана

(Вопрос МСЭ-R 201/3)

(1992-1994-1997-1999-2009-2012-2013-2017-2019)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации описаны методы прогнозирования ослабления из-за облачности и тумана на трассах Земля-космос.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что существует необходимость в обеспечении инженеров руководством по проектированию систем электросвязи Земля-космос на частотах выше 10 ГГц;

b)	что ослабление из-за облачности может быть важным фактором, особенно для микроволновых систем, работающих на частотах гораздо выше 10 ГГц, или для малодоступных систем;

c)	что для расчета временных рядов общего ослабления и для методов пространственно-временного прогнозирования необходимо аналитическое выражение статистических данных общего столбчатого объема жидкой воды, содержащейся в облаках;

d)	что данные местных измерений общего столбчатого объема жидкой воды, содержащейся в облаках, могут быть недоступны,

рекомендует

1	в случае если данные местных измерений общего столбчатого объема жидкой воды, содержащейся в облаках, недоступны, использовать для прогнозирования ослабления из-за облачности и тумана метод, приведенный в пункте 3.1 Приложения 1;

2	в случае если данные местных измерений общего столбчатого объема жидкой воды, содержащейся в облаках, недоступны, использовать для расчета ослабления из-за облачности метод, приведенный в пункте 3.2 Приложения 1;

3	использовать информацию, содержащуюся в разделе 4 Приложения 1, для общих расчетов эффектов распространения, которые необходимы, среди прочего, для пространственно-временных моделей каналов, для которых требуется аналитическое выражение статистических данных общего столбчатого объема жидкой воды, содержащейся в облаках.

Приложение 1

# 1	Введение

На частотах до 200 ГГц для облаков или тумана, полностью состоящих из небольших капелек, размер которых, как правило, меньше 0,01 см, действительна рэлеевская аппроксимация, и погонное ослабление в облачности или тумане может быть записано как:

γcf,T=Klf,TM                (дБ/км),	(1)

где

c :	погонное ослабление (дБ/км) в облачности;

Kl :	коэффициент погонного ослабления из-за жидкой воды, содержащейся в облаках ((дБ/км)/(г/м3));

M :	плотность жидкой воды в облачности или тумане (г/м3);

f :	частота (ГГц);

T :	температура жидкой воды, содержащейся в облаках (K).

На частотах порядка 100 ГГц и выше ослабление из-за тумана может быть значительным. Плотность жидкой воды в тумане обычно составляет около 0,05 г/м3 при среднем тумане (видимость порядка 300 м) и 0,5 г/м3 при густом тумане (видимость порядка 50 м).

# 2	Коэффициент погонного ослабления из-за жидкой воды, содержащейся в облаках

Для вычисления значения Kl для частот до 200 ГГц можно использовать математическую модель, основанную на рэлеевском рассеянии, в которой применяется двумерная модель Дебая для диэлектрической проницаемости  ( f ) воды:

Klf, T=0,819fε"1+η2                  (дБ/км)/(г/м3),	(2)

где f  частота (ГГц) и:

.	(3)

Комплексная диэлектрическая проницаемость воды задается выражениями:

,	(4)

,	(5)

где:

    77,66    103,3 (  –  1);	(6)

    0,0671ε0;	(7)

    3,52;	(8)

    300/T	(9)

и T  температура жидкой воды (K).

Главная частота релаксации fp и вторичная частота релаксации fs определяются следующим образом:

fp  =  20,20 – 146  ( – 1) + 316 ( – 1)2                (ГГц);	(10)

fs    39,8fp                (ГГц).	(11)

# 3	Ослабление из-за облачности на наклонных трассах

В случае если данные местных измерений общего столбчатого объема жидкой воды, содержащейся в облаках L (кг/м2 или, эквивалентно, мм), недоступны, следует использовать для прогнозирования ослабления из-за облачности на наклонных трассах метод, приведенный в пункте 3.1. Этот метод прогнозирования основан на данных ERA-40, в которых используется общий столбчатый объем жидкой воды, содержащейся в облаках, с температурой, сниженной до фиксированного значения 273,15 K, Lred (кг/м2 или, эквивалентно, мм).

В случае если данные местных измерений общего столбчатого объема жидкой воды, содержащейся в облаках L, доступны из других источников, например данные радиометрических измерений, наблюдения Земли или метеорологические цифровые данные, для расчета ослабления из-за облачности на наклонных трассах следует использовать метод, приведенный в пункте 3.2.

## 3.1	Распределение ослабления из-за облачности на наклонных трассах на основе цифровых карт мира

Ослабление из-за облачности на наклонных трассах A для данного уровня вероятности p определяется следующим образом:

A=LredKlf,   273,15sinφ             (дБ)     для   90°  φ  5°	(12)

где Lred – общий столбчатый объем жидкой воды, содержащейся в облаках, с температурой, сниженной до фиксированного значения 273,15 K, Lred (кг/м2 или, эквивалентно, мм) для данного уровня вероятности p, φ – угол места, и Kl рассчитывается по уравнениям (2) – (11) для температуры воды 273,15 K.

Годовые значения общего столбчатого объема жидкой воды Lred (кг/м2) со сниженной температурой, содержащейся в облаках, превышаемые при уровнях вероятности 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 и 99% относительно среднегодовых значений, являются неотъемлемой частью настоящей Рекомендации и доступны в форме цифровых карт.

Месячные значения общего столбчатого объема жидкой воды Lred (кг/м2) со сниженной температурой, содержащейся в облаках, превышаемые при уровнях вероятности 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 и 99% относительно среднемесячных значений, являются неотъемлемой частью настоящей Рекомендации и доступны в форме цифровых карт.

Эти цифровые карты доступны в дополнительном файле R-REC-P.840-7-Maps.zip.

Данные приведены от 0 до 360 по долготе и от +90до –90по широте с разрешением 1,125 по широте и долготе. Общий столбчатый объем жидкой воды со сниженной температурой, содержащейся в облаках, в любом заданном местонахождении на поверхности Земли может быть получен с помощью следующего метода интерполяции:

a)	определить две вероятности pabove и pbelow, большую и меньшую заданной вероятности p, из набора 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 и 99% для годовых статистических данных и из набора 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 и 99% для месячных статистических данных;

b)	для двух вероятностей pabove и pbelow определить общий столбчатый объем жидкой воды со сниженной температурой, содержащейся в облаках, Lred1, Lred2, Lred3 и Lred4 в четырех ближайших узловых точках;

c)	определить общий столбчатый объем жидкой воды со сниженной температурой, содержащейся в облаках, Lredabove и Lredbelow при вероятностях pabove и pbelow путем выполнения билинейной интерполяции четырех значений общего столбчатого объема жидкой воды со сниженной температурой Lred1, Lred2, Lred3, и Lred4 в четырех узловых точках, как описано в Рекомендации МСЭ-R P.1144;

d)	определить общий столбчатый объем жидкой воды со сниженной температурой, содержащейся в облаках, Lred при заданной вероятности p путем интерполирования Lredabove и Lredbelow в зависимости от pabove и pbelow к p по линейной шкале Lred в зависимости от log p.

## 3.2	Ослабление из-за облачности на наклонных трассах на основе местных данных

Ослабление из-за облачности на наклонных трассах A определяется следующим образом:

A=LKl*f,  273,15sin φ                (дБ)     для   90°  φ  5°,	(13)

где L – общий столбчатый объем жидкой воды, содержащейся в облаках (кг/м2 или, эквивалентно, мм), φ – угол места, и Kl* рассчитывается следующим образом:

Kl*f, T=0,819 1,9479∙10-4f2,308+2,9424f0,7436-4,9451ε" (1+η2)             (дБ/км)/(г/м3),	(14)

где  – определяется в уравнении (3), ε" – определяется в уравнении (4) и температура жидкой воды T составляет 273,15 K.

## 4	Аппроксимация Lred с помощью логарифмически нормального распределения

Годовые статистические данные общего столбчатого объема жидкой воды со сниженной до фиксированного значения 273,15 К температурой могут быть аппроксимированы с помощью логарифмически нормального распределения Дирака. Цифровые карты средних значений m, стандартного отклонения  и вероятности ненулевого общего столбчатого объема жидкой воды с температурой, сниженной до фиксированного значения 273,15 К, PCLW являются неотъемлемой частью настоящей Рекомендации и доступны в дополнительном файле R-REC-P.840-8-201712-I!!ZIP-E.zip. Данные приведены от 0 в. д. до 360 в. д. по долготе и от +90 с. ш. до –90 с. ш. по широте с разрешением 1,125 по широте и долготе.

В данном разделе приведены значения m, , и PCLW (%) в заданном местоположении, требуемом синтезатором временных рядов ослабления в облаке, который описан в Рекомендации МСЭ-R P.1853, и соответствующее значение Lred приведено только для справки. Во всех других случаях для расчета Lred следует использовать раздел 3, а не аппроксимированное значение, рассчитанное согласно данному разделу.

Общий столбчатый объем жидкой воды с температурой, сниженной до фиксированного значения 273,15 K,  Lred в любом заданном местонахождении на поверхности Земли для любого среднегодового значения вероятности превышения P (%) от 0,1% до 99% может быть рассчитан следующим образом:

a)	определить параметры m1, m2, m3, m4, 1, 2,3, 4, PCLW1, PCLW2, PCLW3 и PCLW4 в четырех окрестных узловых точках;

b)	определить значения m,  и PCLW в заданном местоположении путем осуществления билинейной пространственной интерполяции каждого параметра m,  и PCLW, используя метод, описанный в Приложении 1 Рекомендации МСЭ-R P.1144;

c)	для справки, Lred – общий столбчатый объем жидкой воды с температурой, сниженной до фиксированного значения 273,15 К в заданном местонахождении на поверхности Земли, и вероятность превышения P выводится из пространственно интерполированных значений m,  и PCLW следующим образом:

i)	если P≥PCLW,

Lred=0;	(15a)

ii)	в других случаях,

Lred=em+σQ-1PPCLW   (кг/м2),	(15b)

где Q-1x – обратная дополнительная кумулятивная функция нормального распределения, определенная в Рекомендации МСЭ-R P.1057.

______________