РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  P.841-4

Преобразование годовой статистики в статистику наихудшего месяца

(Вопрос МСЭ-R 201/3)

(1992-1999-2001-2003-2005)

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что статистические данные, описывающие явления распространения радиоволн и необходимые при проектировании систем радиосвязи, относятся к наихудшему месяцу как к контрольному периоду времени;

b)	что многие радиометеорологические данные и методы прогнозирования распространения радиоволн описываются "долгосрочным среднегодовым" распределением, которое принимается за эталонную статистику;

c)	что, следовательно, имеется необходимость в модели, которая позволила бы преобразовать "годовую" статистику в статистику "наихудшего месяца",

рекомендует,

1	чтобы для преобразования среднегодового процента времени превышения в среднегодовой процент времени превышения для наихудшего месяца использовалась модель, описанная в Приложении 1.

Приложение 1

1	Среднегодовой процент времени превышения для наихудшего месяца, pw, рассчитывается по среднегодовому проценту времени превышения, p, с помощью коэффициента преобразования Q:

pw  Q p,	(1)

где 1 £ Q £ 12, а обе величины p и pw относятся к одному и тому же пороговому уровню.

2	Q является двухпараметрической (Q1, ) функцией от p (%):

Q(p) =  12 для p < Q1121β % Q1 p–β для Q1121β < p < 3%Q1 3–β для 3% < p < 30%Q1 3–β p30logQ1 3–βlog 0,3 для 30% <  p	(2)

3	Расчет среднегодового процента времени превышения по данному значению среднегодового процента времени превышения для наихудшего месяца производится с помощью обратного соотношения:

p  pw / Q,	(3)

а зависимость Q от pw можно легко вывести из приведенной выше зависимости Q от p. Результирующее соотношение для 12 p0  pw(%)  Q1 3(1–) будет следующим ( p0  (Q1/12)1/):

Q = Q11(1−β)pw−β(1−β)	(4)

4	Для целей глобального планирования следует использовать следующие значения параметров Q1 и :

Q1  2,85,     0,13

(см. рисунок 1). Это ведет к следующему соотношению между p и pw:

p(%) = 0,30 pw(%)1,15	(5)

для 1,9  10–4  pw(%)  7,8.

Для глобальных применений данных об интенсивности дождей должны использоваться следующие значения для параметров Q1 и :

Q1 = 2,82,  = 0,15 для тропических, субтропических и умеренных климатических регионов с частыми дождями, Q1 = 4,48,  = 0,11 для засушливых умеренных регтонов, полярных регионов и регионов пустынь (см. рисунок 2). Это приводит к следующему соотношению между p и pw:

p(%)=0,30pw(%)1,18 ,	(6)

где 7,7 × 10–4 < pw(%) < 7,17 для тропических, субтропических и умеренных климатических регионов с частыми дождями:

p(%)=0,19pw(%)1,12 ,	(7)

где 1,5 × 10–3 < pw(%) < 11,91 для засушливых умеренных регионов, полярных регионов и регионов пустынь.

5	Для более точных расчетов следует в соответствующих случаях использовать приведенные в таблице 1 значения Q1 и  для различных климатических зон и условий распространения.

6	Для смешанных загоризонтных трасс значения  и Q1 рассчитываются по соответствующим значениям для морских и сухопутных трасс, приведенным в таблице 1, с помощью линейной интерполяции и использования в качестве весовых коэффициентов долей, которые составляют участки трассы, проходящие над морем и сушей, соответственно.

7	Входные данные по интенсивности дождя для Австралии основаны на измерениях в 
6-минутных временных интервалах в 20 пунктах в течение периодов, продолжавшихся от 25 лет до 101 года. Примеры расположения мест измерений для каждого климатического региона в Австралии приведены в первом столбце таблицы 1. Входные данные по интенсивности дождя для Бразилии получены для измерений интенсивности дождя в девяти пунктах в течение 
46-летнего периода с использованием дождемеров быстрого срабатывания.

ТАБЛИЦА  1

Значения β и Q1 для различных условий распространения и географических мест

|  | Ослабление на наземных трассах в условиях дождя | Ослабление на наклонных трассах в условиях дождя | Интен-сивность дождя | Многолуче-вые трассы | Загори-зонтные сухопутные | Загори-зонтные морские |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глобальные | 0,13; 2,85 | 0,13; 2,85 |  | 0,13; 2,85 | 0,13; 2,85 | 0,13; 2,85 |
| Тропические, субтропические и умеренные климатические регионы с частыми дождями |  |  | 0,15; 2,82 |  |  |  |
| Засушливые умеренные климатические регионы, полярные регионы и регионы пустынь |  |  | 0,11; 4,48 |  |  |  |
| Европа Северо-запад | 0,13; 3,0 | 0,16; 3,1 |  | 0,13; 4,0 | 0,18; 3,3 |  |
| Европа Северо-запад 1,3 ГГц |  |  |  |  |  | 0,11; 4,9 |
| Европа Северо-запад 11 ГГц |  |  |  |  |  | 0,19; 3,7 |
| Европа Средиземноморье | 0,14; 2,6 | 0,16; 3,1 |  |  |  |  |
| Европа Скандинавия | 0,15; 3,0 | 0,16; 3,8 |  | 0,12; 5,0 |  |  |
| Европа Альпы | 0,15; 3,0 | 0,16; 3,8 |  |  |  |  |
| Европа Польша | 0,18; 2,6 |  |  |  |  |  |
| Европа Российская Федерация | 0,14; 3,6 |  |  |  |  |  |
| Европа Соединенное Королевство 40 и 50 ГГц |  | 0,13; 2,54 |  |  |  |  |
| Конго | 0,25; 1,5 |  |  |  |  |  |
| Канада Прерия и Север | 0,08; 4,3 |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 1 (продолжение)

Значения β и Q1 для различных условий распространения и географических мест

|  | Ослабление на наземных трассах в условиях дождя | Ослабление на наклонных трассах в условиях дождя | Интен-сивность дождя | Много-лучевые трассы | Загори-зонтные сухопутные | Загори-зонтные морские |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канада Побережье и Великие Озера | 0,10; 2,7 |  |  |  |  |  |
| Канада Центральные и горные районы | 0,13; 3,0 |  |  |  |  |  |
| Соединенные Штаты Америки Виргиния |  | 0,15; 2,7 |  |  |  |  |
| Российская Федерация Северный регион Европейской части |  |  | 0,10; 4,57 |  |  |  |
| Российская Федерация Центральный и Западный регион Европейской части |  |  | 0,16; 2,38 |  |  |  |
| Российская Федерация Регион Средней Волги и Южный Урал |  |  | 0,10; 4,27 |  |  |  |
| Российская Федерация Центральный степной и Южный регионы Европейской части |  |  | 0,15; 2,69 |  |  |  |
| Российская Федерация Западно-Сибирский регион |  |  | 0,14; 3,72 |  |  |  |
| Российская Федерация Среднесибирское плоскогорье и Якутия |  |  | 0,11; 5,04 |  |  |  |
| Российская Федерация Юг Дальнего Востока |  |  | 0,13; 3,53 |  |  |  |
| Австралия Умеренный климат/ побережье |  |  | 0,17; 2,65 |  |  |  |
| Австралия Субтропический климат/побережье |  |  | 0,15; 3,15 |  |  |  |

ТАБЛИЦА 1 (окончание)

Значения β и Q1 для различных условий распространения и географических мест

|  | Ослабление на наземных трассах в условиях дождя | Ослабление на наклонных трассах в условиях дождя | Интен-сивность дождя | Много-лучевые трассы | Загори-зонтные сухопутные | Загори-зонтные морские |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Австралия Тропический/ засушливый климат |  |  | 0,12; 4,35 |  |  |  |
| Бразилия Экваториальная зона |  |  | 0,13; 2,85 |  |  |  |
| Бразилия Тропическая морская зона |  |  | 0,21; 2,25 |  |  |  |
| Бразилия Тропический внутренний район |  |  | 0,13; 3,00 |  |  |  |
| Бразилия Субтропическая зона |  |  | 0,13; 2,85 |  |  |  |
| Индонезия | 0,22; 1,7 |  |  |  |  |  |
| Япония Токио | 0,20; 3,0 |  |  |  |  |  |
| Япония Ямагути |  | 0,15; 4,0 |  |  |  |  |
| Япония Касима |  | 0,15; 2,7 |  |  |  |  |
| Южная Корея |  |  | 0,12; 4,6 |  |  |  |
| Кыргызстан Равнинные районы |  |  | 0,09; 5,95 |  |  |  |
| Кыргызстан Горные районы |  |  | 0,10; 6,70 |  |  |  |
| Кыргызстан Район побережья озера Иссык-Куль |  |  | 0,14; 4,73 |  |  |  |
| Китай Юг |  |  | 0,15; 3,12 |  |  |  |
| Китай Север |  |  | 0,13; 4,12 |  |  |  |
| Китай Пустыня |  |  | 0,10; 5,40 |  |  |  |