RECOMENDACIÓN  UIT-R RA.1417

ZONA  DE  SILENCIO  RADIOELÉCTRICO  EN  LAS  PROXIMIDADES  DEL
PUNTO  DE  LAGRANGE  L2  SOL-TIERRA

(Cuestión UIT-R 147/7)

(1999)

Rec. UIT-R RA.1417

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las observaciones radioastronómicas efectuadas por radiotelescopios situados en el espacio presentan ventajas importantes tales como evitación de la ionosfera y la troposfera de la Tierra y utilización de interferometría de líneas de base muy largas entre los telescopios espaciales y los telescopios en la Tierra;

b)	que en las proximidades del punto de Lagrange L2 Sol-Tierra (véase Anexo 1) existe una zona relativamente silenciosa desde el punto de vista radioeléctrico debido a su gran distancia de la Tierra (aproximadamente 1,5 millones de kilómetros);

c)	que es posible establecer órbitas cuasi-estables con un radio de hasta unos 250 000 km en las proximidades del punto L2 que pueden utilizarse por las estaciones de astronomía espacial;

d)	que se están diseñando estaciones de radioastronomía espacial en las proximidades del punto L2 (véase el Anexo 2);

e)	que es conveniente que las estaciones de radioastronomía espacial en las proximidades del punto L2 puedan realizar observaciones en muchas bandas de frecuencias para explotar todo el potencial científico del punto L2;

f)	que en las proximidades del punto L2 existen unos niveles muy bajos de densidad de flujo de potencia espectral procedente del Sol tranquilo y de los transmisores que funcionan en la Tierra y en el espacio entre la Tierra y la órbita de los satélites geoestacionarios, lo cual permitiría efectuar en dicho emplazamiento observaciones de radioastronomía muy sensibles;

g)	que observadas desde el punto L2 casi todas las fuentes de interferencia se encontrarían en el interior de un cono con ángulo en el vértice no superior a 3,2 (determinado por el diámetro de la órbita de los satélites geoestacionarios);

h)	que puede obtenerse un rechazo adicional de la interferencia utilizando antenas con valores reducidos de los lóbulos laterales y de los lóbulos posteriores,

recomienda

1	que las administraciones tengan en cuenta la importancia científica del punto L2 y hagan todo lo posible para mantener un entorno radioeléctrico silencioso en las proximidades del mismo;

2	que las administraciones, al efectuar las asignaciones de frecuencia que puedan afectar a las misiones próximas al punto L2 protejan un volumen de espacio de un radio de 250 000 km centrado en el punto de Lagrange L2 del sistema Sol-Tierra como una zona de coordinación de emisiones de ondas electromagnéticas de bajo valor, donde todas las transmisiones radioeléctricas que se originen en dicha zona se encuentren confinadas a unas bandas de frecuencias específicas y a unas potencias de transmisión limitadas;

3	que para minimizar los problemas de interferencia mutua entre las misiones espaciales que utilizan la zona, se inste a las administraciones a que alienten a los operadores de estos servicios a coordinar sus actividades.

ANEXO  1

Proximidades del punto de Lagrange L2 Sol-Tierra

El punto de Lagrange L2 del sistema Sol-Tierra se encuentra a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra en sentido opuesto al Sol y en la línea que une los baricentros de la Tierra y el Sol. Existe una superficie en torno al punto L2 en que los objetos siguen órbitas estables durante largos periodos de tiempo que son adecuadas para llevar a cabo misiones espaciales de gran duración (véase la Fig. 1).

Figure 1

ANEXO  2

CUADRO  1

Misiones de radioastronomía espacial que van a ponerse en órbita alrededor
del punto L2 del sistema Sol-Tierra

| Misión/ experimento | Tipo de misión | Fechas | Bandas de frecuencias de observación (GHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| MAP | Microondas cósmicas de fondo | 2000-2003 | 18-96 |
| PLANCK | Microondas cósmicas de fondo | 2005-2010 | 30  3 44  4,4 70  7 100 10 150  28 217  40 353  65,5 545  101 857  158,5 |
| FIRST | Telescopio submilimétrico | 2005-2010 | 490-642 640-802 800-962 960-1 122 1 120-1 250 1 600-1 800 2 400-2 600 |
| Millimetron | Interferometría con línea de base muy larga (VLBI) espacial | 2010-2015 | 22  4 49  4 89  4 108  4 221  4 |