Рекомендация МСЭ-R RA.1860 (01/2010)

Предпочтительные полосы частот для радиоастрономических измерений в диапазоне 1–3 ТГц

Серия RA Радиоастрономия

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции 1 МСЭ-R. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 МСЭ-R.

Электронная публикация
Женева, 2010 г.

ITU 2010

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  RA.1860

Предпочтительные полосы частот для радиоастрономических 
измерений в диапазоне 1–3 ТГц

(Вопрос МСЭ-R 145/7)

(2010)

Сфера применения

В этой Рекомендации описаны радиоастрономические наблюдения спектральной линии и континуума, выполненных в диапазоне частот от 1000 до 3000 ГГц, и рекомендуется, чтобы администрации оказывали содействие в координации радиоастрономических наблюдений в этом диапазоне частот.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что радиоастрономы изучают радиоизлучения от космических источников на все более и более высоких частотах;

b)	что частоты наблюдений часто определяются частотами спектральных линий атомов и молекул, которые существуют в астрофизической среде, и что такие частоты определены природой;

c)	что возможность выполнения наблюдений с поверхности Земли зависит от "окон", в которых атмосфера достаточно прозрачна;

d)	что развитие радиоастрономии на частотах, исчисляемых ТГц, ведет к технологическим достижениям, особенно в отношении методов приема, и обещает еще более значимые результаты;

e)	что полосы частот ниже 1000 ГГц, важные для радиоастрономической службы, рассматриваются в Рекомендации МСЭ-R RA.314;

f)	что использование астрономией частот от 10 ТГц до 1000 ТГц рассматривается в Рекомендации МСЭ-R RA.1630;

g)	что наблюдается растущий интерес радиоастрономической службы к использованию диапазона 1000–3000 ГГц;

h)	что Международный астрономический союз (МАС) поддерживает и обновляет список спектральных линий, имеющих важнейшее значение для радиоастрономии на частотах до 3000 ГГц;

j)	что следует учитывать Допплеровские сдвиги линий, обусловленные взаимным относительным движения космического источника и наблюдателя;

k)	что радиоастрономам требуется также выполнять наблюдения континуума на частотах выше 1000 ГГц, и что полосы, используемые для таких наблюдений с поверхности Земли, определяются атмосферными окнами, в которые наблюдается меньшее ослабление;

l)	что использование радиотелескопов с космических платформ, осуществляемое службой космических исследований (пассивной), обеспечивает доступ к полному спектру радиочастот, включая участки, недоступные с Земли из-за поглощения в атмосфере;

m)	что защита радиоастрономической службе обеспечивается в полосах ниже 275 ГГц посредством Таблицы распределения частот и в полосах от 275 до 1000 ГГц посредством п. 5.565 Регламента радиосвязи (РР),

рекомендует,

1	чтобы администрации оказывали содействие в координации радиоастрономических наблюдений в полосах частот от 1000 ГГц до 3000 ГГц, особенно в тех полосах, которые перечислены в таблице 1 (для наблюдений космического базирования) и в таблице 3 (для наблюдений наземного базирования).

Приложение 1

# 1	Спектральные линии, представляющие интерес для астрономии

В таблице 1 перечислены частоты спектральных линий, излучаемых различными молекулами,   и представляющих интерес для астрофизики, без учета сдвига Допплера ("собственные частоты"). Определяются примерные диапазоны частот вокруг собственной частоты, в которых могут наблюдаться спектральные линии, на основе типовых Допплеровских сдвигов, обусловленных радиальным движением космического источника в направлении к наблюдателю или от него. В таблице используется предполагаемый Доплеровский диапазон ±300 км/с. Диапазоны, перечисленные в таблице 1, являются предполагаемыми минимальными полосами.

Следует отметить, что благодаря высокой чувствительности радиоастрономических наблюдений можно наблюдать множество линий от экстрагалактических объектов, на высоте до z ~ 6 и выше (здесь z обозначает "красный сдвиг", определяемый формулой z = (obs – 0)/0, где obs – наблюдаемая длина волны, а 0 – длина волны без учета сдвига Допплера). Следовательно, при наблюдениях необходимо следить за спектральными линиями, сильно сдвинутыми к красной области спектра.

Исходные данные для таблицы 1, которая была утверждена Генеральной Ассамблеей Международного астрономического союза (МАС) в 2009 году, были получены в ходе исследования наблюдений излучений субмиллиметровых спектральных линий в направлении двух регионов галактики Млечный путь с высокой плотностью молекул, ; из базы данных молекулярной спектроскопии JPL; и из веб-каталога молекулярных спектральных линий (Кельнская база данных молекулярной спектроскопии), которую поддерживает Кельнский университет в Германии.

# 2	Поглощение в атмосфере

На волнах миллиметровой и субмиллиметровой длины важным фактором для наблюдений наземного базирования является степень, с которой атмосфера поглощает радиосигналы. Ослабление сигналов в полосе частот 1000–3000 ГГц обусловлено, главным образом, поглощениями в водных парах, и в меньшей степени, в кислороде, азоте и озоне.

Для наблюдений наземного базирования ослабление в атмосфере уменьшает уровень излучения наблюдаемого сигнала, приходящего от космических источников, и добавляет к принимаемому сигналу тепловой шум. По этой причине миллиметровые и субмиллиметровые радиоастрономические станции размещаются в высоких сухих местах. Несмотря на оптимизацию места размещения станции уровень ослабления в участках диапазона 1000–3000 ГГц  настолько высок, что, за исключением нескольких "окон", многие наблюдения в этом участке спектра могут выполняться только из космоса. В таблице 1 отмечены те спектральные линии, которые могут наблюдаться только из космоса из-за большого ослабления в атмосфере в пределах предполагаемой минимальной полосы частот.

Рисунок 1 – это пример прозрачности на вертикальной трассе в атмосфере, т. е. на трассе, идущей сквозь атмосферу по кратчайшему пути линии прямой видимости, в диапазоне частот 1000–3000 ГГц, на станции радиоастрономических наблюдений, расположенной в хорошем для наблюдений месте. Данные были рассчитаны с применением модели атмосферы am, в предположении наличия следующих входных данных:

–	Размещение: горы Cerro Sairecabur, примерно 35 км на северо-северо-восток от места, где находится Большая миллиметровая/субмиллиметровая антенная решетка Атакама (ALMA) обсерватории Chajnantor, Чили.

–	Высота: 5525 м.

–	Атмосферное давление на земле: 532 мбар.

–	Температура почвы: 285 K.

–	Атмосферное давление/профиль температур: на основании данных, полученных по итогам 187 полетов радиозонда в этой зоне в течение 1998–2002 годов. Озоновый профиль основан на итогах полетов озонового зонда НАСА над Галапагосскими островами, Эквадор, в течение того же периода.

–	Общее содержание водяных паров  в осадках (PWV): 0,25 мм. На основании результатов широкомасштабных измерительных кампаний, было определено, что это место имеет значение PWV ниже указанной величины примерно в течение 25% времени.

Рассчитанные кривые прозрачности хорошо согласуются с наблюдаемыми значениями яркости атмосферной температуры, полученными в результате измерений при помощи спектрометра с преобразованием Фурье (FTS) в этом месте.

В таблице 2 перечислены диапазоны частот, в которых прозрачность атмосферы на рисунке 2 превышает 20%, 10%, 5% и 1% (рисунок 2 – это графическое представление данных из таблицы 2). Меньшие значения прозрачности будут снижать силу сигнала, принятого от космических источников из-за поглощения в атмосфере, и повышать шумовую температуру радиоастрономической станции из-за тепловых излучений атмосферы. Следовательно, для радиоастрономических наблюдений наземного базирования крайне желательно иметь более высокую прозрачность, несмотря на то что полезные  наблюдения наземного базирования относительно сильных космических наблюдений могут выполняться при прозрачности не выше 5%, а, возможно, и меньше.

ТАБЛИЦА 1

Наиболее важные для астрофизики спектральные линии в диапазоне частот от 1000 до 3000 ГГц

| Виды | Собственная частота (ГГц) | Предлагаемая минимальная частота (ГГц) | Предлагаемая максимальная частота (ГГц) | Примечания | Сводная минимальная частота (ГГц) |  | Сводная максимальная частота (ГГц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водяные пары (H218O) | 1 003,278 | 1 002,274 | 1 004,281 | G | 1 002,274 |  | 1 004,281 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 009,945 | 1 008,935 | 1 010,955 | G | 1 008,935 |  | 1 010,955 |  |
| Азанилидениум (NH+) | 1 012,524 | 1 011,511 | 1 013,537 | G | 1 011,511 |  | 1 013,537 |  |
| Односернистый углерод (CS) | 1 027,314 | 1 026,287 | 1 028,341 | G | 1 026,287 |  | 1 028,341 |  |
| Гидроксилиум (OH+) | 1 033,119 | 1 032,085 | 1 034,152 | G | 1 032,085 |  | 1 034,152 |  |
| Оксид углерода (CO) | 1 036,912 | 1 035,875 | 1 037,949 | G | 1 035,875 |  | 1 037,949 |  |
| Синильная кислота (HCN) | 1 062,983 | 1 061,920 | 1 064,046 |  | 1 061,920 |  | 1 064,046 |  |
| Формилиум (HCO+) | 1 069,694 | 1 068,624 | 1 070,764 |  | 1 068,624 |  | 1 070,764 |  |
| Односернистый углерод (CS) | 1 076,078 | 1 075,002 | 1 077,154 |  | 1 075,002 |  | 1 077,154 |  |
| Сульфидрилиум (SH+) | 1 082,909 | 1 081,826 | 1 083,993 |  | 1 081,826 |  | 1 083,993 |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 095,627 | 1 094,532 | 1 096,723 |  | 1 094,532 |  | 1 098,462 |  |
| Оксид углерода (C18O) | 1 097,163 | 1 096,066 | 1 098,260 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 097,365 | 1 096,267 | 1 098,462 |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода (13CO) | 1 101,350 | 1 100,248 | 1 102,451 |  | 1 100,248 |  | 1 102,800 |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 101,698 | 1 100,597 | 1 102,800 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 113,343 | 1 112,230 | 1 114,456 |  | 1 112,230 |  | 1 116,175 |  |
| Катионы воды (H2O+) | 1 115,059 | 1 113,943 | 1 116,175 |  |  |  |  |  |
| Односернистый углерод (CS) | 1 124,820 | 1 123,696 | 1 125,945 |  | 1 123,696 |  | 1 125,945 |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 136,704 | 1 135,567 | 1 137,840 |  | 1 135,567 |  | 1 137,840 |  |
| Синильная кислота (HCN) | 1 151,452 | 1 150,301 | 1 152,603 |  | 1 150,301 |  | 1 154,280 |  |
| Оксид углерода (CO) | 1 151,985 | 1 150,833 | 1 153,137 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 153,127 | 1 151,974 | 1 154,280 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 158,324 | 1 157,165 | 1 159,482 |  | 1 157,165 |  | 1 159,886 |  |
| Формилиум (HCO+) | 1 158,727 | 1 157,568 | 1 159,886 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 161,953 | 1 160,791 | 1 163,115 |  | 1 160,791 |  | 1 165,935 |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 162,912 | 1 161,749 | 1 164,075 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 164,770 | 1 163,605 | 1 165,935 |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 1 (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды | Собственная частота (ГГц) | Предлагаемая минимальная частота (ГГц) | Предлагаемая максимальная частота (ГГц) | Примечания | Сводная минимальная частота (ГГц) |  | Сводная максимальная частота (ГГц) |  |
| Аммиак (NH3) | 1 168,452 | 1 167,283 | 1 169,620 |  | 1 167,283 |  | 1 169,620 |  |
| Односернистый углерод (CS) | 1 173,539 | 1 172,366 | 1 174,713 |  | 1 172,366 |  | 1 174,713 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 180,324 | 1 179,143 | 1 181,504 |  | 1 179,143 |  | 1 182,575 |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 181,394 | 1 180,213 | 1 182,575 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 188,863 | 1 187,674 | 1 190,052 |  | 1 187,674 |  | 1 190,052 |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 199,006 | 1 197,807 | 1 200,205 |  | 1 197,807 |  | 1 200,205 |  |
| Оксид углерода (C18O) | 1 206,725 | 1 205,519 | 1 207,932 |  | 1 205,519 |  | 1 208,846 |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 207,639 | 1 206,431 | 1 208,846 |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода (13CO) | 1 211,330 | 1 210,118 | 1 212,541 |  | 1 210,118 |  | 1 212,541 |  |
| Аммиак (NH3) | 1 214,859 | 1 213,644 | 1 216,073 |  | 1 213,644 |  | 1 218,476 |  |
| Аммиак (NH3) | 1 215,245 | 1 214,030 | 1 216,460 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 216,850 | 1 215,634 | 1 218,067 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 217,258 | 1 216,041 | 1 218,476 |  |  |  |  |  |
| Односернистый углерод (CS) | 1 222,234 | 1 221,012 | 1 223,456 |  | 1 221,012 |  | 1 223,456 |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 228,789 | 1 227,560 | 1 230,018 |  | 1 227,560 |  | 1 231,633 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 230,403 | 1 229,173 | 1 231,633 |  |  |  |  |  |
| Синильная кислота (HCN) | 1 239,895 | 1 238,655 | 1 241,134 |  | 1 238,655 |  | 1 241,134 |  |
| Формилиум (HCO+) | 1 247,735 | 1 246,487 | 1 248,982 |  | 1 246,487 |  | 1 248,982 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 259,072 | 1 257,813 | 1 260,331 | G | 1 257,813 |  | 1 262,731 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 261,469 | 1 260,208 | 1 262,731 | G |  |  |  |  |
| Оксид углерода (CO) | 1 267,014 | 1 265,747 | 1 268,282 | G | 1 265,747 |  | 1 268,310 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 267,043 | 1 265,776 | 1 268,310 | G |  |  |  |  |
| Односернистый углерод (CS) | 1 270,903 | 1 269,632 | 1 272,174 | G | 1 269,632 |  | 1 272,174 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 277,676 | 1 276,398 | 1 278,954 | G | 1 276,398 |  | 1 278,954 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 291,642 | 1 290,351 | 1 292,934 | G | 1 290,351 |  | 1 294,666 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 293,372 | 1 292,079 | 1 294,666 | G |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 297,805 | 1 296,507 | 1 299,103 | G | 1 296,507 |  | 1 299,103 |  |
| ТАБЛИЦА 1 (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды | Собственная частота (ГГц) | Предлагаемая минимальная частота (ГГц) | Предлагаемая максимальная частота (ГГц) | Примечания | Сводная минимальная частота (ГГц) |  | Сводная максимальная частота (ГГц) |  |
| Оксид углерода (C18O) | 1 316,244 | 1 314,928 | 1 317,560 | G | 1 314,928 |  | 1 317,560 |  |
| Односернистый углерод (CS) | 1 319,545 | 1 318,226 | 1 320,865 |  | 1 318,226 |  | 1 323,387 |  |
| Оксид углерода (13CO) | 1 321,266 | 1 319,944 | 1 322,587 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 322,065 | 1 320,743 | 1 323,387 |  |  |  |  |  |
| Синильная кислота (HCN) | 1 328,308 | 1 326,980 | 1 329,637 | G | 1 326,980 |  | 1 329,637 |  |
| Формилиум (HCO+) | 1 336,714 | 1 335,378 | 1 338,051 | G | 1 335,378 |  | 1 338,051 |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 340,739 | 1 339,398 | 1 342,080 | G | 1 339,398 |  | 1 342,080 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 353,777 | 1 352,423 | 1 355,130 | G | 1 352,423 |  | 1 355,130 |  |
| Односернистый углерод (CS) | 1 368,160 | 1 366,792 | 1 369,528 | G | 1 366,792 |  | 1 371,455 |  |
| Трёхатомный водород (H2D+) | 1 370,085 | 1 368,715 | 1 371,455 | G |  |  |  |  |
| Оксид углерода (CO) | 1 381,995 | 1 380,613 | 1 383,377 | G | 1 380,613 |  | 1 383,377 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 385,216 | 1 383,831 | 1 386,601 |  | 1 383,831 |  | 1 386,601 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 392,919 | 1 391,526 | 1 394,312 |  | 1 391,526 |  | 1 394,312 |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 402,966 | 1 401,563 | 1 404,369 |  | 1 401,563 |  | 1 404,369 |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 410,618 | 1 409,207 | 1 412,029 |  | 1 409,207 |  | 1 412,029 |  |
| Синильная кислота (HCN) | 1 416,691 | 1 415,275 | 1 418,108 |  | 1 415,275 |  | 1 418,162 |  |
| Односернистый углерод (CS) | 1 416,745 | 1 415,329 | 1 418,162 |  |  |  |  |  |
| Формилиум (HCO+) | 1 425,664 | 1 424,238 | 1 427,090 |  | 1 424,238 |  | 1 427,141 |  |
| Оксид углерода (C18O) | 1 425,715 | 1 424,289 | 1 427,141 |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода (13CO) | 1 431,153 | 1 429,722 | 1 432,584 |  | 1 429,722 |  | 1 434,310 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 432,877 | 1 431,444 | 1 434,310 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 438,649 | 1 437,210 | 1 440,087 |  | 1 437,210 |  | 1 442,222 |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 440,782 | 1 439,341 | 1 442,222 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 444,829 | 1 443,384 | 1 446,274 | G | 1 443,384 |  | 1 448,460 |  |
| Сульфидрил (SH) | 1 447,012 | 1 445,564 | 1 448,460 | G |  |  |  |  |
| Ион азота (N II) | 1 461,130 | 1 459,669 | 1 462,591 | G | 1 459,669 |  | 1 462,591 |  |
| Трёхатомный водород (D2H+) | 1 476,606 | 1 475,128 | 1 478,083 | G | 1 475,128 |  | 1 478,083 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 491,927 | 1 490,435 | 1 493,419 | G | 1 490,435 |  | 1 493,419 |  |
| Оксид углерода (CO) | 1 496,923 | 1 495,426 | 1 498,420 | G | 1 495,426 |  | 1 498,420 |  |
| ТАБЛИЦА 1 (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды | Собственная частота (ГГц) | Предлагаемая минимальная частота (ГГц) | Предлагаемая максимальная частота (ГГц) | Примечания | Сводная минимальная частота (ГГц) |  | Сводная максимальная частота (ГГц) |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 500,990 | 1 499,489 | 1 502,491 | G | 1 499,489 |  | 1 502,491 |  |
| Синильная кислота (HCN) | 1 505,042 | 1 503,537 | 1 506,547 | G | 1 503,537 |  | 1 508,768 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 507,261 | 1 505,754 | 1 508,768 | G |  |  |  |  |
| Формилиум (HCO+) | 1 514,582 | 1 513,067 | 1 516,096 | G | 1 513,067 |  | 1 516,096 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 522,926 | 1 521,403 | 1 524,449 | G | 1 521,403 |  | 1 524,449 |  |
| Оксид углерода (C18O) | 1 535,134 | 1 533,599 | 1 536,669 | G | 1 533,599 |  | 1 536,669 |  |
| Оксид углерода (13CO) | 1 540,989 | 1 539,448 | 1 542,530 |  | 1 539,448 |  | 1 543,509 |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 541,967 | 1 540,425 | 1 543,509 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 577,178 | 1 575,600 | 1 578,755 |  | 1 575,600 |  | 1 578,755 |  |
| Синильная кислота (HCN) | 1 593,357 | 1 591,764 | 1 594,951 |  | 1 591,764 |  | 1 594,951 |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 602,219 | 1 600,617 | 1 603,821 |  | 1 600,617 |  | 1 607,568 |  |
| Формилиум (HCO+) | 1 603,466 | 1 601,862 | 1 605,069 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 605,962 | 1 604,356 | 1 607,568 |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода (CO) | 1 611,794 | 1 610,182 | 1 613,405 |  | 1 610,182 |  | 1 617,242 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 614,294 | 1 612,679 | 1 615,908 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 615,626 | 1 614,010 | 1 617,242 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 620,852 | 1 619,231 | 1 622,472 |  | 1 619,231 |  | 1 622,472 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 625,408 | 1 623,783 | 1 627,033 |  | 1 623,783 |  | 1 627,033 |  |
| Сульфидрилиум (SH+) | 1 632,518 | 1 630,884 | 1 634,151 |  | 1 630,884 |  | 1 636,274 |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 633,484 | 1 631,850 | 1 635,117 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 634,639 | 1 633,005 | 1 636,274 |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода (C18O) | 1 644,497 | 1 642,852 | 1 646,141 |  | 1 642,852 |  | 1 646,141 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 648,801 | 1 647,153 | 1 650,450 |  | 1 647,153 |  | 1 652,418 |  |
| Оксид углерода (13CO) | 1 650,768 | 1 649,117 | 1 652,418 |  |  |  |  |  |
| Оксониум (H3O+) | 1 655,813 | 1 654,158 | 1 657,469 |  | 1 654,158 |  | 1 657,858 |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 655,868 | 1 654,212 | 1 657,523 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 656,202 | 1 654,546 | 1 657,858 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 661,008 | 1 659,347 | 1 662,669 |  | 1 659,347 |  | 1 665,247 |  |
| Оксониум (H3O+) | 1 663,584 | 1 661,920 | 1 665,247 |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 1 (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды | Собственная частота (ГГц) | Предлагаемая минимальная частота (ГГц) | Предлагаемая максимальная частота (ГГц) | Примечания | Сводная минимальная частота (ГГц) |  | Сводная максимальная частота (ГГц) |  |
| Метилгидриллиум(CH+) | 1 669,170 | 1 667,499 | 1 670,840 |  | 1 667,499 |  | 1 673,021 |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 669,905 | 1 668,235 | 1 671,575 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 671,350 | 1 669,679 | 1 673,021 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 678,578 | 1 676,899 | 1 680,256 |  | 1 676,899 |  | 1 686,290 |  |
| Синильная кислота (HCN) | 1 681,636 | 1 679,955 | 1 683,318 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 684,606 | 1 682,921 | 1 686,290 |  |  |  |  |  |
| Формилиум (HCO+) | 1 692,313 | 1 690,621 | 1 694,006 |  | 1 690,621 |  | 1 694,006 |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 713,883 | 1 712,169 | 1 715,597 |  | 1 712,169 |  | 1 721,701 |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 716,770 | 1 715,053 | 1 718,486 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 716,957 | 1 715,240 | 1 718,674 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 719,250 | 1 717,531 | 1 720,969 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 719,981 | 1 718,261 | 1 721,701 |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода (CO) | 1 726,603 | 1 724,876 | 1 728,329 |  | 1 724,876 |  | 1 728,329 |  |
| Оксид углерода (C18O) | 1 753,800 | 1 752,046 | 1 755,554 |  | 1 752,046 |  | 1 755,554 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 759,978 | 1 758,218 | 1 761,738 |  | 1 758,218 |  | 1 765,585 |  |
| Оксид углерода (13CO) | 1 760,486 | 1 758,726 | 1 762,247 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 762,043 | 1 760,281 | 1 763,805 |  |  |  |  |  |
| Аммиак (NH3) | 1 763,525 | 1 761,762 | 1 765,289 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 763,558 | 1 761,795 | 1 765,322 |  |  |  |  |  |
| Аммиак (NH3) | 1 763,602 | 1 761,838 | 1 765,365 |  |  |  |  |  |
| Аммиак (NH3) | 1 763,821 | 1 762,058 | 1 765,585 |  |  |  |  |  |
| Синильная кислота (HCN) | 1 769,877 | 1 768,107 | 1 771,647 |  | 1 768,107 |  | 1 771,647 |  |
| Формилиум (HCO+) | 1 781,123 | 1 779,342 | 1 782,904 |  | 1 779,342 |  | 1 782,904 |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 794,789 | 1 792,994 | 1 796,584 |  | 1 792,994 |  | 1 796,584 |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 800,475 | 1 798,674 | 1 802,275 |  | 1 798,674 |  | 1 802,275 |  |
| Аммиак (NH3) | 1 808,936 | 1 807,127 | 1 810,744 |  | 1 807,127 |  | 1 812,188 |  |
| Аммиак (NH3) | 1 810,378 | 1 808,567 | 1 812,188 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 815,853 | 1 814,038 | 1 817,669 |  | 1 814,038 |  | 1 820,348 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 818.530 | 1 816.711 | 1 820.348 |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 1 (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды | Собственная частота (ГГц) | Предлагаемая минимальная частота (ГГц) | Предлагаемая максимальная частота (ГГц) | Примечания | Сводная минимальная частота (ГГц) |  | Сводная максимальная частота (ГГц) |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 824,554 | 1 822,729 | 1 826,378 |  | 1 822,729 |  | 1 826,378 |  |
| Гидроксил (OH) | 1 834,745 | 1 832,911 | 1 836,580 |  | 1 832,911 |  | 1 843,187 |  |
| Гидроксил (OH) | 1 837,741 | 1 835,903 | 1 839,578 |  |  |  |  |  |
| Гидроксил (OH) | 1 837,812 | 1 835,974 | 1 839,649 |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода (CO) | 1 841,346 | 1 839,504 | 1 843,187 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 846,872 | 1 845,025 | 1 848,719 |  | 1 845,025 |  | 1 850,154 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 848,306 | 1 846,458 | 1 850,154 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 853,873 | 1 852,019 | 1 855,727 |  | 1 852,019 |  | 1 855,727 |  |
| Синильная кислота (HCN) | 1 858,077 | 1 856,219 | 1 859,935 |  | 1 856,219 |  | 1 859,935 |  |
| Оксид углерода (C18O) | 1 863,039 | 1 861,176 | 1 864,902 |  | 1 861,176 |  | 1 864,902 |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 867,749 | 1 865,881 | 1 869,616 |  | 1 865,881 |  | 1 874,481 |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 867,819 | 1 865,951 | 1 869,687 |  |  |  |  |  |
| Формилиум (HCO+) | 1 869,893 | 1 868,023 | 1 871,763 |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода (13CO) | 1 870,141 | 1 868,271 | 1 872,011 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 872,609 | 1 870,736 | 1 874,481 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 877,487 | 1 875,609 | 1 879,364 |  | 1 875,609 |  | 1 883,172 |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 880,753 | 1 878,872 | 1 882,634 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 881,291 | 1 879,410 | 1 883,172 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 890,757 | 1 888,866 | 1 892,647 |  | 1 888,866 |  | 1 896,218 |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 893,687 | 1 891,793 | 1 895,580 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 894,324 | 1 892,429 | 1 896,218 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 899,604 | 1 897,705 | 1 901,504 |  | 1 897,705 |  | 1 902,438 |  |
| Ион углерода (C II) | 1 900,537 | 1 898,637 | 1 902,438 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 909,602 | 1 907,693 | 1 911,512 |  | 1 907,693 |  | 1 911,512 |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 918,475 | 1 916,557 | 1 920,394 |  | 1 916,557 |  | 1 922,353 |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 918,485 | 1 916,567 | 1 920,404 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 919,360 | 1 917,440 | 1 921,279 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 1 919,360 | 1 917,440 | 1 921,279 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 920,433 | 1 918,513 | 1 922,353 |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 1 (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды | Собственная частота (ГГц) | Предлагаемая минимальная частота (ГГц) | Предлагаемая максимальная частота (ГГц) | Примечания | Сводная минимальная частота (ГГц) |  | Сводная максимальная частота (ГГц) |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 929,255 | 1 927,326 | 1 931,184 |  | 1 927,326 |  | 1 932,259 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 930,329 | 1 928,398 | 1 932,259 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 941,797 | 1 939,855 | 1 943,739 |  | 1 939,855 |  | 1 943,739 |  |
| Синильная кислота (HCN) | 1 946,235 | 1 944,288 | 1 948,181 |  | 1 944,288 |  | 1 948,181 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 950,155 | 1 948,204 | 1 952,105 |  | 1 948,204 |  | 1 952,159 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 950,209 | 1 948,259 | 1 952,159 |  |  |  |  |  |
| Азанилден (NH) | 1 955,027 | 1 953,072 | 1 956,982 |  | 1 953,072 |  | 1 960,579 |  |
| Оксид углерода (CO) | 1 956,018 | 1 954,062 | 1 957,974 |  |  |  |  |  |
| Азанилден (NH) | 1 958,198 | 1 956,240 | 1 960,156 |  |  |  |  |  |
| Формилиум (HCO+) | 1 958,621 | 1 956,662 | 1 960,579 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 965,554 | 1 963,588 | 1 967,519 |  | 1 963,588 |  | 1 967,519 |  |
| Оксид углерода (C18O) | 1 972,211 | 1 970,239 | 1 974,183 |  | 1 970,239 |  | 1 987,905 |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 974,636 | 1 972,661 | 1 976,611 | G |  |  |  |  |
| Азанилден (NH) | 1 978,464 | 1 976,485 | 1 980,442 | G |  |  |  |  |
| Оксид углерода (13CO) | 1 979,727 | 1 977,747 | 1 981,707 | G |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 982,064 | 1 980,082 | 1 984,046 | G |  |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 1 985,919 | 1 983,933 | 1 987,905 | G |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 1 994,285 | 1 992,291 | 1 996,280 | G | 1 992,291 |  | 1 996,280 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 003,495 | 2 001,491 | 2 005,498 |  | 2 001,491 |  | 2 008,785 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 005,180 | 2 003,175 | 2 007,186 |  |  |  |  |  |
| Метилидин (CH) | 2 006,779 | 2 004,772 | 2 008,785 |  |  |  |  |  |
| Метилидин (CH) | 2 010,799 | 2 008,788 | 2 012,810 |  | 2 008,788 |  | 2 016,880 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 014,370 | 2 012,355 | 2 016,384 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 014,865 | 2 012,850 | 2 016,880 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 019,134 | 2 017,115 | 2 021,154 |  | 2 017,115 |  | 2 021,154 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 031,743 | 2 029,711 | 2 033,774 |  | 2 029,711 |  | 2 033,774 |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 040,477 | 2 038,436 | 2 042,517 |  | 2 038,436 |  | 2 042,517 |  |
| Кислород (O I) | 2 060,070 | 2 058,010 | 2 062,130 |  | 2 058,010 |  | 2 062,130 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 064,690 | 2 062,625 | 2 066,755 |  | 2 062,625 |  | 2 066,755 |  |
| ТАБЛИЦА 1 (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды | Собственная частота (ГГц) | Предлагаемая минимальная частота (ГГц) | Предлагаемая максимальная частота (ГГц) | Примечания | Сводная минимальная частота (ГГц) |  | Сводная максимальная частота (ГГц) |  |
| Оксид углерода (CO) | 2 070,616 | 2 068,545 | 2 072,687 |  | 2 068,545 |  | 2 076,519 |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 074,432 | 2 072,358 | 2 076,507 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 074,444 | 2 072,370 | 2 076,519 |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода (C18O) | 2 081,311 | 2 079,229 | 2 083,392 |  | 2 079,229 |  | 2 085,118 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 082,718 | 2 080,635 | 2 084,801 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 083,035 | 2 080,952 | 2 085,118 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 087,226 | 2 085,139 | 2 089,313 |  | 2 085,139 |  | 2 091,330 |  |
| Оксид углерода (13CO) | 2 089,241 | 2 087,151 | 2 091,330 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 2 099,963 | 2 097,863 | 2 102,063 |  | 2 097,863 |  | 2 102,063 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 110,993 | 2 108,882 | 2 113,104 |  | 2 108,882 |  | 2 113,104 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 121,216 | 2 119,095 | 2 123,338 |  | 2 119,095 |  | 2 123,338 |  |
| Водяные пары (H218O) | 2 143,752 | 2 141,608 | 2 145,895 |  | 2 141,608 |  | 2 154,357 |  |
| Водяные пары (H218O) | 2 147,733 | 2 145,585 | 2 149,880 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 149,224 | 2 147,075 | 2 151,373 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 152,205 | 2 150,052 | 2 154,357 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 164,132 | 2 161,968 | 2 166,296 |  | 2 161,968 |  | 2 166,296 |  |
| Оксид углерода (CO) | 2 185,135 | 2 182,950 | 2 187,320 |  | 2 182,950 |  | 2 187,320 |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 196,346 | 2 194,149 | 2 198,542 |  | 2 194,149 |  | 2 201,998 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 199,798 | 2 197,599 | 2 201,998 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 204,707 | 2 202,503 | 2 206,912 |  | 2 202,503 |  | 2 206,912 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 213,707 | 2 211,493 | 2 215,921 |  | 2 211,493 |  | 2 215,921 |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 221,751 | 2 219,529 | 2 223,972 |  | 2 219,529 |  | 2 223,972 |  |
| Водяные пары (H218O) | 2 227,872 | 2 225,644 | 2 230,100 |  | 2 225,644 |  | 2 230,100 |  |
| Водяные пары (H218O) | 2 242,198 | 2 239,956 | 2 244,440 |  | 2 239,956 |  | 2 244,440 |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 264,150 | 2 261,886 | 2 266,414 |  | 2 261,886 |  | 2 266,414 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 269,686 | 2 267,416 | 2 271,956 |  | 2 267,416 |  | 2 271,956 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 278,017 | 2 275,739 | 2 280,295 |  | 2 275,739 |  | 2 280,295 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 283,942 | 2 281,658 | 2 286,226 |  | 2 281,658 |  | 2 288,499 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 286,213 | 2 283,926 | 2 288,499 |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 1 (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды | Собственная частота (ГГц) | Предлагаемая минимальная частота (ГГц) | Предлагаемая максимальная частота (ГГц) | Примечания | Сводная минимальная частота (ГГц) |  | Сводная максимальная частота (ГГц) |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 291,309 | 2 289,018 | 2 293,601 |  | 2 289,018 |  | 2 293,601 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 296,248 | 2 293,952 | 2 298,544 |  | 2 293,952 |  | 2 302,002 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 297,652 | 2 295,355 | 2 299,950 |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода (CO) | 2 299,569 | 2 297,269 | 2 301,868 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 299,702 | 2 297,402 | 2 302,002 |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода (13CO) | 2 308,031 | 2 305,723 | 2 310,339 |  | 2 305,723 |  | 2 310,339 |  |
| Водяные пары (H218O) | 2 318,554 | 2 316,236 | 2 320,873 |  | 2 316,236 |  | 2 320,873 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 327,429 | 2 325,101 | 2 329,756 |  | 2 325,101 |  | 2 329,756 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 335,788 | 2 333,452 | 2 338,123 |  | 2 333,452 |  | 2 338,556 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 336,220 | 2 333,883 | 2 338,556 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 343,735 | 2 341,392 | 2 346,079 |  | 2 341,392 |  | 2 368,266 |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 344,290 | 2 341,945 | 2 346,634 |  |  |  |  |  |
| Метилен (CH2) | 2 344,726 | 2 342,381 | 2 347,071 |  |  |  |  |  |
| Метилен (CH2) | 2 348,622 | 2 346,274 | 2 350,971 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 351,731 | 2 349,380 | 2 354,083 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 355,192 | 2 352,837 | 2 357,548 |  |  |  |  |  |
| Аммиак (NH3) | 2 357,210 | 2 354,853 | 2 359,568 |  |  |  |  |  |
| Аммиак (NH3) | 2 357,727 | 2 355,369 | 2 360,084 |  |  |  |  |  |
| Аммиак (NH3) | 2 358,563 | 2 356,205 | 2 360,922 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 360,340 | 2 357,980 | 2 362,700 |  |  |  |  |  |
| Трёхатомный водород (H2D+) | 2 363,306 | 2 360,943 | 2 365,669 |  |  |  |  |  |
| Амино (NH2) | 2 364,268 | 2 361,903 | 2 366,632 |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 365,900 | 2 363,534 | 2 368,266 |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 382,166 | 2 379,784 | 2 384,548 |  | 2 379,784 |  | 2 384,548 |  |
| Водяные пары (H218O) | 2 388,325 | 2 385,936 | 2 390,713 |  | 2 385,936 |  | 2 393,964 |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 391,573 | 2 389,181 | 2 393,964 |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 1 (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды | Собственная частота (ГГц) | Предлагаемая минимальная частота (ГГц) | Предлагаемая максимальная частота (ГГц) | Примечания |  | Сводная минимальная частота (ГГц) |  | Сводная максимальная частота (ГГц) |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 399,218 | 2 396,819 | 2 401,618 |  |  | 2 396,819 |  | 2 407,526 |  |
| Аммиак (NH3) | 2 400,018 | 2 397,618 | 2 402,418 |  |  |  |  |  |  |
| Аммиак (NH3) | 2 400,578 | 2 398,178 | 2 402,979 |  |  |  |  |  |  |
| Аммиак (NH3) | 2 402,265 | 2 399,863 | 2 404,667 |  |  |  |  |  |  |
| Аммиак (NH3) | 2 405,121 | 2 402,716 | 2 407,526 |  |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 411,827 | 2 409,415 | 2 414,239 |  |  | 2 409,415 |  | 2 420,888 |  |
| Оксид углерода (CO) | 2 413,924 | 2 411,510 | 2 416,338 |  |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 2 418,469 | 2 416,051 | 2 420,888 |  |  |  |  |  |  |
| Ион азота (N II) | 2 459,379 | 2 456,920 | 2 461,839 |  |  | 2 456,920 |  | 2 468,338 |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 462,933 | 2 460,470 | 2 465,396 |  |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 463,054 | 2 460,591 | 2 465,517 |  |  |  |  |  |  |
| Фторид водорода (HF) | 2463,427 | 2 460,964 | 2 465,891 |  |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 465,872 | 2 463,406 | 2 468,338 |  |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 477,453 | 2 474,976 | 2 479,931 |  |  | 2 474,976 |  | 2 486,788 |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 480,807 | 2 478,326 | 2 483,287 |  |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 484,303 | 2 481,819 | 2 486,788 |  |  |  |  |  |  |
| Гидроксил (18OH) | 2 494,674 | 2 492,179 | 2 497,169 |  |  | 2 492,179 |  | 2 516,847 |  |
| Гидроксил (18OH) | 2 498,970 | 2 496,471 | 2 501,469 |  |  |  |  |  |  |
| Гидроксил (17OH) | 2 501,856 | 2 499,355 | 2 504,358 |  |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 502,167 | 2 499,665 | 2 504,669 |  |  |  |  |  |  |
| Гидроксил (17OH) | 2 506,186 | 2 503,680 | 2 508,692 |  |  |  |  |  |  |
| Гидроксил (OH) | 2 509,965 | 2 507,455 | 2 512,475 |  |  |  |  |  |  |
| Гидроксил (OH) | 2 514,333 | 2 511,819 | 2 516,847 |  |  |  |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 2 526,741 | 2 524,214 | 2 529,268 |  |  | 2 524,214 |  | 2 531,838 |  |
| Оксид углерода (CO) | 2 528,166 | 2 525,638 | 2 530,694 |  |  |  |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 529,308 | 2 526,779 | 2 531,838 |  |  |  |  |  |  |

| ТАБЛИЦА 1 (продолжение) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды | Собственная частота (ГГц) | Предлагаемая минимальная частота (ГГц) | Предлагаемая максимальная частота (ГГц) | Примечания | Сводная минимальная частота (ГГц) | Сводная максимальная частота (ГГц) |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 541,065 | 2 538,524 | 2 543,606 |  | 2 538,524 | 2 547,650 |
| Амино (NH2) | 2 545,105 | 2 542,560 | 2 547,650 |  |  |  |
| Амино (NH2) | 2 553,966 | 2 551,412 | 2 556,520 |  | 2 551,412 | 2 563,471 |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 558,905 | 2 556,346 | 2 561,464 |  |  |  |
| Амино (NH2) | 2 560,910 | 2 558,349 | 2 563,471 |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 577,667 | 2 575,089 | 2 580,244 |  | 2 575,089 | 2 582,211 |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 579,631 | 2 577,052 | 2 582,211 |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 2 591,047 | 2 588,456 | 2 593,638 |  | 2 588,456 | 2 595,117 |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 592,524 | 2 589,932 | 2 595,117 |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 598,288 | 2 595,690 | 2 600,886 |  | 2 595,690 | 2 606,031 |
| Гидроксил (OH) | 2 603,427 | 2 600,824 | 2 606,031 |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 616,165 | 2 613,549 | 2 618,781 |  | 2 613,549 | 2 618,781 |
| Водяные пары (H218O) | 2 622,939 | 2 620,316 | 2 625,562 |  | 2 620,316 | 2 625,562 |
| Водяные пары (H2O) | 2 630,960 | 2 628,329 | 2 633,590 |  | 2 628,329 | 2 633,682 |
| Водяные пары (H2O) | 2 631,051 | 2 628,420 | 2 633,682 |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 640,474 | 2 637,833 | 2 643,114 |  | 2 637,833 | 2 644,963 |
| Оксид углерода (CO) | 2 642,321 | 2 639,679 | 2 644,963 |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 657,666 | 2 655,008 | 2 660,323 |  | 2 655,008 | 2 660,323 |
| Водяные пары (H2O) | 2 664,561 | 2 661,897 | 2 667,226 |  | 2 661,897 | 2 677,662 |
| Водяные пары (H218O) | 2 666,732 | 2 664,065 | 2 669,398 |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 669,415 | 2 666,745 | 2 672,084 |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 674,283 | 2 671,609 | 2 676,957 |  |  |  |
| Дейтерированный водород (HD) | 2 674,987 | 2 672,312 | 2 677,662 |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 685,639 | 2 682,953 | 2 688,325 |  | 2 682,953 | 2 688,325 |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 735,277 | 2 732,541 | 2 738,012 |  | 2 732,541 | 2 738,012 |
| Водяные пары (H218O) | 2 741,675 | 2 738,933 | 2 744,416 |  | 2 738,933 | 2 744,416 |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 748,312 | 2 745,564 | 2 751,060 |  | 2 745,564 | 2 751,060 |
| Оксид углерода (CO) | 2 756,383 | 2 753,626 | 2 759,139 |  | 2 753,626 | 2 759,139 |
| ТАБЛИЦА 1 (продолжение) |  |  |  |  |  |  |
| Виды | Собственная частота (ГГц) | Предлагаемая минимальная частота (ГГц) | Предлагаемая максимальная частота (ГГц) | Примечания | Сводная минимальная частота (ГГц) | Сводная максимальная частота (ГГц) |
| Водяные пары (H2O) | 2 773,977 | 2 771,203 | 2 776,751 |  | 2 771,203 | 2 776,751 |
| Метилен (CH2) | 2 783,064 | 2 780,281 | 2 785,847 |  | 2 780,281 | 2 785,847 |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 794,002 | 2 791,208 | 2 796,796 |  | 2 791,208 | 2 796,829 |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 794,035 | 2 791,241 | 2 796,829 |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 2 805,384 | 2 802,579 | 2 808,190 |  | 2 802,579 | 2 816,325 |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 807,498 | 2 804,691 | 2 810,306 |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 809,406 | 2 806,597 | 2 812,216 |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 810,880 | 2 808,069 | 2 813,691 |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 813,511 | 2 810,698 | 2 816,325 |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 834,411 | 2 831,577 | 2 837,245 |  | 2 831,577 | 2 837,245 |
| Водяные пары (H218O) | 2 845,980 | 2 843,134 | 2 848,826 |  | 2 843,134 | 2 848,826 |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 855,631 | 2 852,776 | 2 858,487 |  | 2 852,776 | 2 861,891 |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 859,032 | 2 856,173 | 2 861,891 |  |  |  |
| Оксид углерода (CO) | 2 870,338 | 2 867,468 | 2 873,208 |  | 2 867,468 | 2 875,782 |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 872,909 | 2 870,036 | 2 875,782 |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 880,025 | 2 877,145 | 2 882,905 |  | 2 877,145 | 2 890,914 |
| Водяные пары (H2O) | 2 884,279 | 2 881,395 | 2 887,163 |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 884,312 | 2 881,427 | 2 887,196 |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 884,941 | 2 882,056 | 2 887,826 |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 884,950 | 2 882,065 | 2 887,835 |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 2 888,026 | 2 885,138 | 2 890,914 |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 900,172 | 2 897,272 | 2 903,072 |  | 2 897,272 | 2 906,294 |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 903,391 | 2 900,487 | 2 906,294 |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 916,109 | 2 913,193 | 2 919,025 |  | 2 913,193 | 2 923,819 |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 920,898 | 2 917,977 | 2 923,819 |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 2 938,998 | 2 936,059 | 2 941,937 |  | 2 936,059 | 2 944,831 |
| Водяные пары (H218O) | 2 939,000 | 2 936,061 | 2 941,939 |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 941,889 | 2 938,947 | 2 944,831 |  |  |  |

| ТАБЛИЦА 1 (продолжение) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды | Собственная частота (ГГц) | Предлагаемая минимальная частота (ГГц) | Предлагаемая максимальная частота (ГГц) | Примечания | Сводная минимальная частота (ГГц) | Сводная максимальная частота (ГГц) |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 948,042 | 2 945,094 | 2 950,990 |  | 2 945,094 | 2 955,592 |
| Аммиак (NH3) | 2 948,411 | 2 945,462 | 2 951,359 |  |  |  |
| Аммиак (NH3) | 2 948,669 | 2 945,721 | 2 951,618 |  |  |  |
| Аммиак (NH3) | 2 949,480 | 2 946,531 | 2 952,430 |  |  |  |
| Аммиак (NH3) | 2 950,815 | 2 947,864 | 2 953,765 |  |  |  |
| Аммиак (NH3) | 2 952,640 | 2 949,687 | 2 955,592 |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 962,111 | 2 959,149 | 2 965,073 |  | 2 959,149 | 2 975,081 |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 966,081 | 2 963,115 | 2 969,047 |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 968,749 | 2 965,780 | 2 971,717 |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 2 969,868 | 2 966,899 | 2 972,838 |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 970,800 | 2 967,829 | 2 973,771 |  |  |  |
| Водяные пары (H2O) | 2 970,801 | 2 967,830 | 2 973,772 |  |  |  |
| Оксониум (H3O+) | 2 972,109 | 2 969,137 | 2 975,081 |  |  |  |
| Оксониум (H3O+) | 2 980,735 | 2 977,754 | 2 983,715 |  | 2 977,754 | 3 002,430 |
| Оксид углерода (CO) | 2 984,168 | 2 981,183 | 2 987,152 |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 984,559 | 2 981,575 | 2 987,544 |  |  |  |
| Аммиак (NH3) | 2 989,643 | 2 986,653 | 2 992,632 |  |  |  |
| Водяные пары (H218O) | 2 990,139 | 2 987,149 | 2 993,129 |  |  |  |
| Аммиак (NH3) | 2 991,555 | 2 988,564 | 2 994,547 |  |  |  |
| Аммиак (NH3) | 2 994,786 | 2 991,792 | 2 997,781 |  |  |  |
| Тяжелая вода (HDO) | 2 997,115 | 2 994,118 | 3 000,112 | H |  |  |
| Аммиак (NH3) | 2 999,430 | 2 996,431 | 3 002,430 | H | 2 977,754 | 3 002,430 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Символ G в графе "Примечания" показывает, что линия может наблюдаться с земли при очень хороших атмосферных условиях. Символ H в графе "Примечания" показывает, что максимальная предлагаемая частота превышает 3000 ГГц. Предлагаемая минимальная и максимальная частоты соответствуют частотам с допплеровским сдвигом для скорость +300 км/с и –300 км/с, соответственно. Источники: IAU Resolution A.2 (1991, Buenos Aires; revised 2009, Rio de Janeiro); JPL Molecular Spectroscopy Database (http://spec.jpl.nasa.gov/); The Cologne Database for Molecular Spectroscopy (http://www.astro.uni-koeln.de/cdms/). |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 2

Полосы частот на рисунке 1, в которых прозрачность атмосферы соответствует 
или превышает установленное значение (ГГц)

| 1% | 5% | 10% | 20% |
| --- | --- | --- | --- |
| 998,4–1 060,4 | 1 001,7–1 058,6 | 1 004,7–1 028,4 1 029,3–1 054,9 | 1 011,8–1 013,8 1 014,3–1 019,3 1 019,7–1 026,2 1 029,9–1 041,7 |
| 1 061,9–1 069,6 | – | – | – |
| 1 245,9–1 277,5 | 1 253,1–1 276,6 | 1 259,7–1 275,6 | – |
| 1 279,0–1 295,9 | 1 279,9–1 294,9 | 1 281,3–1 294,1 | 1 285,6–1 286,8 1 287,9–1 289,4 |
| 1 296,9–1 318,0 | 1 297,9–1 316,4 | 1 298,8–1 314,7 | 1 301,8–1 305,4 |
| 1 326,0–1 388,5 | 1 327,7–1 380,9 | 1 329,4–1 374,9 | 1 335,5–1 343,9 1 345,9–1 355,7 1 357,7–1 359,0 |
| 1 434,4–1 438,2 | – | – | – |
| 1 442,7–1 465,4 | 1 445,7–1 464,6 | 1 451,2–1 463,4 | – |
| 1 468,2–1 524,4 | 1 469,0–1 524,0 | 1 469,9–1 523,3 | 1 478,6–1 481,0 1 482,8–1 489,3 1 495,3–1 505,0 1 505,5–1 506,0 1 508,3–1 512,1 |
| 1 525,8–1 540,0 | 1 526,3–1 538,6 | 1 526,9–1 536,6 | – |
| 1 543,9–1 573,9 | 1 545,6–1 566,5 1 567,6–1 568,4 | 1 550,3–1 553,8 | – |
| 1 575,0–1 579,9 | – | – | – |
| 1 827,2–1 833,1 | – | – | – |
| 1 946,7–2 009,2 | 1 977,5–1 983,6 1 987,9–1 999,6 | – | – |
| 2 102,7–2 109,7 | – | – | – |

РИСУНОК 3

Графическое представление таблицы 2

На основе рассмотрения полос, в которых прозрачность атмосферы в хорошем месте для астрономических наблюдений превышает 5%, позволяя выполнять полезные наблюдения, следующие полосы являются предлагаемыми минимальными полосами для защиты радиоастрономических наблюдений, выполняемых с поверхности Земли:

ТАБЛИЦА 3

Предлагаемые минимальные полосы 
для радиоастрономии наземного базирования

1 000–1 060 ГГц

1 250–1 320 ГГц

1 325–1 385 ГГц

1 445–1 540 ГГц

1 545–1 570 ГГц

1 975–2 000 ГГц

Из-за значительного ослабления в атмосфере даже в высокогорных и сухих местах радиоастрономических наблюдений наземного базирования использование полос частот выше 2000 ГГц  для радиоастрономии ограничено применениями воздушного и космического базирования.

______________

Polehampton, E. T. et al. [2007] The ISO LWS high-resolution spectral survey towards Sagittarius B2*. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), Vol. 377, p. 1122.

Lerate, M. R. et al. [2006] A far-infrared molecular and atomic line survey of the Orion KL region. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), Vol. 370, p. 597.

http://spec.jpl.nasa.gov/.

http://www.astro.uni-koeln.de/cdms/.

Смотрите http://www.cfa.harvard.edu/~spaine/am/ (примерно июнь 2008 года).

Specifically, the calculations employed the Sairecabur profile of Example 4 of: Paine, S. [2004] The am Atmospheric Model. Submillimeter Array Technical Memo #152 (Revision 3). Опубликовано по адресу: 
http://sma-www.harvard.edu/private/memos/tech_no.html (примерно июнь 2008 года).