Recomendación UIT-R RA.314-10 (06/2003)

Bandas de frecuencias preferidas para las mediciones radioastronómicas

Serie RA Radio astronomía

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión sonora |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radio astronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2010

 UIT 2010

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  RA.314-10

Bandas de frecuencias preferidas para las mediciones radioastronómicas

(Cuestión UIT-R 145/7)

(1953-1956-1959-1966-1970-1974-1978-1982-1986-1990-1992-2002-2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el progreso de la radioastronomía ha conducido a importantes adelantos tecnológicos, especialmente en las técnicas de recepción, y ha mejorado el conocimiento de las limitaciones fundamentales del ruido radioeléctrico que tienen gran importancia para las radiocomunicaciones, y que ese progreso deja prever otros resultados importantes;

b)	que, los avances de la radioastronomía exigen la protección de ciertas bandas de frecuencias contra la interferencia;

c)	que la Unión Astronómica Internacional (UAI), mantiene y actualiza regularmente la lista de rayas espectrales de máxima importancia para la radioastronomía;

d)	que los radioastrónomos estudian las rayas espectrales tanto en bandas atribuidas al servicio de radioastronomía como en la medida en que la utilización del espectro por otros servicios lo permite, fuera de las bandas atribuidas, y que ello ha dado lugar a la detección de más de 3 000 rayas espectrales como se indica en la Fig. 1 del Anexo 1;

e)	que debe tenerse en cuenta el desplazamiento de las frecuencias de las rayas por efecto Doppler, debido al movimiento relativo de las fuentes y del observador;

f)	que algunas bandas de frecuencias han sido atribuidas para las observaciones del continuum y que las posiciones exactas de estas bandas en el espectro carecen de importancia determinante, pero que sus frecuencias centrales deben tener una relación no mayor de dos a uno, teniendo en cuenta la anchura de las ventanas atmosféricas pertinentes;

g)	que los radioastrónomos han efectuado útiles observaciones astronómicas desde la superficie de la Tierra en todas las ventanas atmosféricas disponibles desde 2 MHz hasta 1 000 GHz y frecuencias superiores;

h)	que la técnica de la radioastronomía espacial, que supone la utilización de radiotelescopios situados en plataformas espaciales, proporciona acceso a todo el espectro radioeléctrico por encima de unos 10 kHz, incluidas partes del espectro no accesibles desde la Tierra debido a la absorción en la atmósfera;

j)	que ciertos tipos de observaciones interferométricas de alta resolución exigen la recepción simultánea, en la misma frecuencia radioeléctrica, con sistemas receptores situados en países o en continentes distintos, o en plataformas espaciales;

k)	que las Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones y las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones han mejorado las atribuciones de frecuencias al servicio de radioastronomía pero que en muchas bandas, particularmente en las compartidas por otros servicios, puede que siga siendo necesario planificar cuidadosamente la protección de la radioastronomía,

recomienda

1	que las administraciones se encarguen de asegurar la máxima protección posible a las frecuencias utilizadas por los radioastrónomos en sus propios países y en los países vecinos;

2	que se dedique especial atención a establecer o mantener una protección adecuada para las bandas de frecuencias enumeradas en los Cuadros 1 y 2, que contienen las frecuencias en reposo y las frecuencias con desplazamiento por efecto Doppler de las líneas espectrales más importantes en astrofísica, identificadas por la Asamblea General de la UAI y del Cuadro 3 que contiene las bandas atribuidas al servicio de radioastronomía que son preferibles para las observaciones del continuum;

3	que las administraciones ofrezcan asistencia para la coordinación de observaciones de rayas espectrales en bandas no atribuidas a la radioastronomía.

CUADRO  1

Rayas de radiofrecuencia de máxima importancia para la radioastronomía a frecuencias por debajo de 275 GHz

| Sustancia | Frecuencia de reposo | Banda mínima propuesta | Notas(1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Deuterio (DI) | 327,384 MHz | 327,0-327,7 MHz |  |
| Hidrógeno (HI) | 1 420,406 MHz | 1 370,0-1 427,0 MHz | (2), (3) |
| Radical hidroxilo (OH) | 1 612,231 MHz | 1 606,8-1 613,8 MHz | (4) |
| Radical hidroxilo (OH) | 1 665,402 MHz | 1 659,8-1 667,1 MHz | (4) |
| Radical hidroxilo (OH) | 1 667,359 MHz | 1 661,8-1 669,0 MHz | (4) |
| Radical hidroxilo (OH) | 1 720,530 MHz | 1 714,8-1 722,2 MHz | (3), (4) |
| Metiladina (CH) | 3 263,794 MHz | 3 252,9-3 267,1 MHz | (3), (4) |
| Metiladina (CH) | 3 335,481 MHz | 3 324,4-3 338,8 MHz | (3), (4) |
| Metiladina (CH) | 3 349,193 MHz | 3 338,0-3 352,5 MHz | (3), (4) |
| Formaldehído (H2CO) | 4 829,660 MHz | 4 813,6-4 834,5 MHz | (3), (4) |
| Metanol (CH3OH) | 6 668,518 MHz | 6 661,8-6 675,2 MHz | (3) |
| Helio (3He+) | 8 665,650 MHz | 8 657,0-8 674,3 MHz | (3), (6) |
| Metanol (CH3OH) | 12,178 GHz | 12,17-12,19 GHz | (3), (6) |
| Formaldehído (H2CO) | 14,488 GHz | 14,44-14,50 GHz | (3), (4) |
| Ciclopropenilideno (C3H2) | 18,343 GHz | 18,28-18,36 GHz | (3), (4), (6) |
| Vapor de agua (H2O) | 22,235 GHz | 22,16-22,26 GHz | (3), (4) |
| Amoníaco (NH3) | 23,694 GHz | 23,61-23,71 GHz | (4) |
| Amoníaco (NH3) | 23,723 GHz | 23,64-23,74 GHz | (4) |
| Amoníaco (NH3) | 23,870 GHz | 23,79-23,89 GHz | (4) |
| Monóxido de azufre (SO) | 30,002 GHz | 29,97-30,03 GHz | (6) |
| Metanol (CH3OH) | 36,169 GHz | 36,13-36,21 GHz | (6) |
| Monóxido de silicio (SiO) | 42,519 GHz | 42,47- 42,57 GHz | (6), (8) |
| Monóxido de silicio (SiO) | 42,821 GHz | 42,77-42,86 GHz |  |
| Monóxido de silicio (SiO) | 43,122 GHz | 43,07-43,17 GHz |  |
| Monóxido de silicio (SiO) | 43,424 GHz | 43,37- 43,47 GHz |  |
| Monosulfuro bicarbono (CCS) | 45,379 GHz | 45,33-45,44 GHz | (6) |

CUADRO  1 (Fin)

| Sustancia | Frecuencia de reposo | Banda mínima propuesta | Notas(1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 48,991 GHz | 48,94-49,04 GHz |  |
| Oxígeno (O2) | 61,1 GHz | 56,31-63,06 GHz | (5), (6), (7) |
| Agua de deuterio (HDO) | 80,578 GHz | 80,50-80,66 GHz |  |
| Ciclopropinelideno (C3H2) | 85,339 GHz | 85,05-85,42 GHz |  |
| Monóxido de silicio (SiO) | 86,243 GHz | 86,16-86,33 GHz |  |
| Formilio (H13CO+) | 86,754 GHz | 86,66-86,84 GHz |  |
| Monóxido de silicio (SiO) | 86,847 GHz | 86,76-86,93 GHz |  |
| Radical etinilo (C2H) | 87,3 GHz | 87,21-87,39 GHz | (5) |
| Ácido cianhídrico (HCN) | 88,632 GHz | 88,34-88,72 GHz | (4) |
| Formilio (HCO+) | 89,189 GHz | 88,89-89,28 GHz | (4) |
| Isocianuro de hidrógeno (HNC) | 90,664 GHz | 90,57-90,76 GHz |  |
| Diazenilio (N2H+) | 93,174 GHz | 93,07-93,27 GHz |  |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 97,981 GHz | 97,65-98,08 GHz | (4) |
| Monóxido de azufre (SO) | 99,300 GHz | 99,98-100,18 GHz |  |
| Metilacetileno (CH3C2H) | 102,5 GHz | 102,39-102,60 GHz | (5) |
| Metanol (CH3OH) | 107,014 GHz | 106,91-107,12 GHz |  |
| Monóxido de carbono (C18O) | 109,782 GHz | 109,67-109,89 GHz |  |
| Monóxido de carbono (13CO) | 110,201 GHz | 109,83-110,31 GHz | (4) |
| Monóxido de carbono (C17O) | 112,359 GHz | 112,25-112,47 GHz | (6) |
| Radical cianuro (CN) | 113,5 GHz | 113,39-113,61 GHz | (5) |
| Monóxido de carbono (CO) | 115,271 GHz | 114,88-115,39 GHz | (4) |
| Oxígeno (O2) | 118,750 GHz | 118,63-118,87 GHz | (7) |
| Formaldehído (H213CO) | 137,450 GHz | 137,31-137,59 GHz | (6) |
| Formaldehído (H2CO) | 140,840 GHz | 140,69-140,98 GHz |  |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 146,969 GHz | 146,82-147,12 GHz |  |
| Óxido nítrico (NO) | 150,4 GHz | 149,95-150,85 GHz | (5) |
| Metanol (CH3OH) | 156,602 GHz | 156,45-156,76 GHz |  |
| Vapor de agua (H2O) | 183,310 GHz | 183,12-183,50 GHz |  |
| Monóxido de carbono (C18O) | 219,560 GHz | 219,34-219,78 GHz |  |
| Monóxido de carbono (13CO) | 220,399 GHz | 219,67-220,62 GHz | (4) |
| Radical cianuro (CN) | 226,6 GHz | 226,37-226,83 GHz | (5) |
| Radical cianuro (CN) | 226,8 GHz | 226,57-227,03 GHz | (5) |
| Monóxido de carbono (CO) | 230,538 GHz | 229,77-230,77 GHz | (4) |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 244,953 GHz | 244,72-245,20 GHz | (6) |
| Óxido nítrico (NO) | 250,6 GHz | 250,35-250,85 GHz | (5) |
| Radical etinilio (C2H) | 262,0 GHz | 261,74-262,26 GHz | (5) |
| Ácido cianhídrico (HCN) | 265,886 GHz | 265,62-266,15 GHz |  |
| Formilio (HCO+) | 267,557 GHz | 267,29-267,83 GHz |  |
| Isocianuro de hidrógeno (HNC) | 271,981 GHz | 271,71-272,25 GHz |  |

Notas relativas al Cuadro 1: (1) A menos que se aplique la Nota (2) o la Nota (4), los límites de la banda son las frecuencias con desplazamiento por efecto Doppler correspondientes a velocidades radiales de  300 km/s (de acuerdo con las rayas de radiación que aparecen en nuestra galaxia). (2) Se requiere una ampliación a frecuencias más bajas de la atribución de 1 400-1 427 MHz para poder incluir los mayores desplazamientos Doppler para HI observados en galaxias lejanas. (3) La actual atribución internacional no es primaria y/o no satisface las necesidades de anchura de banda. Véase información más detallada en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR). (4) Puesto que se están utilizando también estas rayas para observar otras galaxias, las anchuras de banda indicadas incluyen desplazamientos por efecto Doppler correspondientes a velocidades radiales de hasta 1 000 km/s. Cabe señalar que se ha observado HI en frecuencias desplazadas a 500 MHz hacia el rojo, mientras que se han detectado algunas rayas de las moléculas más abundantes en galaxias con velocidades de hasta 50 000 km/s, lo que corresponde a una reducción de frecuencia de hasta 17%. (5) Hay varias rayas muy cercanas entre sí asociadas con estas moléculas. Las bandas indicadas son suficientemente anchas para permitir la observación de todas las rayas. (6) Esta raya no está mencionada en el Artículo 5 del RR. (7) Estas rayas sólo pueden observarse fuera de la atmósfera. (8) Una parte de la «banda mínima propuesta» para esta raya se extiende más allá de la banda atribuida al servicio de radioastronomía. Puede que no sea posible proteger las observaciones realizadas en esta parte de la banda. NOTA 1 – Un grupo del Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de Gaithersburg (MD), Estados Unidos de América mantiene y actualiza las «Recommended Rest Frequencies for Observed Interstellar Molecular Microwave Transitions» que es una lista más amplia de rayas importantes para la astrofísica que se observan frecuentemente. http://physics.nist.gov/PhysRefData/).

CUADRO  2

Rayas de radiofrecuencia de máxima importancia para la radioastronomía a 
frecuencias entre 275 y 1 000 GHz (no atribuidas a la radioastronomía en el RR)

| Sustancia | Frecuencia de reposo (GHz) | Banda mínima propuesta (GHz) | Notas(1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Diazenilio (N2H+) | 279,511 | 279,23-279,79 |  |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 293,912 | 292,93-294,21 |  |
| Hidronio (H3O+) | 307,192 | 306,88-307,50 |  |
| Agua de deuterio (HDO) | 313,750 | 313,44-314,06 |  |
| Monóxido de carbono (C18O) | 329,330 | 329,00-329,66 |  |
| Monóxido de carbono (13CO) | 330,587 | 330,25-330,92 |  |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 342,883 | 342,54-343,23 |  |
| Monóxido de carbono (CO) | 345,796 | 345,45-346,14 |  |
| Ácido cianhídrico (HCN) | 354,484 | 354,13-354,84 |  |

CUADRO  2 (Continuación)

| Sustancia | Frecuencia de reposo (GHz) | Banda mínima propuesta (GHz) | Notas(1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Formilio (HCO+) | 356,734 | 356,37-357,09 |  |
| Oxígeno (O2) | 368,498 | 368,13-368,87 |  |
| Diazenilio (N2H+) | 372,672 | 372,30-373,05 | (2) |
| Vapor de agua (H2O) | 380,197 | 379,81-380,58 | (2) |
| Hidronio (H3O+) | 388,459 | 388,07-388,85 |  |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 391,847 | 390,54-392,24 |  |
| Oxígeno (O2) | 424,763 | 424,34-425,19 |  |
| Monóxido de carbono (C18O) | 439,088 | 438,64-439,53 |  |
| Monóxido de carbono (13CO) | 440,765 | 440,32-441,21 |  |
| Monóxido de carbono (CO) | 461,041 | 460,57-461,51 |  |
| Agua de deuterio (HDO) | 464,925 | 464,46-465,39 |  |
| Carbono (C) | 492,162 | 491,66-492,66 |  |
| Agua de deuterio (HDO) | 509,292 | 508,78-509,80 |  |
| Ácido cianhídrico (HCN) | 531,716 | 529,94-532,25 | (2) |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 538,689 | 536,89-539,23 | (2) |
| Vapor de agua (H218O) | 547,676 | 547,13-548,22 | (2) |
| Monóxido de carbono (13CO) | 550,926 | 549,09-551,48 | (2) |
| Vapor de agua (H2O) | 556,936 | 556,37-557,50 | (2) |
| Amoníaco (15NH3) | 572,113 | 571,54-572,69 | (2) |
| Amoníaco (NH3) | 572,498 | 571,92-573,07 | (2) |
| Monóxido de carbono (CO) | 576,268 | 574,35-576,84 | (2) |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 587,616 | 587,03-588,20 | (2) |
| Agua de deuterio (HDO) | 599,927 | 599,33-600,53 | (2) |
| Vapor de agua (H2O) | 620,700 | 620,08-621,32 | (2) |
| Ácido clorhídrico (HCl) | 625,040 | 624,27-625,67 |  |
| Ácido clorhídrico (HCl) | 625,980 | 625,35-626,61 |  |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 636,532 | 634,41-637,17 |  |
| Monóxido de carbono (13CO) | 661,067 | 658,86-661,73 |  |
| Monóxido de carbono (CO) | 691,473 | 690,78-692,17 |  |
| Oxígeno (O2) | 715,393 | 714,68-716,11 | (2) |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 734,324 | 733,59-735,06 | (2) |
| Vapor de agua (H2O) | 752,033 | 751,28-752,79 | (2) |
| Oxígeno (O2) | 773,840 | 773,07-784,61 | (2) |
| Ácido cianhídrico (HCN) | 797,433 | 796,64-798,23 |  |
| Formilio (HCO+) | 802,653 | 801,85-803,85 |  |
| Monóxido de carbono (CO) | 806,652 | 805,85-807,46 |  |
| Carbono (C) | 809,350 | 808,54-810,16 |  |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 832,057 | 829,28-832,89 |  |
| Oxígeno (O2) | 834,146 | 833,31-834,98 |  |

CUADRO  2 (Fin)

| Sustancia | Frecuencia de reposo (GHz) | Banda mínima propuesta (GHz) | Notas(1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 880,899 | 877,96-881,78 |  |
| Vapor de agua (H2O) | 916,172 | 915,26-917,09 | (2) |
| Monóxido de carbono (CO) | 921,800 | 918,72-922,72 | (2) |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 929,723 | 926,62-930,65 |  |
| Vapor de agua (H2O) | 970,315 | 969,34-971,29 | (2) |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 978,529 | 977,55-979,51 | (2) |
| Vapor de agua (H2O) | 987,927 | 986,94-988,92 | (2) |
| (1) Los límites de la banda son las frecuencias con desplazamiento por efecto Doppler correspondientes a las velocidades radiales de  300 km/s (de acuerdo con las rayas de radiación que aparecen en nuestra galaxia). (2) Estas rayas sólo pueden observarse fuera de la atmósfera. |  |  |  |

CUADRO  3

Bandas de frecuencia atribuidas al servicio de radioastronomía
preferidas para las observaciones del continuum

| Banda de frecuencias (MHz) | Banda de frecuencias (GHz) |
| --- | --- |
| 13,360-13,410 | 10,6-10,7 |
| 25,550-25,670 | 15,35-15,4 |
| 37,5-38,25(1) | 22,21-22,50 |
| 73-74,6(2) | 23,6-24,0 |
| 150,05-153(3) | 31,3-31,8 |
| 322-328,6 | 42,5-43,5 |
| 406,1-410 | 76-116(1) |
| 608-614(4) |  |
| 1 400-1 427 | 123-158,5(1) |
| 1 660-1 670 | 164-167 |
| 2 655-2 700(1) | 200-231,5 |
| 4 800-5 000(1) | 241-275(1) |
| (1) Estas bandas incluyen atribuciones secundarias. (2) Atribución (primaria) en la Región 2; protección recomendada en las Regiones 1 y 3. (3) Atribución (primaria) en la Región 1, Australia e India. (4) Atribución (primaria) en la Región 2, Zona Africana de Radiodifusión (606-614 MHz), China (606-614 MHz) e India. En la Región 1 (salvo la Zona Africana de Radiodifusión) y en la Región 3 esta banda está atribuida a título secundario. |  |

Anexo  1