Recomendación UIT-R RS.1861-1 (12/2021)

Características técnicas y operativas de los sistemas del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) que utilizan atribuciones entre 1,4 y 275 GHz

Serie RS Sistemas de detección a distancia

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión (sonora) |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radio astronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2022

UIT 2022

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  RS.1861-1

Características técnicas y operativas de los sistemas del servicio
de exploración de la Tierra por satélite (pasivo)
que utilizan atribuciones entre 1,4 y 275 GHz

(Cuestión UIT-R 243/7)

(2010-2021)

Cometido

En la presente Recomendación se describen las características técnicas y operativas los sistemas del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) que utilizan atribuciones entre 1,4 y 275 GHz y que han de emplearse en los estudios de compartición.

Palabras clave

Servicio de exploración de la Tierra por satélite, SETS (pasivo), teledetección, barrido cónico, transversal respecto al nadir, rodillo transversal, limbo, interferométrico, retícula

Abreviaturas/Glosario

CVA	Campo de visión angular

CVI	Campo de visión instantáneo

No OSG	Órbita de los satélites no geoestacionarios

NWP	Predicción numérica del tiempo (numerical weather prediction)

SETS	Servicio de exploración de la Tierra por satélite

Recomendaciones e Informes conexos

Recomendación UIT-R RS.515 – Bandas de frecuencias y anchuras de banda para la teledetección pasiva por satélite

Recomendación UIT-R RS.1813 – Diagrama de antena de referencia para sensores pasivos que funcionan en el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) que deben utilizarse en los análisis de compatibilidad en la gama de frecuencias 1,4-100 GHz

Recomendación UIT-R RS.2017 – Criterios de calidad de interferencia para la teledetección pasiva por satélite

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las observaciones en el servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS) (pasivo) pueden recibir emisiones de servicios activos;

b)	que existen atribuciones exclusivas al SETS (pasivo) en las que todas las emisiones están prohibidas por el número 5.340 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR);

c)	que el SETS (pasivo) comparte atribuciones a título primario con servicios activos en ciertas bandas;

d)	que el UIT-R está realizando estudios relativos a la protección de los sistemas del SETS (pasivo);

e)	que para realizar los estudios de compatibilidad y compartición con sistemas del SETS (pasivo), es indispensable conocer las características técnicas y de funcionamiento de tales sistemas,

recomienda

que en los estudios relativos a los sistemas del SETS (pasivo) que utilizan atribuciones entre 1,4 y 275 GHz se tengan en cuenta los parámetros técnicos y de funcionamiento que figuran en el Anexo 1 a la presente Recomendación.

Anexo 1

Características técnicas y operacionales del servicio de exploración
de la Tierra por satélite (pasivo) que utiliza atribuciones
de frecuencias entre 1,4 y 275 GHz

ÍNDICE

Página

1	Introducción		4

2	Misiones actuales y despliegues previstos		4

3	Órbitas características		4

4	Tipos de medición		5

4.1	Detección radiométrica a frecuencias y polarizaciones múltiples con puntería fija		5

4.2	Radiómetros de barrido cónico		6

4.3	Radiómetros de barrido transversal respecto al nadir		7

4.4	Radiómetros de barrido de rodillo transversal		8

5	Definición de los parámetros		10

6	Parámetros característicos de sistemas		14

6.1	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 1 400-1 427 MHz		15

6.2	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 6 425-7 250 MHz		17

6.3	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 10,6-10,7 GHz		19

6.4	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 18,6-18,8 GHz		21

Página

6.5	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 21,2-21,4 GHz		25

6.6	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 22,21-22,5 GHz		26

6.7	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 23,6-24 GHz		27

6.8	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 31,3-31,8 GHz		34

6.9	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 36-37 GHz		37

6.10	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 50,2-50,4 GHz		41

6.11	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 52,6-54,25 GHz		44

6.12	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 54,25-59,3 GHz		48

6.13	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 86-92 GHz		54

6.14	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 114,25-122,25 GHz		60

6.15	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 148,5-151,5 GHz		66

6.16	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 155.5-158.5 GHz		67

6.17	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 164-167 GHz		68

6.18	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 174,8-191,8 GHz		73

6.19	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 200-209 GHz		82

6.20	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 226-252 GHz		84

# 1	Introducción

Los satélites de exploración de la Tierra y de meteorología utilizan sensores pasivos en la teledetección de la Tierra y la atmósfera en ciertas bandas de frecuencia atribuidas al servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS) (pasivo). Los productos obtenidos a partir de estos sensores pasivos se utilizan ampliamente en la meteorología, la climatología y otras disciplinas con fines científicos y operativos. Ahora bien, estos sensores son sensibles a cualquier emisión en la banda que tienen atribuida. Por consiguiente, toda emisión RF que rebase cierto nivel puede causar interferencia a los sensores pasivos que utilicen dichas bandas. Además, debe observarse que dichos sensores pasivos pueden no distinguir la señal deseada de la interferente y es posible que los productos basados en sensores pasivos no puedan identificar dicha interferencia.

# 2	Misiones actuales y despliegues previstos

Varias administraciones y al menos dos organizaciones internacionales reconocidas explotaban más de 30 satélites en el SETS (pasivo) a finales de 2021. Está previsto el lanzamiento de otros dos o tres satélites al año en el futuro inmediato. Cada satélite suele contar con varias cargas útiles, de una a tres, para sensores pasivos que funcionan por debajo de 275 GHz (algunos sistemas también tienen canales por encima de 275 GHz que no se abordan específicamente en la presente Recomendación). Cada carga útil permite realizar mediciones simultáneas en varias frecuencias, desde 3 a varias decenas, así como en dos o más polarizaciones en un mismo canal. Además, los sensores pasivos de microondas hiperespectrales pueden realizar mediciones simultáneamente en cientos de canales de frecuencias.

NOTA – En la primera revisión de esta Recomendación se han suprimido varios sensores descritos en la Recomendación UIT-R RS.1861-0. Para evitar confusiones en el futuro, no se ha reutilizado la designación de esos sensores (por ejemplo, el sensor A3). Debido a ello, la lista de sensores de algunas secciones no sigue un orden numérico estricto.

# 3	Órbitas características

La mayoría de los sistemas del SETS (pasivo) funcionan en las órbitas de los satélites no geoestacionarios (no OSG). Estas órbitas suelen ser circulares con una altitud comprendida entre 350 y 1 400 km. Muchos sistemas del SETS (pasivo) funcionan en una órbita sincronizada con el sol. Una zona de la superficie de la Tierra puede ser observada a diario por un satélite no OSG, aunque desde un ángulo distinto cada día. Pueden obtenerse observaciones con un mismo ángulo, pero separadas por ciclos de repetición orbital que típicamente son superiores a dos semanas.

En determinadas circunstancias, varios satélites están alineados en formación. Los satélites del SETS que se desplazan en formación permiten medir una parte de la atmósfera o de la superficie de la Tierra utilizando varios instrumentos y distintas orientaciones. Las mediciones que efectúan los diversos vehículos espaciales están separadas por un intervalo de tiempo menor a la constante de tiempo del fenómeno que están midiendo. Por lo general, este intervalo es del orden de 5 a 15 min, aunque puede llegar a ser de sólo unos 15 s.

Se utilizan dos formaciones entre múltiples sistemas no OSG. En una formación, dos o más satélites están dispuestos uno directamente detrás del otro para medir la misma parte de la atmósfera o de la superficie de la Tierra, como se muestra en los satélites A y B de la Fig. 1. En la segunda formación, un sensor pasivo que apunta al nadir efectúa una medición mientras que otro vehículo espacial realiza una medición casi simultánea en el limbo de la Tierra, como se indica en los satélites A y C de la Fig. 1.

Algunos sistemas del SETS (pasivo) funcionan en la órbita de los satélites geoestacionarios (OSG).

# 4	Tipos de medición

Todos los sistemas de detección pasivos del SETS realizan una forma de radiometría. La radiometría consiste en detectar cuánta energía radia un cuerpo en base a su temperatura. La cantidad de energía radiada por un «cuerpo negro» perfecto varía con la frecuencia y viene dada por la ecuación de Planck. Ahora bien, ninguna materia radia realmente como un cuerpo negro perfecto sino que presenta diferentes niveles de radiación a distintas frecuencias, que transportan información sobre las substancias observadas. Las frecuencias que son de particular interés para las aplicaciones del SETS (pasivo) se indica en la Recomendación UIT-R RS.515.

En el campo de visión de un sensor pasivo puede haber varias fuentes de radiación que emiten en la anchura de banda del sensor, entre las que cabe citar la atmósfera, el vapor de agua, las partículas de hielo suspendidas y el agua líquida de nube. Las mediciones no realizadas sobre el limbo de la Tierra también recibirán emisiones de fondo procedentes del agua, el suelo y el hielo en la superficie, o una combinación de estas tres.

Un solo sensor pasivo no puede identificar por sí mismo cuánta energía radia cada sustancia que se encuentra en su campo de visión. Por ese motivo, los resultados de los datos más valiosos se obtienen de las mediciones de varios sensores que funcionan en múltiples frecuencias. Efectuando mediciones radiométricas a múltiples frecuencias, es posible obtener los tipos de cada emisor natural (por ejemplo, vapor de agua, hilo en suspenso, O3, etc.) y pueden obtenerse sus respectivas concentraciones. Toda interferencia recibida por un solo sensor puede alterar los resultados de la comparación con mediciones realizadas utilizando otros sensores.

FIGURA 1

Orientaciones de vuelo de la formación

## 4.1	Detección radiométrica a frecuencias y polarizaciones múltiples con puntería fija

La detección simultánea a frecuencias y polarizaciones múltiples ofrece la posibilidad de determinar la presencia de múltiples emisores naturales en el campo de visión del sensor y de crear perfiles de sus concentraciones. Los sensores de perfil (también denominados sondas) pueden apuntar al nadir o al limbo de la Tierra. Las aplicaciones de los sensores de perfil son, entre otras, la determinación de los perfiles químicos de la atmósfera de H2O, O3, ClO, BrO, HCl, OH, HO2, HNO3, HCN y N2O mediante la medición en el limbo.

Los radiómetros de puntería fija también se utilizan para determinar el retraso en el trayecto de las señales de radar debidas al vapor de agua en la atmósfera. Esta información se utiliza para mejorar la resolución de las mediciones de los altímetros.

Los radiómetros diseñados para toda la Tierra efectúan un sondeo hemisférico continuo por microondas de los perfiles de temperatura y humedad, así como mapas de lluvia.

## 4.2	Radiómetros de barrido cónico

Muchos de los sensores pasivos de microondas concebidos para obtener imágenes de características de la superficie de la Tierra utilizan una configuración de barrido cónico. El barrido se realiza típicamente mediante la oscilación de la antena con un ángulo de desplazamiento respecto a la dirección del nadir, que mantiene un ángulo de incidencia constante con el suelo a lo largo de toda la línea de barrido. Esta característica permite la interpretación uniforme de las mediciones de la superficie ya que las huellas serán de tamaño constante y también porque las características de polarización de la señal mantienen una dependencia angular constante. Los radiómetros de barrido cónico se utilizan para supervisar diversos procesos relacionados con el agua, en particular las precipitaciones, el vapor de agua oceánico, el agua en las nubes, la velocidad del viento cerca de la superficie, la temperatura de la superficie del mar, la humedad del suelo, la capa de nieve y los parámetros de hielo en el mar. También pueden emplearse para obtener información sobre el contenido de precipitaciones en la columna integrada, su distribución superficial y su intensidad. Las antenas de barrido cónico captan información de amplias zonas como se muestra en la Fig. 2.

FIGURA 2

Geometría de los radiómetros de microondas pasivos con barrido cónico

## 4.3	Radiómetros de barrido transversal respecto al nadir

El barrido transversal respecto al nadir se realiza típicamente sobre la superficie de la Tierra, perpendicular a la trayectoria de la órbita tal como se muestra en la Fig. 3. El barrido transversal respecto al nadir se realiza mediante la rotación física de un reflector 360° alrededor del nadir. Cuando el reflector apunta fuera de la superficie de la Tierra, los canales del sensor se utilizan con fines de calibración, midiendo para ello el fondo cósmico (es decir, el cielo frío) además de una fuente «caliente» conocida sobre el satélite, tal como se muestra en la Fig. 4.

Las mediciones tomadas con un radiómetro de barrido se realizan a lo largo de extensas zonas, creando así mapas virtuales del parámetro que se mide. Estos datos obtenidos determinan la variación espacial horizontal del parámetro más que la medición del parámetro en puntos específicos. Conforme el sensor explora en direcciones alejadas del nadir, el ángulo de incidencia aumenta y por consiguiente aumenta el tamaño de la huella, que se hace más elíptica. Las mediciones de barrido también suelen realizarse a múltiples frecuencias y polarizaciones.

Entre las aplicaciones típicas de los radiómetros de barrido transversal/respecto del nadir están la medición de perfiles de temperatura en la atmósfera superior (especialmente en la estratosfera) y la capacidad de filtrado de nubes para observaciones de temperatura en la troposfera. También se utilizan para las observaciones globales diarias de los perfiles de temperatura y humedad con alta resolución temporal, y para medir el contenido de agua líquida en las nubes y proporcionar una estimación cualitativa de la tasa de precipitaciones.

FIGURA 3

Diagrama característico de barrido transversal de la Tierra

FIGURA 4

Diagrama característico de barrido de detección a lo largo de 360°

## 4.4	Radiómetros de barrido de rodillo transversal

Un sensor de «barrido de rodillo transversal» (longitudinal) costa de una línea de sensores dispuestos de manera perpendicular a la dirección de vuelo del satélite, como se ilustra en la Fig. 5. A medida que la aeronave se desplaza se detectan zonas diferentes consecutivas de la superficie de la Tierra. Este tipo de sensor es un instrumento totalmente estático sin partes móviles. La característica más interesante de estos sensores es que todos los elementos captados en la línea de barrido se adquieren simultáneamente, y no de manera secuencial como en los sensores de barrido mecánico, lo que permite aumentar considerablemente la resolución del radiómetro. Los sensores de barrido de rodillo transversal se utilizan en diversas aplicaciones, tales como la medición de perfiles de temperatura de la atmósfera, la humedad del suelo y la salinidad del océano.

FIGURA 5

Configuración característica de un radiómetro
de barrido de rodillo transversal

## 4.5	Radiómetros de barrido de limbo

Algunos radiómetros de sondeo de limbo también realizar el barrido por elevación del limbo de la Tierra a fin de abarcar todo el rango vertical y mejorar la resolución vertical.

## 4.6	Radiómetros interferométricos

A diferencia de los radiómetros de apertura real, los radiómetros interferométricos utilizan la tecnología de síntesis de apertura para lograr mediciones de la temperatura de brillo del objetivo. Los radiómetros interferométricos suelen componerse de pequeños elementos de antena distribuidos que forman un conjunto reducido con el fin de disminuir la complejidad de la estructura de la antena y poder desplegar una estructura de antena de mayor tamaño para mejorar la resolución espacial. Dado que la distribución de la frecuencia espacial de la temperatura de brillo se obtiene mediante la correlación cruzada de las mediciones realizadas por dos elementos de antena diferentes, mediante la reconstrucción de la imagen de la temperatura de brillo a partir de su distribución de frecuencia espacial utilizando la transformada de Fourier, no es por lo general necesario que los radiómetros interferométricos realicen un barrido mecánico. No obstante, algunos sistemas interferométricos también mueven o rotan sus elementos de antena para reducir aún más el número de elementos.

## 4.7	Radiómetros de barrido reticular

Un tipo de sensor empleado en la OSG con antena de apertura real utiliza el modo de barrido reticular para realizar observaciones de todo el disco de la Tierra o de una determinada región rectangular. En el barrido reticular, el haz barre horizontalmente de izquierda a derecha a un ritmo constante, luego se apaga y retrocede rápidamente hacia la izquierda, donde se vuelve a encender y barre la siguiente línea, como se muestra en la Fig. 6. Durante este tiempo, la posición vertical también se desplaza constantemente (hacia abajo). Los radiómetros de barrido reticular en la OSG pueden proporcionar perfiles de temperatura y humedad, la cantidad de columna de hielo/agua de las nubes y su perfil bruto y la intensidad de las precipitaciones (particularmente en ciclones o fenómenos de convección) con una resolución temporal muy alta. Actualmente, los radiómetros de barrido reticular sólo se utilizan en la frecuencia de 114,25 GHz y superiores.

FIGURA 6

Diagrama característico del barrido reticular

## 4.8	Radiómetros de barrido combinado de franja ancha y círculo reducido

Los radiómetros empleados en la OSG también se utilizan eficazmente para la observación de fenómenos meteorológicos que cambian rápidamente. Es necesario utilizar un diseño de abertura real para garantizar la precisión de la calibración y la observación efectiva de objetivos dinámicos. El radiómetro de barrido combinado de franja ancha y círculo reducido, como se ilustra en las Figs. 7(a) y 7(b), puede realizar la calibración una vez por segundo y explorar desde una plataforma satelital estable en la OSG. Este modo de barrido combina el barrido general (de franja ancha) del satélite y el barrido local de detalle (círculo reducido) del sensor.

Como se muestra en la Fig. 7, con el movimiento del satélite, los principales sensores del mismo se mueven alternativamente de oeste a este y de este a oeste, y avanzan en dirección sur. De este modo, el barrido general se realiza en franjas bidimensionales. Al mismo tiempo, como muestran los pequeños círculos negros de la Fig. 7, el pequeño espejo de barrido giratorio colocado dentro de la antena barre rápidamente un área circular, en un rango angular total de 110°, utilizando los 250° restantes para observación y calibración, obteniendo así el barrido local de detalle. En consecuencia, el nuevo sistema de barrido por haz con movimiento tridimensional y cobertura bidimensional permite evitar el inconveniente del gran par perturbador debido al movimiento de la antena, y asimismo cumplir los requisitos de cobertura regional y resolución temporal. Simultáneamente se realiza un paso de barrido general y un barrido local detallado de una zona circular. Los principales canales de observación incluyen un canal de absorción de oxígeno, un canal de absorción de agua y un canal ventana.

FIGURA 7

Patrón de barrido de radiómetros de apertura real

# 5	Definición de los parámetros

El Cuadro 1 presenta las definiciones de los parámetros técnicos y operacionales del SETS asociados con los sensores pasivos y su funcionamiento.

CUADRO 1

Definición de los parámetros técnicos y operativos del SETS para sensores pasivos

| Parámetro | Definición |
| --- | --- |
| Tipo de sensor | Existen diversos tipos de radiómetros, dependiendo de la tecnología: radiómetro interferométrico, puntería fija, barrido cónico, barrido transversal con respecto al nadir, barrido de rodillo transversal, radiómetro de barrido de limbo |
| Parámetros de la órbita |  |
| Altitud | Altura sobre el nivel medio del mar |
| Inclinación | Ángulo entre el ecuador y el plano de la órbita |
| Excentricidad | Relación entre la distancia que separa los dos focos de la órbita (elíptica) y la longitud del eje mayor |
| Periodo de repetición | Tiempo que tarda la hulla del haz de la antena en volver a (aproximadamente) la misma posición geográfica |
| Parámetros de la antena del sensor |  |
| Las características de la antena varían según el sensor. En el § 6 se indican los diagramas de antena medidos, cuando están disponibles. Se está elaborando un diagrama de radiación de referencia para utilizarlo en otros casos. |  |
| Número de haces | El número de haces es el número de campos de visión instantánea (CVI) sobre la Tierra de los que se toman datos en un momento dado |
| Tamaño de la antena | En los radiómetros de apertura real es el diámetro del reflector de la antena. En el caso de radiómetros interferométricos, es el tamaño de la estructura en red de la antena. |
| Ganancia máxima de la antena | La ganancia máxima de la antena puede ser la real o, si ésta no se conoce, puede calcularse a partir de la eficiencia de la antena y el diámetro del reflector D (en su caso), mediante la siguiente expresión: |
| Polarización | Especificación de la polarización, lineal (vertical u horizontal, +45°, –45°) o circular (levógira o dextrógira) |
| Apertura del haz a −3 dB | La apertura del haz a −3 dB, θ3dB, se define como el ángulo que forman las dos direcciones en las que la intensidad de radiación es la mitad del valor máximo. Este valor proporciona una comparación sencilla y general de la apertura del lóbulo principal de la antena. En el caso de radiómetros interferométricos es la anchura del haz sintético. Nota: el diagrama completo de la antena es susceptible de sufrir interferencia y debe utilizarse en los análisis de interferencia. |

CUADRO 1 (cont.)

| Parámetro | Definición |
| --- | --- |
| Campo de visión instantáneo | El campo de visión instantáneo (CVI) de un sistema de apertura real es la zona geográfica en la que el detector es sensible a la radiación, que generalmente se define mediante las dimensiones lineales del haz sobre la Tierra correspondientes a la apertura del haz a –3 dB. Conociendo la altitud del satélite, es posible calcular el CVI sobre la superficie de la Tierra en la dirección de puntería (o en el punto de la tangente para sensores de sondeo de limbo: el CVI se suele expresar en km × km, y representa los ejes menor y mayor de la huella. También proporciona el área del CVI (km2). El CVI es una medida del tamaño del elemento de resolución. En un sistema de barrido, el CVI se refiere al ángulo sólido que forma el detector cuando el movimiento de barrido se detiene. En el caso de los radiómetros cónicos, se suelen calcular dos valores: – longitudinal: en la dirección del movimiento de la plataforma del sensor (a lo largo de la dirección longitudinal); – transversal: en la dirección ortogonal al movimiento de la plataforma del sensor. En el caso de los radiómetros de barrido del nadir, como el mostrado en la Fig. 3, el CVI = Hxθ3dB, siendo H la altitud del satélite y 3dB la apertura del haz a media potencia. El área del CVI del nadir es π(H×θ3dB2)2. Véase también la Fig. 8. Dado que las mediciones directas de los radiómetros interferométricos se realizan en el dominio espacio-frecuencia, el parámetro del CVI que habitualmente describe las características del dominio espacial puede no ser aplicable a un radiómetro interferométrico. |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | Ángulo entre el nadir y la dirección de puntería. Se trata del ángulo α en la Fig. 8. |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | El ángulo entre la dirección de puntería y la normal a la superficie de la Tierra. Es el ángulo i en la Fig. 8. |
| Anchura de la franja/cobertura | La anchura de la franja se define como la distancia lineal en tierra abarcada en la dirección transversal para radiómetros no OSG, o como el campo de visión angular (CVA), es decir, ángulo de barrido. En el caso radiómetros de nadir, la anchura depende del ángulo máximo respecto al nadir. El campo de visión (CV) es la gama total de visión del sensor en la dirección del objetivo. La componente transversal del campo de visión es equivalente a la anchura de la franja. Los radiómetros ubicados en la OSG necesitan, por lo general, abarcar el disco completo de la Tierra o parte del mismo. |
| Eficiencia del haz principal | Nota: este parámetro sólo se incluye para las bandas de 10,6-10,7 GHz y 36-37 GHz debido a su utilización en virtud de las Resoluciones 751 (CMR-07) y 752 (CMR-07) respectivamente. La eficiencia del haz principal se define como la relación entre la energía recibida en el haz principal, que es igual a 2,5 veces la anchura del haz medida a –3 dB, y la energía recibida en todo el diagrama de radiación de la antena. Este parámetro no debe confundirse con la eficiencia de la antena. |
| Eficiencia de la antena | Medida de la eficacia de una antena para recibir ondas electromagnéticas. La eficiencia de la antena se define como la relación entre el área efectiva máxima de la antena y el área de apertura. Este parámetro no es el mismo que la eficacia del haz principal. Se utiliza, en particular, para calcular el valor de la ganancia máxima de la antena (véase más arriba) |

CUADRO 1 (fin)

| Parámetro | Definición |
| --- | --- |
| Característica dinámica del haz | La característica dinámica del haz se define como sigue: – en caso de barrido cónico de sistemas no OSG, es la velocidad de rotación del haz; – en caso de barrido mecánico respecto al nadir de sistemas no OSG, es el periodo de barrido, pudiendo ser también necesario considerar el tiempo de observación en cada periodo de barrido (es decir, el tiempo en el que se realiza un barrido de la anchura de la franja) ya que la velocidad de rotación de la antena no es constante por lo general; – en el caso de radiómetros interferométricos en órbita no OSG puede no ser aplicable; – en el caso de radiómetros ubicados en la OSG, es el tiempo de observación para realizar un barrido completo del disco o un barrido regional especial. |
| Diagrama de la antena del sensor | Ganancia de la antena en función del ángulo respecto al eje. En el caso de radiómetros interferométricos es el diagrama de radiación del haz sintético. |
| Ganancia de la antena con calibración fría | Ganancia de la antena en la dirección del espacio (frío). Podría tratarse de la ganancia máxima de la antena primaria o de la secundaria. |
| Ángulo horizontal de calibración fría | Ángulo horizontal (en grados respecto al trayecto que sigue el satélite) al que se efectúa la calibración fría. Se mide en el plano tangente respecto a la dirección longitudinal. |
| Ángulo vertical de calibración fría | Ángulo vertical (en grados respecto a la dirección del nadir) al que se efectúa la calibración fría. Se mide respecto al plano tangente. |
| Parámetros del receptor del sensor |  |
| Tiempo de integración del sensor | El tiempo de integración del sensor corresponde al breve intervalo de tiempo asignado al detector del sensor para medir la radiación en la zona instantánea de observación. |
| Anchura de banda del canal | La anchura de banda del canal es el intervalo de frecuencias que rodea a la frecuencia central utilizada por el sensor pasivo. |
| Resolución espacial de medición |  |
| Resolución horizontal | La resolución espacial se define a menudo como la capacidad para distinguir entre dos objetos muy cercanos en una imagen. Se suele expresar mediante la resolución horizontal (normalmente en dirección transversal) y la resolución vertical (en dirección longitudinal del trayecto). (Obsérvese que «vertical», en este contexto, no se refiere a la altitud.). Para los sensores de sondeo del limbo, la resolución horizontal se refiere a la dirección paralela a la superficie y resolución vertical a la dirección en altitud. Puede existir alguna diferencia entre la resolución espacial y el tamaño del CVI de un radiómetro en función de su tiempo de integración y las velocidades a las que se mueven su antena y la plataforma. |
| Resolución vertical |  |

FIGURA 8

Configuración del barrido

Cabe señalar que la proyección del campo de visión sobre la superficie de la tierra es elíptica, debido al mayor ángulo de incidencia respecto al nadir en el extremo de la anchura de la franja (media franja).

# 6	Parámetros característicos de sistemas

En esta sección se indican los parámetros característicos de los sensores pasivos en las bandas del SETS (pasivo) entre 1 GHz y 275 GHz. En el Cuadro 2 se enumeran las bandas del SETS (pasivo) y la sección de este documento en que se describen los parámetros del sensor pasivo para cada banda de frecuencias. Se utiliza un conjunto de parámetros coherente para cada banda para poder realizar un análisis del caso más desfavorable y análisis dinámicos con el fin de determinar los niveles de la interferencia que reciben los sensores pasivos.

CUADRO 2

Lista de bandas del SETS (pasivo)

| Banda del SETS (pasivo) | Sección que contiene los parámetros del sensor pasivo |
| --- | --- |
| 1 400-1 427 MHz | 6.1 |
| 6 425-7 250 MHz | 6.2 |
| 10,6-10,7 GHz | 6.3 |
| 18,6-18,8 GHz | 6.4 |
| 21,2-21,4 GHz | 6.5 |
| 22,21-22,5 GHz | 6.6 |
| 23,6-24 GHz | 6.7 |
| 31,3-31,8 GHz | 6.8 |
| 36-37 GHz | 6.9 |
| 50,2-50,4 GHz | 6.10 |
| 52,6-54,25 GHz | 6.11 |
| 54,25-59,3 GHz | 6.12 |
| 86-92 GHz | 6.13 |
| 114,25-122,25 GHz | 6.14 |
| 148,5-151,5 GHz | 6.15 |
| 155,5-158,5 GHz | 6.16 |
| 164-167 GHz | 6.17 |
| 174,8-191,8 GHz | 6.18 |
| 200-209 GHz | 6.19 |
| 226-252 GHz | 6.20 |

## 6.1	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 1 400-1 427 MHz

Las frecuencias próximas a 1 400 MHz son ideales para medir la humedad del suelo, la salinidad en la superficie del mar y la biomasa de vegetación. La humedad del suelo es una variable fundamental del ciclo hidrológico que afecta considerablemente a la evaporación, la filtración y la escorrentía. En la zona vadosa, la humedad del suelo rige la tasa de agua que retiene la vegetación. La salinidad de la superficie del mar influye en la circulación termohalina profunda y el transporte de calor meridional. Las variaciones en la salinidad afectan a las características dinámicas de la superficie de los océanos tropicales. Hasta la fecha no se dispone de capacidad para medir a escala mundial la humedad del suelo y la salinidad de la superficie del mar directamente a partir de mediciones in situ, por lo que resulta esencial proteger esta banda de frecuencias pasiva a fin de obtener mediciones a escala mundial.

Algunas misiones de teledetección que funcionan en esta banda de frecuencias recaban datos sobre la humedad del suelo en toda la banda de microondas pasiva. Otras misiones utilizan esta banda de frecuencias para recabar mediciones de la salinidad del océano con el fin de observar y crear modelos de los procesos que relacionan las variaciones de la salinidad en la superficie del mar con el cambio climático en el ciclo hidrológico, y para comprender cómo afectan tales variaciones a la circulación general del océano. En otras misiones se recurrirá a otros métodos tecnológicos para medir la humedad del suelo y la salinidad del océano.

En el Cuadro 3 se indican las características y parámetros de los sensores para estas misiones.

CUADRO 3

Características de los sensores del SETS (pasivo) 
en la banda de frecuencias 1 400-1 427 MHz

|  | Sensor A1 | Sensor A2 | Sensor A4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Radiómetro interferométrico | Barrido cónico | Barrido cónico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |
| Altitud (km) | 757 | 670 | 820 |
| Inclinación (grados) | 98 | 98 | 98,702 |
| Excentricidad | 0 | 0 | 0,0011441 |
| Periodo de repetición (días) | 3 | 3 | 29 |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |
| Número de haces | 1 | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena | n.d. | 6,2 m | 7,4 m |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 9 | 37 | 39,1 |
| Polarización | V, H | V, H | V, H |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 71,6 | 2,6 | 1,89-2,20 |
| Campo de visión instantáneo | 756 km2 | 50,1 × 38,5 km | 77 × 43 km |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | 25 | 35,5 | 46,5 |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 2/48 | 39,9 | 55 |
| Anchura de la franja (km) | 1 000 | 1 000 | > 1 900 |
| Eficiencia de la antena |  | 0,60 |  |
| Característica dinámica del haz | Fijo | 14,6 rpm | 7,8 rpm |
| Diagrama de la antena del sensor | Fig. 9 | Fig. 10 |  |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | n.d. | n.d. | 39,1 |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | n.d. | n.d. | 0° |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | n.d. | n.d. | 45°-180° |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor | 1,2 s | 84 ms | 55,4 ms |
| Anchura de banda del canal (MHz) | 27 | 27 | 27 |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |
| Resolución horizontal (km) | 40 | 39 | 77 |
| Resolución vertical | n.d. | n.d. | 43 km |

FIGURA 9

Diagrama de antena del sensor A1 en la banda de frecuencias 1 400-1 427 MHz

FIGURA 10

Diagrama de antena del sensor A2 en la banda de frecuencias 1 400-1 427 MHz

## 6.2	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 6 425-7 250 MHz

El canal en la banda de frecuencias 6-7 GHz se utiliza esencialmente para observar la humedad del suelo, la temperatura global de la superficie del mar, la temperatura del hielo marítimo y el viento en la superficie del mar a través de nubes, junto con otros canales.

Al medir la humedad del suelo a frecuencias más altas, los resultados se ven fuertemente afectados por la vegetación y la atmósfera, por lo que la banda de frecuencias 6-7 GHz es la más adecuada para obtener valores con una elevada resolución espacial. Cuando se mide la temperatura en la superficie del mar, la utilización de frecuencias más altas se ve fuertemente afectada por la atmósfera, además de que a frecuencias más altas resulta más difícil medir las bajas temperaturas. Esta combinación de efectos hace que banda de frecuencias 6-7 GHz sea la más adecuada para obtener la temperatura de la superficie del mar.

En el Cuadro 4 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o está previsto que funcionen en la banda de frecuencias 6,425-7,250 GHz.

CUADRO 4

Características de los sensores del SETS (pasivo)
en la banda de frecuencias 6 425-7 250 GHz

|  | Sensor B3 | Sensor B4 | Sensor B5 | Sensor B6 | Sensor B7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido cónico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 830 | 699,6 | 820 | 970 | 665,96 |
| Inclinación (grados) | 98,85 | 98,186 | 98,702 | 99,3 | 98,06 |
| Excentricidad | 0 | 0,002 | 0,0011441 | 0,00117 | 0,0015 |
| Periodo de repetición (grados) |  | 16 | 29 | 14 | 3 |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 1,0 | 2,0 | 7,4 | 1,0 | 2,0 |
| Ganancia máxima del haz | 35,5 dBi | 40,6 dBi | 51,5 dBi | 36 dBi | 40,6 dB |
| Polarización | V, H | V, H | V, H | V, H | V, H |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 2,5 | 1,8 | 0,43-0,58 | 3,11 | 1,8 |
| Campo de visión instantáneo (km) | 70 × 167 | 35 × 62 | 19 × 11 | 74 × 122 | 33 × 57 |
| Ángulo de puntería con respecto al nadir | 53,3° | 47,5° | 46,5° | 44° | 47,7° |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | 65° | 55° | 55° | 53° | 55° |
| Anchura de la franja (km) | 2 200 | 1 450 | > 1 900 | 1 700 | 1 535 |
| Eficiencia de la antena |  | 0,57 |  | 0,6 | 0,57 |
| Característica dinámica del haz | Periodo de barrido 2,5 s/, levógiro | 40 rpm | 7,8 rpm | 3,57 s/barrido | 40 rpm |
| Diagrama de la antena del sensor | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 |  | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría | 22,3 dBi | 25,6 dBi | 51,5 dBi | 25 dB | 25,6 dBi |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 315° | 115,5° | 0° | 158° | 118,7° |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 90° | 97° | 45°-180° | 80° | 94,6° |

CUADRO 4 (fin)

|  | Sensor B3 | Sensor B4 | Sensor B5 | Sensor B6 | Sensor B7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor | 5 ms | 2,6 ms | 13,7 ms | 10 ms | 2,5ms |
| Anchura de banda del canal | 350 MHz centrada en 6,925 GHz y 7,3 GHz | 350 MHz centrada en 6,925 GHz y 7,3 GHz | 400 MHz centrada en 6,925 GHz | 350 MHz | 350 MHz centrada en 6,925 GHz y 7,3 GHz |
| Medición de la resolución espacial |  |  |  | 95 km |  |
| Resolución horizontal (km) | 32 | 35 | 19 | 122 | 33 |
| Resolución vertical (km) | 32 | 62 | 11 | 74 | 57 |

## 6.3	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 10,6-10,7 GHz

La banda de frecuencias 10,6-10,7 GHz tiene una importancia capital para medir la lluvia, la nieve, el estado del mar y el viento oceánico. En los Cuadros 5 y 6 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o está previsto que funcionen en la banda de frecuencias 10,6-10,7 GHz.

CUADRO 5

Características de los sensores del SETS (pasivo)
en la banda de frecuencias 10,6-10,7 GHz

|  | Sensor C1 | Sensor C4 | Sensor C5 | Sensor C6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido cónico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 817 | 835 | 699,6 | 830 |
| Inclinación (grados) | 98 | 98,85 | 98,186 | 98,85 |
| Excentricidad | 0 | 0 | 0,002 | 0 |
| Periodo de repetición |  |  | 16 días |  |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |
| Número de haces | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 0,9 | 0,65 | 2,0 | 1,0 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 36 | 33,7 | 44,1 | 38,7 |
| Polarización | H, V | H, V | H, V | H, V |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 2,66 | 2,9 | 1,2 | 2,0 |
| Campo de visión instantáneo (km) | 56 × 30 | 82 × 196 | 42 × 24 | 56 × 133 |
| Ángulo de puntería con respecto al nadir (grados) | 44,3 | 53,3 | 47,5 | 53,3 |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 52 | 65 | 55 | 65 |
| Anchura de la franja (km) | 1 594 | 1 600 | 1 450 | 2 200 |

CUADRO 5 (fin)

|  | Sensor C1 | Sensor C4 | Sensor C5 | Sensor C6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eficiencia del haz principal (1) |  |  | 93% |  |
| Eficiencia de la antena | 0,40 | 0,89 | 0,52 | 0,60 |
| Característica dinámica del haz | 20 rpm | Periodo de 2,5 s/barrido, dextrógiro | 40 rpm | Periodo de 2,5 s/barrido, levógiro |
| Diagrama de la antena del sensor | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | n.d. | 25 | 29,6 | 25,5 |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | n.d. | 315° | 115,5° | 315° |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | n.d. | 90° | 97,0° | 90° |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 1 | 5 | 2,6 | 5 |
| Anchura de banda del canal | 100 MHz | 100 MHz centrada en 10,65 GHz | 100 MHz centrada en 10,65 GHz | 100 MHz centrada en 10,65 GHz |
| Medición de la resolución espacial |  |  |  |  |
| Resolución horizontal (km) | 38 | 32 | 24 | 32 |
| Resolución vertical (km) | 38 | 32 | 42 | 32 |
| (1) Este parámetro se incluye para esta banda de frecuencias debido a que se utiliza en la Resolución 751 (CMR-07). |  |  |  |  |

CUADRO 6

Características de los sensores del SETS (pasivo)
en la banda de frecuencias 10,6-10,7 GHz

|  | Sensor C7 | Sensor C8 | Sensor C9 | Sensor C10 | Sensor C11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido cónico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 407 | 820 | 407 | 970 | 665,96 |
| Inclinación (grados) | 50° | 98,702° | 65° | 99,3° | 98,06° |
| Excentricidad | 0,003 | 0,0011441 | 0 | 0,00117 | 0,0015 |
| Periodo de repetición (días) |  | 29 | 43,5 | 14 | 3 |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Tamaño de la antena (m) | 1,1 | 7,4 | 1,22 | 1 | 2 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 39,6 | 50,5 | 40,6 | 37 | 44,1 |
| Polarización | H, V | H, V | H/V | V, H | H,V |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 1,6 | 0,50-0,74 | 1,72 | 2,36 | 1,2 |

CUADRO 6 (fin)

|  | Sensor C7 | Sensor C8 | Sensor C9 | Sensor C10 | Sensor C11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo de visión instantáneo (km) | 30 × 18 | 19 × 11 | 32,1 × 19,4 | 56 × 93 | 22 × 38 |
| Ángulo de puntería con respecto al nadir | 48,6° | 46,5° | 48,5° | 44 | 47,7° |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | 53° | 55° | 52,8° | 53 | 55° |
| Anchura de la franja (km) | 800 | > 1 900 | 921 | 1 700 | 1 535 |
| Eficiencia del haz principal (1) |  |  | 91,1% | 97% | 93% |
| Eficiencia de la antena | 0,606 |  |  | 0,6 | 0,59 |
| Característica dinámica del haz | 30 rpm | 7,8 rpm | 32 rpm | 3,57 s | 40 rpm |
| Diagrama de la antena del sensor | Rec. UIT-R RS.1813 |  | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | 36,8 | 50,5 | 27,8 | 27 | 29,6 |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 180° | 0° | 206,7° (CCW) | 158 | 118,7° |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 90° | 45°-180° | 107,5° | 80 | 94,6° |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 2,08 | 13,4 | 3,6 | 10 | 2,5 |
| Anchura de banda del canal | 100 MHz centrada en 10,65 GHz | 100 MHz centrada en 10,65 GHz | 100 MHz centrada en 10,65 GHz | 100 MHz | 100 MHz centrada en 10,65 GHz y 500 MHz centrada en 10,25 GHz |
| Medición de la resolución espacial |  |  |  | 72 km |  |
| Resolución horizontal (km) | 22,2 | 19 | 19,4 | 93 | 22 |
| Resolución vertical (km) | 29,9 | 11 | 32,1 | 56 | 38 |
| (1) Este parámetro se incluye para esta banda de frecuencias debido a que se utiliza en la Resolución 751 (CMR-07). |  |  |  |  |  |

## 6.4	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 18,6-18,8 GHz

La banda de frecuencias 18,6-18,8 GHz es esencial para observar la intensidad de la lluvia global, el estado del mar, el hielo marítimo, el vapor de agua, la velocidad del viento oceánico, la emisividad del suelo, y la humedad. En los Cuadros 7 y 8 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán en la banda de frecuencias 18,6-18,8 GHz.

CUADRO 7

Características de los sensores del SETS (pasivo)
en la banda de frecuencias 18,6-18,8 GHz

|  | Sensor D3 | Sensor D4 | Sensor D5 | Sensor D6 | Sensor D7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido cónico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 865,6 | 835 | 699,6 | 830 | 407 |
| Inclinación (grados) | 20 | 98,85 | 98,186 | 98,85 | 50 |
| Excentricidad | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,003 |
| Periodo de repetición (días) | 7 |  | 16 |  |  |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |
| Número de haces |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 0,65 | 0,65 | 2 | 1 | 1,1 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) |  | 38,7 | 49,4 | 43,6 | 44,4 |
| Polarización | V, H | V, H | V, H | V, H, V+45°, V-45° | V, H |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 0,67 | 1,9 | 0,65 | 1,2 | 1,0 |
| Campo de visión instantáneo (km) | 10 | 54 × 128 | 22 × 14 | 34 × 80 | 19 × 11 |
| Ángulo de puntería con respecto al nadir (grados) | 44,5 | 53,3 | 47,5 | 53,3 | 48,6 |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 52,3 | 65 | 55,0 | 65 | 53 |
| Anchura de la franja (km) |  | 1 600 | 1 450 | 2 200 | 800 |
| Eficiencia de la antena |  |  | 0,5679 | 0,5974 | 0,594 |
| Característica dinámica del haz | 20 rpm | Periodo 2,5 s/barrido, dextrógiro | 40 rpm | Periodo 2,5 s/barrido, levógiro | 30 rpm |
| Diagrama de la antena del sensor | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | n.d. | 30 | 33,9 | 30,7 | 41,4 |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | n.d. | 315° | 115,5° | 315° | 180° |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | n.d. | 90° | 97° | 90° | 90° |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | n.d. | 5 | 2,6 | 5 | 2,08 |
| Anchura de banda del canal | n.d. | 200 MHz centrada en 18,7 GHz | 200 MHz centrada en 18,7 GHz | 200 MHz centrada en 18,7 GHz | 200 MHz centrada en 18,7 GHz |
| Medición de la resolución espacial |  |  |  |  |  |
| Resolución horizontal (km) | 40 | 32 | 14 | 32 | 15,4 |
| Resolución vertical (km) | 40 | 32 | 22 | 32 | 19 |

CUADRO 8

Características de los sensores del SETS (pasivo) en la banda de frecuencias 18,6-18,8 GHz

|  | Sensor D8 | Sensor D9 | Sensor D10 | Sensor D11 | Sensor D12 | Sensor D13 | Sensor D14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico | Barrido cónico | Nadir | Barrido cónico | Puntería fija | Barrido cónico | Barrido cónico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 820 | 407 | 1 336 890,6* | 970 | 970 | 665,96 | 830 |
| Inclinación (grados) | 98,702 | 65 | 66 77,6* | 99,3 | 99,3 | 98,06 | 98,7 |
| Excentricidad | 0,0011441 | 0 | 0 | 0,00117 | 0,00117 | 0,0015 | 0,001 |
| Periodo de repetición (días) | 29 | 43,5 | 9,92 20,9* | 14 | 14 | 3 | 29 |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 8 | 1 | 1 2* | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 7,4 | 1,22 | Efectivo 0,61 m; el reflector físico es de 1 m, pero el haz está intencionadamente desenfocado | 1,0 | 0,92 | 2,0 | 0,76 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 59,6 | 45,6 | 40,5 | 43 | 43 | 49,4 | 41,5 |
| Polarización | H, V | H/V | Lineal doble | V, H | V, H | V, H | V, H |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 0,17-0,21 | 0,98 | 1,6 | 1,29 | 1,25 | 0,65 | 1,65 |
| Campo de visión instantáneo (km) | 7 × 4 | 18,1 × 10,9 | 37 × 37 25 × 25* | 31 × 51 | 21,0 × 21,0 | 21 × 12 | 36 × 60 (1 703 km²) |
| Ángulo de puntería con respecto al nadir (grados) | 46,5 | 48,5 | 0 ±2,65° transversal* | 44 | −2,4 | 47,7 | 44,8 |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 55 | 52,8 | 0 3,0* | 53 | -2,4 | 55,0 | 52,8 |

CUADRO 8 (fin)

|  | Sensor D8 | Sensor D9 | Sensor D10 | Sensor D11 | Sensor D12 | Sensor D13 | Sensor D14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anchura de la franja (km) | > 1 900 | 921 | 37 25* | 1 700 | n.d. | 1 535 | 1 700 |
| Eficiencia de la antena |  |  | 0,79 | 0,6 | 0,63 | 0,57 | 0,6 |
| Característica dinámica del haz | 7,8 rpm | 32 rpm | n.d. | 3,57 s | n.d. | 40 rpm | 45 rpm (1,33 s) |
| Diagrama de la antena del sensor |  | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría | 59,6 dBi | 31,9 dBi | 24,4 dBi | 32 dB | 21,8 dB | 33,9 dB |  |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 0° | 206,7° (CCW) | 53,5 o acimut respecto al vector velocidad | 158 | 0° | 118,7° | 165,5° a 203° |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 45°-180° | 107,5° | 77,4 o ángulo de elevación con respecto al nadir | 80 | 90° | 94,6° |  |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 5,0 | 3,6 | 62,5 | 10 | 200 | 2,5 | 1 a 8 |
| Anchura de banda del canal | 200 MHz centrada en 18,7 GHz | 200 MHz centrada en 18,7 GHz | 200 MHz centrada en 18,7 GHz | 200 MHz | ±250 MHz | 200 MHz centrada en 18,7 GHz | 200 MHz centrada en 18,7 GHz |
| Medición de la resolución espacial |  |  |  | 40 km | 21,0 km |  |  |
| Resolución horizontal (km) | 7 | 10,9 | 37 25* | 51 | 21,0 | 12 |  |
| Resolución vertical (km) | 4 | 18,1 | 37 25* | 31 | 21,0 | 21 |  |
| NOTA – * indica que un sensor en concreto está incorporado en distintas misiones, con distintas órbitas y parámetros del sensor. |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.5	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 21,2-21,4 GHz

La banda de frecuencias 21,2-21,4 GHz, además de la banda de frecuencias 23,6-24 GHz, se utiliza para medir el vapor de agua y el agua líquida en la superficie de la Tierra y la atmósfera. Estas bandas están a ambos lados de la línea espectral de vapor de agua 22,235 GHz. Se utilizan mediciones atmosféricas junto con mediciones de oxígeno, O2 y temperatura para eliminar el efecto del vapor de agua en los perfiles de temperatura. En el Cuadro 9 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán en la banda de frecuencias 21,2-21,4 GHz.

CUADRO 9

Características de los sensores del SETS (pasivo)
en la banda de frecuencias 21,2-21,4 GHz

|  | Sensor E1 | Sensor E2 |
| --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido de rodillo transversal(1) |
| Parámetros de la órbita |  |  |
| Altitud (km) | 833 | 850 |
| Inclinación (grados) | 98,6 | 98 |
| Excentricidad | 0 |  |
| Periodo de repetición (días) | 9 |  |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |
| Número de haces | 1 haz; 30 campos terrestres por periodo de barrido de 8 s | 90 |
| Tamaño de la antena (m) | 0,3 | 0,9 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 34,4 | 45 |
| Polarización | V | H, V |
| Apertura del haz a –3 dB | 3,3° | 1,1° |
| Campo de visión instantáneo | CV nadir: 48,5 km CV exterior: 149,1 × 79,4 km | 16 km × 2 282 km |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | ±48,33° transversal |  |
| Anchura de la franja | 2 343 km | 2 282 km |
| Eficiencia de la antena | 0,62 | 0,78 |
| Característica dinámica del haz | Periodo de barrido de 8 s | n.d. (haces invariables) |
| Diagrama de la antena del sensor | Ganancia del lóbulo trasero −10 dBi | Ganancia del lóbulo trasero −12 dBi |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | 34,4 | 35 |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 90° | 90° |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 83° |  |
| Campo de visión total transversal/longitudinal | CV exterior: 149,1 × 79,4 km CV nadir: 48,5 km | 100/1,1° |

CUADRO 9 (fin)

|  | Sensor E1 | Sensor E2 |
| --- | --- | --- |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 158 m | n.d. |
| Anchura de banda del canal | 270 MHz centrada en 21,3 GHz | n.d. |
| Resolución espacial de medición |  |  |
| Resolución horizontal (km) | 45 | 16 |
| Resolución vertical (km) | n.d. | 16 |
| (1) El concepto de barrido de rodillo transversal todavía no se utiliza en esta frecuencia. |  |  |

## 6.6	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 22,21-22,5 GHz

Los sensores pasivos utilizan la banda de frecuencias 22,21-22,5 GHz para recopilar datos radiométricos sobre el contenido de vapor de agua integrado. En el Cuadro 10 se muestra la información de un sensor representativo.

CUADRO 10

Características de un sensor del SETS (pasivo)
en la banda de frecuencias 22,21-22,5 GHz

|  | Sensor R1 |
| --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico |
| Parámetros de la órbita |  |
| Altitud (km) | 833 |
| Inclinación (grados) | 98,6 |
| Excentricidad | 0 |
| Periodo de repetición (días) | 25 |
| Parámetros de la antena del sensor |  |
| Número de haces | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 0,61 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 40,0 |
| Polarización | V |
| Apertura del haz a –3 dB | 2,09° (máx.) |
| Campo de visión instantáneo (km) | 46,5 × 73,6 (tamaño de la huella dada por un promedio de 1 × 2) |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | 45 |
| Ángulo de incidencia sobre la Tierra (grados) | 53,1 |
| Anchura de la franja (km) | 1 707 |
| Eficiencia de la antena | 0,50 |
| Característica dinámica del haz | 1,9 |
| Diagrama de la antena del sensor | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | n.d. |

CUADRO 10 (fin)

|  | Sensor R1 |
| --- | --- |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | n.d. |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | n.d. |
| Campo de visión total transversal/longitudinal | Campo de visión efectivo (CVE): 44,8 km (a lo largo del barrido) × 73,6 km (90° del barrido); 1 × 2 promediado espacial |
| Parámetros del receptor del sensor |  |
| Tiempo de integración del sensor | 4,22 ms (para una muestra simple (no promediada)) |
| Anchura de banda del canal | 450 MHz (máx) centrada en 22,35 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |
| Resolución horizontal (km) | 73,6 |
| Resolución vertical (km) | 46,5 |

## 6.7	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 23,6-24 GHz

En el caso de una sonda, las mediciones pasivas en torno a las frecuencias 23,8 GHz (contenido total de vapor de agua), 31,5 GHz (canal ventana) y 90 GHz (agua líquida) proporcionan datos auxiliares que desempeñan un papel predominante en el proceso de obtención de mediciones de temperatura que se efectúan en el espectro de absorción de O2. Estas mediciones auxiliares deben tener características radiométricas y geométricas y cumplir criterios de disponibilidad compatibles con los de las mediciones de temperatura. En el caso de un radiómetro de barrido cónico, es posible medir la distribución horizontal de vapor agua con otros canales. En los Cuadros 11 y 12 se indican las características principales de estos sensores.

CUADRO 11

Características de los sensores del SETS (pasivo) en la banda de frecuencias 23,6-24 GHz

|  | Sensor F1 | Sensor F4 | Sensor F5 | Sensor F6 | Sensor F7 | Sensor F8 | Sensor F9 | Sensor F10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido cónico | Barrido de rodillo transversal | Barrido cónico | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido cónico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 817 | 833 822* | 824 | 835 | 850 | 699,6 | 830 | 830 |
| Inclinación (grados) | 20 | 98,6 98,7* | 98,7 | 98,85 | 98 | 98,186 | 98,7 | 98,7 |
| Excentricidad | 0 | 0 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| Periodo de repetición (días) | 7 | 9 29* | 9 |  |  | 16 | 29 | 29 |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 1 | 30 campos terrestres por periodo de barrido de 8 s | 2 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 0,6 | 0,3 0,274* | 0,203 | 0,65 | 0,9 | 2,0 | 0,35 | 0,76 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 40 | 34,4 | 30,4 | 40,8 | 45 | 48,5 | 37 | 41,5 |
| Polarización | H, V | V QV* | QV | H, V | H, V | H, V | QH | V, H |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 1, 81 | 3,3 | 5,2 | 1,5 | 1,1 | 0,75 | 2,7 | 1,65 |

CUADRO 11 (cont.)

|  | Sensor F1 | Sensor F4 | Sensor F5 | Sensor F6 | Sensor F7 | Sensor F8 | Sensor F9 | Sensor F10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo de visión instantáneo (km) | 63 × 38 | CV nadir: 48,5 CV exterior: 149,1 × 79,4 147 × 79* | CV hacia el nadir: 74,8 CV exterior: 323,1 × 141,8 | 43 × 101 | 16 × 2 282 | 26 × 15 | CV hacia el nadir: 39 (1 202 km²) CV exterior: 130 × 67 (6 769 km²) | 36 × 60 (1 703 km²) |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | 44,5 | ±48,33 transversal | ±52,725 transversal | 53,3 |  | 47,5 | ±49,31 transversal | 44,8 |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 52,3 | 0 (nadir) 57,5* |  | 65 |  | 55 | 0 (nadir) 58,9 | 52,8 |
| Anchura de la franja (km) | 1 607 | 2 343 2 186* | 2 503 | 1 600 | 2 282 | 1 450 | 2 220 | 1 700 |
| Eficiencia de la antena | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  | 0,60 | 0,60 |
| Característica dinámica del haz | 31,9 rpm | Periodo de barrido 8 s | Periodo de barrido transversal de 8/3 s; 96 campos terrestres por periodo de barrido | Periodo de barrido dextrógiro de 2,5 s | 90 elementos de resolución/ línea | 40 rpm | 2,254 s | 45 rpm (1,33 s) |
| Diagrama de la antena del sensor | Rec. UIT-R RS.1813 | Fig. 10 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | n.d. | 34,4 | 30,4 | 32 | 35 | 32,4 |  |  |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | n.d. | 90° −90° ± 3,9°* | 0 | 315° | 90° | 115,5° | 78° a 83° | 165,5° a 203° |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | n.d. | 83° | 82,175° | 90° | 83° | n.d. |  |  |

CUADRO 11 (fin)

|  | Sensor F1 | Sensor F4 | Sensor F5 | Sensor F6 | Sensor F7 | Sensor F8 | Sensor F9 | Sensor F10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 1 | 158 | 18 | 5 | n.d. | 2,5 | 13,7 | 1 a 8 |
| Anchura de banda del canal (MHz) | 400 | 270 centrada en 23,8 GHz | 270 centrada en 23,8 GHz | 400 centrada en 23,8 GHz | n.d. | 400 centrada en 23,8 GHz | 270 centrada en 23,8 GHz | 400 centrada en 23,8 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resolución horizontal (km) | 40 | 45 48* | 75 | 32 | 16 | 15 |  |  |
| Resolución vertical (km) | n.d. | 45 48* | 75 | 32 | 16 | 25 |  |  |
| NOTA 1 – * indica que un determinado sensor se utiliza en distintas misiones, con diferentes parámetros de órbita y de sensor. |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO 12

Características de los sensores del SETS (pasivo) en la banda de frecuencias 23,6-24 GHz

|  | Sensor F11 | Sensor F12 | Sensor F13 | Sensor F14 | Sensor F15 | Sensor F16 | Sensor F17 | Sensor F18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Nadir | Nadir | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido cónico | Puntería fija | Barrido cónico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 1 336 890,6* | 814,5 | 830 | 407 | 407 | 970 | 970 | 665,96 |
| Inclinación (grados) | 66 77,6* | XX | 98,85 | 50 | 65 | 99,3 | 99,3 | 98,06 |
| Excentricidad | 0 |  | 0 | 0,003 | 0 | 0,00117 | 0,00117 | 0,0015 |
| Periodo de repetición (días) | 9,92 20,9* |  |  |  | 43,5 | 14 | 14 | 3 |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 1 2* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | efectiva 0,61 m; reflector físico de 1 m, pero el haz se desenfoca intencionadamente | 0,6 | 1 | 1,1 | 1,22 | 1,0 | 0,92 | 2,0 |
| Ganancia máxima del haz | 42,3 dBi | 41 dBi | 45,7 dBi | 46,5 dBi | 46,6 dBi | 45 dBi | 45 dB | 48,5 dBi |
| Polarización | Lineal doble |  | V,H | H, V | V | V | V, H | H, V |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 1,4 | 1,8 | 1 | 0,8 | 0,85 | 1,12 | 0,98 | 0,65 |

CUADRO 12 (cont.)

|  | Sensor F11 | Sensor F12 | Sensor F13 | Sensor F14 | Sensor F15 | Sensor F16 | Sensor F17 | Sensor F18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo de visión instantáneo (km) | 33 × 33 22 × 22* | 25 (495 km²) | 29 × 68 (1 557 km²) | 15 × 9 | 16,0 × 9,7 | 27 × 44 | 16,6 × 16,6 | 24 × 14 |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | 0 ±2,65 transversal | 1,9 longitudinal | 53,3 | 48,6 | 48,5 | 44 | 2,2 | 47,7 |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 0 3,0* | 2,1 | 65 | 53 | 52,8 | 53 | 2,2 | 55 |
| Anchura de la franja (km) | 33 22* |  | 2 200 | 800 | 921 | 1 700 | n.d. | 1 535 |
| Eficiencia de la antena | 0,73 | 0,60 | 0,60 | 0,594 |  | 0,6 | 0,69 | 0,60 |
| Característica dinámica del haz | n.d. |  | Periodo de barrido de 2,5 s, levógiro | 30 rpm | 32 rpm | 3,57 s | n.d. | 40 rpm |
| Diagrama de la antena del sensor | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría | 26,1 dBi |  | 33 dBi | 43,5 dBi | 33,4 dBi | 34 dB | 21,9 dB | 32,4 dBi |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | Acimut de 53,5° desde el vector de velocidad |  | 315° | 180° | 206,7° (CCW) | 158 | 0° | 118,7° |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | Ángulo de elevación de 77,4° desde el nadir |  | 90° | 90° | 107,5° | 80 | 90° | 94,6° |

CUADRO 12 (fin)

|  | Sensor F11 | Sensor F12 | Sensor F13 | Sensor F14 | Sensor F15 | Sensor F16 | Sensor F17 | Sensor F18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 62,5 |  | 5 | 2,08 | 3,6 | 10 | 200 | 2,5 |
| Anchura de banda del canal (MHz) | 400 centrada en 23,8 GHz |  | 400 centrada en 23,8 GHz | 400 centrada en 23,8 GHz | 400 centrada en 23,8 GHz | 400 | ±250 | 400 centrada en 23,8 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |  | 34 km | 16,6 km |  |
| Resolución horizontal (km) | 33 22* |  | 32 | 8,8 | 9,7 | 44 | 16,6 | 14 |
| Resolución vertical (km) | 33 22* |  | 32 | 15,0 | 16,0 | 27 | 16,6 | 24 |
| NOTA – * indica que un tipo de sensor viaja a bordo de varias misiones, con diferentes órbitas y parámetros de los sensores |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIGURA 11

Diagrama de antena del sensor F4 (23,8 GHz)

## 6.8	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 31,3-31,8 GHz

Las mediciones pasivas en torno a las frecuencias 23,8 GHz (contenido total de vapor de agua), 31,5 GHz (canal ventana) y 90 GHz (agua líquida) proporcionan datos auxiliares que desempeñan un papel predominante en el proceso de obtención de mediciones de temperatura que se efectúan en el espectro de absorción de O2. Estas mediciones auxiliares deben tener características radiométricas y geométricas y cumplir criterios de disponibilidad compatibles con los de las mediciones de temperatura.

Esta banda de frecuencias es una de las utilizadas para el sondeo atmosférico próximo al nadir, junto con bandas de frecuencias tales como 23,8 GHz y 50,3 GHz, para caracterizar cada capa de la atmósfera de la Tierra. La banda de frecuencias 31,3-31,5 GHz también se utiliza junto con la banda de frecuencias 31,5-31,8 GHz como «ventana divisora». Esto permite comparar las mediciones realizadas en las dos subbandas para comprobar la calidad de los datos, lo que permitirá luego emplear toda la banda cuando se espere obtener buena calidad para aumentar la sensibilidad del sensor.

En los Cuadros 13 y 14 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán en la banda de frecuencias 31,3-31,8 GHz.

CUADRO 13

Características de los sensores del SETS (pasivo) 
en la banda de frecuencias 31,3-31,8 GHz

|  | Sensor G1 | Sensor G2 | Sensor G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido respecto al nadir | Barrido respecto al nadir | Barrido cónico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |
| Altitud (km) | 833 822* | 824 | 835 |
| Inclinación (grados) | 98,6 | 98,7 | 98,85 |

CUADRO 13 (fin)

|  | Sensor G1 | Sensor G2 | Sensor G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Excentricidad | 0,001 | 0 | 0 |
| Periodo de repetición (días) | 9 29* | 9 |  |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |
| Número de haces | 30 campos terrestres por periodo de barrido de 8 s | 2 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 0,30 0,274* | 0,203 | 0,65 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 34,4 | 30,4 | 43,2 |
| Polarización | V QV* | QV | H, V |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 3,3 | 5,2 | 1,1 |
| Campo de visión instantánea | CV nadir: 48,5 km CV exterior: 149,1 × 79,4 km 147 × 79 km* | CV nadir: 74,8 km CV exterior: 323,1,1 × 141,8 km | 31 km × 74 km |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | ±48,33 transversal | ±52,725 transversal | 53,3 |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 0 57,5* | 0 | 65 |
| Anchura de la franja (km) | 2 343 2 186* | 2 500 | 2 000 |
| Eficiencia de la antena | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Característica dinámica del haz | Periodo de barrido 8 | Periodo de barrido transversal 8/3 s; 96 campos terrestres por periodo de barrido | Periodo de barrido 2,88 s |
| Diagrama de la antena del sensor | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | 34,4 | 30,4 | 34 |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 90 −90° ± 3,9°* | 0 | 315 |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 83,33 | 82,175 | 90 |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor | 158 | 18 | 5. |
| Anchura de banda del canal | 180 MHz centrada en 31,4 GHz | 180 MHz centrada en 31,4 GHz | 0,5 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |
| Resolución horizontal | 44 48* | 75 | 32 |
| Resolución vertical | 44 48* | 75 | 32 |
| NOTA – * indica que un determinado sensor se utiliza en distintas misiones, con diferentes parámetros de órbita y de sensor. |  |  |  |

CUADRO 14

Características de los sensores del SETS (pasivo)
en la banda de frecuencias 31,3-31,8 GHz

|  | Sensor G4 | Sensor G5 | Sensor G6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido cónico | Barrido cónico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |
| Altitud (km) | 830 | 830 | 830 |
| Inclinación (grados) | 98,7 | 98,7 | 98,85 |
| Excentricidad | 0,001 | 0,001 | 0 |
| Periodo de repetición (días) | 29 | 29 |  |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |
| Número de haces | 1 | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 0,35 | 0,76 | 1 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 38 | 45,7 | 48,2 |
| Polarización | QH | V,H | V,H |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 2,7 | 1 | 0,77 |
| Campo de visión instantáneo | CV nadir: 39 km (1 202 km²) CV externo: 130 × 67 km (6 769 km²) | 22 × 36 km (625 km²) | 22 km × 51 km (875 km²) |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | ±49,31 transversal | 44,8 | 53,3 |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 0 (nadir) 58,9 | 52,8 | 65 |
| Anchura de la franja (km) | 2 220 | 1 700 | 2 200 |
| Eficiencia de la antena | 0,60 | 0,60 | 0,61 |
| Característica dinámica del haz | 2,254 s | 45 rpm (1,33 s) | Periodo de barrido 2,5 s, levógiro |
| Diagrama de la antena del sensor | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT R RS.1813 | Rec. UIT R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría |  |  | 35 dBi |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 78° a 83° | 165,5° a 203° | 315 |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) |  |  | 90 |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 13,7 | 1 a 8 | 5 |
| Anchura de banda del canal | 180 MHz centrada en 31,4 GHz | 200 MHz centrada en 31,4 GHz | 1 GHz centrada en 31,5 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |
| Resolución horizontal (km) |  |  | 32 |
| Resolución vertical (km) |  |  | 32 |

## 6.9	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 36-37 GHz

La banda de frecuencias 36-37 GHz es fundamental para estudiar la circulación global de agua, la intensidad de lluvia, la nieve, el hielo marítimo y las nubes. En los Cuadros 15 y 16 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán en la banda de frecuencias 36-37 GHz.

CUADRO 15

Características de los sensores del SETS (pasivo)
en la banda de frecuencias 36-37 GHz

|  | Sensor H1 | Sensor H4 | Sensor H5 | Sensor H6 | Sensor H7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido cónico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 865,6 | 835 | 699,6 | 830 | 407 |
| Inclinación (grados) | 20 | 98,85 | 98,186 | 98,85 | 50 |
| Excentricidad | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,003 |
| Periodo de repetición (días) | 7 |  | 16 |  |  |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |
| Número de haces |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 0,65 | 0,65 | 2,0 | 1 | 1,1 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 45 | 44,5 | 54,8 | 49,4 | 50,3 |
| Polarización | H | H, V | H, V | H, V, V+45°, V-45° | H, V |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 1,8 | 0,9 | 0,35 | 0,67 | 0,65 |
| Campo de visión instantáneo (km) | 62 × 38 | 26 × 61 | 12 × 7 | 19 × 45 | 12 × 7,3 |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | 44,5 | 53,3 | 47,5 | 53,3 | 48,6 |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | 52,3° | 65° | 55° | 65° | 53° |
| Anchura de la franja (km) | 1 607 | 1 600 | 1 450 | 2 200 | 800 |
| Eficiencia del haz principal (1) | 96% | 94% | 93% |  |  |
| Eficiencia de la antena | 0,60 | 0,76 | 0,52 | 0,60 | 0,606 |
| Característica dinámica del haz | 31,9 rpm | Periodo de barrido 2,5 s, dextrógiro | 40 rpm | Periodo de barrido 2,5 s, levógiro | 30 rpm |
| Diagrama de la antena del sensor | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT R RS.1813 | Rec. UIT R RS.1813 | Rec. UIT R RS.1813 | Rec. UIT R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | n.d. | 35,5 | 39,3 | 36,5 | 47,3 |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | n.d. | 315° | 115,5° | 315° | 180° |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | n.d. | 90° | 97,0 | 90° | 90° |

CUADRO 15 (fin)

|  | Sensor H1 | Sensor H4 | Sensor H5 | Sensor H6 | Sensor H7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 1 | 5 | 2,6 | 5 | 2,08 |
| Anchura de banda del canal | 1 GHz | 1 GHz centrada en 36,5 GHz | 1 GHz centrada en 36,5 GHz | 1 GHz centrada en 36,5 GHz | 1 GHz centrada en 36,5 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |  |
| Resolución horizontal (km) | 40 | 32 | 6,8 | 32 | 11,5 |
| Resolución vertical (km) | n.d. | 32 | 12 | 32 | 12,2 |
| (1) Este parámetro se incluye en esta banda debido a su utilización en la Resolución 752 (CMR-07). |  |  |  |  |  |

CUADRO 16

Características de los sensores del SETS (pasivo) en la banda de frecuencias 36-37 GHz

|  | Sensor H8 | Sensor H9 | Sensor H10 | Sensor H11 | Sensor H12 | Sensor H13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico | Nadir | Barrido cónico | Barrido cónico | Puntería fija | Barrido cónico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 820 | 814,5 | 407 | 970 | 970 | 665,96 |
| Inclinación (grados) | 98,702 | 98,65 | 65 | 99,3 | 99,3 | 98,06 |
| Excentricidad | 0,001 144 1 | 0,001 148 | 0 | 0,00117 | 0,00117 | 0,0015 |
| Periodo de repetición (días) | 29 | 27 | 43,5 | 14 | 14 | 3 |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 7,4 | 0,6 | 1,22 | 1,0 | 0,92 | 2,0 |
| Ganancia máxima del haz | 59,6 dBi | 44 dBi | 47,3 dBi | 48 dBi | 49 dB | 54,8 dBi |
| Polarización | H, V | V | H/V | V, H | V, H | H, V |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 0,15-0,24 | 1,31 | 0,81 | 0,71 | 0,67 | 0,35 |
| Campo de visión instantánea | 5 × 3 | 19 diámetro | 15,6 × 9,4 | 17 × 28 | 11,3 ×11,3 | 11 × 6 |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | 46,5 | 1,8 | 48,5 | 44 | 0 | 47,7 |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 55 | 2 | 52,8 | 53 | 0 | 55 |
| Anchura de la franja (km) | > 1 900 | n.d. | 921 | 1 700 | n.d. | 1 535 |
| Eficiencia del haz principal (véase la nota más abajo) |  |  |  | 96% | 95,5% | 93% |
| Eficiencia de la antena |  |  |  | 0,6 | 0,58 | 0,53 |
| Característica dinámica del haz | 7,8 rpm | n.d. | 32 rpm | 3,57 s | n.d. | 40 rpm |
| Diagrama de la antena del sensor |  | Fig. 11 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 |

CUADRO 16 (fin)

|  | Sensor H8 | Sensor H9 | Sensor H10 | Sensor H11 | Sensor H12 | Sensor H13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ganancia de la antena con calibración fría | 59,6 dBi | 26,08 dBi | 34,3 dBi | 38 dB | 21,9 dB | 39,2 dBi |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 0° | Orientación hacia el espacio profundo para la calibración fría mediante una bocina dedicada | 206,7° (CCW) | 158 | 0° | 118,7° |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 45°-180° | Orientación hacia el espacio profundo para la calibración fría mediante una bocina dedicada | 107,5° | 80 | 90° | 94,6° |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 3,6 | 152,88 | 3,6 | 10 | 200 | 2,5 |
| Anchura de banda del canal | Mínima de 300 MHz centrada en 36,5 GHz | 1 GHz centrada en 36,5 GHz | 1 000 MHz centrada en 36,5 GHz | 1 000 MHz | ±500 MHz | 840 MHz centrada en 36,42 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |  | 22 km | 11,3 km |  |
| Resolución horizontal (km) | 5 | 19 | 9,4 | 28 | 11,3 | 6 |
| Resolución vertical (km) | 3 | 19 | 15,6 | 17 | 11,3 | 11 |
| NOTA – Este parámetro se incluye en esta banda debido a su utilización en la Resolución 752 (CMR-07). |  |  |  |  |  |  |

FIGURa 12

Diagrama de antena del sensor H9 (36.5 GHz)

## 6.10	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 50,2-50,4 GHz

Esta banda de frecuencia es una de las varias entre 50 GHz y 60 GHz que se utilizan en conjunto para obtener perfiles de temperatura tridimensionales de la atmósfera. En los Cuadros 17 y 18 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán en la banda de frecuencias 50,2-50,4 GHz.

CUADRO 17

Características de los sensores del SETS (pasivo) 
en la banda de frecuencias 50,2-50,4 GHz

|  | Sensor I2 | Sensor I3 | Sensor I4 | Sensor I5 | Sensor I6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido de rodillo transversal | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido cónico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 833 822* | 850 | 824 | 830 | 830 |
| Inclinación (grados) | 98,6 98,7* | 98 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
| Excentricidad | 0 0,001* | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 |
| Periodo de repetición (días) | 9 29* |  | 9 | 29 | 29 |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 30 campos terrestres por periodo de barrido de 8 s | 90 | 2 | 1 | 1 |

CUADRO 17 (fin)

|  | Sensor I2 | Sensor I3 | Sensor I4 |  | Sensor I5 |  | Sensor I6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño de la antena (m) | 0,15 | 0,5 | 0,203 | 0,35 |  | 0,76 |  |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 34,4 | 45 | 37,9 | 42 |  | 46,4 |  |
| Polarización | V QV* | H, V | QH | QH |  | V, H |  |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 3,3 | 1,1 | 2,2 | 1,4 |  | 1 |  |
| Campo de visión instantánea (km) | CV nadir: 48,5 CV exterior: 149,1 × 79,4 147 × 79* | 16 km × 2 282 km | CV nadir : 31,6 km CV exterior: 136,7 × 60 | CV nadir: 20 (323 km²) CV exterior: 67 × 35 (1 816 km²) |  | 22 × 36 (625 km²) |  |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | ±48,33 transversal |  | ±52,725 transversal | ±49,31 transversal |  | 44,8 |  |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 57,5 |  |  | 0 (nadir) 58,9 |  | 52,8 |  |
| Anchura de la franja (km) | 2 343 2 186 | 2 282 | 2 500 | 2 220 |  | 1 700 |  |
| Eficiencia de la antena | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  | 0,60 |  |
| Característica dinámica del haz | Periodo de barrido 8 s | 90 elementos de resolución por franja | Periodo de barrido transversal 8/3 s; 96 campos terrestres por periodo de barrido | 2,254 s |  | 45 rpm (1,33 s) |  |
| Diagrama de la antena del sensor | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 |  | Rec. UIT-R RS.1813 |  |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | 34,4 | 35 | 37,9 |  |  |  |  |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 90° −90° ± 3,9°* | 90° | 0 | 78° a 83° |  | 165,5° a 203° |  |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 83,33° | 83° | 82,175° |  |  |  |  |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 165 | n.d. | 18 | 13,7 |  | 1 a 8 |  |
| Anchura de banda del canal (MHz) | 180 centrada en 50,3 GHz | n.d. | 180 centrada en 50,3 GHz | 180 centrada en 50,3 GHz |  | 180 centrada en 50,3 GHz |  |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |  |  |  |
| Resolución horizontal (km) | 48 | 16 | 32 |  |  |  |  |
| Resolución vertical (km) | 48 | 16 | 32 |  |  |  |  |
| NOTA – * indica que un tipo de sensor viaja a bordo de varias misiones, con diferentes órbitas y parámetros de los sensores. |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO 18

Características de los sensores del SETS (pasivo)
en la banda de frecuencias 50,2-50,4 GHz

|  | Sensor I7 | Sensor I8 | Sensor I9 | Sensor GSO-I1 | Sensor GSO-I2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido transversal respecto al nadir | Barrido combinado de franja amplia y circulo pequeño | Radiómetro interfero- métrico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 407 | 830 | 595 | 35 800 | 35 800 |
| Inclinación (grados) | 50 | 98,85 | 97,79 | n.d. | n.d. |
| Excentricidad | 0,003 | 0 | 0,001 | n.d. | n.d. |
| Periodo de repetición (días) |  |  | 9 días/30 min (un satélite/ constelación) | n.d. | n.d. |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 1,1 | 1 | 0,16 | 5 | 5 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 53,0 | 52,8 | 36,3 | 66 | 66,2 |
| Polarización | V, H | V, H | QH/QV | H | H |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 0,5° |  | 2,7° | 0,09° | 0,083° |
| Campo de visión instantánea (km) | 8,3 × 5,3 | 13 × 30 302,4 km2 | CV nadir: 28 (618 km²) CV externo: 54 × 118 (4 954 km²) | n.d. | n.d. |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | 46,1 | 53,3 | ±54,4 transversal | n.d. | n.d. |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 50 | 65 | 0 (nadir) 62,8 | n.d. | n.d. |
| Anchura de la franja (km) | 800 | 2 200 | 1 900 | 8 franja de barrido, cada franja ocupa 0,9° × 7,2°, círculo de pequeño diámetro 1,1° | Todo el disco |
| Eficiencia de la antena | 0,594 | 0,62 | 0,6 | 0,60 | 0,60 |
| Característica dinámica del haz | 30 rpm | Periodo de barrido de 2,5 s, levógiro | 1,1 s (45 rpm) | Barrido general: 0,64°/min Barrido local: 25,75 rpm | Todo el disco: 10 min |
| Diagrama de la antena del sensor | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | 50,0 | 40 | 36,3 |  |  |

CUADRO 18 (fin)

|  | Sensor I7 | Sensor I8 | Sensor I9 | Sensor GSO-I1 | Sensor GSO-I2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 180° | 315° | 78° a 83° |  | n.d. |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 90° | 90° |  |  |  |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 2,08 | 5 | 2 |  | 20 |
| Anchura de banda del canal (MHz) | 200 | 200 | 180 centrada en 50,3 GHz | 200 | 200 |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |  |
| Resolución horizontal (km) | 9,3 | 32 |  | 50 (nadir) | 52 (nadir) |
| Resolución vertical (km) | 8,3 | 32 |  | 50 (nadir) | 52 (nadir) |

## 6.11	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 52,6-54,25 GHz

Esta banda es una de las utilizadas para el sondeo atmosférico cerca del nadir, junto con las bandas de frecuencias 23,8 GHz, 31,5 GHz y 50,3 GHz para caracterizar cada capa atmosférica.

En los Cuadros 19 y 20 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán en la banda de frecuencias 52,6-54,25 GHz.

CUADRO 19

Características de los sensores del SETS (pasivo)
en la banda de frecuencias 52,6-54,25 GHz

|  | Sensor J1 | Sensor J3 | Sensor J4 | Sensor J5 | Sensor J6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido cónico | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido cónico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 833 822* | 824 | 835 | 830 | 830 |
| Inclinación (grados) | 98,6 98,7* | 98,7 | 98,85 | 98,7 | 98,7 |
| Excentricidad | 0 0,001* | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 |
| Periodo de repetición (días) | 9 29* | 9 |  | 29 | 29 |

CUADRO 19 (cont.)

|  | Sensor J1 | Sensor J3 | Sensor J4 | Sensor J5 | Sensor J6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 30 parcelas de terreno por periodo de 8 s | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 0,15 | 0,203 | 0,65 | 0,35 | 0,76 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 34,4 | 37,9 | 47,6 | 42 | 46,5 |
| Polarización | V, H QV, QH* | QH | V | QH/QV |  |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 3,3 | 2,2 | 0,65 | 1,4 | 1 |
| Campo de visión instantánea (km) | CV nadir: 48,5 CV exterior: 149,1 × 79,4 147 × 79* | CV nadir: 31,6 CV exterior: 136,7 × 60 | IFOV 18 × 44 | CV nadir: 20 (323 km²) CV exterior: 67 × 35 (1 816 km²) | 22 × 36 (625 km²) |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | ±48,33 transversal | ±52,725 transversal | 53,3 | ±49,31 transversal | 44,8 |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 0 57,5* |  | 65 | 0 (nadir) 58,9 | 52,8 |
| Anchura de la franja (km) | 2 343 2 186* | 2 500 | 1 600 | 2 220 | 1 700 |
| Eficiencia de la antena | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Característica dinámica del haz | Periodo de barrido de 8 s | Periodo de barrido transversal 8/3 s; 96 campos terrestres por periodo de barrido | Periodo de barrido de 2,5 s dextrógiro | 2,254 s | 45 rpm (1,33 s) |
| Diagrama de la antena del sensor | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | 34,4 | 37,9 | 39 |  |  |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 90° −90° ± 3,9°* | 0 | 315° | 78° a 83° | 165,5° a 203° |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 83,33° | 82,175° | 90° |  |  |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 165 | 18 | 5 | 13,7 | 1 a 8 |
| Anchura de banda del canal | 400 MHz centrada en 52,8 GHz 170 MHz centrada en 53,596 GHz | 400 MHz centrada en 52,8 GHz 170 MHz centrada en 53,96 GHz | 400 MHz centrada en 52,8, 53,3 y 53,8 GHz | Cuadro 21 | Cuadro 22 |

CUADRO 19 (fin)

|  | Sensor J1 | Sensor J3 | Sensor J4 | Sensor J5 | Sensor J6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |  |
| Resolución horizontal (km) | 47 48* | 32 | 48 |  |  |
| Resolución vertical (km) | 47 48* | 32 | 48 |  |  |
| NOTA – * indica que un tipo de sensor viaja a bordo de varias misiones, con diferentes órbitas y parámetros de los sensores. |  |  |  |  |  |

CUADRO 20

Características de los sensores del SETS (pasivo)
en la banda de frecuencias 52,6-54,25 GHz

|  | Sensor J7 | Sensor J8 | Sensor J9 | Sensor GSO-J1 | Sensor GSO-J2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido transversal respecto al nadir | Barrido combinado de franja amplia y círculo reducido | Radiómetro interfero-métrico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 830 | 407 | 595 | 35 800 | 35 800 |
| Inclinación (grados) | 98,85 | 50 | 97,79 | n.d. | n.d. |
| Excentricidad | 0 | 0,003 | 0,001 | n.d. | n.d. |
| Periodo de repetición (días) |  |  | 9 días/30 min (un satélite /constelación) | n.d. | n.d. |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 1 | 1,1 | 0,16 | 5 | 5 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 52,8 | 53,5 | 36,8 | 66, | 66,7 |
| Polarización |  | H, V | QH/QV | V/H | H |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 0,45 | 0,5 | 2,7 | 0,09 | 0,08 |
| Campo de visión instantánea (km) | 13 × 30 (302,4 km²) | 8,3 × 5,3 | CV nadir: 28° (618 km²) CV externo: 54 × 118 (4 954 km²) | n.d. | n.d. |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | 53,3 | 46,1 | 54,4 | n.d. | n.d. |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 65 | 50 | 0 (nadir) 62,8 | n.d. | n.d. |

CUADRO 20 (fin)

|  | Sensor J7 | Sensor J8 | Sensor J9 | Sensor GSO-J1 | Sensor GSO-J2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anchura de la franja (km) | 2 200 | 800 | 1 900 | 8 franjas de barrido, cada franja 0,9° × 7,2°, 1,1°diámetro del círculo reducido | Disco completo |
| Eficiencia de la antena | 0,61 | 0,592 | 0,6 | 0,60 | 0,60 |
| Característica dinámica del haz | Periodo de barrido de 2,5 s, levógiro | 30 rpm | 1,1s (45 rpm) | Barrido general: 0,64°/min Barrido local: 25,75 rpm | Disco completo: 10 min |
| Diagrama de la antena del sensor | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | 40 | 50,5 | 36,8 |  |  |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 315° | 180° | 78° a 83° |  | n.d. |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 90° | 90° |  |  |  |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 5 | 2,08 | 2 | 20 | 20 |
| Anchura de banda del canal (MHz) | 400 MHz centrada en 52,8, 53,3 y 53,8 GHz | 400 MHz centrada en 52,8 GHz 400 MHz centrada en 53,24 GHz 400 MHz centrada en 53,75 GHz | Cuadro 23 | 400 MHz centrada en 52,8 GHz 400 MHz centrada en 53,596 GHz | 400 MHz centrada en 52,8 GHz 400 MHz centrada en 53,596 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |  |
| Resolución horizontal (km) | 32 | 9,3 |  | 50 | 50 (nadir) |
| Resolución vertical (km) | 32 | 8,3 |  | 50 (nadir) | 50 |

CUADRO 21

Características del sensor pasivo J5 para los canales
entre 52,6 y 54,25 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda (MHz) |
| --- | --- |
| 52,8 | 400 |
| 53,246 ± 0,08 | 2 × 140 |
| 53,596 ± 0,115 | 2 × 170 |
| 53,948 ± 0,081 | 2 × 142 |

CUADRO 22

Características del sensor pasivo J6 para los canales
entre 52,6 y 54,25 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda (MHz) |
| --- | --- |
| 52,61 | 400 |
| 53,24 | 400 |
| 53,75 | 400 |

CUADRO 23

Características del sensor pasivo J9 para los canales
entre 52,6 y 54,25 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda (MHz) |
| --- | --- |
| 52,8 | 400 |
| 53,246 | 300 |
| 53,596 | 370 |

## 6.12	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 54,25-59,3 GHz

La banda de frecuencias 54,25-59,3 GHz es de interés primordial para obtener perfiles de la temperatura atmosférica (líneas de absorción O2 ). En los Cuadros 24 y 25 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán entre 54,25 y 59,3 GHz. La gama de frecuencias comprendidas entre 54,25 y 59,3 GHz está constituida por numerosas bandas de frecuencias más pequeñas de anchuras y polarizaciones diversas (véanse los Cuadros 26 a 32).

CUADRO 24

Características de los sensores del SETS (pasivo) 
en la banda de frecuencias 54,25-59,3 GHz

|  | Sensor K2 | Sensor K3 | Sensor K4 | Sensor K5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido cónico | Barrido cónico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 824 | 833 822* | 835 | 830 |
| Inclinación (grados) | 98,7 | 98,6 98,7* | 98,85 | 98,85 |
| Excentricidad | 0 | 0 0,001* | 0 | 0 |
| Periodo de repetición (días) | 9 | 9 29* |  |  |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |
| Número de haces | 2 | 30 campos terrestres por periodo de barrido de 8 s | Véase el Cuadro 28 | Véase el Cuadro 28 |
| Tamaño de la antena (m) | 0,203 | 0,15 | 0,65 | 1 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 37,9 | 34,4 | 47,6 | 53,4 |
| Polarización | Véase el Cuadro 26 | Véase el Cuadro 27 | Véase el Cuadro 28 | Véase el Cuadro 28 |
| Apertura del haz a –3 dB | 2,2° | 3,3° | 0,65° | 0,42° |
| Campo de visión instantánea | CV nadir: 31,6 km CV exterior: 136,7 × 60 km | CV nadir: 48,5 km (3,3°) CV exterior: 149,1 × 79,4 km 147 × 79 km* | CV exterior 18 × 43 km | 12 × 28 km 264 km² |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | ±52,725 transversal | ±48,33 transversal | 53,3 | 53,3 |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) |  | 57,5°* | 65° | 65° |
| Anchura de la franja (km) | 2 500 | 2 343 | 1 600 | 1 600 |
| Eficiencia de la antena | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 0,62 |
| Característica dinámica del haz | Periodo de barrido transversal 8/3 s; 96 campos terrestres por periodo de barrido | Periodo de barrido 8 s | Periodo de barrido 2,5 s, dextrógiro | periodo de barrido2,5 s, dextrógiro |
| Diagrama de la antena del sensor | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | 37,9 | 34,4 | 39 | 40 |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 0 | 90°−90° ± 3,9°* | 315° | 315° |

CUADRO 24 (fin)

|  | Sensor K2 | Sensor K3 | Sensor K4 | Sensor K5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 82,175° | 83,33° | 90° | 90° |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 18 | 165 | 5 | 5 |
| Anchura de banda del canal | Véase el Cuadro 26 | Véase el Cuadro 27 | Véase el Cuadro 28 | Véase el Cuadro 28 |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |
| Resolución horizontal (km) | 32 | 48 | Véase el Cuadro 29 | Véase el Cuadro 29 |
| Resolución vertical (km) | 32 | 48 | Véase el Cuadro 29 | Véase el Cuadro 29 |

CUADRO 25

Características de los sensores del SETS (pasivo) 
en la banda de frecuencias 54,25-59,3 GHz

|  | Sensor K6 | Sensor K7 | Sensor GSO-K1 | Sensor GSO-K2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido transversal | Barrido cónico | Barrido combinado de franja amplia y círculo reducido | Radiómetro interferométrico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 595 | 830 | 35 800 | 35 800 |
| Inclinación (grados) | 97,79 | 98,7 | n.d. | n.d. |
| Excentricidad | 0,001 | 0,001 | n.d. | n.d. |
| Periodo de repetición | 9 días/30 min (un satélite/constelación) | 29 días | n.d. | n.d. |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |
| Número de haces | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 0,16 | 0,35 | 5 | 5 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 37,4 | 44 | 66 | 67,3 |
| Polarización | QH/QV | QH/QV | Véase el Cuadro 18 | Véase el Cuadro 19 |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 2,7 | 1,4 | 0,09 | 0,074 |
| Campo de visión instantánea | CV nadir: 28 km (618 km²) CV exterior: 54 × 118 km (4 954 km²) | CV nadir: 20 km (323 km²) CV exterior: 67 × 35 km (1 816 km²) | n.d. | n.d. |

CUADRO 25 (fin)

|  | Sensor K6 | Sensor K7 | Sensor GSO-K1 | Sensor GSO-K2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | 54,4 | ±49,31 transversal |  | n.d. |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 0 (nadir) 62,8 | 0 (nadir) 58,9 | n.d. | n.d. |
| Anchura de la franja | 1 900 km | 2 220 km | Barrido de 8 franjas, 0,9° × 7,2° cada franja, 1,1° diámetro del círculo reducido | Disco completo |
| Eficiencia de la antena | 0,6 | 0,6 | 0,60 | 0,60 |
| Característica dinámica del haz | 1,1 s (45 rpm) | 2,254 s | Barrido general: 0,64°/min Barrido local: 25,75 rpm | Disco completo: 10 min |
| Diagrama de la antena del sensor | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 |  |  |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | 37,4 |  |  |  |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 78° a 83° | 78° a 83° |  | n.d. |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) |  |  |  |  |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 2 | 13,7 |  | 20 |
| Anchura de banda del canal | Véase el Cuadro 30 | Véase el Cuadro 31 | Véase el Cuadro 32 | Véase el Cuadro 32 |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |
| Resolución horizontal (km) |  |  | 50 | 47 (nadir) |
| Resolución vertical (km) |  |  | 50 | 47 (nadir) |

CUADRO 26

Características del sensor pasivo K2 para los canales comprendidos
entre 54,25 y 59,3 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) | Polarización |
| --- | --- | --- |
| 54,4 | 400 | QH |
| 54,94 | 400 | QH |
| 55,5 | 330 | QH |
| 57,290344 | 330 | QH |
| 57,073344, 57,507344 | 78 | QH |
| 57,660544, 57,564544, 57,016144, 56,920144 | 36 | QH |
| 57,634544, 57,590544, 56,990144, 56,946144 | 16 | QH |
| 57,622544, 57,602544, 56,978144, 56,958144 | 8 | QH |
| 57,617044, 57,608044, 56,972644, 56,963644 | 3 | QH |

CUADRO 27

Características del sensor pasivo K3 para los canales comprendidos
entre 54,25 y 59,3 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) | Polarización |
| --- | --- | --- |
| 54,4 | 400 | H, QH* |
| 54,94 | 400 | V, QV* |
| 55,5 | 330 | H, QH* |
| 57,290344 | 330 | H, QH* |
| 57,073344, 57,507344 | 78 | H, QH* |
| 57,660544, 57,564544, 57,016144, 56,920144 | 36 | H, QH* |
| 57,634544, 57,590544, 56,990144, 56,946144 | 16 | H, QH* |
| 57,622544, 57,602544, 56,978144, 56,958144 | 8 | H, QH* |
| 57,617044, 57,608044, 56,972644, 56,963644 | 3 | H, QH* |
| NOTA – * indica que un tipo de sensor viaja a bordo de varias misiones, con diferentes órbitas y parámetros de los sensores. |  |  |

CUADRO 28

Características de los sensores pasivos K4 y K5 en los canales comprendidos
entre 54,25 y 60,5 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Número de haces | Anchura de banda del canal (MHz) | Polarización | Valor de cresta de sensibilidad (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54,64 | 1 | 400 | V | 10 |
| 55,63 | 1 | 400 | V | 14 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,1 | 4 | 50 | H | 20 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,05 | 4 | 20 | H | 25 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,025 | 4 | 10 | H | 29 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,01 | 4 | 5 | H | 35 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,005 | 4 | 3 | H | 42 |

CUADRO 29

Resoluciones espaciales de mediciones con los sensores pasivos K4 y K5
en los canales comprendidos entre 54,25 y 60,3 GHz

|  | Sensor K4 |  | Sensor K5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia central (GHz) | Medición de la resolución espacial (horizontal) (km) | Medición de la resolución espacial (vertical) (km) | Medición de la resolución espacial (horizontal) (km) | Medición de la resolución espacial (vertical) (km) |
| 54,64 | 48 | 48 | 32 | 32 |
| 55,63 | 48 | 48 | 32 | 32 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,1 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,05 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,025 | 48 | 48 | 96 | 96 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,01 | 48 | 48 | 96 | 96 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,005 | 48 | 48 | 96 | 96 |

CUADRO 30

Características del sensor pasivo K6 para los canales comprendidos
entre 54,25 y 59,3 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) | Polarización |
| --- | --- | --- |
| 54,40 | 400 | H |
| 54,94 | 400 | H |
| 55,50 | 330 | H |
| 57,290344 | 330 | H |

CUADRO 31

Características del sensor pasivo K7 para los canales comprendidos
entre 54,25 y 59,3 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda (MHz) |
| --- | --- |
| 54,4 | 400 |
| 54,94 | 400 |
| 55,5 | 330 |
| 57,290344 | 330 |
| 57,290344 ± 0,217 | 2 × 78 |
| 57,290344 ± 0,3222 ± 0,048 | 4 × 36 |
| 57,290344 ± 0,3222 ± 0,022 | 4 × 16 |
| 57,290344 ± 0,3222 ± 0,010 | 4 × 8 |
| 57,290344 ± 0,3222 ± 0,0045 | 4 × 3 |

CUADRO 32

Características de los sensores pasivos GSO-K1 y GSO-K2
en los canales comprendidos entre 54,25 y 59,3 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) | Polarización |
| --- | --- | --- |
| 57,290344 ± 0,217 | 80 | H |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,048 | 40 | H |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,022 | 20 | H |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,010 | 10 | H |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,0045 | 5 | H |

## 6.13	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 86-92 GHz

La banda de frecuencias 86-92 GHz es esencial para medir con sensores pasivos las nubes, los vertidos de petróleo, el hielo, la nieve y la lluvia. También se utiliza como ventana de referencia para el sondeo de temperatura cerca de 118 GHz. En los Cuadros 33 y 34 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán en las bandas de frecuencias de 86 y 92 GHz.

CUADRO 33

Características de los sensores del SETS (pasivo) que funcionan en la banda de frecuencias 86-92 GHz

|  | Sensor L1 | Sensor L4 | Sensor L5 | Sensor L6 | Sensor L7 | Sensor L8 | Sensor L9 | Sensor L10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido cónico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 867 | 833 822* | 833 822* | 824 | 835 | 700 | 83 | 830 |
| Inclinación (grados) | 20 | 98,6 98,7* | 98,6 98,7* | 98,7 | 98,85 | 98,2 | 98,7 | 98,7 |
| Excentricidad | 0 | 0 0,001* | 0 0,001* | 0 | 0 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| Periodo de repetición (días) | 7 | 9 29* | 9 29* | 9 |  | 16 | 29 | 29 |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 1 | 30 campos terrestres por periodo de barrido de 8 s | 30 campos terrestres por periodo de barrido de 8 s 1 haz (orientable hacia 90 campos terrestres por periodo de barrido)* | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 0,65 | 0,15 | 0,3 0,22* | 0,203 | 0,65 | 2 | 0,35 | 0,76 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 50 | 34,4 | 47 44,8* | 37,9 | 52,5 | 62,4 | 43 | 55,1 |
| Polarización | H, V | H QV* | H QV* | QV | H, V | H, V | QH/QV | V, H |

CUADRO 33 (cont.)

|  | Sensor L1 | Sensor L4 | Sensor L5 | Sensor L6 | Sensor L7 | Sensor L8 | Sensor L9 | Sensor L10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 0,43 | 3,3 | 1,1 | 2,2 | 0,6 | 0,15 | 1,15 | 1 |
| Campo de visión instantánea (km) | 10 km × 17 km | CV nadir: 48,5 km CV externo: 149,1 × 79,4 km 147 × 79 km* | CV nadir: 16 km (1,1°) CV externo: 53 × 27 km* | CV nadir: 31,6 km × 31,6 km CV externo: 136,7 × 60 km | 17 km × 40 km | A: 5,1 km × 2,9 km B: 5,0 km × 2,9 km | CV nadir: 17 km (218 km²) CV externo: 55 × 28 km (1 225 km²) | 22 × 36 km (625 km²) |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | 44,5 | ±48,33 transversal | ±48,95 49,4* | ±52,725 transversal | 53,3 | 47,5 | ±49,31 transversal | 44,8 |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 53,5° | 30 posiciones 57,5°* | Varios ángulos desde 0° 59°* |  | 65° | 55° | 0° (nadir) 58,9° | 52,8° |
| Anchura de la franja (km) | 1 700 | 2 343 2 186* | 2 343 2 193* | 2 500 | 1 600 | 1 450 | 2 220 | 1 700 |
| Eficiencia de la antena | 0,27 | 0,14 | 0,64 | 0,17 | 0,81 | 0,52 | 0,6 | 0,6 |
| Característica dinámica del haz | 20 rpm | Periodo de barrido 8 s | Periodo de barrido 8/3 s | 8/3 s de periodo de barrido transversal; 96 campos terrestres por periodo de barrido | Periodo de barrido, dextrógiro de 2,5 s | 40 rpm | 2,254 s | 45 rpm (1,33 s) |
| Diagrama de la antena del sensor |  |  |  |  |  |  | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | n.d. | 34,4 | 34,4 44,8* | 37,9 | 44 | 43,4 |  |  |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | n.d. | 90° −90° ± 3,9°* | Final del barrido (a 48,95°) −90° ± 3,9°* | 0 | 315° | 115,5° | 78° a 83° | 165,5° a 203° |

CUADRO 33 (fin)

|  | Sensor L1 | Sensor L4 | Sensor L5 | Sensor L6 | Sensor L7 | Sensor L8 | Sensor L9 | Sensor L10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | n.d. | 83,33° | 83,33° 73,6 (66° a 81°)* | 82,175° | 90° | 97,0° |  |  |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración el sensor (ms) | 2 | 180 165* | 185 18* | 18 | 5 | 1,2 | 13,7 | 1 a 8 |
| Anchura de banda del canal (MHz) | 2 700 MHz centrada en 89 GHz | 6 000 MHz centrada en 89 GHz | Centradas en 89 GHz ±500 MHz, cada uno con una anchura de banda de 1 000 MHz 2 800 MHz centrada en 89 GHz* | 2 000 MHz centrada en 87-91,9 GHz | 2,5 GHz centrada en 91,655 GHz | 3 000 MHz centrada en 89 GHz | 4 000 MHz centrada en 89 GHz | 4 000 MHz centrada en 89 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resolución horizontal (km) | 10 | 40,5 48* | 40,5 16* | 32 | 16 | 2,9 |  |  |
| Resolución vertical (km) | n.d. | 48 | 16 | 32 | 16 | 5,1 |  |  |
| NOTA – * indica que un tipo de sensor viaja a bordo de varias misiones, con diferentes órbitas y parámetros de los sensores. |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO 34

Características de los sensores del SETS (pasivo) que funcionan en la banda de frecuencias 86-92 GHz

|  | Sensor L11 | Sensor L12 | Sensor L13 | Sensor L14 | Sensor L15 | Sensor L16 | Sensor L17 | Sensor GSO-L1 | Sensor GSO-L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido transversal respecto al nadir | Barrido cónico | Barrido mecánico respecto al nadir | Nadir | Barrido cónico | Barrido combinado de franja amplia y círculo reducido | Radiómetro interferométrico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 830 | 407 | 595 | 407 | 550 | 1 336 | 665,96 | 35800 | 35800 |
| Inclinación (grados) | 98,85 | 50 | 97,79 | 65 | 30 | 66 | 98,06 | n.d. | n.d. |
| Excentricidad | 0 | 0,003 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | n.d. | n.d. |
| Periodo de repetición |  |  | 9 días/30 min (un satélite/ constelación) | 43,5 días | 18,6 días | 9,92 días | 3 días | n.d. | n.d. |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 1 | 1,1 | 0,16 | 1,22 | 0,083 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 57,4 | 58 | 41,3 | 53,8 | 35,0 | 57,0 | 62,4 | 69,5 | 71,1 |
| Polarización | V, H | H, V | QH/QV | H/V | H/V | Lineal simple | H, V | V | V |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 0,27 | 0,4 | 1,75 | 0,38 | 2,89 | 0,31 | 0,15 | 0,07 | 0,05 |
| Campo de visión instantánea (km) | 8 × 18 (105 km²) | 7,5 × 4,5 | CV nadir: 18 (259 km²) CV externo: 35 × 76 (2 076 km²) | 7,2 × 4,4 | CVI nadir: 27,7 CVI externo: 195,6 × 65,6 | 7 × 7 | A: 5 × 3 B: 5 × 3 | 39 × 39 | n.d. |

CUADRO 34 (cont.)

|  | Sensor L11 | Sensor L12 | Sensor L13 | Sensor L14 | Sensor L15 | Sensor L16 | Sensor L17 | Sensor GSO-L1 | Sensor GSO-L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | 53,3 | 48,6 | 54,4 | 48,5 | ±60 transversal | 3,4 longitudinal | 47,7 | n.d. | n.d. |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 65 | 53 | 0 (nadir) 62,8 | 52,8 | ≤ 70,2 | 4,1 | 55 | n.d. | n.d. |
| Anchura de la franja (km) | 2 200 | 800 | 1 900 | 921 | 2 480 | 7 | 1 535 | Barrido de 8 franjas, cada una de 0,9° × 7,2°, diámetro de l,1° | Disco completo |
| Eficiencia de la antena | 0,63 | 0,60 |  |  | 0,53 | 0,56 | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| Característica dinámica del haz | Periodo de barrido de 2,5 s , levógiro | 30 rpm | 1,1 s (45 rpm) | 32 rpm | Periodo de barrido de 2 s | n.d. | 40 rpm | Barrido general: 0,64°/min Barrido local: 25,75 rpm | Disco completo: 10 min |
| Diagrama de la antena del sensor | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | 45 | 55 | 41,3 | 37,7 | 35,0 | n.d. | 43,4 |  |  |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 315° | 180° | 78° a 83° | 206,7° (CCW) | 0° | n.d. | 118,7° |  | n.d. |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 90° | 90° |  | 107,5° | 120° | n.d. | 94,6° |  |  |

CUADRO 34 (fin)

|  | Sensor L11 | Sensor L12 | Sensor L13 | Sensor L14 | Sensor L15 | Sensor L16 | Sensor L17 | Sensor GSO-L1 | Sensor GSO-L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 5 | 2,08 | 2 | 3,6 | 8,3 | 125 | 1,2 |  | 20 |
| Anchura de banda del canal | 2,5 GHz centrada en 91,655 GHz | 3 000 MHz centrada en 89 GHz | 4 000 MHz centrada en 89 GHz | 6 000 MHz centrada en 89 GHz | 1 000 MHz centrada en 90,256 GHz | 5 GHz centrada en 90 GHz | 3 000 MHz centrada en 89 GHz | 2 000 MHz centrada en 88,2 GHz | 2 000 MHz centrada en 88,2 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resolución horizontal (km) | 16 | 8,7 |  | 4,4 | 27,7 | 7 | 3 | 39 (nadir) | 30 (nadir) |
| Resolución vertical (km) | 16 | 7,5 |  | 7,2 | 27,7 | 7 | 5 | 39 (nadir) | 30 (nadir) |

## 6.14	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 114,25-122,25 GHz

La banda de frecuencias 114,25-122,25 GHz es de interés primordial para obtener perfiles de la temperatura atmosférica (líneas de absorción del O2). En el Cuadro 35 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán en la banda de frecuencias 114,25-122,25 GHz.

CUADRO 35

Características de los sensores del SETS (pasivo) que funcionan en la banda de frecuencias 114,25-122,25 GHz

|  | Sensor M1 | Sensor M2 | Sensor M3 | Sensor M4 | Sensor M5 | Sensor M6 | Sensor GSO-M1 | Sensor GSO-M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Sonda de limbo | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido respecto al nadir | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido cónico | Barrido reticular | Barrido combinado de franja amplia y círculo reducido |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 705 | 407 | 836 | 836 | 550 | 830 | 35 800 | 35 800 |
| Inclinación (grados) | 98,2 | 50 | 98,75 | 98,75 | 30 | 98,7 | n.d. | n.d. |
| Excentricidad | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0 | 0,001 | n.d. | n.d. |
| Periodo de repetición (días) | 16 |  | 5,5 | 5,5 | 18,6 | 29 | n.d. | n.d. |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 1,6 (V) × 0,8 (H) | 1,1 | 1,1 | 0,22 | 0,083 | 0,76 | 3 | 5 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 62 | 60,5 | 60,5 | 46,5 | 37,8 | 55,5 | 69,2 | 70,5 |
| Polarización | H, V | V | V | H | H/V | V | H | H |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 0,119 × 0,245 | 0,35 | 0,35 | 1,8 | 2,41 | 0,33 | 0,06 | 0,055 |
| Campo de visión instantánea (km) | 6,5 × 13 | 5,8 × 3,7 | 11,5 × 7,4 | Nadir: 26 | CVI nadir: 23,1 CVI externo: 162,6 × 54,7 | 7 × 12 (68 km²) | Nadir: 37 | Nadir: 34 |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | Limbo | 46,1° | 42,6° | ±53,35° transversal | ±60° transversal | 44,8° | n.d. | n.d. |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | n.d. | 50 | 50 | 0 (nadir) | ≤ 70,2 | 52,8 | n.d. | n.d. |

CUADRO 35 (cont.)

|  | Sensor M1 | Sensor M2 | Sensor M3 | Sensor M4 | Sensor M5 | Sensor M6 | Sensor GSO-M1 | Sensor GSO-M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anchura de la franja (km) | n.d. | 800 | 1 400 | 2 000 | 2 480 | 1 700 | Disco completo | 8 franjas de barrido, cada franja 0,9° × 7,2°, 1,1° diámetro del círculo reducido |
| Eficiencia de la antena | 0,80 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,56 | 0,6 | 0,60 | 0,60 |
| Característica dinámica del haz | Barridos continuos en la tangente vertical respecto a la superficie a ~92 km en 24,7 s, 240 barridos/ órbita | 30 rpm | 30 rpm | Periodo de barrido 8/3 s 1,71 s para 96 campos terrestres por periodo de barrido | Periodo de barrido de 2 s | 45 rpm (1,33 s) | Disco completo: 45 min | Barrido general: 0,64°/min Barrido local: 25,75 rpm |
| Diagrama de la antena del sensor | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 con pequeñas modificaciones (véase la Nota) | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | n.d. | 57,5 | 57,5 | 46,5 | 37,8 |  |  |  |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | n.d. | 180° | 180° | 90° | 0° | 165,5° a 203° | n.d. |  |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | n.d. | 90° | 90° | 74° | 120° |  |  |  |

CUADRO 35 (fin)

|  | Sensor M1 | Sensor M2 | Sensor M3 | Sensor M4 | Sensor M5 | Sensor M6 | Sensor GSO-M1 | Sensor GSO-M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor | 0,166 s | 2,08 ms | 2,08 ms | 17 ms | 8,3 ms | 1 a 8 ms | 10 ms |  |
| Anchura de banda del canal | Véase el Cuadro 36 | Véase el Cuadro 37 | Véase el Cuadro 37 | Véase el Cuadro 38 | Véase el Cuadro 39 | Véase el Cuadro 40 | Véase el Cuadro 38 | Véase el Cuadro 41 |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resolución horizontal (km) | 13 | 7,7 | 15,3 | 42 (nadir) | 23,1 |  | 49 (nadir) |  |
| Resolución vertical (km) | 6,5 | 5,8 | 11,5 | 26 (nadir) | 23,1 |  | 37 (nadir) |  |
| NOTA – El modelo de antena de la Recomendación UIT-R RS.1813-1 puede ajustarse para soportar reflectores elípticos con las modificaciones siguientes: • La ganancia máxima de la antena se define como: Gmáx=10log10ηπ2DmáxDmínλ2. • El diámetro de la antena se define como: D(α)=Dmáx2cos2α+ Dmín2sen2α. Por lo tanto, el diámetro de la antena es función del ángulo (α ϵ [0°, 90°]) en el plano perpendicular a la dirección de puntería de la antena y entre la dirección de transmisión deseada y el eje principal del haz de la antena. • Las ecuaciones existentes de G(φ) y φm deben evaluarse para cada punto del espacio alpha/phi. |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO 36

Características del sensor pasivo M1 para canales
entre 114,25 y 122,25 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) |
| --- | --- |
| 115,3 | 500 |
| 117 | 500 |
| 118,753 | 10 |
| 118,753 | 1 250 |
| 120,5 | 500 |
| 122 | 500 |

CUADRO 37

Características de los sensores pasivos M2 y M3 para canales
entre 114,25 y 122,25 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) | Polarización |
| --- | --- | --- |
| 118,7503 ± 3,2 | 1 000 | V |
| 118,7503 ± 2,1 | 800 | V |
| 118,7503 ± 1,4 | 800 | V |
| 118,7503 ± 1,2 | 800 | V |

CUADRO 38

Características de los sensores pasivos M4 y GSO-M1 para canales
entre 114,25 y 122,25 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) | Polarización |
| --- | --- | --- |
| 118,7503 ± 0,08 | 40 | H |
| 118,7503 ± 0,2 | 200 | H |
| 118,7503 ± 0,3 | 330 | H |
| 118,7503 ± 0,8 | 400 | H |
| 118,7503 ± 1,1 | 400 | H |
| 118,7503 ± 2,5 | 400 | H |
| 118,7503 ± 3,0 | 2 000 | H |

CUADRO 39

Características del sensor pasivo M5 para canales
entre 114,25 y 12,.25 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) |
| --- | --- |
| 114,5 | 1 000 |
| 115,95 | 800 |
| 116,65 | 600 |
| 117,25 | 600 |
| 117,8 | 500 |
| 118,24 | 380 |
| 118,58 | 300 |

CUADRO 40

Características del sensor pasivo M6 para canales
entre 114.25 y 122.25 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) |
| --- | --- |
| 118,75 ± 3,2 | 2 × 500 |
| 118,75 ± 2,1 | 2 × 400 |
| 118,75 ± 1,4 | 2 × 400 |
| 118,75 ± 1,2 | 2 × 400 |

CUADRO 41

Características del sensor pasivo GSO-M2 para canales
entre 114.25 y 122.25 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) | Polarización |
| --- | --- | --- |
| 118,7503 ± 0,08 | 40 | H |
| 118,7503 ± 0,2 | 200 | H |
| 118,7503 ± 0,3 | 330 | H |
| 118,7503 ± 0,8 | 400 | H |
| 118,7503 ± 1,1 | 400 | H |
| 118,7503 ± 2,5 | 400 | H |
| 118,7503 ± 3,0 | 2 000 | H |
| 118,7503 ± 5,0 | 2 000 | H |

## 6.15	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 148,5-151,5 GHz

La banda de frecuencias 148,5-151,5 GHz es fundamental para medir con sensores pasivos el N2O, la temperatura en la superficie de la Tierra y los parámetros de nube. También se utiliza como ventana de referencia para el sondeo de temperatura. En el Cuadro 42 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán en la banda de frecuencias 148,5 -151,5 GHz.

CUADRO 42

Características de los sensores del SETS (pasivo) que funcionan
en la banda de frecuencias 148,5 y 151,5 GHz

|  | Sensor N1 |
| --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido transversal respecto al nadir |
| Parámetros de la órbita |  |
| Altitud (km) | 705 |
| Inclinación (grados) | 98,2 |
| Excentricidad | 0,0015 |
| Periodo de repetición (días) | 16 |
| Parámetros de la antena del sensor |  |
| Número de haces | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 0,219 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 45 |
| Polarización | Lineal |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 1,1 |
| Campo de visión instantánea |  |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | ±48,95 |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 56,9 |
| Anchura de la franja (km) | 1 650 |
| Eficiencia de la antena | 0,27 |
| Característica dinámica del haz | Periodo de barrido 8/3 s |
| Diagrama de la antena del sensor | Véase la Fig. 13 |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | 45 |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 90° |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 65-81° |
| Parámetros del receptor del sensor |  |
| Tiempo de integración el sensor (ms) | 18 |
| Anchura de banda del canal | 4 000 MHz centrada en 150 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |
| Resolución horizontal (km) | 13,5 |
| Resolución vertical (km) | 13,5 |

FIGURA 13

Diagrama de antena del sensor N1 para la banda de frecuencias 148,5-151,5 GHz

## 6.16	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 155.5-158.5 GHz

La banda de frecuencias 155,5-158,5 GHz es de interés primordial para medir parámetros de la Tierra y de nube. En el Cuadro 43 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán entre 155,5 y 158,5 GHz

La CMR-2000 decidió suprimir la atribución al SETS (pasivo) en la banda de frecuencias 155,5-158,5 GHz según el número 5.562F del RR, En la banda 155,5-158,5 GHz, la atribución a los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y de investigación espacial (pasivo) caducará el 1 de enero de 2018 (CMR-2000).

Actualmente hay seis satélites del SETS (pasivo) con sensores funcionando en esta banda de frecuencias. Es importante mantener los parámetros de sensores en la presente recomendación hasta que esos satélites dejen de estar en funcionamiento. No está previsto el uso de esta banda de frecuencias para futuros sistemas de detección pasivos.

CUADRO 43

Características de sensores del SETS (pasivo) que funcionan
en la banda de frecuencias 155,5-158,5 GHz

|  | Sensor O1 | Sensor O2 |
| --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico | Barrido transversal respecto al nadir |
| Parámetros de la órbita |  |  |
| Altitud (km) | 865 | 822 |
| Inclinación (grados) | 20 | 98,7 |
| Excentricidad | 0 | 0,001 |
| Periodo de repetición (días) | 7 | 29 |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |
| Número de haces |  | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 0,65 | 0,22 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 60 | 44,8 |
| Polarización | H, V | QV |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) |  | 1,1 |
| Campo de visión instantáne |  | CV nadir: 16 km CV externo: 53 × 27 km |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | 44,5 | 49,45 |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 52,3 | 59 |
| Anchura de la franja (km) |  | 2 193 |
| Eficiencia de la antena | 0,88 | 0,23 |
| Característica dinámica del haz | 20 rpm | Periodo de barrido de 8/3 s |
| Diagrama de la antena del sensor |  |  |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | n.d. | 44,8 |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | n.d. | −90° ± 3,9° |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | n.d. | 73,6 (66° a 81°) |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |
| Tiempo de integración el sensor (ms) | n.d. | 18 |
| Anchura de banda del canal (GHz) | 2 | < 2,8 |
| Resolución espacial de medición |  |  |
| Resolución horizontal (km) | 6 | 16 |
| Resolución vertical (km) | 6 | 16 |

## 6.17	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 164-167 GHz

La banda de frecuencias 164-167 GHz es de interés primordial para medir el N2O, el agua y el hielo en las nubes, la lluvia, el CO, y el ClO. En los Cuadros 44 y 45 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán en la banda de frecuencias 164-167 GHz.

CUADRO 44

Características de los sensores del SETS (pasivo) que funcionan
en la banda de frecuencias 164-167 GHz

|  | Sensor P2 | Sensor P3 | Sensor P4 | Sensor P5 | Sensor P6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido respecto al nadir |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 824 | 830 | 407 | 836 | 836 |
| Inclinación (grados) | 98,7 | 98,85 | 50 | 98,75 | 98,75 |
| Excentricidad | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Periodo de repetición (días) | 9 |  |  | 5,5 | 5,5 |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 0,127 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,22 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 43,9 | 62,6 | 60,6 | 60,6 | 49,4 |
| Polarización | QH | V | V | V | V |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 1,1 | 0,15 | 0,35 | 0,35 | 1,2 |
| Campo de visión instantáneo (km) | CV nadir: 15,8 km CV externo: 68,4 × 30 km | 4 km × 9 km | 6,5 km × 3,9 km | 12,9 km × 7,8 km | Nadir: 18 km |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | ±52,725 transversal | 53,3 | 48,6 | 44,9 | ±53,35 transversal |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 0 | 65° | 53° | 53° | 0° (nadir) |
| Anchura de la franja (km) | 2 500 | 2 200 | 800 | 1 400 | 2 000 |
| Eficiencia de la antena | 0,51 | 0,61 | 0,597 | 0,597 | 0,61 |
| Característica dinámica del haz | Periodo de barrido transversal8/3 s; 96 campos terrestres por periodo de barrido | Periodo de barrido, de 2,5 s, levógiro | 30 rpm | 30 rpm | Periodo de barrido de 8/3 s; 1,71 s para 96 campos terrestres por periodo de barrido |
| Diagrama de la antena del sensor |  | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | 43,9 | 49,4 | 57,6 | 57,6 | 49,4 |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 0° | 315° | 180° | 180° | 90° |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 82,175° | 90° | 90° | 90° | 74° |

CUADRO 44 (fin)

|  | Sensor P2 | Sensor P3 | Sensor P4 | Sensor P5 | Sensor P6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 18 | 5 | 2,08 | 2,08 | 17 |
| Anchura de banda del canal | 3 000 MHz centrada en 164-167 GHz | 3 000 MHz centrada en 165,5 GHz | 1 350 MHz centrada en 165,5 ± 0,75 GHz | 1 350 MHz centrada en 165,5 ± 0,75 GHz | 1 500 MHz centrada en 166 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |  |
| Resolución horizontal (km) | 32 | 32 | 8,1 | 16,1 | 34 (nadir) |
| Resolución vertical (km) | 32 | 32 | 6,5 | 12,9 | 18 (nadir) |

CUADRO 45

Características de los sensores del SETS (pasivo) que funcionan en la banda de frecuencias 164-167 GHz

|  | Sensor P7 | Sensor P8 | Sensor P9 | Sensor P10 | Sensor P11 | Sensor P12 | Sensor GSO-P1 | Sensor GSO-P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido transversal respecto al nadir | Barrido cónico | Nadir | Barrido cónico | Barrido respecto al nadir | Barrido cónico | Barrido reticular | Barrido combinado de franja amplia y círculo reducido |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 595 | 407 | 1 336 | 665,96 | 830 | 830 | 35 800 | 35 800 |
| Inclinación (grados) | 97,79 | 65 | 66 | 98,06 | 98,7 | 98,7 | n.d. | n.d. |
| Excentricidad | 0,001 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,001 | 0,001 | n.d. | n.d. |
| Periodo de repetición | 9 días/30 min (un satélite/ constelación) | 43,5 días | 9,92 días | 3 días | 29 días | 29 días | n.d. | n.d. |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 0,16 | 1,22 | 1 | 2 | 0,35 | 0,76 | 3 | 5 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 46,6 | 54,3 | 61,0 | 57,2 | 43 | 60 | 72,1 | 73 |
| Polarización | QH/QV | H/V | Single Lineal | V | QH/QV | V | V | V |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 0,8 | 0,37 | 0,18 | 0,23 × 0,30 | 1,15 | 0,33 | 0,04 | 0,04 |
| Campo de visión instantáneo | CV nadir: 8 km (54 km²) CV externo: 16 × 35 (433 km²) | 6,3 × 4,1 km | 4 × 4 km | 4 km × 9 km | CV nadir: 17 km (218 km²) CV externo: 55 × 28 km (1 225 km²) | 7 × 12 km (68 km²) | Nadir: 26 km | Nadir: 25 km |

CUADRO 45 (cont.)

|  | Sensor P7 | Sensor P8 | Sensor P9 | Sensor P10 | Sensor P11 | Sensor P12 | Sensor GSO-P1 | Sensor GSO-P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | 54,4 | 45,4 | 3,4 longitudinal | 45,5 | ±49,31 transversal | 44,8 | n.d. | n.d. |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 0 (nadir) 62,8 | 49,2 | 4,1 | 51,9 | 0 (nadir) 58,9 | 52,8 | n.d. | n.d. |
| Anchura de la franja (km) | 1900 | 819 | 4 | 1 398 | 2 220 | 1 700 | Disco completo | 8 franjas de barrido, cada franja 0,9° ×7,2°, 1,1° diámetro del círculo reducido |
| Eficiencia de la antena |  |  | 0,42 |  | 0,6 | 0,6 | 0,60 | 0,60 |
| Característica dinámica del haz | 1,1 s (45 rpm) | 32 rpm | n.d. | 40 rpm | 2,254 s | 45 rpm (1,33 s) | Disco completo: 45 min | Barrido general: 0,64°/min Barrido local: 25,75 rpm |
| Diagrama de la antena del sensor | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | 46,6 | 43,1 | n.d. | 37,0 |  | n.d. |  |  |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 78° a 83° | 206,7° (CCW) | n.d. | 118,7° | 78° a 83° | 165,5° a 203° | n.d. |  |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) |  | 107,5° | n.d. | 94,6° |  | n.d. |  |  |

CUADRO 45 (fin)

|  | Sensor P7 | Sensor P8 | Sensor P9 | Sensor P10 | Sensor P11 | Sensor P12 | Sensor GSO-P1 | Sensor GSO-P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 2 | 3,6 | 125 | 2,5 | 13,7 | 1 a 8 | 10 | 10 |
| Anchura de banda del canal | 2 800 MHz centrada en 165,5 GHz | 4 000 MHz centrada en 166 GHz | 6 GHz centrada en 166 GHz | 4 000 MHz centrada en 165,5 GHz | 2 x 1 350 MHz centrada en 165,5 ± 0,725 GHz | 2x1 425 MHz centrada en 165,5 ± 0,73 GHz | 3 000 MHz centrada en 165,5 GHz | 3 000 MHz centrada en 165,5 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resolución horizontal (km) |  | 4,1 | 4 | 4 |  |  | 39 (nadir) | 35 (nadir) |
| Resolución vertical (km) |  | 6,3 | 4 | 9 |  |  | 26 (nadir) | 25 (nadir) |

## 6.18	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 174,8-191,8 GHz

La banda de frecuencias 174,8-191,8 GHz es fundamental para las mediciones de los sensores pasivos del N2O y el O3, además de para crear perfiles del vapor de agua. En los Cuadros 46 y 47 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán en la banda de frecuencias 174,8-191,8 GHz.

CUADRO 46

Características de los sensores del SETS (pasivo) que funcionan en la banda de frecuencias 174,8-191,8 GHz

|  | Sensor Q2 | Sensor Q3 | Sensor Q4 | Sensor Q5 | Sensor Q6 | Sensor Q7 | Sensor Q8 | Sensor Q9 | Sensor Q10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido transversal | Sonda de limbo | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido cónico | Barrido respecto al nadir | Barrido respecto al nadir | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido transversal respecto al nadir |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 705 | 705 | 824 | 835 | 867 | 822 | 830 | 407 | 595 |
| Inclinación (grados) | 98,2 | 98,2 | 98,7 | 98,85 | 20 | 98,7 | 98,85 | 50 | 97,79 |
| Excentricidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0,003 | 0,001 |
| Periodo de repetición | 16 días | 16 días | 9 días |  | 7 días | 29 días |  |  | 9 días/30 min (un satélite/ constelación) |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 1 | 1 | 96 campos terrestres por periodo de barrido | 6 | 6 | 1 (orientable en 90 campos terrestres por periodo de barrido) | 10 | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 0,219 | 1,6 (V) × 0,8 (H) | 0,127 | 0,65 | 0,2 | 0,22 | 1 | 0,7 | 0,16 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 45 | 65 | 43,9 | 58,5 | 49 | 44,8 | 63,8 | 60,6 | 47,5 |
| Polarización | Lineal | V | QH | V | H | QV | V | Véase el Cuadro 33 | QH/QV |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 1,1 | 0,084 × 0,165 | 1,1 | 0,4 | 0,66 | 1,1 | 0,13 | 0,35 | 0,8 |

CUADRO 46 (cont.)

|  | Sensor Q2 | Sensor Q3 | Sensor Q4 | Sensor Q5 | Sensor Q6 | Sensor Q7 | Sensor Q8 | Sensor Q9 | Sensor Q10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo de visión instantánea | 14 km | 4,5 km × 9 km | CV nadir: 15,8 km CV externo: 68,4 × 30 km | CV externo: 11 × 27 km | En el nadir 10 km × 10 km En el límite de la franja 14 km × 22 km | CV nadir: 16 km CV externo: 53 × 27 km | 3,6 km × 8,5 km 24 km2 | 5,8 km × 3,7 km | CV nadir: 8 km (54 km²) CV externo: 16 × 35 km (433 km²) |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | ±48,95° | n.d. | ±52,725° transversal | 53,3° | 42° | 49,4° | 53,3° | 46,1° | 54,4° |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | 56,9° | n.d. | n.d. | 65° | 55° | 59° | 65° | 50° | 0° (nadir) 62,8° |
| Anchura de la franja | 1 650 km | n.d. | 2 500 km | 1 600 km | 1 700 km | 2 193 km | 2 200 km | 800 km | 1 900 km |
| Eficiencia de la antena | 0,18 | 0,68 | 0,42 | 0,65 | 0,54 | 0,17 | 0,66 | 0,64 |  |
| Característica dinámica del haz | Periodo de barrido de 8/3 s | Barridos continuos en la tangente vertical respecto a la superficie a ~92 km en 24,7 s 240 barridos/ órbita | Periodo de barrido transversal de 8/3 s | Periodo de barrido, de 2,5 s, dextrógiro | 1 revolución cada 1,639 s | Periodo de barrido transversal de l8/3 s | Periodo de barrido, de 2,5 s, levógiro | 30 rpm | 1,1 s (45 rpm) |
| Diagrama de la antena del sensor | Véase la Fig. 14 | Rec. UIT-R RS.1813 con pequeñas modificaciones (véase la Nota en § 6.14) |  | Rec. UIT-R RS.1813 |  |  | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría | 45 dB | n.d. | 43,9 dBi | 49,5 dBi | n.d. | 44,8 dBi | 51 dBi | 57,6 dBi | 47,5 dBi |

CUADRO 46 (fin)

|  | Sensor Q2 | Sensor Q3 | Sensor Q4 | Sensor Q5 | Sensor Q6 | Sensor Q7 | Sensor Q8 | Sensor Q9 | Sensor Q10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 90° | n.d. | 0 | 315° | n.d. | −90° ± 3,9° | 315° | 180° | 78° a 83° |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 65° a 81° | n.d. | 82,175 | 90° | n.d. | 73,6 (66° a 81°) | 90° | 90° |  |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor | 18 ms | 0,166 s | 18 ms | 5 ms | 7,34 ms | 18 ms | 5 ms | 2,08 ms | 2 ms |
| Anchura de banda del canal | 1 000 MHz centrada en 183,31 ± 1,00 GHz 2 000 MHz centrada en 183,31 ± 3,00 GHz 4 000 MHz centrada en 183,31 ± 7,00 GHz | 1 250 MHz centrada en 181,5987 y 183,3142 GHz 158 MHz centrada en 177,2652 GHz 10 MHz centrada en 183,3142 GHz | Véase el Cuadro 48 | 1,5 GHz centrada en 183,31 ± 7 GHz 1,0 GHz centrada en 183,31 ± 3 GHz 0,5 GHz centrada en 183,31 ± 1 GHz | 6 canales desde 200 MHz a 2 GHz centrados en 183,31 GHz | 0,5 GHz centrada en 183,311 ± 1 GHz 1,0 GHz centrada en 183,311 ± 3 GHz 1,1 GHz centrada en 190,311 ± 1 GHz | Véase el Cuadro 49 | Véase el Cuadro 50 | Véase el Cuadro 51 |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resolución horizontal (km) | 13,5 | 9 | 16 | 32 | 10 transversal | 16 | 32 | 7,7 |  |
| Resolución vertical (km) | 13.5 | 4.5 | 16 | 32 | 10 | 16 | 32 | 5,8 |  |

CUADRO 47

Características de los sensores del SETS (pasivo) que funcionan en la banda de frecuencias 174,8-191,8 GHz

|  | Sensor Q11 | Sensor Q12 | Sensor Q13 | Sensor Q14 | Sensor Q15 | Sensor Q16 | Sensor GSO-Q1 | Sensor GSO-Q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido cónico | Barrido respecto al nadir | Barrido cónico | Barrido cónico | Barrido combinado de franja amplia y círculo reducido | Barrido reticular |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 407 | 550 | 665,96 | 830 | 830 | 830 | 35 800 | 35 800 |
| Inclinación (grados) | 65 | 30 | 98,06 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | n.d. | n.d. |
| Excentricidad | 0 | 0 | 0,0015 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | n.d. | n.d. |
| Periodo de repetición (días) | 43,5 | 18,6 | 3 | 29 | 29 | 29 | n.d. | n.d. |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 1,22 | 0,083 | 2 | 0,35 | 0,76 | 0,255 | 5 | 3 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 53,8 | 41,6 | 57,9 | 43 | 56,9 | 52 | 73,2 | 72,1 |
| Polarización | V | H/V | V | QH/QV | V | V | Véase el Cuadro 33 | Véase el Cuadro 34 |
| Apertura del haz a –3 dB | 0,37° | 1,69° | 0,23°×0,27° | 1,15° | 0,33° | 0,5° | 0,038° | 0,04° |
| Campo de visión instantánea (km) | 5,8 × 3,8 km | CVI nadir: 16,2 km CVI externo: 113,6 × 38,4 km | 4 km × 8 km | CV nadir: 17 km (218 km²) CV externo: 55 × 28 km (1 225 km²) | 7 × 12 km (68 km²) | 11 × 18 km (155 km²) | Nadir: 25 km | Nadir: 24 km |

CUADRO 47 (cont.)

Características de los sensores del SETS (pasivo) que funcionan en la banda de frecuencias 174,8-191,8 GHz

|  | Sensor Q11 | Sensor Q12 | Sensor Q13 | Sensor Q14 | Sensor Q15 | Sensor Q16 | Sensor GSO-Q1 | Sensor GSO-Q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | 45,4° | ±60° transversal | 45,5° | ±49,31° transversal | 44,8° | 44,7° / 45,2° | n.d. | n.d. |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | 49,2° | ≤ 70,2° | 51,9° | 0° (nadir) 58,9° | 52,8° | 52,7° | n.d. | n.d. |
| Anchura de la franja | 819 km | 2 480 km | 1 398 km | 2 220 km | 1 700 km | 1 700 km | 8 franjas de barrido, cada franja de 0,9° × 7,2°, 1,1° diámetro del círculo reducido | Disco completo |
| Eficiencia de la antena |  | 0,57 |  | 0,60 | 0,6 | 0,6 | 0,23 | 0,49 |
| Característica dinámica del haz | 32 rpm | Periodo de barrido de 2 s | 40 rpm | 2,254 s | 45 rpm (1,33 s) | 45 rpm (1,33 s) | Barrido general: 0,64°/min Barrido local: 25,75 rpm | Disco completo: 45 min |
| Diagrama de la antena del sensor | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría | 43,9 dBi | 41,6 dBi | 38,1 dBi |  |  | 44 dBi |  |  |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 206,7° (CCW) | 0° | 118,7° | 78° a 83° | 165,5° a 203° | 130° a 135° |  | n.d. |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 107,5° | 120° | 94,6° |  |  |  |  |  |

CUADRO 47 (fin)

Características de los sensores del SETS (pasivo) que funcionan en la banda de frecuencias 174,8-191,8 GHz

|  | Sensor Q11 | Sensor Q12 | Sensor Q13 | Sensor Q14 | Sensor Q15 | Sensor Q16 | Sensor GSO-Q1 | Sensor GSO-Q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 3,6 | 8,3 | 2,5 | 13,7 | 1 a 8 | 2 a 3 | 10 | 10 |
| Anchura de banda del canal | 2 000 MHz centrada en 176,31, 180,31, 186,31, y 190,31 GHz | 2 000 MHz centrada en 184,41, 186,51, y 190,31 GHz | 2 000 MHz centrada en 183,31 ± 3,00 GHz 2 000 MHz centrada en 183,31 ± 7,00 GHz | Véase el Cuadro 52 | Véase el Cuadro 53 | Véase el Cuadro 54 | Véase el Cuadro 55 | Véase el Cuadro 56 |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resolución horizontal (km) | 3,8 | 16,2 | 4 |  |  |  | 25 (nadir) | 36 (nadir) |
| Resolución vertical (km) | 5,8 | 16,2 | 8 |  |  |  | 25 (nadir) | 24 (nadir) |

FIGURA 14

Diagrama de antena del sensor Q2 para la gama de frecuencias de 174,8 y 191,8 GHz

CUADRO 48

Características del sensor pasivo Q4 para canales comprendidos
entre 174,8 y 191,8

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) | Polarización |
| --- | --- | --- |
| 183,31 ± 4,5 | 2 000 | QH |
| 183,31 ± 1,8 | 1 000 | QH |
| 190,31 | < 2 200 | V |

CUADRO 49

Características del sensor pasivo Q9 para canales comprendidos
entre 174,8 y 191,8 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) |
| --- | --- |
| 183,31 ± 7 | 2 000 |
| 183,31 ± 4,5 | 2 000 |
| 183,31 ± 3 | 1 000 |
| 183,31 ± 1,8 | 1 000 |
| 183,31 ± 1 | 500 |

CUADRO 50

Características del sensor pasivo Q9 para canales comprendidos
entre 174,8 y 191,8 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) | Polarización |
| --- | --- | --- |
| 183,31 ± 2,0 | 1 500 | V |
| 183,31 ± 3,4 | 1 500 | V |
| 183,31 ± 7,0 | 2 000 | V |

CUADRO 51

Características del sensor pasivo Q10 para canales comprendidos
entre 174,8 y 191,8 GHz

| Frecuencia (GHz) | Anchura de banda (MHz) |
| --- | --- |
| 176,311 | 2 000 |
| 178,811 | 2 000 |
| 180,311 | 1 000 |
| 181,511 | 1 000 |
| 182,311 | 500 |

CUADRO 52

Características del sensor pasivo Q14 para canales comprendidos
entre 174,8 y 191,8 GHz

| Frecuencia (GHz) | Anchura de banda (MHz) |
| --- | --- |
| 183,311 ± 7,0 | 2 × 2 000 |
| 183,311 ± 4,5 | 2 × 2 000 |
| 183,311 ± 3,0 | 2 × 1 000 |
| 183,311 ± 1,8 | 2 × 1 000 |
| 183,311 ± 1,0 | 2 × 500 |

CUADRO 53

Características del sensor pasivo Q15 para canales comprendidos
entre 174,8 y 191,8 GHz

| Frecuencia (GHz) | Anchura de banda (MHz) |
| --- | --- |
| 183,31 ± 7,0 | 2 × 2 000 |
| 183,31 ± 6,1 | 2 × 1 500 |
| 183,31 ± 4,9 | 2 × 1 500 |
| 183,31 ± 3,4 | 2 × 1 500 |
| 183,31 ± 2,0 | 2 × 1 500 |

CUADRO 54

Características del sensor pasivo Q16 para canales comprendidos
entre 174,8 y 191,8 GHz

| Frecuencia (GHz) | Anchura de banda (MHz) |
| --- | --- |
| 183,31 ± 7,0 | 2 × 2 000 |
| 183,31 ± 3,4 | 2 × 1 500 |
| 183,31 ± 2 | 2 × 1 500 |

CUADRO 55

Características del sensor pasivo GSO-Q1 para canales
entre 174,8 y 191,8 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) | Polarización |
| --- | --- | --- |
| 183,31 ± 7 | 4 000 | H |
| 183,31 ± 4,5 | 4 000 | H |
| 183,31 ± 3 | 2 000 | H |
| 183,31 ± 1,8 | 2 000 | H |
| 183,31 ± 1 | 1 000 | H |

CUADRO 56

Características del sensor pasivo GSO-Q2 para canales
entre 174,8 y 191,8 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) | Polarización |
| --- | --- | --- |
| 183,31 ± 1,0 | 500 | H |
| 183,31 ± 1,8 | 1 000 | H |
| 183,31 ± 3,0 | 1 000 | H |
| 183,31 ± 4,5 | 2 000 | H |
| 183,31 ± 7,0 | 2 000 | H |

## 6.19	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 200-209 GHz

En el Cuadro 57 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán en la banda de frecuencias 200-209 GHz.

CUADRO 57

Características de los sensores del SETS (pasivo) que funcionan
en la banda de frecuencia 200-209 GHz

|  | Sensor S1 | Sensor S2 |
| --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido mecánico respecto al nadir | Sonda de limbo |
| Parámetros de la órbita |  |  |
| Altitud (km) | 550 | 705 |
| Inclinación (grados) | 30 | 98,2 |
| Excentricidad | 0 | 0 |
| Periodo de repetición (días) | 18,6 | 16 |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |
| Número de haces | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 0,083 | 1,6 (V) × 0,8 (H) |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 44,1 | 65 |
| Polarización | H/V | V |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 1,64 | 0,078 × 0,152 |
| Campo de visión instantáneo (km) | CVI nadir: 15,7 CVI externo: 110,2 × 37,2 | 4,1 × 8,0 |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | ±60° transversal | n.d. |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | ≤ 70,2 | n.d. |
| Anchura de la franja (km) | 2 480 | n.d. |
| Eficiencia de la antena | 0,81 | 0,55 |
| Característica dinámica del haz | Periodo de barrido de 2 s | Barridos continuos en la tangente vertical respecto a la superficie a ~92 km en 24,7 s, 240 barridos/órbita |
| Diagrama de la antena del sensor | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 con pequeñas modificaciones (véase la Nota in § 6.14) |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | 44,1 | n.d. |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 0° | n.d. |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 120° | n.d. |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 8,3 ms | 0,166 s |
| Anchura de banda del canal | 2 000 MHz centrada en 204,80 GHz | 1 250 MHz centrada en 200,9798; 204,3566; y 206,1367 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |
| Resolución horizontal (km) | 15,7 | 8,0 |
| Resolución vertical (km) | 15,7 | 4,1 |

## 6.20	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda de frecuencias 226-252 GHz

Esta gama de frecuencias es especialmente importante para proporcionar información a los modelos meteorológicos y climáticos sobre las nubes de hielo, especialmente los cirros, el trayecto del agua del hielo en las nubes y el radio efectivo del hielo de las nubes, todo ello en apoyo de la predicción meteorológica numérica (NWP) y la predicción inmediata. En particular, la banda es importante para la medición de los trayectos del agua del hielo y los cirros y es fundamental para estimar el contenido del hielo en las nubes. Se trata de una banda cuasiventana que permite medir radiancias en polarizaciones horizontales y verticales a través de la atmósfera debido a una mínima absorción atmosférica en comparación con las bandas vecinas, lo que permite recuperar información sobre diferentes comportamientos de los cristales de hielo

En los Cuadros 58 y 59 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán en la gama de frecuencias de 226 y 252 GHz.

CUADRO 58

Características de los sensores del SETS (pasivo)
que funcionan entre 226 y 252 GHz

|  | Sensor T1 | Sensor T2 |
| --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico | Sonda de limbo |
| Parámetros de la órbita |  |  |
| Altitud (km) | 830 | 705 |
| Inclinación (grados) | 98,7 | 98,2 |
| Excentricidad | 0,001 | 0 |
| Periodo de repetición (días) | 29 | 16 |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |
| Número de haces | 1 | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 0,255 | 1,6 (V) × 0,8 (H) |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 52 | 67,5 |
| Polarización | V y H | H |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 0,5 | 0,060 × 0,123 |
| Campo de visión instantáneo (km) | 11 × 18 (155 km²) | 3,2 × 6,4 |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | 44,7 | n.d. |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 52,7 | n.d. |
| Anchura de la franja (km) | 1 700 | n.d. |
| Eficiencia de la antena | 0,64 | 0,69 |
| Característica dinámica del haz | 45 rpm (1,33 s) | Barridos continuos en la tangente vertical respecto a la superficie a ~92 km en 24,7 s, 240 barridos/órbita |
| Diagrama de la antena del sensor | Rec. UIT-R RS.1813 | Rec. UIT-R RS.1813 con pequeñas modificaciones (véase la Nota en § 6.14) |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) | 47 | n.d. |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 130° a 135° | n.d. |

CUADRO 58 (fin)

|  | Sensor T1 | Sensor T2 |
| --- | --- | --- |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) |  | n.d. |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 2 a 3 ms | 0,166 s |
| Anchura de banda del canal | Véase el Cuadro 60 | Véase el Cuadro 61 |
| Resolución espacial de medición |  |  |
| Resolución horizontal (km) |  | 6,4 |
| Resolución vertical (km) |  | 3,2 |

CUADRO 59

Características de los sensores del SETS (pasivo)
que funcionan entre 226 y 252 GHz

|  | Sensor T3 (MWS) |
| --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido respecto al nadir |
| Parámetros de la órbita |  |
| Altitud (km) | 830 |
| Inclinación (grados) | 98,7 |
| Excentricidad | 0,001 |
| Periodo de repetición (días) | 29 |
| Parámetros de la antena del sensor |  |
| Número de haces | 1 |
| Tamaño de la antena (m) | 0,35 |
| Ganancia máxima del haz (dBi) | 56 |
| Polarización | QV |
| Apertura del haz a –3 dB (grados) | 1,15° |
| Campo de visión instantáneo (km) | CV nadir: 17 (218 km²) CV externo: 55 × 28 (1 225 km²) |
| Ángulo de puntería respecto al nadir (grados) | ±49,31° transversal |
| Ángulo de incidencia en la Tierra (grados) | 0 (nadir) 58,9 |
| Anchura de la franja (km) | 2 220 |
| Eficiencia de la antena | 0,60 |
| Característica dinámica del haz | 2,254 |
| Diagrama de la antena del sensor | Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena con calibración fría (dBi) |  |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la trayectoria del satélite) | 78° a 83° |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) |  |

CUADRO 59 (fin)

|  | Sensor T3 (MWS) |
| --- | --- |
| Parámetros del receptor del sensor |  |
| Tiempo de integración del sensor (ms) | 13,7 |
| Anchura de banda del canal | 2 000 MHz centrada en 229 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |
| Resolución horizontal (km) |  |
| Resolución vertical (km) |  |
| Tipo de sensor |  |

CUADRO 60

Características del sensor pasivo T1 para canales entre 239 y 248 GHz

| Frecuencia central (GHz) (véase la nota) | Gama de frecuencias (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) |
| --- | --- | --- |
| 243,2 ± 2,5 | 239,2-242,2 244,2-247,2 | 2 × 3 000 |
| NOTA – El instrumento T1 también tiene múltiples canales en las bandas por encima de 275 GHz (tres canales alrededor de 325 GHz, tres canales alrededor de 448 GHz y un canal en 664 GHz). |  |  |

CUADRO 61

Características del sensor pasivo T2 para canales
entre 231 y 248 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) |
| --- | --- |
| 231,86 | 500 |
| 232,46 | 500 |
| 233,9515 | 1 250 |
| 234,86 | 500 |
| 235,7151 | 10 |
| 235,7151 | 1 250 |
| 236,66 | 500 |
| 242,66 | 500 |
| 244,46 | 500 |
| 246,86 | 500 |
| 247,46 | 500 |

La «zona vadosa» es la parte de la Tierra entre la superficie terrestre y la zona de saturación que se extiende desde la parte superior de la superficie del suelo hasta la capa freática.