Recommandation UIT-R RS.2066-1

(03/2024)

Série RS: Systèmes de télédétection

Protection du service de radioastronomie dans la bande de fréquences 10,6-10,7 GHz contre les rayonnements non désirés des radars à synthèse d'ouverture fonctionnant dans le service d'exploration de la Terre par satellite (active) au voisinage de 9 600 MHz

Avant-propos

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d'assurer l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les commissions d'études.

# Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR)

La politique de l'UIT-R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans la Résolution UIT-R 1. Les formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence sont accessibles à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr, où l'on trouvera également les Lignes directrices pour la mise en œuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI et la base de données en matière de brevets de l'UIT-R.

| Séries des Recommandations UIT-R (Également disponible en ligne: https://www.itu.int/publ/R-REC/fr) |  |
| --- | --- |
| Séries | Titre |
| BO | Diffusion par satellite |
| BR | Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision |
| BS | Service de radiodiffusion sonore |
| BT | Service de radiodiffusion télévisuelle |
| F | Service fixe |
| M | Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés |
| P | Propagation des ondes radioélectriques |
| RA | Radio astronomie |
| RS | Systèmes de télédétection |
| S | Service fixe par satellite |
| SA | Applications spatiales et météorologie |
| SF | Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe |
| SM | Gestion du spectre |
| SNG | Reportage d'actualités par satellite |
| TF | Émissions de fréquences étalon et de signaux horaires |
| V | Vocabulaire et sujets associés |

Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la Résolution UIT-R 1.

Publication électronique

Genève, 2024

UIT 2024

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l'accord écrit préalable de l'UIT.

RECOMMANDATION UIT-R RS.2066-1

Protection du service de radioastronomie dans la bande de fréquences 10,6-10,7 GHz contre les rayonnements non désirés des radars
à synthèse d'ouverture fonctionnant dans le service
d'exploration de la Terre par satellite
(active) au voisinage de 9 600 MHz

(2014-2024)

Domaine d'application

Cette Recommandation décrit une procédure opérationnelle pour éviter les couplages faisceau principal-faisceau principal entre les systèmes SAR-4 du service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (active) lorsqu'ils émettent au voisinage de 9 600 MHz et les stations du service de radioastronomie (SRA) effectuant des observations dans la bande 10,6-10,7 GHz afin d'éviter toute détérioration des amplificateurs à faible bruit sensibles du SRA.

Mots clés

SETS (active), SRA, atténuation

Abréviations/glossaire

SAR	Radar à synthèse d'ouverture (synthetic aperture radar)

Recommandations/Rapports de l'UIT connexes

Recommandation UIT-R RS.2043 – Caractéristiques des radars à ouverture synthétique fonctionnant dans le service d'exploration de la Terre par satellite (active) au voisinage de 9 600 MHz

Rapport UIT-R RA.2188 – Niveaux de puissance surfacique et de p.i.r.e. potentiellement préjudiciables pour les récepteurs de radioastronomie

Rapport UIT-R RS.2274 – Besoins de spectre pour les applications des radars spatioportés à synthèse d'ouverture que l'on envisage d'exploiter dans une attribution élargie au service d'exploration de la Terre par satellite au voisinage de 9 600 MHz

Rapport UIT-R RS.2308 – Compatibilité radiofréquence entre les rayonnements non désirés des radars à synthèse d'ouverture du SETS fonctionnant à 9 GHz et le service d'exploration de la Terre par satellite (passive), le service de recherche spatiale (passive), le service de rechercher spatiale et le service de radioastronomie fonctionnant respectivement dans les bandes de fréquences 8 400-8 500 MHz et 10,6−10,7 GHz

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la bande de fréquences 9 300-9 800 MHz est attribuée au SETS (active) à titre primaire;

b)	que la bande de fréquences 9 800-9 900 MHz est attribuée au SETS (active) à titre secondaire;

c)	que la bande de fréquences 10,6-10,7 GHz est attribuée au SRA à titre primaire;

d)	que les systèmes du SETS (active) exploitant des radars actifs au voisinage de 9 600 MHz utilisent des impulsions modulées en fréquence de forte puissance dans le sens espace vers Terre;

e)	que les stations de radioastronomie fonctionnant dans la bande de fréquences 10,6-10,7 GHz utilisent des amplificateurs à faible bruit extrêmement sensibles;

f)	que le Rapport UIT-R RA.2188 définit les niveaux de puissance surfacique et de p.i.r.e. potentiellement préjudiciables pour les amplificateurs à faible bruit/étages d'entrée des systèmes du SRA;

g)	que le niveau de brouillages préjudiciables causé aux stations du SRA par les émissions des systèmes du SETS (active) peut, dans les cas rares de couplage de faisceau principal à faisceau principal, atteindre ou dépasser les niveaux critiques indiqués dans le Rapport UIT R RA.2188,

recommande

1	que, pour assurer la compatibilité entre les radars SAR du SETS et les stations du SRA, les systèmes SAR du SETS fonctionnant au voisinage de 9 600 MHz évitent, dans toute la mesure possible, d'illuminer la zone autour d'une station de radioastronomie. La taille de cette zone est définie dans l'Annexe 1. L'Annexe 2 contient la liste des stations du SRA pouvant fonctionner dans la bande de fréquences 10,6-10,7 GHz et effectuer des observations pendant les moments où la zone est illuminée;

2	que, si les conditions visées au point 1 du recommande ne sont pas respectées, l'opérateur du système SAR du SETS prenne contact avec l'opérateur de la station de radioastronomie concernée au moins sept jours calendaires avant toute opération de routine d'un système SAR du SETS et au moins 24 heures avant pour l'acquisition d'images SAR du SETS dans des situations d'urgence uniquement, par exemple dans le cadre de la gestion des catastrophes, afin d'assurer la coordination et, le cas échéant, de décider d'appliquer des mesures d'atténuation des brouillages ou d'autres mesures préventives.

Annexe 1

Détermination de la zone de protection autour des stations du SRA

Le contour du faisceau de l'émission qui correspond à la marge résultant de l'application du Rapport UIT-R RA.2188 définit la zone de détérioration dans le cas d'un couplage entre les axes de visée des deux faisceaux d'antenne. Ce contour a la forme d'une ellipse dont le grand axe (δθh) et le petit axe (δθv) sont situés respectivement dans la direction horizontale et la direction verticale du faisceau; cette ellipse définit la zone où le niveau de puissance reçu par la station du SRA dépasserait –18 dBW. La projection sur la surface de la Terre donne les dimensions d'une zone étendue de ±δh dans la direction horizontale et de ±δv dans la direction verticale, autour de la station de radioastronomie à protéger. Le Tableau 1 indique la gamme de valeurs des paramètres permettant d'éviter la détérioration accidentelle d'un récepteur du SRA ayant un diamètre d'antenne de 100 m, par des systèmes SAR-4, tels qu'ils sont décrits dans la Recommandation UIT-R RS.2043.

TABLEAU 1

Paramètres à utiliser pour éviter la détérioration accidentelle 
des récepteurs de radioastronomie

| Angle d'incidence Φ | Angle de décalage dans la direction horizontale δθh | Angle de décalage dans la direction verticale δθv | Distance de séparation dans la direction horizontale (km) δh | Distance de séparation dans la direction verticale (km) δv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20° | 1,02° | 1,8° | 9,6 | 18,2 |
| 55° | 0,5° | 1,1° | 7,4 | 28,1 |

La Figure 1 indique la taille de la zone autour de la station du SRA à protéger, en fonction du diamètre de l'antenne du SRA et de l'angle d'incidence. On peut constater qu'aucune contrainte n'est imposée aux stations du SRA utilisant une antenne d'un diamètre inférieur à 17 m, et que la distance de séparation maximale mesurée depuis la station du SRA est de 28 km pour la plupart des stations du SRA.

FIGURE 1

Taille de la zone autour des stations du SRA à protéger calculée par rapport 
aux caractéristiques des systèmes SAR-4 du SETS

De façon plus générale, pour un angle d'incidence i donné, la distance entre le satellite SAR et la zone d'acquisition est donnée par la formule:

d=r+h2-r2*sin²(i)-r*cos(i)

où:

r:	rayon de la Terre (km)

i:	angle d'incidence (°)

h:	altitude du système SAR (km).

L'angle correspondant entre le nadir et la zone d'acquisition dans le plan vertical est donné par la formule:

θv=asinr*sinir+h

où:

r:	rayon de la Terre (km)

i:	angle d'incidence (°)

h:	altitude du système SAR (km).

Le gain maximal de l'antenne du SRA peut être calculé à partir du diamètre de l'antenne et de la fréquence, à l'aide de la formule suivante:

Gr=8,9+20log(πDf)

où:

D:	diamètre de l'antenne du système du SRA (m)

f:	fréquence (GHz).

À partir de ces valeurs, la limite du gain d'antenne du système SAR qui permet de respecter la limite de puissance reçue de –18 dBW est donnée par la formule:

Ge=Prlimit+Lp-Gr-Pe

où:

Prlimit:	puissance reçue à ne pas dépasser (−18 dBW au-dessous de 20 GHz)

Lp:	affaiblissement en espace libre (dB)

Gr:	gain d'antenne maximal du système du SRA (dBi)

Pe:	puissance de crête du système SAR (dBW).

En utilisant les diagrammes d'antenne vertical et horizontal du système SAR, il est possible de déterminer les angles de décalage correspondants (δθh et δθv), et à partir de ces angles, de calculer les distances de séparation horizontale et verticale (δh et δv).

δh=r*asindtanδθhr

où:

r:	rayon de la Terre (km)

d:	distance oblique (km)

δθh:	angle de décalage sur le plan horizontal (degré).

La distance oblique entre le satellite et la station du SRA qui permet de respecter la limite de puissance reçue est donnée par la formule:

d+δd=r+hcosθv+δθv-r2-r+h²sin²θv+δθv

où:

r:	rayon de la Terre (km)

d:	distance oblique entre le satellite et la zone d'acquisition (km)

h:	altiture du satellite SAR (km)

θv:	angle entre le nadir et la zone d'acquisition dans le plan vertical (°)

δθv:	angle de décalage sur le plan vertical (degré).

En outre, on peut calculer la distance de séparation verticale (δv) à l'aide de la formule suivante:

δv=rasind+δdrsinθv+δθv-asindrsinθv

où:

r:	rayon de la Terre (km)

d:	distance oblique entre le satellite et la zone d'acquisition (km)

d+ δd:	distance oblique entre le satellite et la station du SRA (km)

θv:	angle entre le nadir et la zone d'acquisition dans le plan vertical (°)

δθv:	angle de décalage dans le plan vertical (degré).

Annexe 2

Liste des stations de radioastronomie pouvant fonctionner
dans la bande 10,6-10,7 GHz

Région 1

| Pays | Nom | Latitude nord | Longitude est | Taille de l'antenne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belgique | Humain | 50° 11' 30" | 05° 15' 27" | 64 m |
| Finlande | Metsahövi | 60° 13' 04" | 24° 23' 37" | 13,7 m, 13,2 m |
| France | Nancay | 47° 23' 00" | 02° 12' 00" | 16 × 1,1 m |
| Allemagne | Effelsberg | 50° 31' 29" | 06° 53' 03" | 100 m |
|  | Stockert | 50° 34' 10" | 06° 43' 19 " | 10 m |
|  | Wettzell | 49° 08' 41" | 12° 52' 40" | 20 m, 2 x 13,2 m |
| Italie | Matera | 40° 38' 58,2" | 16° 42' 14,45" | 20 m, 13,2 m |
|  | Medicina | 44° 31' 14" | 11° 38' 49" | 32 m, 2,4 m |
|  | Noto | 36° 52' 33'' | 14° 59' 20'' | 32 m |
|  | Sardinia | 39o 29' 34" | 09o 14' 42" | 64 m |
| Lettonie | Ventspils | 57o 33' 12" | 21o 51' 17" | 32 m |
| Norvège | Ny Ålesund | 78o 55' 45" | 11o 52' 15" | 2 × 13,2 m |
| Portugal | Santa Maria | 36° 59' 07" | ‒25° 07' 33" | 13 m |
| Russie | Badari | 51° 46' 10" | 102° 14' 00" | 32 m, 13,2 m |
|  | Kaliazyn | 57° 13' 22" | 37° 54' 01" | 64 m |
|  | Pushchino | 54° 49' 20" | 37° 37' 53" | 22 m |
|  | Svetloe | 60° 31' 56" | 29° 46' 54" | 32 m, 13,2 m |
|  | Zelenchukskaya | 43° 49' 34" | 41° 35' 12" | 32 m, 13,2 m |
| Sudafricaine (République) | Hartebeesthoek | –25° 53' 22" | 27° 41' 05" | 26 m, 13,2 m |
|  | MeerKAT | –30° 43' 16" | 21° 24' 40" | 64 × 13,5 m |
|  | SKA1-MID | –30° 42' 47" | 21° 26' 38" | 133 × 15 m |
| Espagne | Gran Canaria | 28° 01' 34" | ‒15° 40' 16" | 13,2 m |
|  | Robledo | 40° 25' 38" | –04° 14' 57" | 70 m, 34 m |
|  | Tenerife | 28° 18' 00" | –16° 30' 35" | 12 m |
|  | Yebes | 40° 31' 27" | –03° 05' 13" | 40 m, 13,2 m |
| Suède | Onsala | 57° 23' 45" | 11° 55' 35" | 20 m, 25 m, 2 × 13,2 m |
| Suisse | Bleien | 47° 20' 24" | 08° 06' 42" | 5 m, 7 m |
|  | Zurich | 47° 22' 40.8" | 08° 33' 03" | 5 m |
| Turquie | Kayseri | 38o 42' 37" | 35o 32' 43" | 13 m |
| Royaume-Uni | MERLIN Cambridge | 52° 10' 01" | 00° 02' 14" | 32 m |
|  | MERLIN Knockin | 52° 47' 25" | –02° 59' 50" | 25 m |
|  | MERLIN Darnhall | 53° 09' 23" | –02° 32' 09" | 25 m |
|  | MERLIN Jodrell Bank | 53° 14' 07" | –02° 18' 23" | 26 m |
|  | MERLIN Pickmere | 53° 17' 19" | –02° 26' 44" | 25 m |
|  | MERLIN Defford | 52° 06' 02" | –02° 08' 40" | 25 m |

Liste des stations de radioastronomie pouvant fonctionner dans la bande 10,6-10,7 GHz

Région 2

| Pays | Nom | Latitude nord | Longitude est | Taille de l'antenne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brésil | Itapetinga | –23° 11' 05" | –46° 33' 28" | 14 m |
| Canada | Algonquin Radio Obsy | 45° 57' 19" | –78° 04' 23" | 46 m |
| Chili | ALMA | –23° 01' 09" | –67° 45' 12" | 54 × 12 m, 12 × 7 m |
| Mexique | INAOE RT5 | 18° 59' 04" | –97° 18' 32" | 50 m |
| États-Unis | Allen Telescope Array (ATA), Hat Creek Radio Observatory | 40° 49' 03" | –121° 28' 24" | 42 × 6 m |
|  | Arecibo | 18° 20' 39" | –66° 45' 10" | 305 m |
|  | Goddard Geophysical and Astronomic Observatory (GGAO) | 39° 01' 19" | –76° 49' 37" | 12 m |
|  | Goldstone Deep Space Communications Complex (GDSCC) | 35° 25' 33" | –116° 53' 22" | 70,3 m |
|  | Robert C. Byrd Telescope, Green Bank Observatory | 38° 25' 59" | –79° 50' 23" | 100 m |
|  | Westford Radio Telescope, Haystack Observatory | 42° 36' 47" | –71° 29' 38" | 18,3 m |
|  | Kōkeʻe Park Geophysical Observatory (KPGO) | 22° 07' 34" | –159° 39' 54" | 20 m, 12 m |
|  | Jansky Very Large Array (JVLA) | 33° 58' 22" à 34° 14' 56" | –107° 24' 40" à –107° 48' 22" | 27 × 25 m |
|  | McDonald Geodetic Observatory (MGO) | 30° 40' 48" | –104° 01' 26" | 12 m |
|  | VLBA Brewster, WA | 38° 25' 59" | –79° 50' 23" | 25 m |
|  | VLBA Fort Davis, TX | 30° 38' 06" | –103° 56' 41" | 25 m |
|  | VLBA Hancock, NH | 42° 56' 01" | –71° 59' 12" | 25 m |
|  | VLBA Kitt Peak, AZ | 31° 57' 23" | –111° 36' 45" | 25 m |
|  | VLBA Los Alamos, NM | 35° 46' 30" | –106° 14' 44" | 25 m |
|  | VLBA Mauna Kea, HI | 19° 48' 05" | –155° 27' 20" | 25 m |
|  | VLBA North Liberty, IA | 41° 46' 17" | –91° 34' 27" | 25 m |
|  | VLBA Owens Valley, CA | 37° 13' 54" | –118° 16' 37" | 40 m, 5 × 2 m, 8 × 2 m, 2 × 27 m |
|  | VLBA Pie Town, NM | 34° 18' 04" | –108° 07' 09" | 25 m |
|  | VLBA St. Croix, VI | 17° 45' 24" | –64° 35' 01" | 25 m |

Liste des stations de radioastronomie pouvant fonctionner dans la bande 10,6-10,7 GHz

Région 3

| Pays | Nom | Latitude nord | Longitude est | Taille de l'antenne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Australie | Parkes | –33° 00' 00" | 148° 15' 44" | 64 m |
|  | Katherine | –14° 22' 30" | 132° 09' 07" | 12 m |
|  | Mopra | –31° 16' 04" | 149° 05' 58" | 22 m |
|  | ATCA (Narrabri) | –30° 18' 47" | 149° 33' 52" | 6 × 22 m |
|  | Tidbinbilla | –35° 24' 18" | 148° 58' 59" | 70 m, 34 m |
|  | Hobart (Mt. Pleasant) | –42° 48' 18" | 147° 26' 21" | 26 m, 12 m |
|  | Ceduna | –31° 52' 05" | 133° 48' 37" | 30 m |
|  | Yarragadee | –29° 02' 47" | 115° 20' 48" | 12 m |
| Chine | Miyun | 40° 33' 29" | 116° 58' 37" | 50 m |
|  | Sheshan | 31° 05' 58" | 121° 11' 59" | 25 m, 13 m |
|  | Nanshan | 43° 28' 16" | 87° 10' 40" | 26 m, 13.2 m |
|  | Tianma | 31° 05' 13" | 121° 08' 00" | 65 m, 13 m |
|  | CSRH | 42° 12' 31" | 115° 14' 45" | 60 × 2 m |
|  | QTT | 43° 36' 04" | 89° 40' 57" | 110 m |
| France | Tahiti | −17° 31' 05" | −149° 26' 13" | 12 m |
| Japon | Nobeyama | 35° 56' 40" | 138° 28' 21" | 45 m |
|  | VERA-Mizusawa | 39° 08' 01" | 141° 07' 57" | 20 m, 10 m |
|  | VERA-Iriki | 31° 44' 52" | 130° 26' 24" | 20 m |
|  | VERA-Ogasawara | 27° 05' 31" | 142° 13' 00" | 20 m |
|  | VERA-Ishigakijima | 24° 24' 44" | 124° 10' 16" | 20 m |
|  | Ishioka | 36° 12' 33" | 140° 13' 08" | 13,2 m |
|  | Kashima | 35° 57' 21" | 140° 39' 36" | 34 m |
|  | Usuda | 36° 07' 57" | 138° 21' 46" | 64 m |
|  | Ibaraki | 36° 41' 51" | 140° 41' 32" | 32 × 2 m |
|  | Gifu | 35° 28' 03" | 136° 44' 14" | 11 m |
|  | Yamaguchi | 34° 12' 58" | 131° 33' 26" | 32 m |
|  | Tsukuba-NICT | 36° 03' 33" | 140° 08' 05" | 1.6 m |
|  | Koganei-NICT | 35° 42' 37" | 139° 29' 17" | 2,4 m, 11 m |
| Corée | KSWC (Jeju) | 33° 25' 40" | 126° 17' 45" | 1,8 m |
|  | SGOC (Sejong) | 36° 31' 22" | 127° 18' 12" | 22 m |
|  | K-SRBL | 36° 23' 54" | 127° 22' 31" | 2.1 m |
|  | KVN-Yonsei | 37° 33' 55" | 126° 56' 27" | 21 m |
|  | KVN-Ulsan | 35° 32' 44" | 129° 14' 59" | 21 m |
|  | KVN-Tamna | 33° 17' 21" | 126° 27' 34" | 21 m |
| Nouvelle-Zélande | Warkworth | –36° 25' 59" | 174° 39' 52" | 30 m, 12 m |

______________

Dans la direction verticale, l'asymétrie de 5,6% qui existe, pour δθv et δv, entre les angles de décalage intérieur et extérieur et les distances n'a pas été prise en considération. Seule la valeur extérieure la plus importante est indiquée. Les projections au sol des contours de marge sont des ellipses déformées représentées de façon approximative par des rectangles.

Dans cette colonne, "X m" signifie "une antenne de X mètres de diamètre" et "Y x X m" signifie "Y antennes de X mètres de diamètre".

Dans cette colonne, "X m" signifie "une antenne de X mètres de diamètre" et "Y x X m" signifie "Y antennes de X mètres de diamètre".

Dans cette colonne, "X m" signifie "une antenne de X mètres de diamètre" et "Y x X m" signifie "Y antennes de X mètres de diamètre".