RECOMMANDATION  UIT-R  S.1062

QUALITÉ  DE  FONCTIONNEMENT  ADMISSIBLE  EN  TERMES  D'ERREUR  POUR
UN  CONDUIT  NUMÉRIQUE  FICTIF  DE  RÉFÉRENCE  FONCTIONNANT
À  UN  DÉBIT  ÉGAL  OU  SUPÉRIEUR  AU  DÉBIT  PRIMAIRE

(Question UIT-R 75/4)

(1994)

Rec. UIT-R S.1062

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les satellites du service fixe par satellite jouent un rôle important dans la fourniture de communications numériques internationales fiables;

b)	que la qualité de fonctionnement des liaisons par satellite doit être suffisante afin de respecter les objectifs de qualité de bout en bout et les objectifs de qualité pour l'utilisateur final;

c)	que la qualité de fonctionnement des liaisons par satellite ne dépend pas, en règle générale, de la distance;

d)	que la Recommandation UIT-R S.614 spécifie, pour les liaisons par satellite, des objectifs de qualité de fonctionnement conformes aux objectifs de la Recommandation UIT-T G.821;

e)	que la qualité de fonctionnement en termes d'erreur propre à des connexions fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire a été spécifiée dans la Recommandation UIT-T G.826;

f)	que pour définir les critères de qualité de fonctionnement en termes d'erreur, il faut tenir compte de toutes les sources d'erreur prévisibles, notamment les conditions de propagation variables et les brouillages;

g)	qu'il est possible de concevoir des systèmes à satellites qui satisfassent à des objectifs de qualité de fonctionnement très divers,

recommande

1.	de faire en sorte que les futures liaisons par satellite et, chaque fois que cela est possible, les liaisons par satellite existantes du réseau public avec commutation fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire soient conçues pour, au minimum, répondre aux spécifications de la Recommandation UIT-T G.826. Un exemple de jeu de gabarits dérivés des paramètres de la Recommandation UIT-T G.826 est présenté dans la Note 1;

2.	que la méthodologie décrite dans l'Annexe 1 peut être utilisée pour générer les gabarits de performance en terme de probabilité d'erreur binaire (PEB) (Note 4) spécifiés dans la Note 1. La même méthodologie peut être utilisée au débit de 155 Mbit/s pour dériver le gabarit de la Note 2;

3.	que les Notes suivantes soient considérées comme faisant partie de la Recommandation.

Note 1 – Afin de respecter toutes les exigences de la Recommandation UIT-T G.826, la valeur de TEB/a, taux d'erreur binaire (TEB) divisé par le nombre moyen a d'erreurs par salve (voir le § 3 de l'Annexe 1), à la sortie (c'est-à-dire à l'une ou l'autre extrémité d'une connexion bidirectionnelle) d'un conduit numérique fictif de référence (CNFR) par satellite fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire, y compris 155 Mbit/s, et faisant partie d'une connexion internationale, ne devrait pas dépasser pendant le temps total (mois le plus défavorable) les gabarits de qualité de fonctionnement correspondant aux valeurs données ci-après et définies dans les modèles de probabilité d'erreur binaire (PEB) de la Fig. 1 de l'Annexe 1.

Note 2 – Bien que la Note 1 respecte toutes les exigences de la Recommandation UIT-T G.826, un gabarit plus sévère peut être souhaitable ou nécessaire pour certaines catégories de services. Un exemple de gabarit est donné ci-après:

| Débit (Mbit/s) | - Pourcentage de temps total (mois le plus défavorable) | TEB/a |
| --- | --- | --- |

| - 1,5 | - 0 0,2 2,0 10,0 | - 7 × 10–7 3 × 10–8 5 × 10–9 |
| --- | --- | --- |

| - 2,0 | - 0,2 2,0 10,0 | - 7 × 10–6 2 × 10–8 2 × 10–9 |
| --- | --- | --- |

| - 6,0 | - 0,2 2,0 10,0 | - 8 × 10–7 1 × 10–8 1 × 10–9 |
| --- | --- | --- |

| - 51,0 | - 0,2 2,0 10,0 | - 4 × 10–7 2 × 10–9 2 × 10–10 |
| --- | --- | --- |

| - 155,0 | - 0,2 2,0 10,0 | - 1 × 10–7 1 × 10–9 1 × 10–10 |
| --- | --- | --- |

Le TEB à la sortie (c'est-à-dire à l'une ou l'autre extrémité d'une connexion bidirectionnelle) d'un conduit numérique fictif de référence (CNFR) par satellite, fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire, y compris 155 Mbit/s, ne devrait pas dépasser pendant le temps total (mois le plus défavorable) les gabarits de qualité de fonctionnement définis par les valeurs données ci-après:

| Pourcentage de temps total (mois le plus défavorable) | TEB/a | Pour a = 10 TEB |
| --- | --- | --- |

| - 00,2 02 10 | - 1 × 10–7 1 × 10–9 1 × 10–10 | - 1 × 10–6 1 × 10–8 1 × 10–9 |
| --- | --- | --- |

Note 3 – Les spécifications du conduit numérique fictif de référence visé dans la présente Recommandation sont données dans la Recommandation UIT-R S.521.

Note 4 – Il conviendrait de mesurer les TEB indiqués aux Notes 1 et 2, sur une période de temps suffisamment longue pour donner une bonne estimation de la PEB. Une méthode de mesure des TEB en fonction d'un pourcentage de temps est proposée dans l'Annexe 1 à la Recommandation UIT-R S.614.

Note 5 – Pour une utilisation commode de la présente Recommandation, les valeurs correspondant aux objectifs indiqués dans les Notes 1 et 2, sont exprimées en termes de temps total et représentent les limites d'un modèle de qualité de fonctionnement en termes de TEB basé sur la méthode décrite à l'Annexe 1. Pour atteindre les objectifs donnés dans les Notes 1 et 2, les erreurs apparaissant pendant les périodes d'indisponibilité ont été exclues des valeurs de ces objectifs. Le lien entre le temps total et le temps de disponibilité est expliqué dans la Note 7. Les objectifs en matière de TEB indiqués dans la Note 1 ne sont pas les seuls qui permettent de satisfaire les exigences de la Recommandation UIT-T G.826. Le concepteur peut utiliser d'autres ensembles d'objectifs dans la mesure où ces ensembles sont conformes à la Recommandation UIT-T G.826.

Note 6 – La présente Recommandation s'appliquera avant tout à des systèmes à satellites fonctionnant en dessous de 15 GHz. L'application des exigences de qualité de fonctionnement indiquées dans la présente Recommandation à des systèmes fonctionnant à des fréquences plus élevées fait l'objet d'un complément d'étude.

Note 7 – L'état d'indisponibilité commence après une période de 10 secondes gravement entachées d'erreurs consécutives. Ces 10 s sont considérées comme faisant partie du temps d'indisponibilité. Une nouvelle période de disponibilité commence après une période de 10 secondes non gravement entachées d'erreurs consécutives. Ces 10 s sont considérées comme faisant partie du temps de disponibilité. Pour des débits égaux ou supérieurs au débit primaire, on entend par seconde gravement entachée d'erreurs une période de 1 s qui comporte au moins 30% de blocs erronés, ou au moins une période gravement perturbée (SDP) (voir le § 3.1.1 et l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-T G.826). Les PEB correspondant au seuil état de disponibilité/état d'indisponibilité sont données dans le Tableau 4.

Note 8 – Les objectifs indiqués dans les Notes 1 et 2 sont exprimés en termes de pourcentage du mois le plus défavorable. Ces pourcentages mensuels correspondent aux pourcentages annuels suivants:

–	10% du mois le plus défavorable	4,0% de l'année.

–	2% du mois le plus défavorable	0,6% de l'année.

–	0,2% du mois le plus défavorable	0,04% de l'année.

Note 9 – On peut avoir intérêt, pour respecter les Notes 1 et 2 à des fréquences supérieures à 10 GHz, à recourir à divers mécanismes de compensation des évanouissements, codage adaptatif avec correction d'erreur directe, contrôle de la puissance ou diversité d'emplacement notamment. On trouvera dans l'Annexe 1 à la Recommandation UIT-R S.522 des précisions sur le fonctionnement en diversité d'emplacement.

Note 10 – La méthode préférée de vérification de la qualité de fonctionnement des liaisons numériques par satellite repose sur des mesures en service (ISM). Ces mesures utiliseraient les mécanismes de détection d'erreurs sur les blocs qui sont liés à la taille des blocs et à la structure du système de transmission. La correction d'erreur directe, l'embrouillage et le codage différentiel ont une incidence sur l'interprétation des mesures (voir le § 3 de l'Annexe 1).

Note 11 – La qualité de fonctionnement en termes d'erreur décrite dans les Notes 1 et 2 a été établie à partir d'un conduit numérique fictif de référence faisant partie du tronçon international de la liaison (par exemple, centre de tête de ligne international commuté à centre tête de ligne international commuté). Il existe d'autres applications du CNFR à l'intérieur de la connexion (par exemple, bureau à bureau) et les objectifs de qualité de fonctionnement en termes d'erreur peuvent être adaptés en conséquence.

Note 12 – Les liaisons par satellite actuelles et futures du réseau public avec commutation devraient, chaque fois que cela est possible, être conçues, voire adaptées, de façon à respecter les objectifs de qualité de fonctionnement spécifiés dans la présente Recommandation. Toutefois, il peut s'avérer difficilement réalisable de mettre à niveau un système existant qui a été conçu pour respecter les dispositions de la Recommandation UIT-R S.614.

Note 13 – Les méthodes décrites dans la présente Recommandation peuvent s'appliquer aux liaisons par satellite de réseaux privés même si les gabarits de TEB ne sont pas nécessairement appropriés selon la configuration du réseau et les services acheminés.

Note 14 – Les objectifs de qualité de fonctionnement doivent être atteints pour les transmissions de bout en bout présentant le débit maximal et non le débit de transmission disponible. Par exemple, si le débit de transmission sur une liaison par satellite est de 6 Mbit/s et si le débit de transmission maximal nécessaire pour connecter deux utilisateurs finaux est de 2 Mbit/s, ce sont les objectifs de qualité de fonctionnement propres à une transmission à 2 Mbit/s qui devront être pris en compte lors de la conception de la liaison par satellite.

ANNEXE  1

# 1.	Définitions, paramètres et objectifs de la Recommandation UIT-T G.826

Conformément à la Recommandation UIT-T G.821, les spécifications de la Recommandation UIT-T G.826 sont exprimées en termes d'intervalles erronés (EI). La terminologie est la même dans les deux Recommandations mais les définitions des paramètres sont différentes. Dans la Recommandation UIT-T G.826, les intervalles erronés sont définis en termes de blocs erronés (EB) et non d'erreurs binaires individuelles. Il s'agit dans la présente Recommandation de vérifier la conformité aux exigences de qualité de fonctionnement de la Recommandation UIT-T G.826 pendant le service. Le fait que la qualité de fonctionnement soit définie en termes d'erreurs sur les blocs et non d'erreurs binaires a des conséquences importantes pour des systèmes dans lesquels les erreurs ont tendance à se produire en groupes, comme c'est le cas pour des systèmes utilisant l'embrouillage et la correction d'erreur directe (CED). Le bloc utilisé dans la Recommandation UIT-T G.826 est le groupe de bits contigus qui normalement constitue le bloc ou la trame de contrôle propre au système de transmission utilisé.

## 1.1	Définition des événements de base

Les événements de base sont définis comme suit:

–	Bloc erroné (EB)

Bloc dont un ou plusieurs bits sont erronés.

–	Seconde erronée (ES)

Période de 1 s comportant un ou plusieurs blocs erronés. Les secondes gravement erronées définies ci-après constituent un sous-ensemble des secondes erronées (ES).

–	Seconde gravement erronée (SES)

Période de 1 s comportant au moins 30% de blocs erronés (voir la Note 1) ou au moins une période gravement perturbée (SDP) (voir la Note 2).

Pour les mesures hors service (OOS), il y a période gravement erronée lorsque, en un laps de temps équivalant à la valeur la plus grande entre 4 blocs contigus et 1 ms, on observe soit une altération de tous les blocs contigus imputable à une forte densité d'erreurs sur les bits (³ 1 × 10–2), soit une perte d'information contenue dans le signal. Pour les besoins du contrôle en service, on considère qu'il y a période gravement perturbée (SDP) quand apparaît un dérangement du réseau. Le terme dérangement est défini dans les Annexes (2, 3 ou 4 de la Recommandation UIT-T G.826) pour différentes structures de réseaux: hiérarchie numérique plésiochrone (PDH), hiérarchie numérique synchrone (SDH) ou structure cellulaire.

Note 1 – Pour des raisons historiques, le pourcentage de blocs erronés retenu pour la définition des secondes gravement erronées (SES) n'est pas le même pour tous les systèmes PDH (voir l'Annexe 2 de la Recommandation UIT-T G.826).

Pour les besoins de la maintenance, on peut utiliser des valeurs qui diffèrent de 30%, valeurs qui peuvent varier selon le débit de transmission.

Note 2 – Des événements SDP peuvent durer plusieurs secondes et annoncer des périodes d'indisponibilité, en particulier lorsqu'aucune procédure de rétablissement/de protection n'est utilisée. Des SDP d'une durée de T s, où 2 £ T < 10 (certains exploitants de réseaux appelant ces événements «défaillances») peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour le service, déconnexion des services commutés par exemple. La seule limite que la Recommandation UIT-T G.826 impose à la fréquence de ces événements est la limite fixée pour le taux de secondes gravement erronées (SESR).

–	Erreur sur bloc ordinaire (BBE)

Erreur sur un bloc survenant en dehors d'une seconde gravement erronée (SES).

## 1.2	Définition des paramètres

Les performances en termes d'erreur ne doivent être évaluées que lorsque la liaison est disponible – voir l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-T G.826 pour la définition du critère d'apparition/disparition de l'état d'indisponibilité:

–	Taux de secondes erronées (ESR)

Proportion de secondes erronées (ES) par rapport au nombre total de secondes du temps de disponibilité pendant un intervalle de mesure déterminé.

–	Taux de secondes gravement erronées (SESR)

Proportion de secondes gravement erronées (SES) par rapport au nombre total de secondes du temps de disponibilité pendant un intervalle de mesure déterminé.

–	Taux d'erreur sur les blocs ordinaires (BBER)

Proportion de blocs erronés par rapport au nombre total de blocs pendant un intervalle de mesure déterminé, exception faite de tous les blocs apparaissant pendant des secondes gravement erronées ou pendant le temps d'indisponibilité.

## 1.3	Objectifs de qualité de fonctionnement

Les objectifs de bout en bout de la Recommandation UIT-T G.826 sont donnés dans le Tableau 1. Les objectifs dépendent du débit binaire du système de transmission. Des fourchettes sont également données pour les dimensions des blocs pris en charge à ces débits binaires. Comme cela a été dit plus haut, la taille des blocs sera celle qui est associée à la structure de trame du système de transmission. Des fourchettes sont données pour la taille des blocs afin de ne pas compromettre la mise au point des futurs systèmes de transmission. Ces objectifs sont spécifiés pour le temps de disponibilité.

TABLEAU  1

Objectifs de qualité de fonctionnement de bout en bout pour une connexion 
numérique internationale de 27 500 km fonctionnant à un débit
égal ou supérieur au débit primaire

| Débit (Mbit/s) | 1,5 à 5 | > 5 à 15 | > 15 à 55 | > 55 à 160 | > 160 à 3 500 | > 3 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Bits/bloc | 2 000-8 000(1) | 2 000-8 000 | 4 000-20 000 | 6 000-20 000 | 15 000-30 000(2) | A l'étude |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ESR | 0,04 | 0,05 | 0,075 | 0,16 | (3) | A l'étude |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SESR | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | A l'étude |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| BBER | 3 × 10–4 | 2 × 10–4 | 2 × 10–4 | 2 × 10–4 | 10–4 | A l'étude |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- (1) Les conduits VC-11 et VC-12 (Recommandation UIT-T G.709) se caractérisent par un certain nombre de bits par bloc (832 et 1 120 respectivement). Ces chiffres sont situés en dehors de la fourchette recommandée pour les conduits ayant un débit compris entre 1,5 et 5 Mbit/s. Pour des blocs de cette taille, le BBER recherché pour les VC-11 et VC-12 est de 2 ´ 10–4.

- (2) Etant donné que les taux d'erreur binaire ne devraient pas chuter de façon spectaculaire avec l'augmentation des débits des systèmes de transmission, la taille des blocs (en bits) utilisés pour évaluer les conduits à débit binaire très élevé devrait être comprise entre 15 000 et 30 000 bits. Si l'on maintient une taille de bloc constante pour des conduits à débit binaire très élevé, on recherchera des valeurs relativement constantes pour le BBER et le SESR correspondant à ces conduits.

- Le conduit VC-4-4c, tel qu'il est actuellement défini dans la Recommandation UIT-T G.709, est un conduit à 601 Mbit/s pour une taille de bloc de 75 168 bits. Etant donné que cette taille dépasse la taille de bloc maximale définie pour un conduit de ce débit, on admet que la valeur recherchée pour le BBER d'un VC-4-4c utilisant des blocs de 75 168 bits est de 4 × 10–4. Il n'existe pas actuellement de conduits définis pour des débits binaires supérieurs à celui du VC-4-4c (> 601 Mbit/s). Des tronçons numériques sont par contre définis pour des débits binaires plus élevés et on trouvera ci-après des directives concernant l'évaluation de leur qualité de fonctionnement.

- (3) Faute d'informations sur la qualité de fonctionnement des conduits fonctionnant à plus de 160 Mbit/s, aucun objectif en matière d'ESR n'est recommandé à l'heure actuelle. Toutefois, à des fins de maintenance ou de contrôle, les dispositifs de mesure de caractéristiques d'erreur fonctionnant à ces débits devraient pouvoir assurer une évaluation du taux de secondes erronées.

Quelle que soit la distance couverte proprement dite, un bond par satellite du tronçon international ou national se voit allouer 35% des objectifs de bout en bout. Les objectifs de qualité de fonctionnement pour un conduit numérique fictif de référence (CNFR) par satellite sont donnés dans le Tableau 2 pour des débits de transmission compris entre 1,5 et 3 500 Mbit/s.

TABLEAU  2

Objectifs de qualité de fonctionnement propres à un conduit numérique fictif de référence
par satellite pour une connexion numérique internationale ou nationale
fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire

| Débit (Mbit/s) | 1,5 à 5 | > 5 à 15 | > 15 à 55 | > 55 à 160 | > 160 à 3 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ESR | 0,014 | 0,0175 | 0,0262 | 0,056 | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SESR | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| BBER | 1,05 × 10–4 | 0,7 × 10–4 | 0,7 × 10–4 | 0,7 × 10–4 | 0,35 × 10–4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- (1) Faute d'informations sur la qualité de fonctionnement des conduits fonctionnant à plus de 160 Mbit/s, aucun objectif en matière d'ESR n'est recommandé à l'heure actuelle. Toutefois, à des fins de maintenance ou de contrôle, les dispositifs de mesure de caractéristiques d'erreur fonctionnant à ces débits devraient pouvoir assurer une évaluation du taux de secondes erronées.

## 1.4	Blocs de contrôle

Le bloc utilisé dans la Recommandation UIT-T G.826 est le bloc de contrôle propre au système de transmission utilisé. Le Tableau 3 précise la taille des blocs et le nombre de blocs par seconde pour divers débits de transmission.

TABLEAU  3

Relation entre le débit binaire, la taille des blocs et le nombre de blocs par seconde

| Débit binaire (Mbit/s) | Taille des blocs (bits) | Nombre de blocs par seconde |
| --- | --- | --- |

| - 1,544 | - 4 632 | 333 1/3 |
| --- | --- | --- |

| - 2,048 | - 2 048 | 1 000 |
| --- | --- | --- |

| - 6,312 | - 3 156 | 2 000 |
| --- | --- | --- |

| - 44,736 | - 4 760 | 9 398 63/119 |
| --- | --- | --- |

| - 51,840 | - 6 480 | 8 000 |
| --- | --- | --- |

| - 155,520 | - 19 440 | 8 000 |
| --- | --- | --- |

# 2.	Gabarits de probabilité d'erreur binaire

L'ensemble des paramètres et des objectifs définis dans la Recommandation UIT-T G.826 ne convient pas pour la conception du système de transmission. Il doit être transformé en une distribution de la probabilité d'erreur binaire en fonction d'un pourcentage de temps, appelé également gabarit de probabilité d'erreur binaire, de façon que toute transmission numérique conçue pour respecter ce gabarit respecte également les objectifs de la Recommandation. Cette transformation n'aboutit pas cependant à une distribution «unique». On trouvera ci-après une méthode permettant de générer le gabarit.

Deux approches pour la détermination des gabarits de probabilité d'erreur binaire sont données ci-dessous. L'approche 1, basée sur la distribution de Poisson, est pragmatique et permet d'aboutir à des gabarits utilisables de BER à partir de calculs de complexité minimale. L'approche 2, basée sur la distribution de Neyman – A Contagious qui prendra en compte la distribution des erreurs binaires à l'intérieur d'une salve, fait appel à des calculs complexes. L'une et l'autre des approches aboutissent à des gabarits de BER qui sont, vis-à-vis des objectifs de définition des moyens pratiques de transmission, identiques.

## 2.1	Approche 1: distribution de Poisson

### 2.1.1	Probabilité d'occurrence des événements de base

Sur une liaison par satellite, la probabilité d'occurrence d'un bloc erroné est fonction du temps car la probabilité d'erreur binaire (BEP) dépend des conditions de propagation. Par conséquent, la probabilité d'occurrence d'un bloc erroné, PEB (t), en supposant une distribution de Poisson des salves d'erreurs, s'exprime comme suit:

µ §

où:

BEPCRC (t)  =  BEP(t) / a

a :	nombre moyen d'erreurs par salve (a ³ 1)

NB :	nombre de bits par bloc.

La probabilité d'occurrence d'une seconde erronée, PES (t), s'exprime comme suit:

µ §

où:

n :	nombre de blocs par seconde.

Etant donné que la probabilité d'occurrence de k blocs erronés dans un total de n blocs, Pn,k (t), est donnée par:

µ §

la probabilité d'occurrence d'une seconde gravement erronée, PSES (t), est:

PSES (t)  =

### 2.1.2	Génération des gabarits

Si, par hypothèse, on prend le modèle de forme générale donné à la Fig. 1 et si on utilise les probabilités ci-dessus, on peut calculer le taux de secondes erronées (ESR). L'ESR, nombre total de secondes erronées (secondes comportant un ou plusieurs blocs erronés) divisé par le nombre total de secondes disponibles, Ta, s'exprime comme suit:

µ §

De même, le taux d'erreurs gravement erronées (SESR) est donné par la formule:

µ §

Si on suppose que PES (t) et PSES (t) sont constants par plage dans le temps, les ESR et SESR sont donnés par les formules suivantes:

et		µ §

où M est le nombre total d'intervalles de temps et PESi (t) et PSESi (t) sont respectivement la probabilité d'occurrence d'une seconde erronée et d'une seconde gravement erronée dans le ième intervalle de temps et Dti est le ième intervalle de temps divisé par Ta.

Le taux d'erreur sur les blocs ordinaires (BBER) est défini comme étant la proportion de blocs erronés dans l'ensemble des blocs pendant les secondes disponibles, à l'exclusion de tous les blocs apparaissant pendant les secondes gravement erronées (SES). Ainsi:

BBER  =

Si µ §, BBER est donné par la formule suivante:

µ §

Manifestement, la méthode ci-dessus aboutira à la génération d'un nombre infini de modèles conformes aux objectifs de qualité de fonctionnement de la Recommandation UIT-T G.826. Par conséquent, on formule les hypothèses suivantes:

1.	le modèle est un gabarit à 3 points dont les points caractéristiques sont situés à 0,2%, 2% et 10% du temps;

2.	dans la région t < 0,2%, le gabarit est représenté par une ligne droite dont la pente est telle que les valeurs des ESR, SESR et BBER sont les plus élevées;

3.	le BEP/a (2%) et le BEP/a (10%) diffèrent d'une décade;

4.	le seuil d'indisponibilité (Tth) est défini comme étant le point où PSES = 0,5.

Les valeurs de BEPth /a qui respectent les hypothèses ci-dessus et la condition BEP £ 1 × 10–3, sont déterminées à partir de la Fig. 2. Ces valeurs, pour divers débits binaires, sont indiquées dans le Tableau 4. On peut calculer BEPth /a à l'aide de la formule:

µ §

FIGURE 1/S.1062...[D01] = 9cm

FIGURE 2/S.1062...[D02] = 15,5 CM

TABLEAU  4

| Débit binaire (Mbit/s) | BEPth/a |
| --- | --- |

| - 001,544 | 8 × 10–5 |
| --- | --- |

| - 002,048 | 2 × 10–4 |
| --- | --- |

| - 006,432 | 1 × 10–4 |
| --- | --- |

| - 051,84 | 6 × 10–5 |
| --- | --- |

| - 155,52 | 2 × 10–5 |
| --- | --- |

Pour que l'hypothèse 2 soit respectée, on suit le processus suivant:

Etape 1	–	Fixer les valeurs du gabarit à 10%, 2% et 0,2% du temps.

Etape 2	–	Déterminer la valeur de BEPth /a à partir du Tableau 4.

Etape 3	–	Prendre pour hypothèse une ligne droite de pente arbitraire dans la région du gabarit t < 0,2%.

Etape 4	–	Déterminer le pourcentage de temps Tth correspondant à BEPth/a.

Etape 5	–	Calculer les ESR, SESR et BBER en intégrant 10% de Tth dans le temps disponible. (Cette fraction de temps est intégrée dans le temps disponible pour tenir compte du cas où la valeur de BEP/a est supérieure à celle de BEPth mais où la situation se rétablit en moins de 10 s.)

Etape 6	–	Choisir une nouvelle pente et refaire les étapes 3 à 5 jusqu'à ce que l'on ait trouvé les valeurs les plus élevées des ESR, SESR et BBER.

Si les critères applicables aux ESR, SESR et BBER sont respectés pour toutes les pentes, on considère que le masque ainsi défini respecte les dispositions de la Recommandation UIT-T G.826.

FIGURE 3/S.1062...[D03] = 13 CM

Il est possible, à l'aide d'un processus itératif répétant les calculs des paramètres ESR, SESR et BBER, de générer un modèle conforme aux objectifs de la Recommandation UIT-T G.826. Un ensemble de modèles correspondant à plusieurs débits de transmission est donné à la Fig. 3. Pour l'élaboration des modèles, l'hypothèse 3 a été modifiée (débit de données: 1,5 Mbit/s) pour obtenir ainsi un gabarit régulier. Un autre ensemble de gabarits a été généré, l'hypothèse 3 étant modifiée pour chaque débit de transmission (voir la Fig. 3a).

FIGURE 3a/S.1062...[D04] = 12,5 CM

## 2.2	Approche 2: Distribution de Neyman – A Contagious

On a par ailleurs élaboré un ensemble de gabarits en utilisant la distribution «Neyman – A Contagious». Les résultats ont été très similaires à ceux indiqués dans la Fig. 3a. Les modalités d'utilisation de cette méthode ainsi qu'un exemple de génération de gabarits sont précisés dans les paragraphes suivants.

### 2.2.1	Modalités d'utilisation

Etant donné que les trois paramètres ESR, SESR et BBER sont fonction des blocs erronés (EB), la probabilité d'apparition d'un bloc erroné doit donc être calculée en premier. Pour ce faire, il faut s'assurer que l'on tient compte du fait que les erreurs se produisent par salves. La distribution de Neyman – A Contagious est un modèle statistique qui tient compte des occurrences aléatoires des salves et, à l'intérieur des salves, des occurrences aléatoires des erreurs. La distribution de Neyman – A Contagious est donnée par l'équation suivante:

µ §

où:

P(n) :	probabilité d'occurrence de n erreurs dans N bits transmis

a :		nombre escompté d'erreurs dans une salve

Abs :		nombre moyen de salves par bloc.

Etant donné qu'un bloc erroné (EB) est un bloc dont un ou plusieurs bits sont erronés, la probabilité d'occurrence d'un bloc erroné EB, PB, peut s'écrire comme suit:

PB(EB)   =   1  –  P(0)

où:

P(0) :	probabilité d'occurrence de zéro erreur dans N bits transmis (N est le nombre de bits dans un bloc); compte tenu de la distribution de Neyman – A Contagious on obtient:

µ §

On a utilisé les paramètres suivants avec la méthode de Neyman pour calculer PB (EB).

Nombre moyen de bits par salve,

a 	=  10

Abs 	=  (BER*N) / a

La valeur a = 10 est utilisée dans cet exemple et correspond à l'utilisation d'un décodeur d'erreur de taux 3/4 tel que défini dans la Norme Intelsat IDR (voir la Fig. 3).

Une fois calculée PB (EB), on peut calculer la probabilité d'occurrence d'une seconde erronée, P(ES), la probabilité d'occurrence d'une seconde gravement erronée, P(SES) et le taux d'erreur sur les blocs ordinaires (BBER). Etant donné que PB (EB) est fonction du BER, tous les paramètres susmentionnés sont donc fonction du BER et peuvent être déterminés comme suit:

#### 2.2.1.1	Détermination de P(ES)

Par définition, une seconde erronée (ES) est une période d'une seconde comportant un ou plusieurs blocs erronés. Compte tenu de cette définition, la probabilité d'occurrence d'une seconde erronée peut s'exprimer comme suit:

µ §

où:

PB (EB) :	probabilité d'occurrence d'un bloc erroné

M :		nombre de blocs par seconde.

#### 2.2.1.2	Détermination de P(SES)

Par définition, une seconde gravement erronée est une période de 1 s comportant au moins 30% de blocs erronés ou au moins une période gravement perturbée (SDP). Par période gravement perturbée, on entend un laps de temps minimum équivalant à quatre blocs contigus pendant lequel on observe soit une altération de tous les blocs contigus imputable à une forte densité d'erreurs sur les bits (> 10–2) soit une perte d'information contenue dans le signal. La probabilité d'occurrence d'une seconde gravement erronée peut s'exprimer comme suit:

P(SES)  =  P(³ 30% EB)  +  P(³ 1 SDP)  –  P(³ 30% EB et ³ 1 SDP)

mais P(³ 1 SDP) est petit et négligeable comparé à P(³ 30% EB) pour les valeurs du BER considéré, de sorte que dans notre analyse nous avons utilisé:

P(SES)  =  P(³ 30% EB)

Compte tenu de la définition et de l'hypothèse indiquées ci-dessus, la probabilité d'occurrence d'une SES, P(SES), s'exprime comme suit:

µ §

où:

PB  =  PB (EB): probabilité d'occurrence d'un bloc erroné

M :	nombre de blocs par seconde.

#### 2.2.1.3	Détermination du BBER

Par définition, une erreur sur bloc ordinaire (BBE) est une erreur sur un bloc qui survient en dehors d'une seconde gravement erronée et en dehors du temps d'indisponibilité. Le taux d'erreur sur les blocs ordinaires (BBER) est alors défini comme étant la proportion de blocs erronés par rapport au nombre total de blocs, exception faite des blocs survenant pendant les secondes gravement erronées et le temps d'indisponibilité. Il s'ensuit que:

µ §

où PB, P(SES) et M sont les paramètres définis comme ci-dessus, étant entendu que la seconde ne fait pas partie du temps d'indisponibilité.

### 2.2.2	Génération de gabarits

Etant donné que les paramètres P(ES), P(SES) et BBER sont fonction du BER, on peut tracer les courbes de ces grandeurs en fonction du BER. On trouvera dans les Fig. 4 à 6 un ensemble de courbes échantillons pour un débit de 6,312 Mbit/s.

Il ressort de la courbe P(ES) en fonction du BER (Fig. 4) que sur une échelle logarithmique-logarithmique, P(ES) varie linéairement en fonction du BER jusqu'à une certaine valeur du BER au-delà de laquelle la courbe devient plate, c'est-à-dire que P(ES) est égal à 1. Cette valeur du BER est appelée BERt1, en d'autres termes le seuil du BER. On peut donc écrire:

P(ES)  =  k1 * BER   pour BER  <  BERt1

où k1 est la pente de la droite qui dépend du débit de données.

La courbe de P(SES) en fonction du BER (Fig. 5) fait apparaître un comportement de type «mur de brique»: en d'autres termes, en dessous d'une certaine valeur du BER, BERt2, P(SES) tend rapidement vers zéro et au-dessus de BERt2, P(SES) est égal à 1.

La courbe du BBER en fonction du BER (Fig. 6) présente des propriétés semblables à celles de la courbe de P(ES) en fonction du BER, c'est-à-dire que le BBER varie linéairement (sur une échelle logarithmique-logarithmique) en fonction du BER. Cela vaut pour BER < BERt2, par conséquent le BBER peut s'exprimer comme suit:

BBER  =  k2 * BER   pour BER  <  BERt2

où k2 est la pente de la droite qui dépend du débit de données.

FIGURE 4/S.1062...[D05] = 12 CM

FIGURE 5/S.1062...[D06] = 11.5 CM

FIGURE 6/S.1062...[D07] = 9,5 CM

Les valeurs de BERt1, BERt2, k1 et k2 sont résumées dans le Tableau 5.

TABLEAU  5

BERt1, BERt2, k1 et k2 à 6 Mbit/s

| Débit de données (Mbit/s) | 6,312 |
| --- | --- |

| - BERt1 | 1,5 × 10–6 |
| --- | --- |

| - BERt2 | 1,0 × 10–3 |
| --- | --- |

| - k1 | 6,7 × 105 |
| --- | --- |

| - k2 | 2,85 × 102 |
| --- | --- |

Pour établir un gabarit, on peut montrer que:

BER = a * tb

où:

t est le pourcentage de temps et a et b sont donnés comme suit:

b = log (BER1/BER2)/log (t1/t2)

a = BER1/(t1)b

où:

(t1, BER1) et (t2, BER2) sont les coordonnées des deux extrémités du segment de ligne droite sur la courbe de log t en fonction de log BER.

A partir de cela, on peut facilement calculer les expressions qui déterminent la contribution du segment de droite, entre les temps t1 et t2, à la probabilité d'occurrence de secondes erronées ESR et au BBER:

µ §

de même,

µ §

Pour ce qui est de la contribution des segments de droite au taux SES, nous savons qu'une seconde gravement erronée n'est significative que lorsque le BER est très proche du BERt2. On utilisera une approximation par ligne droite au voisinage de BERt2 pour déterminer le pourcentage de temps pendant lequel le système présente des secondes gravement erronées. L'exemple suivant illustre la génération d'un gabarit type.

### 2.2.3	Exemple de gabarit

L'exemple suivant est un exemple de génération d'un gabarit type pour un débit de 6,312 Mbit/s, les valeurs correspondantes de BERt1, BERt2, k1 et k2 étant celles du Tableau 5.

On utilise les trois points de rupture (BP) suivants et les valeurs correspondantes du BER:

BP1 : t1 = 0,2%		BER1 = 1 × 10–5

BP2 : t2 = 2%			BER2 = 1 × 10–7

BP3 : t3 = 10%			BER3 = 1 × 10–8

Les valeurs du BER sont choisies compte tenu des éléments suivants:

a)	BER est choisi de façon que  BER1 <  BERt2, ce qui assurera un certain temps de disponibilité au-delà de 0,2% du temps;

b)	BER2 est choisi de façon à être bien inférieur à BER1 et BER3 est égal à un dixième de BER2.

Une fois choisis les points de rupture et les valeurs correspondantes du BER, il faut procéder à des tests pour voir si ces valeurs sont conformes aux objectifs fixés dans la Recommandation UIT-T G.826 pour l'ESR, le SESR et le BBER. Ces tests se font de la façon suivante:

#### Test ESR

On peut établir le Tableau 6 en utilisant l'équation et les paramètres correspondants précédents:

TABLEAU  6

Résultats du calcul du taux de secondes erronées (en pourcentage)

| t1 (%) | t2 (%) | BER1 | BER2 | ESR (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 10 | - 100 | 1 × 10–8 | 1 × 10–8 | 0,603 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 02 | - 010 | 1 × 10–7 | 1 × 10–8 | 0,156 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 00,2 (Note 1) | - 002 | 1 × 10–5 | 1 × 10–7 | 0,701 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 00,02 | - 000,2 | 1 × 10–3 | 1 × 10–5 | 0,180 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Si l'on fait la somme des contributions des différents segments du gabarit au taux de secondes erronées (pourcentage), on obtient un pourcentage total de 1,64 qui est inférieur à l'objectif prescrit de 1,75%. Ce gabarit respecte donc l'objectif fixé pour le taux de secondes erronées.

Note 1 – Etant donné que la valeur du BER, à 0,2% du temps, est supérieure à BERt1 et sachant que P(ES) = 1 pour BER > BERt1, nous devons donc trouver le pourcentage de temps tx sur le gabarit qui correspond à une valeur du BER = BERt1. Une formule mathématique simple fait apparaître que tx s'exprime comme suit:

µ §

Avec cette formule, on obtient tx = 0,52. Ainsi, la contribution du segment de droite, entre 0,52 et 2% du temps, au taux de secondes erronées (en pourcentage) est calculée de la manière habituelle alors que la contribution du segment entre 0,52% et le temps d'indisponibilité (choisi arbitrairement comme étant 0,02%) est simplement la différence entre tx et le temps d'indisponibilité, c'est-à-dire 0,52 – 0,02 = 0,5 en l'occurrence.

#### Test BBER

On peut calculer la contribution du gabarit au taux BBER en utilisant la formule susmentionnée pour le calcul du taux d'erreur sur les blocs ordinaires et les paramètres appropriés. Les résultats de ces calculs sont récapitulés dans le Tableau 7.

TABLEAU  7

Résultats du calcul du taux d'erreur sur les blocs ordinaires (BBER)
(en pourcentage)

| t1 (%) | t2 (%) | BER1 | BER2 | BBER (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 10,00 | - 100 | 1 × 10–8 | 1 × 10–8 | 2,565 × 10–4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 02,00 | - 010 | 1 × 10–7 | 1 × 10–8 | 6,617 × 10–5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 00,20 | - 002 | 1 × 10–5 | 1 × 10–5 | 5,130 × 10–4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 00,02 | - 0)0,2 | 1 × 10–3 | 1 × 10–5 | 5,130 × 10–3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

En faisant la somme des contributions des différents segments au taux d'erreur sur les blocs ordinaires (BBER), on obtient la contribution totale du gabarit qui est de 5,966 × 10–3. Ce chiffre est inférieur à l'objectif prescrit qui est de 7,0 × 10–3 et donc, là aussi, l'objectif fixé pour le BBER est respecté.

#### Test SESR

La contribution du masque au taux de secondes gravement erronées (SESR) n'est significative que lorsque le BER est proche de BERt2. Il ressort de la Fig. 5 que, pour des valeurs du BER < 9,0 × 10–4, P(SES) devient rapidement négligeable; il suffit donc de déterminer la contribution de la tranche de temps pendant laquelle BERt2 > BER > 9 × 10–4. A l'aide d'une méthode similaire à celle spécifiée dans la Note 1 ci-dessus, on trouve que la contribution du masque au taux de secondes gravement erronées (SESR) est de 1,2 × 10–2%, ce qui se situe dans les limites de l'objectif requis de 7,0 × 10–2%. Cela signifie que le gabarit respecte l'objectif fixé pour le SESR.

Les tests du gabarit, ainsi achevés, permettent de vérifier que le gabarit défini ci-dessus respectera les objectifs de qualité de fonctionnement fixés dans la Recommandation UIT-T G.826 pour un débit de 6,312 Mbit/s.

Il n'est pas inutile de préciser que si les résultats avaient été négatifs pour l'un des trois tests, le gabarit aurait été redéfini et testé à nouveau.

# 3.	Relation entre le taux d'erreur binaire et le taux d'événement d'occurrence d'erreur

Il est bien connu que les erreurs observées sur les liaisons par satellite utilisant des mécanismes de correction d'erreur directe (CED) et d'embrouillage ont tendance à être groupées. Ces groupes d'erreurs, que l'on peut également appeler événements d'occurrence d'erreur, sont aléatoires et suivent une distribution de Poisson. Le taux d'erreur sur les blocs résultant est identique à celui qui correspondrait à des erreurs binaires survenant de façon aléatoire (suivant une distribution de Poisson), avec un taux d'erreur binaire BER/a où a (utilisé au § 2.1.1.1 pour tenir compte du fait que les erreurs surviennent par salves) est le nombre moyen de bits erronés dans un groupe. a représente par ailleurs le rapport entre le taux d'erreur binaire et le taux d'événement d'erreur.

Les propriétés statistiques des groupes d'erreurs dépendent des mécanismes de correction d'erreur directe et d'embrouillage utilisés. Des simulations et des mesures par ordinateur des différents mécanismes de CED (sans embrouillage ou codage différentiel) ont été utilisées pour déterminer le facteur a. Les résultats sont indiqués dans le Tableau 8.

TABLEAU  8

Facteur pour divers mécanismes CED

|  | Sans CED | Avec CED |
| --- | --- | --- |

| Débit binaire (Mbit/s) |  | 1/2 | 3/4 | 7/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 00 1,544 | 1,0 | 2,7 | 5,1 | 6,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 00 2,048 | 1,0 | 3,4 | 6,8 | 8,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 0 6,312 | 1,0 | 2,6 | 5,1 | 7,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 51,840 | 1,0 | 2,8 | 5,4 | 7,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 155,520 | 1,1 | 2,8 | 4,9 | 7,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Des mesures en laboratoire de transmissions numériques INTELSAT de type IDR (CED R 3/4 plus embrouillage) ont abouti à une valeur de 10 pour a pour un BER compris entre 1 × 10–4 et 1 × 10–11. Au cours des mêmes mesures, on a obtenu une valeur de 5 pour a dans le cas de transmissions numériques INTELSAT de type IBS (CED R = 1/2 plus embrouillage).

Il ressort du Tableau 8 et des résultats des mesures que a pourrait se situer entre 1 et 10 dans les cas considérés. Il faut étudier plus avant d'autres types de mécanismes de correction d'erreur directe et d'embrouillage. On pourrait évaluer comme suit l'incidence du paramètre a sur le modèle de qualité de fonctionnement.

Les gabarits donnés aux Fig. 1 et 2 ont été générés avec a = 10. Si, par exemple, aucun mécanisme de correction d'erreur directe et d'embrouillage (a = 1) n'est utilisé, les modèles seraient «décalés» d'une décade et les exigences en matière de BER seraient plus strictes (d'une décade).

# 4.	Conclusions

Les résultats des études ont montré que les modèles/gabarits nécessaires pour respecter les dispositions de la Recommandation UIT-T G.826 dépendent du débit de transmission. Les modèles sont également dépendants de la distribution des erreurs, distribution qui est influencée par les mécanismes de correction d'erreur directe et d'embrouillage appliqués.

Il faut par ailleurs tenir compte des exigences de service pour définir des gabarits de taux d'erreur admissible.

_________________