RECOMMANDATION  UIT-R  S.1149

ARCHITECTURE  DE  RÉSEAU  ET  CARACTÉRISTIQUES  FONCTIONNELLES
DES  SYSTÈMES  NUMÉRIQUES  À  SATELLITES  DU  SERVICE  FIXE
PAR  SATELLITE  UTILISÉS  DANS  LES  RÉSEAUX  DE  TRANSPORT
DE  HIÉRARCHIE  NUMÉRIQUE  SYNCHRONE

(Question 201/4)

(1995)

Rec. UIT-R S.1149

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les Recommandations UIT-T G.707, UIT-T G.708 et UIT-T G.709 spécifient les débits binaires, les structures de multiplexage et le reformatage détaillé des affluents caractérisant la nouvelle technique de multiplexage numérique connue sous l'appellation «hiérarchie numérique synchrone» (HNS);

b)	que les systèmes à satellites numériques sont appelés à intervenir dans tous les types de réseaux publics/privés dans lesquels seront exploitées les techniques de transmission et les réseaux de transport HNS;

c)	que l'UIT-T étudie actuellement un type d'architecture fonctionnelle de réseau de transport indépendante de la technologie;

d)	que la Recommandation UIT-T G.803  définit l'architecture des réseaux de transport HNS;

e)	que les Recommandations UIT-T G.780 d'une part et UIT-T G.781, UIT-T G.782 et UIT-T G.783 d'autre part définissent respectivement la terminologie de la HNS et les caractéristiques générales et fonctions des équipements de multiplexage synchrones;

f)	que les Recommandations UIT-T G.703 et UIT-T G.957 définissent respectivement les paramètres physiques des interfaces électriques et ceux des interfaces optiques des équipement HNS;

g)	que les Recommandations UIT-T G.831, UIT-T G.784 et UIT-T G.774 définissent les capacités de gestion des réseaux de transport HNS, les fonctions et protocoles de gestion des réseaux HNS et le modèle d'information de gestion considéré du point de vue du réseau;

h)	qu'il est nécessaire de prévoir une intégration dans le réseau de gestion des télécommunications défini dans la Recommandation UIT-T M.30.

j)	que l'UIT-T étudie actuellement les principes et directives d'intégration des systèmes à satellites et hertziens dans les réseaux de transport HNS, et notamment le concept des topologies point à multipoint, ci-après dénommées «Directives de la Recommendation UIT-T G.861 sur l'intégration satellitaire et hertzienne dans les réseaux HNS»; Directives de la Recommandation UIT-T G.861 sur l'intégration satellitaire et hertzienne dans les réseaux HNS;

k)	que les capacités multidestination et multipoint qu'offrent les systèmes à satellites sont largement utilisées en raison des avantages qu'elles présentent sur le plan de l'exploitation;

l)	que les Recommandations UIT-R F.750 et UIT-R F.751 définissent les architectures, les aspects fonctionnels et les caractéristiques de transmission et de fonctionnement des faisceaux hertziens utilisés dans les réseaux HNS;

m)	que la Recommandation UIT-T G.832 définit la méthode de transport d'éléments HNS sur des réseaux HNP, mais que l'interconnexion et l'interfonctionnement de réseaux à hiérarchie numérique plésiochrone et de réseaux HNS peuvent être assurés différemment dans un système à satellites pour autant que les interfaces et fonctions externes soient compatibles avec les systèmes de Terre;

n)	que l'UIT-R étudie actuellement les aspects transmission, fonctionnement, accès multiple et GEM (gestion, exploitation et maintenance) des systèmes numériques à satellites du service fixe par satellite (SFS) qui font partie des réseaux de transport HNS,

recommande

1	de faire en sorte que les systèmes à satellites numériques du SFS respectent l'architecture de réseau et les caractéristiques de fonctionnement décrites dans la présente Recommandation et qu'ils puissent ainsi être intégrés dans les réseaux de transport HNS.

TABLE  DES  MATIÈRES

Page

µ

1	Introduction		10

1.1	Champ d'application		10

1.2	Abréviations		11

1.3	Abréviations concernant spécifiquement la section satellite		13

2	Description du réseau de transport HNS		13

2.1	Techniques de multiplexage HNS		13

2.1.1	Structure de base		13

2.1.2	Multiplexage sub-MTS-1 pour systèmes radioélectriques		14

2.2	Modélisation du réseau HNS en couches		15

3	Applications du SFS dans le réseau de transport HNS		16

3.1	Aspects service		16

3.2	Aspects de gestion de réseau		16

3.2.1	Observations générales		16

3.2.2	Equipement HNS et blocs fonctionnels de gestion		16

3.3	Aspects opérationnels du système SFS		16

3.3.1	Souplesse et efficacité du multiplexage		16

3.3.2	Synchronisation		16

3.3.3	Disponibilité de la connexion par satellite, commutation de protection automatique		19

4	Le réseau HNS-SFS: scénarios, modélisation et description		19

4.1	Sections numériques (Scénario 1)		19

4.1.1	Description		19

4.1.2	Modèle de réseau en couches		19

4.2	Répartition large zone à débit unique (Scénario 2)		19

4.2.1	Description		19

4.2.2	Modèle de réseau en couches		20

4.3	Répartition large zone à débit multiple (scénario 3)		21

4.3.1	Description		21

4.3.2	Modèle de réseau en couches		22

5	Equipement bande de base synchrone HNS-SFS		23

5.1	Equipement bande de base synchrone de section numérique HNS (scénario 1)		23

5.1.1	Section numérique à 155,52 Mbit/s (MTS-1)		23

5.1.2	Transmission intégrée HNP des signaux HNS		23

5.1.3	Section numérique à satellite à 51,84 Mbit/s (MTS-0)		24

5.1.4	Traitement du pointeur d'affluent et du tampon Doppler		24

5.1.5	Entrelacement des bits		24

5.1.6	Conditions d'alarme et réactions du système		25

5.2	Equipement bande de base synchrone pour répartiteur large zone à débit unique (scénario 2)		26

5.2.1	Fonctions SSOH, y compris multidestination pour les S-IOS		26

5.2.2	Format de trame de couche section et structure de multiplexage		28

5.2.3	Traitement de pointeur d'unité administrative et tampons Doppler		28

5.2.4	Entrelacement des bits		28

5.2.5	Conditions d'alarme et réactions du système		29

5.3	Equipement bande de base synchrone de répartition large zone à débit multiple (scénario 3)		29

5.3.1	Fonctions SSOH y compris multidestination pour sections internes à satellite		31

5.3.2	Structure de multiplexage 1/2 des groupes d'affluents dans la section satellite		33

5.3.3	Structures de trame des couches dans la section satellite		35

5.3.4	Configuration du préfixe de section satellite		35

5.3.5	Mécanisme de canal de commande		36

5.3.6	Débits binaires de section		38

5.3.7	Traitement du pointeur et tampons Doppler		38

5.3.8	Entrelacement d'octets de pointeur TU		39

5.3.9	Entrelacement des bits		39

5.3.10	Conditions d'alarme et réactions du système		39

Annexe 1 – Protocole de canal série DCC SSOH		41

# 1	Introduction

## 1.1	Champ d'application

La présente Recommandation traite de l'architecture de réseau et des fonctions d'équipement à prendre en compte dans la conception des systèmes numériques à satellites synchrones du service fixe par satellite (SFS) utilisés dans les réseaux de transport à hiérarchie numérique synchrone (HNS) ou assurant des interconnexions synchrones entre réseaux de ce type.

La Fig. 1 illustre l'architecture générale d'un système SFS dans lequel interviennent des réseaux de transport HNS. La caractéristique fondamentale d'une telle architecture est le transport totalement transparent des éléments de signalisation HNS (conteneurs virtuels) dans le réseau à satellite.

La présente Recommandation traite des fonctions HNS qu'il est nécessaire d'assurer au niveau des équipements synchrones fonctionnant aux fréquences de la bande de base (SBE) pour obtenir trois scénarios différents d'intégration des systèmes à satellites dans un réseau de transport HNS.

Scénario 1:	Section numérique HNS

Scénario 2:	Répartition sur large zone à débit unique (débit binaire commun de section interne 51,84 Mbit/s)

Scénario 3:	Répartition sur large zone à débit multiple (gamme de débits binaires de section interne inférieurs à 51,84 Mbit/s)

La présente Recommandation est établie d'après les «Directives de la Recommandation UIT-T G.861 sur l'intégration satellitaire et hertzienne dans les réseaux HNS» ainsi que les autres Recommandations pertinentes de la série G concernant la HNS.

FIGURE 1...[D01] = 8 CM

NOTE 1 - Les éléments «équipement bande de base synchrone» et «équipement de transmission par satellite» sont représentés séparément pour les besoins du raisonnement, mais peuvent en fait être intégrés dans la même unité.

NOTE 2 - Point de référence A: interface d'entrée ouverte pour le scénario 1; interface de nœud de réseau et point de référence de nœud de réseau pour les scénarios 2 et 3.

NOTE 3 - Point de référence B: point de référence satellite et interface d'entrée satellite ouverte pour les scénarios 1 et 2, point de référence satellite et interface d'entrée satellite fermée pour le scénario 3 (se reporter aux «Directives de la Recommandation UIT-T G.861 sur l'intégration satellitaire et hertzienne dans les réseaux HNS»).

L'équipement bande de base synchrone offre une ou plusieurs des fonctions de base suivantes, selon le scénario:

–	ensemble des fonctions de multiplexage HNS, adaptées aux applications et dépendant du scénario;

–	conversion et adaptation des couches section et conduit aux interfaces internes ou points de référence du système à satellites;

–	établissement de connexions multidestination asymétriques de couche section et éventuellement de couche conduit, et mise à disposition de connexions de couche conduit point à point symétriques pour la répartition;

–	fonctions de section spécifiques de transmission du signal dans le système à satellites;

–	intégration du moniteur HNS et de la synchronisation du système à satellites;

–	fonction de gestion des équipements bande de base HNS (multiplexage);

L'équipement de transmission par satellite gère les fonctions de base suivantes:

–	fonctions de modem;

–	protocole, procédures et fonction de gestion des systèmes d'accès multiple;

–	maintien de la synchronisation.

## 1.2	Abréviations

AMRF:	accès multiple par répartition en fréquence

AMRT:	accès multiple par répartition dans le temps

APS:	commutation automatique de protection (automatic protection switching)

AU:	unité administrative (administrative unit)

AUG:	groupe d'unités administratives (administrative unit group)

BIP:	parité d'entrelacement de bits (bit interleave parity)

DCC:	canal de communication de données (data communication channel)

DXC:	brasseur numérique (digital cross connect)

EI:	interface d'équipement (equipment interface)

GEM:	gestion, exploitation et maintenance

HNP:	hiérarchie numérique plésiochrone

HNS:	hiérarchie numérique synchrone

HOVC:	conteneur virtuel d'ordre supérieur (higher order virtual container)

HPA:	adaptation de conduit d'ordre supérieur (higher order path adaptation)

HPC:	connexion de conduit d'ordre supérieur (higher order path connection)

HPOM:	moniteur de préfixe de conduit d'ordre supérieur (higher order path overhead monitor)

HSPA:	adaptation de conduit par satellite d'ordre supérieur (higher order satellite path adaptation)

HSPT:	terminaison de conduit par satellite d'ordre supérieur (higher order satellite path termination)

HSSA:	adaptation de section par satellite d'ordre supérieur (higher order satellite section adaptation)

HSUG:	générateur non équipé de contrôle d'ordre supérieur (higher order supervisory unequipped generator)

HUSM:	moniteur non équipé de contrôle d'ordre supérieur (higher order supervisory unequipped monitor)

IOS:	section interne (intra office section )

ISI:	interface satellite interne (internal satellite interface)

LOVC:	conteneur virtuel d'ordre inférieur (lower order virtual container)

LPA:	adaptation de conduit d'ordre inférieur (lower order path adaptation)

LPC:	connexion de conduit d'ordre inférieur (lower order path termination)

LPOM:	surveillance de préfixe de conduit d'ordre inférieur (lower order path overhead monitor)

LPT:	terminaison de conduit d'ordre inférieur (lower order path termination)

LSSA:	adaptation de section par satellite d'ordre inférieur (lower order satellite section adaptation)

LSUG:	générateur non équipé de contrôle d'ordre inférieur (lower order supervisory unequipped)

LSUM:	moniteur non équipé de contrôle d'ordre inférieur (lower order supervisory unequipped monitor)

LT:	terminaison de ligne (line termination)

MCF:	fonction de communication de message (message communications function)

MDSS:	serveur satellite multidestination (multidestination satellite server)

MSOH:	préfixe de section de multiplexage (multiplex section overhead)

MSA:	adaptation de section de multiplexage (multiplex section adaptation)

MSP:	protection de section de multiplexage (multiplex section protection)

MST:	terminaison de section de multiplexage (multiplex section termination)

MTS-N:	module de transport synchrone (de niveau N)

MTSS-n:	module de transport synchrone par satellite d'ordre n

NNI:	interface de nœud de réseau (network node interface)

NNRP:	point de nœud de réseau de référence (network node reference point)

OHA:	accès au préfixe (overhead access)

RDI:	indication d'anomalie distante (remote defect indication)

REI:	indication d'erreur distante (remote error indication)

RGT:	réseau de gestion des télécommunications

RSOH:	préfixe de section de régénération (regenerator section overhead)

RST:	terminaison de section de régénération (regenerator section termination)

SBE:	equipement bande de base synchrone (synchronous baseband equipment)

SEI:	interface d'équipement satellite (satellite equipment interface)

SEMF:	fonction de gestion d'équipement synchrone (synchronous equipment management function)

SETPI:	interface physique de synchronisation d'équipement synchrone (synchronous equipment timing physical interface)

SETS:	source de synchronisation d'équipement synchrone (synchronous equipment timing source)

S-IOS:	section interne du système à satellites (satellite intra office section)

SOH:	préfixe de section  (section overhead)

SPI:	interface physique HNS (synchronous physical interface)

SRP:	point de référence satellite (satellite reference point)

SRT:	terminaison de régénérateur satellite (satellite regenerator termination)

SSOH:	préfixe de section à satellite (satellite section overhead)

SSPI:	interface physique synchrone de satellite (synchronous satellite physical interface)

SST:	terminaison de section à satellite (satellite section termination)

STUG-ij:	groupe d'affluents du système à satellites de niveau ij (satellite tributary unit groupe ij)

TU:	unité d'affluent (tributary unit)

TUG:	groupe d'affluents (tributary unit group)

VC:	conteneur virtuel (virtual container)

## 1.3	Abréviations concernant spécifiquement la section satellite

HSPA:	fonction d'adaptation d'ordre supérieur relevant de l'équipement bande de base du système à satellites (higher order satellite path adaptation).

HSPT:	fonction de terminaison de conduit d'ordre supérieur relevant de l'équipement bande de base du système à satellites (higher order satellite path termination).

HSSA:	fonction d'adaptation de section d'ordre supérieur relevant de l'équipement bande de base du système à satellites (higher order satellite section adaptation).

ISI:	interface interne spécifique du système, non soumise à normalisation (internal system interface).

LSP:	conduit d'ordre inférieur de système à satellites (lower order satellite path).

LSSA:	fonction d'adaptation de section d'ordre inférieur relevant de l'équipement bande de base du système à satellites (lower order satellite section adaptation).

MDSS:	couche du modèle représentant la capacité multidestination du système de transmission par satellite (multidestination satellite server layer).

SFCOH:	préfixe du signal composite de bande de base correspondant aux fonctions GEM du système de transmission par satellite (par exemple, alarmes de modem et VOW) (satellite frame complementary overhead).

S-IOS:	section HNS interne du système à satellites pouvant présenter une topologie multipoint. Peut couvrir une large région géographique (satellite intra office section).

SLT:	assure, à l'extrémité satellite de l'interface de nœud de réseau, des fonctions RST, MST et MS APS normales (satellite line terminal).

SRP:	point situé entre l'équipement bande de base synchrone et l'équipement de transmission par satellite (satellite reference point).

SSOH:	préfixe utilisé dans la section satellite entre équipements bande de base synchrones (satellite section overhead).

SSPI:	interface physique entre l'équipement bande de base synchrone et l'équipement de transmission par satellite (satellite synchronous physical interface).

SST:	fonction représentant le lieu de manipulation du préfixe de section (satellite section termination).

SS-TDMA:	système fixe d'accès multiple par répartition dans le temps avec possibilité intégrée de reconfiguration cyclique des connexions interfaisceaux (satellite switched time division multiple access).

SSTM-n:	analogue aux systèmes MTS-n de transport de Terre, mais comportant un multiplexage de la capacité utile STUG et un préfixe spécifique pour la section satellite (satellite synchronous transport module order n).

STUG-ij:	analogue au groupe d'affluents dans un système de Terre, mais représentant un nouveau stade de multiplexage entre le TUG-2 et le TUG-3/VC-3 (Recommandation UIT-T G.708) (satellite tributary unit group ij).

# 2	Description du réseau de transport HNS

## 2.1	Techniques de multiplexage HNS

### 2.1.1	Structure de base

Les techniques de base de multiplexage HNS (débits, formats de trame et structures) sont décrites dans les Recommandations UIT-T G.707, UIT-T G.708 et UIT-T G.709. La hiérarchie de multiplexage HNS présente un débit binaire de niveau 1 de 155,52 Mbit/s (MTS-1) ainsi que des niveaux supérieurs qui, actuellement, sont le MTS-4 (622,080 Mbit/s) et le MTS-16 (2,48832 Gbit/s) constitués par entrelacement d'octets à partir de signaux multiplexés synchrones de rang hiérarchique inférieur.

La Fig. 2 illustre la structure de trame de base (125 ms) d'un signal MTS-1 en matrice 270 ´ 9 octets.

[FIGURE 2...[D02] = 8 CM

Le plus petit élément de signal affluent HNS synchrone défini dans le multiplexage MTS-1 est le VC-12 (conteneur virtuel 12) offrant une capacité utile de 2,240 Mbit/s et une capacité par trame de 64 kbit/s pour le préfixe de conduit à 4 octets réparti sur une multitrame de quatre trames. Au niveau du conteneur virtuel, la transparence est assurée d'extrémité à extrémité pour l'utilisateur du réseau HNS. Des conduits de niveau inférieur (LOVC) et de niveau supérieur (HOVC) sont définis, qui peuvent être configurés et activés de diverses manières, par télécommande, de limite de réseau à limite de réseau ou de nœud à nœud. Les conduits HOVC sont soit des VC-4, soit des VC-3. Les LOVC sont alors de type VC-3, VC-2 et VC-12, ou VC-2 et VC-12.

Les nœuds de réseau sont interconnectés par des sections de multiplexage qui, à leur tour, peuvent comporter un certain nombre de sections de régénération. La gestion internœuds est facilitée par les fonctions acheminées dans le préfixe de section de multiplexage ou dans le préfixe de section de régénération. La répartition de la capacité du préfixe de section, la répartition des octets entre les diverses fonctions de gestion, enfin les fonctions et protocoles sont décrits dans les Recommandations UIT-T G.708 et UIT-T G.784.

### 2.1.2	Multiplexage sub-MTS-1 pour systèmes radioélectriques

La définition des débits binaires des signaux HNS multiplexés utilisés dans la transmission par satellite suit la structure arborescente de multiplexage de la Fig. 3, dérivée des «Directives de la Recommandation UIT-T G.861 sur l'intégration satellitaire et hertzienne dans les réseaux HNS», avec adjonction des groupes d'affluents du système de transmission par satellite (STUG). Des éléments STUG (groupes de multiplexage) de différentes dimensions sont utilisés comme signaux de bande de base dans la transmission par satellite (AMRF ou AMRT).

Dans tous les cas, le multiplexage des signaux transmis par satellite obtenu par subdivision du MTS-1 respectera les principes suivants:

–	les signaux multiplexés seront orientés octet;

–	la transparence sera assurée au minimum jusqu'à l'élément de signalisation HNS de base d'ordre inférieur (VC, TU);

–	les fonctions de préfixe de section HNS seront assurées, notamment les fonctions d'exploitation, de maintenance et de gestion du réseau sur les conduits de transmission par satellite et entre unités bande de base HNS.

FIGURE 3...[D03] = 22 CM

## 2.2	Modélisation du réseau HNS en couches

La Recommandation UIT-T G.803 définit le concept de modèle de réseau de transport en couches. Il est essentiel que toutes les parties concernées (concepteurs, opérateurs, fournisseurs d'équipements) utilisent cette Recommandation à tous les stades de la conception, de l'exploitation et de la gestion. La Recommandation UIT-T G.803 définit deux

catégories de couches dans le réseau de transport, à savoir les couches conduit et les couches section. La structure de trame de base HNS de la Fig. 2 correspond à l'organisation du réseau en couches logiques:

a)	Couche conduit, composée comme suit:	–	couche conduit d'ordre inférieur (LOVC)
–	couche conduit d'ordre supérieur (HOVC)

b)	Couche section, composée comme suit:	–	couche section de multiplexage (MS)
–	couche section de régénération (RS)

La couche RS dépend du support et la couche MS peut dépendre du support. Les conduits HOVC et LOVC sont indépendants du support et représentent des éléments de construction, dans leurs couches respectives, de sous-réseaux G.803 de diverses topologies.

Le modèle de réseau en couches G.803 est utilisé, avec certaines modifications, dans la description des trois scénarios de réseau HNS-SFS du § 4.

# 3	Applications du SFS dans le réseau de transport HNS

### 3.1	Aspects service

Les systèmes SFS relevant de l'un des trois scénarios en question constituent une partie du réseau de transport HNS et contribuent ainsi à la mise en place de services de transmission efficaces au bénéfice des utilisateurs des réseaux HNS.

### 3.2	Aspects de gestion de réseau

### 3.2.1	Observations générales

L'intégration de fonctions de multiplexage HNS dans les équipements bande de base synchrones du système à satellites facilite la mise en commun des moyens, l'accessibilité, l'uniformité et l'intégration dans la gestion globale du réseau HNS, ce qui renforce les moyens de gestion et d'automatisation du réseau.

### 3.2.2	Equipement HNS et blocs fonctionnels de gestion

La méthodologie de description utilisée est celle du modèle de référence des Recommandations UIT-T G.782, UIT-T G.783 et UIT-T G.784 . L'équipement HNS du système à satellites est défini sous forme d'un ensemble de blocs fonctionnels, répartis de façon logique, ce qui facilite la description des fonctions, de l'exploitation et de la gestion de l'ensemble du système. Cette conception n'impose ni ne sous-entend aucune coïncidence entre les divers modules physiques et les limites de bloc. Les Fig. 4a et 4b (établies à partir de la Fig. 2-1/G.783) représentent le diagramme synoptique d'ensemble d'un équipement de multiplexage HNS de système à satellites.

Ces figures reprennent toutes les fonctions requises pour le transport et la gestion du trafic utilisateur entre interfaces externes de sortie.

La subdivision de l'équipement bande de base synchrone HNS-SFS en blocs fonctionnels correspondant aux trois scénarios en question fait l'objet des § 5.1, 5.2 et 5.3.

## 3.3	Aspects opérationnels du système SFS

### 3.3.1	Souplesse et efficacité du multiplexage

La souplesse des techniques de multiplexage HNS adoptées dans le système à satellites facilite le fonctionnement multidestination.

### 3.3.2	Synchronisation

Un système de mémoires tampons permet de supprimer les effets Doppler dus au déplacement du satellite; ces mémoires sont associées aux mémoires du système plésiochrone. Le Tableau 1 indique les caractéristiques des tampons de correction du mouvement du satellite (Doppler) en fonction de l'inclinaison de l'orbite. La suppression totale des variations dues à l'effet Doppler n'est possible que lorsque l'on peut séparer ces variations des dérives d'horloge (les signaux reçus au niveau du satellite révèlent les effets de phase combinés). Cette possibilité existe lorsque des informations de position du satellite en temps réel sont disponibles à la réception, voire à l'émission (par exemple, dans les systèmes AMRT).

FIGURE 4a...[D04] = 24 CM

FIGURE 4b...[D05] = 16 CM

TABLEAU  1

Caractéristiques des mémoires tampons de suppression de l'effet Doppler
en fonction de l'inclinaison de l'orbite

| Inclinaison (degrés) | Doppler max. (fréquence relative) | Valeur minimale de numérisation (ms) |
| --- | --- | --- |
| 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 | ± 1,8 ´ 10-8 ± 4,0 ´ 10-8 ± 6,7 ´ 10-8 ± 9,4 ´ 10-8 ± 1,2 ´ 10-7 ± 1,5 ´ 10-7 ± 1,6 ´ 10-7 | 1,2 2,2 3,6 5,2 6,6 8,2 9,6 |

Le traitement des pointeurs AU et TU HNS garantit l'intégrité des données pendant les dérives de synchronisation contrôlées (interfaces plésiochrones) entre deux réseaux numériques ayant des références d'horloge primaire différentes. Ce maintien de l'intégrité des données HNS pendant les dérives contrôlées est obtenu par intégration du traitement du pointeur HNS et du traitement Doppler (§ 5.1, 5.2 et 5.3).

### 3.3.3	Disponibilité de la connexion par satellite, commutation de protection automatique

Sous réserve de considérations économiques, la disponibilité des systèmes à satellites dans des conditions de dégradation ou d'interruption de la propagation peut être assurée au-delà des limites fixées dans le cahier des charges par l'intermédiaire de la caractéristique d'«autorétablissement» du réseau HNS (mécanismes de protection automatique au niveau des couches conduit ou des couches section, ou des deux catégories de couches). Cette question appelle un complément d'étude.

# 4	Le réseau HNS-SFS: scénarios, modélisation et description

## 4.1	Sections numériques (Scénario 1)

### 4.1.1	Description

L'aspect réseau de transport HNS de ce scénario est illustré par la Fig. 1 de la Recommandation UIT-T G.861.

La section de régénération fonctionnant au débit MTS-1 (155,52 Mbit/s) assure l'accès, au niveau de l'équipement bande de base synchrone, aux fonctions RSOH normalisées - surveillance d'erreur BIP-8, DCCR et circuits d'ordre téléphonique. La transparence aux octets MSOH K1/K2 autorise une protection automatique multimédia des sections de multiplexage des supports mixtes au niveau du réseau. Les fonctions MST et MSP sont assurées aux extrémités (de Terre) des sections de multiplexage internes. Le point de référence A (Fig. 1) est une interface ouverte (G.957 optique et G.703 électrique) au débit MTS-1, le SBE fonctionnant comme station de régénération HNS (satellite).

Les «Directives de la Recommandation UIT-T G.861 sur l'intégration satellitaire et hertzienne dans les réseaux HNS» prévoient également des sections numériques synchrones radio et satellite fonctionnant à 51,84 Mbit/s et compatibles également avec les équipements HNP existants à 140 Mbit/s par l'intermédiaire d'un multiplexeur d'interfonctionnement de type G.732. La conversion du signal HNS de débit MTS-1 aux structures synchrones à débit binaire réduit est une fonction de terminaison de ligne. Le fonctionnement multipoint/multidestination ne fait pas partie de ce scénario.

### 4.1.2	Modèle de réseau en couches

Le modèle de réseau en couches G.803 de la section numérique HNS-SFS est illustré par la Fig. 5. La présentation du modèle rend compte de la transparence du système pour une ou plusieurs couches des réseaux de Terre interconnectés. Sur cette figure, la section de régénération aboutit au système de transmission par satellite, tandis que les signaux de multiplexage et tous les signaux LOVC et HOVC sont acheminés en transparence.

## 4.2	Répartition large zone à débit unique (Scénario 2)

### 4.2.1	Description

Ce scénario exploite la couverture large du satellite pour assurer une fonction de répartition à un débit interne unique de 51,84 Mbit/s. La perspective «réseau de transport HNS» de ce scénario est illustrée par la Fig. 2 la Recommandation UIT-T G.861.

La fonction de répartition et les autres fonctions HNS sont reproduites et réparties vers les divers SBE de station terrienne, et la jonction entre le système et les réseaux de Terre HNS est assurée par des NNI normalisées.

Les SBE offrent d'efficaces fonctions orientées octet (asymétriques) d'adjonction ou de suppression de capacité utile (VC-12, TUG-2) entre trains de signaux multiplexés HNS, ce qui assure le fonctionnement multidestination du système à satellites. Le transport des signaux synchrones de répartition interne au débit MTS-0 (51,84 Mbit/s) alimente les trajets «moyens» et les sections internes du système à satellites (S-IOS) point à point et point-multipoint. En fonctionnement multidestination, chaque équipement SBE gère son trafic HNS dans une section S-IOS d'émission et plusieurs sections S-IOS unidirectionnelles de réception qui assurent le trafic entre plusieurs correspondants. Le SBE repose sur une application multiplex synchrone à 51,84 Mbit/s, modifiée, qui accepte un fonctionnement asymétrique au niveau des interfaces satellites (interface SEI au point de référence B, Fig. 1). Au niveau de l'interface de nœud de réseau de Terre (point de référence A), le SBE d'une station de ligne satellite (SLT) peut assumer les fonctions RST, MST et MS APS normales. Les signaux utiles transportés sont acheminés par des connexions de couche conduit point à point de type VC-12, VC-2 et VC-3. La surveillance des configurations de trajet normalisée, le suivi d'extrémité à extrémité et le contrôle d'erreur BIP-2/8 qui relèvent du préfixe de conduit sont transportés en transparence dans le répartiteur.

FIGURE 5...[D06] = 13 CM

### 4.2.2	Modèle de réseau en couches

Le modèle de réseau en couches G.803 du répartiteur large zone est illustré par la Fig. 6. La présentation du modèle rend compte de la transparence du système pour une ou plusieurs couches des réseaux de Terre interconnectés. Une couche MDSS facilite la modélisation des connexions multidestination internes du système au débit MTS-0. La couche MDSS est strictement comprise entre la sous-couche support satellite et la limite de (sous)-couche du réseau client.

Dans la couche MDSS, des cheminements multidestination assurent des connexions de liaison à topologie point à point dans les réseaux à couche conduit. Les cheminements multidestination pourront également assurer des fonctions de serveur dans les (futures) topologies de connexion point-multipoint dans les réseaux à couche conduit.

Dans la couche MDSS, le traitement des signaux HNS se caractérise comme suit:

–	regroupement des éléments de signalisation HNS en une dimension commune de trajet par satellite (MTS-0);

–	asymétrie des nombres de sections à satellite directives entre stations terriennes en communication entre elles;

–	visibilité restreinte à partir des cheminements serveurs de réseau HNS à terminaison externe.

Les réseaux à satellites constitués dans la couche MDSS sont limités au système HNS-SFS, mais sont transparents pour les sous-réseaux de type G.803 dans les réseaux à couche conduit.

La plus élevée des sous-couches réseau serveur à terminaison de cheminement externe est la sous-couche VC-4 HOVC. Les cheminements RS, MS et VC-4 aboutissent à ce niveau. Dans la couche MDSS, les signaux utiles VC-3 (ainsi, éventuellement, que les conduits d'ordre inférieur) sont dissociés, regroupés et remultiplexés en trames de section satellite pour transmission IOS multidestination au débit MTS-0 (51,84 Mbit/s).

FIGURE 6...[D07] = 13 CM

## 4.3	Répartition large zone à débit multiple (scénario 3)

### 4.3.1	Description

La perspective «réseau de transport HNS» de ce scénario est illustrée par la Fig. 2 de la Recommandation UIT-T G.861.

Ce scénario présente des caractéristiques analogues à celles du scénario 2: reproduction et distribution large zone des fonctions de répartition et d'autres fonctions d'équipement HNS au niveau des SBE du système. Le point de référence A (Fig. 1) correspond aux interfaces de nœud de réseau normalisées, par l'intermédiaire desquelles le SBE, en tant que station de ligne de système à satellites, offre les fonctions RST, MST et MS APS classiques. Au niveau interne du point de référence B, le SBE assure des fonctions asymétriques d'adjonction/suppression VC-12 et TUG-2 ainsi que les connexions S-IOS.

Le transport synchrone interne de répartition est assuré par des S-IOS point à point et point-multipoint, aux débits inférieurs au débit MTS-0 (capacité d'acheminement 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ´ VC-12) définis au § 2.1.2 pour le trafic par satellite «léger». En fonctionnement multidestination, chaque SBE gère son trafic HNS au moyen d'une seule S-IOS d'émission et de plusieurs S-IOS unidirectionnelles de réception, entre correspondants multiples.

Le SBE est une nouvelle génération d'équipement de multiplexage synchrone mis au point pour les systèmes à satellites. Les SEI au point de référence B de la Fig. 1 sont des interfaces internes non définies dans les Recommandations UIT-T. Le § 5.3 définit le format et la structure du multiplexage SEI, ainsi que les fonctions et attributions réduites du préfixe de S-IOS.

Les signaux utiles transportés sont acheminés par des connexions de couche conduit VC-12 point à point. Le contrôle des configurations d'acheminement normalisées, le suivi d'extrémité à extrémité et le contrôle d'erreur BIP-2 dans le préfixe sont assurés en transparence dans le répartiteur.

### 4.3.2	Modèle de réseau en couches

Le modèle de réseau en couches G.803 du répartiteur large zone est illustré à la Fig. 7. La présentation du modèle rend compte de la transparence du système pour une ou plusieurs couches des réseaux de Terre interconnectés, ainsi que de la couche MDSS interne.

FIGURE 7...[D08] = 13 CM

Dans la couche MDSS, le traitement de la signalisation HNS se caractérise comme suit:

–	regroupement des éléments de signalisation HNS optimisés en fonction du niveau de trafic sur le trajet par satellite considéré (capacité utile STUG);

–	asymétrie en nombre et en dimension des sections par satellite directionnelles entre stations terriennes en communication;

–	visibilité restreinte à partir des cheminements serveurs du réseau HNS à terminaison extérieure.

Les réseaux à satellites constitués dans la couche MDSS sont limités au système HNS-SFS, mais ils sont transparents pour les sous-réseaux de type G.803 des réseaux à couche conduit.

A la Fig. 7, la plus élevée des sous-couches de réseau serveur à terminaison de cheminement externe est la sous-couche HOVC. Les cheminements RS, MS, VC-4 et VC-3 aboutissent à ce niveau. Dans la couche MDSS, les signaux utiles LOVC sont dissociés, regroupés et remultiplexés en trames de section satellite pour transmission multidestination aux débits inférieurs définis au § 5.3.

# 5	Equipement bande de base synchrone HNS-SFS

## 5.1	Equipement bande de base synchrone de section numérique HNS (scénario 1)

Le SBE se compose généralement d'une interface de terminaison physique HNS, d'une  MST et d'une RST et d'une HSSA. Une capacité de commutation de protection de section de multiplexage pour les liaisons de Terre accédant au  SBE n'est pas impérative dans ce scénario. Un contrôle de connexion en cascade de conduits HOVC et LOVC utilisant l'octet Z5 (VC-3, VC-4) et l'octet Z6 (VC-2) est prévu à titre d'option.

### 5.1.1	Section numérique à 155,52 Mbit/s (MTS-1)

En termes de blocs fonctionnels définis dans les Recommandations UIT-T G.782 et UIT-T G.783, la configuration minimale du SBE est celle qu'illustre la Fig. 8, qui reprend un ensemble de blocs fonctionnels du diagramme synoptique (Fig. 4a). En tant que section de régénération d'une section de multiplexage, le système à satellites ne peut en principe être le point d'aboutissement d'une section de multiplexage (la terminaison de section de multiplexage est définie comme optionnelle). La fonction de RST sert à localiser et à positionner les octets de pointeur d'affluent de la trame pour faciliter le traitement de ce pointeur au niveau de la HSSA à des fins de synchronisation (voir le § 5.1.3).

FIGURE 8...[D09] = 4 CM

Une fonction modem assurée au débit MTS-1 de 155,52 Mbit/s est requise pour l'équipement de transmission par satellite. Aucune fonction de tampon Doppler élastique n'est requise au niveau du modem (voir le § 5.1.4).

### 5.1.2	Transmission intégrée HNP des signaux HNS

Les systèmes à satellites à capacité de transmission HNP aux débits de 34, 45 et 140 Mbit/s peuvent être utilisés pour le transport de signaux HNS intégrés dans les structures HNP selon la Recommandation UIT-T G.832. En termes de blocs fonctionnels, la configuration minimale du SBE, selon la Recommandation UIT-T G.832, est celle de la Fig. 9, qui reprend un ensemble de blocs fonctionnels du diagramme synoptique (voir la Fig. 4a).

FIGURE 9...[D10] = 6 CM

Le fonctionnement de la mémoire tampon élastique (Doppler) intervient de préférence au niveau de la HSSA (voir le § 5.1.4), et son inclusion dans les modems satellite HNP normalisés appelle un complément d'étude.

### 5.1.3	Section numérique à satellite à 51,84 Mbit/s (MTS-0)

L'Annexe A à la Recommandation UIT-T G.708 définit la structure de trame d'un signal synchrone à 51,84 Mbit/s applicable aux systèmes de radiocommunication et aux systèmes à satellites. Les blocs fonctionnels SBE du convertisseur MTS-N/MTS-0 (fonction de terminaison de ligne) sont d'une manière générale analogues au SBE G.832 de la Fig. 9, y compris les fonctions HSSA décrites au § 5.1.4.

Un modem fonctionnant au débit d'information MTS-0 de 51,84 Mbit/s, ainsi, éventuellement, qu'un préfixe complémentaire de fonction satellite (SFCOH) sont requis. Le fonctionnement de la mémoire tampon élastique (Doppler) relève de la HSSA et donc de la fonction modem (voir le § 5.1.4).

### 5.1.4	Traitement du pointeur d'affluent et du tampon Doppler

Les pertes de données (capacité utile HNS) dues à des différences d'horloge plésiochrone entre réseaux numériques synchrones interconnectés sont évitées par le mécanisme de justification HNS régi par le traitement du pointeur d'affluent. Les tampons de compensation de mouvement permettant de supprimer ou de réduire les variations de phase dues à l'effet Doppler doivent être intégrés dans la régénération de pointeur d'affluent au niveau du SBE (côté réception), comme illustré à la Fig. 10 dans le cas d'un MTS-1.

FIGURE 10...[D11] = 10 CM

La figure fait apparaître la mémoire tampon pointeur (PB) et la mémoire tampon mouvement (MB) comme des entités fonctionnellement distinctes, mais l'application la plus efficace est assurée par une unité intégrée.

L'algorithme de base du traitement du pointeur d'affluent est donné dans la Recommandation UIT-T G.783.

Les SBE conformes à la Recommandation UIT-T G.832 ne sont pas nécessairement équipés d'une compensation d'effet Doppler. Dans ce cas, le SEI G.703 doit comprendre une interface spécialisée permettant de prolonger la synchronisation extraite du traitement de pointeur d'affluent au niveau du SBE pour la lecture du tampon Doppler au niveau de l'équipement de transmission par satellite (modem). Cette question appelle un complément d'étude.

### 5.1.5	Entrelacement des bits

L'entrelacement/désentrelacement des bits du signal multiplexé est assuré au niveau de la SST, ce qui permet d'obtenir une protection contre les salves d'erreurs de transmission.

Pour les structures MTS-1, l'opération d'entrelacement n'est pas effectuée sur les neuf premiers octets SOH (octets A1, A2, C1 et 2 octets réservés), ce qui permet d'éviter toute perturbation de la synchronisation de trame. L'algorithme d'entrelacement et les détails de la procédure d'entrelacement des 2 421 octets restants seront déterminés à l'issue d'un complément d'étude.

La technique d'embrouillage HNS fera également l'objet d'un complément d'étude.

### 5.1.6	Conditions d'alarme et réactions du système

FIGURE 11...[D12] = 4 CM

Le SBE détecte les pertes de signal (LOS) ou les pertes de trame (LOF) dans la section satellite et envoie un signal d'indication d'alarme de section de multiplexage (MS AIS) au multiplexeur aval du réseau HNS de Terre. En réponse à ce signal, le multiplexeur aval envoie une indication d'anomalie distante de section de multiplexage (MS RDI) informant le multiplexeur amont du réseau HNS de Terre d'extrémité distante de ce qu'il a reçu un AIS du réseau à satellite de connexion.

Les conditions de dérangement et les réactions du système dans le cas du scénario 1 sont résumées au Tableau 2. Les événements LOS, LOF, AU-LOP, MS AIS et AU-AIS sont définis dans la Recommandation UIT-T G.783.

TABLEAU  2

Dérangements et réactions du SBE – scénario 1

|  |  | Réactions du SBE(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interface | Panne | Signal envoyé au réseau de Terre local |  | Signal envoyé à la SEMF locale | Signal envoyé au SBE distant |
|  |  | MS AIS | AU-AIS |  | MS AIS |
| Interface de réseau de Terre local | LOS/LOF |  |  | Oui | Oui |
| Interface de réseau | LOS/LOF | Oui |  | Oui |  |
| à satellite | AU-LOP |  | Oui | Oui |  |
| (1) Un «Oui» signifie que l'équipement SBE réagit comme spécifié à la panne en question. Un blanc signifie que le SBE ne réagit pas soit parce que la panne lui est invisible soit parce que la panne n'implique aucune réaction de l'équipement. |  |  |  |  |  |

L'intervalle de temps entre la détection d'une perte de signal ou de trame et la transmission de l'AIS, la durée de l'AIS et l'intervalle de temps entre la fin du dérangement et la suppression de l'AIS appellent un complément d'étude.

## 5.2	Equipement bande de base synchrone pour répartiteur large zone à débit unique (scénario 2)

Le SBE se compose généralement d'une terminaison d'interface physique HNS, d'une RST et d'une MST, d'une HSSA et de fonctions de connexion de conduits d'ordre supérieur et d'ordre inférieur (HPC et LPC). Une capacité de commutation de protection de section de multiplexage est assurée à l'extrémité de Terre de l'équipement SBE. Un contrôle de connexion en cascade de conduits HOVC et LOVC utilisant l'octet Z5 (VC-3, VC-4) et l'octet Z6 (VC-2) est prévu à titre d'option.

Le SBE extrait les conduits HOVC (VC-3) et assure la répartition des signaux VC-3 sous contrôle de gestion du réseau. Il fait également aboutir le préfixe de conduit d'ordre supérieur et extrait les VC-12 d'ordre inférieur des groupes d'affluents pour certains signaux. Il assure la répartition des signaux VC-12 sous contrôle de la gestion du réseau. Un exemple de configuration multidestination asymétrique avec différents volumes de trafic de destination est illustré à la Fig. 12. Les SBE multidestination ont des ports d'émission multiples, qui sont définis par l'application.

FIGURE 12...[D13] = 5 CM

La Fig. 13 illustre le fonctionnement interne d'un SBE. Le multiplexage et le démultiplexage des conduits LOVC (VC-12, VC-2) et éventuellement du conduit HOVC (VC-3) ainsi que le rétablissement d'asymétrie sont effectués au niveau de la HSPA. L'interface physique de section satellite à 51,84 Mbit/s relève du SFS. (Une autre solution consiste à utiliser les caractéristiques des interfaces physiques et électriques SONET à 51,84 Mbit/s, définies dans la norme Bellcore TR-TSY-000253.)

Les fonctions HSSA sont les suivantes:

–	génération des pointeurs AU pour constitution des signaux AU-3 selon la Recommandation UIT-T G.709;

–	adaptation du signal de sortie au signal synchrone à 51,84 Mbit/s pour transport sur S-IOS;

–	récupération des signaux VC-3 et des informations de décalage de trame associées à partir des pointeurs AU reçus;

–	mise en mémoire tampon des signaux AU-3, pour suppression/réduction des effets Doppler sans perte de données.

### 5.2.1	Fonctions SSOH, y compris multidestination pour les S-IOS

Le SSOH assure les fonctions «préfixe» suivantes dans le sous-réseau à satellite:

–	contrôle d'erreur,

–	indication d'erreur distante pour connexions multiples,

– 	indication d'anomalie distante pour connexions multiples,

–	canal de communication de données pour connexions multiples,

–	canal VOW pour connexions multiples et appels conférences,

–	alignement multitrame 500 ms.

FIGURE 13...[D14] = 23 CM

### 5.2.2	Format de trame de couche section et structure de multiplexage

La structure de trame S-IOS du module de signal synchrone MTS-0 est conforme à l'Annexe A à la Recommandation UIT-T G.708.

La Fig. 14 illustre la réattribution des octets dans le préfixe de section MTS-0 qui gère les informations d'adressage des indications de retour (RDI et REI) au niveau de la couche S-IOS pour le fonctionnement multidestination.

FIGURE 14...[D15] = 11 CM

Chaque octet de situation (octet «S») du préfixe est affecté à un correspondant donné par interactions de gestion. Ces octets acheminent les indications de panne de réception distante ainsi que quatre bits de signalisation d'erreur de bloc distant. Ainsi, une station peut signaler à son correspondant le nombre de bits de parité entrelacés qui ne satisfont pas à la vérification de parité dans le bloc BIP-N de chaque trame.

Le protocole de canal de communication de données et des mécanismes de mutiplexage des messages ainsi que la méthode d'adressage du canal DCC vers une destination spécifique sont décrits dans l'Annexe 1 à la présente Recommandation.

### 5.2.3	Traitement de pointeur d'unité administrative et tampons Doppler

Les conditions énoncées au § 5.1.3 s'appliquent à chaque HSSA à l'extrémité réception.

### 5.2.4	Entrelacement des bits

L'entrelacement/désentrelacement des bits du signal multiplexé est assuré au niveau du bloc fonctionnel de SST, ce qui permet d'obtenir une protection contre les salves d'erreur de transmission dans le système à satellites.

L'entrelacement des bits n'est pas effectué sur les trois premiers octets de préfixe de section (A1, A2, S1), ce qui permet de ne pas perturber la synchronisation de trame. La méthode et l'algorithme d'entrelacement des bits des 807 octets restants appellent un complément d'étude.

La technique d'embrouillage HNS appelle également un complément d'étude.

### 5.2.5	Conditions d'alarme et réactions du système

FIGURE 15...[D16] = 8 CM

Le SBE détecte la perte de signal ou la perte de trame au niveau de la section satellite et envoie au multiplexeur aval du réseau HNS de Terre une indication MS AIS, AU-AIS ou TU-AIS, selon le nombre d'unités administratives ou d'unités d'affluent affectées, et envoie au SBE amont le signal S-IOS RDI.

Le SBE détecte la perte de pointeur au niveau de la section satellite et envoie au multiplexeur aval du réseau HNS de Terre l'indication AU-AIS ou TU-AIS, et au SBE amont le signal HO-Path ou LO-Path RDI, selon le nombre d'unités administratives ou d'unités d'affluent affectées.

En fonctionnement multidestination, le signal MS RDI est reçu par plusieurs SBE amont; en conséquence, l'adressage au SBE amont auquel le signal MS RDI est destiné est nécessaire pour le bon fonctionnement du système.

Les dérangements et les réactions du système dans le cadre du scénario 2 sont résumés au Tableau 3.

Les éléments LOS, LOF, LOP et MS AIS sont définis dans la Recommandation UIT-T G.783.

Les éléments MS RDI, HO-RDI, LO-RDI, AU-AIS et TU-AIS sont définis dans la Recommandation UIT-T G.709.

L'intervalle de temps entre la détection d'une perte de signal, d'une perte de trame ou d'une perte de pointeur et la transmission des signaux AIS et RDI, la durée des signaux AIS et RDI et l'intervalle de temps entre la fin du dérangement et la suppression des signaux AIS et RDI appellent un complément d'étude.

## 5.3	Equipement bande de base synchrone de répartition large zone à débit multiple (scénario 3)

Le SBE se compose généralement d'une terminaison d'interface physique HNS, d'une RST et d'une MST, d'une HSSA et de fonctions de terminaison de conduit d'ordre supérieur et de connexion de conduit d'ordre inférieur. Une capacité de commutation de protection de section de multiplexage est assurée à l'extrémité de Terre du SBE.

Le contrôle de connexion en cascade de conduits HOVC et LOVC au moyen de l'octet Z5 (VC-3, VC-4) et de l'octet Z6 (VC-2) est prévu à titre d'option.

TABLEAU  3

Dérangements et réactions du SBE – scénario 2

|  |  | Réaction du SBE(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interface | Type de dérangement | Signal envoyé au réseau de Terre local |  |  |  |  |  | Signal envoyé à la SEMF locale | Signal envoyé au SBE éloigné |  |  |  |  |  |
|  |  | MS AIS | MS RDI | AU-AIS | HO-RDI | TU-AIS | LO-RDI |  | S-IOS AIS | S-IOS RDI | AU-AIS | HO-RDI | TU-AIS | LO-RDI |
|  | LOS/LOF |  | Oui |  |  |  |  | Oui | Oui |  |  |  |  |  |
|  | MS AIS |  | Oui |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  |  |  |
|  | MS RDI |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  |  |  |
| Interface de réseau | AU-LOP |  |  |  | Oui |  |  | Oui |  |  | Oui |  | Oui |  |
| de Terre local | AU-AIS |  |  |  | Oui |  |  |  |  |  |  |  | Oui |  |
|  | HO-RDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TU-LOP |  |  |  |  |  | Oui | Oui |  |  |  |  | Oui |  |
|  | TU-AIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui |  |
|  | LO-RDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOS/LOF | Oui(2) |  | Oui(3) |  | Oui(4) |  | Oui |  | Oui(5) |  |  |  |  |
|  | S-IOS AIS |  |  |  |  |  |  | Oui |  | Oui(5) |  |  |  |  |
|  | S-IOS RDI |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  |  |  |
| Interface de réseau | AU-LOP |  |  | Oui(3) |  | Oui(4) |  | Oui |  |  |  | Oui |  |  |
| à satellite | AU-AIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HO-RDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TU-LOP |  |  |  |  | Oui |  | Oui |  |  |  |  |  | Oui |
|  | TU-AIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LO-RDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) La mention «Oui» signifie que le SBE réagit comme indiqué à la panne spécifiée. Un blanc signifie que le SBE ne réagit pas soit du fait que la panne lui est invisible soit du fait que la panne n'appelle aucune réaction de la part de cet équipement. (2) En fonctionnement multidestination, appliqué en cas de perte de signal ou de perte de trame à tous les signaux reçus. (3) En fonctionnement multidestination, aux signaux AU correspondants. (4) En fonctionnement multidestination, aux signaux TU correspondants. (5) Y compris l'adressage du SBE amont auquel le signal MS RDI est destiné (en fonctionnement multidestination). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le SBE assure l'aboutissement du préfixe de conduit d'ordre supérieur et extrait les VC-12 d'ordre inférieur des groupes d'affluents. Il assure la répartition des signaux VC-12 sous contrôle de la gestion du réseau. La Fig. 16 illustre une configuration multidestination asymétrique de SBE avec plusieurs volumes de trafic de destination. Les SBE multidestination ont des ports d'émission multiples, qui sont définis en fonction de l'application.

FIGURE 15...[D17] = 8 CM

La Fig. 17 est un diagramme synoptique de SBE. Le multiplexage et le démultiplexage des LOVC entre STUG de tailles différentes et le rétablissement d'asymétrie MD sont assurés par les LSSA.

Les interfaces physiques de section à satellite sont soit dépendantes du système, soit ouvertes, ce qui signifie que le SBE et l'équipement de transmission par satellite peuvent être intégrés. En pareil cas, la SST est raccordée directement au système d'accès multiple par les interfaces du système ISI.

Les fonctions LSSA sont les suivantes:

–	génération des pointeurs TU pour constitution des signaux TU-12 (identique au traitement des pointeurs TU dans la fonction HPA définie dans la Recommandation UIT-T G.783) et multiplexage des TU en STUG;

–	adaptation du signal de groupe d'affluents sortant (STUG) aux signaux synchrones SSTM-1/2n pour transport dans la S-IOS du réseau à satellite;

–	récupération des signaux VC-12 et des informations de décalage de trame associées par interprétation des pointeurs TU à partir des affluents STUG individuels reçus;

–	mise en mémoire tampon des signaux TU-12 reçus pour suppression des effets Doppler sans perte de données.

### 5.3.1	Fonctions SSOH y compris multidestination pour sections internes à satellite

Le SSOH assure les fonctions de préfixe suivantes pour la S-IOS dans le système à satellites:

–	contrôle d'erreurs,

–	signalisation d'erreurs en bloc d'extrémité distant pour connexions multiples,

–	signalisation de pannes de réception distante pour connexions multiples,

–	DCC pour connexions multiples,

–	repérage des cheminements de source,

–	ligne d'ordre vocal (VOW) pour connexions multiples et appels conférence,

–	type de capacité utile VC-12,

–	alignement multitrame 500 ms.

FIGURE 17...[D18] = 17 CM

### 5.3.2	Structure de multiplexage 1/2 des groupes d'affluents dans la section satellite

Les signaux STUG-1n (n = 1, 2) sont constitués respectivement d'un signal et de deux signaux TU-12. Le signal STUG-11 équivaut à un TU-12 et le STUG-12 est constitué de deux signaux TU-12 multiplexés de deux octets, comme l'illustre la Fig. 18.

FIGURE 18...[D19] = 17 CM

Les signaux STUG-2n (n = 1-6) sont constitués d'un à six signaux TUG-2 multiplexés formant la structure STUG-2n. Le multiplexage octet des signaux TU-12 qui forment les TUG-2 et le multiplexage octet des TUG-2 qui forment les STUG-2n sont illustrés à la Fig. 19.

FIGURE 19 [D20] = 15 CM

### 5.3.3	Structures de trame des couches dans la section satellite

FIGURE 20 et 21...[D21] = 5 CM

### 5.3.4	Configuration du préfixe de section satellite

FIGURE 22 ..[D22] = 10 CM

Le SSOH contient 2 octets transmis toutes les 125 ms. La répartition des bits est la suivante:

Mot de verrouillage de trame (FAW) (32 bits, 4 bits par trame)

La ligne FAW synchronise la SST de réception sur le début de la trame SSTM. Des structures spéciales de FAW de 4 bits indiquent le début de chaque multitrame de 1 ms (trame CC), affectée au canal de commande et au repérage de cheminement de source, ainsi que le début de la multitrame de 500 ms pointant le premier octet V1 du trafic multiplexé STUG.

NOTE 1– La méthode spécifique de synchronisation et les structures de FAW appellent un complément d'étude.

Repérage de cheminement de source (8 bits, 1 bit par trame)

Le repérage de cheminement de source indique au(x) point(s) de réception l'identité de la station d'origine. La station de réception peut alors vérifier la continuité de la connexion avec l'émetteur recherché. Cet élément d'information est fondé sur une trame de 1 ms (8 ´ 125 ms) sur laquelle sont rassemblés les bits de repérage de cheminement d'origine. Un bit unique est émis toutes les 125 ms, ce qui donne une adresse de 8 bits propre à chaque station du réseau. Les adresses sont affectées dans le cadre du processus de configuration du réseau.

Canal de commande (24 bits, 3 bits par trame)

Le canal de commande achemine les messages d'alarme et de service et permet la reconfiguration de la charge de trafic. Le mécanisme de canal de commande est décrit au § 5.3.5.

Ligne d'ordre vocal (VOW) (1 bit par trame)

Ce bit est affecté aux communications VOW sur canal vocal codé à 8 kbit/s. Le canal VOW est adressé à une ou plusieurs destinations (fonction conférence). Les opérations d'établissement et de libération de la communication, y compris l'adressage, sont assurées par l'intermédiaire des messages de service acheminés par le canal de commande.

DCC (2 bits par trame)

Ces bits constituent un canal de communication numérique DCC à 16 kbit/s. Le canal DCC est adressé à une ou plusieurs destinations. Le protocole et le mécanisme de multiplexage des messages DCC, ainsi que la méthode d'adressage de ce canal à une destination spécifique, sont décrits dans l'Annexe 1.

Pour utilisation future (1 bit par trame)

1 bit du préfixe de section satellite est réservé pour utilisation future.

BIP-4 (4 bits par trame)

Ces bits servent à transmettre une valeur BIP-4 calculée sur l'ensemble des bits de la trame SSTM précédente.

### 5.3.5	Mécanisme de canal de commande

Le canal de commande CC contient 3 bits transmis toutes les 125 ms. Le canal de commande utilise une trame de 1 ms (8 ´ 125 ms) sur laquelle les bits sont rassemblés. Un message de canal de commande complet comprend 24 bits.

Chaque message de canal de commande désigne une mesure à prendre à la limite de trame CC de 1 ms qui suit. Lorsqu'aucune mesure n'est à prendre, un mécanisme de régénération actualise les dernières commandes transmises, en fonction de leur destination.

NOTE 1 – La définition précise du mécanisme de régénération appelle un complément d'étude.

Le contenu informationnel d'un message de canal de commande assemblé sur une période de trame CC 1 ms est structuré comme suit.

FIGURE 23 ..[D23] = 6 CM

Numéro de destination d'alarme (bits 1-6)

Ce champ achemine le numéro de destination vers laquelle l'information d'alarme est transférée. De 1 à 63 destinations peuvent être adressées, bien qu'actuellement seulement 18 destinations puissent être actives (SSTM-26). Le nombre 00000 spécifie que toutes les destinations sont adressées (diffusion). Le type d'alarme est transmis dans le champ suivant.

Une alarme concernant une destination peut être transmise à chaque trame de commande de 1 ms. Les alarmes multiples sont transmises dans l'ordre de détection ou par ordre croissant de numéro de destination.

Type de message d'alarme (bits 7-8)

Jusqu'à 4 types d'alarme différents peuvent être spécifiés. Actuellement, les messages suivants sont utilisés:

00	REI début

01	REI stop

10	RDI début

11	RDI stop

Numéro de destination de service (bits 9-14)

Ce champ achemine le numéro de la destination vers laquelle le message de service est transféré. De 1 à 63 destinations peuvent être adressées, bien qu'actuellement seulement 18 destinations puissent être actives (SSTM-26). Le nombre 00000 spécifie que toutes les destinations sont adressées (diffusion). Le type de message de service est transmis dans le champ suivant.

Un message de service pour une destination peut être émis dans chaque trame de commande de 1 ms. Lorsque plusieurs messages de service sont requis, ces messages sont transmis par ordre de numéro de destination croissant.

Type de message de service (bits 15-16)

Jusqu'à 4 types de message de service différents peuvent être spécifiés. Actuellement, les messages suivants sont utilisés:

00	Début de communication VOW

11	Stop

01	Réservé

10	Réservé

Valeur de capacité utile VC-12 (bits 17-22)

Ce champ achemine la valeur de capacité de trafic VC-12 dans une trame SSTM-1n ou SSTM-2k. Des valeurs comprises entre 1 et 63 peuvent être spécifiées, bien qu'actuellement seulement 18 valeurs soient possibles (SSTM-26). Le nombre 00000 indique que toutes les valeurs sont spécifiées. Une capacité VC-12 peut être associée à divers types de transport, ce qui permet d'envisager des applications futures telles que compression, information de facturation, etc.

Type de capacité utile VC-12 (bits 23-24)

Jusqu'à 4 types de capacité de trafic VC-12 différents peuvent être spécifiés:

00	Capacité VC-12 sur équipée

01	Capacité VC-12 sur non-équipée

10	Capacité VC-12 sur cellule ATM

11	Réservé

### 5.3.6	Débits binaires de section

TABLEAU  4

Signal synchrone sub-STM-1, capacité utile, préfixe de section satellite et débits binaires

| Module | Capacité utile |  | SSOH | S-IOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Composition | Débit (kbit/s) | Débit (kbit/s) | Débit (kbit/s) |
| SSTM-11 | 1 ´ TU-12 | - 2 304 | 128 | - 2 432 |
| - SSTM-12 | 2 ´ TU-12 | - 4 608 | 128 | - 4 736 |
| - SSTM-21 | 1 ´ TUG-2 | - 6 912 | 128 | - 7 040 |
| - SSTM-22 | 2 ´ TUG-2 | - 13 824 | 128 | - 13 952 |
| - SSTM-23 | 3 ´ TUG-2 | - 20 736 | 128 | - 20 864 |
| - SSTM-24 | 4 ´ TUG-2 | - 27 684 | 128 | - 27 812 |
| - SSTM-25 | 5 ´ TUG-2 | - 34 560 | 128 | - 34 688 |
| - SSTM-26 | 6 ´ TUG-2 | - 41 472 | 128 | - 41 600 |
| - NOTE 1 – La nécessité d'une valeur maximale de SSTM-2n plus élevée appelle un complément d'étude. |  |  |  |  |

### 5.3.7	Traitement du pointeur et tampons Doppler

Toute perte de données (trafic HNS) dues à des différences d'horloge plésiochrone entre réseaux numériques synchrones interconnectés est évitée par le mécanisme de justification HNS régi par le traitement de pointeur TU. Des mémoires tampons «mouvement», qui permettent de supprimer ou de réduire les variations de phase dues à l'effet Doppler, sont intégrées dans le traitement de pointeur TU HNS au niveau du SBE (côté réception) comme le montre la Fig. 24.

FIGURE 24 ..[D24] = 10 CM

La figure fait apparaître la mémoire tampon pointeur (PB) et la mémoire tampon «mouvement» (MB) comme des entités fonctionnellement distinctes, mais l'application la plus efficace est assurée par une unité intégrée.

L'algorithme de base du traitement du pointeur TU est donné dans la Recommandation UIT-T G.783.

### 5.3.8	Entrelacement d'octets de pointeur TU

Une protection additionnelle contre les séries d'erreur de transmission de la section satellite doit être assurée par entrelacement des octets de pointeur TU au niveau de la LSSA. L'algorithme d'entrelacement appelle un complément d'étude.

### 5.3.9	Entrelacement des bits

L'entrelacement/désentrelacement des bits du signal multiplexé doit être assuré au niveau du bloc fonctionnel de SST, ce qui permet d'obtenir une protection contre les séries d'erreur de transmission de la section satellite.

L'opération d'entrelacement des bits ne doit pas être effectuée sur les trois premiers octets du préfixe de section à satellite porteurs du circuit FAW, de telle sorte que la synchronisation de trame ne soit pas perturbée. La méthode et l'algorithme d'entrelacement des bits des octets restants de la trame appellent un complément d'étude.

La technique d'embrouillage HNS appelle également un complément d'étude.

### 5.3.10	Conditions d'alarme et réactions du système

FIGURE 25 ..[D25] = 8 CM

Le SBE détecte les pertes de signal/pertes de trame dans la section satellite et envoie au multiplexeur aval du réseau HNS de Terre une indication MS AIS, AU-AIS ou TU-AIS, selon le nombre d'unités AU/TU affecté, et envoie au SBE amont le signal S-IOS RDI de la section satellite.

Le SBE détecte les pertes de pointeur dans la section satellite et envoie au multiplexeur aval du réseau HSN de Terre une indication TU-AIS, et communique au SBE amont le signal LO-RDI.

En fonctionnement multidestination, le signal RDI de la section satellite est reçu par plusieurs SBE amont; par conséquent, il est nécessaire d'adresser le SBE amont auquel le signal RDI de la section satellite est destiné pour assurer le bon fonctionnement du système.

Les conditions de dérangement et les réactions du système dans le cadre du scénario 3 sont résumées au Tableau 5. Les éléments LOS, LOF, LOP et MS AIS sont définis dans la Recommandation UIT-T G.783. Les éléments MS RDI, HO-RDI, LO-RDI, AU-AIS, TU-AIS sont définis dans la Recommandation UIT-T G.709.

L'intervalle de temps entre la détection d'une perte de signal/trame/pointeur et la transmission des signaux AIS et RDI, la durée des signaux AIS et RDI et l'intervalle de temps entre la fin de la perte de signal/trame/pointeur et la suppression des signaux AIS et RDI appellent un complément d'étude.

TABLEAU  5

Conditions de dérangement et réactions du SBE – scénario 3

|  |  | Réaction du SBE(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interface | Condition de dérangement | Signal généré vers le réseau de Terre local |  |  |  |  |  | Signal généré vers la SEMF locale | Signal généré vers le SBE distant |  |  |  |
|  |  | MS AIS | MS RDI | AU-AIS | HO-RDI | TU-AIS | LO-RDI |  | S-IOS AIS | S-IOS RDI | TU-AIS | LO-RDI |
|  | LOS/LOF |  | Oui |  |  |  |  | Oui | Oui |  |  |  |
|  | MS AIS |  | Oui |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  |
|  | MS RDI |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  |
| Interface de réseau | AU-LOP |  |  |  | Oui |  |  | Oui |  |  | Oui |  |
| de Terre local | AU-AIS |  |  |  | Oui |  |  |  |  |  | Oui |  |
|  | HO-RDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TU-LOP |  |  |  |  |  | Oui | Oui |  |  | Oui |  |
|  | TU-AIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui |  |
|  | LO-RDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOS/LOF | Oui(2) |  |  |  | Oui(3) |  | Oui |  | Oui(4) |  |  |
|  | S-IOS AIS |  |  |  |  |  |  | Oui |  | Oui(4) |  |  |
| Interface de réseau | S-IOS RDI |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  |
| à satellite | TU-LOP |  |  |  |  | Oui(3) |  | Oui |  |  |  | Oui |
|  | TU-AIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LO-RDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) La mention «Oui» signifie que le SBE réagit comme spécifié lorsque le dérangement se produit. Un blanc signifie que le SBE ne réagit pas comme spécifié soit du fait que le dérangement est invisible à son niveau soit en raison de ce que l'équipement lui-même ne doit pas réagir dans la configuration de dérangement spécifié. (2) En fonctionnement multidestination, lorsque la perte de signal ou de perte de trame à tous les signaux reçus. (3) En fonctionnement multidestination, concerne tous les signaux TU pertinents. (4) Y compris l'adressage du SBE amont auquel le signal MS RDI est destiné (en fonctionnement multidestination). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE  1

Protocole de canal série DCC SSOH

# Introduction

Un système de transport HNS peut passer par plusieurs domaines de gestion d'exploitation de réseau comme illustré à la Fig. 26, les messages de gestion acheminés par le canal DCC aboutissant aux limites des domaines de gestion de ces réseaux. Ces messages de gestion passent par des systèmes gestionnaires et des agents de gestion. Les agents de gestion traduisent ces messages en mesures ou interventions de niveau élémentaire dans chaque réseau. Ainsi, la gestion vue du réseau se ramène simplement à la collecte d'informations de gestion qui sont versées dans des bases d'informations de gestion (MIB) contenant la description des objets gérés, comme illustré à la Fig. 27.

# 1	Le protocole canal série

Pour conférer davantage de souplesse aux fonctions de gestion des réseaux de transport HNS, on configure les octets DCC en un canal de communication série qui achemine les messages de gestion.

Un tel canal exige une pile de protocoles. C'est ainsi que le protocole de couche inférieure gère la correction des erreurs, le contrôle des flux et l'adressage tandis que le protocole de couche supérieure assure le multiplexage statistique et l'identification des types de message.

Les fonctions de commande de couche supérieure, telles que l'algorithme de file d'attente de messages et la concaténation des chaînes de messages particulièrement longues, débordent du champ de la présente Recommandation.

Du fait que le support de transmission est un satellite géostationnaire et que le débit de transmission est susceptible de s'accroître avec l'adjonction de fonctions supplémentaires, et de s'élever à plusieurs centaines de kbit/s, il est souhaitable d'utiliser le protocole SSCOP (protocole en mode connexion propre au service) à titre de protocole de couche 2. Le SSCOP est défini dans la Recommandation UIT-T Q.2110 (auparavant Q.SAAL).

Par souci de cohérence avec les modalités d'utilisation du SSCOP dans la nouvelle série de Recommandations UIT-T Q.2100, on définit pour la présente application HNS une version simplifiée spéciale de la fonction de coordination propre au service (SSCF), sur la base des éléments de la fonction SSCF telle que définie dans la Recommandation UIT-T Q.2130 pour l'interface UNI du RNIS-B.

Les signaux échangés entre l'élément SSCF et l'élément SSCOP, comme illustré à la Fig. 28, sont les suivants:

| Désignation du signal | Fonction | Contenu |
| --- | --- | --- |
| ESTABLISH | Etablir un transfert d'informations assuré | Aucun |
| RELEASE | Terminaison de connexion | Aucun |
| DATA | Transfert de données assuré | Chaîne de données à transférer |
| RESYNCH | Resynchronisation d'un sens de transmission |  |
| ERROR | Réponse indiquant une assistance requise au niveau du SSCOP | Numéro de cause |
| UNIT DATA | Transfert de données non assuré | Chaîne de données pour transfert, par exemple J0 |
| RELEASE BUFF | Commande de libération de toutes les mémoires tampons |  |

Sauf indication contraire, tous ces signaux peuvent être soit des demandes, soit des réponses. Une description détaillée des structures de signal, ainsi que les tableaux d'état et les SDL figurent dans les Recommandations UIT-T Q.2110 et UIT-T Q.2130. Les transferts UNIT DATA n'impliquent aucune initialisation du protocole par l'intermédiaire des états ESTABLISH/RELEASE.

FIGURE 26 ..[D26] = PAGE PLAINE

FIGURE 27 ..[D27] = PAGE PLAINE

FIGURE 28 ..[D28] = 14 cm

## 1.1	Couche physique

Le protocole SSCOP est conçu pour fonctionner par-dessus diverses couches physiques différentes. Dans cette application, la couche physique est une chaîne non continue d'octets sans restriction de contenu, la synchronisation des octets étant assurée par la structure SSOH. Sur cette base, il faut appliquer une méthode de formation et de synchronisation d'une structure de trame et une méthode de détection d'erreurs. Il est donc recommandé d'adopter la structure de trame et le processus de délimitation de trame par octet fanion unique définis dans les Normes ISO 7776 et 8885 pour la trame XID, et notamment d'utiliser le CRC optionnel 32 bits pour la détection d'erreurs. L'identificateur de format XID sera 84H (comme dans la Norme ISO 4335). Se reporter à la Fig. 29.

FIGURE 29 ..[D29] = 5 cm

Le SSCOP remplace les procédures définies dans la Norme ISO 4335. Par exemple, il n'est pas nécessaire qu'un échange SABME/UA initialise une couche liaison. La procédure est conforme à l'utilisation normale des trames XID qui peuvent être échangées «avant l'établissement de la liaison de données» et évite toute duplication du processus d'établissement SSCOP.

La trame XID est composée d'un certain nombre de champs définis dans le tableau suivant.

| Désignation du champ | Valeur | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| FANION | 01111110 | Au moins un fanion entre trames |
| ADRESSE | 11100111 | Obligatoire |
| COMMANDE | 11110101 | Obligatoire |
| IDENTIFICATION DE FORMAT | 00100001 (84H) | Obligatoire |
| INFORMATION | Information SSCOP | Au moins 8 octets pour l'information d'adresse SSCOP |
| CRC_32 | Dépendant du contenu de trame | Obligatoire |

Ordre de transmission des bits: bit de moindre poids (LSB) en premier.

## 1.2	SSCF spéciale pour systèmes de transport HNS

### 1.2.1	Primitives de message assurées à l'interface au sommet de la SSCF

| Désignation du signal | Fonction | Contenu |
| --- | --- | --- |
| ESTABLISH | Etablissement de la connexion avec le terminal distant | Aucun |
| RELEASE | Libération de la connexion | Aucun |
| DATA | Transfert de données en mode assuré | Chaîne de données |
| UNIT DATA | Diffusion de données en mode non assuré | Chaîne de données, par exemple J0 |

### 1.2.2	Temporisateurs SSCOP

| Temporisateur SSCOP | Durée (s) |
| --- | --- |
| TIMER_POLL | 0,7 |
| TIMER_NO-RESPONSE | 2 |
| TIMER_KEEP-ALIVE | 2 |
| TIMER_IDLE | - 10 |
| - TIMER_CC | 1,5 |

### 1.2.3	Paramètres SSCOP

| Paramètre SSCOP | Description | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Max SD/UD/MD-PDU length | Nombre maximal d'octets par champ d'information PDU | 2 048 |
| Max UU field length | Nombre maximal d'octets dans le champ UU | 1 024 |
| MaxCC | Nombre maximal de retransmissions d'éléments BGN, END, ER ou RS PDU | 20 |
| MaxPD | Nombre maximal de VT (CC) avant l'envoi d'un signal Poll | 16 |
| MaxSTAT | Nombre maximal d'éléments de liste dans un élément STATPDU avant segmentation | 67 (par défaut) |
| Clear-buffers | Autorisation de vider les mémoires à la libération de la connexion | Oui |
| Credit | Message de gestion | Oui, initialement |

# 2	Fonctionnement multipoint

Pour étendre la définition du canal série et inclure une topologie point-multipoint dans laquelle chaque branche dispose de son propre service de transfert de données assuré, il faut que le SSCOP accepte des machines multi-états à raison d'une machine par embranchement. Ce mode de fonctionnement n'est pas encore défini pour le SSCOP, mais il suffit d'ajouter deux champs d'adresses dans les PDU d'unités de données de protocole SSCOP, l'un pour l'adresse source et l'autre pour l'adresse de destination. La définition d'interface est étendue par simple inclusion d'un champ d'adresse dans les messages ESTABLISH, RELEASE et DATA.

| Désignation du signal | Fonction | Contenu |
| --- | --- | --- |
| ESTABLISH | Initialisation de la connexion avec la liste d'adresses spécifiée | Liste d'adresses |
| RELEASE | Libération de la connexion avec la liste d'adresses spécifiée | Liste d'adresses |
| DATA | Transfert des données en mode assuré vers la liste d'adresses spécifiée. A noter que cette liste d'adresses doit être comprise dans la liste d'adresses d'établissement | Liste d'adresses + données |

La longueur d'adresse est de 4 octets, et les codes utilisés sont de type T.51 alphanumérique.

L'unité PDU SSCOP est alignée sur 32 bits et orientée terminaison, c'est-à-dire que l'information de commande de protocole se situe à la fin de l'unité.

Le champ d'adresse source de 32 bits et le champ d'adresse de destination de 32 bits sont les deux premiers champs, dans cet ordre, du champ d'information PDU.

# 3	Structure de message pour le canal série

## 3.1	Norme de présentation

Le canal série sera codé octets sur 8 bits selon la Recommandation UIT-T T.51.

Le bit le moins significatif est transmis en premier.

## 3.2	Structure de message

La structure de message sera fondée sur la Recommandation UIT-T X.209 qui définit un style de message Type, Longueur, Variable simple. La Recommandation UIT-T X.209 définit également un octet de description de contenu qui n'est pas requis dans cette application. En conséquence, tous les messages commenceront par un en-tête de deux octets, Type, Longueur suivis de la partie Variable du message.

Le Tableau 6 donne des exemples de tableaux de codes de Type pour les actuelles générations d'équipement HNS.

TABLEAU  6

Codes de type SOH (exemple)

| 00 | Réservé et accès protégé vis-à-vis des utilisateurs finals |
| --- | --- |
| 01 | Réservé et accès protégé vis-à-vis des utilisateurs finals |
| 02 | Contenu d'octet J0 |
| 03 | Réservé et accès protégé vis-à-vis des utilisateurs finals |
| 04 | Octet S1, contenu bits 1-4 |
| 05 à 0C | Réservé et accès protégé vis-à-vis des utilisateurs finals |
| 0D | Contenu des octets D (ce code ne sera peut-être jamais utilisé puisque chaque type de trafic utilisant un canal série doit avoir un code de TYPE propre) |
| 0E à FF | Réservé et accès protégé vis-à-vis des utilisateurs finals |

On définit un «octet de longueur» qui limite la longueur des messages et prévient tout blocage du canal série par des messages trop longs. Des champs de longueur multioctets sont utilisés dans d'autres applications, mais de tels champs ne sont pas autorisés ici. Il appartient à l'émetteur de vérifier la priorité des messages. Rien dans le protocole de message n'indique les priorités.

L'octet de Type est le premier octet du contenu de l'unité PDU SSCOP. Dans cette version multipoint du protocole SSCOP, il s'agira de l'octet qui suit l'adresse de destination.

Le débit de transmission des canaux série (c'est-à-dire le nombre d'octets qui interviennent) n'a aucun effet sur la structure des messages ou le protocole.

_________________