RECOMMANDATION  UIT-R  S.1328-2

CARACTÉRISTIQUES  DE  SYSTÈMES  À  SATELLITES  À  PRENDRE  EN  COMPTE  DANS
LES  ANALYSES  DE  PARTAGE  DES  FRÉQUENCES  ENTRE  SYSTÈMES  À  SATELLITES
SUR  L'ORBITE  DES  SATELLITES  GÉOSTATIONNAIRES  (OSG)  ET  SYSTÈMES  À
SATELLITES  NON  OSG  DANS  LE  SERVICE  FIXE  PAR  SATELLITE  (SFS),  Y  COMPRIS
LES  LIAISONS  DE  CONNEXION  DU  SERVICE  MOBILE  PAR  SATELLITE  (SMS)*

(Questions UIT-R 205/4, UIT-R 206/4 et UIT-R 231/4)

(1997-1999-2000)

Rec. UIT-R S.1328-2

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) (CMR-95), par ses Résolutions 116 (CMR-95) et 117 (CMR-95), a attribué au SFS certaines fréquences utilisables pour les liaisons de connexion de systèmes du SMS non géostationnaire (SMS non OSG);

b)	que la CMR-95, par sa Résolution 118 (CMR-95), a disposé que certaines parties des bandes 30/20 GHz peuvent être utilisées dans le SFS par des systèmes SFS non OSG non soumis aux restrictions du numéro S22.2 du Règlement des radiocommunications (RR);

c)	que la CMR-95, par sa Résolution 120 (CMR-95), a disposé que certaines parties des bandes 30/20 GHz attribuées au SFS peuvent être utilisées en partage avec des liaisons de connexion du SMS non OSG;

d)	que la CMR-95, par sa Résolution 121 (CMR-95), a recommandé que soient définis des critères de brouillage et des méthodes de partage entre liaisons de connexion SMS non OSG et réseaux SFS OSG;

e)	que la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997) (CMR-97), par sa Résolution 130 (CMR-97), a recommandé que soient définis des critères de brouillage et des méthodes de partage entre systèmes SFS non OSG et réseaux SFS OSG,

recommande

1	de faire en sorte que, dans la planification et la mise au point de nouveaux réseaux du SFS, aussi bien OSG que non OSG, et de liaisons de connexion de systèmes du SMS ayant une incidence sur les attributions du SFS, les caractéristiques techniques des systèmes à satellites existants et planifiés, exposées dans les Annexes 1 à 11, soient prises en considération;

2	dans le cadre des études relatives à la mise au point de critères de partage entre systèmes à satellites, d'utiliser, dans les analyses de brouillage, les caractéristiques techniques des systèmes existants et planifiés exposées dans les Annexes 1 à 11;

3	de tenir compte du fait que les administrations prévoyant d'apporter des modifications à ces systèmes ou de proposer de futurs réseaux à satellites dans les bandes du SFS sont instamment priées de communiquer les caractéristiques techniques de ces systèmes à l'UIT-R en vue d'une mise à jour de cette source de données.

ANNEXE  1

TABLEAU  1

Caractéristiques techniques de quelques réseaux à satellites LEO et OSG

| Paramètres | SMS non OSG |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEO A | LEO B | LEO C | LEO D | LEO E |  | LEO F | LEO G |
| 1 Paramètres orbitaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forme de l'orbite | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Elliptique | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Altitude (km) | 780 | 10 355 | 2 000 | 1 414 | 7 846  520 | 80-90 | 10 355 | 1 500 |
| Angle d'inclinaison (degrés) | 86 | 50 | 55 | 52 | 116,6 | 0 | 45 | 74 |
| Cohérence (intervalle de répétition orbitale (h)) | – | – | – | 47,5 | 3 | 4,8 | – | – |
| Nombre de satellites par plan | 11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 12 |
| Nombre de plans orbitaux | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Espacement angulaire des satellites dans un même plan (degrés) | 32,7 | 90 | 45 | 60 | 72 | 51 | – | 30 |
| Espacement angulaire des satellites entre plans (degrés) | 31,6 (22) | 30 | – | 7,5 | 36 | – | 0 | 90 |
| 2 Gamme de fréquences et polarisation spécifiées |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fréquence de la liaison montante (GHz) | 29,1-29,3 | 29,1-29,5 | 5,091-5,250 | 5,091-5,250 | 15,45-15,65 |  | 5,100-5,250 | 14 |
| Polarisation de la liaison montante | RHCP | LHCP | RHCP/LHCP | LHCP/RHCP | – |  | – | LHCP |
| Fréquence de la liaison descendante (GHz) | 19,4-19,6 | 19,3-19,7 | 6,875-7,075 | 6,875-7,055 | 6,875-7,075 |  | 6,925-7,075 | 11 |
| Polarisation de la liaison descendante | LHCP | RHCP | RHCP/LHCP | LHCP/RHCP | – |  | – | RHCP |
| 3 Largeur de bande requise dans chaque direction (MHz) | 200 | 400 | 200 | 159/180 | 200 |  | 100 | 50 |
| 4 Caractéristiques de transmission de la porteuse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de modulation | AMRF-MDP-4 Débit ½, codage Débit 6,25 Mbit/s | AMRC | AMRC-AMRF | AMRC-AMRF | MDP-4 | MDP-4 | AMRT-MDP-4 | AMRC-AMRF |
| Nombre de faisceaux de liaison de service |  | – | 32 | 16 | 61 | 37 | 16,3 | – |
| Nombre de segments de liaison de connexion/polarisation |  | – | 1 | 8 | 31 | 31 | – | – |
| Largeur de bande de segment (MHz) |  | – | 12 | 16,5 | 12 | 12 | – | – |
| Largeur de bande du récepteur (kHz) | 3 000 | 2 500 | 200 | 1 230 | 3 000/7 000 | 3 000/7 000 | 25 | 5 800 |
| Largeur de bande d'émission (kHz) | 4 370 | 2 500 | 2 500 | 1 230 | 3 000/7 000 | 3 000/7 000 | 25 | 5 800 |
| Rapport (C/N0) global par usager (dB/Hz) ou (C/N) (dB) | – | – | 44,7-46,6 | 44 | – | – | 48 | 42 (Eb/N0) |

TABLEAU  1 (suite)

| Paramètres | SMS non OSG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEO A |  | LEO B |  | LEO C |  | LEO D |  | LEO E |  |  | LEO F |  | LEO G |
| 4 Caractéristiques de transmission de la porteuse (suite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison montante (dBW) | 34,0 à 43,5 (ARC) |  | 54,25 |  | 40,2 |  | 54 |  | 50 | 50 |  | 47,5 |  | 49 |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison descendante (dBW) | 4,5 à 15,0 (ARC) |  | 5,31 |  | –8,5 |  | –5 |  | – | – |  | 0 |  | –6 (nadir) |
| Type de répéteur de satellite | Régénérateur |  | Transparent |  | Transparent |  | Transparent |  | Transparent | Transparent |  | – |  | – |
| 5 Paramètres de l'antenne de satellite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 26,9; rapport axial de 2 dB |  | 35,7 |  | 3 |  | 2 |  | 11 | 15 |  | 13 |  | 5 (nadir) |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 30,1; rapport axial de 2 dB |  | 38,5 |  | 3 |  | 2 |  | 11 | 15 |  | 10 |  | 5 (nadir) |
| Lobes principaux | Appendice S8 du RR |  | – |  | –3 dB |  | Valeur ISO  2 dB |  | – | – |  | Appendice S30B du RR |  | – |
| Lobes latéraux | Appendice S8 du RR |  | – |  | –3 dB |  | –14 dB |  | –16 dB | –16 dB |  | – |  | – |
| Lobes arrière | – |  | – |  | –10 dB |  | –35 dB |  | –38 dB | –38 dB |  | – |  | – |
| Antenne orientable ou non | (Pointage programmé) Oui (4/SAT) |  | Oui |  | Non |  | Non |  | Non | Non |  | Non |  | Non |
| 6 Paramètres de l'antenne de station terrienne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 56,3 (ouverture de faisceau de 0,24) | 64,8 |  | 47,7 |  | 47,5 |  | 55,3 |  |  | 47,8 |  | 41 |  |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 53,2 (ouverture de faisceau de 0,36) | 60,8 |  | 50,2 |  | 50,0 |  | 48,2 |  |  | 50,7 |  | 42 |  |
| Diagramme de rayonnement | Appendice S8 du RR | Rec. UIT-R S.465 |  | Rec. UIT-R S.580 |  | Rec. UIT-R S.465 |  | – |  |  | Rec. UIT-R S.580 |  | 32,3 – 25 log  |  |
| Angle d'élévation d'exploitation minimal (degrés) | Acquisition 5 Service 8,3 (poursuite automatique) | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  |  | 5 |  | 10 |  |
| 7 Nombre de stations terriennes et distribution | 25 dans le monde entier 7 aux Etats-Unis d'Amérique | 8-12 |  | 50-100 |  | 100-200 |  | 20-40 |  |  | 6-30 |  | 3 ou davantage |  |
| 8 Stratégie de commutation des stations terriennes | Nom. 10 minimum, avant coupure |  angle d'élévation minimal |  | Angle d'élévation maximal |  | Sélectionner l'angle d'élévation maximal |  | Angle d'élévation maximal et deuxième angle d'élévation maximal |  |  |  angle d'élévation minimal |  |  |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Paramètres | SFS non OSG |  |  |  | Liaisons utilisateur et de connexion LEO N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEO N |  | MEO V |  | Liaisons utilisateur | Liaisons de connexion |
| 1 Paramètres orbitaux |  |  |  |  |  |  |
| Forme de l'orbite | Circulaire |  | Circulaire |  | Circulaire |  |
| Altitude (km) | 700 |  | 10 360 |  | 700 |  |
| Angle d'inclinaison (degrés) | 82 |  | 82,5 |  | 82 |  |
| Cohérence (intervalle de répétition orbitale (h)) | 46 |  | 24 |  | 46 |  |
| Nombre de satellites par plan | 13 |  | 6 |  | 13 |  |
| Nombre de plans orbitaux | 7 |  | 4 |  | 7 |  |
| Espacement angulaire des satellites dans un même plan (degrés) | 27,7 |  | 60 |  | 27,7 |  |
| Espacement angulaire des satellites entre plans (degrés) | 25,7 |  | 45 |  | 25,7 |  |
| 2 Gamme de fréquences et polarisation spécifiées |  |  |  |  |  |  |
| Fréquence de la liaison montante (GHz) | 12,75-13,25 |  | 29,5-29,9 |  | 1,98-2,01 2,675-2,69 | 19,3-19,6 |
| Polarisation de la liaison montante | Circulaire |  | Circulaire |  | Circulaire | Circulaire |
| Fréquence de la liaison descendante (GHz) | 10,7-10,95 |  | 19,8-20,2 |  | 2,17-2,20 | 15,43-15,63 |
| Polarisation de la liaison descendante | Circulaire |  | Circulaire |  | Circulaire | Circulaire |
| 3 Largeur de bande requise dans chaque direction (MHz) | 200 |  | 400 |  | 45(1)/30(2) | 300(1)/200(2) |
| 4 Caractéristiques de transmission de la porteuse |  |  |  |  |  |  |
| Type de modulation | MRF/AMRT/MDP-4 |  | MRF/AMRC/AMRT; MRF/AMRT/MDP-4 |  | AMRC/MDP-4 | AMRT/MDP-4 |
| Nombre de faisceaux de liaison de service | 37 |  | 625 |  | 37 | – |
| Nombre de segments de liaison de connexion/polarisation | – |  | – |  | – | 1 |
| Largeur de bande de segment (MHz) | – |  | – |  | – | – |
| Largeur de bande du récepteur (kHz) | Liaison montante 50 000(3); 4 160(4) | Liaison descendante 50 000(3); 4 920(4) | Liaison montante 40 000(3); 50 000(4) | Liaison descendante 50 000(3); 40 000(4) | 1 250(1); 15 000(2) | 20 000(1); 20 000(2) |
| Largeur de bande d'émission (kHz) | 50 000(3); 4 160(4) | 50 000(3); 4 920(4) | 40 000(3); 50 000(4) | 50 000(3); 40 000(4) | 1 250(1); 15 000(2) | 20 000(1); 20 000(2) |
| Rapport (C/N0) global par usager (dB/Hz) ou (C/N) (dB) | 6,5 dB (Eb/N0) |  | 6 dB (Eb/N0) |  | 6,5 dB (Eb/N0) | 6,5 dB (Eb/N0) |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison montante (dBW) | 53,7(3); 40,7(4) |  | 57-67 (ARC)(3); 45,8-55,8 (ARC)(4) |  | 1,5 | 67,2 |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison descendante (dBW) | 90º:10,5; 65º:12,3; 45º:16,2; 20º:20(3) 90º:11,9; 65º:13,7; 45º:17,6; 20º:21,4(4) |  | 43,6(3); 50,4(4) |  | 31,7 | 15,8 |
| Type de répéteur de satellite | Traitement à bord |  | Transparent |  | Traitement | Traitement |

TABLEAU  1 (suite)

| Paramètres | SFS non OSG |  | Liaisons utilisateur et de connexion LEO N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEO N | MEO V | Liaisons utilisateur | Liaisons de connexion |
| 5 Paramètres de l'antenne de satellite |  |  |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 16,4 | 43,9 | 16,4 | 5,2 |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 16,4 | 43,9 | 16,4 | 5,2 |
| Lobes principaux | – | – | – | – |
| Lobes latéraux | – | – | – | – |
| Lobes arrière | – | – | – | – |
| Antenne orientable ou non | Oui | Oui | Non | Non |
| 6 Paramètres de l'antenne de station terrienne |  |  |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 45(3); 32(4) | 55,6(3); 43,2(4) | 3 | 48,4 |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 43,5(3); 32(4) | 52,1(3); 39,7(4) | 3 | 48,4 |
| Diagramme de rayonnement | Rec. UIT-R S.580(3) Rec. UIT-R S.465(4) | Rec. UIT-R S.580(3) Rec. UIT-R S.580(4) | Pas encore défini | Rec. UIT-R S.465 |
| Angle d'élévation d'exploitation minimal (degrés) | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 7 Nombre de stations terriennes et distribution | – | – | Jusqu'à 4 millions | Jusqu'à plusieurs douzaines |
| 8 Stratégie de commutation des stations terriennes | Par programme | Par programme |  angle d'élévation d'exploitation minimal | Durée maximale de la session de communication |

TABLEAU  1 (suite)

| Paramètres | SMS non OSG | SFS OSG |  |  |  |  | SMS OSG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEO | OSG 1 | OSG 2 | OSG 3 | OSG 13 | OSG 20 |  |
| 1 Paramètres orbitaux |  |  |  |  |  |  |  |
| Forme de l'orbite | Circulaire |  |  |  | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Altitude (km) | 1 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Angle d'inclinaison (degrés) | 83 | – | – | – | 0 | – | – |
| Cohérence (intervalle de répétition orbitale (h)) | – | – | – | – | – | – | – |
| Nombre de satellites par plan | 1 | – | – | – | 17 | – | – |
| Nombre de plans orbitaux | 7 | – | – | – | 1 (OSG) | – | – |
| Espacement angulaire des satellites dans un même plan (degrés) | – | – | – | – | Au moins 2 pour le partage dans le même canal | – | – |
| Espacement angulaire des satellites entre plans (degrés) | 51,4 | – | – | – | Sans objet | – | – |
| 2 Gamme de fréquences et polarisation spécifiées |  |  |  |  |  |  |  |
| Fréquence de la liaison montante (GHz) | 7 | 6 | 6 | 14 | 30 | 30 | 30 |
| Polarisation de la liaison montante | RHCP | Circulaire | Circulaire | V et H | Circulaire avec réutilisation | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP |
| Fréquence de la liaison descendante (GHz) | 5 | 4 | 4 | 12 | 20 | 20 | 20 |
| Polarisation de la liaison descendante | LHCP | Circulaire | Circulaire | V et H | Circulaire avec réutilisation | LHCP/RHCP | RHCP |
| 3 Largeur de bande requise dans chaque direction (MHz) | 50 liaison montante 66 liaison descendante | 500 | 500 | 500 | 1 000-2 500 | 1 000 | 500 |
| 4 Caractéristiques de transmission de la porteuse |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de modulation | AMRC-AMRF | TV-MF | 64 kbit/s | TV-MF | AMRF liaison montante/ AMRF liaison descendante | AMRF-MDP-4 | AMRF-MDP-4 |
| Nombre de faisceaux de liaison de service | – | – | – | – | 48 | 8 | 4 |
| Nombre de segments de liaison de connexion/polarisation | – | – | – | – | Sans objet | – | – |
| Largeur de bande de segment (MHz) | – | – | – | – | Sans objet | – | – |

TABLEAU  1 (suite)

| Paramètres | SMS non OSG | SFS OSG |  |  |  |  | SMS OSG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEO | OSG 1 | OSG 2 | OSG 3 | OSG 13 | OSG 20 |  |
| 4 Caractéristiques de transmission de la porteuse (suite) |  |  |  |  |  |  |  |
| Largeur de bande du récepteur (kHz) | 2 050 | 30 000 | 51,2 | 27 000 | 500 liaison montante/ 120 000 liaison descendante | 241 liaison montante | 1 800 |
| Largeur de bande d'émission (kHz) | 2 050 | 30 000 | 51,2 | 27 000 | 340 liaison montante/ 81 000 liaison descendante | 1 800 liaison descendante | 1 800 |
| 5 Paramètres de l'antenne de satellite |  |  |  |  |  |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 3 |  |  |  | 46,5/35,0 | 48,9 | 40,9 |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 3 |  |  |  | 46,5/35,0 | 48,9 | 40,9 |
| Lobes principaux | – |  |  |  | Rapport 558 de l'ex-CCIR | Appendice S30B du RR | Appendice S30B du RR |
| Lobes latéraux | – |  |  |  | Rapport 558 de l'ex-CCIR | – | – |
| Lobes arrière | – |  |  |  | Rapport 558 de l'ex-CCIR | – | – |
| Antenne orientable ou non | Non |  |  |  | Non, antenne réseau à pointage fixe | Oui | Oui |
| 6 Paramètres de l'antenne de station terrienne |  |  |  |  |  |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 43,1 | 57,8 | 51,6 | 62,3 | 44,5/53,3 | 34,0-43,5 | 37,5-43,5 |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 48,5 | 54,0 | 47,7 | 60,2 | 44,5/53,3 | 30,5-40,0 | 34,0-40,0 |
| Diagramme de rayonnement | 29 – 25 log  | – | – | – | 29 – 25 log  | 32 – 25 log  | 32 – 25 log  |
| Angle d'élévation d'exploitation minimal (degrés) | 10 | – | – | – | 5 | 10 | 10 |
| 7 Nombre de stations terriennes et distribution | 4 ou davantage |  |  |  | Illimité, zones urbaines et suburbaines et certaines zones rurales |  |  |
| 8 Stratégie de commutation des stations terriennes |  |  |  |  | Non nécessaire/utilisée | Sans objet | Sans objet |

TABLEAU  1 (suite)

| Paramètres | SFS non OSG |  |  | SFS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MEO J | MEO K | LEO SAT-1 | OSG 30 | QUASI-OSG 31 |
| 1 Paramètres orbitaux |  |  |  |  |  |
| Forme de l'orbite | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Elliptique |
| Altitude (km) | 13 900 | 13 900 | 700 | 36 000 | 1 000-43 000 |
| Angle d'inclinaison (degrés) | 75 | 75 | 98,2 | – | 63 |
| Cohérence (intervalle de répétition orbitale (h)) | 8 | 8 | Sans objet | – | 12 |
| Nombre de satellites par plan | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 |
| Nombre de plans orbitaux | 9 | 9 | 21 | 12 | 8 |
| Espacement angulaire des satellites dans un même plan (degrés) | Sans objet | Sans objet | 9 | – | – |
| Espacement angulaire des satellites entre plans (degrés) | 73,5 | 73,5 | Aléatoire | – | Variable |
| 2 Gamme de fréquences et polarisation spécifiées |  |  |  |  |  |
| Fréquence de la liaison montante (GHz) | 29,5-30 | 27,6-28,6 | 28,6-29,1 | 30 | 30 |
| Polarisation de la liaison montante | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP | RHCP/LHCP | RHCP/LHCP |
| Fréquence de la liaison descendante (GHz) | 19,7-20,2 | 17,8-18,8 | 18,8-19,3 | 19 | 19 |
| Polarisation de la liaison descendante | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP | RHCP/LHCP | RHCP/LHCP |
| 3 Largeur de bande requise dans chaque direction (MHz) | 500 | 1 000 | 500 | 1 000-3 200 | 1 000-3 200 |
| 4 Caractéristiques de transmission de la porteuse |  |  |  |  |  |
| Type de modulation | MDP-4 AMRF/AMRT montante MRT descendante | MCT MRT | MDP-4 modelée AMRF montante/ AMRT descendante | Phase | Phase |
| Nombre de faisceaux de liaison de service | 256 | 256 | < 49 par satellite | – | – |
| Nombre de segments de liaison de connexion/polarisation | – | – | – | – | – |
| Largeur de bande de segment (MHz) | – | – | – | – | – |

TABLEAU  1 (fin)

| Paramètres | SFS non OSG |  |  | SFS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MEO J | MEO K | LEO SAT-1 | OSG 30 | QUASI-OSG 31 |
| 4 Caractéristiques de transmission de la porteuse (suite) |  |  |  |  |  |
| Largeur de bande du récepteur (kHz) | 250 000 | 125 000 | 0,275-35,2 (MHz) | 3 200 000 | 3 200 000 |
| Largeur de bande d'émission (kHz) | 125 000 | 125 000 | 500 (MHz) | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 5 Paramètres de l'antenne de satellite |  |  |  |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | – | – | 29,8 (90), 30,9, 32,0 (40) | 55 | 55 |
| Gain maximal à la réception (dBi) | – | – | 29,8 (90), 30,9, 32,0 (40) | 55 | 55 |
| Lobes principaux | – | – | – | Rapport 558 de l'ex-CCIR | Rapport 558 de l'ex-CCIR |
| Lobes latéraux | – | – | – | Rapport 558 de l'ex-CCIR | Rapport 558 de l'ex-CCIR |
| Lobes arrières | – | – | – | Rapport 558 de l'ex-CCIR | Rapport 558 de l'ex-CCIR |
| Antenne orientable ou non | Non | Non | 64 faisceaux orientables | Oui | Oui |
| 6 Paramètres de l'antenne de station terrienne |  |  |  |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 45 | 62,1 | 36 | 70 | 70 |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 41,5 | 58,6 | 33 | 70 | 70 |
| Diagramme de rayonnement | 29 – 25 log  | 29 – 25 log  | Appendice S8 du RR Annexe III | Appendice S8 du RR | Appendice S8 du RR |
| Angle d'élévation d'exploitation inimal (degrés) | – | 10 | 40 | 5 | 5 |
| 7 Nombre de stations terriennes et distribution |  90° des limites de latitude de la zone de couverture, illimité dans la zone de couverture |  90° des limites de latitude de la zone de couverture | Jusqu'à 20 millions dans le monde entier | Mondiale | Mondiale |
| 8 Stratégie de commutation des stations terriennes | Meilleure élévation | – | Poursuite du satellite le plus proche |  |  |
| ARC: compensation automatique de distance (automatic range compensation) LHCP: polarisation circulaire lévogyre (left-hand circular polarization) RHCP: polarisation circulaire dextrogyre (right-hand circular polarization) (1) Liaison montante. (2) Liaison descendante. (3) Liaison de connexion/tête de ligne. (4) Liaison de service/station utilisateur. |  |  |  |  |  |

ANNEXE  2

TABLEAU  2

Caractéristiques techniques des liaisons de connexion de quelques réseaux à satellites SMS OSG

| Paramètres | OSG-C | OSG-D | OSG-E | OSG-F | OSG-G | OSG-H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Gamme de fréquences (GHz) |  |  |  |  |  |  |
| Liaison montante | 12,75-13,25 | 12,75-13,25 | 6 | 28,75-28,6/29,5-30,0 | 27,5-29,5 | 27,5-29,5 |
| Liaison descendante | 10,7-10,95 | 11,2-11,45 | 4 | 18,55-18,80/19,7-20,2 | 18,4-19,7 | 18,4-19,7 |
| 3 Largeur de bande requise dans chaque direction (MHz) | 200 | 150 | 50 | 250/500 liaison montante 250/500 liaison descendante | 1 300 | 1 300 |
| 4 Caractéristiques de transmission de la porteuse |  |  |  |  |  |  |
| Type de porteuse | 600HG1ECF, 2K40G1EDF, 5K25G1EDF, 12K0G1EDF, 56K0G1EDF | 2K40G1EDF, 4K80G1EDF, 32K0M7EDT, 144KG1EDF, 1M25G1EDC | MDP-4-AMRT | MRF-AMRT-MDP-4 liaison montante MRT-MDP-4 liaison descendante | MDP-4 | MDP-4 |
| Largeur de bande à la réception (kHz) | 0,75-70 | 3-90 | 30 | 125 000 | 76,8 | 76,8 |
| Largeur de bande attribuée (kHz) | 5-100 | 5-1 250 | 33 | 125 000 | 84,5 | 84,5 |
| Rapport (C/N0) global (dB/Hz) | 32-58 | 41-57 | 48 | 19,4 liaison montante/ 14,1 liaison descendante par utilisateur | 66,6 | 66,6 |
| p.i.r.e./porteuse, liaison montante (dBW) | 34-47 | 36-52,0 | 53,2 | 53,2 | 67,5 | 61,5 |
| p.i.r.e./porteuse, liaison descendante (dBW) | –8 à 5 | –2 à 14 | 3,8 | 61,8 | 40,6 | 34,6 |
| 5 Paramètres d'antenne de satellite |  |  |  |  |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 30 à toutes les fréquences | 30 à toutes les fréquences | 20 | 49,0 | – | – |
| Ouverture de faisceau à 3 dB (degrés) | – | – | 17,8 | – | – | – |
| Gain maximal à la réception (dBi) | – | – | 20 | 49,0 | – | – |
| Ouverture de faisceau à 3 dB (degrés) | – | – | 17,8 | – | – | – |
| Gain ou diagramme du lobe latéral |  |  | Appendice S30B du RR normalisé | Appendice S30B du RR | Rec. UIT-R S.672 | Rec. UIT-R S.672 |
| Décroissance du diagramme |  |  | Appendice S30B du RR normalisé | – | Loi carrée | Loi carrée |
| Antenne orientable ou non | Sans objet | Sans objet | Non | Points fixes |  |  |
| 6 Paramètres d'antenne de station terrienne |  |  |  |  |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 61,3 à 13 GHz | 61,3 à 13 GHz | 50,2 | 57,2 | 49,2 | 55,2 |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 60,0 à 11 GHz | 60,0 à 11 GHz | 45,5 | 53,5 | 45,7 | 51,7 |
| Diagramme de rayonnement | Rec. UIT-R S.580 | Rec. UIT-R S.580 | Rec. UIT-R S.580 | Rec. UIT-R S.465 | Rec. UIT-R S.580 | Rec. UIT-R S.580 |
| Angle d'élévation minimal (degrés) | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 7 Nombre de stations terriennes et distribution | Deux (diversité) | Deux (diversité) | Jusqu'à 30 | Illimité | – | – |

TABLEAU  3

Caractéristiques techniques de quelques réseaux à satellites OSG utilisant des bandes de fréquences du SFS

| 1a Bande de fréquences (GHz) | 6/4 (conv.) |  |  |  | 6/4 (allouée) | 14/12 (conv.) |  | 14/12 (allouée) | 30/20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1b Système | OSG 1 | OSG 2 | OSG 5 | OSG 6 | OSG 9 | OSG 3 | OSG 7 | OSG 10 | OSG 11 | OSG 12 | OSG 13 |
| Nombre de satellites sur un même emplacement | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nombre de faisceaux/satellites et polarisation | 2 et RHCP + 2 et LHCP |  |  |  |  | V et H |  | V et H | 7V et 7H | 1 circulaire | 24 et RHCP  24 et LHCP |
| 2 Largeur de bande requise dans chaque direction (MHz) | 500 |  |  |  | 300 | 500 |  | 500 | 800 | 1 000 | 1 000-2 500 |
| 3a Porteuse liaison montante | TV-MF |  | IDR 64 kbit/s |  |  | TV-MF | 64 kbit/s |  | 147 Mbit/s | 65 Mbit/s | 384 kbit/s |
| Identification du faisceau | mondiale | Hémis-phérique | mondiale | Hémis-phérique |  | Ponctuel | Ponctuel |  | Ponctuel | Ponctuel | Ponctuel (mondiale) |
| Largeur de bande occupée | 30 MHz | 30 MHz | 51,2 kHz | 51,2 kHz |  | 27 MHz | 51,2 kHz |  | 110 MHz | 110 MHz | 500 kHz |
| C/N ou Eb/N0 minimum requis (dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 3b Porteuse liaison descendante | Idem liaison montante |  |  |  | Idem liaison montante | Idem liaison montante |  | Idem liaison montante | Idem liaison montante |  | Multiplexage des données |
| Largeur de bande occupée (MHz) | Idem liaison montante |  |  |  | Idem liaison montante | Idem liaison montante |  | Idem liaison montante | Idem liaison montante |  | 120 |
| C/N ou Eb/N0 minimum requis(1) (dB) | 17,7 |  | 9,7 |  |  | 17,7 | 9,7 |  |  |  | 5 |
| 4 Paramètres de liaison montante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puissance transmise par l'émetteur à l'antenne (dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | –11,5 à –3,5 (commande de puissance) |
| Diamètre de l'antenne d'émission (m) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 11,5 | 0,66 |
| Gain de l'antenne d'émission (dBi) | 57,8 | 57,8 | 51,6 | 51,6 | 52,5 | 62,3 | 55,5 | 50,7 | 61,9 | 69,0 | 44,3 |
| p.i.r.e. (dBW) | 85,4 | 87,8 | 48,3 | 46,1 | 6,6(2) | 86,3 | 40,9 | 14,6(2) | 81,9 | 91,0 | 32,8-40,8 (commande de puissance) |
| G/T maximal du système (dB(K–1)) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,8 |  | 18,9 |
| Ouverture du faisceau de l'antenne de réception (degrés) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
| Diagrammes des lobes latéraux de l'antenne de réception |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antenne orientable ou non |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Non |

TABLEAU  3 (fin)

| 5 Paramètres de liaison descendante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance transmise par l'émetteur à l'antenne (dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 12,5 |
| Gain maximal de l'antenne d'émission (dBi) |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,5 | 33,0 | 46,5 |
| p.i.r.e. maximale (dBW) | 30,5 | 35,0 | 0,5 | 0,9 | –35,6(2) | 50,0 | 7,7 | –21(2) | 55,5 | 39,0 | 59 |
| Ouverture du faisceau de l'antenne d'émission (degrés) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  | 1,4 |
| Diamètre de l'antenne de réception (m) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0,66 |
| Gain maximal de l'antenne de réception (dBi) | 54,0 | 54,0 | 47,7 | 47,7 | 49,1 | 60,2 | 53.5 | 49,4 | 58,4 | 33,0 | 41,0 |
| 6 Segment de Terre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de stations terriennes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000 |
| Répartition des stations terriennes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Résidences et entreprises |
| IDR: débit de données intermédiaires (intermediate data rate) (1) Pour les systèmes OSG 1-OSG 12, il s'agit du rapport C/N pour l'ensemble de la liaison (composante montante et composante descendante). (2) La p.i.r.e. est exprimée en dB(W/Hz). La p.i.r.e. totale est indiquée à l'Annexe 1 de l'Appendice S30B du RR sous forme de densité de p.i.r.e. moyenne sur la largeur de bande nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE  3

TABLEAU  4

Caractéristiques techniques de quelques réseaux SFS OSG 30/20 GHz planifiés

| Système à satellites | A | A' | B | J | K | L | M | N | S | T | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques générales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fréquence nominale (GHz) | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| Nombre de répéteurs par satellite | 64 | 64 | 48 | 48 | 40 |  |  |  |  |  | 48 |
| Largeur de bande du répéteur (MHz) | 120 | 250 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 24 | 120 | 54 | 36 |
| Puissance de sortie du répéteur (W) | 30 | 30 | 20 | 30 | 60 |  |  | 95 |  | 40-60 | 60-90 |
| p.i.r.e. du satellite (dBW)(1) | 61 | 61 | 59 | 61 | 61 | 60 | 60,2 | 54 | 58 | 61 | 51-55 |
| Polarisation(2) | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Linéaire | Linéaire |
| Paramètres de liaison descendante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modulation/accès | MRT | AMRC | MRT | MRT | MRT | MRT | MRT | MRT | MRT | MDP- MCPC | MDP- MCPC |
| Fréquence «centrale» (GHz) | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,7 | 19,5 | 19,95 | 19,5 | 20,0 | 19,92 | 18,95 |
| Débit de données (Mbit/s) | 92 | 95,04 | 92 | 155 | 92 | 155 | 130 | 40 | 90 | 51,84 | 38,88 |
| Service numérique(3) | Données bande étroite | Données bande étroite | Données bande étroite | Données bande étroite | Données bande étroite | Données bande étroite | Données bande étroite | Données bande étroite | Données bande étroite | SC-TV | SC-TV |
| Densité spectrale de p.i.r.e. (dB(W/Hz)) | –23,6 | –26,6 | –21,3 | –25,9 | –20,8 | –20,8 | –20,9 | –22,0 | –22,6 | –16,3 | –18,0 |
| Paramètres de liaison montante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fréquence centrale (GHz) | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,75 | 29,5 | 30,0 | 29,72 | 28,75 |
| Modulation/accès | AMRC | AMRC | MRF | MRF | MRF | MRF | MRF | MRF | MRF | TV-MCPC | TV-MCPC |
| Débit nominal (kbit/s) | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 128 | 384 | 384 | 51 840 | 38 880 |
| Diamètre minimal de l'antenne de la station terrienne (m) | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,75 | 0,70 | 4,6/0,6 | 4,6/0,6 |
| Discrimination de l'antenne de la station terrienne sur la liaison montante/descendante à 2° (dB) | 22,5/19 | 22,5/19 | 22,5/19 | 22,5/19 | 23/19,5 | 23/19,5 | 22,5/19 | 23,5/20 | 23/19,5 | 40/18 | 40/18 |
| Densité spectrale de puissance maximale (dB(W/Hz)) | –61,7 | –70 | –60,5 | –58,9 | –57,9 | –57,9 | –65,9 | –63,7 | –58,9 | –61,1 | –61,9 |

TABLEAU  4 (fin)

| Système à satellites | V | W | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques générales |  |  |  |  |  |
| Fréquence nominale (GHz) | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| Nombre de répéteurs par satellite |  |  |  |  | 360(4) |
| Largeur de bande par répéteur (MHz) | 125 |  |  |  | 25-120 |
| Puissance de sortie du répéteur (W) | 40 |  |  |  |  |
| p.i.r.e. du satellite (dBW)(1) | 60-62 | 22,6 | 62,8 |  | 70(5) |
| Polarisation(2) | Circulaire |  |  |  | Linéaire |
| Paramètres de liaison descendante |  |  |  |  |  |
| Modulation/accès | MRT | MRT | MRF |  | MRT-MRF-AMRC |
| Fréquence centrale (GHz) | 20 | 20 | 20,2 | 17,7-20,2 | (6) |
| Débit de données (Mbit/s) | 92,16 | 0,064 | 1,544/0,384 |  | A déterminer |
| Service numérique(3) | Données bande étroite | Données bande étroite | Données bande étroite/vidéo |  |  |
| Densité spectrale de p.i.r.e. (dB(W/Hz)) | –19,1 | –25,5 | –23,1/–16,0 | –63/–38 | –4,1 |
| Paramètres de liaison montante |  |  |  |  |  |
| Fréquence centrale (GHz) | 30 | 30 | 30 | 27,5-30,0 | (6) |
| Modulation/accès | MRF | MRF | MRF |  | MRT-MRF-AMRC |
| Débit nominal (kbit/s) | 384 | 64 | 1 544/384 |  |  |
| Diamètre minimal de l'antenne de la station terrienne (m) | 0,70 | 0,60 | 1,0/0,3 |  | 0,3-12,0 |
| Discrimination de l'antenne de la station terrienne sur la liaison montante/descendante à 2(dB) | 23/19,5 | 21,5/18 | 26/12 |  | Rec. UIT-R S.580 |
| Densité spectrale de puissance maximale (dB(W/Hz)) | –58,8 | –45,1 | –65,9/–56,8 | –40 | –44,0 |
| MCPC: multicanal par porteuse (multi-channel per carrier) SC: porteuse unique (single carrier) (1) Valeurs estimatives de p.i.r.e. maximale des faisceaux ponctuels, les valeurs relevées en limite de couverture étant inférieures de 3 à 5 dB à la valeur maximale. (2) Polarisation circulaire lévogyre et dextrogyre pour les liaisons montantes et descendantes. (3) Les débits de données numériques en bande étroite peuvent être des valeurs hybrides de 64, 128, 384, et 1 544 kbit/s. (4) En positionnant les satellites par groupes de six ou davantage, on obtient au total 360 répéteurs, avec une largeur de bande de 25 MHz. En cas d'utilisation de largeurs de bande plus importantes, le nombre de répéteurs diffère. (5) Conformément au numéro 2578 du RR (édition de 1994). (6) Fréquence de liaison montante (GHz): 18,1-18,2/27,5-28,0/28,0-31,0. Fréquence de liaison descendante (GHz): 21,9-22,0(7), 21,4-21,9(7)/18,2-21,2. (7) Fonctionnement sur liaison descendante conformément à la Résolution 525 (CAMR-92) du RR. |  |  |  |  |  |

TABLEAU  5

Caractéristiques techniques de quelques réseaux SFS OSG 30/20 GHz planifiés
Système à satellites P

| Service/Type de satellite | SFS OSG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de répéteur | Transparent |  | Avec régénération |  |
| Type de porteuse | Ka-1 | Ka-2 | Ka-3 | Ka-4 |
| Liaison montante et/ou descendante | Montante et descendante | Montante et descendante | Montante | Descendante |
| Fréquences (GHz) Terre-espace/espace-Terre | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 |
| p.i.r.e. liaison montante (dBW) Minimum Maximum | 73,0 77,0 | 66,1 70,1 | 37,7 41,7 | – – |
| Gain maximal d'émission de la station terrienne (dBi) | 63,7 | 63,7 | 45,1 | – |
| Longueur de trajet de la liaison montante en espace libre (dB) Minimum Maximum | 213,1 214,2 | 213,1 214,2 | 213,1 214,2 | 213,1 214,2 |
| p.i.r.e. sur liaison descendante (dBW) Maximum Minimum | 62,0 58,0 | 57,0 53,0 | – – | 62,5 58,5 |
| Gain maximal émission/réception des satellites (dBi) | 53,2 | 53,2 | 47,7 | 46,2 |
| Gain maximal en réception de la station terrienne (dBi) | 60,1 | 60,1 | – | 41,6 |
| Diamètre de l'antenne de station terrienne émission/ réception (m) | 6,0/6,0 | 6,0/6,0 | 0,66/– | –/0,66 |
| Ouverture de faisceau (degrés) à 3 dB du satellite, émission/réception | 0,3/0,3 | 0,3/0,3 | –/0,6 | 0,6/– |
| Largeur de bande occupée (MHz) | 186,6 | 186,6 | 0,333 | 115 |
| Longueur de trajet de la liaison descendante en espace libre (dB) Minimum Maximum | 209,5 210,6 | 209,5 210,6 | 209,5 210,6 | 209,5 210,6 |
| Angle d'élévation de la station terrienne en direction du satellite (degrés) Minimum Maximum | 10 90 | 10 90 | 10 90 | 10 90 |
| Liaisons intersatellites (Oui ou Non) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Traitement à bord (Oui ou Non) | Non | Non | Oui | Oui |
| Type de message (voix, données, vidéo, radiorecherche, messagerie, etc.) | Tous | Tous | Tous | Tous |
| Débit de données d'information de référence (Mbit/s)(1) | 155,52 | 155,52 | 0,384 | 120 |
| Modulation | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 |
| Correction d'erreur directe (CED) (type) | 1/2 convolutionnel | 1/2 convolutionnel | 3/4 convolutionnel et Reed-Solomon | 2/3 convolutionnel et Reed-Solomon |
| Facteur de mise en forme du spectre | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Caractéristiques de qualité de fonctionnement du réseau (valeurs nominales): TEB et gabarit de qualité de fonctionnement 4% de l'année 1% de l'année 0,6% de l'année 0,5% de l'année 0,04% de l'année | 1  10–9 Sans objet 1  10–8 Sans objet 1  10–6 | 1  10–9 Sans objet 1  10–8 Sans objet 1  10–6 | Sans objet 1  10–10 Sans objet 1  10–8 Sans objet | Sans objet 1  10–10 Sans objet 1  10–8 Sans objet |
| TEB seuil Rapport C/N requis (dB) Marge requise (dB) | 1  10–6 6,9 18 | 1  10–6 6,9 12 | 1  10–8 5,8 2,5 | 1  10–8 4,8 2,5 |
| (1) Les valeurs indiquées de débit de données d'information peuvent varier en fonction du trafic et des besoins de l'utilisateur et constituent de simples références, à des fins d'analyse générale. |  |  |  |  |

TABLEAU  6

Caractéristiques techniques de quelques réseaux SFS OSG 30/20 GHz,
avec traitement à bord, planifiés
Système à satellites Q

|  | Stations privées | Microstations d'entreprise | Têtes de ligne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Gamme de fréquences et polarisation |  |  |  |
| Fréquence de liaison montante (GHz) | 29,5-30,0 | 28,35-30,0 | 28,35-29,5 |
| Polarisation de liaison montante | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP |
| Fréquence de liaison descendante (GHz) | 19,7-20,2 | 18,55-20,2 | 18,55-19,7 |
| Polarisation de liaison descendante | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP |
| Largeur de bande utilisée dans chaque direction (MHz) | Jusqu'à 500 | Jusqu'à 1 500 | Jusqu'à 1 000 |
| Largeur de bande du répéteur (MHz) | 110-120 | 110-120 | 110-120 |
| 2 Paramètres de transmission sur liaison montante |  |  |  |
| Technique d'accès | MF-AMRT | MF-AMRT | AMRT |
| Type de modulation | MDP-4-D/PFMO | MDP-4-D/PFMO | MDP-4-D/PFMO |
| Débit de données utilisateur (Mbit/s) | 0,512-2,048 | 2,048 | 65,536 |
| Largeur de bande (porteuse) nominale (MHz) | 0,8-3,0 | 3,0 | 110,0-115,0 |
| Diamètre de l'antenne de la station terrienne d'émission (m) | 0,45-0,75 | 1,2-1,8 | 3,0 |
| Gain de la station terrienne d'émission (dBi) | 41,0-45,5 | 49,5-53,0 | 57,5 |
| p.i.r.e. par porteuse sur la liaison montante (dBW) | 44,0-48,5 | 49,5-53,0 | 72,5-79,5 |
| Rapport C/N0 type (ciel clair) (dB/Hz) | 70,5-74,5 | 82,0 | 103,0 |
| 3 Paramètres de l'antenne de satellite |  |  |  |
| Ouverture du faisceau | 0,55 de diamètre | 0,55 de diamètre | 0,55 de diamètre |
| Forme du faisceau | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Gain maximal émission/réception (dBi) | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| Diagramme de rayonnement | Rec. UIT-R S.672 | Rec. UIT-R S.672 | Rec. UIT-R S.672 |
| Rapport G/T maximal du satellite (dB(K–1)) | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| p.i.r.e. maximale du satellite (dBW) | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Type de répéteur | Traitement à bord | Traitement à bord | Traitement à bord |
| 4 Paramètres de transmission sur liaison descendante |  |  |  |
| Type de modulation | MRT-MDP-4 | MRT-MDP-4 | MRT-MDP-4 |
| Débit de données utilisateur (Mbit/s) | 65,536 | 65,536 | 65,536 |
| Largeur de bande (porteuse) nominale (MHz) | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| Diamètre de l'antenne de la station terrienne de réception (m) | 0,45-0,75 | 1,2-1,8 | 3,0 |
| Gain de la station terrienne de réception (dBi) | 37,5-42,0 | 46,0-49,5 | 54,0 |
| Rapport G/T (dB(K–1)) de la station terrienne de réception | 14,5-19,0 | 23,0-26,5 | 31,5 |
| Rapport C/N0 type (ciel clair) (dB/Hz) | 95,0 | 99,0 | 102,0 |
| 5 Paramètres de station terrienne |  |  |  |
| Nombre prévu de stations terriennes | Des millions | Des milliers | Moins de 50 |
| Angle d'élévation minimal (degrés) | 10 | 10 | 20 |
| Diagramme d'antenne | 32 – 25 log  | 32 – 25 log  | 29 – 25 log  |
| 6 Méthode de compensation des évanouissements | CPA, adaptative CED, réduction du débit binaire | CPA, adaptative CED, réduction du débit binaire | CPA, adaptative CED, diversité d'emplacement |
| CPA: commande de puissance vers l'avant PFMO: modulation d'impulsions en fréquence décalée (pulse frequency modulation (offset)) |  |  |  |

APPENDICE  1

DE  L'ANNEXE  3

TABLEAU  7

Objectifs de disponibilité type d'une liaison, dans un seul sens (TEB: 1  10–9)

| Connexion entre | Disponibilité dans un seul sens (%) |
| --- | --- |
| Station privée et station privée | 99,5 |
| Station privée et microstation d'entreprise | 99,6 |
| Station privée et tête de ligne | 99,7 |
| Station d'entreprise et station privée | 99,7 |
| Station d'entreprise et tête de ligne | 99,8 |
| Tête de ligne et tête de ligne | 99,8-99,9 |

ANNEXE  4

TABLEAU  8

Caractéristiques techniques de quelques réseaux SFS OSG 30/20 GHz en exploitation, système à satellites R

| Système à satellites | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques générales |  |  |  |  |  |  |
| Fréquence nominale (GHz) | 20/30 |  |  |  |  |  |
| Nombre de répéteurs par satellite(1) | 10 |  |  |  |  |  |
| Largeur de bande par répéteur (MHz) | 100 |  |  |  |  |  |
| Puissance de sortie des répéteurs (W) | 29 |  |  |  |  |  |
| p.i.r.e. du satellite (dBW)(2) | 55 |  |  |  |  |  |
| Polarisation | Circulaire |  |  |  |  |  |
| Liaison descendante |  |  |  |  |  |  |
| Modulation/accès | MRT | MRF | MRF | MRF | MRF | MF |
| Fréquence centrale (GHz)(3) |  |  |  |  |  |  |
| Débit de données (Mbit/s) | 20,4 | 0,032 | 0,032 | 1,544 | 7,2 | Sans objet |
| Service numérique | Voix, données, etc. | Voix, données, etc. | Voix, données, etc. | Voix, données, etc. | Vidéo numérique | TV-MF |
| Densité spectrale de p.i.r.e. (dB(W/Hz)) | –9,1 | –3,1 | –5,3 | –14,6 | –17,0 | –3,9(4) |
| Paramètres de liaison montante |  |  |  |  |  |  |
| Fréquence centrale (GHz)(3) |  |  |  |  |  |  |
| Modulation/accès | AMRT | AMRF | AMRF | AMRF | AMRF | MF |
| Débit nominal (Mbit/s) | 20,4 | 0,032 | 0,032 | 1,544 | 7,2 | Sans objet |
| Diamètre minimal de l'antenne de la station terrienne (m) | 7,6 | 1,4 | 3,6 | 3,6 | 1,4 | 3,0 |
| Discrimination de l'antenne de la station terrienne sur la liaison montante/descendante à 2(dB) | Rec. UIT-R S.465 |  |  |  |  |  |
| Densité spectrale de puissance maximale (dB(W/Hz)) | –31,1 | –23,3 | –25,3 | –27,6 | –28,2 | –14,0(4) |
| (1) Dont 3 répéteurs raccordés à des faisceaux ponctuels. (2) p.i.r.e. maximale du faisceau national. (3) Non spécifié. (4) Modulation: signal 1 MHz à dispersion d'énergie. |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE  5

TABLEAU  9

Caractéristiques techniques d'un réseau SFS non OSG planifié pour les bandes 10,95-11,2, 
11,45-11,7 et 13,75-14,5 GHz: FSAT-MULTI 1-B

| 1 Paramètres orbitaux |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forme de l'orbite | Circulaire |  |  |  |
| Altitude (km) | 1 457 |  |  |  |
| Angle d'inclinaison (degrés) | 55 |  |  |  |
| Cohérence (fréquence de répétition (h)) | 665 |  |  |  |
| Nombre de satellites par plan | 4 |  |  |  |
| Nombre de plans orbitaux | 16 |  |  |  |
| Espacement angulaire des satellites (degrés) dans un même plan | 90 |  |  |  |
| Espacement angulaire des satellites entre plans | Sans objet |  |  |  |
| 2 Gamme de fréquences et polarisation recherchées |  |  |  |  |
| Fréquence de liaison montante (GHz) | 13-14 |  |  |  |
| Polarisation de liaison montante | Circulaire |  |  |  |
| Fréquence de liaison descendante (GHz) | 11-12 |  |  |  |
| Polarisation de liaison descendante | Circulaire |  |  |  |
| 3 Largeur de bande requise dans chaque direction (MHz) | 1 000 dans la gamme de fréquences précitée |  |  |  |
| 4 Caractéristiques de transmission de la porteuse |  |  |  |  |
| Type de modulation | AMES |  |  |  |
| Nombre de faisceaux de liaison de service | < 45 |  |  |  |
| Nombre de segments de liaison de connexion/polarisation | – |  |  |  |
| Largeur de bande par segment (MHz) | – |  |  |  |
| Largeur de bande à la réception (kHz) | Aller: 41 000; retour: 5 200 |  |  |  |
| Largeur de bande à l'émission (kHz) | Aller: 41 000; retour: 5 200 |  |  |  |
| Rapport global (C/N0) par utilisateur (dB/Hz) ou rapport (C/N) (dB) | 4 dB (Eb/N0) |  |  |  |
| p.i.r.e. liaison montante/porteuse (dBW) | 63,8(1) | 68(1) (13,75-14 GHz) |  | 35,5(2) |
| p.i.r.e. liaison descendante/porteuse (dBW) | 90: 17,5(2) 4,8(1) | 75: 19,7(2) 7,1(1) | 50: 21,2(2) 8,6(1) | 32: 23,1(2) 10,2(1) |
| Type de répéteur de satellite | Transparent |  |  |  |
| 5 Paramètres de l'antenne de satellite |  |  |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 90: 17,2 | 75: 19,8 | 50: 21,7(2) | 32: 23 |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 90: 16,9 | 75: 19,5 | 50: 21,4 | 32: 22,7 |
| Lobes principaux | – |  |  |  |
| Lobes latéraux | – |  |  |  |
| Lobes arrière | – |  |  |  |
| Antenne orientable ou non | Oui |  |  |  |
| 6 Paramètres de l'antenne de station terrienne |  |  |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 51,6(1) | 54,1(1) (13,75-14 GHz) |  | 33(2) |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 50,5(1) | 53(1) (13,75-14 GHz) |  | 31,8(2) |
| Diagramme de rayonnement | Rec. UIT-R S.580 |  |  | – |
| Angle d'élévation minimal en exploitation (degrés) | 5 |  |  | 10 |
| 7 Nombre de stations terriennes et distribution | Jusqu'à 20 millions |  |  |  |
| 8 Stratégie de commutation de la station terrienne | Poursuite du satellite présentant le meilleur angle d'élévation dans l'enveloppe d'exploitation |  |  |  |
| (1) Liaison de connexion/tête de ligne. (2) Liaison de service/station d'utilisateur. |  |  |  |  |

TABLEAU  10

Caractéristiques techniques d'un réseau à satellite non OSG de type
FSAT-MULTI 1-A planifié dans les bandes 30/20 GHz

a)	Paramètres orbitaux

Les satellites sont répartis en deux types de plans dans le Tableau ci-dessous.

| Nombre de plans | 161 |
| --- | --- |
| Nombre de satellites par plan | 1 |
| Nœud d'ascension droit (degrés) | 0  1 315 i pour i  0-160 |
| Altitude (km) | 1 675 |
| Excentricité | 0 |
| Inclinaison (degrés) | 87 1133 |

b)	Paramètres de communication

| 2 Gamme de fréquences (GHz) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fréquence de liaison montante | 27,5-30,0 |  |  |
| Fréquence de liaison descendante | 17,3-20,2 |  |  |
| 4 Caractéristiques de transmission de la porteuse |  |  |  |
| Type de modulation | MDP-4  codage Viterbi et Reed-Solomon |  |  |
| Débit d'information (Mbit/s) | 0,384 | 2,048 | 33,0 |
| Largeur de bande à l'émission (MHz) | 0,500 | 2,66 | 42,9 |
| Rapport Eb/N0 requis (dB) | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| p.i.r.e. liaison montante/porteuse (dBW) Minimale Maximale (dépend du diamètre de l'antenne et de l'angle d'élévation (compensation des évanouisse- ments dus à la pluie)) | 32,4 | 29,5 53,4 |  |
| p.i.r.e. liaison descendante/porteuse (dBW) (dépend de l'angle d'élévation) (en bordure de couverture: 3 dB par rapport à la valeur nominale du faisceau) | – | – | 41 à 20, 36 à 30, 31,2 à 50, 29,2 à 70, 28,9 à 90 |
| Type de répéteur de satellite | Traitement à bord |  |  |
| 5 Paramètres de l'antenne de satellite |  |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) (bordure de faisceau) | 31,7 à 20, 28,6 à 30, 24,5 à 50, 22,7 à 70, 22,4 à 90 |  |  |
| Gain maximal à la réception (dBi) (bordure de faisceau) | 31,7 à 20, 28,6 à 30, 24,5 à 50, 22,7 à 70, 22,4 à 90 |  |  |
| Lobes principaux, latéraux et arrière |  |  |  |
| 6 Paramètres de l'antenne de station terrienne |  |  |  |
| Diagramme de rayonnement | Rec. UIT-R S.580 (lobes latéraux), Appendice S30B du RR (lobe principal) |  |  |
| Angle minimal d'élévation en exploitation (degrés) (dépend de la latitude) | 20 à l'équateur |  |  |

ANNEXE  6

TABLEAU  11

Caractéristiques additionnelles des liaisons de connexion
des systèmes SMS non OSG et SFS LEO-G

|  | Liaison de connexion du SMS | Liaison de connexion du SFS | SFS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Paramètres orbitaux |  |  |  |
| Forme de l'orbite |  | Circulaire |  |
| Altitude (km) |  | 1 500 |  |
| Angle d'inclinaison (degrés) |  | 74 |  |
| Nombre de satellites par plan |  | 12 |  |
| Nombre de plans orbitaux |  | 4 |  |
| Espacement angulaire des satellites dans un même plan (degrés) |  | 30 |  |
| Espacement angulaire des satellites entre plans (degrés) |  | 90 |  |
| 2 Gamme de fréquences et polarisation recherchées |  |  |  |
| Fréquence de liaison montante (GHz) | 19,3-19,6 | 28,6-29,1 | 28,6-29,1 |
| Polarisation de liaison montante | LHCP | LHCP | LHCP |
| Fréquence de liaison descendante (GHz) | 15,45-15,65 | 18,8-19,3 | 18,8-19,3 |
| Polarisation de liaison descendante | RHCP | RHCP | RHCP |
| 3 Largeur de bande requise dans chaque direction (MHz) | 200 | 300 | 200 |
| 4 Caractéristiques de transmission de la porteuse |  |  |  |
| Largeur de bande à la réception (kHz) | 48 000 | 64 000 | 32 000 |
| Largeur de bande à l'émission (kHz) | 48 000 | 64 000 | 32 000 |
| Rapport C/N0 global par utilisateur (dB/Hz) | 46 | 46 | 46 |
| p.i.r.e. liaison montante/porteuse (dBW) Maximum Minimum | 67 29,6 | 63,9 28,2 | 60,9 28,2 |
| p.i.r.e. liaison descendante/porteuse (dBW) Maximum Minimum | 24,9 –3,8 | 29,1 2,0 | 29,7 5,6 |
| 5 Paramètres de l'antenne de satellite |  |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 22 | 30 | 30 |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 22 | 30 | 30 |
| Lobes principaux, latéraux et arrière |  |  |  |
| Antenne orientable ou non | Oui | Oui | Oui |
| 6 Paramètres de l'antenne de station terrienne |  |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 49 | 49 | 45 |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 49 | 49 | 45 |
| Diagramme de rayonnement |  |  |  |
| Angle d'élévation minimal en exploitation (degrés) | 10 | 10 | 10 |
| 7 Nombre de stations terriennes et distribution | 6 ou plus | 6 ou plus | Multiple |
| 8 Stratégie de commutation de station terrienne |  angle d'élévation minimal |  |  |

ANNEXE  7

TABLEAU  12

Caractéristiques techniques de deux réseaux SFS OSG à 30/20 GHz actuels: Ka-J1 et Ka-J2

| Système à satellites | Ka-J1 | Ka-J2 |
| --- | --- | --- |
| Paramètres généraux |  |  |
| Fréquence nominale (GHz) | 20/30 | 20/30 |
| Nombre de répéteurs par satellite | 5 | 6 |
| Largeur de bande des répéteurs (MHz) | 100 | 200 |
| Puissance d'entrée de l'antenne d'émission du satellite (dBW) | 11 | 11 |
| p.i.r.e. du satellite (dBW) | 52 | 58 |
| Polarisation | Circulaire | Circulaire |
| Service numérique (voix, données, vidéo, radiorecherche, etc.) | Tous | Tous |
| Paramètres de la liaison descendante |  |  |
| Modulation/accès | MDP-4/AMRT | MDP-4/MRT |
| Fréquence centrale (GHz)(1) |  |  |
| Largeur de bande occupée (MHz) | 35 | 140 |
| Diamètre de l'antenne de la station terrienne (m): Minimum Maximum | 3,0 11,5 | 1,8 4,2 |
| Densité spectrale de p.i.r.e. (dB(W/Hz)) | –23,4 | –23,5 |
| Paramètres de la liaison montante |  |  |
| Modulation/accès | MDP-4/AMRT | MDP-4/MRT |
| Fréquence centrale (GHz) |  |  |
| Largeur de bande occupée (MHz) | 35 | 140 |
| Diamètre de l'antenne de la station terrienne (m): Minimum Maximum | 3,0 11,5 | 1,2 4,2 |
| Densité spectrale de puissance maximale (dB(W/Hz)) | 4,6 | –1,9 |
| (1) Non spécifié. |  |  |

TABLEAU  13

Caractéristiques techniques d'un réseau SFS OSG à 30/20 GHz planifié: GSO-EKX

| 1 Paramètres orbitaux |  |
| --- | --- |
| Forme de l'orbite | Circulaire |
| Altitude (km) | 35 786 |
| Angle d'inclinaison (degrés) | Inclinaison de 0 par rapport au plan équatorial |
| Nombre de satellites par plan | 8-2 dans 4 créneaux orbitaux |
| Emplacements orbitaux demandés | 99° E, 117° O, 69° O, 26,2° O |
| Espacement angulaire des satellites (degrés) dans un même plan | > 2 |
| 2 Gamme de fréquences et polarisation |  |
| 3 Largeur de bande requise (GHz) | 1,0 pour le réseau national aux Etats-Unis d'Amérique 1,5 pour le réseau international |
| 4 Paramètres de transmission porteuse |  |
| Fréquences centrales de la liaison montante Terre-espace (Etats-Unis d'Amérique) (GHz) | 28,475, 29,375, 29,625 et 29,875 |
| Fréquences centrales de la liaison descendante Espace-Terre (Etats-Unis d'Amérique) (GHz) | 17,925, 18,175, 18,425, 18,675, 19,825 et 20,075 |
| Fréquences centrales de la liaison montante Terre-espace (Europe et Asie du Sud-Est) (GHz) | 27,975, 28,225, 28,475, 29,375, 29,625 et 29,875 |
| Fréquences centrales de la liaison descendante Espace-Terre (Europe et Asie du Sud-Est) (GHz) | 17,925, 18,175, 18,425, 18,675, 19,825 et 20,075 |
| Nombre de faisceaux de liaison de service | 32, double polarisation, réception et émission |
| Type de modulation | MDP-4 |
| Accès utilisateur | AMRF/AMRT |
| Largeur de bande du récepteur (MHz) | 250 |
| Nombre de porteuses AMRF par faisceau | 8, 4  2 polarisations |
| Nombre d'utilisateurs AMRT | Jusqu'à 100 utilisateurs T1 |
| Rapport C/N0 global par usager (dB/Hz) | 89,5 |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison montante par temps clair (dBW) | 62,2 |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison montante par temps pluvieux (dBW) | 67,2 |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison descendante (dBW) | 56,4 |
| 5 Paramètres de l'antenne du satellite |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 48,4 |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 48,4 |
| Lobes latéraux d'émission (dB) | –15 par rapport au maximum |
| Lobes latéraux de réception (dB) | –20 par rapport au maximum |
| 6 Paramètres de l'antenne de la station terrienne |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 58,2 (valeur type) |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 54,8 (valeur type) |
| Lobes latéraux d'émission (dB) | –15 par rapport au maximum |
| Lobes latéraux de réception (dB) | –20 par rapport au maximum |
| 7 Nombre de stations terriennes et distribution | Le nombre de sites est illimité. Les stations terriennes seront réparties en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Australie, plus des sites pour les communications transpacifiques et transatlantiques |
| 8 Stratégie de commutation des stations terriennes | Pas de brouillage à l'angle d'élévation d'exploitation le plus élevé possible |

TABLEAU  14

Caractéristiques techniques d'un réseau SFS non OSG à 30/20 GHz planifié: NGSO-KX

| 1 Paramètres orbitaux |  |
| --- | --- |
| Forme de l'orbite | Circulaire |
| Altitude (km) | 10 352 |
| Angle d'inclinaison (degrés) | 55 |
| Fréquence de répétition | Environ toutes les 6 h |
| Nombre de satellites par plan | 5 |
| Nombre de plans orbitaux | 4 |
| Espacement angulaire des satellites (degrés) dans un même plan | 72 |
| 2 Gamme de fréquences et polarisation |  |
| Fréquence de la liaison montante (GHz) | 28,6-29,1 |
| Polarisation de la liaison montante | LHCP/RHCP |
| Fréquence de la liaison descendante (GHz) | 18,8-19,3 |
| Polarisation de la liaison descendante | LHCP/RHCP |
| 3 Largeur de bande requise dans chaque direction (MHz) | 500 |
| 4 Paramètres de transmission de la porteuse |  |
| Type de modulation | MDP-4 avec décalage |
| Nombre de faisceaux de liaison de service | 20 |
| Largeur de bande du récepteur (MHz) | 3-200 |
| Largeur de bande d'émission (kHz) | 3-200 |
| Rapport C/N global (dB) | Dépend de la taille de l'antenne: Liaison montante à un angle d'élévation de 30°: plus de 6 dB pour les utilisateurs Liaison descendante à un angle d'élévation de 30°: plus de 6 dB |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison montante (dBW) | 37-45 |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison descendante (dBW) | 55-60 |
| Type de répéteur de satellite | Traitement à bord |
| 5 Paramètres de l'antenne du satellite |  |
| Gain d'antenne minimal (dBi) | 39 |
| Ouverture | 1° au point 3 dB |
| Antenne orientable ou non | Oui |
| 6 Paramètres de l'antenne de la station terrienne |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 39,7-53,8 (36 cm à 2 m) |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 35,9-50,1 (36 cm à 2 m) |
| Diagramme de rayonnement | Rec. UIT-R S.465 |
| Angle d'élévation d'exploitation minimal (degrés) | 30 |
| 7 Nombre de stations terriennes et distribution | Mondiale/illimitée |
| 8 Stratégie de commutation des stations terriennes | Pas de brouillage/angle d'élévation le plus élevé |

TABLEAU  15

Caractéristiques techniques d'un système à 30/20 GHz planifié: LEOSAT-2

| 1 Paramètres orbitaux |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Satellites |  |  | 63 |  |  |  |
| Forme de l'orbite |  |  | Circulaire |  |  |  |
| Plans |  |  | 7 |  |  |  |
| Altitude |  |  | 1 400 km (870 milles) |  |  |  |
| Inclinaison (degrés) |  |  | 48 |  |  |  |
| Espacement angulaire entre plans (degrés) |  |  | +28,57 |  |  |  |
| Période orbitale |  |  | 6 825 s (1,9 h) |  |  |  |
| Capacité utilisable (Gbit/s) |  |  | 80 |  |  |  |
| Région de service à un angle d'élévation de 16° |  |  | Latitude 60° N et S Extension à 70° par réduction de l'effet de l'angle d'élévation (vue ou antenne) |  |  |  |
| Puissance c.c. maximale (kW) |  |  | 13,6 |  |  |  |
| Puissance c.c. moyenne (kW) |  |  | 4,6 |  |  |  |
| Durée de la mission (ans) |  |  | 8 (10 pour les consommables) |  |  |  |
| Stabilisation et détection des positions |  |  | Stabilisation sur 3 axes; GPS |  |  |  |
| Dimensions (longueur-largeur-hauteur, non déployé) |  |  | 3  2  5 m (120  80  200 pouces) |  |  |  |
| Masse humide |  |  | 3 100 kg (6 834 livres) |  |  |  |
| Masse à sec |  |  | 2 500 kg (5 512 livres) |  |  |  |
| Propergol |  |  | 600 kg (1 323 livres) |  |  |  |
| 2 Gamme de fréquences et polarisation |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de faisceaux par satellite – liaison montante |  |  | 432 |  |  |  |
| Fréquence – liaison montante (GHz) |  |  | 28,6-29,1 et 29,5-30,0 |  |  |  |
| Nombre de faisceaux par satellite – liaison descendante |  |  | 260 |  |  |  |
| Fréquence – liaison descendante (GHz) |  |  | 18,8-19,3 et 19,7-20,2 |  |  |  |
| Nombre de liaisons optiques intersatellites par satellite |  |  | 6 |  |  |  |
| Débit de données des liaisons optiques intersatellites (Gbit/s) |  |  | 4,5 |  |  |  |
| 3 Largeur de bande requise dans chaque direction (MHz) |  |  | 1 000 |  |  |  |
| 4 Paramètres de transmission de la porteuse |  |  |  |  |  |  |
| Type de modulation | MDP-4, MDP-8 |  |  |  |  |  |
| Débit d'information (Mbit/s) | 2,048 | 10,0 |  | 16,384 | 51,84 | 155,52 |
| Largeur de bande d'émission (MHz) | 4,10 | 20,0 |  | 32,8 | 104 | 311 |
| Rapport Eb/N0 requis (dB) | 6,2 | 6,2 |  | 8,9 | 8,0 | 14,3 |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison montante (dBW): |  |  |  |  |  |  |
| Nominal | 35,3 | 39,8 |  | – | 48,5 | 50,8 |
| Maximum (évanouissement dû à la pluie) | 39,0 | 52,0 |  | – | 60,7 | 60,4 |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison descendante (dBW): |  |  |  |  |  |  |
| Nominal | – | – |  | 41,3 | 32,6 | 35,9 |
| Maximum (évanouissement dû à la pluie) | – | – |  | 44,8 | 40,6 | 42,9 |
| Type de répéteur de satellite |  |  | Traitement à bord |  |  |  |
| Débit total moyen des données brassées par les satellites (Gbit/s) |  |  | 17,5 |  |  |  |
| Débit de données global (Gbit/s) |  |  | 8,9 |  |  |  |
| 5 Paramètres de l'antenne du satellite |  |  |  |  |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) |  |  | 32,8(1), 37,4(2) |  |  |  |
| Gain maximal à la réception (dBi) |  |  | 35,3(1), 40,9(2) |  |  |  |
| 6 Paramètres de l'antenne de la station terrienne |  |  |  |  |  |  |
| Diagramme de rayonnement |  |  |  |  |  |  |
| Angle d'élévation d'exploitation minimal (degrés) |  |  | 16 |  |  |  |
| (1) Pour des débits de données de 2,048, 10,0, 16,384, 51,84 Mbit/s. (2) Pour un débit de données de 155,52 Mbit/s. |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  16

Caractéristiques techniques du système MEOSAT-X pour les bandes 20/30 GHz et 40/50 GHz

| Bande | 20/30 GHz | 40/50 GHz |
| --- | --- | --- |
| 1 Paramètres orbitaux |  |  |
| Forme de l'orbite | Circulaire |  |
| Altitude (km) | 10 352 |  |
| Angle d'inclinaison (degrés) | 50 |  |
| Cohérence (fréquence de répétition (h)) | 6 |  |
| Nombre de satellites par plan | 8 |  |
| Nombre de plans orbitaux | 4 |  |
| Espacement angulaire des satellites (degrés) dans un même plan | 30 et 60 (dans chaque plan, les satellites voleront par paires avec un espacement de 30° entre les éléments d'une paire et de 60° entre les paires) |  |
| Espacement angulaire des satellites entre plans (degrés) | 67,5 |  |
| 2 Gamme de fréquences et polarisation |  |  |
| Fréquence de la liaison montante (GHz) | 28,35-29,1 et 29,5-30,0 | 47,2-50,2 |
| Polarisation de la liaison montante | LHCP/RHCP |  |
| Fréquence de la liaison descendante (GHz) | 18,05-18,3, 18,8-19,3 et 19,7-20,2 | 37,5-42,5 (3 GHz de spectre dans cette bande) |
| Polarisation de la liaison descendante | LHCP/RHCP |  |
| 3 Largeur de bande requise dans chaque direction (MHz) | 1 250 | 3 000 |
| 4 Paramètres de transmission de la porteuse |  |  |
| Type de modulation | MDP-4 avec décalage |  |
| Nombre de faisceaux de liaison de service | 360 faisceaux d'antenne multifaisceau pour la liaison descendante et 360 faisceaux d'antenne multifaisceau pour la liaison montante, 2 liaisons séparées pour les applications de tête de ligne | 4 faisceaux acceptant 16 canaux |
| Nombre de segments de liaison de connexion/polarisation |  | Non disponible |
| Largeur de bande du récepteur (MHz) | Liaison montante: 1,5, 3,5, 17, 120 (selon le débit de données); liaison descendante: 120 | 500 |
| Largeur de bande d'émission | 100 kHz – 125 MHz liaison montante 125 MHz liaison descendante | 500 MHz liaison montante 100 kHz, 500 MHz liaison descendante |
| Rapport C/N0 global par usager (dB/Hz) ou rapport C/N (dB) | Liaison montante à un angle d'élévation de 20°: 20 dB pour les usagers, 34 dB pour les têtes de ligne; liaison descendante à un angle d'élévation de 20°: 10-19 dB, selon la taille de l'antenne; tête de ligne, liaison montante: 34 dB. Liaison descendante: 26,9 dB | Liaison montante à un angle d'élévation de 20°: 32,7 dB Liaison descendante à un angle d'élévation de 20°: 27,3 dB |

TABLEAU  16 (fin)

| Bande | 20/30 GHz | 40/50 GHz |
| --- | --- | --- |
| 4 Paramètres de transmission de la porteuse (suite) |  |  |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison montante (dBW) | 51-66 (pour des antennes d'usager de 65 à 180 cm); 81,23 (pour les têtes de ligne) | 88 (antenne de 4,8 m) |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison descendante (dBW) | 53 (usagers); 54 (têtes de ligne) | 60 (antenne de 4,8 m) |
| Type de répéteur de satellite | Traitement à bord |  |
| 5 Paramètres de l'antenne du satellite |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 37,5 (antenne multifaisceau), 38,32 (faisceau orientable) | 45,19 (faisceau orientable) |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 37,48 (antenne multifaisceau), 42,21 (faisceau orientable) | 47,86 (faisceau orientable) |
| Lobes principaux | Ouverture de 2° au point 3 dB pour l'antenne multifaisceau |  |
| Lobes latéraux (dB) | Premier lobe latéral 14-17 pour l'antenne multifaisceau; 20 pour le faisceau orientable | 20, premier lobe latéral |
| Lobes arrière (dB) | 25 pour l'antenne multifaisceau et le faisceau orientable | 25 |
| Antenne orientable ou non | Non pour l'antenne multifaisceau; oui pour le faisceau orientable | Oui |
| 6 Paramètres de l'antenne de la station terrienne |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 44-53 (65 à 180 cm) | 66,08 (antenne de 4,8 m) |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 40-50 (65 à 180 cm) | 45,19 (antenne de 4,8 m) |
| Diagramme de rayonnement | Rec. UIT-R S.580 (29 – 25 log (angle)) |  |
| Angle d'élévation d'exploitation minimal (degrés) | 20 |  |
| 7 Nombre de stations terriennes et distribution | Mondiale/illimitée |  |
| 8 Stratégie de commutation des stations terriennes | Pas de brouillage/angle d'élévation le plus élevé |  |

ANNEXE  8

TABLEAU  17

Caractéristiques techniques d'un réseau SFS OSG planifié dans les bandes supérieures à 30 GHz: GSO-VX

| 1 Paramètres orbitaux |  |
| --- | --- |
| Forme de l'orbite | Circulaire |
| Altitude (km) | 35 786 (géosynchrone) |
| Angle d'inclinaison (degrés) | 0 (référencé par rapport à l'équateur) |
| Cohérence (fréquence de répétition (h)) | Sans objet |
| Nombre de satellites par plan | 14 |
| Nombre de plans orbitaux | 1 (OSG) |
| Espacement angulaire des satellites (degrés) dans un même plan | Au moins 2 |
| Espacement angulaire des satellites entre plans (degrés) | Non applicable |
| Positions des satellites (nombre par position) | 99° O(2), 101° O(2), 103° O(2) 63° O(1), 53° O(1), 8,5° E(2), 48° E(1) |
| 2 Gamme de fréquences et polarisation |  |
| Fréquence de la liaison montante (GHz) Bande V Bande Ku | 47,2-50,2 12,75-13,25 |
| Polarisation de la liaison montante Bande V Bande Ku | LHCP/RHCP LHCP/RHCP |
| Fréquence de la liaison descendante (GHz) Bande V Bande Ku | 39,5-42,5 10,70-10,95, 11,2-11,45 |
| Polarisation de la liaison descendante Bande V Bande Ku | LHCP/RHCP LHCP/RHCP |
| 3 Largeur de bande requise dans chaque direction (MHz) |  |
| Bande V Bande Ku | 3 000 500 |
| 4 Paramètres de transmission de la porteuse |  |
| Type de modulation Bande V (liaison montante et liaison descendante) Bande Ku (liaison montante et liaison descendante) | MDP-4 différentiel, AMRT/AMRF MDP-4 différentiel, AMRT/AMRF |
| Nombre de faisceaux de liaison de service Bande V Bande Ku | 40 16 |
| Nombre de canaux MRF par faisceau Bande V Bande Ku | 10 1 |
| Largeur de bande par canal MRF (MHz) Bande V Bande Ku | 300 250 |
| Canaux MRT par canal MRF Bande V Bande Ku | 100 100 |
| Débit de rafale AMRT (Mbit/s) Bande V Bande Ku | 155,52 à 200 155,52 à 200 |

TABLEAU  17 (fin)

| 4 Paramètres de transmission de la porteuse (suite) |  |
| --- | --- |
| Largeur de bande du récepteur (MHz) Bande V Bande Ku | 300 250 |
| Largeur de bande de l'émetteur (MHz) Bande V Bande Ku | 300 250 |
| Rapport C/N0 global par usager (dB/Hz) Bande V Bande Ku | Liaison montante (temps clair): 96,8 Liaison montante (pluie): 93,9 Liaison descendante (temps clair): 95,4 Liaison descendante (pluie): 91,7 Liaison montante (temps clair): 96,3 Liaison montante (pluie): 93,7 Liaison descendante (temps clair): 97,2 Liaison descendante (pluie): 94,2 |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison montante (dBW) Bande V Bande Ku | 73,8 68,5 |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison descendante (dBW) Bande V Bande Ku | 56,0 47,0 |
| Type de répéteur de satellite | Commutation AMRT par satellite commandée par processeur |
| 5 Paramètres de l'antenne du satellite |  |
| Gain maximal de l'antenne émettrice (dBi) Bande V Bande Ku | 49,0 33,5 |
| Gain maximal de l'antenne réceptrice (dBi) Bande V Bande Ku | 49,0 48,8 |
| Niveau du lobe latéral émetteur (dB au-dessous du maximum) Bande V Bande Ku | 18 18 |
| Lobes arrière (dB au-dessous du maximum) | 25 |
| Antenne orientable ou non | Non, les antennes en bande V et en bande Ku sont montées sur le corps du satellite |
| 6 Paramètres de l'antenne de la station terrienne |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) Bande V Bande Ku | 59,5 pour 2,5 m 48,8 pour 2,5 m |
| Gain maximal à la réception (dBi) Bande V Bande Ku | 58,0 pour 2,5 m 47,3 pour 2,5 m |
| Diagramme de rayonnement | Rec. UIT-R S.580 (29 – 25 log (angle)) |
| Angle d'élévation d'exploitation minimal (degrés) | 20 |
| 7 Nombre de stations terriennes et distribution | Mondiale/illimitée |
| 8 Stratégie de commutation des stations terriennes | Pas de brouillage/angle d'élévation le plus élevé |

TABLEAU  18

Caractéristiques techniques d'un réseau SFS OSG planifié dans les bandes supérieures à 30 GHz: GEO-SV(1)

| 1 Paramètres orbitaux |  |
| --- | --- |
| Forme de l'orbite | Circulaire |
| Altitude (km) | 35 786 |
| Angle d'inclinaison (degrés) | 0 |
| Cohérence (fréquence de répétition (h)) | – |
| Nombre de satellites par plan | 6 |
| Nombre de plans orbitaux | 1 (OSG) |
| Espacement angulaire des satellites (degrés) dans un même plan | Au moins 2 |
| Espacement angulaire des satellites entre plans (degrés) | – |
| 2 Gamme de fréquences et polarisation |  |
| Fréquence de la liaison montante (GHz) | 47,2-50,2 |
| Polarisation de la liaison montante | LHCP/RHCP |
| Fréquence de la liaison descendante (GHz) | 39,5-42,5 |
| Polarisation de la liaison descendante | LHCP/RHCP |
| 3 Largeur de bande requise dans chaque direction (MHz) | 3 000 |
| 4 Paramètres de transmission de la porteuse |  |
| Type de modulation | MDP-4 différentielle |
| Nombre de faisceaux de liaison de service | 40 faisceaux de 0,15°, liaison montante et liaison descendante |
| Débit de données utilisateur par porteuse AMRT (Mbit/s) | 155 (stations au sol de 1 à 2,5 m) 26,4 (stations au sol de 45 cm) |
| Débit de codage | 0,609 |
| Débit global effectif (codage et préfixe associés aux données) | 0,517 |
| Largeur de bande occupée de la porteuse (MHz) | 199,85 (stations de 1 à 2,5 m) 34,04 (stations de 45 cm) |
| Rapport Eb/(N0 + I0) requis sans perte (dB) | 5,0 |
| Perte de mise en œuvre de modem (dB) | 1,5 |
| Largeur de bande du récepteur/émetteur (MHz) | 257 (stations au sol de 1 à 2,5 m) 43,7 (stations de 45 cm) |
| p.i.r.e. par porteuse sur liaison montante (dBW) | 75,5(2) |
| p.i.r.e. par porteuse sur liaison descendante (dBW) | 62,0 |
| Type de répéteur de satellite | à commutation AMRT dans le satellite |
| 5 Paramètres de l'antenne du satellite |  |
| Sensitibilité du récepteur, rapport G/T (dB(K–1)) | 26,4 |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 58,0 |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 58,0 |
| Ouverture d'antenne sur liaison descendante | 0,15° au point 3 dB |
| Antenne orientable ou non | Non |
| Diagramme de rayonnement |  |
| 6 Paramètres de l'antenne de la station terrienne |  |
| Ouvertures | Emission: 2,5 m seulement Réception: 2,5 m; 1 m; 45 cm |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 59,5 |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 50,8 (1 m) 43,8 (45 cm) |
| Sensitibilité du récepteur, rapport G/T (dB(K–1)) | 23,8 (1 m) 16,8 (45 cm) |
| Diagramme de rayonnement | Rec. UIT-R S.580 (29 – 25 log (angle)) |
| Angle d'élévation d'exploitation minimal (degrés) | 15 |
| 7 Nombre de stations terriennes et distribution | Mondiale/illimitée |
| 8 Stratégie de commutation des stations terriennes |  |
| (1) Le système GEO-SV est un système hybride comprenant également une capacité utile en bande Ku. (2) Commande de puissance sur liaison montante. |  |

TABLEAU  19

Caractéristiques techniques d'un réseau SFS OSG planifié dans les bandes supérieures à 30 GHz: GEO-LV

| 1 Paramètres orbitaux |  |
| --- | --- |
| Forme de l'orbite | Circulaire |
| Altitude (km) | 35 786 |
| Angle d'inclinaison (degrés) | 0 |
| Nombre de satellites par plan |  |
| Nombre de plans orbitaux | 1 (OSG) |
| Espacement angulaire des satellites (degrés) dans un même plan | Au moins 2 |
| 2 Gamme de fréquences et polarisation |  |
| Fréquence de la liaison montante (GHz) | 45,5-46,7 |
| Polarisation de la liaison montante | LHCP/RHCP |
| Fréquence de la liaison descendante (GHz) | 37,5-38,6 |
| Polarisation de la liaison descendante | LHCP/RHCP |
| 3 Largeur de bande requise dans chaque direction (GHz) | 1,1 |
| 4 Paramètres de transmission de la porteuse |  |
| Type de modulation | MDP-4 |
| Nombre de faisceaux de liaison de service |  |
| Largeur de bande du récepteur (MHz) | Dépend du débit de données: Liaison montante: minimum 3 Liaison descendante: minimum 3 |
| Largeur de bande d'émission (MHz) | Dépend du débit de données: Liaison montante: minimum 3 Liaison descendante: minimum 3 |
| Rapport C/N0 global par usager (dB/Hz) | Minimum 59 |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison montante (dBW) | Dépend de la taille de l'antenne et du débit de données, plus de 41 |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison descendante (dBW) | Dépend de la taille de l'antenne et du débit de données, plus de 55 |
| Type de répéteur de satellite | Traitement à bord |
| 5 Paramètres de l'antenne du satellite |  |
| Gain d'antenne minimal (dBi) | 52 |
| Lobes principaux | Ouverture de 0,15° au point 3 dB |
| Antenne orientable | Oui |
| 6 Paramètres de l'antenne de la station terrienne |  |
| Gain minimal à l'émission (dBW) | 33 |
| Gain minimal à la réception (dBW) | 31 |
| Diagramme de rayonnement | Appendice S8 Annexe III du RR |
| Angle d'élévation d'exploitation minimal (degrés) | 30 |
| 7 Nombre de stations terriennes et distribution | Mondiale/illimitée |

TABLEAU  20

Caractéristiques techniques d'un réseau SFS OSG planifié dans les bandes supérieures à 30 GHz: MEO-LV

| 1 Paramètres orbitaux |  |
| --- | --- |
| Forme de l'orbite | Circulaire |
| Altitude (km) | 10 352 |
| Angle d'inclinaison (degrés) | 55 |
| Cohérence (fréquence de répétition (h)) | 6 |
| Nombre de satellites par plan | 5 |
| Nombre de plans orbitaux | 4 |
| Espacement angulaire des satellites (degrés) dans un même plan | 72 |
| 2 Gamme de fréquences et polarisation |  |
| Fréquence de la liaison montante (GHz) | 45,5-46,7 |
| Polarisation de la liaison montante | LHCP/RHCP |
| Fréquence de la liaison descendante (GHz) | 37,5-38,6 |
| Polarisation de la liaison descendante | LHCP/RHCP |
| 3 Largeur de bande requise dans chaque direction (GHz) | 1,1 |
| 4 Paramètres de transmission de la porteuse |  |
| Type de modulation | MDP-4 |
| Largeur de bande du récepteur (MHz) | Dépend du débit de données: Liaison montante: minimum 3 Liaison descendante: minimum 3 |
| Largeur de bande d'émission (MHz) | Dépend du débit de données: Liaison montante: minimum 3 Liaison descendante: minimum 3 |
| Rapport C/N0 global par usager (dB/Hz) | Minimum 57 |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison montante (dBW) | Dépend de la taille de l'antenne et du débit de données, plus de 41 |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison descendante (dBW) | Dépend de la taille de l'antenne et du débit de données, plus de 55 |
| Type de répéteur de satellite | Traitement à bord |
| 5 Paramètres de l'antenne du satellite |  |
| Gain d'antenne minimal (dBi) | 41 |
| Lobes principaux | Ouverture de 0,6° au point 3 dB |
| Antenne orientable ou non | Oui |
| 6 Paramètres de l'antenne de la station terrienne |  |
| Gain minimal à l'émission (dBW) | 33 |
| Gain minimal à la réception (dBW) | 31 |
| Diagramme de rayonnement | Appendice S8 Annexe III du RR |
| Angle d'élévation d'exploitation minimal (degrés) | 30 |
| 7 Nombre de stations terriennes et distribution | Mondiale/illimitée |
| 8 Stratégie de commutation des stations terriennes | Pas de brouillage/angle d'élévation le plus élevé |

TABLEAU  21

Caractéristiques techniques de quelques réseaux à satellites LEO et OSG dans les bandes supérieures à 38 GHz

| Paramètres | SFS non OSG dans les bandes supérieures à 38 GHz |  |  | SFS OSG dans les bandes supérieures à 38 GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEO V1 |  | LEO V2 | OSG V1 |
| 1 Paramètres orbitaux |  |  |  |  |
| Forme de l'orbite | Circulaire |  | Circulaire | Circulaire |
| Apogée/Périgée (km) | 1 350/1 350 |  | 10 355/10 355 | 35 878 |
| Angle d'inclinaison (degrés) | 47 |  | 50 |  |
| Nombre de satellites par plan | 6 |  | 5 |  |
| Nombre de plans orbitaux | 12 |  | 3 |  |
| Espacement angulaire des satellites dans un même plan | Inclinaison de 60 + 25/plan |  | 72 |  |
| Espacement angulaire des satellites entre plans RAAN (degrés) |  + 30 |  | 120 |  |
| 2 Gamme de fréquences et polarisation spécifiées |  |  |  |  |
| Fréquence de la liaison montante (GHz) | 47,2-50,2 |  | 47,2-50,2 | 47,2-50,2 |
| Polarisation de la liaison montante / rapport axial (dB) | RHCP/__ dB |  | RHCP/LHCP | RHCP/LHCP |
| Fréquence de la liaison descendante (GHz) | 37,5-40,5 |  | 37,5-42,5 | 37,5-42,5 |
| Polarisation de la liaison descendante/rapport axial (dB) | LHCP/__ dB |  | RHCP/LHCP | RHCP/LHCP |
| 3 Paramètres de transmission de la porteuse |  |  |  |  |
| Type de modulation | MDP-4 |  | MDP-4 avec décalage | MDP-4 avec décalage |
| Débit de codage | 0,449 |  |  0,5 | 0,5 |
| Nombre de faisceaux de liaison de service | 16 |  | 48 | 24 |
| TEB spécifié | 1  10–6 | 1  10–9 | 1  10–7 à 1  10–10 | 1  10–7 à 1  10–10 |
| Débit de données d'information de rafale (Mbit/s) | 10,24 | 51,84 | OC3 à 10  OC3 | OC3 à 10  OC3 |
| Largeur de bande par canal (MHz) | 18 | 90 | 300 à 3 000 | 300 à 3 000 |
| Rapport Eb/(N0 + I0) requis sans perte (dB) | 2,2 | 2,7 | 6,0 | 6,0 |
| Perte de mise en œuvre de modem (dB) | 1,5 | 1,5 (+0,55/bond) | 2,0 | 2,0 |
| Largeur de bande du récepteur (MHz) |  |  |  |  |
| Largeur de bande d'émission (MHz) |  |  |  |  |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison montante (dBW) | 44,9 à 50,5 ARC | 60,2 à 65,8 ARC | 69,7 à 78,9 | 73,7 à 80,0 |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison descendante (dBW) | 28,3 à 33,9 ARC | 46,9 à 52,5 ARC | 49,5 à 58,8 | 57,5 à 66,4 |
| Type de répéteur de satellite | Transparent |  | Traitement de la capacité utile | Régénérateur |
| 4 Paramètres de l'antenne du satellite |  |  |  |  |
| Ouverture effective (m) | 0,45 en transmission/ 0,36 en réception |  | 0,65 en transmission/ 0,52 en réception | 1,36 en transmission/ 1,1 en réception |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 40,6 |  | 45,5 | 53 |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 40,6 |  | 45,2 | 53 |
| Sensibilité du récepteur, rapport G/T (dB(K–1)) | 10,5 |  | 16,9 | 24,4 |
| Diagramme de rayonnement | Appendice S8 du RR |  | Rapport 558 de l'ex-CCIR | Rapport 558 de l'ex-CCIR |
| Antenne orientable ou non | Oui |  | Oui | Oui |
| 5 Paramètres de l'antenne de la station terrienne |  |  |  |  |
| Ouverture effective (m) | 0,66 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 49,3 | 56,4 | 59,7 | 59,7 |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 47,3 | 54,4 | 57,8 | 57,8 |
| Sensibilité du récepteur, rapport G/T (dB(K–1)) | 19,3 | 26,4 | 32,4 | 32,4 |
| Diagramme de rayonnement | Rec. UIT-R S.465(1) | Rec. UIT-R S.465 | Rec. UIT-R S.465 | Rec. UIT-R S.465 |
| Angle d'élévation d'exploitation minimal (degrés) | 22 |  | 30 | 30 |
| 6 Nombre de stations terriennes et distribution | 43 000 stations actives dans le monde | 1 500 stations actives dans le monde | Inconnu (< 50 000) | Inconnu (< 30 000) |
| 7 Stratégie de commutation des stations terriennes | Fermeture avant rupture |  | Fermeture avant rupture | Fermeture avant rupture |
| OC3: Système à porteuse optique fonctionnant au 3e niveau hiérarchique (optical carrier system operating at the 3rd hierarchical level) RAAN: Ascension droite du nœud ascendant (right ascension of the ascending node) (1) Le diagramme de rayonnement de la Recommandation UIT-R S.465 est conforme à la fréquence d'exploitation proposée lorsqu'il est extrapolé à la bande de fréquences proposée. |  |  |  |  |

TABLEAU  22

Caractéristiques techniques du système GEOSAT-X pour les bandes 40/50 GHz

| 1 Paramètres orbitaux |  |
| --- | --- |
| Forme de l'orbite | Circulaire |
| Altitude (km) | 35 786 |
| Angle d'inclinaison (degrés) | – |
| Cohérence (fréquence de répétition (h)) | – |
| Nombre de satellites par plan | 9 |
| Nombre de plans orbitaux | 1 (OSG) |
| Espacement angulaire des satellites (degrés) dans un même plan | Au moins 2 |
| Espacement angulaire des satellites entre plans (degrés) | – |
| 2 Gamme de fréquences et polarisation |  |
| Fréquence de la liaison montante (GHz) | 47,2-50,2 |
| Polarisation de la liaison montante | LHCP/RHCP |
| Fréquence de la liaison descendante (GHz) | 39,5-42,5 (3 GHz de spectre dans cette bande) |
| Polarisation de la liaison descendante | LHCP/RHCP |
| 3 Largeur de bande requise dans chaque direction (MHz) | 3 000 |
| 4 Paramètres de transmission de la porteuse |  |
| Type de modulation | MDP-4 |
| Nombre de faisceaux de liaison de service | 48 |
| Nombre de segments de liaison de connexion/polarisation | 8 faisceaux pour les communications de tête de ligne 2 faisceaux en liaison descendante pour le service HCDR |
| Largeur de bande du récepteur | Faisceaux de service utilisateur: Liaison montante: 500 kHz, 3 MHz, 11 MHz, selon le débit de données Liaison descendante: 125 MHz Faisceaux de tête de ligne: Liaison montante et liaison descendante: 125 MHz Faisceaux HCDR: Liaison descendante: 1 GHz |
| Largeur de bande d'émission | Faisceaux de service utilisateur: Liaison montante: 500 kHz, 3 MHz, 11 MHz, selon le débit de données Liaison descendante: 125 MHz Faisceaux de tête de ligne: Liaison montante et liaison descendante: 125 MHz Faisceaux HCDR: Liaison descendante: 1GHz |
| Rapport C/N0 global par usager(dB/Hz) ou rapport C/N (dB) | Rapport C/N0 des faisceaux de service utilisateur: Liaison montante (temps clair): 75,6, 76,9, 84,3, 93,2; (pluie): 67,8, 67,8, 75,5, 81,6, selon le débit de données Liaison descendante (temps clair): 89,8, 92,1, 94,8, 103,5; (pluie): 82,8, 82,8, 86,2, 90,3, selon la taille de la station Rapport C/N0 des faisceaux de tête de ligne: Liaison montante (temps clair): 111,8; (pluie): 92,3 Liaison descendante (temps clair): 110,5; (pluie): 93,0 Rapport C/N0 des faisceaux HCDR: Liaison descendante (temps clair): 115,8; (pluie): 101,6 |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison montante (dBW) | Faisceaux de service utilisateur (limite de la zone de couverture): 49,9, 53,0, 60,4, 69,2, selon la taille de la station Faisceaux de tête de ligne: 83,9 |

TABLEAU  22 (fin)

| 4 Paramètres de transmission de la porteuse (suite) |  |
| --- | --- |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison descendante (dBW) | Faisceaux de service utilisateur (limite de la zone de couverture): 61,2 Faisceaux de tête de ligne: 62,7 Faisceaux HCDR: 62,2 |
| Type de répéteur de satellite | Traitement à bord |
| 5 Paramètres de l'antenne du satellite |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 56,5 pour les liaisons utilisateur et tête de ligne; 53,7 pour les débits de données élevés (jusqu'à OC-48) |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 53,8 |
| Lobes principaux |  |
| Lobes latéraux (dB) | Emission: 14 au-dessous du maximum Réception: 25 au-dessous du maximum |
| Lobes arrière (dB) | 25 au-dessous du maximum |
| Antenne orientable ou non | oui, antenne réseau à commande de phase pour les faisceaux utilisateur et tête de ligne |
| 6 Paramètres de l'antenne de la station terrienne |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 44,8-59,3 pour les stations terriennes utilisateur de 45 à 240 cm 64,8 pour les stations terriennes tête de ligne |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 43,3-57,8 pour les stations terriennes utilisateur de 45 à 240 cm 63,3 pour les stations terriennes tête de ligne 69,3 pour les stations terriennes HCDR |
| Diagramme de rayonnement | Rec. UIT-R S.580 (29 – 25 log (angle)) |
| Angle d'élévation d'exploitation minimal (degrés) | 20 |
| 7 Nombre de stations terriennes et distribution | Mondiale/illimitée |
| 8 Stratégie de commutation des stations terriennes | Pas de brouillage/angle d'élévation le plus élevé |
| HCDR: débit de données à forte capacité (high capacity data rate) |  |

ANNEXE  9

TABLEAU  23

Caractéristiques techniques des systèmes SFS non OSG: système USAKU-L1

| 1 Paramètres orbitaux |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Forme de l'orbite | Circulaire |  |  |
| Altitude (km) | 1 457 |  |  |
| Angle d'inclinaison (degrés) | 55 |  |  |
| Cohérence (fréquence de répétition (h)) | 665 |  |  |
| Nombre de satellites par plan | 4 |  |  |
| Plans orbitaux | 16 |  |  |
| Espacement angulaire des satellites (degrés) dans un même plan | 90 |  |  |
| 2 Gamme de fréquences et polarisation recherchées |  |  |  |
| Fréquence de la liaison montante (GHz) | 12/17 |  |  |
| Polarisation de la liaison montante | Circulaire |  |  |
| Fréquence de la liaison descendante (GHz) | 10/12 |  |  |
| Polarisation de la liaison descendante | Circulaire |  |  |
| 3 Largeur de bande requise dans chaque direction (MHz) | 1 050 dans la gamme de fréquences susmentionnée |  |  |
| 4 Paramètres de transmission de la porteuse |  |  |  |
| Type de modulation | MDP-4/MDP-2 |  |  |
| Nombre de faisceaux de liaison de service | < 45 |  |  |
| Nombre de répéteurs en liaison montante/polarisation | 4 |  |  |
| Largeur de bande des répéteurs (MHz) | 250 ou 300 |  |  |
| Largeur de bande de bruit des stations terriennes (MHz) | Aller: 22,6, retour: 2,93 |  |  |
| Rapport Eb/N0 global (dB) | 3,5 |  |  |
| p.i.r.e. utile de la station terrienne (dBW) | 64,6(1) à 68(2) 30,3 à 43,4(3) |  |  |
| p.i.r.e./porteuse utile du satellite (dBW) Aller Retour | 16,4 à 18,5 (résidentiel), 11 à 17,6 (provincial, international) –3,5 à –1,7 (résidentiel), –7,2 à –2,4 (provincial, international) |  |  |
| Type de répéteur de satellite | Guide d'ondes coudé transparent |  |  |
| 5 Paramètres de l'antenne du satellite |  |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 15 au nadir, –22,8 à la limite de la zone de couverture |  |  |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 18,2 au nadir, –25,7 à la limite de la zone de couverture |  |  |
| Antenne orientable ou non | Oui |  |  |
| 6 Paramètres de l'antenne de la station terrienne | Provincial | International(3) | Résidentiel(3) |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 49,4(1)/53,8(2) | 37 | 29,5-32,2 |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 48,1(1)/52,5(2) | 35,7 | 28,1-30,8 |
| Diagramme de rayonnement | Rec. UIT-R S.580 | Appendice S8 du RR | Appendice S8 du RR |
| Angle d'élévation minimal spécifié (degrés) | 5 | 5 | 10 |
| 7 Nombre de stations terriennes et distribution | Jusqu'à 20 millions dans le monde |  |  |
| 8 Stratégie de commutation des stations terriennes | Poursuite du satellite présentant le meilleur angle d'élévation dans l'enveloppe d'exploitation hors de la zone de non-exploitation |  |  |
| (1) Tête de ligne. (2) Tête de ligne dans la bande 13,75-14 GHz. (3) Station utilisateur. |  |  |  |

TABLEAU  24

Caractéristiques techniques d'un réseau SFS quasi OSG: USAKU-H1

| 1 Paramètres orbitaux |  |
| --- | --- |
| Forme de l'orbite | Elliptique |
| Apogée/périgée (km) | 41 449/4 100 |
| Inclinaison (degrés) | 63,4 |
| Cohérence (fréquence de répétition (h)) | 14 (environ) |
| Nombre de satellites par plan | 4 |
| Nombre de plans orbitaux | 3 |
| Espacement angulaire des satellites entre plans (degrés) | 120 |
| Argument du périgée (degrés) | 270 |
| Espacement angulaire minimal des satellites par rapport au plan géosynchrone (degrés) | 40 |
| Enveloppe d'exploitation latitude/longitude maximale (degrés) | 19/3 |
| Longitude d'exploitation nominale (degrés) | 100° O/30° O/120° E/170° E |
| 2 Gamme de fréquences |  |
| Fréquence de la liaison montante (GHz) | 17,3-17,8 |
| Polarisation de la liaison montante | LHCP/RHCP |
| Fréquence de la liaison descendante (GHz) | 10,7 à 12,7 |
| Polarisation de la liaison descendante | RHCP/LHCP |
| 3 Largeur de bande requise dans chaque direction (MHz) | 500 |
| 4 Paramètres de transmission de la porteuse |  |
| Modulation | MDP-4 |
| Accès | AMRF/MRT |
| Nombre de faisceaux de liaison de service | 10 |
| Largeur de bande de segment (répéteur) (MHz) | 24 |
| Largeur de bande de réception (MHz) | 24 |
| Largeur de bande d'émission (MHz) | 24 |
| Rapport C/N0 global (dB/Hz) | 86 |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison montante (dBW) | 77 |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison descendante (dBW) | 58 |
| 5 Paramètres de communication du satellite |  |
| Type de répéteur de satellite | Transparent |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 38 |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 24 |
| Antenne orientable ou non | Oui (réseau à commande de phase) |
| 6 Caractéristiques de la station terrienne |  |
| Gain à l'émission de la liaison de connexion (dBi) | 55 |
| p.i.r.e. de la liaison de connexion par 24 MHz (dBW) | 77 |
| Gain d'antenne réceptrice (minimum) (dBi) | 30 |
| Diagramme d'antenne | 29 – 25 log (θ) |

TABLEAU  25

Caractéristiques techniques d'un réseau SFS quasi OSG: Tanya

| 1 Paramètres orbitaux |  |
| --- | --- |
| Forme de l'orbite | Elliptique |
| Apogée/périgée (km) | 41 449/4 100 |
| Argument du périgée (degrés) | 270 |
| Inclinaison (degrés) | 63,4 |
| Cohérence (fréquence de répétition (h)) | 12 (environ) |
| Nombre de satellites par plan | 1 |
| Nombre de plans orbitaux | 4 |
| Espacement angulaire des satellites entre plans (degrés) | 90 |
| Espacement angulaire minimal des satellites par rapport au plan orbital géostationnaire (degrés) | 53,3 |
| Latitude/longitude d'exploitation d'un satellite stationnaire | 58,3 N/90 E 58,3 N/90 O |
| Enveloppe d'exploitation latitude/longitude maximale (degrés) | 10/2 |
| Angle d'élévation minimale par rapport aux stations terriennes (degrés) | 25 |
| Puissance surfacique à court et à long terme à la surface de la Terre (dB(W/(m2  MHz))) | Identique |
| 2 Gamme de fréquences |  |
| Fréquence de la liaison montante (GHz) | 13,75-14,5/17,3-17,8 |
| Polarisation de la liaison montante | LHCP/RHCP |
| Fréquence de la liaison descendante (GHz) | 10,7-12,7 |
| Polarisation de la liaison descendante | RHCP/LHCP |
| 3 Largeur de bande requise dans chaque direction (MHz) | 1 250 |
| 4 Paramètres de transmission de la porteuse |  |
| Modulation | MDP-4 |
| Accès | AMRF/MRT |
| Nombre de faisceaux de liaison de service | 10 |
| Largeur de bande de segment (répéteur) (MHz) | 24 |
| Largeur de bande de réception (MHz) | 24 |
| Largeur de bande d'émission (MHz) | 24 |
| Rapport C/N0 global (dB/Hz) | 86 |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison montante (dBW) | 77 |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison descendante (dBW) | 58 |
| 5 Paramètres de communication du satellite |  |
| Type de répéteur de satellite | Transparent |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 38 |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 24 |
| Antenne orientable ou non | Oui (réseau à commande de phase) |
| 6 Caractéristiques de la station terrienne |  |
| Gain à l'émission de la liaison de connexion (dBi) | 55 |
| p.i.r.e. de la liaison de connexion par 24 MHz (dBW) | 77 |
| Gain d'antenne réceptrice (minimum) (dBi) | 30 |
| Diagramme d'antenne | 29 – 25 log (θ) |

ANNEXE  10

TABLEAU  26

Caractéristiques techniques de deux sous-systèmes de télémesure
et de télécommande à satellite OSG

|  | Cas d'urgence |  | Cas normal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OSG-A | OSG-B | OSG-A | OSG-B |
| Télémesure |  |  |  |  |
| Fréquence (GHz) | 11,7 |  | 11,7 |  |
| Modulation | MP |  | MP |  |
| p.i.r.e. du satellite (dBW) | 7,2 | 10,1 | 12,4 | 16 |
| Rapport G/T station terrienne (dB(K–1)) | 37 | 35 | 37 | 35 |
| Rapport C/N0 (dB/Hz) | 66,5 | 67,4 | 71,7 | 73,5 |
| Pertes (dB) | 7 | 5 | 7 | 5 |
| Débit binaire de télémesure (dB/Hz) | 27,1 | 33,1 | 27,1 | 33,1 |
| Rapport Eb/N0 (dB) | 32,4 | 29,3 | 37,6 | 35,2 |
| Rapport Eb/N0 requis (dB/Hz) | 9,6 | 12 | 9,6 | 12 |
| Télécommande |  |  |  |  |
| Fréquence (GHz) | 14,5 | 17,3 | 14,5 | 17,3 |
| Modulation | MP |  | MP |  |
| p.i.r.e. de la station terrienne (dBW) | 88 | 89 | 59 | 65 |
| Gain d'antenne de satellite (dBi) | 0 | 0 | 43 | 29 |
| Puissance d'entrée récepteur (dBW) | –125,9 | –126,3 | –122,9 | –125 |
| Seuil du récepteur (dBW) | –141,5 | –143 | –141,5 | –143 |
| Température bruit système (dB(K–1)) | 28 | 27,4 | 29,6 | 28,9 |
| Rapport C/N0 (dB/Hz) | 74,7 | 74,9 | 76,1 | 74,7 |
| Rapport C/N0 requis (dB/Hz) | 58,5 | 57 | 58,5 | 57 |
| MP: modulation de phase |  |  |  |  |

ANNEXE  11

TABLEAU  27

Caractéristiques techniques d'un système planifié dans la bande V: GSOV-B1

| 2 Gamme de fréquences et polarisation |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence de la liaison montante (GHz) |  |  | 47,2-50,2 |  |  |  |
| Polarisation de la liaison montante |  |  | Linéaire |  |  |  |
| Fréquence de la liaison descendante (GHz) |  |  | 37,5-40,5 |  |  |  |
| Polarisation de la liaison descendante |  |  | Linéaire |  |  |  |
| 3 Largeur de bande requise dans chaque direction (MHz) |  |  | 3 000 |  |  |  |
| 4 Paramètres de transmission de la porteuse |  |  |  |  |  |  |
| Type de modulation |  |  | MDP-4 à commutation AMRT dans le satellite |  |  |  |
| Nombre de faisceaux de liaison de service |  |  | 24  0,3° |  |  |  |
| Débit de données utilisateur par porteuse AMRT |  |  | 88 Mbit/s 128 kbit/s |  |  |  |
| Largeur de bande occupée |  |  | 105,6 MHz 167 kHz |  |  |  |
| Codage |  |  | R 1/2 |  |  |  |
| 5 Paramètres de l'antenne du satellite |  |  |  |  |  |  |
| Gain de l'antenne du satellite (dBi) |  |  | 51,5 |  |  |  |
| Rapport G/T du satellite (dB(K–1)) |  |  | 23,4 |  |  |  |
| Température de bruit du satellite (K) |  |  | 650 |  |  |  |
| Taille du faisceau (degrés) |  |  | 0,3 |  |  |  |
| Nombre de faisceaux |  |  | 24 |  |  |  |
| 6 Paramètres de l'antenne de la station terrienne |  |  |  |  |  |  |
| Gain de l'antenne |  |  | Voir le point 7 ci-après |  |  |  |
| Angle d'élévation minimal (degrés) |  |  | 20 |  |  |  |
| 7 Caractéristiques de puissance |  |  | 194KG7W |  | 123MG7W |  |
| Liaisons montante/descendante | Diamètre de la station terrienne (m) | Gain de la station terrienne (dBi) | Densité de puissance maximale (dB(W/Hz)) | Densité de puissance minimale (dB(W/Hz)) | Densité de puissance maximale (dB(W/Hz)) | Densité de puissance minimale (dB(W/Hz)) |
| Liaison montante (temps clair) | 0,45 0,9 1,2 6 | 45,2 51,2 53,7 67,7 | –47,3 –53,3 –55,8 –69,8 | –65,8 –71,8 –74,3 –88,3 | –48,7 –54,7 –57,2 –71,2 | –51,7 –57,7 –60,2 –74,2 |
| Liaison montante (mode dégradé) | 0,45 0,9 1,2 6 | 45,2 51,2 53,7 67,7 | –37,3 –43,3 –55,8 –59,8 | –65,8 –71,8 –74,3 –88,3 | –38,7 –44,7 –47,2 –61,2 | –51,7 –57,7 –60,2 –74,2 |
| Liaison descendante | 0,45 0,9 1,2 6 | 43,7 49,7 52,2 66,2 | –60,3 (2) 67,3 –75,8 | –69,3 (2) –75,5 –78,8 | (1) –66,2 –66,2 –66,2 | (1) –73,3 –74,9 –77,5 |
| (1) Non indiquée. (2) Hors gamme. |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  28

Caractéristiques techniques d'un système planifié dans la bande V: GSO V-B2

Caractéristiques techniques des réseaux à satellites SFS OSG CANSAT dans les bandes 50/40 GHz

| Nom du réseau SFS OSG – «CANSAT–_ _» | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position orbitale (° O) | 70,5 | 82,0 | 91,0 | 111,1 | 114,9 | 118,7 | 107,3 |
| 1 Paramètres orbitaux |  |  |  |  |  |  |  |
| Forme de l'orbite | Circulaire |  |  |  |  |  |  |
| Altitude (km) | 35 786 (géosynchrone) |  |  |  |  |  |  |
| Angle d'inclinaison (degrés) |  0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de plans orbitaux | 1 (OSG) |  |  |  |  |  |  |
| Espacement angulaire dans un même plan | – |  |  |  |  |  |  |
| 2 Gamme de fréquences et polarisation |  |  |  |  |  |  |  |
| Fréquence de la liaison montante (GHz) | 47,2-50,2 |  |  |  |  |  |  |
| Polarisation de la liaison montante | – |  |  |  |  |  |  |
| Fréquence de la liaison descendante (GHz) | 37,5-40,5 |  |  |  |  |  |  |
| Polarisation de la liaison descendante | – |  |  |  |  |  |  |
| 3 Largeur de bande requise dans chaque direction (MHz) | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 Paramètres de transmission de la porteuse |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de modulation | MDP-4 ou MDP-8 |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de faisceaux de liaison de service | Jusqu'à 80 |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de canaux MRF/faisceau | Jusqu'à 5 |  |  |  |  |  |  |
| Largeur de bande/canal MRF (MHz) | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Débit utilisateur/canal MRT (Mbit/s) | 0,144 à 155,52 |  | 1,544 à 155,52 |  |  |  |  |
| Largeur de bande du récepteur (MHz) | 0,150 à 150 (selon le débit de données) |  | 1,50 à 150 (selon le débit de données) |  |  |  |  |
| Largeur de bande d'émission (MHz) | 0,150 à 150 (selon le débit de données) |  | 1,50 à 150 (selon le débit de données) |  |  |  |  |
| Rapport C/N global par usager (dB) | Minimum de 5,0 (selon le codage) |  |  |  |  |  |  |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison montante (dBW) | 49,6 (144 kbit/s) 60,0 (1,544 Mbit/s) 76,2 (44,736 Mbit/s) 84,7 (155,52 Mbit/s) |  | 60,0 (1,544 Mbit/s) 76,2 (44,736 Mbit/s) 84,7 (155,52 Mbit/s) |  |  |  |  |
| p.i.r.e./porteuse de la liaison descendante (dBW) | 70,1 (144 kbit/s) 63,8 (1,544 Mbit/s) 47,1 (44,736 Mbit/s) 37,1 (155,52 Mbit/s) |  | 63,8 (1,544 Mbit/s) 47,1 (44,736 Mbit/s) 37,1 (155,52 Mbit/s) |  |  |  |  |
| Type de répéteur | – |  |  |  |  |  |  |
| 5 Paramètres de l'antenne du satellite |  |  |  |  |  |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 53,1 |  |  |  |  |  |  |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 53,1 |  |  |  |  |  |  |
| Lobes principaux | – |  |  |  |  |  |  |
| Lobes latéraux | – |  |  |  |  |  |  |
| Antenne orientable | Oui |  |  |  |  |  |  |
| 6 Paramètres de la station terrienne |  |  |  |  |  |  |  |
| Gain maximal à l'émission (dBi) | 45,5 (46 cm) à 65,4 (4,5 m) |  | 52,3 (1,0 m) à 65,4 (4,5 m) |  |  |  |  |
| Gain maximal à la réception (dBi) | 43,8 (46 cm) à 63,6 (4,5 m) |  | 50,5 (1,0 m) à 63,6 (4,5 m) |  |  |  |  |
| Diagramme de rayonnement | 29 – 25 log () |  |  |  |  |  |  |
| Angle d'élévation d'exploitation minimal (degrés) | Généralement ³ 20 |  | Elévation minimale déterminée par la zone climatique et la disponibilité souhaitée |  |  |  |  |
| 7 Nombre de stations terriennes et distribution | Illimitée/zones visibles de la Terre |  | Illimitée/partout dans les zones visibles de la Terre |  |  |  |  |
| 8 Stratégie de commutation des stations terriennes | – |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE  12

TABLEAU  29

Réseau à satellites OSG pan africain en bandes 6/4 GHz et 14/11 GHz

| 1a | Bande de fréquences (GHz) | 6/4 | 14/11-12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1b | Système |  |  |
|  | Nombre de satellites occupant la même position orbitale | 1 |  |
|  | Nombre de faisceaux/satellites et polarisation | 1 (à définir) | 1 à 10 (linéaire) |
| 2 | Besoins de spectre dans chaque direction (MHz) | A fournir ultérieurement |  |
| 3a | Porteuse sur la liaison montante |  |  |
|  | Identification du faisceau | Inconnu |  |
|  | Largeur de bande occupée (Hz) | Fourni ultérieurement | 50 à 5 000 kHz |
|  | Rapport C/N minimum requis ou rapport Eb/N0 | Fourni dans la catégorie liaison descendante pour la liaison totale |  |
| 3b | Porteuse sur la liaison descendante |  |  |
|  | Largeur de bande occupée (MHz) | Comme pour liaison montante |  |
|  | Rapport C/N minimum requis ou rapport Eb/N0 (dB) | A fournir ultérieurement | 1,7-4,6 |
| 4 | Paramètres de la liaison montante |  |  |
|  | Puissance d'émission fournie à l'antenne (dBW) |  |  |
|  | Dimensions de l'antenne d'émission (m) | A fournir ultérieurement | 0,6-5 |
|  | Gain de l'antenne d'émission (dBi) |  |  |
|  | p.i.r.e. (dBW) | A fournir ultérieurement | 35-55 |
|  | Rapport G/T de crête du système (dB(K1)) | A fournir ultérieurement |  |
|  | Ouverture du faisceau d'antenne de réception (degrés) | A fournir ultérieurement |  |
|  | Diagramme des lobes latéraux de l'antenne de réception | A fournir ultérieurement |  |
|  | Antenne orientable ou non | Non/faisceau modelé | Non/faisceau multiponctuel |
| 5 | Paramètres de la liaison descendante |  |  |
|  | Puissance d'émission fournie à l'antenne (dBW) | A fournir ultérieurement | – |
|  | Gain de crête d'antenne d'émission (dBi) | A fournir ultérieurement | 32-38 |
|  | p.i.r.e. de crête (dBW) | A fournir ultérieurement | 21-29 (par porteuse) |
|  | Ouverture de faisceau de l'antenne d'émission (degrés) | A fournir ultérieurement |  |
|  | Dimensions de l'antenne de réception (m) | A fournir ultérieurement | 0,6-5 |
|  | Gain de crête de l'antenne de réception (dBi) | A fournir ultérieurement |  |
| 6 | Secteur terrien |  |  |
|  | Nombre de stations terriennes | A fournir ultérieurement |  |
|  | Distribution des stations terriennes | Mondiale à l'intérieur de la zone de couverture |  |

ANNEXE  13

# 1	Paramètres du réseau USAKUM1

USAKUM1 comprend deux services, le service numérique intégré (IDS, integrated digital service) et le service de retransmission de données (BDS, backhaul data service). Seules les liaisons IDS sont prises ici en considération pour éviter toute confusion. Le service BDS a des faisceaux de service orientables et l'on considère qu'il est couvert par les conditions de service IDS.

## 1.1	Paramètres orbitaux

| Paramètre | Valeur | Variation |
| --- | --- | --- |
| Nombre de satellites | 20 | Néant |
| Nombre de plans | 4 | Néant |
| Nombre de satellites par plan | 5 | Néant |
| Type d'orbite (en choisir un) | Circulaire | Néant |
| Trajectoire au sol répétitive | Oui | Néant |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 57 |  |
| Période de l'orbite (min) | 718,2 |  |
| Altitude de l'apogée (km) | 20 182 |  |
| Altitude du périgée (km) | 20 182 |  |
| Argument du périgée (degrés) | 0 |  |
| Excentricité | 0 |  |
| Espacement angulaire entre satellites à l'intérieur d'un plan (degrés) | 72 |  |
| Synchronisation entre les premiers satellites des plans adjacents (degrés) | 36 |  |
| Espacement angulaire entre les plans (degrés) | 90 |  |

## 1.2	Paramètres des liaisons

### 1.2.1	Liaison montante vers un satellite non OSG

#### 1.2.1.1	Configuration d'antenne de satellite

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode d'orientation du faisceau (en choisir une) | Liaison de connexion: orientable Liaison de service: satellite fixe | § 1.2.1.2 § 1.2.1.4 |
| Nombre maximum possible de faisceaux par satellite | Liaison de connexion: 2 Liaison de service: 37 | – |
| Schéma de réutilisation des fréquences et des polarisations (joindre un schéma ou donner suffisamment de précisions). Soumettre plusieurs entrées si nécessaire | Diagramme de réutilisation de trois cellules (voir la Fig. 2) | – |

#### 1.2.1.2	Faisceaux orientables (liaison de connexion)

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Diagramme de gain |  | § 1.2.1.3 |

#### 1.2.1.3	Diagramme de gain (liaison de connexion)

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode pour déterminer la forme (en choisir une) | Equation | § 1.2.1.3.1 |
| Polarisation (en choisir une) | LHCP RHCP | – |
| Fréquence (GHz) | 12,75-13,25 13,75-14,50 17,3-17,8 (Régions 1 et 3) | – |
| Nombre maximum de porteuses par faisceau | 132 (61 par polarisation) | – |

##### 1.2.1.3.1	Diagrammes de gain utilisant une équation (liaison de connexion)

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Diagramme de référence (texte, par exemple Recommandation UIT-R ou ensemble d'équations) Décrire également le système de cordonnées de référence (texte c'est-à-dire satellite fixe, station terrienne fixe) | 32 – 25 log() Diagramme des lobes latéraux |
| Paramètres à fournir pour le diagramme de référence | – |

#### 1.2.1.4	Faisceaux du service fixe par satellite (liaison de service)

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Azimut de l'axe de visée (degrés) | – | Tableau 30 |
| Elévation de l'axe de visée (degrés) | – | Tableau 30 |
| Angle de rotation autour de l'axe de visée du faisceau (si le diagramme de gain n'est pas symétrique) (degrés) | Néant | – |
| Diagramme de gain (texte selon liste de référence ci-dessous) | – | § 1.2.1.5 |

#### 1.2.1.5	Diagrammes de gain (liaison de service)

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode pour déterminer la forme (en choisir une) | Tableau de una dimensión | Tableau 31 |
| Polarisation (en choisir une) | LHCP RHCP | – |
| Fréquence (GHz) | 14,0-14,5 | – |
| Nombre maximum de porteuses par faisceau | 96 (48 porteuses par polarisation) | – |

TABLEAU  30

Azimut et élévation de l'axe de visée

| Nombre de faisceaux | Azimut (degrés) | Elévation (degrés) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 4,75 | 0,00 |
| 11 | 2,38 | 4,11 |
| 12 | – 2,38 | 4,11 |
| 13 | – 4,75 | 0,00 |
| 14 | – 2,38 | – 4,11 |
| 15 | 2,38 | – 4,11 |
| 20 | 9,00 | 0,00 |
| 21 | 7,14 | 4,13 |
| 22 | 4,50 | 7,79 |
| 23 | 0,00 | 8,25 |
| 24 | – 4,50 | 7,79 |
| 25 | – 7,14 | 4,13 |
| 26 | – 9,00 | 0,00 |
| 27 | – 7,14 | – 4,13 |
| 28 | – 4,50 | – 7,79 |
| 29 | 0,00 | – 8,25 |
| 210 | 4,50 | – 7,79 |
| 211 | 7,14 | – 4,13 |
| 30 | 12,00 | 0,00 |
| 31 | 11,06 | 3,97 |
| 32 | 8,97 | 7,59 |
| 33 | 6,00 | 10,39 |
| 34 | 2,09 | 11,56 |
| 35 | – 2,09 | 11,56 |
| 36 | – 6,00 | 10,39 |
| 37 | – 8,97 | 7,59 |
| 38 | – 11,06 | 3,97 |
| 39 | – 12,00 | 0,00 |
| 310 | – 11,06 | – 3,97 |
| 311 | – 8,97 | – 7,59 |
| 312 | – 6,00 | – 10,39 |
| 313 | – 2,09 | – 11,56 |
| 314 | 2,09 | – 11,56 |
| 315 | 6,00 | – 10,39 |
| 316 | 8,97 | – 7,59 |
| 317 | 11,06 | – 3,97 |

TABLEAU  31

Diagramme de gain unidimensionnel 
(liaison de service)

| Angle (degrés) | Gain (dB) |
| --- | --- |
| 0 | 32,2 |
| 0,25 | 32,2 |
| 0,5 | 32,0 |
| 0,75 | 31,7 |
| 1 | 31,4 |
| 1,25 | 30,8 |
| 1,5 | 30,2 |
| 1,75 | 29,5 |
| 2 | 28,5 |
| 2,25 | 27,5 |
| 2,5 | 26,2 |
| 2,75 | 24,8 |
| 3 | 23,0 |
| 3,25 | 21,0 |
| 3,5 | 18,4 |
| 3,75 | 15,3 |
| 4 | 10,9 |
| 4,25 | 3,5 |
| 4,5 | – 15,2 |
| 4,75 | 3,6 |
| 5 | 8,0 |
| 5,25 | 10,2 |
| 5,5 | 11,2 |
| 5,75 | 11,5 |
| 6 | 11,3 |
| 6,25 | 10,6 |
| 6,5 | 9,4 |
| 6,75 | 7,6 |
| 7 | 5,0 |
| 7,25 | 1,2 |
| 7,5 | – 5,7 |
| 7,75 | – 22,7 |
| 8 | – 4,5 |
| 8,25 | 0,3 |
| 8,5 | 2,7 |
| 8,75 | 4,1 |
| 9 | 4,7 |
| 9,25 | 4,7 |
| 9,5 | 4,3 |
| 9,75 | 3,4 |
| 10 | 1,9 |
| 10,25 | – 0,4 |
| 10,5 | – 3,9 |
| 10,75 | – 10,2 |
| 11 | – 36,6 |
| 11,25 | – 10,0 |
| 11,5 | – 4,8 |
| 11,75 | – 2,0 |
| 12 | – 0,4 |

### 1.2.2	Liaison descendante d'un satellite non OSG

#### 1.2.2.1	Configuration d'antenne de satellite

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode d'orientation du faisceau (en choisir une) | Liaison de connexion: orientable Liaison de service: satellite fixe | § 1.2.2.2 § 1.2.2.4 |
| Nombre maximum possible de faisceaux par satellite | Liaison de connexion: 2 Liaison de service: 37 | – |
| Schéma de réutilisation des fréquences et des polarisations (joindre un schéma ou donner suffisamment de précisions). Soumettre plusieurs entrées si nécessaire | Réutilisation de trois cellules (voir la Fig. 2) | – |

#### 1.2.2.2	Faisceaux orientables (liaison de connexion)

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Diagramme de gain | – | § 1.2.2.3 |

#### 1.2.2.3	Diagrammes de gain (liaison de connexion)

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode pour déterminer la forme (en choisir une) | Tableau unidimensionnel | Tableau 30 |
| Polarisation (en choisir une) | LHCP RHCP | – |
| Fréquence (GHz) | 10,7-11,7 | – |
| Nombre maximum de porteuses par faisceau | 98 (49 par polarisation) | – |

##### 1.2.2.3.1	Diagrammes de gain utilisant une équation (liaison de connexion)

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Diagramme de référence (texte, par exemple Recommandation UIT-R ou ensemble d'équations) Décrire également le système de cordonnées de référence (texte c'est-à-dire satellite fixe, station terrienne fixe) | 32 – 25 log() Diagramme des lobes latéraux |
| Paramètres à fournir pour le diagramme de référence | – |

#### 1.2.2.4	Faisceaux du service fixe par satellite (liaison de service)

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Azimut de l'axe de visée (degrés) | – | Tableau 30 |
| Elévation de l'axe de visée (degrés) | – | Tableau 30 |
| Angle de rotation autour de l'axe de visée du faisceau (si le diagramme de gain n'est pas symétrique) (degrés) | Néant | – |
| Diagramme de gain (texte selon liste de référence ci-dessous) | – | § 1.2.2.5 |

#### 1.2.2.5	Diagrammes de gain (liaison de service)

Pour chacun des diagrammes de gain utilisés, les paramètres suivants doivent être fournis:

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode pour déterminer la forme (en choisir une) | Tableau unidimensionnel | Tableau 31 |
| Polarisation (en choisir une) | LHCP RHCP | – |
| Fréquence (GHz) | 11,7-12,7 | – |
| Nombre maximum de porteuses par faisceau | 6 (3 porteuses par polarisation) | – |

## 1.3	Stratégies de sélection des faisceaux et des satellites

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Angle d'évitement de l'arc OSG, et indiquer si l'angle est mesuré depuis un point ou une zone (degrés) |  10 (voir la Note 1) |
| Angle d'élévation minimum par rapport à la station d'utilisateur, et indiquer si l'angle est mesuré depuis un point ou une zone (degrés) | 30 (dans toutes les conditions) |
| Nombre maximum de faisceaux simultanés cofréquence par satellite pendant le survol des zones de fonctionnement et de non-fonctionnement | Zone de fonctionnement: Liaisons de service: 13 Liaisons de connexion: 2 Zone de non-fonctionnement: Tous les faisceaux désactivés |
| Nombre maximum de faisceaux copolaires simultanés par satellite pendant le survol des zones de fonctionnement et de non-fonctionnement | Zone de fonctionnement: Liaisons de service: 37 Liaisons de connexion: 2 Zone de non-fonctionnement: Tous les faisceaux désactivés |

NOTE 1 – Le système USAKUM1 utilise une technique de réduction des brouillages qui permet d'éliminer les brouillages faisceau principal-faisceau principal. Les satellites USAKUM1 sont à une altitude moyenne (MEO) de 20 182 km, et ni les satellites ni les stations terriennes associées n'émettront lorsque l'engin spatial est à – 15° de latitude de l'Equateur. Lorsque des satellites USAKUM 1 entrent dans la zone d'exclusion, le trafic est commuté vers un satellite USAKUM1 qui ne se trouve pas dans cette zone. Cette géométrie de brouillage est illustrée à la Fig. 1 (voir la Note 2).

NOTE 2 – Ce diagramme illustre la géométrie de brouillage lorsque la station terrienne et le satellite USAKUM1 se trouvent à des latitudes nord. Etant donné que la constellation de satellite USAKUM1 est symétrique la géométrie de brouillage sera symétrique dans les latitudes sud. Dans la discussion qui suit, il est fait uniquement référence aux latitudes nord conformes à cette symétrie.

La Fig. 1 a deux objectifs dans l'analyse de brouillage qui nous intéresse. Dans le cas d'un brouillage non OSG espace vers Terre, la station terrienne dans l'exemple renvoie à une station terrienne fonctionnant dans un réseau OSG. Dans le cas d'un brouillage non OSG (Terre vers espace) causé à des réseaux OSG, la même station terrienne renvoie à une station terrienne fonctionnant dans le système du SFS non OSG USAKUM1.

Dans un cas comme dans l'autre, l'angle de discrimination minimum de la station terrienne est d'au moins 10° entre satellites OSG et tous les satellites non OSG USAKUM1, ce qui illustre le fait qu'il n'y a jamais de brouillage faisceau principal-faisceau principal avec le système USAKUM1. L'emplacement de la station terrienne, 76,3º est l'emplacement correspondant au cas le plus défavorable pour une station terrienne OSG.

La géométrie correspondant au cas le plus défavorable est celle où une station terrienne, un satellite OSG et un satellite non OSG fonctionnent tous à la même longitude. Il s'agit de la configuration géométrique de base prudente utilisée dans cette Annexe. Lorsqu'un satellite non OSG USAKUM1 se situe à la limite de la zone d'exclusion (15º de latitude) et que la station terrienne OSG à 76,5º de latitude fonctionne avec un angle d'élévation minimum de 5°, l'angle de discrimination entre le satellite OSG et le satellite non OSG USAKUM1 est de 10º.

Dans tous les autres scénarios réalistes, une station terrienne communiquant avec un satellite OSG aura un angle de discrimination plus important entre l'arc OSG et n'importe quel satellite USAKUM1 en service. Il n'existe aucun point à la surface de la Terre où l'antenne d'une station terrienne OSG aurait un satellite USAKUM1 d'émission dans son faisceau principal pas plus qu'il n'existe de point à la surface de la Terre où une antenne de station terrienne USAKUM1 aurait un satellite OSG dans son faisceau principal. En d'autres termes, étant donné qu'on utilise une constellation MEO et une zone d'exclusion équatoriale à 15º de latitude, les émissions (espace vers Terre) du système USAKUM1 ne causent pas de brouillage faisceau principal-faisceau principal et lobe latéral-faisceau principal aux stations terriennes OSG. Dans le même temps, les émissions de stations terriennes (Terre vers espace) USAKUM1 ne causent pas de brouillage faisceau principal-faisceau principal et faisceau principal-lobes latéraux aux satellites OSG.

## 1.4	Paramètres des liaisons RF

### 1.4.1	Charge utile transparente – Liaisons de service et liaisons de connexion IDS (retour)

| Objectifs de qualité de fonctionnement | Valeur |
| --- | --- |
| Rapport C/(N + I) requis (dB) Pourcentage de l'année pendant lequel ce rapport devrait être dépassé | – 19,8 |
| Puissance surfacique maximale au sol (dB(W/(m2  4 kHz))) | – 149 |
| Description du signal |  |
| Type d'accès (AMRT, AMRF, AMDC…) | AMDC |
| Si AMDC, fournir le nombre maximum de porteuses cofréquence | 98 |
| Type de modulation (par exemple MF, MDP-4, MDP-2) | MDP-4 |
| Largeur de bande de bruit par porteuse (MHz) | 20 |
| Largeur de bande occupée par porteuse (MHz) | 20 |
| Largeur de bande assignée par porteuse (MHz) | 20 |
| Caractéristiques de la station terrienne d'émission (liaison de service) |  |
| Modèle de pluie (UIT/Crane) | UIT |
| Gain de crête d'antenne (dB) | 34,6 |
| Ouverture de faisceau d'antenne (degrés) | 3 |
| Affaiblissement de pointage d'antenne (dB) | 0,2 |
| Diagramme d'antenne | 29 – 25 log() |
| p.i.r.e. de station terrienne d'émission hors axe par porteuse (dBW) | 45 |
| Taux d'intermodulation des stations terriennes (dB) | A définir |
| Plage de commande de puissance ( 0, 0 dB si pas de commande de puissance) (dB) | 20 |
| Précision de commande de puissance (applicable uniquement si commande de puissance sur la liaison montante utilisée) (dB) | A définir |
| Découplage de polarisation (rapport polarisation utile/polarisation brouilleuse) (dB) | A définir |
| Caractéristiques de la station terrienne de réception (liaison de connexion) |  |
| Température de bruit de la station terrienne de réception (K) | 198,7 |
| Gain de crête d'antenne (dBi) | 52,2 |
| Ouverture de faisceau d'antenne (degrés) | 0,4 |
| Affaiblissement de pointage d'antenne (dB) | 0,2 |
| Diagramme d'antenne | 29 – 25 log() |
| Découplage de polarisation (rapport polarisation utile/polarisation brouilleuse) (dB) | A définir |
| Stratégie de poursuite (fixe ou poursuite) | Poursuite |
| Si fixe, indiquer soit équidirective soit fournir les angles de pointage en azimut et en élévation | – |
| Caractéristiques de réception de la station spatiale |  |
| Largeur de bande du répéteur (MHz) | 20 |
| Fréquence à la réception (GHz) | 14,0-14,5 |
| Polarisation à la réception (H: horizontale, V: verticale, C: circulaire) | C |
| Température à la réception du satellite (K) | 453,6 |
| Découplage de polarisations croisées à la réception (100 si non applicable) (dB) | A définir |
| Isolement de réutilisation des fréquences à la réception (dB) | 20 |

|  | Valeur |
| --- | --- |
| Caractéristiques d'émission de la station spatiale |  |
| Largeur de bande du répéteur (MHz) | 20 |
| Polarisation à l'émission (H, V, C) | C |
| p.i.r.e. de satellite maximale (dBW) | 38,9 |
| Découplage de polarisations croisées à l'émission (100 si non applicable) (dB) | A définir |
| Isolement de réutilisation de fréquence à l'émission (100 si non applicable) (dB) | A définir |
| Taux d'intermodulation des répéteurs (100 si non applicable) (dB) | A définir |

## 1.5	Charges utiles avec remodulation – Liaisons de connexion et de service IDS (aller)

| Objectifs de qualité de fonctionnement de la liaison montante | Valeur |
| --- | --- |
| Rapport C/(N + I) requis (dB) Pourcentage de l'année pendant lequel ce rapport devrait être dépassé | 7,0 |
| Description du signal sur la liaison montante |  |
| Taux de codage variable | Non |
| Type d'accès (AMRT, AMRF, AMDC...) | MRF |
| Si AMDC, fournir le nombre maximum de porteuses cofréquence | – |
| Type de modulation (par exemple MF, MDP-4, MDP-2) | MDP-4 |
| Largeur de bande de bruit par porteuse (MHz) | 5,2 |
| Largeur de bande occupée par porteuse (MHz) | 6,24 |
| Largeur de bande assignée par porteuse (MHz) | 7,15 |
| Largeur de bande de réception du répéteur (MHz) | – |
| Objectifs de qualité de fonctionnement de la liaison descendante |  |
| Rapport C/(N + I) requis (dB) Pourcentage de l'année pendant lequel ce rapport devrait être dépassé | – 10,8 |
| Puissance surfacique maximale au sol (dB(W/(m2  4 kHz))) | – 149 |
| Description du signal de la liaison descendante |  |
| Taux de codage variable | Non |
| Type d'accès (AMRT, AMRF, AMDC...) | MDC |
| Type de modulation (par exemple MF, MDP-4, MDP-2) | MDP-4 |
| Largeur de bande de bruit par porteuse (MHz) | 124,8 |
| Largeur de bande occupée par porteuse (MHz) | 166 |
| Largeur de bande assignée par porteuse (MHz) | 166 |
| Largeur de bande d'émission du répéteur (MHz) | – |
| Caractéristiques de la station terrienne d'émission (liaison de connexion) |  |
| Modèle de pluie (UIT/Crane) | UIT |
| Gain de crête d'antenne (dB) | 53,5 |
| Ouverture de faisceau d'antenne (degrés) | 0,4 |
| Affaiblissement de pointage d'antenne (dB) | 0,2 |
| Diagramme de rayonnement | 29 – 25 log() |
| p.i.r.e. hors axe de la station terrienne à l'émission par porteuse (dBW) | 48,6 |

|  | Valeur |
| --- | --- |
| Caractéristiques de la station terrienne d'émission (liaison de connexion) (suite) |  |
| Taux d'intermodulation des stations terriennes (100 si non applicable) (dB) | A définir |
| Plage de commande de puissance ( 0, 0 dB si pas de commande de puissance) (dB) | 20 |
| Précision de commande de puissance (applicable uniquement si commande de puissance sur la liaison montante) (dB) | A définir |
| Découplage de polarisation (rapport polarisation utile/polarisation brouilleuse) (dB) | A définir |
| Caractéristiques de la station terrienne de réception (liaison de service) |  |
| Température de bruit de la station terrienne à la réception (K) | 232 |
| Gain de crête d'antenne (dBi) | 36,1 |
| Ouverture de faisceau d'antenne (degrés) | 2,6 |
| Affaiblissement de pointage d'antenne (dB) | 0,3 |
| Diagramme d'antenne | 29 – 25 log() |
| Découplage de polarisation (rapport polarisation utile/polarisation brouilleuse) (dB) | A définir |
| Stratégie de poursuite (fixe ou poursuite) | Poursuite |
| Si fixe, indiquer soit équidirectif soit fournir les angles de pointage en azimut et en élévation | – |
| Caractéristiques de réception de la station spatiale |  |
| Fréquence à la réception (GHz) | 12,75-13,25 13,75-14,5 17,3-17,8 (Régions 1 et 3) |
| Polarisation à la réception (H, V, C) | C |
| Température de réception du satellite (K) | 450 |
| Découplage de polarisations croisées (100 si non applicable) (dB) | A définir |
| Isolement de réutilisation des fréquences à la réception (100 si no es aplicable) (dB) | A définir |
| Caractéristiques d'émission de la station spatiale |  |
| Polarisation à l'émission (H, V, C) | C |
| p.i.r.e. maximale du satellite (dBW) | 50,2 |
| Découplage de polarisations croisées à l'émission (100 si non applicable) (dB) | A définir |
| Isolement de réutilisation de fréquence à l'émission (100 si non applicable) (dB) | A définir |
| Taux d'intermodulation des répéteurs (dB) | A définir |

## 1.6	Distribution des stations terriennes non OSG

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Limites en latitude de la zone de couverture (degrés) |  90 |
| Nombre maximum de stations terriennes cofréquence dans la zone de service d'un satellite | 3 552 |
| Nombre maximum de stations terriennes types cofréquence dans un faisceau | 96 |
| Densité prévue de stations terriennes par zone unitaire sur des territoires géographiques (zones urbaines, suburbaines, peu peuplées) (m–2) |  |

# 2	Paramètres du Système USAKUL1

On trouvera dans ce paragraphe les caractéristiques du système USAKUL1 à utiliser pour simuler le système dans une configuration de 80 satellites. Les paramètres devraient également être utilisés pour mettre à jour les caractéristiques du système USAKUL1 dans la présente Recommandation.

## 2.1	Paramètres orbitaux

| Paramètre | Valeur | Variation |
| --- | --- | --- |
| Nombre de satellites | 80 | Néant |
| Nombre de plans | 20 | Néant |
| Nombre de satellites par plan | 4 | Néant |
| Type d'orbite (en choisir un) | Circulaire | Néant |
| Trajectoire au sol répétitive | Oui | Néant |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 53 |  |
| Période de l'orbite (min) | 115 |  |
| Altitude de l'apogée (km) | 1 469,3 |  |
| Altitude du périgée (km) | 1 469,3 |  |
| Argument du périgée (degrés) | 90 |  |
| Excentricité | 0 |  |
| Espacement angulaire entre satellites à l'intérieur d'un plan (degrés) | 90 |  |
| Synchronisation entre les premiers satellites des plans adjacents (degrés) | 67,5 |  |
| Espacement angulaire entre plans (degrés) | 18 |  |

## 2.2	Paramètres des liaisons

### 2.2.1	Liaison montante vers satellite non OSG

#### 2.2.1.1	Configuration d'antenne de satellite

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode d'orientation des faisceaux | Faisceaux orientables | § 2.2.1.2 |
| Nombre maximum possible de faisceaux par satellite | 24 | – |
| Schéma de réutilisation des fréquences et des polarisations (joindre un schéma ou donner suffisamment de précisions). Soumettre plusieurs entrées si nécessaire | Non | – |

#### 2.2.1.2	Faisceaux orientables

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Gain d'antenne maximum |  | § 2.2.1.3 |
| Dimensions et forme des cellules (km) | Cellule circulaire de 350 km de rayon | – |
| Emplacement des cellules (latitude et longitude) (degrés) | Mondial (latitude comprise entre – 68 et  68 pour l'emplacement de la passerelle) | – |

#### 2.2.1.3	Diagrammes de gain

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode pour déterminer la forme | Equation | § 2.2.1.3.1 |
| Polarisation | LHCP LHCR | – |
| Fréquence (GHz) | 12,75-13,25 en Régions 1 et 3 13,75-14,5 en Région 2 17,3-17,8 en Régions 1 et 3 17,8-18,1 en Régions 1 et 3 | – |

##### 2.2.1.3.1	Diagrammes de gain utilisant une équation

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Diagramme de référence (texte, par exemple Recommandation UIT-R ou ensemble d'équations) Décrire également le système de coordonnées de référence (texte, par exemple satellite fixe, station terrienne fixe) | Voir gain d'antenne ci-après | § 2.2.1.3.2 |
| Paramètres à fournir pour le diagramme de référence | – | – |

##### 2.2.1.3.2	Gain d'antenne de satellite

Le gain des antennes USAKUL1 peut être modélisé à l'aide d'une fonction analytique décrite ci-après. Cette fonction rend symétriques les crêtes des lobes latéraux autour de l'axe de visée de l'antenne, ce qui aggrave le brouillage causé aux systèmes OSG:

G(u)Gmax = 2 J1(u)u × i=13 1−u21802 × 1,16922 × [0,952772 + (i − 12)2]1 − u180 μi × 4π d124π d22

où:

1, 2, 3:	trois racines primaires de la fonction de Bessel J1

d1:	distance entre le satellite non OSG et la station terrienne non OSG

d2:	distance entre le satellite non OSG et le point où le gain est calculé.

Calcul de u

u est une fonction des caractéristiques d'antenne et de l'angle entre le point sub-satellite et le faisceau actif vu depuis le satellite non OSG.

Supposons que:

(, ):	coordonnées du centre du faisceau illuminé

Lr et Lt:	valeurs radiale et transverse de la zone de rayonnement effectif de l'antenne d'émission du satellite,

alors:

u = πλ (Lr sin θ cos ϕ)2 + (Lt sin θ sin ϕ)2

Les paramètres Lr et Lt sont définis par rapport à l'angle de pointage du faisceau ponctuel actif comme suit:

|  | [0°;40°] | [40°;47°] | [47°;49°] | [49°;52,5°] | [52,5°;54°] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lrλ | 0,74sin a | 0,64sin a | 0,51sin a | 0,32sin a | 12,57 |
| Ltλ | 0,74sin b | 0,64sin b | 0,64sin b | 0,65sin b | 4,84 |

où:

a:	angle correspondant à la distance du demi-axe radial du faisceau actif

b:	angle correspondant à la distance du demi-axe transverse du faisceau actif.

### 2.2.2	Liaison descendante d'un satellite non OSG

#### 2.2.2.1	Diagrammes de gain

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode pour déterminer la forme |  | – |
| Polarisation | LHCP RHCP | – |
| Fréquence (GHz) | 10,7-12,7 en Région 2 10,7-12,75 en Régions 1 et 3 | – |

Les autres paramètres des liaisons descendantes sont les mêmes que les paramètres des liaisons montantes.

#### 2.2.2.2	Stratégies de sélection des faisceaux et des satellites

La protection de l'arc OSG consiste à désactiver les faisceaux lorsqu'un point quelconque à la surface de la Terre à l'intérieur d'une cellule voit un espacement angulaire entre l'arc OSG et un satellite USAKUL1 de moins de 10°.

La stratégie de choix du satellite de référence est la stratégie du meilleur angle d'élévation.

Un modèle de trafic est appliqué à chaque faisceau par rapport à son heure locale. Ce modèle est illustré à la Fig. 4.

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Angle d'évitement de l'arc OSG, et indiquer si l'angle est mesuré depuis un point ou une zone (degrés) |  10° depuis un point dans la zone du faisceau |
| Angle d'élévation minimum par rapport à la station d'utilisateur, et indiquer si l'angle est mesuré depuis un point ou une zone (degrés) | 10° depuis une station d'utilisateur |
| Nombre maximum de faisceaux simultanés cofréquence pendant le survol des zones de non-fonctionnement et de fonctionnement | 24 |
| Nombre maximum de faisceaux simultanés avec polarisations croisées par satellite pendant le survol des zones de non fonctionnement et de fonctionnement | 12 |

## 2.3	Paramètres des liaisons RF

### 2.3.1	Liaison aller

#### 2.3.1.1	Charge utile transparente

| Objectifs de qualité de fonctionnement | Valeur |
| --- | --- |
| Rapport Eb/(N + I) requis (dB) Pourcentage de l'année pendant lequel ce rapport devrait être dépassé | 3,5 |
| Puissance surfacique maximale au sol (dB(W/(m2  4 kHz))) | – 155 |
| Description du signal |  |
| Type d'accès (AMDT, AMRF, AMDC…) | MRF/MDT/AMDC |
| Si AMDC, indiquer le nombre maximum de porteuses cofréquence (codes/fréquences) | 80 |
| Type de modulation (par exemple MF, MDP-4, MDP-2) | MDP-4 |
| Largeur de bande de bruit par porteuse (MHz) | 22,6 |
| Largeur de bande occupée par porteuse (MHz) | 22,6 |
| Largeur de bande assignée par porteuse (MHz) | 22,6 |
| Caractéristiques de la station terrienne d'émission |  |
| Modèle de pluie (UIT/Crane) | UIT |
| Gain de crête d'antenne à 13 GHz (dBi) | 53,1 (resp(1) 48,8) |
| Ouverture de faisceau d'antenne (degrés) | 0,36 (resp 0,65) |
| Affaiblissement de pointage d'antenne (dB) | – 1,1 (resp – 0,34) |
| Diagramme d'antenne | 29 – 25 log() |
| p.i.r.e. maximale de la station terrienne d'émission dans l'axe par porteuse (dBW) | 59,3 (resp 54,2) |
| Taux d'intermodulation entre stations terriennes (dB) | – |
| Plage de commande de puissance ( 0, 0 dB si pas de commande de puissance) (dB) | 6 |
| Découplage de polarisations (rapport polarisation utile/polarisation brouilleuse) (dB) | 20 |
| Caractéristiques de la station terrienne de réception |  |
| Température de bruit à la réception de la station terrienne (K) | 180 (resp 140) |
| Gain de crête d'antenne à 12 GHz (dBi) | 31,2 (resp 37,0) |
| Ouverture de faisceau d'antenne (degrés) | 4,9 (resp 2,5) |
| Affaiblissement de pointage d'antenne (dB) | – 0,2 (resp – 0,2) |
| Diagramme d'antenne | 36 – 25 log() (resp 32 – 25 log()) |
| Découplage de polarisations (rapport polarisation utile/polarisation brouilleuse) (dB) | 20 |
| Stratégie de poursuite (fixe ou poursuite) | Poursuite |
| Caractéristiques de réception de la station spatiale |  |
| Largeur de bande du répéteur (MHz) | 250 |
| Fréquence à la réception (GHz) | 13 |
| Polarisation à la réception (H, V, C) | RHCP/LHCP |
| Température à la réception du satellite (K) | 455 |
| Découplage de polarisations croisées à la réception (100 si non applicable) (dB) | 17 |
| Isolement de réutilisation des fréquences à la réception (dB) | – |

|  | Valeur |
| --- | --- |
| Caractéristiques d'émission de la station spatiale |  |
| Largeur de bande du répéteur (MHz) | 250 |
| Fréquence d'émission (GHz) | 12 |
| Polarisation à l'émission (H, V, C) | RHCP/LHCP |
| p.i.r.e. maximale du satellite (dBW) | 27,5 |
| Découplage de polarisations croisées à l'émission (100 si non applicable) (dB) | 20 |
| Isolement de réutilisation de fréquence à l'émission (100 si non applicable) (dB) | – |
| Taux d'intermodulation des répéteurs (100 si non applicable) (dB) | – |
| (1) Le terme «resp» réfère aux caractéristiques d'une deuxième station terrienne de ce système. |  |

#### 2.3.1.2	Charge utile avec remodulation

Ne s'applique pas au système USAKUL1.

### 2.3.2	Liaison retour

#### 2.3.2.1	Charge utile transparente

| Objectifs de qualité de fonctionnement | Valeur |
| --- | --- |
| Rapport Eb/(N + I) requis (dB) Pourcentage de temps pendant lequel ce rapport devrait être dépassé | 3,5 |
| Puissance surfacique maximale au sol (dB(W/(m2  4 kHz))) | – 155 |
| Description du signal |  |
| Type d'accès (AMRT, AMRF, AMDC…) | MRF/MRT/AMDC |
| Si AMDC, fournir le nombre maximum de porteuses cofréquence | 40 |
| Type de modulation (MF, MDP-4, MDP-2) | MDP-4 |
| Largeur de bande de bruit par porteuse (MHz) | 2,93 |
| Largeur de bande occupée par porteuse (MHz) | 2,93 |
| Largeur de bande assignée par porteuse (MHz) | 2,93 |
| Caractéristiques de la station terrienne d'émission |  |
| Modèle de pluie (UIT/Crane) | UIT |
| Gain de crête d'antenne (dB) | 32,7 (resp(1) 38,4) |
| Ouverture de faisceau d'antenne (degrés) | 4,1 (resp 2,1) |
| Affaiblissement de pointage d'antenne (dB) | – 0,2 (resp – 0,3) |
| Diagramme d'antenne | 36 – 25 log() (resp 32 – 25 log()) |
| p.i.r.e. maximale dans l'axe de la station terrienne à l'émission par porteuse (dBW) | 36 (resp 46,4) |
| Taux d'intermodulation des stations terriennes (dB) | – |
| Plage de commande de puissance ( 0, 0 dB si pas de commande de puissance) (dB) | 2 (resp 5) |
| Découplage de polarisation (rapport polarisation utile/polarisation brouilleuse) (dB) | 20 |

|  | Valeur |
| --- | --- |
| Caractéristiques de la station terrienne de réception |  |
| Température de bruit de la station terrienne de réception (K) | 190 |
| Gain de crête d'antenne (dBi) | 51,9 (resp 47,5) |
| Ouverture de faisceau d'antenne (degrés) | 0,4 (resp 0,75) |
| Affaiblissement de pointage d'antenne (dB) | – 0,8 (resp – 0,16) |
| Gain de d'antenne | 29 – 25 log() |
| Découplage de polarisation (rapport polarisation utile/polarisation brouilleuse) (dB) | 20 |
| Stratégie de poursuite (fixe ou poursuite) | Poursuite |
| Caractéristiques de réception de la station spatiale |  |
| Largeur de bande du répéteur (MHz) | 300 |
| Fréquence à la réception (GHz) | 14,15 |
| Polarisation à la réception (H, V, C) | RHCP/LHCP |
| Température à la réception du satellite (K) | 455 |
| Découplage de polarisations croisées à la réception (100 si non applicable) (dB) | 20 |
| Isolement de réutilisation des fréquences à la réception (dB) | – |
| Caractéristiques d'émission de la station spatiale |  |
| Largeur de bande du répéteur (MHz) | 300 |
| Fréquence à l'émission (GHz) | 11,25 |
| Polarisation à l'émission (H, V, C) | RHCP/LHCP |
| p.i.r.e. maximale de satellite par porteuse (dBW) | 28,7 |
| Découplage de polarisations croisées à l'émission (100 si non applicable) (dB) | 17 |
| Isolement de réutilisation de fréquence à l'émission (100 si non applicable) (dB) | – |
| Taux d'intermodulation des répéteurs (100 si non applicable) (dB) | – |
| (1) Le terme «resp» réfère aux caractéristiques d'une deuxième station terrienne de ce système. |  |

#### 2.3.2.2	Charge utile avec remodulation

Ne s'applique pas au système USAKUL1.

# 3	Paramètres du système USAKU-H2

Le système USAKU-H2 proposé se compose de quinze (15) satellites non géostationnaires sur orbite elliptique inclinée subgéosynchrone. Il est proposé d'offrir des SFS à l'ensemble des terres peuplées de la planète en utilisant à la fois des liaisons d'utilisateur et des liaisons de passerelle en bande C et en bande Ku ainsi que des liaisons intersatellites dans les fréquences optiques.

## 3.1	Paramètres orbitaux

Le système USAKU-H2 proposé se compose de trois sous-constellations de cinq satellites – deux pour l'hémisphère nord (désignées ci-après «Aurora ITM» et «Aurora IITM») et un pour l'hémisphère sud (désignée ci-après «AustralisTM»). Les arcs actifs des satellites USAKU-H2 dans chaque sous-constellation ne se produisent que lorsque les satellites sont à des latitudes de plus de 45°, ou qu'ils ont des angles d'élévation sur la plus grande partie de leur zone de service primaire respectivement dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Ce système réalise donc une combinaison optimale d'angles d'élévation très élevés, de faible propagation du signal par rapport aux satellites géostationnaires et de transfert limité entre satellites. Il assure également une distribution non uniforme de la capacité vers l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, en fonction de la demande. La Fig. 5 donne les trajectoires au sol des points subsatellite du système USAKU-H2, les arcs de service actifs étant indiqués en gras.

Le système USAKU-H2 proposé fonctionne d'une manière qui est effectivement transparente pour les réseaux cofréquences du SFS OSG et les réseaux SRS OSG. Les satellites USAKU-H2 sont séparés de l'arc géostationnaire par au moins 40° à tout moment à l'intérieur des zones de service du système.

| Paramètre | Valeur | Variation |
| --- | --- | --- |
| Nombre de satellites | 15 | Néant |
| Nombre de plans | 15 | Néant |
| Nombre de satellites par plan | 1 | Néant |
| Type d'orbite (en choisir un) | Elliptique | Néant |
| Trajectoire au sol répétitive | Oui | Néant |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 63,435 |  |
| Période de l'orbite (min) | 480 |  |
| Altitude de l'apogée (km) | 27 288,3 |  |
| Altitude du périgée (km) | 517,4 |  |
| Argument du périgée (degrés) | Voir tableau ci-dessous |  |
| Excentricité | 0,66 |  |
| Espacement angulaire entre satellites à l'intérieur d'un plan (degrés) | Néant |  |
| Synchronisation entre les premiers satellites des plans adjacents (degrés) | Voir tableau ci-dessous |  |
| Espacement angulaire entre les plans (degrés) | Voir tableau ci-dessous |  |

On trouvera dans le Tableau suivant d'autres informations orbitales pour le système USAKU-H2. Toutes les orbites ont un demi grand axe de 20 281 km. Ces paramètres orbitaux sont définis pour une date arbitraire, 1er janvier 2005, 0 heure UTC.

Paramètres orbitaux supplémentaires

| Plan | Ascension droite du noeud ascendant du plan (RAAN) | Espacement angulaire entre les plans (degrés) | Anomalie moyenne du satellite dans le plan (degrés) | Synchronisation du satellite par rapport au plan précédent | Argument du périgée (degrés) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39,3 | 57,8 | 36,2 | 36,2 | 270 |
| 2 | 52,5 | 13,2 | 0 | 323,8 | 90 |
| 3 | 53,5 | 1 | 144 | 144 | 270 |
| 4 | 111,3 | 57,8 | 180,2 | 36,2 | 270 |
| 5 | 124,5 | 13,2 | 144 | 323,8 | 90 |
| 6 | 125,5 | 1 | 288 | 144 | 270 |
| 7 | 183,3 | 57,8 | 324,2 | 36,2 | 270 |
| 8 | 196,5 | 13,2 | 288 | 323,8 | 90 |
| 9 | 197,5 | 1 | 72 | 144 | 270 |
| 10 | 255,3 | 57,8 | 108,2 | 36,2 | 270 |
| 11 | 268,5 | 13,2 | 72 | 323,8 | 90 |
| 12 | 269,5 | 1 | 216 | 144 | 270 |
| 13 | 327,3 | 57,8 | 252,2 | 36,2 | 270 |
| 14 | 340,5 | 13,2 | 216 | 323,8 | 90 |
| 15 | 341,5 | 1 | 0 | 144 | 270 |

## 3.2	Paramètres des liaisons

### 3.2.1	Liaison montante vers un satellite non OSG

#### 3.2.1.1	Configuration d'antenne de satellite

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode d'orientation des faisceaux | Orientable | § 3.2.1.2 |
| Nombre maximum possible de faisceaux par satellite: Faisceaux d'utilisateur Faisceaux de passerelle |  28 4 | – |
| Schéma de réutilisation des fréquences et des polarisations (joindre un schéma ou donner suffisamment de précisions). Soumettre plusieurs entrées si nécessaire | Réutilisation totale des fréquences par polarisations orthogonales Les faisceaux sont reconfigurables | – |

#### 3.2.1.2	Faisceaux orientables

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Diagramme de gain | Voir Doc. PDNR S.[4A/422] | § 3.2.1.3 |

#### 3.2.1.3	Diagrammes de gain

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode pour déterminer la forme | Equation | § 3.2.1.3.1 |
| Polarisation | LHCP et RHCP | – |
| Fréquences (GHz): Faisceaux d'utilisateur Faisceaux de passerelle | 14,000-14,500 12,750-13,250 13,800-14,000 17,300-17,800 (Régions 1 et 3) 5,925-6,725 | – |
| Nombre maximum de porteuses par faisceau | Variable – multi-porteuse | – |

##### 3.2.1.3.1	Diagrammes de gain utilisant une équation

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Diagramme de référence (texte, par exemple Recommandation UIT-R ou ensemble d'équations) | Voir Doc. PDNR S.[4A/422] |
| Paramètres à fournir pour le diagramme de référence | LN = – 15 dB; LF = – 25 dB Le gain de crête présente une variation dynamique pour compenser la variation d'altitude pendant l'arc de service actif |

### 3.2.2	Liaison descendante d'un satellite non OSG

#### 3.2.2.1	Configuration d'antenne de satellite

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode d'orientation des faisceaux | Orientable | § 3.2.2.2 |
| Nombre maximum possible de faisceaux par satellite: Faisceaux d'utilisateur Faisceaux de passerelle |  28 4 | – |
| Schéma de réutilisation des fréquences et des polarisations (joindre un schéma ou donner suffisamment de précisions). Soumettre plusieurs entrées si nécessaire | Réutilisation totale des fréquences par polarisations orthogonales Les faisceaux sont reconfigurables | – |

#### 3.2.2.2	Faisceaux orientables

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Diagramme de gain | Voir Doc. PDNR S.[4A/422] | § 3.2.2.3 |

#### 3.2.2.3	Diagrammes de gain

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode pour déterminer la forme | Equation | § 3.2.2.4 |
| Polarisation | RHCP et LHCP | – |
| Fréquences (GHz): Faisceaux d'utilisateur Faisceaux de passerelle | 11,200-12,700 10,700-11,200 3,700-4,200 | – |
| Nombre maximum de porteuses par plan | Variable – multi-porteuse | – |

#### 3.2.2.4	Diagrammes de gain utilisant une équation

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Diagramme de référence (texte, par exemple Recommandation UIT-R ou ensemble d'équations) | Voir Doc. PDNR S.[4A/422] |
| Paramètres à fournir pour le diagramme de référence | LN = – 15 dB; LF = – 25 dB Le gain de crête présente une variation dynamique pour compenser les variations d'altitude pendant l'arc de service actif |

## 3.3	Stratégies de sélection des faisceaux et des satellites

Grands principes de protection des réseaux OSG: les réseaux OSG sont protégés par évitement de l'arc complet. Chaque fois que la station spatiale non OSG se situe à  40° de la ligne de visibilité directe de la liaison OSG (mesurée au niveau de la station terrienne de réception OSG dans le cas de la liaison descendante et au niveau de la station terrienne d'émission non OSG dans le cas de la liaison montante) toutes les communications à destination et en provenance de la station spatiale non OSG cesseront.

Technique de réduction des brouillages (zone de non-fonctionnement): il n'est pas nécessaire de recourir à la commutation avec diversité de satellite pour mettre en oeuvre la technique de l'évitement de l'arc mentionnée ci-dessus. Les satellites non OSG ne sont actifs que lorsque leur orbite se trouve à proximité de l'apogée et les orbites sont fortement inclinées.

Stratégies de poursuite de référence: les stations terriennes suivent en général le satellite non OSG présentant l'angle d'élévation le plus élevé.

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Angle d'évitement de l'arc OSG et indiquer si l'angle est mesuré depuis un point ou une zone (degrés) | 40 (zone) |
| Angle d'élévation minimum par rapport à la station d'utilisateur et indiquer si l'angle est mesuré depuis un point ou une zone (degrés) | 40 (zone) |
| Nombre maximum de faisceaux simultanés cofréquence par satellite pendant le survol des zones de non-fonctionnement et de fonctionnement | Aucun (zone de non-fonctionnement). 7 faisceaux d'utilisateur (zone de fonctionnement) 4 faisceaux de passerelle (zone de fonctionnement) |
| Nombre maximum de faisceaux simultanés contrapolaires par satellite pendant le survol des zones de non-fonctionnement et de fonctionnement | Aucun (zone de non-fonctionnement). 14 faisceaux d'utilisateur (zone de fonctionnement) 4 faisceaux de passerelle (zone de fonctionnement) |

## 3.4	Paramètres des liaisons RF

### 3.4.1	Charge utile transparente

| Objectifs de qualité de fonctionnement | Valeur |
| --- | --- |
| Rapport C/(N + I) requis (dB) Pourcentage de l'année pendant lequel ce rapport devrait être dépassé | 3,0 (La disponibilité dépend de la zone hydroclimatique) |
| Puissance surfacique maximale au sol (dB(W/(m2  4 kHz))): Faisceaux d'utilisateur dans la bande 11,200-12,700 GHz Faisceaux de passerelle dans la bande 10,700-11,200 GHz Faisceaux de passerelle dans la bande 3,700-4,200 GHz | – 151 – 160 – 165 |
| Description du signal |  |
| Type d'accès (AMRT, AMRF, AMDC…) | AMRF |
| Si AMDC, fournir le nombre maximum de porteuses cofréquence | Néant |
| Type de modulation (par exemple MF, MDP-4, MDP-2) | MDP-4 |
| Largeur de bande de bruit par porteuse (kHz) | Variable multiporteuse |
| Largeur de bande occupée par porteuse (MHz) | Variable multiporteuse |
| Largeur de bande assignée par porteuse (MHz) | Variable multiporteuse |
| Caractéristiques de la station terrienne d'émission |  |
| Modèle de pluie (UIT/Crane) | UIT |
| Gain de crête d'antenne (dBi): Station d'utilisateur dans la bande 14,000-14,500 GHz Station de passerelle dans les bandes 12,750-13,250 et 13,800-14,000 GHz Station de passerelle dans la bande 17,300-17,800 GHz Station de passerelle dans la bande 5,925-6,725 GHz | 34,3 55,1 57,0 48,2 |
| Ouverture de faisceau d'antenne (degrés): Station d'utilisateur dans la bande 14,000-14,500 GHz Station de passerelle dans les bandes 12,750-13,250 et 13,800-14,000 GHz Station de passerelle dans la bande 17,300-17,800 GHz Station de passerelle dans la bande 5,925-6,725 GHz | 3,3 0,30 0,24 0,66 |
| Affaiblissement de pointage d'antenne (dB) | 0,2 |
| Diagramme d'antenne | 36 – 25 log() |

|  | Valeur |
| --- | --- |
| Caractéristiques de la station terrienne d'émission (suite) |  |
| Densité de p.i.r.e. dans l'axe de la station terrienne à l'émission (dB(W/Hz)): Station d'utilisateur dans la bande 14,000-14,500 GHz Station de passerelle dans les bandes 12,750-13,250 et 13,800-14,000 GHz Station de passerelle dans la bande 17,300-17,800 GHz Station de passerelle dans la bande 5,925-6,725 GHz | – 21,7 – 10,9 – 9,0 – 12,8 |
| Taux d'intermodulation des stations terriennes (dB) | 22 |
| Plage de commande de puissance (au-dessus des niveaux maximums donnés ci-dessus) (dB): Station d'utilisateur dans la bande 14,000-14,500 GHz Station de passerelle dans les bandes 12,750-13,250 et 13,800-14,000 GHz Station de passerelle dans la bande 17,300-17,800 GHz Station de passerelle dans la bande 5,925-6,725 GHz | 5,5 13,5 14,5 5,7 |
| Précision de commande de puissance (applicable uniquement si commande de puissance sur la liaison montante) (dB) | A définir |
| Découplage de polarisation (rapport polarisation utile/polarisation brouilleuse) (dB) | 25 |
| Caractéristiques de la station terrienne de réception |  |
| Température de bruit de la station terrienne de réception (K): Station d'utilisateur dans la bande 11,200-12,700 GHz Station de passerelle dans la bande 10,700-11,200 GHz Station de passerelle dans la bande 3,700-4,200 GHz | 110 110 80 |
| Gain de crête d'antenne (dBi): Station d'utilisateur dans la bande 11,200-12,700 GHz Station de passerelle dans la bande 10,700-11,200 GHz Station de passerelle dans la bande 3,700-4,200 GHz | 32,8 53,7 44,1 |
| Ouverture de faisceau d'antenne (degrés): Station d'utilisateur dans la bande 11,200-12,700 GHz Station de passerelle dans la bande 10,700-11,200 GHz Station de passerelle dans la bande 3,700-4,200 GHz | 3,9 0,35 1,06 |
| Affaiblissement de pointage d'antenne (dB) | 0,2 |
| Diagramme d'antenne | 36 – 25 log() |
| Découplage de polarisation (rapport polarisation utile/polarisation brouilleuse) (dB) | 25 |
| Stratégie de poursuite (fixe ou poursuite) | Poursuite |
| Si fixe, indiquer soit équidirectif soit fournir les angles de pointage en azimut et en élévation | Néant |
| Caractéristiques de réception de la station spatiale |  |
| Largeur de bande du répéteur (MHz) | A définir |
| Fréquences à la réception (GHz): Faisceaux d'utilisateur Faisceaux de passerelle | 14,000-14,500 12,750-13,250 13,800-14,000 17,300-17,800 (Régions 1 et 3) 5,925-6,725 |
| Polarisation à la réception (H, V, C) | C |
| Température à la réception du satellite (K) | 600 |
| Découplage de polarisations croisées à la réception (100 si non applicable) (dB) | 28 |
| Isolement de réutilisation des fréquences à la réception (dB) | 18 |
| Caractéristiques d'émission de la station spatiale |  |
| Largeur de bande du répéteur (MHz) | A définir |
| Polarisation à la réception (H, V, C) | C |

|  | Valeur |
| --- | --- |
| Caractéristiques d'émission de la station spatiale (suite) |  |
| Densité spectrale de p.i.r.e. maximale du satellite (dB(W/Hz)): Faisceaux d'utilisateur dans la bande 11,200-12,700 GHz Faisceaux de passerelle dans la bande 10,700-11,200 GHz Faisceaux de passerelle dans la bande 3,700-4,200 GHz | – 25,0 – 37,3 – 42,3 |
| Découplage de polarisations croisées à l'émission (100 si non applicable) (dB) | 28 |
| Isolement de réutilisation de fréquence à l'émission (100 si non applicable) (dB) | 18 |
| Taux d'intermodulation des répéteurs (100 si non applicable) (dB) | 22 |

## 3.5	Distribution des stations terriennes non OSG

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Limites en latitude de la zone de la couverture | 90° S à 90° N |
| Nombre maximum de stations terriennes cofréquence dans la zone de service d'un satellite | 21 |
| Nombre maximum de stations terriennes type cofréquence dans un faisceau | 3 |
| Densité prévue de stations terriennes par zone unitaire sur des territoires géographique (zone urbaine, suburbaine, à faible population) (m–2) | A définir |

# 4	Paramètres du système USAKUL2

## 4.1	Paramètres orbitaux

| Paramètre | Valeur | Variation |
| --- | --- | --- |
| Nombre de satellites | 70 | Néant |
| Nombre de plans | 10 | Néant |
| Nombre de satellites par plan | 7 | Néant |
| Type d'orbite (en choisir un) | Circulaire | Néant |
| Trajectoire au sol répétitive | Oui | Néant |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 54,5 |  |
| Période de l'orbite (min) | 115 |  |
| Altitude de l'apogée (km) | 1 490 |  |
| Altitude du périgée (km) | 1 490 |  |
| Argument du périgée (degrés) | 0 |  |
| Excentricité | 0 |  |
| Espacement angulaire entre satellites à l'intérieur d'un plan (degrés) | 51,42 |  |
| Synchronisation entre les premiers satellites des plans adjacents (degrés) | 30,857 |  |
| Espacement angulaire entre les plans (degrés) | 36 |  |

## 4.2	Paramètres des liaisons

### 4.2.1	Liaison montante vers un satellite non OSG

#### 4.2.1.1	Configuration d'antenne de satellite

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode d'orientation des faisceaux | Satellite fixe | – |
| Nombre maximum possible de faisceaux par satellite | 210 | Fig. 6 |
| Schéma de réutilisation des fréquences et des polarisations (joindre un schéma ou donner suffisamment de précisions). Soumettre plusieurs entrées si nécessaire | Réutilisation de 7 fréquences couleur | – |

#### 4.2.1.2	Faisceaux fixes de satellite (liaison de service)

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Azimut de l'axe de visée (degrés) | Voir référence | Fig. 6 |
| Elévation de l'axe de visée (degrés) | Voir référence | Fig. 6 |
| Angle de rotation autour de l'axe de visée du faisceau (si le diagramme de gain n'est pas symétrique) (degrés) | Néant | – |
| Diagramme de gain (texte selon liste de référence ci-dessous) | – | Fig. 7 |

#### 4.2.1.3	Diagrammes de gain (liaison de service)

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode pour déterminer la forme (en choisir une) | Voir référence | Fig. 7 |
| Polarisation (en choisir une) | LHCP ou RHCP | – |
| Fréquence (GHz) | 1 GHz de spectre à l'intérieur de la bande 12,75-13,25, 13,75-14,5, et 17,3-17,8 (Régions 1 et 3 uniquement) | – |
| Nombre maximum de porteuses par faisceau | A définir | – |

### 4.2.2	Liaison descendante d'un satellite non OSG

#### 4.2.2.1	Configuration d'antenne de satellite

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode d'orientation des faisceaux | Satellite fixe | – |
| Nombre maximum possible de faisceaux par satellite | 210 | Fig. 6 |
| Schéma de réutilisation des fréquences et des polarisations (joindre un schéma ou donner suffisamment de précisions). Soumettre plusieurs entrées si nécessaire | Réutilisation de 7 fréquences couleur | – |

#### 4.2.2.2	Faisceaux fixes de satellite (liaison de service)

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Azimut de l'axe de visée (degrés) | Néant | Fig. 6 |
| Elévation de l'axe de visée (degrés) | Néant | Fig. 6 |
| Angle de rotation autour de l'axe de visée du faisceau (si le diagramme de gain n'est pas symétrique) (degrés) | Néant | – |
| Diagramme de gain (texte selon liste de référence ci-dessous) | – | Fig. 7 |

#### 4.2.2.3	Diagrammes de gain (liaison de service)

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode pour déterminer la forme (en choisir une) | Voir référence | Fig. 7 |
| Polarisation (en choisir une) | LHCP ou RHCP | – |
| Fréquence (GHz) | 1 GHz de spectre dans la bande 10,7-12,7 (Région 2) et dans la bande 10,7-12,75 (Régions 1 et 3) | – |
| Nombre maximum de porteuses par faisceau | A définir | – |

## 4.3	Stratégies de sélection des faisceaux et des satellites

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Angle d'évitement de l'arc OSG, et indiquer si l'angle est mesuré depuis un point ou une zone (degrés) |  10 (n'importe quel point dans le faisceau) |
| Angle d'élévation minimum par rapport à la station d'utilisateur et indiquer si l'angle est mesuré depuis un point ou une zone (degrés) | 9 |
| Nombre maximum de faisceaux simultanés cofréquence par satellite pendant le survol des zones de non-fonctionnement et de fonctionnement | 30 (867 positions de faisceaux) (15 faisceaux sur cofréquence et copolarisation) |
| Nombre maximum de faisceaux simultanés copolarisation par satellite pendant le survol des zones de non-fonctionnement et de fonctionnement | 105 |

## 4.4	Paramètres des liaisons RF

### 4.4.1	Liaisons retour

#### 4.4.1.1	Charge utile transparente

| Objectifs de qualité de fonctionnement | Valeur |
| --- | --- |
| Rapport C/(N + I) requis (dB) Pourcentage de l'année pendant lequel ce rapport devrait être dépassé | 7 |
| Puissance surfacique maximale au sol (dB(W/(m2  4 kHz))) | – 160 |
| Largeur de bande de référence (Hz) | 4 000 |
| Description du signal |  |
| Type d'accès (AMRT, AMRF, AMDC…) | AMRF/AMRT |
| Si AMDC, indiquer le nombre maximum de porteuses utilisant la même fréquence | – |
| Type de modulation (par exemple MF, MDP-4, MDP-2) | MDP-4, décalage de fréquence |
| Largeur de bande de bruit par porteuse (MHz) | 67 |
| Largeur de bande occupée par porteuse (MHz) | 67 |
| Largeur de bande assignée par porteuse (MHz) | 67 |
| Caractéristiques de la station terrienne d'émission (liaisons de service) |  |
| Modèle de pluie (UIT/Crane) | UIT |
| Gain de crête d'antenne (dB) | 40,5 (à 90 cm) |
| Ouverture de faisceau d'antenne (degrés) | 1,7 |
| Affaiblissement de pointage d'antenne (dB) | A définir |
| Diagramme d'antenne | Appendice S8 Annexe III du RR |
| p.i.r.e. dans l'axe de station terrienne à l'émission par porteuse (dBW) | 46,7 |
| Taux d'intermodulation des stations terriennes (dB) | Néant |
| Plage de commande de puissance ( 0, 0 dB si pas de commande de puissance) (dB) | A définir |
| Précision de commande de puissance (applicable uniquement si commande de puissance sur la liaison montante utilisée) (dB) | A définir |
| Découplage de polarisation (rapport polarisation utile/polarisation brouilleuse) (dB) | A définir |
| Caractéristiques de la station terrienne de réception (liaisons de connexion) |  |
| Température de bruit de la station terrienne de réception (K) | 155 |
| Gain de crête d'antenne (dBi) | 55,6 (à 6 m) |
| Ouverture de faisceau d'antenne (degrés) | 0,26 |
| Affaiblissement de pointage d'antenne (dB) | 0,5 |
| Diagramme d'antenne | Appendice S8 Annexe III du RR |
| Découplage de polarisation (rapport polarisation utile/polarisation brouilleuse) (dB) | A définir |
| Stratégie de poursuite (fixe ou poursuite) | Poursuite |
| Si fixe, indiquer soit équidirective soit fournir les angles de pointage en azimut et en élévation | Néant |
| Caractéristiques de réception de la station spatiale (liaisons de service) |  |
| Largeur de bande de la porteuse (MHz) | 67 |
| Fréquence à la réception (GHz) | A définir |
| Polarisation à la réception (H, V, C) | C |
| Température à la réception du satellite (K) | 460 |

|  | Valeur |
| --- | --- |
| Caractéristiques de réception de la station spatiale (liaisons de service) (suite) |  |
| Découplage de polarisations croisées à la réception (100 si non applicable) (dB) | A définir |
| Isolement de réutilisation des fréquences à la réception (dB) | A définir |
| Caractéristiques d'émission de la station spatiale (liaisons de connexion) |  |
| Largeur de bande du répéteur (MHz) | 67 |
| Polarisation à l'émission (H, V, C) | C |
| p.i.r.e. de satellite maximale (dBW) | 25,2 |
| Découplage de polarisations croisées à l'émission (100 si non applicable) (dB) | A définir |
| Isolement de réutilisation de fréquence à l'émission (100 si non applicable) (dB) | A définir |
| Taux d'intermodulation des répéteurs (100 si non applicable) (dB) | A définir |

### 4.4.2	Liaisons aller

#### 4.4.2.1	Charge utile transparente

| Objectifs de qualité de fonctionnement | Valeur |
| --- | --- |
| Rapport C/(N + I) requis (dB) Pourcentage de l'année pendant lequel ce rapport devrait être dépassé | 7 |
| Puissance surfacique maximale au sol (dB(W/(m2  4 kHz))) | – 155 |
| Largeur de bande de référence (Hz) | 4 000 |
| Description du signal |  |
| Type d'accès (AMRT, AMRF, AMDC…) | AMRF/AMRT |
| Si AMDC, indiquer le nombre maximum de porteuses utilisant la même fréquence | – |
| Type de modulation (par exemple MF, MDP-4, MDP-2) | MDP-4 décalage de fréquence |
| Largeur de bande de bruit par porteuse (MHz) | 67 |
| Largeur de bande occupée par porteuse (MHz) | 67 |
| Largeur de bande assignée par porteuse (MHz) | 67 |
| Caractéristiques de la station terrienne d'émission (liaisons de connexion) |  |
| Modèle de pluie (UIT/Crane) | UIT |
| Gain de crête d'antenne (dB) | 57 (à 6 m) |
| Ouverture de faisceau d'antenne (degrés) | 0,26 |
| Affaiblissement de pointage d'antenne (dB) | A définir |
| Diagramme d'antenne | Appendice S8 Annexe III du RR |
| p.i.r.e. dans l'axe de station terrienne à l'émission par porteuse (dBW) | 55,3 |
| Taux d'intermodulation des stations terriennes (dB) | Néant |
| Plage de commande de puissance ( 0, 0 dB si pas de commande de puissance) (dB) | A définir |
| Précision de commande de puissance (applicable uniquement si commande de puissance sur la liaison montante) (dB) | A définir |
| Découplage de polarisation (rapport polarisation utile/polarisation brouilleuse) (dB) | A définir |

|  | Valeur |
| --- | --- |
| Caractéristiques de la station terrienne de réception (liaisons de service) |  |
| Température de bruit de la station terrienne de réception (K) | 155 |
| Gain de crête d'antenne (dBi) | 39,1 (à 90 cm) |
| Ouverture de faisceau d'antenne (degrés) | 1,7 |
| Affaiblissement de pointage d'antenne (dB) | 0,5 |
| Diagramme d'antenne | Appendice S8 Annexe III du RR |
| Découplage de polarisation (rapport polarisation utile/polarisation brouilleuse) (dB) | A définir |
| Stratégie de poursuite (fixe ou poursuite) | Poursuite |
| Si fixe, indiquer soit équidirectif soit fournir les angles de pointage en azimut et en élévation | Néant |
| Caractéristiques de réception de la station spatiale (liaisons de connexion) |  |
| Largeur de bande de la porteuse (MHz) | 67 |
| Fréquence à la réception (GHz) | 13,7 |
| Polarisation à la réception (H, V, C) | C |
| Température à la réception du satellite (K) | – |
| Découplage de polarisations croisées à la réception (100 si non applicable) (dB) | A définir |
| Isolement de réutilisation des fréquences à la réception (dB) | A définir |
| Caractéristiques d'émission de la station spatiale (liaisons de service) |  |
| Largeur de bande du répéteur (MHz) | 67 |
| Polarisation à l'émission (H, V, C) | C |
| p.i.r.e. de satellite maximale (dBW) | 31,1 |
| Découplage de polarisations croisées à l'émission (100 si non applicable) (dB) | A définir |
| Isolement de réutilisation des fréquences à l'émission (100 si non applicable) (dB) | A définir |
| Taux d'intermodulation des répéteurs (100 si non applicable) (dB) | A définir |

## 4.5	Distribution des stations terriennes non OSG

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Limites en latitude de la zone de couverture (degrés) |  70 |
| Nombre maximum de stations terriennes cofréquence dans la zone de service d'un satellite | 30 |
| Nombre maximum de stations terriennes types cofréquence dans un faisceau | 2 |
| Densité prévue de stations terriennes par zone unitaire sur des territoires géographiques (zones urbaines, suburbaines, peu peuplées) (m–2) | A définir |

# 5	Paramètres du système USAKOM3

Les paramètres fournis sont susceptibles d'être modifiés en fonction des spécifications du matériel.

## 5.1	Paramètres orbitaux

| Paramètre | Valeur | Variation |
| --- | --- | --- |
| Nombre de satellites | 22 | Néant |
| Nombre de plans | 3(1) | Néant |
| Nombre de satellites par plan | 8 (plan 1), 7 (plans 2 et 3) | Néant |
| Type d'orbite (en choisir un) | Circulaire | Néant |
| Trajectoire au sol répétitive | Oui | Néant |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 0 (plan 1), 45 (plans 2 et 3) |  |
| Période de l'orbite (min) | 518,45 |  |
| Altitude de l'apogée (km) | 15 000 |  |
| Altitude du périgée (km) | 15 000 |  |
| Argument du périgée (degrés) | 0 |  |
| Excentricité | 0 |  |
| Espacement angulaire entre satellites à l'intérieur d'un plan (degrés) | 45 (plan 1), 51,42 (plans 2 et 3) |  |
| Synchronisation entre les premiers satellites des plans adjacents (degrés) | 0 |  |
| Espacement angulaire entre les plans (degrés) | 22,5 (plans 1 et 2), 180 (plans 2 et 3) |  |
| (1) Un plan non incliné (plan 1) et deux plans inclinés (plan 2 et plan 3). |  |  |

## 5.2	Paramètres des liaisons

### 5.2.1	Liaison montante vers un satellite non OSG

#### 5.2.1.1	Configuration d'antenne de satellite

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode d'orientation du faisceau | Satellite fixe | – |
| Nombre maximum possible de faisceaux par satellite | 50 | Fig. 6 |
| Schéma de réutilisation des fréquences et des polarisations (joindre un schéma ou donner suffisamment de précisions). Soumettre plusieurs entrées si nécessaire | Réutilisation de 4 fréquences couleur | – |

#### 5.2.1.2	Faisceaux fixes de satellite (liaison de service)

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Azimut de l'axe de visée (degrés) | Voir référence | Fig. 8 |
| Elévation de l'axe de visée (degrés) | Voir référence | Fig. 8 |
| Angle de rotation autour de l'axe de visée du faisceau (si le diagramme de gain n'est pas symétrique) (degrés) | Néant | – |
| Diagramme de gain (texte selon liste de référence ci-dessous) | – | Fig. 9 |

#### 5.2.1.3	Diagrammes de gain (liaison de service)

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode pour déterminer la forme (en choisir une) | Voir référence | Fig. 9 |
| Polarisation (en choisir une) | LHCP ou RHCP | – |
| Fréquence (GHz) | 1 GHz de spectre à l'intérieur de la bande 12,75-13,25, 13,75-14,5 et 17,3-17,8 (Régions 1 et 3 uniquement) | – |
| Nombre maximum de porteuses par faisceau | A définir | – |

### 5.2.2	Liaison descendante d'un satellite non OSG

#### 5.2.2.1	Configuration d'antenne de satellite

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode d'orientation des faisceaux | Satellite fixe | – |
| Nombre maximum possible de faisceaux par satellite | 50 | Fig. 8 |
| Schéma de réutilisation des fréquences et des polarisations (joindre un schéma ou donner suffisamment de précisions). Soumettre plusieurs entrées si nécessaire | Réutilisation de 4 fréquences couleur | – |

#### 5.2.2.2	Faisceaux fixes de satellite (liaison de service)

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Azimut de l'axe de visée (degrés) | Néant | Fig. 8 |
| Elévation de l'axe de visée (degrés) | Néant | Fig. 8 |
| Angle de rotation autour de l'axe de visée du faisceau (si le diagramme de gain n'est pas symétrique) (degrés) | Néant | – |
| Diagramme de gain (texte selon liste de référence ci-dessous) | – | Fig. 9 |

#### 5.2.2.3	Diagrammes de gain (liaison de service)

| Paramètre | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Méthode pour déterminer la forme (en choisir une) | Voir référence | Fig. 9 |
| Polarisation (en choisir une) | LHCP ou RHCP | – |
| Fréquence (GHz) | 1 GHz de spectre dans la bande 10,7-12,7 (Région 2) et dans la bande 10,7-12,75 (Régions 1 et 3) | – |
| Nombre maximum de porteuses par faisceau | A définir | – |

## 5.3	Stratégies de sélection des faisceaux et des satellites

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Angle d'évitement de l'arc OSG et indiquer si l'angle est mesuré depuis un point ou une zone (degrés) |  10 (plans 2 et 3)(1) (n'importe quel point dans le faisceau) |
| Angle d'élévation minimum par rapport à la station d'utilisateur et indiquer si l'angle est mesuré depuis un point ou une zone (degrés) | 10 |
| Nombre maximum de faisceaux simultanés cofréquence par satellite pendant le survol des zones de non-fonctionnement et de fonctionnement | 13 (253 faisceaux) |
| Nombre maximum de faisceaux simultanés copolarisation par satellite pendant le survol des zones de non-fonctionnement et de fonctionnement | 25 |
| (1) L'angle d'évitement de l'arc OSG pour le plan 1 n'est pas défini et dépend du type de technique de réduction des brouillages (gabarits de puissance surfacique équivalente). |  |

## 5.4	Paramètres des liaisons RF

### 5.4.1	Charge utile transparente

| Objectifs de qualité de fonctionnement | Valeur |
| --- | --- |
| Rapport C/(N + I) requis (dB) Pourcentage de l'année pendant lequel ce rapport devrait être dépassé | 7 |
| Puissance surfacique maximale au sol (dB(W/(m2  4 kHz))) | – 158,1 |
| Largeur de bande de référence (Hz) | 4 000 |
| Description du signal |  |
| Type d'accès (AMRT, AMRF, AMDC…) | AMRF/AMRT |
| Si AMDC, indiquer le nombre maximum de porteuses utilisant la même fréquence | – |
| Type de modulation (par exemple MF, MDP-4, MDP-2) | MDP-4, décalage de fréquence |
| Largeur de bande de bruit par porteuse (MHz) | 100 |
| Largeur de bande occupée par porteuse (MHz) | 100 |
| Largeur de bande assignée par porteuse (MHz) | 100 |
| Caractéristiques de la station terrienne d'émission |  |
| Modèle de pluie (UIT/Crane) | UIT |
| Gain de crête d'antenne (dB) | 44,9 (à 1,5 m) |
| Ouverture de faisceau d'antenne (degrés) | 1,0 |
| Affaiblissement de pointage d'antenne (dB) | 0,5 |
| Diagramme d'antenne | Appendice S8 Annexe III du RR |
| p.i.r.e. dans l'axe de station terrienne à l'émission par porteuse (dBW) | 59,5 |
| Taux d'intermodulation des stations terriennes (dB) | Néant |
| Plage de commande de puissance ( 0, 0 dB si pas de commande de puissance) (dB) | A définir |
| Précision de commande de puissance (applicable uniquement si commande de puissance sur la liaison montante) (dB) | A définir |
| Découplage de polarisation (rapport polarisation utile/polarisation brouilleuse) (dB) | A définir |
| Caractéristiques de la station terrienne de réception |  |
| Température de bruit de la station terrienne de réception (K) | 155 |
| Gain de crête d'antenne (dBi) | 43,5 (à 1,5 m) |
| Ouverture de faisceau d'antenne (degrés) | 1,0 |
| Affaiblissement de pointage d'antenne (dB) | 0,5 |
| Diagramme d'antenne | Appendice S8 Annexe III du RR |
| Découplage de polarisation (rapport polarisation utile/polarisation brouilleuse) (dB) | A définir |
| Stratégie de poursuite (fixe ou poursuite) | Poursuite |
| Si fixe, indiquer soit équidirectif soit fournir les angles de pointage en azimut et en élévation | Néant |
| Caractéristiques de réception de la station spatiale |  |
| Largeur de bande de la porteuse (MHz) | 100 |
| Fréquence à la réception (GHz) | A définir |
| Polarisation à la réception (H, V, C) | C |
| Température à la réception du satellite (K) | 460 |
| Découplage de polarisations croisées à la réception (100 si non applicable) (dB) | A définir |
| Isolement de réutilisation des fréquences à la réception (dB) | A définir |

|  | Valeur |
| --- | --- |
| Caractéristiques d'émission de la station spatiale |  |
| Largeur de bande du répéteur (MHz) | 100 |
| Polarisation à l'émission (H, V, C) | C |
| p.i.r.e. de satellite maximale (dBW) | 43,9 |
| Découplage de polarisations croisées à l'émission (100 si non applicable) (dB) | A définir |
| Isolement de réutilisation de fréquence à l'émission (100 si non applicable) (dB) | A définir |
| Taux d'intermodulation des répéteurs (100 si non applicable) (dB) | A définir |

## 5.5	Distribution des stations terriennes non OSG

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Limites en latitude de la zone de couverture (degrés) |  90 |
| Nombre maximum de stations terriennes cofréquence dans la zone de service d'un satellite | 13 |
| Nombre maximum de stations terriennes types cofréquence dans un faisceau | 2 |
| Densité prévue de stations terriennes par zone unitaire sur des territoires géographiques (zones urbaines, suburbaines, peu peuplées) (m–2) | A définir |

* NOTE 1 –	Les références aux bandes Ku désignent les bandes 10-15 GHz.

Les références aux bandes Ka désignent les bandes 17-30 GHz.

Les références aux bandes V désignent les bandes 40-50 GHz.