RECOMENDACIÓN  UIT-R  S.1328-3

Características de los sistemas de satélite que se han de tener
en cuenta en los análisis de compartición de frecuencias entre
sistemas de satélites geoestacionarios (OSG) y no OSG del servicio
fijo por satélite (SFS) incluidos los enlaces de conexión
para el servicio móvil por satélite (SMS)*

(Cuestiones UIT-R 205/4, UIT-R 206/4 y UIT-R 231/4)

(1997-1999-2000-2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en sus Resoluciones 116 (CMR-95) y 117 (CMR-95), la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995) (CMR-95) atribuyó frecuencias al SFS para enlaces de conexión de redes de satélites no OSG del SMS (SMS no OSG);

b)	que en su Resolución 118 (CMR-95), la CMR-95 contempla la utilización de partes de las bandas de 30/20 GHz en el SFS por el SFS no OSG sin tener en cuenta las limitaciones estipuladas en el número S22.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR);

c)	que en su Resolución 120 (CMR-95), la CMR-95 contempla la compartición de partes de la banda de 30/20 GHz en el SFS con enlaces de conexión del SMS no OSG;

d)	que en su Resolución 121 (CMR-95), la CMR-95 propone la elaboración de criterios de interferencia y metodologías de compartición entre los enlaces de conexión de las redes del SMS no OSG y las redes del SFS OSG;

e)	que en su Resolución 130 (CMR-97), la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997) propone la elaboración de criterios de interferencia y metodologías de compartición entre los sistemas de satélites no OSG y redes OSG del SFS,

recomienda

1	que en la planificación y creación de nuevas redes del SFS, tanto OSG como no OSG, y enlaces de conexión de los sistemas del SMS que afectan a las atribuciones del SFS, se tengan en cuenta las características técnicas de los sistemas de satélite existentes y planificados que figuran en los Anexos 1 a 11;

2	que en los estudios tendientes a la definición de criterios de compartición entre sistemas de satélites, se utilicen en los análisis de interferencia las características técnicas de los sistemas existentes y planificados que figuran en los Anexos 1 a 11;

3	que se inste a las administraciones que planifiquen modificaciones de esos sistemas o propongan futuras redes de sistemas de satélites en bandas del SFS a someter sus características técnicas al UIT-R para actualizar esta base de datos.

ANEXO  1

CUADRO  1

Características técnicas de redes de satélites LEO y OSG

| Parámetros | SMS no OSG |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEO A | LEO B | LEO C | LEO D | LEO E |  | LEO F | LEO G |
| 1 Parámetros orbitales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de la órbita | Circular | Circular | Circular | Circular | Elíptica | Circular | Circular | Circular |
| Altitud (km) | 780 | 10 355 | 2 000 | 1 414 | 7 846  520 | 80-90 | 10 355 | 1 500 |
| Ángulo de inclinación (grados) | 86 | 50 | 55 | 52 | 116,6 | 0 | 45 | 74 |
| Coherencia (repetición de la traza (h)) | – | – | – | 47,5 | 3 | 4,8 | – | – |
| Número de satélites por plano | 11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 12 |
| Número de planos orbitales | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Separación de satélites (grados) dentro del plano | 32,7 | 90 | 45 | 60 | 72 | 51 | – | 30 |
| Desfase de satélites entre planos (grados) | 31,6 (22) | 30 | – | 7,5 | 36 | – | 0 | 90 |
| 2 Gama de frecuencias y polarización previstas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia de enlace ascendente (GHz) | 29,1-29,3 | 29,1-29,5 | 5,091-5,250 | 5,091-5,250 | 15,45-15,65 |  | 5,100-5,250 | 14 |
| Polarización de enlace ascendente | RHCP | LHCP | RHCP/LHCP | LHCP/RHCP | – |  | – | LHCP |
| Frecuencia de enlace descendente (GHz) | 19,4-19,6 | 19,3-19,7 | 6,875-7,075 | 6,875-7,055 | 6,875-7,075 |  | 6,925-7,075 | 11 |
| Polarización de enlace descendente | LHCP | RHCP | RHCP/LHCP | LHCP/RHCP | – |  | – | RHCP |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 200 | 400 | 200 | 159/180 | 200 |  | 100 | 50 |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de modulación | AMDT-MDP-4 Velocidad ½, codificada Velocidad 6,25 Mbit/s | AMDC | AMDC-AMDF | AMDC-AMDF | MDP-4 | MDP-4 | AMDT-MDP-4 | AMDC-AMDF |
| Número de haces de enlace de servicio |  | – | 32 | 16 | 61 | 37 | 16,3 | – |
| Número de segmentos de enlace de conexión/ polarización |  | – | 1 | 8 | 31 | 31 | – | – |
| Anchura de banda de segmento (MHz) |  | – | 12 | 16,5 | 12 | 12 | – | – |
| Anchura de banda de receptor (kHz) | 3 000 | 2 500 | 200 | 1 230 | 3 000/7 000 | 3 000/7 000 | 25 | 5 800 |
| Anchura de banda de transmisión (kHz) | 4 370 | 2 500 | 2 500 | 1 230 | 3 000/7 000 | 3 000/7 000 | 25 | 5 800 |
| Relación (C/N0) global por usuario (dB/Hz) o (C/N) (dB) | – | – | 44,7-46,6 | 44 | – | – | 48 | 42 (Eb/N0) |

CUADRO  1 (Continuación)

| Parámetros | SMS no OSG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEO A |  | LEO B |  | LEO C |  | LEO D |  | LEO E |  |  | LEO F |  | LEO G |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora (continuación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| p.i.r.e./portadora de enlace ascendente (dBW) | 34,0 a 43,5 (ARC) |  | 54,25 |  | 40,2 |  | 54 |  | 50 | 50 |  | 47,5 |  | 49 |
| p.i.r.e./portadora de enlace descendente (dBW) | 4,5 a 15,0 (ARC) |  | 5,31 |  | –8,5 |  | –5 |  | – | – |  | 0 |  | –6 (nadir) |
| Tipo de transpondedor de satélite | Regenerativo |  | Transparente |  | Transparente |  | Transparente |  | Transparente | Transparente |  | – |  | – |
| 5 Parámetros de antena de satélite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 26,9; relación axial de 2 dB |  | 35,7 |  | 3 |  | 2 |  | 11 | 15 |  | 13 |  | 5 (nadir) |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 30,1; relación axial de 2 dB |  | 38,5 |  | 3 |  | 2 |  | 11 | 15 |  | 10 |  | 5 (nadir) |
| Lóbulos principales | Apéndice S8 al RR |  | – |  | –3 dB |  | Flujo ISO  2 dB |  | – | – |  | Apéndice S30B al RR |  | – |
| Lóbulos laterales | Apéndice S8 al RR |  | – |  | –3 dB |  | –14 dB |  | –16 dB | –16 dB |  | – |  | – |
| Lóbulos posteriores | – |  | – |  | –10 dB |  | –35 dB |  | –38 dB | –38 dB |  | – |  | – |
| Antena orientable o no | (Puntería programada) Orientable (4/SAT) |  | Sí |  | No |  | No |  | No | No |  | No |  | No |
| 6 Parámetros de antena de estación terrena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión de cresta (dBi) | 56,3 (abertura de haz de 0,24) | 64,8 |  | 47,7 |  | 47,5 |  | 55,3 |  |  | 47,8 |  | 41 |  |
| Ganancia de recepción de cresta (dBi) | 53,2 (abertura de haz de 0,36) | 60,8 |  | 50,2 |  | 50,0 |  | 48,2 |  |  | 50,7 |  | 42 |  |
| Diagrama de radiación | Apéndice S8 al RR | Rec. UIT-R S.465 |  | Rec. UIT-R S.580 |  | Rec. UIT-R S.465 |  | – |  |  | Rec. UIT-R S.580 |  | 32,3 – 25 log  |  |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) | Adquisición 5 8,3 de servicio (seguimiento automático) | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  |  | 5 |  | 10 |  |
| 7 Número de estaciones terrenas y distribución | 25 en todo el mundo 7 en Estados Unidos de América | 8-12 |  | 50-100 |  | 100-200 |  | 20-40 |  |  | 6-30 |  | 3 o más |  |
| 8 Ley de conmutación de estación terrena | Nom. 10 mín. Actuar previa interrupción |  Ángulo mínimo de elevación |  | Ángulo máximo de elevación |  | Seleccionar elevación máxima |  | Mayor ángulo de elevación y segundo mayor ángulo de elevación |  |  |  Ángulo mínimo de elevación |  |  |  |

CUADRO  1 (Continuación)

| Parámetros | SFS no OSG |  |  |  | Enlaces de conexión y de usuario LEO N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEO N |  | MEO V |  | Enlaces de usuario | Enlaces de conexión |
| 1 Parámetros orbitales |  |  |  |  |  |  |
| Forma de la órbita | Circular |  | Circular |  | Circular |  |
| Altitud (km) | 700 |  | 10 360 |  | 700 |  |
| Ángulo de inclinación (grados) | 82 |  | 82,5 |  | 82 |  |
| Coherencia (repetición de la traza (h)) | 46 |  | 24 |  | 46 |  |
| Número de satélites por plano | 13 |  | 6 |  | 13 |  |
| Número de planos orbitales | 7 |  | 4 |  | 7 |  |
| Separación de satélites (grados) dentro del plano | 27,7 |  | 60 |  | 27,7 |  |
| Desfase de satélites entre planos (grados) | 25,7 |  | 45 |  | 25,7 |  |
| 2 Gama de frecuencias y polarización previstas |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia de enlace ascendente (GHz) | 12,75-13,25 |  | 29,5-29,9 |  | 1,98-2,01 2,675-2,69 | 19,3-19,6 |
| Polarización de enlace ascendente | Circular |  | Circular |  | Circular | Circular |
| Frecuencia de enlace descendente (GHz) | 10,7-10,95 |  | 19,8-20,2 |  | 2,17-2,20 | 15,43-15,63 |
| Polarización de enlace descendente | Circular |  | Circular |  | Circular | Circular |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 200 |  | 400 |  | 45(1)/30(2) | 300(1)/200(2) |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de modulación | MDF/AMDT/MDP-4 |  | MDF/AMDC/AMDT; MDF/AMDT/MDP-4 |  | AMDC/MDP-4 | AMDT/MDP-4 |
| Número de haces de enlace de servicio | 37 |  | 625 |  | 37 | – |
| Número de segmentos de enlace de conexión/polarización | – |  | – |  | – | 1 |
| Anchura de banda de segmento (MHz) | – |  | – |  | – | – |
| Anchura de banda de receptor (kHz) | Ascendente 50 000(3), 4 160(4) | Descendente 50 000(3), 4 920(4) | Ascendente 40 000(3), 50 000(4) | Descendente 50 000(3), 40 000(4) | 1 250(1), 15 000(2) | 20 000(1), 20 000(2) |
| Anchura de banda de transmisión (kHz) | 50 000(3), 4 160(4) | 50 000(3), 4 920(4) | 40 000(3), 50 000(4) | 50 000(3), 40 000(4) | 1 250(1), 15 000(2) | 20 000(1), 20 000(2) |
| Relación (C/N0) global por usuario (dB/Hz) o (C/N) (dB) | 6,5 dB (Eb/N0) |  | 6 dB (Eb/N0) |  | 6,5 dB (Eb/N0) | 6,5 dB (Eb/N0) |
| p.i.r.e./portadora de enlace ascendente (dBW) | 53,7(3), 40,7(4) |  | 57-67 (ARC)(3), 45,8-55,8 (ARC)(4) |  | 1,5 | 67,2 |
| p.i.r.e./portadora de enlace descendente (dBW) | 90º:10,5, 65º:12,3, 45º:16,2, 20º:20(3) 90º:11,9, 65º:13,7, 45º:17,6, 20º:21,4(4) |  | 43,6(3), 50,4(4) |  | 31,7 | 15,8 |
| Tipo de transpondedor de satélite | Tratamiento a bordo |  | Transparente |  | Tratamiento | Tratamiento |

CUADRO  1 (Continuación)

| Parámetros | SFS no OSG |  | Enlaces de conexión y de usuario LEO N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEO N | MEO V | Enlaces de usuario | Enlaces de conexión |
| 5 Parámetros de antena de satélite |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 16,4 | 43,9 | 16,4 | 5,2 |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 16,4 | 43,9 | 16,4 | 5,2 |
| Lóbulos principales | – | – | – | – |
| Lóbulos laterales | – | – | – | – |
| Lóbulos posteriores | – | – | – | – |
| Antena orientable o no | Sí | Sí | No | No |
| 6 Parámetros de antena de estación terrena |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión de cresta (dBi) | 45(3), 32(4) | 55,6(3), 43,2(4) | 3 | 48,4 |
| Ganancia de recepción de cresta (dBi) | 43,5(3), 32(4) | 52,1(3), 39,7(4) | 3 | 48,4 |
| Diagrama de radiación | Rec. UIT-R S.580(3) Rec. UIT-R S.465(4) | Rec. UIT-R S.580(3) Rec. UIT-R S.580(4) | No definido todavía | Rec. UIT-R S.465 |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 7 Número de estaciones terrenas y distribución | – | – | Hasta 4 millones | Hasta varias docenas |
| 8 Ley de conmutación de estación terrena | Por programa | Por programa |  mínimo ángulo de elevación operativo | Máxima duración de la sesión de comunicación |

CUADRO  1 (Continuación)

| Parámetros | SMS no OSG | SFS OSG |  |  |  |  | SMS OSG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEO | OSG 1 | OSG 2 | OSG 3 | OSG 13 | OSG 20 |  |
| 1 Parámetros orbitales |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de la órbita | Circular |  |  |  | Circular | Circular | Circular |
| Altitud (km) | 1 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Ángulo de inclinación (grados) | 83 | – | – | – | 0 | – | – |
| Coherencia (repetición de la traza (h)) | – | – | – | – | – | – | – |
| Número de satélites por plano | 1 | – | – | – | 17 | – | – |
| Número de planos orbitales | 7 | – | – | – | 1 (OSG) | – | – |
| Separación de satélites (grados) dentro del plano | – | – | – | – | Por lo menos 2 para compartición cocanal | – | – |
| Desfase de satélites entre planos (grados) | 51,4 | – | – | – | No aplicable | – | – |
| 2 Gama de frecuencias y polarización previstas |  |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia de enlace ascendente (GHz) | 7 | 6 | 6 | 14 | 30 | 30 | 30 |
| Polarización de enlace ascendente | RHCP | Circular | Circular | V y H | Circular con reutilización | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP |
| Frecuencia de enlace descendente (GHz) | 5 | 4 | 4 | 12 | 20 | 20 | 20 |
| Polarización de enlace descendente | LHCP | Circular | Circular | V y H | Circular con reutilización | LHCP/RHCP | RHCP |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 50 ascendente 66 descendente | 500 | 500 | 500 | 1 000-2 500 | 1 000 | 500 |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de modulación | AMDC/AMDF | MF/TV | 64 kbit/s | MF/TV | AMDF ascendente/ AMDF descendente | AMDF/MDP-4 | AMDF/MDP-4 |
| Número de haces de enlace de servicio | – | – | – | – | 48 | 8 | 4 |
| Número de segmentos de enlace de conexión/ polarización | – | – | – | – | No aplicable | – | – |
| Anchura de banda de segmento (MHz) | – | – | – | – | No aplicable | – | – |

CUADRO  1 (Continuación)

| Parámetros | SMS no OSG | SFS OSG |  |  |  |  | SMS OSG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEO | OSG 1 | OSG 2 | OSG 3 | OSG 13 | OSG 20 |  |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora (continuación) |  |  |  |  |  |  |  |
| Anchura de banda de receptor (kHz) | 2 050 | 30 000 | 51,2 | 27 000 | 500 ascendente/ 120 000 descendente | 241 ascendente | 1 800 |
| Anchura de banda de transmisión (kHz) | 2 050 | 30 000 | 51,2 | 27 000 | 340 ascendente/ 81 000 descendente | 1 800 descendente | 1 800 |
| 5 Parámetros de la antena de satélite |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 3 |  |  |  | 46,5/35,0 | 48,9 | 40,9 |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 3 |  |  |  | 46,5/35,0 | 48,9 | 40,9 |
| Lóbulos principales | – |  |  |  | Informe 558 del ex CCIR | Apéndice S30B al RR | Apéndice S30B al RR |
| Lóbulos laterales | – |  |  |  | Informe 558 del ex CCIR | – | – |
| Lóbulos posteriores | – |  |  |  | Informe 558 del ex CCIR | – | – |
| Antena orientable o no | No |  |  |  | No, sistema de puntería fija | Sí | Sí |
| 6 Parámetros de antena de estación terrena |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión de cresta (dBi) | 43,1 | 57,8 | 51,6 | 62,3 | 44,5/53,3 | 34,0-43,5 | 37,5-43,5 |
| Ganancia de recepción de cresta (dBi) | 48,5 | 54,0 | 47,7 | 60,2 | 44,5/53,3 | 30,5-40,0 | 34,0-40,0 |
| Diagrama de radiación | 29 – 25 log  | – | – | – | 29 – 25 log  | 32 – 25 log  | 32 – 25 log  |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) | 10 | – | – | – | 5 | 10 | 10 |
| 7 Número de estaciones terrenas y distribución | 4 o más |  |  |  | Ilimitado, a través de zonas urbanas y suburbanas y ciertas zonas rurales |  |  |
| 8 Ley de conmutación de estación terrena |  |  |  |  | No necesaria/utilizada | No aplicable | No aplicable |

CUADRO  1 (Continuación)

| Parámetros | SFS no OSG |  |  | SFS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MEO J | MEO K | LEO SAT-1 | OSG 30 | CASI OSG 31 |
| 1 Parámetros orbitales |  |  |  |  |  |
| Forma de la órbita | Circular | Circular | Circular | Circular | Elíptica |
| Altitud (km) | 13 900 | 13 900 | 700 | 36 000 | 1 000-43 000 |
| Ángulo de inclinación (grados) | 75 | 75 | 98,2 | – | 63 |
| Coherencia (repetición de la traza (h)) | 8 | 8 | No aplicable | – | 12 |
| Número de satélites por plano | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 |
| Número de planos orbitales | 9 | 9 | 21 | 12 | 8 |
| Separación de satélites (grados) dentro del plano | No aplicable | No aplicable | 9 | – | – |
| Desfase de satélites entre planos (grados) | 73,5 | 73,5 | Aleatoria | – | Varía |
| 2 Gama de frecuencias y polarización previstas |  |  |  |  |  |
| Frecuencia de enlace ascendente (GHz) | 29,5-30 | 27,6-28,6 | 28,6-29,1 | 30 | 30 |
| Polarización de enlace ascendente | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP | RHCP/LHCP | RHCP/LHCP |
| Frecuencia de enlace descendente (GHz) | 19,7-20,2 | 17,8-18,8 | 18,8-19,3 | 19 | 19 |
| Polarización de enlace descendente | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP | RHCP/LHCP | RHCP/LHCP |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 500 | 1 000 | 500 | 1 000-3 200 | 1 000-3 200 |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |  |  |  |  |
| Tipo de modulación | MDP-4 AMDF/AMDT ascendente MDT descendente | TCM MDT | MDP-4 conformada AMDF ascendente/ AMDT descendente | Fase | Fase |
| Número de haces de enlace de servicio | 256 | 256 | < 49 por satélite | – | – |
| Número de segmentos de enlace de conexión/ polarización | – | – | – | – | – |
| Anchura de banda de segmento (MHz) | – | – | – | – | – |

CUADRO  1 (Fin)

| Parámetros | SFS no OSG |  |  | SFS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MEO J | MEO K | LEO SAT-1 | OSG 30 | CASI OSG 31 |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora (continuación) |  |  |  |  |  |
| Anchura de banda de receptor (kHz) | 250 000 | 125 000 | 0,275-35,2 (MHz) | 3 200 000 | 3 200 000 |
| Anchura de banda de transmisión (kHz) | 125 000 | 125 000 | 500 (MHz) | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 5 Parámetros de antena de satélite |  |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | – | – | 29,8 (90), 30,9, 32,0 (40) | 55 | 55 |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | – | – | 29,8 (90), 30,9, 32,0 (40) | 55 | 55 |
| Lóbulos principales | – | – | – | Informe 558 del ex CCIR | Informe 558 del ex CCIR |
| Lóbulos laterales | – | – | – | Informe 558 del ex CCIR | Informe 558 del ex CCIR |
| Lóbulos posterioress | – | – | – | Informe 558 del ex CCIR | Informe 558 del ex CCIR |
| Antena orientable o no | No | No | 64 haces orientables | Sí | Sí |
| 6 Parámetros de antena de estación terrena |  |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión de cresta (dBi) | 45 | 62,1 | 36 | 70 | 70 |
| Ganancia de recepción de cresta (dBi) | 41,5 | 58,6 | 33 | 70 | 70 |
| Diagrama de radiación | 29 – 25 log  | 29 – 25 log  | Anexo III al Apéndice S8 al RR | Apéndice S8 al RR | Apéndice S8 al RR |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) | – | 10 | 40 | 5 | 5 |
| 7 Número de estaciones terrenas y distribución |  90° de los límites de la latitud de cobertura. Sin límite dentro de la cobertura |  90° de los límites de la latitud de cobertura | Hasta 20 millones en todo el mundo | Mundial | Mundial |
| 8 Ley de conmutación de estación terrena | Mejor elevación | – | Sigue al satélite más cercano |  |  |
| ARC: Compensación automática de gama LHCP: Polarización circular levógira RHCP: Polarización circular dextrógira (1) Enlace ascendente. (2) Enlace descendente. (3) Enlace/pasarela de conexión. (4) Estación de enlace/usuario de servicio. |  |  |  |  |  |

ANEXO  2

CUADRO  2

Características técnicas de enlaces de conexión de redes de satélite SMS OSG

| Parámetro | OSG C | OSG D | OSG E | OSG F | OSG G | OSG H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Gama de frecuencias (GHz) |  |  |  |  |  |  |
| Enlace ascendente | 12,75-13,25 | 12,75-13,25 | 6 | 28,75-28,6/29,5-30,0 | 27,5-29,5 | 27,5-29,5 |
| Enlace descendente | 10,7-10,95 | 11,2-11,45 | 4 | 18,55-18,80/19,7-20,2 | 18,4-19,7 | 18,4-19,7 |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 200 | 150 | 50 | 250/500 ascendente 250/500 descendente | 1 300 | 1 300 |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de portadora | 600HG1ECF, 2K40G1EDF, 5K25G1EDF, 12K0G1EDF, 56K0G1EDF | 2K40G1EDF, 4K80G1EDF, 32K0M7EDT, 144KG1EDF, 1M25G1EDC | MDP-4/AMDT | MDF/AMDT/MDP-4 ascendente MDT/MDP-4 descendente | MDP-4 | MDP-4 |
| Anchura de banda del receptor (kHz) | 0,75-70 | 3-90 | 30 | 125 000 | 76,8 | 76,8 |
| Anchura de banda atribuida (kHz) | 5-100 | 5-1 250 | 33 | 125 000 | 84,5 | 84,5 |
| Relación (C/N0) global (dB/Hz) | 32-58 | 41-57 | 48 | 19,4 ascendente/ 14,1 descendente por usuario | 66,6 | 66,6 |
| p.i.r.e./portadora enlace ascendente (dBW) | 34-47 | 36-52,0 | 53,2 | 53,2 | 67,5 | 61,5 |
| p.i.r.e./portadora enlace descendente (dBW) | –8 a 5 | –2 a 14 | 3,8 | 61,8 | 40,6 | 34,6 |
| 5 Parámetros de antena de satélite |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión de cresta (dBi) | 30 a todas las frecuencias | 30 a todas las frecuencias | 20 | 49,0 | – | – |
| Abertura de haz de 3 dB (grados) | – | – | 17,8 | – | – | – |
| Ganancia de recepción de cresta (dBi) | – | – | 20 | 49,0 | – | – |
| Abertura de haz de 3 dB (grados) | – | – | 17,8 | – | – | – |
| Ganancia o diagrama de lóbulo lateral |  |  | Apéndice S30B al RR, normalizado | Apéndice S30B al RR | Rec. UIT-R S.672 | Rec. UIT-R S.672 |
| Diagrama de caída |  |  | Apéndice S30B al RR, normalizado | – | Ley cuadrática | Ley cuadrática |
| Antena orientable o no | Ninguna | Ninguna | No | Puntos fijos |  |  |
| 6 Parámetros de antena de estación terrena |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 61,3 a 13 GHz | 61,3 a 13 GHz | 50,2 | 57,2 | 49,2 | 55,2 |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 60,0 a 11 GHz | 60,0 a 11 GHz | 45,5 | 53,5 | 45,7 | 51,7 |
| Diagrama de radiación | Rec. UIT-R S.580 | Rec. UIT-R S.580 | Rec. UIT-R S.580 | Rec. UIT-R S.465 | Rec. UIT-R S.580 | Rec. UIT-R S.580 |
| Ángulo mínimo de elevación (grados) | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 7 Número de estaciones terrenas y distribución | Par con diversidad | Par con diversidad | Hasta 30 | Ilimitado | – | – |

CUADRO  3

Características técnicas de redes de satélite OSG que utilizan bandas de frecuencias del SFS

| 1a Banda de frecuencias (GHz) | 6/4 (Convolucional) |  |  |  | 6/4 (Adjudicada) | 14/12 (Convolucional) |  | 14/12 (Adjudicada) | 30/20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1b Sistema | OSG 1 | OSG 2 | OSG 5 | OSG 6 | OSG 9 | OSG 3 | OSG 7 | OSG 10 | OSG 11 | OSG 12 | OSG 13 |
| Número de satélites en la misma ubicación | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Número de haces por satélite y polarización | 2 y RHCP + 2 y LHCP |  |  |  |  | V y H |  | V y H | 7V y 7H | 1 polarización circular | 24 y RHCP  24 y LHCP |
| 2 Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 500 |  |  |  | 300 | 500 |  | 500 | 800 | 1 000 | 1 000-2 500 |
| 3a Portadora del enlace ascendente | MF/TV |  | 64 kbit/s IDR |  |  | MF/TV | 64 kbit/s |  | 147 Mbit/s | 65 Mbit/s | 384 kbit/s |
| ¿Identificación de haces? | Mundial | Hemi | Mundial | Hemi |  | Puntual | Puntual |  | Puntual | Puntual | Puntual (mundial) |
| Anchura de banda ocupada | 30 MHz | 30 MHz | 51,2 kHz | 51,2 kHz |  | 27 MHz | 51,2 kHz |  | 110 MHz | 110 MHz | 500 kHz |
| C/N o Eb/N0 mínima requerida (dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 3b Portadora del enlace descendente | Como enlace ascendente |  |  |  | Como enlace ascendente | Como enlace ascendente |  | Como enlace ascendente | Como enlace ascendente |  | Mux de datos |
| Anchura de banda ocupada (MHz) | Como enlace ascendente |  |  |  | Como enlace ascendente | Como enlace ascendente |  | Como enlace ascendente | Como enlace ascendente |  | 120 |
| C/N o Eb/N0 mínima requerida(1) (dB) | 17,7 |  | 9,7 |  |  | 17,7 | 9,7 |  |  |  | 5 |
| 4 Parámetros del enlace ascendente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencia del transmisor a la antena (dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | –11,5 a –3,5 (control de potencia) |
| Dimensión de la antena de transmisión (m) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 11,5 | 0,66 |
| Ganancia de la antena de transmisión (dBi) | 57,8 | 57,8 | 51,6 | 51,6 | 52,5 | 62,3 | 55,5 | 50,7 | 61,9 | 69,0 | 44,3 |
| p.i.r.e. (dBW) | 85,4 | 87,8 | 48,3 | 46,1 | 6,6(2) | 86,3 | 40,9 | 14,6(2) | 81,9 | 91,0 | 32,8-40,8 (control de potencia) |
| G/T de cresta del sistema (dB(K–1)) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,8 |  | 18,9 |
| Abertura de haz de la antena de recepción (grados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
| Diagrama del lóbulo lateral de recepción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antena orientable o no |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No |

CUADRO  3 (Fin)

| 5 Parámetros del enlace descendente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia del transmisor a la antena (dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 12,5 |
| Ganancia de la antena de transmisión de cresta (dBi) |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,5 | 33,0 | 46,5 |
| p.i.r.e. de cresta (dBW) | 30,5 | 35,0 | 0,5 | 0,9 | –35,6(2) | 50,0 | 7,7 | –21(2) | 55,5 | 39,0 | 59 |
| Abertura de haz de la antena de transmisión (grados) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  | 1,4 |
| Dimensión de la antena de recepción (m) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0,66 |
| Ganancia de la antena de recepción de cresta (dBi) | 54,0 | 54,0 | 47,7 | 47,7 | 49,1 | 60,2 | 53.5 | 49,4 | 58,4 | 33,0 | 41,0 |
| 6 Segmento del terreno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de estaciones terrenas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000 |
| Distribución de estaciones terrenas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hogar y comercial |
| IDR: Velocidad de datos intermedia (1) Para OSG 1-OSG 12, ésta es la C/N para el enlace global (ascendente y descendente). (2) La p.i.r.e. se expresa en dB(W/Hz). La p.i.r.e. total figura en el Anexo 1 al Apéndice S30B al RR como densidad de p.i.r.e. indicada promediada en la anchura de banda necesaria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO  3

CUADRO  4

Características técnicas de las redes planificadas del SFS OSG en 30/20 GHz

| Sistema de satélite | A | A' | B | J | K | L | M | N | S | T | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia nominal (GHz) | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| Número de transpondedores por satélite | 64 | 64 | 48 | 48 | 40 |  |  |  |  |  | 48 |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | 120 | 250 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 24 | 120 | 54 | 36 |
| Amplificador de potencia del transpondedor (W) | 30 | 30 | 20 | 30 | 60 |  |  | 95 |  | 40-60 | 60-90 |
| p.i.r.e. del satélite (dBW)(1) | 61 | 61 | 59 | 61 | 61 | 60 | 60,2 | 54 | 58 | 61 | 51-55 |
| Polarización(2) | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Lineal | Lineal |
| Parámetros del enlace descendente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modulación/acceso | MDT | AMDC | MDT | MDT | MDT | MDT | MDT | MDT | MDT | MDP/ MCPC | MDP/ MCPC |
| Frecuencia central (GHz) | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,7 | 19,5 | 19,95 | 19,5 | 20,0 | 19,92 | 18,95 |
| Velocidad de datos (Mbit/s) | 92 | 95,04 | 92 | 155 | 92 | 155 | 130 | 40 | 90 | 51,84 | 38,88 |
| Servicio digital(3) | Datos de banda estrecha | Datos de banda estrecha | Datos de banda estrecha | Datos de banda estrecha | Datos de banda estrecha | Datos de banda estrecha | Datos de banda estrecha | Datos de banda estrecha | Datos de banda estrecha | TV/SC | TV/SC |
| Densidad espectral de p.i.r.e. (dB(W/Hz)) | –23,6 | –26,6 | –21,3 | –25,9 | –20,8 | –20,8 | –20,9 | –22,0 | –22,6 | –16,3 | –18,0 |
| Parámetros del enlace ascendente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia central (GHz) | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,75 | 29,5 | 30,0 | 29,72 | 28,75 |
| Modulación/acceso | AMDC | AMDC | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | TV/MCPC | TV/MCPC |
| Velocidad nominal (kbit/s) | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 128 | 384 | 384 | 51 840 | 38 880 |
| Diámetro mínimo de la antena de la estación terrena (m) | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,75 | 0,70 | 4,6/0,6 | 4,6/0,6 |
| Discriminación de la antena de la estación terrena en el enlace ascendente/descendente a 2 (dB) | 22,5/19 | 22,5/19 | 22,5/19 | 22,5/19 | 23/19,5 | 23/19,5 | 22,5/19 | 23,5/20 | 23/19,5 | 40/18 | 40/18 |
| Densidad espectral de potencia máxima (dB(W/Hz)) | –61,7 | –70 | –60,5 | –58,9 | –57,9 | –57,9 | –65,9 | –63,7 | –58,9 | –61,1 | –61,9 |

CUADRO  4 (Fin)

| Sistema de satélite | V | W | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros generales |  |  |  |  |  |
| Frecuencia nominal (GHz) | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| Número de transpondedores por satélite |  |  |  |  | 360(4) |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | 125 |  |  |  | 25-120 |
| Amplificador de potencia del transpondedor (W) | 40 |  |  |  |  |
| p.i.r.e. del satélite (dBW)(1) | 60-62 | 22,6 | 62,8 |  | 70(5) |
| Polarización(2) | Circular |  |  |  | Lineal |
| Parámetros del enlace descendente |  |  |  |  |  |
| Modulación/acceso | MDT | MDT | MDF |  | MDT/MDF/AMDC |
| Frecuencia central (GHz) | 20 | 20 | 20,2 | 17,7-20,2 | (6) |
| Velocidad de datos (Mbit/s) | 92,16 | 0,064 | 1,544/0,384 |  | Por determinar |
| Servicio digital(3) | Datos de banda estrecha | Datos de banda estrecha | Datos de banda estrecha/vídeo |  |  |
| Densidad espectral de p.i.r.e. (dB(W/Hz)) | –19,1 | –25,5 | –23,1/–16,0 | –63/–38 | –4,1 |
| Parámetros del enlace ascendente |  |  |  |  |  |
| Frecuencia central (GHz) | 30 | 30 | 30 | 27,5-30,0 | (6) |
| Modulación/acceso | MDF | MDF | MDF |  | MDT/MDF/AMDC |
| Velocidad nominal (kbit/s) | 384 | 64 | 1 544/384 |  |  |
| Diámetro mínimo de la antena de la estación terrena (m) | 0,70 | 0,60 | 1,0/0,3 |  | 0,3-12,0 |
| Discriminación de la antena de la estación terrena en el enlace ascendente/descendente a 2 (dB) | 23/19,5 | 21,5/18 | 26/12 |  | Rec. UIT-R S.580 |
| Densidad espectral de potencia máxima (dB(W/Hz)) | –58,8 | –45,1 | –65,9/–56,8 | –40 | –44,0 |
| MCPC: Multicanal por portadora SC: Portadora única (1) Valores de p.i.r.e. de cresta estimados de haces puntuales, con borde de cobertura de haces puntuales entre 3 y 5 dB por debajo cresta. (2) Polarizaciones circulares levógira y dextrógira utilizadas para enlaces ascendente y descendente. (3) Las velocidades de datos digitales de banda estrecha pueden ser combinaciones de 64, 128, 384 y 1 544 kbit/s. (4) Seis o más satélites en la misma posición proporcionan en total 360 transpondedores con anchura de banda de 25 MHz. Si se utilizan anchuras de banda superiores varía el número de transpondedores. (5) En cumplimiento del número 2578 del RR (Edición de 1994). (6) Frecuencia del enlace ascendente (GHz): 18,1-18,2/27,5-28,0/28,0-31,0. Frecuencia del enlace descendente (GHz): 21,9-22,0(7), 21,4-21,9(7)/18,2-21,2. (7) Explotación del enlace descendente conforme a la Resolución 525 (CAMR-92) del RR. |  |  |  |  |  |

CUADRO  5

Características técnicas de las redes planificadas del SFS OSG en 30/20 GHz
Sistema de satélite P

| Servicio/tipo de satélite | SFS OSG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de transpondedor | Transparente |  | Regenerativo |  |
| Tipo de portadora | Ka-1 | Ka-2 | Ka-3 | Ka-4 |
| Enlace ascendente y/o descendente | Ascendente/ descendente | Ascendente/ descendente | Ascendente | Descendente |
| Frecuencias (GHz) Tierra-espacio/espacio-Tierra | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 |
| p.i.r.e. del enlace ascendente (dBW) Mínima Máxima | 73,0 77,0 | 66,1 70,1 | 37,7 41,7 | – – |
| Ganancia de transmisión de cresta de la estación terrena (dBi) | 63,7 | 63,7 | 45,1 | – |
| Longitud del trayecto del enlace ascendente en el espacio libre (dB) Mínima Máxima | 213,1 214,2 | 213,1 214,2 | 213,1 214,2 | 213,1 214,2 |
| p.i.r.e. del enlace descendente (dBW) Máxima Mínima | 62,0 58,0 | 57,0 53,0 | – – | 62,5 58,5 |
| Ganancia del transmisor/receptor de cresta del satélite (dBi) | 53,2 | 53,2 | 47,7 | 46,2 |
| Ganancia de recepción de cresta de la estación terrena (dBi) | 60,1 | 60,1 | – | 41,6 |
| Diámetro de la antena del transmisor/receptor de la estación terrena (m) | 6,0/6,0 | 6,0/6,0 | 0,66/– | –/0,66 |
| Abertura de haz de 3 dB de transmisión/recepción del satélite (grados) | 0,3/0,3 | 0,3/0,3 | –/0,6 | 0,6/– |
| Anchura de banda ocupada (MHz) | 186,6 | 186,6 | 0,333 | 115 |
| Longitud del trayecto del enlace descendente en el espacio libre (dB) Mínima Máxima | 209,5 210,6 | 209,5 210,6 | 209,5 210,6 | 209,5 210,6 |
| Ángulo de elevación de la estación terrena respecto al satélite (grados) Mínima Máxima | 10 90 | 10 90 | 10 90 | 10 90 |
| Enlaces entre satélites (Sí o No) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tratamiento a bordo (Sí o No) | No | No | Sí | Sí |
| Tipo de mensaje (voz, datos, vídeo, radiobúsqueda, mensajería, etc.) | Todos | Todos | Todos | Todos |
| Velocidad de datos-información de referencia (Mbit/s)(1) | 155,52 | 155,52 | 0,384 | 120 |
| Modulación | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 |
| FEC (Tipo) | Convolucional 1/2 | Convolucional 1/2 | Convolucional 3/4 y Reed-Solomon | Convolucional 2/3 y Reed-Solomon |
| Factor de conformación del espectro | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Características de funcionamiento de la red (valores de diseño): BER y máscara de calidad de funcionamiento 4% del año 1% del año 0,6% del año 0,5% del año 0,04% del año | 1  10–9 No aplicable 1  10–8 No aplicable 1  10–6 | 1  10–9 No aplicable 1  10–8 No aplicable 1  10–6 | No aplicable 1  10–10 No aplicable 1  10–8 No aplicable | No aplicable 1  10–10 No aplicable 1  10–8 No aplicable |
| Umbral BER C/N requerida (dB) Margen requerido (dB) | 1  10–6 6,9 18 | 1  10–6 6,9 12 | 1  10–8 5,8 2,5 | 1  10–8 4,8 2,5 |
| (1) Estas velocidades de datos de información pueden variar en función de las necesidades de tráfico/usuario y se han de tomar como referencia para el análisis general. |  |  |  |  |

CUADRO  6

Características técnicas de las redes planificadas del SFS OSG en 30/20 GHz 
que utilizan tratamiento a bordo 
Sistema de satélite Q

|  | Terminales residenciales | VSAT comercial | Cabeza de línea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Gama de frecuencias y polarización |  |  |  |
| Frecuencia del enlace ascendente (GHz) | 29,5-30,0 | 28,35-30,0 | 28,35-29,5 |
| Polarización del enlace ascendente | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP |
| Frecuencia del enlace descendente (GHz) | 19,7-20,2 | 18,55-20,2 | 18,55-19,7 |
| Polarización del enlace descendente | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP |
| Espectro en cada sentido (MHz) | Hasta 500 | Hasta 1 500 | Hasta 1 000 |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | 110-120 | 110-120 | 110-120 |
| 2 Parámetros de transmisión del enlace ascendente |  |  |  |
| Técnica de acceso | MF-AMDT | MF-AMDT | AMDT |
| Tipo de modulación | MDP-4 descentrada/PFMO | MDP-4 descentrada/PFMO | MDP-4 descentrada/PFMO |
| Velocidad binaria del usuario (Mbit/s) | 0,512-2,048 | 2,048 | 65,536 |
| Anchura de banda nominal de la portadora (MHz) | 0,8-3,0 | 3,0 | 110,0-115,0 |
| Dimensión de la antena de transmisión de la estación terrena (m) | 0,45-0,75 | 1,2-1,8 | 3,0 |
| Ganancia de la antena de transmisión de la estación terrena (dBi) | 41,0-45,5 | 49,5-53,0 | 57,5 |
| p.i.r.e. del enlace ascendente por portadora (dBW) | 44,0-48,5 | 49,5-53,0 | 72,5-79,5 |
| C/N0 típica en cielo despejado (dB/Hz) | 70,5-74,5 | 82,0 | 103,0 |
| 3 Parámetros de antena de satélite |  |  |  |
| Abertura del haz | 0,55 de diámetro | 0,55 de diámetro | 0,55 de diámetro |
| Forma del haz | Circular | Circular | Circular |
| Ganancia del receptor/transmisor máxima (dBi) | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| Diagrama de radiación | Rec. UIT-R S.672 | Rec. UIT-R S.672 | Rec. UIT-R S.672 |
| G/T de cresta del satélite (dB(K–1)) | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| p.i.r.e. de cresta del satélite (dBW) | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Tipo de transpondedor | Tratamiento a bordo | Tratamiento a bordo | Tratamiento a bordo |
| 4 Parámetros de transmisión del enlace descendente |  |  |  |
| Tipo de modulación | MDT/MDP-4 | MDT/MDP-4 | MDT/MDP-4 |
| Velocidad binaria del usuario (Mbit/s) | 65,536 | 65,536 | 65,536 |
| Anchura de banda nominal de la portadora (MHz) | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| Dimensión de la antena receptora de la estación terrena (m) | 0,45-0,75 | 1,2-1,8 | 3,0 |
| Ganancia de la antena receptora de la estación terrena (dBi) | 37,5-42,0 | 46,0-49,5 | 54,0 |
| G/T de la antena receptora de la estación terrena (dB(K–1)) | 14,5-19,0 | 23,0-26,5 | 31,5 |
| C/N0 típica en cielo despejado (dB/Hz) | 95,0 | 99,0 | 102,0 |
| 5 Parámetros de la estación terrena |  |  |  |
| Número previsto de estaciones terrenas | Millones | Miles | Menos de 50 |
| Ángulo mínimo de elevación (grados) | 10 | 10 | 20 |
| Diagrama de antena | 32 – 25 log  | 32 – 25 log  | 29 – 25 log  |
| 6 Ley de compensación de desvanecimiento | UPC, FEC adaptativa, reducción de velocidad | UPC, FEC adaptativa, reducción de velocidad | UPC, FEC adaptativa, diversidad de emplazamientos |
| PFMO: Modulación de impulsos de frecuencia descentrada UPC: Control de potencia ascendente |  |  |  |

APÉNDICE  1

AL  ANEXO  3

CUADRO  7

Objetivos típicos de disponibilidad de enlace unidireccional (BER de 1  10–9)

| Conexión entre | Disponibilidad en un sentido (%) |
| --- | --- |
| Terminal residencial y terminal residencial | 99,5 |
| Terminal residencial y VSAT comercial | 99,6 |
| Terminal residencial y cabeza de línea | 99,7 |
| Terminal comercial y terminal comercial | 99,7 |
| Terminal comercial y cabeza de línea | 99,8 |
| Cabeza de línea y cabeza de línea | 99,8-99,9 |

ANEXO  4

CUADRO  8

Características técnicas de redes del SFS OSG actuales en 30/20 GHz, sistema de satélite R

| Sistema de satélite | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia nominal (GHz) | 20/30 |  |  |  |  |  |
| Número de transpondedores por satélite(1) | 10 |  |  |  |  |  |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | 100 |  |  |  |  |  |
| Amplificador de potencia del transpondedor (W) | 29 |  |  |  |  |  |
| p.i.r.e. del satélite (dBW)(2) | 55 |  |  |  |  |  |
| Polarización | Circular |  |  |  |  |  |
| Parámetros del enlace descendente |  |  |  |  |  |  |
| Modulación/acceso | MDT | MDF | MDF | MDF | MDF | MF |
| Frecuencia central (GHz)(3) |  |  |  |  |  |  |
| Velocidad de datos (Mbit/s) | 20,4 | 0,032 | 0,032 | 1,544 | 7,2 | No aplicable |
| Servicio digital | Voz, datos y fax | Voz, datos y fax | Voz, datos y fax | Voz, datos y fax | Vídeo digital | TV/MF |
| Densidad espectral de p.i.r.e. (dB(W/Hz)) | –9,1 | –3,1 | –5,3 | –14,6 | –17,0 | –3,9(4) |
| Parámetros del enlace ascendente |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia central (GHz)(3) |  |  |  |  |  |  |
| Modulación/acceso | AMDT | AMDF | AMDF | AMDF | AMDF | MF |
| Velocidad nominal (Mbit/s) | 20,4 | 0,032 | 0,032 | 1,544 | 7,2 | No aplicable |
| Diámetro mínimo de la antena de la estación terrena (m) | 7,6 | 1,4 | 3,6 | 3,6 | 1,4 | 3,0 |
| Discriminación de la antena de la estación terrena en el enlace ascendente/descendente a 2 (dB) | Rec. UIT-R S.465 |  |  |  |  |  |
| Densidad espectral de potencia máxima (dB(W/Hz)) | –31,1 | –23,3 | –25,3 | –27,6 | –28,2 | –14,0(4) |
| (1) Comprende 3 transpondedores conectados a haces puntuales. (2) p.i.r.e. de cresta de haz nacional. (3) No especificado. (4) Modulado por una señal de dispersión de energía de 1 MHz de cresta a cresta. |  |  |  |  |  |  |

ANEXO  5

CUADRO  9

Características técnicas de una red del SFS no OSG planificada en 10,95-11,2, 
11,45-11,7 y 13,75-14,5 GHz: FSAT-MULTI 1-B

| 1 Parámetros orbitales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma de la órbita | Circular |  |  |  |
| Altitud (km) | 1 457 |  |  |  |
| Ángulo de inclinación (grados) | 55 |  |  |  |
| Coherencia (repetición de la traza (h)) | 665 |  |  |  |
| Número de satélites por plano | 4 |  |  |  |
| Número de planos orbitales | 16 |  |  |  |
| Separación de satélites (grados) dentro del plano | 90 |  |  |  |
| Desfase de satélites entre planos (grados) | No aplicable |  |  |  |
| 2 Gama de frecuencias y polarización previstas |  |  |  |  |
| Frecuencia de enlace ascendente (GHz) | 13-14 |  |  |  |
| Polarización de enlace ascendente | Circular |  |  |  |
| Frecuencia de enlace descendente (GHz) | 11-12 |  |  |  |
| Polarización de enlace descendente | Circular |  |  |  |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 1 000 dentro de esta gama de frecuencias |  |  |  |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |  |  |  |
| Tipo de modulación | Acceso múltiple por ensanchamiento de espectro (AMEE) |  |  |  |
| Número de haces de enlace de servicio | < 45 |  |  |  |
| Número de segmentos de enlace de conexión/polarización | – |  |  |  |
| Anchura de banda de segmento (MHz) | – |  |  |  |
| Anchura de banda del receptor (kHz) | Ida: 41 000, retorno: 5 200 |  |  |  |
| Anchura de banda de transmisión (kHz) | Ida: 41 000, retorno: 5 200 |  |  |  |
| Relación (C/N0) global por usuario (dB/Hz) o (C/N) (dB) | 4 dB (Eb/N0) |  |  |  |
| p.i.r.e./portadora de enlace ascendente (dBW) | 63,8(1) | 68(1) (13,75-14 GHz) |  | 35,5(2) |
| p.i.r.e./portadora de enlace descendente (dBW) | 90: 17,5(2) 4,8(1) | 75: 19,7(2) 7,1(1) | 50: 21,2(2) 8,6(1) | 32: 23,1(2) 10,2(1) |
| Tipo de transpondedor de satélite | Transparente |  |  |  |
| 5 Parámetros de antena del satélite |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 90: 17,2 | 75: 19,8 | 50: 21,7(2) | 32: 23 |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 90: 16,9 | 75: 19,5 | 50: 21,4 | 32: 22,7 |
| Lóbulos principales | – |  |  |  |
| Lóbulos laterales | – |  |  |  |
| Lóbulos posteriores | – |  |  |  |
| Antena orientable o no | Sí |  |  |  |
| 6 Parámetros de antena de estación terrena |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión de cresta (dBi) | 51,6(1) | 54,1(1) (13,75-14 GHz) |  | 33(2) |
| Ganancia de recepción de cresta (dBi) | 50,5(1) | 53(1) (13,75-14 GHz) |  | 31,8(2) |
| Diagrama de radiación | Rec. UIT-R S.580 |  |  | – |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) | 5 |  |  | 10 |
| 7 Número de estaciones terrenas y distribución | Hasta 20 millones |  |  |  |
| 8 Ley de conmutación de estación terrena | Sigue al satélite con la mejor elevación en su zona de funcionamiento |  |  |  |
| (1) Enlace de conexión/cabeza de línea. (2) Enlace de servicio/estación de usuario. |  |  |  |  |

CUADRO  10

Características técnicas de una red de satélites FSAT-MULTI 1-A
no OSG planificada en 30/20 GHz

a)	Parámetros orbitales

Los satélites están distribuidos entre dos tipos de planos como se indica a continuación:

| Número de planos | 161 |
| --- | --- |
| Número de satélites por plano | 1 |
| Nodo de ascensión recta (grados) | 0  1 315 i para i  0-160 |
| Altitud (km) | 1 675 |
| Excentricidad | 0 |
| Inclinación (grados) | 87 1133 |

b)	Parámetros de comunicación

| 2 Gama de frecuencias (GHz) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia del enlace ascendente | 27,5-30,0 |  |  |
| Frecuencia del enlace descendente | 17,3-20,2 |  |  |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |  |  |
| Tipo de modulación | MDP-4  codificación Viterbi y Reed-Solomon |  |  |
| Velocidad de información (Mbit/s) | 0,384 | 2,048 | 33,0 |
| Anchura de banda de transmisión (MHz) | 0,500 | 2,66 | 42,9 |
| Eb/N0 requerida (dB) | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| p.i.r.e./portadora del enlace ascendente (dBW) Mínima Máxima (depende del diámetro de la antena y del ángulo de elevación (compensación de desvanecimientos debidos a la lluvia)) | 32,4 | 29,5 53,4 |  |
| p.i.r.e./portadora del enlace descendente (dBW) (depende del ángulo de elevación) (borde de 3 dB del haz) | – | – | 41 a 20, 36 a 30, 31,2 a 50, 29,2 a 70y 28,9 a 90 |
| Tipo de transpondedor de satélite | Tratamiento a bordo |  |  |
| 5 Parámetros de antena del satélite |  |  |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) (borde del haz) | 31,7 a 20, 28,6 a 30, 24,5 a 50, 22,7 a 70 y 22,4 a 90 |  |  |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) (borde del haz) | 31,7 a 20, 28,6 a 30, 24,5 a 50, 22,7 a 70y 22,4 a 90 |  |  |
| Lóbulos principales, laterales y posteriores |  |  |  |
| 6 Parámetros de antena de la estación terrena |  |  |  |
| Diagrama de radiación | Rec. UIT-R S.580 (lóbulos laterales), Apéndice S30B al RR (haz principal) |  |  |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) (depende de la latitud) | 20 en el Ecuador |  |  |

ANEXO  6

CUADRO  11

Parámetros adicionales para los enlaces de conexión de los
sistemas del SMS y el SFS no OSG del LEO G

|  | Enlace de conexión SMS | Enlace de conexión SFS | SFS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Parámetros orbitales |  |  |  |
| Forma de la órbita |  | Circular |  |
| Altitud (km) |  | 1 500 |  |
| Ángulo de inclinación (grados) |  | 74 |  |
| Satélites por plano |  | 12 |  |
| Número de planos orbitales |  | 4 |  |
| Separación entre satélites en el plano (grados) |  | 30 |  |
| Separación de satélites entre planos (grados) |  | 90 |  |
| 2 Gama de frecuencias y polarización previstas |  |  |  |
| Frecuencia del enlace ascendente (GHz) | 19,3-19,6 | 28,6-29,1 | 28,6-29,1 |
| Polarización del enlace ascendente | LHCP | LHCP | LHCP |
| Frecuencia del enlace descendente (GHz) | 15,45-15,65 | 18,8-19,3 | 18,8-19,3 |
| Polarización del enlace descendente | RHCP | RHCP | RHCP |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 200 | 300 | 200 |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |  |  |
| Anchura de banda de recepción (kHz) | 48 000 | 64 000 | 32 000 |
| Anchura de banda de transmisión (kHz) | 48 000 | 64 000 | 32 000 |
| Relación C/N0 global por usuario (dB/Hz) | 46 | 46 | 46 |
| p.i.r.e./portadora de enlace ascendente (dBW) Máxima Mínima | 67 29,6 | 63,9 28,2 | 60,9 28,2 |
| p.i.r.e.portadora de enlace descendente (dBW) Máxima Mínima | 24,9 –3,8 | 29,1 2,0 | 29,7 5,6 |
| 5 Parámetros de antena del satélite |  |  |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 22 | 30 | 30 |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 22 | 30 | 30 |
| Lóbulos principales, laterales y posteriores |  |  |  |
| Antena orientable o no | Sí | Sí | Sí |
| 6 Parámetros de antena de estación terrena |  |  |  |
| Ganancia de transmisión de cresta (dBi) | 49 | 49 | 45 |
| Ganancia de recepción de cresta (dBi) | 49 | 49 | 45 |
| Diagrama de radiación |  |  |  |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) | 10 | 10 | 10 |
| 7 Número de estaciones terrenas y distribución | 6 o más | 6 o más | Múltiple |
| 8 Ley de conmutación de estación terrena |  Ángulo mínimo de elevación |  |  |

ANEXO  7

CUADRO  12

Características técnicas de redes del SFS OSG actuales en 30/20 GHz: Ka-J1 y Ka-J2

| Sistema de satélites | Ka-J1 | Ka-J2 |
| --- | --- | --- |
| Parámetros generales |  |  |
| Frecuencia nominal (GHz) | 20/30 | 20/30 |
| Número de transpondedores por satélite | 5 | 6 |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | 100 | 200 |
| Potencia de entrada de la antena de transmisión del satélite (dBW) | 11 | 11 |
| p.i.r.e. del satélite (dBW) | 52 | 58 |
| Polarización | Circular | Circular |
| Servicio digital (voz, datos, vídeo, radiomensajería, etc.) | Todos | Todos |
| Parámetros del enlace descendente |  |  |
| Modulación/acceso | MDP-4/AMDT | MDP-4/MDT |
| Frecuencia central (GHz)(1) |  |  |
| Anchura de banda ocupada (MHz) | 35 | 140 |
| Diámetro de la antena de la estación terrena (m): Mínimo Máximo | 3,0 11,5 | 1,8 4,2 |
| Densidad espectral de la p.i.r.e. (dB(W/Hz)) | –23,4 | –23,5 |
| Parámetros del enlace ascendente |  |  |
| Modulación/acceso | MDP-4/AMDT | MDP-4/MDT |
| Frecuencia central (GHz) |  |  |
| Anchura de banda ocupada (MHz) | 35 | 140 |
| Diámetro de la antena de la estación terrena (m): Mínimo Máximo | 3,0 11,5 | 1,2 4,2 |
| Máxima densidad espectral de potencia (dB(W/Hz)) | 4,6 | –1,9 |
| (1) No especificada. |  |  |

CUADRO  13

Características técnicas de una red planificada del SFS OSG en 30/20 GHz: GSO-EKX

| 1 Parámetros orbitales |  |
| --- | --- |
| Forma de la órbita | Circular |
| Altitud (km) | 35 786 |
| Ángulo de inclinación (grados) | 0 de inclinación con respecto al plano ecuatorial |
| Número de satélites por plano | 8-2 en cada uno de los 4 segmentos orbitales |
| Emplazamientos orbitales solicitados | 99° E, 117° W, 69° W, 26,2° W |
| Separación de satélites dentro del plano (grados) | > 2 |
| 2 Gama de frecuencias y polarización |  |
| 3 Espectro requerido (GHz) | 1,0 para la red nacional de Estados Unidos de América 1,5 para la red internacional |
| 4 Parámetros de transmisión portadora |  |
| Frecuencias centrales del enlace ascendente Tierra-espacio (Estados Unidos de América) (GHz) | 28,475, 29,375, 29,625 y 29,875 |
| Frecuencias centrales del enlace descendente espacio-Tierra (Estados Unidos de América) (GHz) | 17,925, 18,175, 18,425, 18,675, 19,825 y 20,075 |
| Frecuencias centrales del enlace ascendente Tierra-espacio (Europa y el Sudeste Asiático) (GHz) | 27,975, 28,225, 28,475, 29,375, 29,625 y 29,875 |
| Frecuencias centrales del enlace descendente espacio-Tierra (Europa y el Sudeste Asiático) (GHz) | 17,925, 18,175, 18,425, 18,675, 19,825 y 20,075 |
| Número de haces de enlace de servicio | 32 con polarización doble, recepción y transmisión |
| Tipo de modulación | MDP-4 |
| Acceso de usuario | AMDF/AMDT |
| Anchura de banda del receptor (MHz) | 250 |
| Número de portadoras AMDF por haz | 8, 4  2 polarizaciones |
| Número de usuarios AMDT | Hasta 100 usuarios T1 |
| Relación C/N0 global por usuario (dB/Hz) | 89,5 |
| p.i.r.e./portadora del enlace ascendente en condiciones de cielo despejado (dBW) | 62,2 |
| p.i.r.e./portadora del enlace ascendente con lluvia (dBW) | 67,2 |
| p.i.r.e./portadora del enlace descendente (dBW) | 56,4 |
| 5 Parámetros de antena del satélite |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 48,4 |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 48,4 |
| Lóbulos laterales del transmisor (dB) | –15 con respecto al valor de cresta |
| Lóbulos laterales del receptor (dB) | –20 con respecto al valor de cresta |
| 6 Parámetros de antena de estación terrena |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 58,2 (valor típico) |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 54,8 (valor típico) |
| Lóbulos laterales del transmisor (dB) | –15 con respecto al valor de cresta |
| Lóbulos laterales del receptor (dB) | –20 con respecto al valor de cresta |
| 7 Número de estaciones terrenas y distribución | El número de emplazamientos es ilimitado. Las estaciones terrenas se distribuirán entre América del Norte y América del Sur, Europa, África, el Sudeste Asiático y Australia, además de los emplazamientos para las transmisiones a través del Pacífico y a través del Atlántico |
| 8 Ley de conmutación de estación terrena | Debe evitarse la interferencia cuando se funciona con el mayor ángulo de elevación posible |

CUADRO  14

Características técnicas de una red planificada del SFS no OSG en 30/20 GHz: NGSO-KX

| 1 Parámetros orbitales |  |
| --- | --- |
| Forma de la órbita | Circular |
| Altitud (km) | 10 352 |
| Ángulo de inclinación (grados) | 55 |
| Repetición de la traza | Aproximadamente cada 6 h |
| Número de satélites por plano | 5 |
| Número de planos orbitales | 4 |
| Separación de satélites dentro del plano (grados) | 72 |
| 2 Gama de frecuencias y polarización |  |
| Frecuencia del enlace ascendente (GHz) | 28,6-29,1 |
| Polarización del enlace ascendente | LHCP/RHCP |
| Frecuencia del enlace descendente (GHz) | 18,8-19,3 |
| Polarización del enlace descendente | LHCP/RHCP |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 500 |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |
| Tipo de modulación | MDP-4 descentrada |
| Número de haces de enlace de servicio | 20 |
| Anchura de banda del receptor (MHz) | 3-200 |
| Anchura de banda de transmisión (kHz) | 3-200 |
| Relación C/N global (dB) | Depende del tamaño de la antena: Enlace ascendente, aproximadamente 30º de elevación: más de 6 dB para los usuarios Enlace descendente, aproximadamente 30º de elevación: más de 6 dB |
| p.i.r.e./portadora del enlace ascendente (dBW) | 37-45 |
| p.i.r.e./portadora del enlace descendente (dBW) | 55-60 |
| Tipo de transpondedor del satélite | Procesamiento a bordo |
| 5 Parámetros de antena del satélite |  |
| Ganancia mínima de la antena (dBi) | 39 |
| Anchura del haz | 1º en el punto de 3 dB |
| Antena orientable o no | Sí |
| 6 Parámetros de antena de estación terrena |  |
| Ganancia de transmisión de cresta (dBi) | 39,7-53,8 (para diámetros entre 36 cm y 2 m) |
| Ganancia del receptor de cresta (dBi) | 35,9-50,1 (para diámetros entre 36 cm y 2 m) |
| Diagrama de radiación | Rec. UIT-R S.465 |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) | 30 |
| 7 Número de estaciones terrenas y distribución | Mundial/ilimitado |
| 8 Ley de conmutación de estación terrena | Debe evitarse la interferencia en el mayor ángulo de elevación |

CUADRO  15

Características técnicas de un sistema planificado en 30/20 GHz: LEOSAT-2

| 1 Parámetros orbitales |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Satélites |  |  | 63 |  |  |  |
| Forma de la órbita |  |  | Circular |  |  |  |
| Planos |  |  | 7 |  |  |  |
| Altitud |  |  | 1 400 km (870 millas) |  |  |  |
| Inclinación (grados) |  |  | 48 |  |  |  |
| Desfase de los planos (grados) |  |  | +28,57 |  |  |  |
| Periodo orbital |  |  | 6 825 s (1,9 h) |  |  |  |
| Capacidad utilizable (Gbit/s) |  |  | 80 |  |  |  |
| Zona de servicio para un ángulo de elevación de 16° |  |  | 60° de latitud N y S Se amplía hasta 70° reduciendo el efecto del ángulo de elevación (visto desde la antena) |  |  |  |
| Valor de cresta de la potencia de c.c. (kW) |  |  | 13,6 |  |  |  |
| Valor medio de la potencia de c.c. (kW) |  |  | 4,6 |  |  |  |
| Vida útil de la misión (años) |  |  | 8 (ampliable a 10) |  |  |  |
| Sistema de estabilización y posicionamiento |  |  | Estabilización triaxial; GPS |  |  |  |
| Dimensiones (longitud-anchura-altura, almacenado) |  |  | 3  2  5 m (120  80  200 pulgadas) |  |  |  |
| Masa húmeda |  |  | 3 100 kg (6 834 libras) |  |  |  |
| Masa seca |  |  | 2 500 kg (5 512 libras) |  |  |  |
| Carga propulsora |  |  | 600 kg (1 323 libras) |  |  |  |
| 2 Gama de frecuencias y polarización |  |  |  |  |  |  |
| Número de haces por satélite del enlace ascendente |  |  | 432 |  |  |  |
| Frecuencia del enlace ascendente (GHz) |  |  | 28,6-29,1 y 29,5-30,0 |  |  |  |
| Número de haces por satélite del enlace descendente |  |  | 260 |  |  |  |
| Frecuencia del enlace descendente (GHz) |  |  | 18,8-19,3 y 19,7-20,2 |  |  |  |
| Número de enlaces ópticos entre satélites por satélite |  |  | 6 |  |  |  |
| Velocidad de transmisión de datos del enlace óptico entre satélites (Gbit/s) |  |  | 4,5 |  |  |  |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (MHz) |  |  | 1 000 |  |  |  |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de modulación | MDP-4, MDP-8 |  |  |  |  |  |
| Velocidad de la información (Mbit/s) | 2,048 | 10,0 |  | 16,384 | 51,84 | 155,52 |
| Anchura de banda de transmisión (MHz) | 4,10 | 20,0 |  | 32,8 | 104 | 311 |
| Relación Eb/N0 requerida (dB) | 6,2 | 6,2 |  | 8,9 | 8,0 | 14,3 |
| p.i.r.e./portadora del enlace ascendente (dBW): |  |  |  |  |  |  |
| Nominal | 35,3 | 39,8 |  | – | 48,5 | 50,8 |
| Máxima (con desvanecimiento por lluvia) | 39,0 | 52,0 |  | – | 60,7 | 60,4 |
| p.i.r.e./portadora del enlace descendente (dBW): |  |  |  |  |  |  |
| Nominal | – | – |  | 41,3 | 32,6 | 35,9 |
| Máxima (con desvanecimiento por lluvia) | – | – |  | 44,8 | 40,6 | 42,9 |
| Tipo de transpondedor del satélite |  |  | Con procesamiento a bordo |  |  |  |
| Velocidad de conmutación del satélite (Gbit/s) |  |  | 17,5 |  |  |  |
| Velocidad de transmisión de datos combinada (Gbit/s) |  |  | 8,9 |  |  |  |
| 5 Parámetros de antena del satélite |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia del transmisor máxima (dBi) |  |  | 32,8(1), 37,4(2) |  |  |  |
| Ganancia del receptor máxima (dBi) |  |  | 35,3(1), 40,9(2) |  |  |  |
| 6 Parámetros de antena de estación terrena |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama de radiación |  |  |  |  |  |  |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) |  |  | 16 |  |  |  |
| (1) Para velocidades de transmisión de datos de 2,048, 10,0, 16,384 y 51,84 Mbit/s. (2) Para una velocidad de transmisión de datos de 155,52 Mbit/s. |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  16

Características técnicas del sistema MEOSAT-X en las bandas de 20/30 GHz y 40/50 GHz

| Banda | 20/30 GHz | 40/50 GHz |
| --- | --- | --- |
| 1 Parámetros orbitales |  |  |
| Forma de la órbita | Circular |  |
| Altitud (km) | 10 352 |  |
| Ángulo de inclinación (grados) | 50 |  |
| Coherencia (repetición de la traza (h)) | 6 |  |
| Número de satélites por plano | 8 |  |
| Número de planos orbitales | 4 |  |
| Separación de satélites dentro del plano (grados) | 30 y 60 (dentro de cada plano los satélites volarán emparejados con una separación de 30° entre miembros de un mismo par y de 60° entre pares) |  |
| Desfase de los satélites entre planos (grados) | 67,5 |  |
| 2 Gama de frecuencias y polarización |  |  |
| Frecuencia del enlace ascendente (GHz) | 28,35-29,1 y 29,5-30,0 | 47,2-50,2 |
| Polarización del enlace ascendente | LHCP/RHCP |  |
| Frecuencia del enlace descendente (GHz) | 18,05-18,3, 18,8-19,3 y 19,7-20,2 | 37,5-42,5 (3 GHz de espectro en esta banda) |
| Polarización del enlace descendente | LHCP/RHCP |  |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 1 250 | 3 000 |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |  |
| Tipo de modulación | MDP-4 descentrada |  |
| Número de haces del enlace de servicio | 360 haces de antena multihaz para el enlace descendente y 360 haces de antena multihaz para el enlace ascendente; 2 enlaces separados para aplicaciones de cabecera de línea | 4 haces que soportan 16 canales |
| Número de segmentos de enlace de conexión/polarización |  | No aplicable |
| Anchura de banda del receptor (MHz) | Enlace ascendente: 1,5, 3,5, 17, 120 (dependiendo de la velocidad de transmisión de datos); enlace descendente: 120 | 500 |
| Anchura de banda de transmisión | 100 kHz a 125 MHz en el enlace ascendente 125 MHz en el enlace descendente | 500 MHz en enlace ascendente 100 kHz, 500 MHz en enlace descendente |
| Relación C/N0 global por usuario (dB/Hz) o C/N (dB) | Enlace ascendente, un ángulo de elevación de aproximadamente 20º: 20 dB para los usuarios, 34 dB para las cabeceras de línea; enlace descendente, un ángulo de elevación de aproximadamente 20º: 10-19 dB (dependiendo del tamaño de antena; enlace ascendente de la cabecera de línea): 34 dB Enlace descendente de la cabecera de línea: 26,9 dB | Enlace ascendente, ángulo de elevación de aproximadamente 20°: 32,7 dB Enlace descendente, ángulo de elevación de aproximadamente 20°: 27,3 dB |

CUADRO  16 (Fin)

| Banda | 20/30 GHz | 40/50 GHz |
| --- | --- | --- |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora (continuación) |  |  |
| p.i.r.e./portadora del enlace ascendente (dBW) | 51-66 (para antenas de usuario con diámetros entre 65 cm y 180 cm); 81,23 (para cabeceras de línea) | 88 (antena de 4,8 m de diámetro) |
| p.i.r.e./portadora del enlace descendente (dBW) | 53 (usuarios); 54 (cabeceras de línea) | 60 (antena de 4,8 m de diámetro) |
| Tipo de transpondedor del satélite | Con procesamiento a bordo |  |
| 5 Parámetros de la antena del satélite |  |  |
| Ganancia del transmisor máxima (dBi) | 37,5 (antena multihaz), 38,32 (haz orientable) | 45,19 (haz orientable) |
| Ganancia del receptor máxima (dBi) | 37,48 (antena multihaz), 42,21 (haz orientable) | 47,86 (haz orientable) |
| Lóbulos principales | Anchura de haz de 2º en el punto de 3 dB para la antena multihaz |  |
| Lóbulos laterales (dB) | 14-17 en el primer lóbulo lateral para la antena multihaz; 20 para el haz orientable | 20, el primer lóbulo lateral |
| Lóbulos posteriores (dB) | 25 para la antena multihaz y el haz orientable | 25 |
| Antena orientable o no | No en el caso de antenas multihaz; sí en el caso de antenas orientables | Sí |
| 6 Parámetros de la antena de la estación terrena |  |  |
| Ganancia del transmisor de cresta (dBi) | 44-53 (para diámetros entre 65 cm y 180 cm) | 66,08 (para una antena de 4,8 m) |
| Ganancia del receptor de cresta (dBi) | 40-50 (para diámetros entre 65 cm y 180 cm) | 45,19 (para una antena de 4,8 m) |
| Diagrama de radiación | Rec. UIT-R S.580 (29 – 25 log (ángulo)) |  |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) | 20 |  |
| 7 Número de estaciones terrenas y distribución | Mundial/ilimitada |  |
| 8 Ley de conmutación de estación terrena | Debe evitarse la interferencia en el mayor ángulo de elevación |  |

ANEXO  8

CUADRO  17

Características técnicas de una red planificada del SFS OSG en 
una frecuencia superior a 30 GHz: GSO-VX

| 1 Parámetros orbitales |  |
| --- | --- |
| Forma de la órbita | Circular |
| Altitud (km) | 35 786 (geosíncrona) |
| Ángulo de inclinación (grados) | 0 (con referencia al Ecuador) |
| Coherencia (repetición de la traza (h)) | No es aplicable |
| Número de satélites por plano | 14 |
| Número de planos orbitales | 1 (OSG) |
| Separación de los satélites dentro del plano (grados) | Al menos 2 |
| Desfase de los satélites entre planos (grados) | No es aplicable |
| Emplazamientos de los satélites (número de satélites por emplazamiento) | 99° W(2), 101° W(2), 103° W(2) 63° W(1), 53° W(1), 8,5° E(2), 48° E(1) |
| 2 Gama de frecuencias y polarización |  |
| Frecuencia del enlace ascendente (GHz) Banda V Banda Ku | 47,2-50,2 12,75-13,25 |
| Polarización del enlace ascendente Banda V Banda Ku | LHCP/RHCP LHCP/RHCP |
| Frecuencia del enlace descendente (GHz) Banda V Banda Ku | 39,5-42,5 10,70-10,95, 11,2-11,45 |
| Polarización del enlace descendente Banda V Banda Ku | LHCP/RHCP LHCP/RHCP |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (MHz) |  |
| Banda V Banda Ku | 3 000 500 |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |
| Tipo de modulación Banda V (enlace ascendente y descendente) Banda Ku (enlace ascendente y descendente) | MDP-4 diferencial, AMDT/AMDF MDP-4 diferencial, AMDT/AMDF |
| Número de haces del enlace de servicio Banda V Banda Ku | 40 16 |
| Canales MDF por haz Banda V Banda Ku | 10 1 |
| Anchura de banda por canal MDF (MHz) Banda V Banda Ku | 300 250 |
| Canales MDT por canal MDF Banda V Banda Ku | 100 100 |
| Velocidad de la ráfaga AMDT (Mbit/s) Banda V Banda Ku | 155,52 a 200 155,52 a 200 |

CUADRO  17 (Fin)

| 4 Parámetros de transmisión de portadora (continuación) |  |
| --- | --- |
| Anchura de banda del receptor (MHz) Banda V Banda Ku | 300 250 |
| Anchura de banda del transmisor (MHz) Banda V Banda Ku | 300 250 |
| Relación C/N0 global por usuario (dB/Hz) Banda V Banda Ku | Enlace ascendente (cielo despejado): 96,8 Enlace ascendente (lluvia): 93,9 Enlace descendente (cielo despejado): 95,4 Enlace descendente (lluvia): 91,7 Enlace ascendente (cielo despejado): 96,3 Enlace ascendente (lluvia): 93,7 Enlace descendente (cielo despejado): 97,2 Enlace descendente (lluvia): 94,2 |
| p.i.r.e./portadora del enlace ascendente (dBW) Banda V Banda Ku | 73,8 68,5 |
| p.i.r.e./portadora del enlace descendente (dBW) Banda V Banda Ku | 56,0 47,0 |
| Tipo del transpondedor del satélite | AMDT con conmutación a bordo (AMDT-CS) controlada por procesador |
| 5 Parámetros de antena de satélite |  |
| Ganancia de antena de transmisión máxima (dBi) Banda V Banda Ku | 49,0 33,5 |
| Ganancia de antena de recepción máxima (dBi) Banda V Banda Ku | 49,0 48,8 |
| Nivel del lóbulo lateral de transmisión (dB por debajo del valor de cresta) Banda V Banda Ku | 18 18 |
| Lóbulos posteriores (dB por debajo del valor de cresta) | 25 |
| Antena orientable o no | No, las antenas en las bandas V y Ku van montadas en la estructura del satélite |
| 6 Parámetros de antena de estación terrena |  |
| Ganancia de transmisión de cresta (dBi) Banda V Banda Ku | 59,5 para 2,5 m de diámetro 48,8 para 2,5 m de diámetro |
| Ganancia de recepción de cresta (dBi) Banda V Banda Ku | 58,0 para 2,5 m de diámetro 47,3 para 2,5 m de diámetro |
| Diagrama de radiación | Rec. UIT-R S.580 (29 – 25 log (ángulo)) |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) | 20 |
| 7 Número de estaciones terrenas y distribución | Mundial/ilimitada |
| 8 Ley de conmutación de estación terrena | Debe evitarse la interferencia en el mayor ángulo de elevación |

CUADRO  18

Características técnicas de una red planificada del SFS OSG en 
una frecuencia superior a 30 GHz: GEO-SV(1)

| 1 Parámetros orbitales |  |
| --- | --- |
| Forma de la órbita | Circular |
| Altitud (km) | 35 786 |
| Ángulo de inclinación (grados) | 0 |
| Coherencia (repetición de la traza (h)) | – |
| Número de satélites por plano | 6 |
| Número de planos orbitales | 1 (OSG) |
| Separación de satélites dentro del plano (grados) | Al menos 2 |
| Desfase de satélites entre planos (grados) | – |
| 2 Gama de frecuencias y polarización |  |
| Frecuencia del enlace ascendente (GHz) | 47,2-50,2 |
| Polarización del enlace ascendente | LHCP/RHCP |
| Frecuencia del enlace descendente (GHz) | 39,5-42,5 |
| Polarización del enlace descendente | LHCP/RHCP |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 3 000 |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |
| Tipo de modulación | MDP-4 diferencial |
| Número de haces del enlace de servicio | 40 haces de enlaces del enlace ascendente y del enlace descendente de 0,15º |
| Velocidad de transmisión de datos de usuario por portadora AMDT (Mbit/s) | 155 (terminales de tierra de 1 a 2,5 m) 26,4 (terminales de tierra de 45 cm) |
| Velocidad de codificación | 0,609 |
| Velocidad global efectiva (codificación y tara de datos) | 0,517 |
| Anchura de banda ocupada por la portadora (MHz) | 199,85 (terminales de 1 a 2,5 m) 34,04 (terminales de 45 cm) |
| Relación Eb/(N0 + I0) requerida sin pérdidas (dB) | 5,0 |
| Pérdidas de implementación del módem (dB) | 1,5 |
| Anchura de banda del receptor/transmisor (MHz) | 257 (terminales de tierra de 1 a 2,5 m) 43,7 (terminales de tierra de 45 cm) |
| p.i.r.e./portadora del enlace ascendente (dBW) | 75,5(2) |
| p.i.r.e./portadora del enlace descendente (dBW) | 62,0 |
| Tipo de transpondedor del satélite | AMDT-CS |
| 5 Parámetros de antena del satélite |  |
| Sensibilidad del receptor, G/T (dB(K–1)) | 26,4 |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 58,0 |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 58,0 |
| Anchura de haz de la antena del enlace descendente | 0,15° en el punto de 3 dB |
| Antena orientable o no | No |
| Diagrama de radiación |  |
| 6 Parámetros de antena de estación terrena |  |
| Aperturas | Transmisión: únicamente 2,5 m Receptor: 2,5 m, 1 m, 45 cm |
| Ganancia de transmisión de cresta (dBi) | 59,5 |
| Ganancia de recepción de cresta (dBi) | 50,8 (1 m) 43,8 (45 cm) |
| Sensibilidad del receptor, G/T (dB(K–1)) | 23,8 (1 m) 16,8 (45 cm) |
| Diagrama de radiación | Rec. UIT-R S.580 (29 – 25 log (ángulo)) |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) | 15 |
| 7 Número de estaciones terrenas y distribución | Mundial/ilimitada |
| 8 Ley de conmutación de estación terrena |  |
| (1) El sistema GEO-SV es un sistema híbrido que incluye una carga útil en la banda Ku. (2) Control de potencia en el enlace ascendente. |  |

CUADRO  19

Características técnicas de una red planificada del SFS OSG en 
una frecuencia superior a 30 GHz: GEO-LV

| 1 Parámetros orbitales |  |
| --- | --- |
| Forma de la órbita | Circular |
| Altitud (km) | 35 786 |
| Ángulo de inclinación (grados) | 0 |
| Número de satélites por plano |  |
| Número de planos orbitales | 1 (OSG) |
| Separación de satélites dentro del plano (grados) | Al menos 2 |
| 2 Gama de frecuencias y polarización |  |
| Frecuencia del enlace ascendente (GHz) | 45,5-46,7 |
| Polarización del enlace ascendente | LHCP/RHCP |
| Frecuencia del enlace descendente (GHz) | 37,5-38,6 |
| Polarización del enlace descendente | LHCP/RHCP |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (GHz) | 1,1 |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |
| Tipo de modulación | MDP-4 |
| Número de haces de enlace de servicio |  |
| Anchura de banda del receptor (MHz) | Depende de la velocidad de transmisión de datos: Enlace ascendente: mínimo de 3 Enlace descendente: mínimo de 3 |
| Anchura de banda de transmisión (MHz) | Depende de la velocidad de transmisión de datos: Enlace ascendente: mínimo de 3 Enlace descendente: mínimo de 3 |
| Relación C/N0 global por usuario (dB/Hz) | Un valor mínimo de 59 |
| p.i.r.e./portadora del enlace ascendente (dBW) | Depende del tamaño de la antena y de la velocidad de transmisión de datos. Mayor de 41 |
| p.i.r.e./portadora del enlace descendente (dBW) | Depende del tamaño de la antena y de la velocidad de transmisión de datos. Mayor de 55 |
| Tipo de transpondedor del satélite | Procesamiento a bordo |
| 5 Parámetros de antena de satélite |  |
| Ganancia mínima de la antena del satélite (dBi) | 52 |
| Lóbulos principales | Anchura de haz de 0,15º en el punto de 3 dB |
| Antena orientable o no | Sí |
| 6 Parámetros de antena de estación terrena |  |
| Ganancia mínima de transmisión (dBW) | 33 |
| Ganancia mínima de recepción (dBW) | 31 |
| Diagrama de radiación | Anexo III al Apéndice S8 al RR |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) | 30 |
| 7 Número de estaciones terrenas y distribución | Mundial/ilimitada |

CUADRO  20

Características técnicas de una red planificada del SFS OSG en 
una frecuencia superior a 30 GHz: MEO-LV

| 1 Parámetros orbitales |  |
| --- | --- |
| Forma de la órbita | Circular |
| Altitud (km) | 10 352 |
| Ángulo de inclinación (grados) | 55 |
| Coherencia (repetición de la traza (h)) | 6 |
| Número de satélites por plano | 5 |
| Número de planos orbitales | 4 |
| Separación de satélites dentro del plano (grados) | 72 |
| 2 Gama de frecuencias y polarización |  |
| Frecuencia del enlace ascendente (GHz) | 45,5-46,7 |
| Polarización del enlace ascendente | LHCP/RHCP |
| Frecuencia del enlace descendente (GHz) | 37,5-38,6 |
| Polarización del enlace descendente | LHCP/RHCP |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (GHz) | 1,1 |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |
| Tipo de modulación | MDP-4 |
| Anchura de banda del receptor (MHz) | Depende de la velocidad de transmisión de datos: Enlace ascendente: mínimo de 3 Enlace descendente: mínimo de 3 |
| Anchura de banda de transmisión (MHz) | Depende de la velocidad de transmisión de datos: Enlace ascendente: mínimo de 3 Enlace descendente: mínimo de 3 |
| Relación C/N0 global por usuario (dB/Hz) | Valor mínimo de 57 |
| p.i.r.e./portadora del enlace ascendente (dBW) | Depende del tamaño de la antena y de la velocidad de transmisión de datos. Superior a 41 |
| p.i.r.e./portadora del enlace descendente (dBW) | Depende del tamaño de la antena y de la velocidad de transmisión de datos. Superior a 55 |
| Tipo de transpondedor del satélite | Procesamiento a bordo |
| 5 Parámetros de antena de satélite |  |
| Ganancia mínima de la antena del satélite (dBi) | 41 |
| Lóbulos principales | Anchura de haz de 0,6º en el punto de 3 dB |
| Antena orientable o no | Sí |
| 6 Parámetros de antena de estación terrena |  |
| Ganancia mínima de transmisión (dBW) | 33 |
| Ganancia mínima de recepción (dBW) | 31 |
| Diagrama de radiación | Anexo III al Apéndice S8 al RR |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) | 30 |
| 7 Número de estaciones terrenas y distribución | Mundial/ilimitada |
| 8 Ley de conmutación de estación terrena | Debe evitarse la interferencia en el mayor ángulo de elevación |

CUADRO  21

Características técnicas de varias redes de satélites LEO y OSG en 
una frecuencia superior a 38 GHz

| Parámetros | SFS no OSG por encima de 38 GHz |  |  | SFS OSG por encima de 38 GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEO V1 |  | LEO V2 | OSG V1 |
| 1 Parámetros orbitales |  |  |  |  |
| Forma de la órbita | Circular |  | Circular | Circular |
| Apogeo/perigeo (km) | 1 350/1 350 |  | 10 355/10 355 | 35 878 |
| Ángulo de inclinación (grados) | 47 |  | 50 |  |
| Número de satélites por plano | 6 |  | 5 |  |
| Número de planos orbitales | 12 |  | 3 |  |
| Separación de satélites dentro del plano | 60 + 25 incl./plano |  | 72 |  |
| Desfase de satélites por plano, RAAN (grados) |  + 30 |  | 120 |  |
| 2 Gama de frecuencias y polarización previstas |  |  |  |  |
| Frecuencia de enlace ascendente (GHz) | 47,2-50,2 |  | 47,2-50,2 | 47,2-50,2 |
| Polarización/relación axial del enlace ascendente (dB) | RHCP/__ dB |  | RHCP/LHCP | RHCP/LHCP |
| Frecuencia de enlace descendente (GHz) | 37,5-40,5 |  | 37,5-42,5 | 37,5-42,5 |
| Polarización/relación axial del enlace descendente (dB) | LHCP/__ dB |  | RHCP/LHCP | RHCP/LHCP |
| 3 Parámetros de transmisión de portadora |  |  |  |  |
| Tipo de modulación | MDP-4 |  | MDP-4 descentrada | MDP-4 descentrada |
| Velocidad de codificación | 0,449 |  |  0,5 | 0,5 |
| Número de haces del enlace de servicio | 16 |  | 48 | 24 |
| BER prevista | 1  10–6 | 1  10–9 | 1  10–7 a 1  10–10 | 1  10–7 a 1  10–10 |
| Velocidad de transmisión de datos de la información por ráfagas (Mbit/s) | 10,24 | 51,84 | OC3 a 10  OC3 | OC3 a 10  OC3 |
| Anchura de banda por canal (MHz) | 18 | 90 | 300 a 3 000 | 300 a 3 000 |
| Relación Eb/(N0 + I0) requerida sin pérdidas (dB) | 2,2 | 2,7 | 6,0 | 6,0 |
| Pérdidas en la implementación del módem (dB) | 1,5 | 1,5 (+0,55/salto) | 2,0 | 2,0 |
| Anchura de banda del receptor (MHz) |  |  |  |  |
| Anchura de banda de transmisión (MHz) |  |  |  |  |
| p.i.r.e./portadora del enlace ascendente (dBW) | 44,9 a 50,5 ARC | 60,2 a 65,8 ARC | 69,7 a 78,9 | 73,7 a 80,0 |
| p.i.r.e./portadora del enlace descendente (dBW) | 28,3 a 33,9 ARC | 46,9 a 52,5 ARC | 49,5 a 58,8 | 57,5 a 66,4 |
| Tipo de transpondedor del satélite | Transparente |  | Carga útil procesada | Regenerativo |
| 4 Parámetros de antena de satélite |  |  |  |  |
| Apertura efectiva (m) | 0,45 transmisión/ 0,36 recepción |  | 0,65 transmisión/ 0,52 recepción | 1,36 transmisión/ 1,1 recepción |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 40,6 |  | 45,5 | 53 |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 40,6 |  | 45,2 | 53 |
| Sensibilidad del receptor, G/T (dB(K–1)) | 10,5 |  | 16,9 | 24,4 |
| Diagrama de radiación | Apéndice S8 al RR |  | Informe 558 del ex CCIR | Informe 558 del ex CCIR |
| Antena orientable o no | Sí |  | Sí | Sí |
| 5 Parámetros de antena de estación terrena |  |  |  |  |
| Apertura efectiva (m) | 0,66 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Ganancia de transmisión de cresta (dBi) | 49,3 | 56,4 | 59,7 | 59,7 |
| Ganancia de recepción de cresta (dBi) | 47,3 | 54,4 | 57,8 | 57,8 |
| Sensibilidad del receptor, G/T (dB(K–1)) | 19,3 | 26,4 | 32,4 | 32,4 |
| Diagrama de radiación | Rec. UIT-R S.465(1) | Rec. UIT-R S.465 | Rec. UIT-R S.465 | Rec. UIT-R S.465 |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) | 22 |  | 30 | 30 |
| 6 Número de estaciones terrenas y distribución | 43 000 activas en todo el mundo | 1 500 activas en todo el mundo | Desconocido (< 50 000) | Desconocido (< 30 000) |
| 7 Ley de conmutación de estación terrena | Actuar previa interrupción |  | Actuar previa interrupción | Actuar previa interrupción |
| OC3: Sistema óptico de portadora (optical carrier system) que funciona al tercer nivel jerárquico RAAN: Ascensión recta del nodo ascendente (right ascension of the ascending node) (1) El diagrama de radiación de la Recomendación UIT-R S.465 es coherente con la frecuencia de funcionamiento propuesta cuando se extrapola a la banda de frecuencias propuesta. |  |  |  |  |

CUADRO  22

Características técnicas del sistema GEOSAT-X en las bandas de 40/50 GHz

| 1 Parámetros orbitales |  |
| --- | --- |
| Forma de la órbita | Circular |
| Altitud (km) | 35 786 |
| Ángulo de inclinación (grados) | – |
| Coherencia (repetición de la traza (h)) | – |
| Número de satélites por plano | 9 |
| Número de planos orbitales | 1 (OSG) |
| Separación de satélites dentro del plano (grados) | Al menos 2 |
| Desfase de satélites entre planos (grados) | – |
| 2 Gama de frecuencias y polarización |  |
| Frecuencia del enlace ascendente (GHz) | 47,2-50,2 |
| Polarización del enlace ascendente | LHCP/RHCP |
| Frecuencia del enlace descendente (GHz) | 39,5-42,5 (3 GHz de espectro en esta banda) |
| Polarización del enlace descendente | LHCP/RHCP |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 3 000 |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |
| Tipo de modulación | MDP-4 |
| Número de haces del enlace de servicio | 48 |
| Número de segmentos del enlace de conexión/polarización | 8 haces para comunicación de cabecera de línea 2 haces de enlace descendente para el servicio HCDR |
| Anchura de banda del receptor | Haces de servicios de usuario: Enlace ascendente: 500 kHz, 3 MHz, 11 MHz, dependiendo de la velocidad de transmisión de datos Enlace descendente: 125 MHz Haces de la cabecera de línea: Enlace ascendente y descendente: 125 MHz Haces HCDR: Enlace descendente: 1 GHz |
| Anchura de banda de transmisión | Haces de servicios de usuario: Enlace ascendente: 500 kHz, 3 MHz, 11 MHz, dependiendo de la velocidad de transmisión de datos Enlace descendente: 125 MHz Haces de la cabecera de línea: Enlace ascendente y descendente: 125 MHz Haces HCDR: Enlace descendente: 1 GHz |
| Relación C/N0 global por usuario (dB/Hz) o C/N (dB) | Relación C/N0 de los haces del servicio de usuario: Enlace ascendente (cielo despejado): 75,6, 76,9, 84,3, 93,2; (lluvia): 67,8, 67,8, 75,5, 81,6, dependiendo de la velocidad de transmisión de datos Enlace descendente (cielo despejado): 89,8, 92,1, 94,8, 103,5; (lluvia): 82,8, 82,8, 86,2, 90,3, dependiendo del tamaño del terminal C/N0 de los haces de la cabecera de línea: Enlace ascendente (cielo despejado): 111,8; (lluvia): 92,3 Enlace descendente (cielo despejado): 110,5; (lluvia): 93,0 Relación C/N0 de los haces HCDR: Enlace descendente (cielo despejado): 115,8; (lluvia): 101,6 |
| p.i.r.e./portadora del enlace ascendente (dBW) | Haces del servicio de usuario (borde de la cobertura): 49,9, 53,0, 60,4, 69,2, dependiendo del tamaño del terminal Haces de la cabecera de línea: 83,9 |

CUADRO  22 (Fin)

| 4 Parámetros de transmisión de portadora (continuación) |  |
| --- | --- |
| p.i.r.e./portadora de enlace descendente (dBW) | Haces del servicio de usuario (borde de la cobertura): 61,2 Haces de la cabecera de línea: 62,7 Haces HCDR: 62,2 |
| Tipo de transpondedor de satélite | Procesamiento a bordo |
| 5 Parámetros de antena de satélite |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 56,5 para enlaces de usuario y de cabecera de línea; 53,7 para velocidades de transmisión de datos elevadas de hasta OC-48 |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 53,8 |
| Lóbulos principales |  |
| Lóbulos laterales (dB) | Transmisor: 14 por debajo del valor de cresta Receptor: 25 por debajo del valor de cresta |
| Lóbulos posteriores (dB) | 25 por debajo del valor de cresta |
| Antena orientable o no | Sí, antena de elementos en fase para los haces de usuario y de cabecera de línea |
| 6 Parámetros de antena de estación terrena |  |
| Ganancia de transmisión de cresta (dBi) | 44,8-59,3 para estaciones terrenas de usuario de 45 cm a 240 cm 64,8 para estaciones terrenas de cabecera de línea |
| Ganancia de recepción de cresta (dBi) | 43,3-57,8 para estaciones terrenas de usuario de 45 cm a 240 cm 63,3 para estaciones terrenas de cabecera de línea 69,3 para estaciones terrenas HCDR |
| Diagrama de radiación | Rec. UIT-R S.580 (29 – 25 log (ángulo)) |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) | 20 |
| 7 Número de estaciones terrenas y distribución | Mundial/ilimitada |
| 8 Ley de conmutación de la estación terrena | Debe evitarse la interferencia en el mayor ángulo de elevación |
| HCDR: Haces con gran capacidad de datos (high capacity data rate) |  |

ANEXO  9

CUADRO  23

Características técnicas de los sistemas SFS no OSG: sistema USAKU-L1

| 1 Parámetros orbitales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Forma de la órbita | Circular |  |  |
| Altitud (km) | 1 457 |  |  |
| Ángulo de inclinación (grados) | 55 |  |  |
| Coherencia (repetición de la traza (h)) | 665 |  |  |
| Número de satélites por plano | 4 |  |  |
| Número de planos orbitales | 16 |  |  |
| Separación de satélites dentro del plano (grados) | 90 |  |  |
| 2 Gama de frecuencias y polarización previstas |  |  |  |
| Frecuencia del enlace ascendente (GHz) | 12/17 |  |  |
| Polarización del enlace ascendente | Circular |  |  |
| Frecuencia del enlace descendente (GHz) | 10/12 |  |  |
| Polarización del enlace descendente | Circular |  |  |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 1 050 dentro de la gama de frecuencias anterior |  |  |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |  |  |
| Tipo de modulación | MDP-4/MDP-2 |  |  |
| Número de haces del enlace de servicio | < 45 |  |  |
| Número de transpondedores/polarización del enlace ascendente | 4 |  |  |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | 250 ó 300 |  |  |
| Anchura de banda de ruido de la estación terrena (MHz) | Ida: 22,6, vuelta: 2,93 |  |  |
| Relación Eb/N0 global (dB) | 3,5 |  |  |
| p.i.r.e. útil de la estación terrena (dBW) | 64,6(1) a 68(2) 30,3 a 43,4(3) |  |  |
| p.i.r.e. útil/portadora en el satélite (dBW) Enlace de ida Enlace de vuelta | 16,4 a 18,5 (residencial), 11 a 17,6 (Provincial, internacional) –3,5 a –1,7 (residencial), –7,2 a –2,4 (Provincial, internacional) |  |  |
| Tipo de transpondedor del satélite | Conducto acodado transparente |  |  |
| 5 Parámetros de antena de satélite |  |  |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 15 aproximadamente en el Nadir –22,8 aproximadamente en el borde de la zona de cobertura |  |  |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 18,2 aproximadamente en el Nadir –25,7 aproximadamente en el borde de la zona de cobertura |  |  |
| Antena orientable o no | Sí |  |  |
| 6 Parámetros de antena de estación terrena | Provincial | Internacional(3) | Residencial(3) |
| Ganancia de transmisión de cresta (dBi) | 49,4(1)/53,8(2) | 37 | 29,5-32,2 |
| Ganancia de recepción de cresta (dBi) | 48,1(1)/52,5(2) | 35,7 | 28,1-30,8 |
| Diagrama de radiación | Rec. UIT-R S.580 | Apéndice S8 al RR | Apéndice S8 al RR |
| Ángulo mínimo de radiación especificado (grados) | 5 | 5 | 10 |
| 7 Número de estaciones terrenas y distribución | Hasta 20 millones en todo el mundo |  |  |
| 8 Ley de conmutación de la estación terrena | Sigue al satélite con la mejor elevación en su zona de funcionamiento fuera de la zona de no funcionamiento |  |  |
| (1) Cabecera de línea. (2) Cabecera de línea en 13,75-14 GHz. (3) Terminal de usuario. |  |  |  |

CUADRO  24

Características técnicas de una red de satélites casi OSG del SFS: USAKU-H1

| 1 Parámetros orbitales |  |
| --- | --- |
| Forma de la órbita | Elíptica |
| Apogeo/perigeo (km) | 41 449/4 100 |
| Inclinación (grados) | 63,4 |
| Coherencia (repetición de la traza (h)) | 14 (aproximadamente) |
| Número de satélites por plano | 4 |
| Número de planos orbitales | 3 |
| Desfase de satélites entre planos (grados) | 120 |
| Argumento del perigeo (grados) | 270 |
| Separación mínima de los satélites del plano geosíncrono (grados) | 40 |
| Latitud/longitud máxima en la gama de funcionamiento (grados) | 19/3 |
| Longitud de funcionamiento nominal (grados) | 100° W/30° W/120° E/170° E |
| 2 Gama de frecuencias y polarización |  |
| Frecuencia del enlace ascendente (GHz) | 17,3-17,8 |
| Polarización del enlace ascendente | LHCP/RHCP |
| Frecuencia del enlace descendente (GHz) | 10,7 a 12,7 |
| Polarización del enlace descendente | RHCP/LHCP |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 500 |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |
| Modulación | MDP-4 |
| Acceso | AMDF/MDT |
| Número de haces del enlace de servicio | 10 |
| Anchura de banda del segmento (transpondedor) (MHz) | 24 |
| Anchura de banda de recepción (MHz) | 24 |
| Anchura de banda de transmisión (MHz) | 24 |
| Relación C/N0 global (dB/Hz) | 86 |
| p.i.r.e./portadora del enlace ascendente (dBW) | 77 |
| p.i.r.e./portadora del enlace descendente (dBW) | 58 |
| 5 Parámetros de comunicación de satélite |  |
| Tipo de transpondedor del satélite | Transparente |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 38 |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 24 |
| Antena orientable o no | Sí (red de elementos en fase) |
| 6 Características de la estación terrena |  |
| Ganancia de transmisión del enlace de conexión (dBi) | 55 |
| p.i.r.e. del enlace de conexión por 24 MHz (dBW) | 77 |
| Ganancia de la antena de recepción (mínima) (dBi) | 30 |
| Diagrama de antena | 29 – 25 log (θ) |

CUADRO  25

Características técnicas de una red de satélites casi OSG del SFS: Tanya

| 1 Parámetros orbitales |  |
| --- | --- |
| Forma de la órbita | Elíptica |
| Apogeo/perigeo (km) | 41 449/4 100 |
| Argumento del perigeo (grados) | 270 |
| Inclinación (grados) | 63,4 |
| Coherencia (repetición de la traza (h)) | 12 (aproximadamente) |
| Número de satélites por plano | 1 |
| Número de planos orbitales | 4 |
| Desfase de satélites entre planos (grados) | 90 |
| Separación mínima de satélites con respecto al plano orbital geoestacionario (grados) | 53,3 |
| Latitud/longitud de los emplazamientos fijos operacionales | 58,3 N/90 E 58,3 N/90 W |
| Latitud/longitud máxima de la gama de funcionamiento (grados) | 10/2 |
| Ángulo mínimo de elevación desde las estaciones terrenas (grados) | 25 |
| dfp a corto plazo/largo plazo en la superficie de la Tierra (dB(W/(m2  MHz))) | Idéntica |
| 2 Gama de frecuencias y polarización |  |
| Frecuencia del enlace ascendente (GHz) | 13,75-14,5/17,3-17,8 |
| Polarización del enlace ascendente | LHCP/RHCP |
| Frecuencia del enlace descendente (GHz) | 10,7-12,7 |
| Polarización del enlace descendente | RHCP/LHCP |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 1 250 |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |
| Modulación | MDP-4 |
| Acceso | AMDF/MDT |
| Número de haces de enlace de servicio | 10 |
| Anchura de banda del segmento (transpondedor) (MHz) | 24 |
| Anchura de banda de recepción (MHz) | 24 |
| Anchura de banda de transmisión (MHz) | 24 |
| Relación C/N0 global (dB/Hz) | 86 |
| p.i.r.e./portadora del enlace ascendente (dBW) | 77 |
| p.i.r.e./portadora del enlace descendente (dBW) | 58 |
| 5 Parámetros de comunicación de satélite |  |
| Tipo de transpondedor del satélite | Transparente |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 38 |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 24 |
| Antena orientable o no | Sí (red de elementos en fase) |
| 6 Características de la estación terrena |  |
| Enlace de transmisión del enlace de conexión (dBi) | 55 |
| p.i.r.e. del enlace de conexión por 24 MHz (dBW) | 77 |
| Ganancia de la antena de recepción (mínima) (dBi) | 30 |
| Diagrama de antena | 29 – 25 log (θ) |

ANEXO  10

CUADRO  26

Características técnicas de dos subsistemas de
telemedida y telemando de satélites OSG

|  | Emergencia |  | En la estación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OSG-A | OSG-B | OSG-A | OSG-B |
| Telemedida |  |  |  |  |
| Frecuencia (GHz) | 11,7 |  | 11,7 |  |
| Modulación | Modulación de fase |  | Modulación de fase |  |
| p.i.r.e. del satélite (dBW) | 7,2 | 10,1 | 12,4 | 16 |
| G/T de la estación terrena (dB(K–1)) | 37 | 35 | 37 | 35 |
| C/N0 (dB/Hz) | 66,5 | 67,4 | 71,7 | 73,5 |
| Pérdidas (dB) | 7 | 5 | 7 | 5 |
| Velocidad binaria de la telemedida (dB/Hz) | 27,1 | 33,1 | 27,1 | 33,1 |
| Eb/N0 (dB) | 32,4 | 29,3 | 37,6 | 35,2 |
| Relación Eb/N0 requerida (dB/Hz) | 9,6 | 12 | 9,6 | 12 |
| Telemando |  |  |  |  |
| Frecuencia (GHz) | 14,5 | 17,3 | 14,5 | 17,3 |
| Modulación | MF |  | MF |  |
| p.i.r.e. de la estación terrena (dBW) | 88 | 89 | 59 | 65 |
| Ganancia de la antena del satélite (dBi) | 0 | 0 | 43 | 29 |
| Potencia de entrada del receptor (dBW) | –125,9 | –126,3 | –122,9 | –125 |
| Umbral del receptor (dBW) | –141,5 | –143 | –141,5 | –143 |
| Temperatura de ruido del sistema (dB(K–1)) | 28 | 27,4 | 29,6 | 28,9 |
| C/N0 (dB/Hz) | 74,7 | 74,9 | 76,1 | 74,7 |
| Relación C/N0 requerida (dB/Hz) | 58,5 | 57 | 58,5 | 57 |

ANEXO  11

CUADRO  27

Características técnicas de un sistema planificado en la banda V: GSOV-B1

| 2 Gama de frecuencias y polarización |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia del enlace ascendente (GHz) |  |  | 47,2-50,2 |  |  |  |
| Polarización del enlace ascendente |  |  | Lineal |  |  |  |
| Frecuencia del enlace descendente (GHz) |  |  | 37,5-40,5 |  |  |  |
| Polarización del enlace descendente |  |  | Lineal |  |  |  |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (MHz) |  |  | 3 000 |  |  |  |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de modulación |  |  | MDP-4/AMDT/CS |  |  |  |
| Número de haces del enlace de servicio |  |  | 24  0,3° haces |  |  |  |
| Velocidad de datos del usuario por portadora AMDT |  |  | 88 Mbit/s 128 kbit/s |  |  |  |
| Anchura de banda ocupada |  |  | 105,6 MHz 167 kHz |  |  |  |
| Codificación |  |  | R 1/2 |  |  |  |
| 5 Parámetros de antena de satélite |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia del haz de la antena (dBi) |  |  | 51,5 |  |  |  |
| G/T del satélite (dB(K–1)) |  |  | 23,4 |  |  |  |
| Temperatura de ruido del satélite (K) |  |  | 650 |  |  |  |
| Tamaño del haz (grados) |  |  | 0,3 |  |  |  |
| Número de haces |  |  | 24 |  |  |  |
| 6 Parámetros de antena de estación terrena |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de antena |  |  | Véase el § 7 siguiente |  |  |  |
| Ángulo mínimo de elevación (grados) |  |  | 20 |  |  |  |
| 7 Características de potencia |  |  | 194KG7W |  | 123MG7W |  |
| Enlace ascendente/descendente | Diámetro de la estación terrena (m) | Ganancia de la estación terrena (dBi) | Densidad máxima de potencia (dB(W/Hz)) | Densidad mínima de potencia (dB(W/Hz)) | Densidad máxima de potencia (dB(W/Hz)) | Densidad mínima de potencia (dB(W/Hz)) |
| Enlace ascendente con cielo despejado | 0,45 0,9 1,2 6 | 45,2 51,2 53,7 67,7 | –47,3 –53,3 –55,8 –69,8 | –65,8 –71,8 –74,3 –88,3 | –48,7 –54,7 –57,2 –71,2 | –51,7 –57,7 –60,2 –74,2 |
| Enlace ascendente degradado | 0,45 0,9 1,2 6 | 45,2 51,2 53,7 67,7 | –37,3 –43,3 –55,8 –59,8 | –65,8 –71,8 –74,3 –88,3 | –38,7 –44,7 –47,2 –61,2 | –51,7 –57,7 –60,2 –74,2 |
| Enlace descendente | 0,45 0,9 1,2 6 | 43,7 49,7 52,2 66,2 | –60,3 (2) 67,3 –75,8 | –69,3 (2) –75,5 –78,8 | (1) –66,2 –66,2 –66,2 | (1) –73,3 –74,9 –77,5 |
| (1) No disponible. (2) Fuera de alcance. |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  28

Características técnicas de un sistema planificado en la banda V: GSO V-B2

Características técnicas de las redes de satélite del SFS OSG CANSAT 
en las bandas de 50/40 GHz

| Nombre de la red del SFS OSG – «CANSAT–_ _» | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posición orbital (° W) | 70,5 | 82,0 | 91,0 | 111,1 | 114,9 | 118,7 | 107,3 |
| 1 Parámetros orbitales |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de la órbita | Circular |  |  |  |  |  |  |
| Altitud (km) | 35 786 (geosíncrono) |  |  |  |  |  |  |
| Ángulo de inclinación (grados) |  0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Número de planos orbitales | 1 (OSG) |  |  |  |  |  |  |
| Separación de satélites dentro del plano | – |  |  |  |  |  |  |
| 2 Gama de frecuencias y polarización |  |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia del enlace ascendente (GHz) | 47,2-50,2 |  |  |  |  |  |  |
| Polarización del enlace ascendente | – |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia del enlace descendente (GHz) | 37,5-40,5 |  |  |  |  |  |  |
| Polarización del enlace descendente | – |  |  |  |  |  |  |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 Parámetros de transmisión de portadora |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de modulación | MDP-4 o MDP-8 |  |  |  |  |  |  |
| Número de haces del enlace de servicio | Hasta 80 |  |  |  |  |  |  |
| Número de canales MDF/haz | Hasta 5 |  |  |  |  |  |  |
| Anchura de banda/número de canal MDF (MHz) | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Velocidad de usuario/número de canal MDT (Mbit/s) | 0,144 a 155,52 |  | 1,544 a 155,52 |  |  |  |  |
| Anchura de banda del receptor (MHz) | 0,150 a 150 (en función de la velocidad de datos) |  | 1,50 a 150 (en función de la velocidad de datos) |  |  |  |  |
| Anchura de banda de transmisión (MHz) | 0,150 a 150 (en función de la velocidad de datos) |  | 1,50 a 150 (en función de la velocidad de datos) |  |  |  |  |
| Relación C/N global por usuario (dB) | 5,0 como mínimo (en función de la codificación) |  |  |  |  |  |  |
| p.i.r.e./portadora del enlace ascendente (dBW) | 49,6 (144 kbit/s) 60,0 (1,544 Mbit/s) 76,2 (44,736 Mbit/s) 84,7 (155,52 Mbit/s) |  | 60,0 (1,544 Mbit/s) 76,2 (44,736 Mbit/s) 84,7 (155,52 Mbit/s) |  |  |  |  |
| p.i.r.e./portadora del enlace descendente (dBW) | 70,1 (144 kbit/s) 63,8 (1,544 Mbit/s) 47,1 (44,736 Mbit/s) 37,1 (155,52 Mbit/s) |  | 63,8 (1,544 Mbit/s) 47,1 (44,736 Mbit/s) 37,1 (155,52 Mbit/s) |  |  |  |  |
| Tipo de transpondedor | – |  |  |  |  |  |  |
| 5 Parámetros de antena de satélite |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 53,1 |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 53,1 |  |  |  |  |  |  |
| Lóbulos principales | – |  |  |  |  |  |  |
| Lóbulos laterales | – |  |  |  |  |  |  |
| Antena orientable o no | Sí |  |  |  |  |  |  |
| 6 Parámetros de antena de estación terrena |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 45,5 (46 cm) a 65,4 (4,5 m) |  | 52,3 (1,0 m) a 65,4 (4,5 m) |  |  |  |  |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 43,8 (46 cm) a 63,6 (4,5 m) |  | 50,5 (1,0 m) a 63,6 (4,5 m) |  |  |  |  |
| Diagrama de radiación | 29 – 25 log () |  |  |  |  |  |  |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) | Normalmente ³ 20 |  | La elevación mínima viene determinada por la zona climática y la disponibilidad deseada |  |  |  |  |
| 7 Número de estaciones terrenas y distribución | Sin límites/Tierra visible |  | Sin límites/cualquier lugar visible de la Tierra |  |  |  |  |
| 8 Ley de conmutación de la estación terrena | – |  |  |  |  |  |  |

ANEXO  12

CUADRO  29

Red de satélite OSG Panafricana en las bandas 6/4 y 14/11 GHz

| 1a | Banda de frecuencias (GHz) | 6/4 | 14/11-12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1b | Sistema |  |  |
|  | Número de satélites en la misma ubicación | 1 |  |
|  | Número de haces por satélite y polarización | 1 (Pendiente) | 1-10 (Lineal) |
| 2 | Espectro requerido en cada sentido (MHz) | Se suministrará posteriormente |  |
| 3a | Portadora del enlace ascendente |  |  |
|  | Identificación de haces | Desconocida |  |
|  | Anchura de banda ocupada (Hz) | Se suministrará posteriormente | 50 a 5 000 kHz |
|  | C/N o Eb/N0 mínima requerida | Proporcionada en la categoría del enlace descendente para el enlace total |  |
| 3b | Portadora del enlace descendente |  |  |
|  | Anchura de banda ocupada (MHz) | Como enlace ascendente |  |
|  | C/N o Eb/N0 mínima requerida (dB) | Se suministrará posteriormente | 1,7-4,6 |
| 4 | Parámetros del enlace ascendente |  |  |
|  | Potencia del transmisor a la antena (dBW) |  |  |
|  | Dimensión de la antena de transmisión (m) | Se suministrará posteriormente | 0,6-5 |
|  | Ganancia de la antena de transmisión (dBi) |  |  |
|  | p.i.r.e. (dBW) | Se suministrará posteriormente | 35-55 |
|  | G/T máxima del sistema (dB(K1)) | Se suministrará posteriormente |  |
|  | Anchura del haz de la antena de recepción (grados) | Se suministrará posteriormente |  |
|  | Diagrama de lóbulos laterales de la antena de recepción | Se suministrará posteriormente |  |
|  | Antena orientable o no | Número/haz conformado | Número/multihaces puntuales |
| 5 | Parámetros del enlace descendente |  |  |
|  | Potencia del transmisor a la antena (dBW) | Se suministrará posteriormente |  |
|  | Ganancia de la antena de transmisión de cresta (dBi) | Se suministrará posteriormente | 32-38 |
|  | p.i.r.e. de cresta (dBW) | Se suministrará posteriormente | 21-29 (por portadora) |
|  | Anchura de haz de la antena de transmisión (grados) | Se suministrará posteriormente |  |
|  | Dimensión de la antena de recepción (m) | Se suministrará posteriormente | 0,6-5 |
|  | Ganancia de la antena de recepción de cresta (dBi) | Se suministrará posteriormente |  |
| 6 | Segmento del terreno |  |  |
|  | Número de estaciones terrenas | Se suministrará posteriormente |  |
|  | Distribución de estaciones terrenas | Global dentro de la cobertura |  |

ANEXO  13

# 1	Parámetros de USAKUM1

USAKUM1 incluye dos servicios, el servicio digital integrado (SDI) y el servicio de transporte de datos de retorno (BDS, backhaul data service). Para evitar confusiones, aquí se dan solamente los enlaces del servicio SDI. El servicio BDS tiene haces de servicio orientables y se considera que estará cubierto por las condiciones del servicio SDI.

## 1.1	Parámetros orbitales

| Parámetro | Valor | Variación |
| --- | --- | --- |
| Número de satélites | 20 | No aplicable |
| Número de planos | 4 | No aplicable |
| Número de satélites por plano | 5 | No aplicable |
| Tipo de órbita (elegir uno) | Circular | No aplicable |
| Repetición de la traza en tierra | Sí | No aplicable |
| Inclinación orbital (grados) | 57 |  |
| Periodo orbital (min) | 718,2 |  |
| Altitud del apogeo (km) | 20 182 |  |
| Altitud del perigeo (km) | 20 182 |  |
| Argumento del perigeo (grados) | 0 |  |
| Excentricidad | 0 |  |
| Separación angular del satélite dentro de un plano (grados) | 72 |  |
| Desfase entre los primeros satélites de planos adyacentes (grados) | 36 |  |
| Separación angular entre planos (grados) | 90 |  |

## 1.2	Parámetros del enlace

### 1.2.1	Enlace ascendente a no OSG

#### 1.2.1.1	Configuración de la antena del satélite

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método de orientación del haz (elegir uno) | Enlace de conexión: Orientable Enlace de servicio: Fijo en el satélite | § 1.2.1.2 § 1.2.1.4 |
| Número máximo posible de haces por satélite | Enlace de conexión: 2 Enlace de servicio: 37 | – |
| Diagrama de reutilización de frecuencias y de polarización (adjuntar diagrama o describir con suficiente detalle). Si es necesario, presentar varias rúbricas | Diagrama de reutilización de tres células (véase la Fig. 2) | – |

#### 1.2.1.2	Haces orientables (enlace de conexión)

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Diagrama de ganancia de antena |  | § 1.2.1.3 |

#### 1.2.1.3	Diagrama de ganancia de antena (enlace de conexión)

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método para determinar la forma (elegir uno) | Ecuación | § 1.2.1.3.1 |
| Polarización (elegir una) | LHCP RHCP | – |
| Frecuencia (GHz) | 12,75-13,25 13,75-14,50 17,3-17,8 (Regiones 1 y 3) | – |
| Número máximo de portadoras por haz | 132 (61 por polarización) | – |

##### 1.2.1.3.1	Diagramas de ganancia de antena que utilizan una ecuación (enlace de conexión)

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Diagrama de referencia (texto, por ejemplo Recomendación UIT-R o conjunto de ecuaciones) Describe también el sistema coordinado de referencia (texto, por ejemplo fijo en el satélite, fijo en tierra) | 32 – 25 log() Diagrama de lóbulos laterales |
| Parámetros requeridos por el diagrama de referencia | – |

#### 1.2.1.4	Haces fijos en el satélite (enlace de servicio)

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Acimut del eje de puntería (grados) | – | Cuadro 30 |
| Elevación del eje de puntería (grados) | – | Cuadro 30 |
| Ángulo de rotación alrededor del eje de puntería del haz (si el diagrama de ganancia no es simétrico) (grados) | No aplicable | – |
| Diagrama de ganancia (texto de lista de referencias a continuación) | – | § 1.2.1.5 |

#### 1.2.1.5	Diagramas de ganancia de antena (enlace de servicio)

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método para determinar la forma (elegir uno) | Cuadro de una dimensión | Cuadro 31 |
| Polarización (elegir una) | LHCP RHCP | – |
| Frecuencia (GHz) | 14,0-14,5 | – |
| Número máximo de portadoras por haz | 96 (48 portadoras por polarización) | – |

CUADRO  30

Acimut y elevación del eje de puntería

| Número de haz | Acimut (grados) | Elevación (grados) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 4,75 | 0,00 |
| 11 | 2,38 | 4,11 |
| 12 | – 2,38 | 4,11 |
| 13 | – 4,75 | 0,00 |
| 14 | – 2,38 | – 4,11 |
| 15 | 2,38 | – 4,11 |
| 20 | 9,00 | 0,00 |
| 21 | 7,14 | 4,13 |
| 22 | 4,50 | 7,79 |
| 23 | 0,00 | 8,25 |
| 24 | – 4,50 | 7,79 |
| 25 | – 7,14 | 4,13 |
| 26 | – 9,00 | 0,00 |
| 27 | – 7,14 | – 4,13 |
| 28 | – 4,50 | – 7,79 |
| 29 | 0,00 | – 8,25 |
| 210 | 4,50 | – 7,79 |
| 211 | 7,14 | – 4,13 |
| 30 | 12,00 | 0,00 |
| 31 | 11,06 | 3,97 |
| 32 | 8,97 | 7,59 |
| 33 | 6,00 | 10,39 |
| 34 | 2,09 | 11,56 |
| 35 | – 2,09 | 11,56 |
| 36 | – 6,00 | 10,39 |
| 37 | – 8,97 | 7,59 |
| 38 | – 11,06 | 3,97 |
| 39 | – 12,00 | 0,00 |
| 310 | – 11,06 | – 3,97 |
| 311 | – 8,97 | – 7,59 |
| 312 | – 6,00 | – 10,39 |
| 313 | – 2,09 | – 11,56 |
| 314 | 2,09 | – 11,56 |
| 315 | 6,00 | – 10,39 |
| 316 | 8,97 | – 7,59 |
| 317 | 11,06 | – 3,97 |

CUADRO  31

Diagrama de ganancia de antena de una dimensión 
(enlace de servicio)

| Ángulo (grados) | Ganancia (dB) |
| --- | --- |
| 0 | 32,2 |
| 0,25 | 32,2 |
| 0,5 | 32,0 |
| 0,75 | 31,7 |
| 1 | 31,4 |
| 1,25 | 30,8 |
| 1,5 | 30,2 |
| 1,75 | 29,5 |
| 2 | 28,5 |
| 2,25 | 27,5 |
| 2,5 | 26,2 |
| 2,75 | 24,8 |
| 3 | 23,0 |
| 3,25 | 21,0 |
| 3,5 | 18,4 |
| 3,75 | 15,3 |
| 4 | 10,9 |
| 4,25 | 3,5 |
| 4,5 | – 15,2 |
| 4,75 | 3,6 |
| 5 | 8,0 |
| 5,25 | 10,2 |
| 5,5 | 11,2 |
| 5,75 | 11,5 |
| 6 | 11,3 |
| 6,25 | 10,6 |
| 6,5 | 9,4 |
| 6,75 | 7,6 |
| 7 | 5,0 |
| 7,25 | 1,2 |
| 7,5 | – 5,7 |
| 7,75 | – 22,7 |
| 8 | – 4,5 |
| 8,25 | 0,3 |
| 8,5 | 2,7 |
| 8,75 | 4,1 |
| 9 | 4,7 |
| 9,25 | 4,7 |
| 9,5 | 4,3 |
| 9,75 | 3,4 |
| 10 | 1,9 |
| 10,25 | – 0,4 |
| 10,5 | – 3,9 |
| 10,75 | – 10,2 |
| 11 | – 36,6 |
| 11,25 | – 10,0 |
| 11,5 | – 4,8 |
| 11,75 | – 2,0 |
| 12 | – 0,4 |

### 1.2.2	Enlace descendente de no OSG

#### 1.2.2.1	Configuración de la antena del satélite

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método de orientación del haz (elegir uno) | Enlace de conexión: Orientable Enlace de servicio: Fijo en el satélite | § 1.2.2.2 § 1.2.2.4 |
| Número máximo posible de haces por satélite | Enlace de conexión: 2 Enlace de servicio: 37 | – |
| Diagrama de reutilización de frecuencias y de polarización (adjuntar diagrama o describir con suficiente detalle). Si es necesario, presentar varias rúbricas | Reutilización de tres células (véase la Fig. 2) | – |

#### 1.2.2.2	Haces orientables (enlace de conexión)

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Diagrama de ganancia de antena | – | § 1.2.2.3 |

#### 1.2.2.3	Diagramas de ganancia de antena (enlace de conexión)

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método para determinar la forma (elegir uno) | Cuadro de una dimensión | Cuadro 30 |
| Polarización (elegir una) | LHCP RHCP | – |
| Frecuencia (GHz) | 10,7-11,7 | – |
| Número máximo de portadoras por haz | 98 (49 por polarización) | – |

##### 1.2.2.3.1	Diagramas de ganancia de antena que utilizan una ecuación (enlace de conexión)

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Diagrama de referencia (texto, por ejemplo Recomendación UIT-R o conjunto de ecuaciones) Describe también el sistema coordinado de referencia (texto, por ejemplo fijo en el satélite, fijo en tierra) | 32 – 25 log() Diagrama de lóbulos laterales |
| Parámetros requeridos por el diagrama de referencia | – |

#### 1.2.2.4	Haces fijos en el satélite (enlace de servicio)

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Acimut del eje de puntería (grados) | – | Cuadro 30 |
| Elevación del eje de puntería (grados) | – | Cuadro 30 |
| Ángulo de rotación alrededor del eje de puntería del haz (si el diagrama de ganancia no es simétrico) (grados) | Sin determinar | – |
| Diagrama de ganancia (texto de lista de referencias a continuación) | – | § 1.2.2.5 |

#### 1.2.2.5	Diagramas de ganancia de antena (enlace de servicio)

Para cada uno de los diagramas de ganancia de antena utilizados, se requiere lo siguiente:

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método para determinar la forma (elegir uno) | Cuadro de una dimensión | Cuadro 31 |
| Polarización (elegir una) | LHCP RHCP | – |
| Frecuencia (GHz) | 11,7-12,7 | – |
| Número máximo de portadoras por haz | 6 (3 portadoras por polarización) | – |

## 1.3	Estrategias de selección del satélite y del haz

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Ángulo de evitación del arco OSG y si el ángulo se toma a partir de un punto o de una zona (grados) |  10 (véase la Nota 1) |
| Ángulo de elevación mínimo a la estación usuario y si el ángulo se toma a partir de un punto o una zona (grados) | 30 (bajo todas las condiciones) |
| Número máximo de haces cofrecuencia simultáneos por satélite mientras se encuentra en las zonas de no funcionamiento y de funcionamiento | Zona de funcionamiento: Enlace de servicio: 13 Enlaces de conexión: 2 Zona de no funcionamiento: Todos los haces apagados |
| Número máximo de haces copolarizados simultáneos por satélite mientras se encuentra en las zonas de no funcionamiento y de funcionamiento | Zona de funcionamiento: Enlaces de servicio: 37 Enlaces de conexión: 2 Zona de no funcionamiento: Todos los haces apagados |

NOTA 1 – El sistema USAKUM1 emplea una técnica de mitigación de la interferencia que elimina la interferencia entre haces principales. Los satélites USAKUM1 están situados a una altitud de la

órbita terrestre media (MEO) de 20 182 km y ninguno de los satélites ni de las estaciones terrenas asociadas transmitirá cuando el vehículo espacial se encuentre dentro de los 15° de latitud del Ecuador. Cuando un satélite USAKUM1 entra en la zona de exclusión, el tráfico se conmuta a un satélite USAKUM1 que no se encuentre dentro de la zona de exclusión. Esta geometría de la interferencia se muestra en la Fig. 1 (véase la Nota 2).

NOTA 2 – Este diagrama muestra la geometría de interferencia cuando tanto la estación terrena como el satélite USAKUM1 se encuentran en latitudes Norte. Puesto que la constelación de satélites USAKUM1 es simétrica, la geometría de interferencia será simétrica en las latitudes Sur. En el siguientes análisis sólo se hace referencia a las latitudes Norte que admitan esta geometría.

En este análisis de interferencia, la Fig. 1 sirve para dos fines. Cuando se estudia la interferencia espacio-Tierra no OSG, la estación terrena de la Figura es una estación que funciona en una red OSG. Cuando se estudia la interferencia Tierra-espacio no OSG inyectada en redes OSG, la misma estación es una estación terrena que funciona como parte del sistema del SFS no OSG USAKUM1.

En ambos casos, la estación terrena tiene un ángulo de discriminación de 10° como mínimo entre los satélites OSG y todos los satélites no OSG USAKUM1 – lo que explica el hecho de que con el sistema USAKUM1 no se produzcan nunca eventos haz principal – haz principal. La estación terrena se encuentra situada en una latitud de 76,3º, que es la ubicación del caso más desfavorable para una estación terrena OSG.

La geometría del caso más desfavorable ocurre cuando una estación terrena, un satélite OSG y un satélite no OSG operan todos en la misma longitud. En este Anexo se utiliza esta configuración geométrica conservadora básica. Con el satélite no OSG USAKUM1 en el borde de la zona de exclusión (15º de latitud), y la estación terrena OSG situada en una latitud de 76,5º funcionando con un ángulo de elevación mínimo de 5º, el ángulo de discriminación entre el satélite OSG y los satélites no OSG USAKUM1 es de 10º.

En los demás escenarios realistas, una estación terrena que comunica con un satélite OSG tendrá un ángulo de discriminación mayor entre el arco OSG y cualquier satélite USAKUM1 en funcionamiento. No hay ningún punto en la Tierra en el que una antena de estación terrena OSG pueda tener un satélite USAKUM1 transmitiendo en su haz principal, y no hay ningún punto en la Tierra donde una antena de estación terrena USAKUM1 pueda tener un satélite OSG en su haz principal. En otras palabras, debido a la utilización de una constelación MEO y de una zona de exclusión ecuatorial de latitud 15º, los escenarios de interferencia haz principal a haz principal y lóbulo lateral a haz principal no ocurren con respecto a transmisiones espacio-Tierra procedentes del sistema USAKUM1 que lleguen a las estaciones terrenas OSG. Al mismo tiempo, los escenarios de interferencia haz principal a haz principal y haz principal a lóbulo lateral no ocurren con respecto a transmisiones Tierra-espacio procedentes de estaciones terrenas USAKUM1 que lleguen a satélites OSG.

## 1.4	Parámetros del enlace de RF

### 1.4.1	Carga útil transparente – enlace de conexión del SDI y enlaces de servicio (retorno)

| Objetivos de calidad de funcionamiento | Valor |
| --- | --- |
| C/(N + I) requerida (dB) Porcentaje del año en que debe sobrepasarse C/(N + I) | – 19,8 |
| dfp de funcionamiento máxima en tierra (dB(W/(m2  4 kHz))) | – 149 |
| Descripción de la forma de onda |  |
| Tipo de acceso (AMDT, AMDF, AMDC…) | AMDC |
| Si AMDC, proporcionar entonces el número máximo de portadoras de la misma frecuencia | 98 |
| Tipo de modulación (por ejemplo MF, MDP-4, MDP-2) | MDP-4 |
| Anchura de banda de ruido por portadora (MHz) | 20 |
| Anchura de banda ocupada por portadora (MHz) | 20 |
| Anchura de banda asignada por portadora (MHz) | 20 |
| Características de transmisión de la estación terrena (enlace de servicio) |  |
| Modelo de lluvia (UIT/Crane) | UIT |
| Ganancia máxima de antena (dB) | 34,6 |
| Anchura de haz de la antena (grados) | 3 |
| Pérdidas de puntería de la antena (dB) | 0,2 |
| Diagrama de antena | 29 – 25 log() |
| p.i.r.e./portadora transmitida por la estación terrena en la dirección del eje (dBW) | 45 |
| Relación de intermodulación de las estaciones terrenas (dB) | Pendiente |
| Gama de control de potencia ( 0, 0 dB en ninguna) (dB) | 20 |
| Exactitud del control de potencia (aplicable solamente si se utiliza control de potencia del enlace ascendente) (dB) | Pendiente |
| Discriminación de polarización (relación de polarización señal deseada a señal no deseada) (dB) | Pendiente |
| Características de recepción de la estación terrena (enlace de conexión) |  |
| Temperatura de ruido del receptor de la estación terrena (K) | 198,7 |
| Ganancia máxima de antena (dBi) | 52,2 |
| Anchura de haz de la antena (grados) | 0,4 |
| Pérdidas de puntería de la antena (dB) | 0,2 |
| Diagrama de antena | 29 – 25 log() |
| Discriminación de polarización (relación de polarización señal deseada a señal no deseada) (dB) | Pendiente |
| Estrategia de seguimiento (fija o seguimiento) | Seguimiento |
| Si fija, indicar si es omnidireccional o suministrar ángulos de puntería en acimut y elevación | – |
| Características de recepción de la estación espacial |  |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | 20 |
| Frecuencia de recepción (GHz) | 14,0-14,5 |
| Polarización de recepción (H: horizontal, V: vertical, C: circular) | C |
| Temperatura de recepción del satélite (K) | 453,6 |
| Relación de discriminación por polarización cruzada en recepción (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |
| Relación de discriminación por reutilización de frecuencias en recepción (dB) | 20 |

|  | Valor |
| --- | --- |
| Características de transmisión de la estación espacial |  |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | 20 |
| Polarización de transmisión (H, V, C) | C |
| p.i.r.e. máxima del satélite (dBW) | 38,9 |
| Relación de discriminación por polarización cruzada en transmisión (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |
| Relación de discriminación por reutilización de frecuencias en transmisión (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |
| Relación de intermodulación del transpondedor (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |

## 1.5	Cargas útiles de remodulación – enlace de conexión del SDI y enlaces de servicio (ida)

| Objetivos de calidad de funcionamiento del enlace ascendente | Valor |
| --- | --- |
| C/(N + I) requerida (dB) Porcentaje del año en que debe sobrepasarse C/(N + I) | 7,0 |
| Descripción de la forma de onda del enlace ascendente |  |
| Velocidad de codificación variable | No |
| Tipo de acceso (AMDT, AMDF, AMDC...) | MDF |
| Si AMDC, proporcionar entonces el número máximo de portadoras de la misma frecuencia | – |
| Tipo de modulación (por ejemplo MF, MDP-4, MDP-2) | MDP-4 |
| Anchura de banda de ruido por portadora (MHz) | 5,2 |
| Anchura de banda ocupada por portadora (MHz) | 6,24 |
| Anchura de banda asignada por portadora (MHz) | 7,15 |
| Anchura de banda de recepción del repetidor (MHz) | – |
| Objetivos de calidad de funcionamiento del enlace descendente |  |
| C/(N + I) requerida (dB) Porcentaje del año en que debe sobrepasarse C/(N + I) | – 10,8 |
| dfp de funcionamiento máxima en tierra (dB(W/(m2  4 kHz))) | – 149 |
| Descripción de la forma de onda del enlace descendente |  |
| Velocidad de codificación variable | No |
| Tipo de acceso (AMDT, AMDF, AMDC...) | MDC |
| Tipo de modulación (por ejemplo MF, MDP-4, MDP-2) | MDP-4 |
| Anchura de banda de ruido por portadora (MHz) | 124,8 |
| Anchura de banda ocupada por portadora (MHz) | 166 |
| Anchura de banda asignada por portadora (MHz) | 166 |
| Anchura de banda de transmisión del repetidor (MHz) | – |
| Características de transmisión de la estación terrena (enlace de conexión) |  |
| Modelo de lluvia (UIT/Crane) | UIT |
| Ganancia máxima de antena (dB) | 53,5 |
| Anchura de haz de la antena (grados) | 0,4 |
| Pérdidas de puntería de la antena (dB) | 0,2 |
| Diagrama de antena | 29 – 25 log() |
| p.i.r.e./portadora en transmisión de la estación terrena en la dirección del eje (dBW) | 48,6 |

|  | Valor |
| --- | --- |
| Características de transmisión de la estación terrena (enlace de conexión) (continuación) |  |
| Relación de intermodulación de las estaciones terrenas (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |
| Gama de control de potencia ( 0, 0 dB en ninguna) (dB) | 20 |
| Exactitud del control de potencia (aplicable solamente si se utiliza control de potencia del enlace ascendente) (dB) | Pendiente |
| Discriminación de polarización (relación de polarización señal deseada a señal no deseada) (dB) | Pendiente |
| Características de recepción de la estación terrena (enlace de servicio) |  |
| Temperatura de ruido del receptor de la estación terrena (K) | 232 |
| Ganancia máxima de antena (dBi) | 36,1 |
| Anchura de haz de la antena (grados) | 2,6 |
| Pérdidas de puntería de la antena (dB) | 0,3 |
| Diagrama de antena | 29 – 25 log() |
| Discriminación de polarización (relación de polarización señal deseada a señal no deseada) (dB) | Pendiente |
| Estrategia de seguimiento (fija o seguimiento) | Seguimiento |
| Si fija, indicar si omnidireccional o suministrar ángulos de puntería en acimut y elevación | – |
| Características de recepción de la estación espacial |  |
| Frecuencia de recepción (GHz) | 12,75-13,25 13,75-14,5 17,3-17,8 (Regiones 1 y 3) |
| Polarización de recepción (H, V, C) | C |
| Temperatura de recepción del satélite (K) | 450 |
| Relación de discriminación por polarización cruzada en recepción (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |
| Relación de discriminación por reutilización de frecuencias en recepción (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |
| Características de transmisión de la estación espacial |  |
| Polarización de transmisión (H, V, C) | C |
| p.i.r.e. máxima del satélite (dBW) | 50,2 |
| Relación de discriminación por polarización cruzada en transmisión (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |
| Relación de discriminación por reutilización de frecuencias en transmisión (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |
| Relación de intermodulación del transpondedor (dB) | Pendiente |

## 1.6	Distribución de estaciones terrenas no OSG

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Límites de latitud de la cobertura (grados) |  90 |
| Número máximo de estaciones terrenas cofrecuencia en la zona de servicio de un satélite | 3 552 |
| Número máximo de estaciones terrenas cofrecuencia típicas en un haz | 96 |
| Densidad prevista de estaciones terrenas por superficie unitaria en territorios geográficos (zonas urbanas, suburbanas y poco pobladas) (m–2) |  |

El sistema USAKUM1 se ha concebido de forma que no dé lugar a pérdida de sincronismo en los sistemas del SFS OSG o del SRS.

# 2	Parámetros de USAKUL1

En este punto se dan las características del USAKUL1 que han de utilizarse para simular el sistema de la configuración de 80 satélites. Los parámetros proporcionados deben también utilizarse para actualizar las características del USAKUL1 en esta Recomendación.

## 2.1	Parámetros orbitales

| Parámetro | Valor | Variación |
| --- | --- | --- |
| Número de satélites | 80 | No aplicable |
| Número de planos | 20 | No aplicable |
| Número de satélites por plano | 4 | No aplicable |
| Tipo de órbita (elegir uno) | Circular | No aplicable |
| Repetición de la traza en tierra | Sí | No aplicable |
| Inclinación orbital (grados) | 53 |  |
| Periodo orbital (min) | 115 |  |
| Altitud del apogeo (km) | 1 469,3 |  |
| Altitud del perigeo (km) | 1 469,3 |  |
| Argumento del perigeo (grados) | 90 |  |
| Excentricidad | 0 |  |
| Separación angular del satélite dentro de un plano (grados) | 90 |  |
| Desfase entre los primeros satélites de planos adyacentes (grados) | 67,5 |  |
| Separación angular entre planos (grados) | 18 |  |

## 2.2	Parámetros del enlace

### 2.2.1	Enlace ascendente al satélite no OSG

#### 2.2.1.1	Configuración de la antena del satélite

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método de orientación del haz | Haces orientables | § 2.2.1.2 |
| Número máximo posible de haces por satélite | 24 | – |
| Diagrama de reutilización de frecuencias y de polarización (adjuntar diagrama o describir con suficiente detalle). Si es necesario, presentar varias rúbricas | No | – |

#### 2.2.1.2	Haces orientables

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Diagrama de ganancia máxima de antena |  | § 2.2.1.3 |
| Tamaño y forma de la célula máxima (km) | Célula circular de 350 km de radio | – |
| Ubicaciones de las células (latitud y longitud) (grados) | Ámbito mundial (latitud de – 68 a 68 para la ubicación de la cabeza de línea) | – |

#### 2.2.1.3	Diagramas de ganancia de antena

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método para determinar la forma | Ecuación | § 2.2.1.3.1 |
| Polarización | LHCP RHCP | – |
| Frecuencia (GHz) | 12,75-13,25 en las Regiones 1 y 3 13,75-14,5 en la Región 2 17,3-17,8 en las Regiones 1 y 3 17,8-18,1 en las Regiones 1 y 3 | – |

##### 2.2.1.3.1	Diagramas de ganancia de antena que utilizan una ecuación

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Diagrama de referencia (texto, por ejemplo Recomendación UIT-R o conjunto de ecuaciones) Describir también el sistema coordinado de referencia (texto, por ejemplo fijo en el satélite, fijo en tierra) | Véanse ganancias de antena más adelante | § 2.2.1.3.2 |
| Parámetros requeridos por el diagrama de referencia | – | – |

##### 2.2.1.3.2	Ganancia de antena del satélite

La ganancia de las antenas de los satélites USAKUL1 puede ser modelada mediante la función analítica descrita a continuación. Esta función analítica hace simétricas las crestas de los lóbulos laterales alrededor del eje de puntería de la antena, lo que empeora este aspecto de la interferencia en los satélites OSG:

G(u)Gmáx = 2 J1(u)u × i=13 1−u21802 × 1,16922 × [0,952772 + (i − 12)2]1 − u180 μi × 4π d124π d22

siendo:

1, 2, 3:	tres primeras raíces de la función J1 de Bessel

d1:	distancia entre el satélite no OSG y la estación terrena no OSG

d2:	distancia entre el satélite no OSG y el punto en el cual se calcula la ganancia de antena.

Cálculo de u

u es una función de las características de la antena y del ángulo entre el punto subsatelital y el haz iluminado, visto desde el satélite no OSG.

Sean:

(, ):	coordenadas del centro del haz iluminado

Lr y Lt :	dimensiones radial y transversal de la zona de radiación eficaz de la antena transmisora del satélite,

entonces:

u = πλ (Lr sen θ cos ϕ)2 + (Lt sen θ sen ϕ)2

Los parámetros Lr y Lt se definen con relación al ángulo de puntería del haz puntual iluminado como sigue:

|  | [0°;40°] | [40°;47°] | [47°;49°] | [49°;52,5°] | [52,5°;54°] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lrλ | 0,74sen a | 0,64sen a | 0,51sen a | 0,32sen a | 12,57 |
| Ltλ | 0,74sen b | 0,64sen b | 0,64sen b | 0,65sen b | 4,84 |

donde:

a:	semieje radial del haz iluminado

b:	semieje transversal del haz iluminado.

### 2.2.2	Enlace descendente del satélite no OSG

#### 2.2.2.1	Diagramas de ganancia de antena

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método para determinar la forma |  | – |
| Polarización | LHCP RHCP | – |
| Frecuencia (GHz) | 10,7-12,7 en la Región 2 10,7-12,75 en las Regiones 1 y 3 | – |

El resto de los parámetros del enlace descendente son iguales a los del enlace ascendente.

#### 2.2.2.2	Estrategias de selección de haz y de satélite

La protección del arco OSG consiste en el apagado de los haces cuando cualquier punto en Tierra situado en el interior de una célula observa una separación angular entre el arco OSG y un satélite USAKUL1 inferior a 10°.

La estrategia de selección del satélite de referencia consiste en la elección de la elevación más favorable.

Para cada haz se aplica un modelo de tráfico según su hora local. El modelo de tráfico se expone en la Fig. 4:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Ángulo de evitación del arco OSG y si el ángulo se toma a partir de un punto o de una zona (grados) |  10° a partir de cualquier punto en la zona del haz |
| Ángulo de elevación mínimo a la estación usuario y si el ángulo se toma a partir de un punto o una zona (grados) | 10° a partir del terminal de usuario |
| Número máximo de haces cofrecuencia simultáneos por satélite mientras se encuentra en las zonas de no funcionamiento y de funcionamiento | 24 |
| Número máximo de haces simultáneos por satélite copolarizados mientras se encuentra en las zonas de no funcionamiento y de funcionamiento | 12 |

## 2.3	Parámetros del enlace de RF

### 2.3.1	Enlace de ida

#### 2.3.1.1	Carga útil transparente

| Objetivos de calidad de funcionamiento | Valor |
| --- | --- |
| Eb/(N + I) requerida (dB) Porcentaje del año en que Eb/(N + I) debe ser excedida | 3,5 |
| dfp de funcionamiento máxima en tierra (dB(W/(m2  4 kHz))) | – 155 |
| Descripción de la forma de onda |  |
| Tipo de acceso (AMDT, AMDF, AMDC…) | MDF/MDT/AMDC |
| Si AMDC, proporcionar entonces el número máximo de portadoras de la misma frecuencia (códigos/portadora) | 80 |
| Tipo de modulación (por ejemplo MF, MDP-4, MDP-2) | MDP-4 |
| Anchura de banda de ruido por portadora (MHz) | 22,6 |
| Anchura de banda ocupada por portadora (MHz) | 22,6 |
| Anchura de banda asignada por portadora (MHz) | 22,6 |
| Características de transmisión de la estación terrena |  |
| Modelo de lluvia (UIT/Crane) | UIT |
| Ganancia máxima de la antena a 13 GHz (dBi) | 53,1 (resp(1) 48,8) |
| Anchura de haz de la antena (grados) | 0,36 (resp 0,65) |
| Pérdidas de puntería de la antena (dB) | – 1,1 (resp – 0,34) |
| Diagrama de antena | 29 – 25 log() |
| Máxima p.i.r.e./portadora en el eje de la estación terrena transmisora (dBW) | 59,3 (resp 54,2) |
| Relación de intermodulación de las estaciones terrenas (dB) | – |
| Gama de control de potencia ( 0, 0 dB en ninguna) (dB) | 6 |
| Discriminación de polarización (relación de polarización señal deseada a señal no deseada) (dB) | 20 |
| Características de recepción de la estación terrena |  |
| Temperatura de ruido del receptor de la estación terrena (K) | 180 (resp 140) |
| Ganancia máxima de la antena a 12 GHz (dBi) | 31,2 (resp 37,0) |
| Anchura de haz de la antena (grados) | 4,9 (resp 2,5) |
| Pérdidas de puntería de la antena (dB) | – 0,2 (resp – 0,2) |
| Diagrama de antena | 36 – 25 log() (resp 32 – 25 log()) |
| Discriminación de polarización (relación de polarización señal deseada a señal no deseada) (dB) | 20 |
| Estrategia de seguimiento (fija o seguimiento) | Seguimiento |
| Características de recepción de la estación espacial |  |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | 250 |
| Frecuencia de recepción (GHz) | 13 |
| Polarización de recepción (H, V, C) | RHCP/LHCP |
| Temperatura de recepción del satélite (K) | 455 |
| Relación de discriminación por polarización cruzada en recepción (100 si no es aplicable) (dB) | 17 |
| Relación de discriminación por reutilización de frecuencias en recepción (dB) | – |

|  | Valor |
| --- | --- |
| Características de transmisión de la estación espacial |  |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | 250 |
| Frecuencia de transmisión (GHz) | 12 |
| Polarización de transmisión (H, V, C) | RHCP/LHCP |
| p.i.r.e. máxima del satélite (dBW) | 27,5 |
| Relación de discriminación por polarización cruzada en transmisión (100 si no es aplicable) (dB) | 20 |
| Relación de discriminación por reutilización de frecuencias en transmisión (100 si no es aplicable) (dB) | – |
| Relación de intermodulación del transpondedor (100 si no es aplicable) (dB) | – |
| (1) El término «resp» se refiere a las características de una segunda estación terrena de este sistema. |  |

#### 2.3.1.2	Cargas útiles de remodulación

No es aplicable a USAKUL1.

### 2.3.2	Enlace de retorno

#### 2.3.2.1	Carga útil transparente

| Objetivos de calidad de funcionamiento | Valor |
| --- | --- |
| Eb/(N + I) requerida (dB) Porcentaje del año en que Eb/(N + I) debe ser excedida | 3,5 |
| dfp de funcionamiento máxima en tierra (dB(W/(m2  4 kHz))) | – 155 |
| Descripción de la forma de onda |  |
| Tipo de acceso (AMDT, AMDF, AMDC…) | MDF/MDT/AMDC |
| Si AMDC, proporcionar entonces el número máximo de portadoras de la misma frecuencia | 40 |
| Tipo de modulación (por ejemplo MF, MDP-4, MDP-2) | MDP-4 |
| Anchura de banda de ruido por portadora (MHz) | 2,93 |
| Anchura de banda ocupada por portadora (MHz) | 2,93 |
| Anchura de banda asignada por portadora (MHz) | 2,93 |
| Características de transmisión de la estación terrena |  |
| Modelo de lluvia (UIT/Crane) | UIT |
| Ganancia máxima de antena (dB) | 32,7 (resp(1) 38,4) |
| Anchura de haz de la antena (grados) | 4,1 (resp 2,1) |
| Pérdidas de puntería de la antena (dB) | – 0,2 (resp – 0,3) |
| Diagrama de antena | 36 – 25 log() (resp 32 – 25 log()) |
| Máxima p.i.r.e./portadora en el eje de la estación terrena transmisora (dBW) | 36 (resp 46,4) |
| Relación de intermodulación de las estaciones terrenas (dB) | – |
| Gama de control de potencia ( 0, 0 dB en ninguna) (dB) | 2 (resp 5) |
| Discriminación de polarización (relación de polarización señal deseada a señal no deseada) (dB) | 20 |

|  | Valor |
| --- | --- |
| Características de recepción de la estación terrena |  |
| Temperatura de ruido del receptor de la estación terrena (K) | 190 |
| Ganancia máxima de antena (dBi) | 51,9 (resp 47,5) |
| Anchura de haz de la antena (grados) | 0,4 (resp 0,75) |
| Pérdidas de puntería de la antena (dB) | – 0,8 (resp – 0,16) |
| Diagrama de antena | 29 – 25 log() |
| Discriminación de polarización (relación de polarización señal deseada a señal no deseada) (dB) | 20 |
| Estrategia de seguimiento (fija o seguimiento) | Seguimiento |
| Características de recepción de la estación espacial |  |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | 300 |
| Frecuencia de recepción (GHz) | 14,15 |
| Polarización de recepción (H, V, C) | RHCP/LHCP |
| Temperatura de recepción del satélite (K) | 455 |
| Relación de discriminación por polarización cruzada en recepción (100 si no es aplicable) (dB) | 20 |
| Relación de discriminación por reutilización de frecuencias en recepción (dB) | – |
| Características de transmisión de la estación espacial |  |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | 300 |
| Frecuencia de transmisión (GHz) | 11,25 |
| Polarización de transmisión (H, V, C) | RHCP/LHCP |
| p.i.r.e. máxima del satélite/portadora (dBW) | 28,7 |
| Relación de discriminación por polarización cruzada en transmisión (100 si no es aplicable) (dB) | 17 |
| Relación de discriminación por reutilización de frecuencias en transmisión (100 si no es aplicable) (dB) | – |
| Relación de intermodulación del transpondedor (100 si no es aplicable) (dB) | – |
| (1) El término «resp» se refiere a las características de una segunda estación terrena de este sistema. |  |

#### 2.3.2.2	Cargas útiles de remodulación

No es aplicable a USAKUL1.

# 3	Parámetros del sistema USAKU-H2

El sistema USAKU-H2 propuesto se compone de quince (15) satélites no OSG en órbitas subgeosíncronas inclinadas elípticas. Se propone proveer de SFS a todas las extensiones terrestres pobladas del mundo mediante una combinación de enlaces de usuario y enlaces de pasarela en la banda C y en las bandas Ku, así como a través de enlaces entre satélites en las frecuencias ópticas.

## 3.1	Parámetros orbitales

El sistema USAKU-H2 propuesto está formado por tres subconstelaciones de cinco satélites cada una – dos subconstelaciones para funcionamiento en el Hemisferio Norte (identificadas en adelante como «Aurora ITM» y «Aurora IITM») y una para el funcionamiento en el Hemisferio Sur (identificada en adelante como «AustralisTM»). Los arcos activos de los satélites USAKU-H2 de cada subconstelación ocurren solamente cuando los satélites se encuentran en latitudes por encima de 45°, cuando se encuentran en elevaciones altas sobre gran parte de sus zonas de servicio primarias en los Hemisferios Norte y Sur, respectivamente. El sistema USAKU-H2 alcanza de este modo una combinación optimizada de ángulos de elevación muy grandes, retardos de propagación

de la señal bajos en comparación con los satélites OSG, y transferencias limitadas de tráfico entre satélites. Proporciona también una distribución no uniforme de capacidad a los Hemisferios Norte y Sur según un reparto que depende de la demanda. En la Fig. 5 se muestran las huellas subsatelitales en tierra del sistema USAKU-H2, indicándose los arcos de servicio activos mediante líneas negras.

El sistema USAKU-H2 propuesto opera de forma que es efectivamente transparente a las redes de satélites OSG del SRS y del SFS que funcionan en la misma frecuencia. Los satélites USAKU-H2 están separados del arco geoestacionario al menos 40° en todos los husos horarios dentro de las zonas de servicio del sistema.

| Parámetro | Valor | Variación |
| --- | --- | --- |
| Número de satélites | 15 | No aplicable |
| Número de planos | 15 | No aplicable |
| Número de satélites por plano | 1 | No aplicable |
| Tipo de órbita (elegir uno) | Elíptica | No aplicable |
| Repetición de la traza en tierra | Sí | No aplicable |
| Inclinación orbital (grados) | 63,435 |  |
| Periodo orbital (min) | 480 |  |
| Altitud del apogeo (km) | 27 288,3 |  |
| Altitud del perigeo (km) | 517,4 |  |
| Argumento del perigeo (grados) | Véase el Cuadro a continuación |  |
| Excentricidad | 0,66 |  |
| Separación angular del satélite dentro de un plano (grados) | No aplicable |  |
| Desfase entre los primeros satélites de planos adyacentes (grados) | Véase el Cuadro a continuación |  |
| Separación angular entre planos (grados) | Véase el Cuadro a continuación |  |

En el Cuadro siguiente se proporciona información adicional sobre la órbita para el sistema USAKU-H2. Todas las órbitas tienen un semieje mayor de 20 281 km. Estos elementos orbitales se definen para una fecha de época, las 0 h UTC, del 1 de enero de 2005.

Otros parámetros orbitales

| Plano | Ascensión recta del nodo ascendente (RAAN) del plano | Separación angular entre planos (grados) | Anomalía media del satélite en el plano, (grados) | Desfasamiento del satélite con relación al plano anterior | Argumento del perigeo (grados) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39,3 | 57,8 | 36,2 | 36,2 | 270 |
| 2 | 52,5 | 13,2 | 0 | 323,8 | 90 |
| 3 | 53,5 | 1 | 144 | 144 | 270 |
| 4 | 111,3 | 57,8 | 180,2 | 36,2 | 270 |
| 5 | 124,5 | 13,2 | 144 | 323,8 | 90 |
| 6 | 125,5 | 1 | 288 | 144 | 270 |
| 7 | 183,3 | 57,8 | 324,2 | 36,2 | 270 |
| 8 | 196,5 | 13,2 | 288 | 323,8 | 90 |
| 9 | 197,5 | 1 | 72 | 144 | 270 |
| 10 | 255,3 | 57,8 | 108,2 | 36,2 | 270 |
| 11 | 268,5 | 13,2 | 72 | 323,8 | 90 |
| 12 | 269,5 | 1 | 216 | 144 | 270 |
| 13 | 327,3 | 57,8 | 252,2 | 36,2 | 270 |
| 14 | 340,5 | 13,2 | 216 | 323,8 | 90 |
| 15 | 341,5 | 1 | 0 | 144 | 270 |

## 3.2	Parámetros del enlace

### 3.2.1	Enlace ascendente a no OSG

#### 3.2.1.1	Configuración de la antena del satélite

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método de orientación del haz | Orientable | § 3.2.1.2 |
| Número máximo posible de haces por satélite: Haces de usuario Haces de cabeza de línea |  28 4 | – |
| Diagrama de reutilización de frecuencias y de polarización (adjuntar diagrama o describir con suficiente detalle). Si es necesario, presentar varias rúbricas | Reutilización de frecuencias total mediante polarizaciones ortogonales Los haces son reconfigurables | – |

#### 3.2.1.2	Haces orientables

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Diagrama de ganancia de antena | Véase Doc. PDNR S.[4A/422] | § 3.2.1.3 |

#### 3.2.1.3	Diagramas de ganancia de antena

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método para determinar la forma | Ecuación | § 3.2.1.3.1 |
| Polarización | LHCP y RHCP | – |
| Frecuencias (GHz): Haces de usuario Haces de cabeza de línea | 14,000-14,500 12,750-13,250 13,800-14,000 17,300-17,800 (Regiones 1 y 3) 5,925-6,725 | – |
| Número máximo de portadoras por haz | Variable – multiportadoras | – |

##### 3.2.1.3.1	Diagramas de ganancia de antena que utilizan una ecuación

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Diagrama de referencia (texto, por ejemplo Recomendación UIT-R o conjunto de ecuaciones) | Véase Doc. PDNR S.[4A/422] |
| Parámetros requeridos por el diagrama de referencia | LN = – 15 dB; LF = – 25 dB La ganancia máxima de la antena varía de manera dinámica para compensar los cambios de altitud durante el arco de servicio activo |

### 3.2.2	Enlace descendente de no OSG

#### 3.2.2.1	Configuración de la antena del satélite

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método de orientación del haz | Orientable | § 3.2.2.2 |
| Número máximo posible de haces por satélite: Haces de usuario Haces de cabeza de línea |  28 4 | – |
| Diagrama de reutilización de frecuencias y de polarización (adjuntar diagrama o describir con suficiente detalle). Si es necesario, presentar varias rúbricas | Reutilización de frecuencias total mediante polarizaciones ortogonales Los haces son reconfigurables | – |

#### 3.2.2.2	Haces orientables

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Diagrama de ganancia de antena | Véase Doc. PDNR S.[4A/422] | § 3.2.2.3 |

#### 3.2.2.3	Diagramas de ganancia

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método para determinar la forma | Ecuación | § 3.2.2.4 |
| Polarización | LHCP y RHCP | – |
| Frecuencias (GHz): Haces de usuario Haces de cabeza de línea | 11,200-12,700 10,700-11,200 3,700-4,200 | – |
| Número máximo de portadoras por haz | Variable – multiportadoras | – |

#### 3.2.2.4	Diagramas de ganancia de antena que utilizan una ecuación

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Diagrama de referencia (texto, por ejemplo Recomendación UIT-R o conjunto de ecuaciones) | Véase Doc. PDNR S.[4A/422] |
| Parámetros requeridos por el diagrama de referencia | LN = – 15 dB; LF = – 25 dB La ganancia máxima de la antena es variable de manera dinámica para compensar los cambios de altitud durante el servicio activo del arco |

## 3.3	Estrategias de selección del satélite y del haz

Principios básicos de protección OSG: Las redes OSG se protegen mediante la evitación completa del arco. Mientras la estación espacial no OSG se encuentre dentro de un ángulo de 40° de la línea de visibilidad del enlace OSG (medido en la estación terrena receptora OSG en el caso de enlace descendente, y en la estación terrena transmisora no OSG en el caso del enlace ascendente), cesarán todas las transmisiones de comunicaciones dirigidas a, o procedentes de, esa estación espacial no OSG.

Estrategia que aplica la técnica de mitigación (estrategia de la zona de no funcionamiento): Para implementar el esquema de evitación del arco no se necesitan ninguna conmutación de diversidad de satélite. Los satélites no OSG sólo están activos durante las porciones de su órbita próximas al apogeo, y las órbitas son ligeramente inclinadas.

Estrategias de seguimiento de referencia: Las estaciones terrenas siguen generalmente al satélite no OSG con mayor ángulo de elevación.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Ángulo de evitación del arco OSG y si el ángulo se mide a partir de un punto o una zona (grados) | 40 (zona) |
| Ángulo mínimo de elevación a la estación usuario y si el ángulo se mide a partir de un punto o una zona (grados) | 40 (zona) |
| Número máximo de haces cofrecuencia simultáneos por satélite mientras éste se encuentra en las zonas de no funcionamiento y de funcionamiento | Ninguno (zona de no funcionamiento) 7 haces de usuario ((zona de funcionamiento) 4 haces de cabeza de línea (zona de funcionamiento) |
| Número máximo de haces copolarizados simultáneos por satélite mientras éste se encuentra en las zonas de no funcionamiento y de funcionamiento | Ninguno (zona de no funcionamiento) 14 haces de usuario (zona de funcionamiento) 4 haces de cabeza de línea (zona de funcionamiento) |

## 3.4	Parámetros del enlace de RF

### 3.4.1	Carga útil transparente

| Objetivos de calidad de funcionamiento | Valor |
| --- | --- |
| C/(N + I) requerida (dB) Porcentaje del año en que debe sobrepasarse C/(N + I) | 3,0 (La disponibilidad depende de la zona hidrometeorológica) |
| dfp de funcionamiento máxima en tierra (dB(W/(m2  4 kHz))): Haces de usuario en la banda 11,200-12,700 GHz Haces de cabeza de línea en la banda 10,700-11,200 GHz Haces de cabeza de línea en la banda 3,700-4,200 GHz | – 151 – 160 – 165 |
| Descripción de la forma de onda |  |
| Tipo de acceso (AMDT, AMDF, AMDC…) | AMDF |
| Si AMDC, proporcionar entonces el número máximo de portadoras de la misma frecuencia | Sin determinar |
| Tipo de modulación (por ejemplo MF, MDP-4, MDP-2) | MDP-4 |
| Anchura de banda de ruido por portadora (kHz) | Variable Multiportadora |
| Anchura de banda ocupada por portadora (MHz) | Variable Multiportadora |
| Anchura de banda asignada por portadora (MHz) | Variable Multiportadora |
| Características de transmisión de la estación terrena |  |
| Modelo de lluvia (UIT/Crane) | UIT |
| Ganancia máxima de la antena (dBi): Terminal de usuario en la banda 14,000-14,500 GHz Terminal de cabeza de línea en las bandas 12,750-13,250 y 13,800-14,000 GHz Terminal de cabeza de línea en la banda 17,300-17,800 GHz Terminal de cabeza de línea en la banda 5,925-6,725 GHz | 34,3 55,1 57,0 48,2 |
| Anchura de haz de la antena (grados): Terminal de usuario en la banda 14,000-14,500 GHz Terminal de cabeza de línea en las bandas 12,750-13,250 y 13,800-14,000 GHz Terminal de cabeza de línea en la banda 17,300-17,800 GHz Terminal de cabeza de línea en la banda 5,925-6,725 GHz | 3,3 0,30 0,24 0,66 |
| Pérdidas de puntería de la antena (dB) | 0,2 |
| Diagrama de antena | 36 – 25 log() |

|  | Valor |
| --- | --- |
| Características de transmisión de la estación terrena (continuación) |  |
| Densidad de p.i.r.e. de transmisión de la estación terrena en el eje (dB(W/Hz)): Terminal de usuario en la banda 14,000-14,500 GHz Terminal de cabeza de línea en las bandas 12,750-13,250 y 13,800-14,000 GHz Terminal de cabeza de línea en la banda 17,300-17,800 GHz Terminal de cabeza de línea en la banda 5,925-6,725 GHz | – 21,7 – 10,9 – 9,0 – 12,8 |
| Relación de intermodulación de las estaciones terrenas (dB) | 22 |
| Gama de control de potencia (niveles máximos dados arriba) (dB): Terminal de usuario en la banda 14,000-14,500 GHz Terminal de cabeza de línea en las bandas 12,750-13,250 y 13,800-14,000 GHz Terminal de cabeza de línea en la banda 17,300-17,800 GHz Terminal de cabeza de línea en la banda 5,925-6,725 GHz | 5,5 13,5 14,5 5,7 |
| Exactitud del control de potencia (aplicable solamente si se utiliza control de potencia del enlace ascendente) (dB) | Pendiente |
| Discriminación de polarización (relación de polarización señal deseada a señal no deseada) (dB) | 25 |
| Características de recepción de la estación terrena |  |
| Temperatura de ruido del receptor de la estación terrena (K): Terminal de usuario en la banda 11,200-12,700 GHz Terminal de cabeza de línea en la banda 10,700-11,200 GHz Terminal de cabeza de línea en la banda 3,700-4,200 GHz | 110 110 80 |
| Ganancia máxima de antena (dBi): Terminal de usuario en la banda 11,200-12,700 GHz Terminal de cabeza de línea en la banda 10,700-11,200 GHz Terminal de cabeza de línea en la banda 3,700-4,200 GHz | 32,8 53,7 44,1 |
| Anchura de haz de la antena (grados): Terminal de usuario en la banda 11,200-12,700 GHz Terminal de cabeza de línea en la banda 10,700-11,200 GHz Terminal de cabeza de línea en la banda 3,700-4,200 GHz | 3,9 0,35 1,06 |
| Pérdidas de puntería de la antena (dB) | 0,2 |
| Diagrama de antena | 36 – 25 log() |
| Discriminación de polarización (relación de polarización señal deseada a señal no deseada) (dB) | 25 |
| Estrategia de seguimiento (fija o seguimiento) | Seguimiento |
| Si fija, indicar si omnidireccional o suministrar ángulos de puntería en acimut y elevación | Sin determinar |
| Características de recepción de la estación espacial |  |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | Pendiente |
| Frecuencia de recepción (GHz): Haces de usuario Haces de cabeza de línea | 14,000-14,500 12,750-13,250 13,800-14,000 17,300-17,800 (Regiones 1 y 3) 5,925-6,725 |
| Polarización de recepción (H, V, C) | C |
| Temperatura de recepción del satélite (K) | 600 |
| Relación de discriminación por polarización cruzada en recepción (100 si no es aplicable) (dB) | 28 |
| Relación de discriminación por reutilización de frecuencias de recepción (dB) | 18 |
| Características de transmisión de la estación espacial |  |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | Pendiente |
| Polarización de transmisión (H, V, C) | C |

|  | Valor |
| --- | --- |
| Características de transmisión de la estación espacial (continuación) |  |
| Densidades espectrales máximas de la p.i.r.e. del satélite (dB(W/Hz)): Haces de usuario en la banda 11,200-12,700 GHz Haces de cabeza de línea en la banda 10,700-11,200 GHz Haces de cabeza de línea en la banda 3,700-4,200 GHz | – 25,0 – 37,3 – 42,3 |
| Relación de discriminación por polarización cruzada en transmisión (100 si no es aplicable) (dB) | 28 |
| Relación de discriminación por reutilización de frecuencias en transmisión (100 si no es aplicable) (dB) | 18 |
| Relación de intermodulación del transpondedor (100 si no es aplicable) (dB) | 22 |

## 3.5	Distribución de las estaciones terrenas no OSG

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Límites de latitud de la cobertura | 90° S a 90° N |
| Número máximo de estaciones terrenas cofrecuencia en la zona de servicio de un satélite | 21 |
| Número máximo de estaciones terrenas cofrecuencia típicas en un haz | 3 |
| Densidad prevista de estaciones terrenas por superficie unitaria en territorios geográficos (zonas urbanas, suburbanas y poco pobladas) (m–2) | Pendiente |

# 4	Parámetros del sistema USAKUL2

## 4.1	Parámetros orbitales

| Parámetro | Valor | Variación |
| --- | --- | --- |
| Número de satélites | 70 | No aplicable |
| Número de planos | 10 | No aplicable |
| Número de satélites por plano | 7 | No aplicable |
| Tipo de órbita (elegir uno) | Circular | No aplicable |
| Repetición de la traza en tierra | Sí | No aplicable |
| Inclinación orbital (grados) | 54,5 |  |
| Periodo orbital (min) | 115 |  |
| Altitud del apogeo (km) | 1 490 |  |
| Altitud del perigeo (km) | 1 490 |  |
| Argumento del perigeo (grados) | 0 |  |
| Excentricidad | 0 |  |
| Separación angular del satélite dentro de un plano (grados) | 51,42 |  |
| Desfase entre los primeros satélites de planos adyacentes (grados) | 30,857 |  |
| Separación angular entre planos (grados) | 36 |  |

## 4.2	Parámetros del enlace

### 4.2.1	Enlace ascendente a no OSG

#### 4.2.1.1	Configuración de la antena del satélite

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método de orientación del haz | Fijo en el satélite | – |
| Número máximo posible de haces por satélite | 210 | Fig. 6 |
| Diagrama de reutilización de frecuencias y de polarización (adjuntar diagrama o describir con suficiente detalle). Si es necesario, presentar varias rúbricas | Reutilización de 7 frecuencias de color | – |

#### 4.2.1.2	Haces fijos en el satélite (enlace de servicio)

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Acimut del eje de puntería (grados) | Véase referencia | Fig. 6 |
| Elevación del eje de puntería (grados) | Véase referencia | Fig. 6 |
| Ángulo de rotación alrededor del eje de puntería del haz (si el diagrama de ganancia no es simétrico) (grados) | Sin determinar | – |
| Diagrama de ganancia (texto de lista de referencias a continuación) | – | Fig. 7 |

#### 4.2.1.3	Diagramas de ganancia de antena (enlace de servicio)

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método para determinar la forma (elegir uno) | Véase referencia | Fig. 7 |
| Polarización (elegir una) | LHCP o RHCP | – |
| Frecuencia (GHz) | Espectro de 1 GHz dentro de 12,75-13,25, 13,75-14,5, y 17,3-17,8 (Regiones 1 y 3 solamente) | – |
| Número máximo de portadoras por haz | Pendiente | – |

### 4.2.2	Enlace descendente de no OSG

#### 4.2.2.1	Configuración de la antena del satélite

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método de orientación del haz | Fijo en el satélite | – |
| Número máximo posible de haces por satélite | 210 | Fig. 6 |
| Diagrama de reutilización de frecuencias y de polarización (adjuntar diagrama o describir con suficiente detalle). Si es necesario, presentar varias rúbricas | Reutilización de 7 frecuencias de color | – |

#### 4.2.2.2	Haces fijos en el satélite (enlace de servicio)

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Acimut del eje de puntería (grados) | Sin determinar | Fig. 6 |
| Elevación del eje de puntería (grados) | Sin determinar | Fig. 6 |
| Ángulo de rotación alrededor del eje de puntería del haz (si el diagrama de ganancia no es simétrico) (grados) | Sin determinar | – |
| Diagrama de ganancia (texto de lista de referencias a continuación) | – | Fig. 7 |

#### 4.2.2.3	Diagramas de ganancia (enlace de servicio)

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método para determinar la forma (elegir uno) | Véase referencia | Fig. 7 |
| Polarización (elegir una) | LHCP o RHCP | – |
| Frecuencia (GHz) | Espectro de 1 GHz dentro de 10,7-12,7 (Región 2) y 10,7-12,75 (Regiones 1 y 3) | – |
| Número máximo de portadoras por haz | Pendiente | – |

## 4.3	Estrategias de selección de satélite y haz

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Ángulo de evitación del arco OSG y si el ángulo se toma a partir de un punto o de una zona (grados) |  10 (cualquier punto en el haz) |
| Ángulo mínimo de elevación a la estación usuario y si el ángulo se mide a partir de un punto o una zona (grados) | 9 |
| Número máximo de haces cofrecuencia simultáneos por satélite mientras éste se encuentra en las zonas de no funcionamiento y de funcionamiento | 30 (posición de 867 haces) (15 cofrecuencia y copolarización) |
| Número máximo de haces copolarizados simultáneos por satélite mientras éste se encuentra en las zonas de no funcionamiento y de funcionamiento | 105 |

## 4.4	Parámetros del enlace de RF

### 4.4.1	Enlaces de retorno

#### 4.4.1.1	Carga útil transparente

| Objetivos de calidad de funcionamiento | Valor |
| --- | --- |
| C/(N + I) requerida (dB) Porcentaje del año en que debe sobrepasarse C/(N + I) | 7 |
| dfp de funcionamiento máxima en tierra (dB(W/(m2  4 kHz))) | – 160 |
| Anchura de banda de referencia (Hz) | 4 000 |
| Descripción de la forma de onda |  |
| Tipo de acceso (AMDT, AMDF, AMDC…) | AMDF/AMDT |
| Si AMDC, proporcionar entonces el número máximo de portadoras cofrecuencia | – |
| Tipo de modulación (por ejemplo MF, MDP-4, MDP-2) | MDP-4 descentrada |
| Anchura de banda de ruido por portadora (MHz) | 67 |
| Anchura de banda ocupada por portadora (MHz) | 67 |
| Anchura de banda asignada por portadora (MHz) | 67 |
| Características de transmisión de la estación terrena (enlaces de servicio) |  |
| Modelo de lluvia (UIT/Crane) | UIT |
| Ganancia máxima de antena (dB) | 40,5 (a 90 cm) |
| Anchura de haz de la antena (grados) | 1,7 |
| Pérdidas de puntería de la antena (dB) | Pendiente |
| Diagrama de antena | Anexo III al Apéndice S8 al RR |
| p.i.r.e./portadora transmitida por la estación terrena en el eje (dBW) | 46,7 |
| Relación de intermodulación de las estaciones terrenas (dB) | Sin determinar |
| Gama de control de potencia ( 0, 0 dB en ninguna) (dB) | Pendiente |
| Exactitud del control de potencia (aplicable solamente si se utiliza control de potencia del enlace ascendente) (dB) | Pendiente |
| Discriminación de polarización (relación de polarización señal deseada a señal no deseada) (dB) | Pendiente |
| Características de recepción de la estación terrena (enlaces de conexión) |  |
| Temperatura de ruido del receptor de la estación terrena (K) | 155 |
| Ganancia máxima de antena (dBi) | 55,6 (a 6 m) |
| Anchura de haz de la antena (grados) | 0,26 |
| Pérdidas de puntería de la antena (dB) | 0,5 |
| Diagrama de antena | Anexo III al Apéndice S8 al RR |
| Discriminación de polarización (relación de polarización señal deseada a señal no deseada) (dB) | Pendiente |
| Estrategia de seguimiento (fija o seguimiento) | Seguimiento |
| Si fija, indicar si es omnidireccional o suministrar ángulos de puntería en acimut y elevación | Sin determinar |
| Características de recepción de la estación espacial (enlaces de servicio) |  |
| Anchura de banda de la portadora (MHz) | 67 |
| Frecuencia de recepción (GHz) | Pendiente |
| Polarización de recepción (H, V, C) | C |
| Temperatura de recepción del satélite (K) | 460 |

|  | Valor |
| --- | --- |
| Características de recepción de la estación espacial (enlaces de servicio) (continuación) |  |
| Relación de discriminación por polarización cruzada en recepción (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |
| Relación de discriminación por reutilización de frecuencias en recepción (dB) | Pendiente |
| Características de transmisión de la estación espacial (enlaces de conexión) |  |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | 67 |
| Polarización de transmisión (H, V, C) | C |
| p.i.r.e. máxima del satélite (dBW) | 25,2 |
| Relación de discriminación por polarización cruzada en transmisión (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |
| Relación de discriminación por reutilización de frecuencias en transmisión (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |
| Relación de intermodulación del transpondedor (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |

### 4.4.2	Enlaces de ida

#### 4.4.2.1	Carga útil transparente

| Objetivos de calidad de funcionamiento | Valor |
| --- | --- |
| C/(N + I) requerida (dB) Porcentaje del año en que debe sobrepasarse C/(N + I) | 7 |
| dfp de funcionamiento máxima en tierra (dB(W/(m2  4 kHz))) | – 155 |
| Anchura de banda de referencia (Hz) | 4 000 |
| Descripción de la forma de onda |  |
| Tipo de acceso (AMDT, AMDF, AMDC…) | AMDF/AMDT |
| Si AMDC, proporcionar entonces el número máximo de portadoras de la misma frecuencia | – |
| Tipo de modulación (por ejemplo MF, MDP-4, MDP-2) | MDP-4 descentrada |
| Anchura de banda de ruido por portadora (MHz) | 67 |
| Anchura de banda ocupada por portadora (MHz) | 67 |
| Anchura de banda asignada por portadora (MHz) | 67 |
| Características de transmisión de la estación terrena (enlaces de conexión) |  |
| Modelo de lluvia (UIT/Crane) | UIT |
| Ganancia máxima de antena (dB) | 57 (a 6 m) |
| Anchura de haz de la antena (grados) | 0,26 |
| Pérdidas de puntería de la antena (dB) | Pendiente |
| Diagrama de antena | Anexo III al Apéndice S8 al RR |
| p.i.r.e./portadora en la dirección del eje transmitida por la estación terrena (dBW) | 55,3 |
| Relación de intermodulación de las estaciones terrenas (dB) | Sin determinar |
| Gama de control de potencia ( 0, 0 dB en ninguna) (dB) | Pendiente |
| Exactitud del control de potencia (aplicable solamente si se utiliza control de potencia del enlace ascendente) (dB) | Pendiente |
| Discriminación de polarización (relación de polarización señal deseada a señal no deseada) (dB) | Pendiente |

|  | Valor |
| --- | --- |
| Características de recepción de la estación terrena (enlaces de servicio) |  |
| Temperatura de ruido del receptor de la estación terrena (K) | 155 |
| Ganancia máxima de antena (dBi) | 39,1 (a 90 cm) |
| Anchura de haz de la antena (grados) | 1,7 |
| Pérdidas de puntería de la antena (dB) | 0,5 |
| Diagrama de antena | Anexo III al Apéndice S8 al RR |
| Discriminación de polarización (relación de polarización señal deseada a señal no deseada) (dB) | Pendiente |
| Estrategia de seguimiento (fija o seguimiento) | Seguimiento |
| Si fija, indicar si es omnidireccional o suministrar los ángulos de puntería de acimut y elevación | Sin determinar |
| Características de recepción de la estación espacial (enlaces de conexión) |  |
| Anchura de banda de la portadora (MHz) | 67 |
| Frecuencia de recepción (GHz) | 13,7 |
| Polarización de recepción (H, V, C) | C |
| Temperatura de recepción del satélite (K) | – |
| Relación de discriminación por polarización cruzada en recepción (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |
| Relación de discriminación por reutilización de frecuencias en recepción (dB) | Pendiente |
| Características de transmisión de la estación espacial (enlaces de servicio) |  |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | 67 |
| Polarización de transmisión (H, V, C) | C |
| p.i.r.e. máxima del satélite (dBW) | 31,1 |
| Relación de discriminación por polarización cruzada en transmisión (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |
| Relación de discriminación por reutilización de frecuencias en transmisión (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |
| Relación de intermodulación del transpondedor (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |

## 4.5	Distribución de las estaciones terrenas de no OSG

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Límites de latitud de la cobertura (grados) |  70 |
| Número máximo de estaciones terrenas cofrecuencia en la zona de servicio de un satélite | 30 |
| Número máximo de estaciones terrenas cofrecuencia típicas en un haz | 2 |
| Densidad prevista de estaciones terrenas por superficie unitaria en territorios geográficos (zonas urbanas, suburbanas y poco pobladas) (m–2) | Pendiente |

# 5	Parámetros del sistema USAKUM3

Los parámetros proporcionados están sujetos a modificación debido a la especificación del soporte físico.

## 5.1	Parámetros orbitales

| Parámetro | Valor | Variación |
| --- | --- | --- |
| Número de satélites | 22 | No aplicable |
| Número de planos | 3(1) | No aplicable |
| Número de satélites por plano | 8 (plano 1), 7 (planos 2, 3) | No aplicable |
| Tipo de órbita (elegir uno) | Circular | No aplicable |
| Repetición de la traza en tierra | Sí | No aplicable |
| Inclinación orbital (grados) | 0 (plano 1), 45 (planos 2, 3) |  |
| Periodo orbital (min) | 518,45 |  |
| Altitud del apogeo (km) | 15 000 |  |
| Altitud del perigeo (km) | 15 000 |  |
| Argumento del perigeo (grados) | 0 |  |
| Excentricidad | 0 |  |
| Separación angular del satélite dentro de un plano (grados) | 45 (plano 1), 51,42 (planos 2, 3) |  |
| Desfase entre los primeros satélites de planos adyacentes (grados) | 0 |  |
| Separación angular entre planos (grados) | 22,5 (planos 1 y 2), 180 (planos 2 y 3) |  |
| (1) Un plano no inclinado (plano 1) y dos planos inclinados (plano 2 y plano 3). |  |  |

## 5.2	Parámetros del enlace

### 5.2.1	Enlace ascendente con no OSG

#### 5.2.1.1	Configuración de la antena del satélite

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método de orientación del haz | Fijo en el satélite | – |
| Número máximo posible de haces por satélite | 50 | Fig. 6 |
| Diagrama de reutilización de frecuencias y de polarización (adjuntar diagrama o describir con suficiente detalle). Si es necesario, presentar varias rúbricas | Reutilización de 4 frecuencias de color | – |

#### 5.2.1.2	Haces fijos en el satélite (enlace de servicio)

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Acimut del eje de puntería (grados) | Véase referencia | Fig. 8 |
| Elevación del eje de puntería (grados) | Véase referencia | Fig. 8 |
| Ángulo de rotación alrededor del eje de puntería del haz (si el diagrama de ganancia no es simétrico) (grados) | Sin determinar | – |
| Diagrama de ganancia (texto de lista de referencias a continuación) | – | Fig. 9 |

#### 5.2.1.3	Diagramas de ganancia (enlace de servicio)

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método para determinar la forma (elegir uno) | Véase referencia | Fig. 9 |
| Polarización (elegir una) | LHCP o RHCP | – |
| Frecuencia (GHz) | Espectro de 1 GHz dentro de 12,75-13,25, 13,75-14,5 y 17,3-17,8 (Regiones 1 y 3 solamente) | – |
| Número máximo de portadoras por haz | Pendiente | – |

### 5.2.2	Enlace descendente de no OSG

#### 5.2.2.1	Configuración de la antena del satélite

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método de orientación del haz | Fijo en el satélite | – |
| Número máximo posible de haces por satélite | 50 | Fig. 8 |
| Diagrama de reutilización de frecuencias y de polarización (adjuntar diagrama o describir con suficiente detalle). Si es necesario, presentar varias rúbricas | Reutilización de 4 frecuencias de color | – |

#### 5.2.2.2	Haces fijos del satélite (enlace de servicio)

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Acimut del eje de puntería (grados) | Sin determinar | Fig. 8 |
| Elevación del eje de puntería (grados) | Sin determinar | Fig. 8 |
| Ángulo de rotación alrededor del eje de puntería del haz (si el diagrama de ganancia no es simétrico) (grados) | Sin determinar | – |
| Diagrama de ganancia (texto de lista de referencias a continuación) | – | Fig. 9 |

#### 5.2.2.3	Diagramas de ganancia (enlace de servicio)

| Parámetro | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Método para determinar la forma (elegir uno) | Véase referencia | Fig. 9 |
| Polarización (elegir una) | LHCP o RHCP | – |
| Frecuencia (GHz) | Espectro de 1 GHz dentro de 10,7-12,7 (Región 2) y 10,7-12,75 (Regiones 1 y 3) | – |
| Número máximo de portadoras por haz | Pendiente | – |

## 5.3	Estrategias de selección del satélite y del haz

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Ángulo de evitación del arco OSG y si el ángulo se mide a partir de un punto o una zona (grados) |  10 (planos 2 y 3)(1) (cualquier punto en el haz) |
| Ángulo mínimo de elevación a la estación usuario y si el ángulo se mide a partir de un punto o una zona (grados) | 10 |
| Número máximo de haces cofrecuencia simultáneos por satélite mientras se encuentra en las zonas de no funcionamiento y de funcionamiento | 13 (posición de 253 haces) |
| Número máximo de haces copolarizados simultáneos por satélite mientras se encuentra en las zonas de no funcionamiento y de funcionamiento | 25 |
| (1) El ángulo de evitación del arco OSG para plano 1 no está definido y depende del requisito definitivo de mitigación de la interferencia (máscaras de densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe)). |  |

## 5.4	Parámetros del enlace de RF

### 5.4.1	Carga útil transparente

| Objetivos de calidad de funcionamiento | Valor |
| --- | --- |
| C/(N + I) requerida (dB) Porcentaje del año en que debe sobrepasarse C/(N + I) | 7 |
| dfp de funcionamiento máxima en tierra (dB(W/(m2  4 kHz))) | – 158,1 |
| Anchura de banda de referencia (Hz) | 4 000 |
| Descripción de la forma de onda |  |
| Tipo de acceso (AMDT, AMDF, AMDC…) | AMDF/AMDT |
| Si AMDC, proporcionar entonces el número máximo de portadoras de la misma frecuencia | – |
| Tipo de modulación (por ejemplo MF, MDP-4, MDP-2) | MDP-4 descentrada |
| Anchura de banda de ruido por portadora (MHz) | 100 |
| Anchura de banda ocupada por portadora (MHz) | 100 |
| Anchura de banda asignada por portadora (MHz) | 100 |
| Características de transmisión de la estación terrena |  |
| Modelo de lluvia (UIT/Crane) | UIT |
| Ganancia máxima de antena (dB) | 44,9 (a 1,5 m) |
| Anchura de haz de la antena (grados) | 1,0 |
| Pérdidas de puntería de la antena (dB) | 0,5 |
| Diagrama de antena | Anexo III al Apéndice S8 al RR |
| p.i.r.e./portadora de transmisión de la estación terrena en el eje (dBW) | 59,5 |
| Relación de intermodulación de las estaciones terrenas (dB) | Sin determinar |
| Gama de control de potencia ( 0, 0 dB en ninguna) (dB) | Pendiente |
| Exactitud del control de potencia (aplicable solamente si se utiliza control de potencia del enlace ascendente) (dB) | Pendiente |
| Discriminación de polarización (relación de polarización señal deseada a señal no deseada) (dB) | Pendiente |
| Características de recepción de la estación terrena |  |
| Temperatura de ruido del receptor de la estación terrena (K) | 155 |
| Ganancia máxima de antena (dBi) | 43,5 (a 1,5 m) |
| Anchura de haz de la antena (grados) | 1,0 |
| Pérdidas de puntería de la antena (dB) | 0,5 |
| Diagrama de antena | Anexo III al Apéndice S8 al RR |
| Discriminación de polarización (relación de polarización señal deseada a señal no deseada) (dB) | Pendiente |
| Estrategia de seguimiento (fija o seguimiento) | Seguimiento |
| Si es fija, indicar si es omnidireccional o suministrar los ángulos de puntería de acimut y elevación | Sin determinar |
| Características de recepción de la estación espacial |  |
| Anchura de banda de la portadora (MHz) | 100 |
| Frecuencia de recepción (GHz) | Pendiente |
| Polarización de recepción (H, V, C) | C |
| Temperatura de recepción del satélite (K) | 460 |
| Relación de discriminación por polarización cruzada en recepción (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |
| Relación de discriminación por reutilización de frecuencias en recepción (dB) | Pendiente |

|  | Valor |
| --- | --- |
| Características de transmisión de la estación espacial |  |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | 100 |
| Polarización de transmisión (H, V, C) | C |
| p.i.r.e. máxima del satélite (dBW) | 43,9 |
| Relación de discriminación por polarización cruzada en transmisión (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |
| Relación de discriminación por reutilización de frecuencias en transmisión (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |
| Relación de intermodulación del transpondedor (100 si no es aplicable) (dB) | Pendiente |

## 5.5	Distribución de las estaciones terrenas no OSG

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Límites de latitud de la cobertura (grados) |  90 |
| Número máximo de estaciones terrenas cofrecuencia en la zona de servicio de un satélite | 13 |
| Número máximo de estaciones terrenas cofrecuencia típicas en un haz | 2 |
| Densidad prevista de estaciones terrenas por zona unitaria en territorios geográficos (zonas urbanas, suburbanas y poco pobladas) (m–2) | Pendiente |

ANEXO  14

CUADRO  32

Características técnicas de la red de satélite no OSG N-SAT HEO1

| Parámetros | SFS no OSG |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N-SAT-HEO1 |  |  |
| 1 Parámetros orbitales |  |  |  |
| Forma de la órbita | Elíptica |  |  |
| Altitud (km) | 44 641  26 932 |  |  |
| Ángulo de inclinación (grados) | 42,5 |  |  |
| Coherencia (repetición de la traza (h)) | 23 h 56 min |  |  |
| Número de satélites por plano | 1 |  |  |
| Número de planos orbitales | 3-5 |  |  |
| Separación entre satélites (grados) dentro del plano | – |  |  |
| Desfase de satélites entre planos (grados) | Variable |  |  |
| 2 Gama de frecuencias y polarización previstas |  |  |  |
| Frecuencia del enlace ascendente (GHz) | 5,15-5,25 | 13,75-14,5 | 17,7-18,1 |
| Polarización del enlace ascendente | Circular | Circular | Circular |
| Frecuencia del enlace descendente (GHz) | 6,7-7,075 | 12,25-12,75 | 15,43-15,63 |
| Polarización del enlace descendente | Circular | Circular | Circular |
| 3 Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 100(1)/375(2) | 750(1)/500(2) | 400(1)/200(2) |

CUADRO  32 (Fin)

Características técnicas de la red de satélite no OSG N- SAT HEO1

| Parámetros | SFS no OSG |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N-SAT-HEO1 |  |  |
| 4 Parámetros de transmisión de la portadora |  |  |  |
| Tipo de modulación | MDC, MDT, MDC/MDF (MDP-4) |  |  |
| Número de haces del enlace de servicio | 1 | 1 | 1 |
| Número de segmentos de enlace de conexión/polarización | – | – | – |
| Anchura de banda del segmento (MHz) | – | – | – |
| Anchura de banda de receptor (kHz) | 2 500, 6 000 | 2 500, 6 000, No aplicable, no aplicable | 2 500, 6 000, No aplicable, no aplicable |
| Anchura de banda de transmisión (kHz) | 15 000, 700 | 15 000, 700, 17 800, 6 000 | 15 000, 700, 17 800, 6 000 |
| Relación (C/N0) total por usuario (dB/Hz) o (C/N) (dB) | 8, 8 | 8, 8 6, 6 | 8, 8 6, 6 |
| p.i.r.e./portadora de enlace ascendente (dBW) | 62,4, 34,9 | 72,4, 44,9, 72,8, 75,8 | 74,4, 46,9, 74,8, 77,3 |
| p.i.r.e./portadora de enlace descendente (dBW) | 48,5, 52,2 | 42,5, 46,3, No aplicable, no aplicable | 48,5, 52,2, No aplicable, no aplicable |
| Tipo de transpondedor de satélite | Transparente | Transparente | Transparente |
| 5 Parámetros de antena del satélite |  |  |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 41,9 | 44,9 | 41,9 |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 39,0 | 45,5 | 44,5 |
| Lóbulos principales | – | – | – |
| Lóbulos laterales | – | – | – |
| Lóbulos posteriores | – | – | – |
| Antena orientable o no | Orientable | Orientable | Orientable |
| 6 Parámetros de antena de la estación terrena |  |  |  |
| Ganancia de transmisión de cresta (dBi) | 50,3 | 60,3 | 62,4 |
| Ganancia de recepción de cresta (dBi) | 52,7 | 58,6 | 60,5 |
| Diagrama de radiación | Rec. UIT-R S.580 | Rec. UIT-R S.580 | Rec. UIT-R S.580 |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) | 70 | 70 | 70 |
| 7 Número de estaciones terrenas y distribución | Hasta 100 | Hasta 100 | Hasta 100 |
| 8 Estrategia de conmutación de estación terrena | Ángulo mínimo operativo de elevación |  |  |
| (1) Enlace ascendente. (2) Enlace descendente. |  |  |  |

*	 NOTA 1 –	Las bandas Ku son las bandas de 10 a 15 GHz.

Las bandas Ka son las bandas de 17 a 30 GHz.

Las bandas V son las bandas de 40 a 50 GHz.