RECOMMANDATION  UIT-R  S.1589

Courbes continues d'epfd en fonction des diamètres d'antenne de station terrienne du SFS OSG et d'epfd en fonction des ouvertures de faisceau d'antenne de station spatiale du service fixe par satellite géostationaire
pour déterminer la protection assurée par les systèmes conformes
aux limites requises pour les antennes de diamètres autres que
ceux de l'Article 22 du Règlement des radiocommunications

(Question UIT-R 231/4)

(2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les bandes de fréquences 11-14 GHz et 20-30 GHz peuvent être utilisées par les systèmes du service fixe par satellite (SFS) utilisant des orbites à satellites géostationnaires (OSG) ou non OSG;

b)	que les stations terriennes du SFS utilisant des satellites OSG doivent être protégées contre les brouillages inacceptables causés par des satellites non OSG émettant dans les bandes de fréquences utilisées en partage;

c)	que, pour fournir la protection nécessaire contre ces brouillages, la Conférence mondiale des radiocommunications (Istanbul, 2000) (CMR-2000) a adopté des limites de puissance surfacique équivalente (epfd) de validation pour une seule source de brouillage que peuvent rayonner des satellites non OSG dans certaines bandes de fréquences, pour certains diamètres donnés d'antenne de station terrienne;

d)	que le Bureau des radiocommunications (BR) certifiera la conformité aux limites de validation d'epfd sur la liaison descendante (epfd) maximale admissible uniquement pour les diamètres d'antenne de station terrienne spécifiés dans l'Article 22 du Règlement des radiocommunications (RR);

e)	qu'il faut, comme indiqué dans le décide 3 de la Résolution 137 (CMR-2000), que les concepteurs de réseaux du SFS OSG puissent déterminer les niveaux de brouillages produits par un système non OSG répondant aux limites d'epfd pour des antennes de station terrienne de diamètres autres que ceux spécifiés dans l'Article 22 du RR;

f)	que le BR certifiera la conformité aux limites de validation d'epfd sur la liaison montante (epfd) maximale admissible uniquement pour les diagrammes de rayonnement de référence spécifiés dans l'Article 22 du RR;

g)	qu'il faut, comme indiqué dans le décide 3 de la Résolution 137 (CMR-2000), que les concepteurs de réseaux SFS OSG puissent déterminer les niveaux de brouillages produits par un système non OSG répondant aux limites d'epfd pour des ouvertures de faisceau d'antenne de station terrienne autres que celles spécifiées dans l'Article 22 du RR;

recommande

1	d'utiliser les méthodes des Annexes 1 et 2, dans les contextes spécifiés, pour orienter les concepteurs de liaisons SFS OSG en ce qui concerne les niveaux maximum escomptés d'epfd pour des diamètres d'antenne de station terrienne autres que ceux spécifiés dans l'Article 22 du RR (voir Notes 1 et 2);

2	d'utiliser la méthode de l'Annexe 3, dans le contexte spécifié, pour orienter les concepteurs de liaisons SFS OSG en ce qui concerne les niveaux maximum escomptés d'epfd pour des ouvertures de faisceau d'antenne de station spatiale autres que celles spécifiées dans l'Article 22 du RR.

NOTE 1 – Il convient de considérer cette orientation des concepteurs de liaisons SFS OSG dans l'optique suivante: les courbes continues donnent une approximation de la manière dont les limites réglementaires de l'Article 22 du RR pourraient se présenter si elles étaient définies pour un diamètre d'antenne arbitraire. Il s'agit de donner des orientations sur la limite supérieure du brouillage auxquelles peuvent être exposées les stations terriennes du SFS OSG.

NOTE 2 – Les niveaux d'epfd dont il est question dans la présente Recommandation se rapportent à une largeur de bande de 40 kHz. La conversion pour d'autres largeurs de bande s'obtient en ajoutant à la valeur d'epfd un facteur de correction de 10 log(B/40), où B est la largeur de bande requise (kHz).

ANNEXE  1

Méthode pour calculer les courbes continues d'epfd en fonction du
diamètre d'antenne de station terrienne du SFS OSG émettant
dans la gamme de fréquences 10,7-12,75 GHz

(Limites de validation contenues dans le Tableau 22-1A du RR; limites opérationnelles
additionnelles contenues dans le Tableau 22-4A1 du RR)

# 1	Introduction

L'Article 22 du RR contient les limites de l'epfd qui peut être rayonnée par des systèmes du SFS non OSG émettant dans des bandes de fréquences utilisées en partage, cela pour protéger contre les brouillages inacceptables les systèmes du SFS OSG. Les limites d'epfd sont établies pour un petit nombre de diamètres d'antenne de station terrienne du SFS OSG, et il est admis que les concepteurs de réseaux du SFS OSG pourraient avoir besoin de lignes directrices sur les niveaux escomptés de brouillages causés aux antennes d'autres diamètres. La présente Annexe contient ces lignes directrices, sous la forme de courbes continues d'epfd calculées à partir des valeurs correspondant à une seule source de brouillage pour les limites de validation et pour les limites opérationnelles additionnelles de l'Article 22 du RR qui s'appliquent aux bandes de fréquences 10,7-12,75 GHz.

La présente Annexe porte sur un sous-ensemble des limites définies dans l'Article 22 du RR. Les bandes de fréquences prises en considération sont:

10,7-11,7 GHz dans toutes les Régions;

11,7-12,2 GHz dans la Région 2;

12,2-12,5 GHz dans la Région 3;

12,5-12,75 GHz dans les Régions 1 et 3.

Les valeurs d'epfd calculées:

–	se rapportent à une largeur de bande de 40 kHz;

–	sont applicables aux systèmes OSG pour des angles d'inclinaison inférieurs à 2,5º;

–	sont applicables aux latitudes inférieures à 60º;

–	sont, dans certaines conditions, applicables après le 31 décembre 2005;

–	sont applicables aux antennes de diamètre compris entre 0,6 et 18 m pour les limites de validation;

–	sont applicables aux antennes de diamètre compris entre 3 et 18 m pour les limites opérationnelles additionnelles.

Les courbes d'epfd sont établies par ajustement aux valeurs présentées dans les tableaux de l'Article 22 du RR; il ne s'agit toutefois que des meilleures approximations.

# 2	Limites de validation de l'Article 22 du RR

Les limites de validation pour la bande de fréquences 10,7-12,75 GHz sont présentées dans le Tableau 1, basé sur le Tableau 22-1A du RR, en pourcentages de temps pendant lequel l'epfd peut être dépassée.

TABLEAU  1

Limites d'epfd rayonnée par des systèmes du SFS non OSG 
dans certaines bandes de fréquences

| Bande de fréquences (GHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel le niveau d'epfd peut être dépassé | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,7-11,7 dans toutes les Régions; 11,7-12,2 dans la Région 2; 12,2-12,5 dans la Région 3 et 12,5-12,75 dans les Régions 1 et 3 | –175,4 –174 –170,8 –165,3 –160,4 –160 –160 | 100 10 1 0,07 0,009 0,003 0 | 40 | 60 cm Recommandation UIT-R S.1428 |
|  | –181,9 –178,4 –173,4 –173 –164 –161,6 –161,4 –160,8 –160,5 –160 –160 | 100 0,5 0,26 0,143 0,046 0,016 0,009 0,003 0,003 0,0007 0 | 40 | 1,2 m Recommandation UIT-R S.1428 |
|  | –190,45 –189,45 –187,45 –182,4 –182 –168 –164 –162 –160 –160 | 100 10 0,5 0,3 0,145 0,029 0,012 0,005 0,001 0 | 40 | 3 m Recommandation UIT-R S.1428 |
|  | –195,45 –195,45 –190 –190 –172,5 –160 –160 | 100 1 0,35 0,29 0,01 0,002 0 | 40 | 10 m Recommandation UIT-R S.1428 |

Les courbes de référence des limites de validation sont construites par interpolation linéaire entre des valeurs d'epfd (dB) et par interpolation logarithmique entre valeurs de pourcentage de temps pendant lequel la valeur d'epfd peut être dépassée.

Les limites opérationnelles additionnelles pour la bande de fréquences 10,7-12,75 GHz sont données dans le Tableau 2; elles sont basées sur le Tableau 22-4A1 du RR en ce qui concerne le pourcentage de temps pendant lequel le niveau d'epfd peut être dépassé.

TABLEAU  2

Limites opérationnelles additionnelles d'epfd rayonnée par des systèmes
non OSG du SFS pour des antennes de station terrienne
de systèmes OSG du SFS de 3 m et de 10 m

| epfd (dB(W/(m2 · 40 kHz))) | Pourcentage de temps pendant lequel la limite d'epfd peut être dépassée | Diamètre d'antenne de station terrienne OSG de réception (m) |
| --- | --- | --- |
| –182 –179 –176 –171 –168 –165 –163 –161,25 –161,25 | 0,1 0,06 0,03 0,02 0,016 0,007 0,001 0,00025 0 | 3 |
| –185 –183 –179 –175 –171 –168 –166 –166 | 0,03 0,02 0,01 0,004 0,002 0,001 0,0002 0 | 10 |

# 3	Courbes continues pour les limites de validation (Tableau 22-1A du RR)

## 3.1	Diamètres d'antenne compris entre 0,6 et 10 m

Deux limites sont définies pour les valeurs d'epfd (dB(W/(m2  40 kHz))), qui peuvent être dépassées pendant 0% et 100% du temps:

epfd0 = −160,0 dB(W/(m2 ⋅ 40 kHz))	(1)

epfd100 = −180,18 − 21,53 logD pour D < 3	(2)

où D est le diamètre de l'antenne (m).

On commence par définir deux fonctions intermédiaires 1 et 2 que l'on combine en prenant leur valeur moyenne pour établir la courbe finale.

La fonction 1, obtenue par ajustement de la courbe aux limites de validation, est définie comme étant:

Φ1(p,D) = −179,77 + 15,114 + 4,794 D1 + exp 0,7042 + 0,159 D + logp1,948 − 10,5976 + (log D − 0,263)2−19,16 log D	(3)

où:

p :	pourcentage de temps pendant lequel le niveau d'epfd peut être dépassé

D :	diamètre de l'antenne (m).

La valeur de 1 est subordonnée aux trois conditions limites suivantes:

Φ1(p, D) = epfd0           si p ≤ 0,001epfd0          si Φ1 > epfd0	(4)

La fonction 2, obtenue par interpolation entre les courbes de référence, est donnée par:

Φ2(p, D) = epfdv0,6(p) + 3,3219 epfdv1,2(p) − epfdv0,6(p) log D0,6 pour 0,6 ≤ D ≤ 1,2epfdv1,2(p) + 2,5130 epfdv3(p) − epfdv1,2(p) log D1,2 pour 1,2 < D ≤ 3	(5)

où epfdv0,6( p), epfdv1,2( p), epfdv3( p) et epfdv10( p) sont les limites de validation du Tableau 22-1A du RR pour les différents diamètres d'antenne, interpolés avec le pourcentage de temps approprié.

La valeur d'epfd qui en résulte (dB(W/(m2  40 kHz))) pour des diamètres d'antenne compris entre 0,6 et 10 m, est donnée par:

epfd22−1A(p, D) = −Φ1(p, D) ⋅ Φ2(p, D) pour 0,6 ≤ D ≤ 10	(6)

## 3.2	Diamètres d'antenne compris entre 10 et 18 m

Les courbes sont extrapolées jusqu'à un diamètre d'antenne de 18 m par traitement séparé des composantes à court terme et à long terme. La partie à court terme de la courbe est obtenue par décalage temporel en mettant p à l'échelle au moyen de (Dref /D)2, la partie à long terme étant obtenue par addition de puissance d'epfd, c'est-à-dire en ajoutant 20 log(Dref /D). Deux fonctions intermédiaires, 3 et 4, correspondant respectivement aux parties à long terme et à court terme, sont définies:

Φ3p, D = epfdv10(p) + 20 log 10D	(7)

Φ4(p, D) = epfdv10 p ⋅ D2100	(8)

La valeur d'epfd résultante est obtenue à partir de la courbe court terme pour des pourcentages de temps croissants, jusqu'au premier point d'intersection des courbes et à partir de la courbe long terme pour les pourcentages plus élevés. Ce point d'intersection est défini en termes de diamètre d'antenne par:

pc1 = 0,000179 + 0,0182D	(9)

La valeur d'epfd (dB(W/(m2  40 kHz))) pour des diamètres d'antenne compris entre 10 m et 18 m, est dès lors donnée par:

epfd22−1A(p, D) = Φ3(p, D) pour 0 ≤ p ≤ pc1 et 10 < D ≤ 18	(10)

La Fig. 1 présente les limites du Tableau 22-1A du RR avec des valeurs calculées pour des diamètres d'antenne de 7 et 16 m, alors que la Fig. 2 illustre la variation en fonction du diamètre d'antenne des niveaux d'epfd qui peuvent être dépassés pendant certains pourcentages de temps donnés à titre d'exemple.

# 4	Courbes continues pour les limites opérationnelles additionnelles (Tableau 22-4A1 du RR)

## 4.1	Diamètres d'antenne compris entre 3 m et 10 m

En premier lieu, on définit une fonction max-op par interpolation linéaire des valeurs des limites opérationnelles d'epfd contenues dans le Tableau 22-4A du RR pour des diamètres d'antenne de 3, 6, 9 et 18 m:

Φmax−op(D) = −161,25 − 0,91667(D − 3) pour 3 ≤ D < 6−164 − 0,5(D − 6) pour 6 ≤ D < 9	(11)

La partie à court terme de la courbe est donnée par:

Φ5(p, D) = Φmax−op(D) − 7D2p0,045 + 0,027D	(12)

et la partie à long terme est obtenue par interpolation directe entre les deux courbes de limites opérationnelles additionnelles correspondant aux diamètres d'antenne de 3 et 10 m:

Φ6(p, D) = epfdAOL3(p) + 1,9125 epfdAOL10(p) − epfdAOL3(p) log D3	(13)

où epfdAOL3 (p) et epfdAOL10 (p) sont les valeurs des limites opérationnelles additionnelles obtenues par interpolation logarithmique avec le pourcentage de temps approprié.

La fonction 5 s'applique uniquement dans la partie à court terme de la courbe, pour des pourcentages de temps jusqu'au point d'intersection des deux courbes, défini par pc2:

pc2 = exp 0,131823 (3 − D) − 4,57454	(14)

La courbe finale est obtenue par fragments successifs autour du point pc2, et la limite opérationnelle additionnelle (dB(W/(m2  40 kHz))) pour des diamètres d'antenne compris entre 10 et 18 m, est donc donnée par:

epfd22−4A1(p, D) = −Φ5(p, D) ⋅ Φ6(p, D) pour 0 ≤ p ≤ pc2	(15)

## 4.2	Diamètres d'antenne compris entre 10 m et 18 m

On définit une fonction intermédiaire 7 qui produit la partie à long terme de la courbe par une extrapolation à partir des limites opérationnelles additionnelles pour l'antenne de 10 m de diamètre par addition de puissance d'epfd en ajoutant un facteur 20 log(Dref /D):

Φ7(p, D) = epfdAOL10(p) + 20 log 10D	(16)

Ceci est combiné par fragments avec la partie à court terme, 5, de la courbe définie ci-dessus appliquée aux diamètres d'antenne compris entre 10 et 18 m, la transition entre les courbes survenant à la première intersection, pc3, qui dépend du diamètre de l'antenne, pour p décroissant de 100% (brouillage à long terme) à 0% (brouillage à court terme):

pc3 = 0,0523D − 0,000817	(17)

La limite opérationnelle additionnelle (dB(W/(m2  40 kHz))) pour des diamètres d'antenne de la gamme 10-18 m, est dès lors donnée par:

epfd22−4A1(p, D) = Φ5(p, D) pour 0 ≤ p ≤ pc3 et 10 < D ≤ 18	(18)

Les limites opérationnelles additionnelles sont représentées sur la Fig. 3 avec des exemples de limites calculées pour des diamètres d'antenne de 6 et 16 m, et la Fig. 4 représente les limites opérationnelles additionnelles en fonction du diamètre d'antenne pour certains pourcentages de temps donnés à titre d'exemple.

ANNEXE  2

Méthode de calcul de courbes continues d'epfd en fonction du diamètre d'antenne de station terrienne du SFS OSG émettant dans
les bandes de fréquences 17,8-18,6 et 19,7-20,2 GHz

(Limites de validation indiquées dans les Tableaux 22-1B et 22-1C du RR)

# 1	Introduction

La présente Annexe porte sur le sous-ensemble des limites définies dans les Tableaux 22-1B et 22-1C de l'Article 22 du RR. Les bandes de fréquences prises en considération sont:

	17,8-18,6 GHz dans toutes les Régions

	19,7-20,2 GHz dans toutes les Régions

Les valeurs d'epfd calculées:

	se réfèrent à une largeur de bande de 40 kHz;

	sont applicables aux systèmes OSG ayant des angles d'inclinaison inférieurs à 2,5;

	sont applicables aux latitudes inférieures à 60;

	sont, dans certaines conditions, applicables après le 31 décembre 2005;

	sont applicables à des diamètres d'antenne:

	situés entre 1 et 5 m pour la bande 17,8-18,6 GHz et

	situés entre 0,7 et 5 m pour la bande 19,7-20,2 GHz.

Les courbes d'epfd sont calculées par ajustement aux valeurs présentées dans les tableaux de l'Article 22 du RR; il ne s'agit toutefois que de meilleures approximations.

# 2	Limites de validation de l'Article 22 du RR dans les bandes de fréquences 17,8-18,6 GHz et 19,7-20,2 GHz

Les limites de validation pour la bande 17,8-18,6 GHz sont données dans le Tableau 3 (tirées du Tableau 22-1B du RR) en pourcentages de temps pendant lesquels le niveau d'epfd peut être dépassé:

TABLEAU  3

Limites d'epfd rayonnée par des systèmes du SFS non OSG
émettant dans la bande de fréquences 17,8-18,6 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel le niveau d'epfd peut être dépassé | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,8-18,6 | –175,4 –175,4 –172,5 –167 –164 –164 | 100 10 1 0,286 0,029 0 | 40 | 1 m Recommandation UIT-R S.1428 |
|  | –178,4 –178,4 –171,4 –170,5 –166 –164 –164 | 100 0,6 0,1 0,087 0,029 0,023 0 | 40 | 2 m Recommandation UIT-R S.1428 |
|  | –185,4 –185,4 –180 –180 –172 –164 –164 | 100 0,2 0,2 0,057 0,057 0,002 0 | 40 | 5 m Recommandation UIT-R S.1428 |

Les limites de validation pour la bande de fréquences 19,7-20,2 GHz sont présentées dans le Tableau 4 (tirées du Tableau 22-1C du RR) en pourcentages de temps pendant lesquels le niveau d'epfd peut être dépassé:

TABLEAU  4

Limites d'epfd rayonnée par des systèmes du SFS non OSG
émettant dans la bande de fréquences 19,7-20,2 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel le niveau d'epfd peut être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,7-20,2 | –187,4 –182 –172 –154 –154 | 100 28,571 2,857 0,017 0 | 40 | 70 cm Recommandation UIT-R S.1428 |
|  | –190,4 –181,4 –170,4 –168,6 –165 –160 –154 –154 | 100 9 0,2 0,2 0,057 0,057 0,003 0 | 40 | 90 cm Recommandation UIT-R S.1428 |
|  | –196,4 –162 –154 –154 | 100 0,02 0,00057 0 | 40 | 2,5 m Recommandation UIT-R S.1428 |
|  | –200,4 –189,4 –187,8 –184 –175 –164,2 –154,6 –154 –154 | 100 10 6 2,857 0,114 0,01 0,001 0,0008 0 | 40 | 5 m Recommandation UIT-R S.1428 |

Les courbes de référence des limites de validation sont construites par interpolation linéaire entre des valeurs d'epfd (dB) et par interpolation logarithmique entre valeurs de pourcentage de temps pendant lequel l'epfd peut être dépassée.

# 3	Courbes continues pour les limites de validation dans la bande de fréquences 17,8-18,6 GHz (Tableau 22-1B du RR)

Les courbes continues pour l'epfd (dB(W/(m2  40 kHz))) dans la bande de fréquences 17,8-18,6 GHz, sont définies par la fonction sigmoïde suivante, pour des diamètres d'antenne compris entre 1 et 5 m:

epfd22−1B(p, D) = B(D) + T(D)1 + exp V(D) + logpS(D) pour 1 ≤ D ≤ 5	(19)

où D est le diamètre d'antenne (m)

B(D) = −175,4 − 7,15476 logD − 10,59524 (logD)2	(20)

T(D) = 11,4 + 7,95238 logD + 9,04762 (logD)2	(21)

V(D) = 0,2783 + 3,09355 logD − 2,32405 (logD)2	(22)

S(D) = 0,3547 − 0,38349 logD + 0,52274 (logD)2	(23)

avec la contrainte que

epfd22−1B(p, D) ≤ −164 dB(W/(m2 ⋅ 40 kHz))

Par rapport aux valeurs d'epfd du Tableau 22-1B du RR, l'erreur dans les courbes résultantes est de l'ordre de 1 dB, sauf pour l'antenne de 5 m de diamètre, où elle peut atteindre 3 dB.

La Fig. 5 présente les limites d'epfd du Tableau 22-1B du RR avec les courbes résultantes correspondant aux trois diamètres d'antenne 1, 2 et 5 m, en fonction du pourcentage de temps, alors que la Fig. 6 montre la variation d'epfd en fonction du diamètre d'antenne pour quelques pourcentages de temps donnés à titre d'exemple.

# 4	Courbes continues pour les limites de validation dans la bande de fréquences 19,7-20,2 GHz (Tableau 22-1C du RR)

On définit en premier lieu un pourcentage de temps de coupure, pc4, au-dessous duquel l'epfd reste constante à une valeur de –154 dB(W/(m2  40 kHz)):

pc4 = 0,00206 − 0,0117D + 0,0223D2 − 0,0105D3	(24)

Les courbes continues pour l'epfd (dB(W/m2  40 kHz)) dans la bande de fréquences 19,7-20,2 GHz, sont définies par la fonction polynomiale suivante pour des diamètres d'antenne de 0,7 m à 5 m.

epfd22−1C(p, D) = i=04Ai(D) logpi i = 0,..,4	(25)

Sous réserve des deux contraintes suivantes:

epfd22−1C(p, D) ≤ −154  dB(W/(m2 ⋅ 40 kHz))

epfd22−1C(p, D) = −154 si p < pc4

Les coefficients Ai sont des fonctions polynomiales définies par

Ai(D) = j=04 Bij log Dj  j = 0,..,4	(26)

et les coefficients Bij figurent dans le Tableau 5.

TABLEAU  5

Valeurs des coefficients Bij

| j | B0j | B1j | B2j | B3j | B4j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 | 176,4 30,6 141,2 223,6 97,38 | 8,942 0,7033 19,18 55,42 29,66 | 0,8074 4,567 37,81 63,48 28,44 | 0,2475 0,1355 3,304 11,48 6,375 | 0,04853 0,2177 2,495 5,389 2,664 |

Par comparaison avec les valeurs d'epfd du Tableau 22-1C du RR, l'erreur dans les courbes résultantes est inférieure à 1,5 dB environ, sauf pour l'antenne de 90 cm de diamètre, qui présente un écart maximal d'environ 3,6 dB.

La Fig. 7 présente les limites d'epfd du Tableau 22-1C du RR avec les courbes résultantes pour les quatre diamètres 0,7, 0,9, 2,5 et 5 m, en fonction du pourcentage de temps, alors que la Fig. 8 montre la variation d'epfd en fonction du diamètre d'antenne pour quelques pourcentages de temps donnés en exemple.

ANNEXE  3

Méthode pour évaluer le niveau d'epfd auquel sont exposées 
les antennes de station spatiale ayant des ouvertures de
faisceau autres que celles spécifiées dans l'Article 22 du RR

(Limites de validation présentées dans le Tableau 22-2 du RR)

# 1	Introduction

Les limites d'epfd présentées dans le Tableau 22-2 du RR ne sont définies que pour une seule valeur d'ouverture de faisceau de l'antenne de station spatiale du SFS OSG concernée. La présente annexe donne des lignes directrices sur le niveau escompté de brouillage auquel sont exposées des antennes de station terrienne non OSG ayant une ouverture différente et qui émettent à la puissance maximale permise.

Etant donné qu'une seule valeur d'epfd est définie par ouverture de faisceau d'antenne dans chaque bande de fréquences, on ne peut pas ajuster la courbe pour d'autres ouvertures de faisceau. On a donc mis au point une méthode de simulation, fondée sur la Recommandation UIT-R S.1503, dans laquelle une antenne de satellite OSG, ayant l'ouverture de faisceau spécifiée à l'Article 22 du RR (4 dans la bande des 14 GHz et 1,55 dans la bande des 30 GHz) est orientée directement vers l'un des emplacements d'epfd maximale. Les stations terriennes OSG situées à la limite nord de l'empreinte à mi-puissance du faisceau sont supposées fonctionner avec un angle d'élévation de 10 dans la bande des 14 GHz et de 30 dans la bande des 30 GHz. Les stations terriennes non OSG brouilleuses étaient supposées être uniformément réparties sur l'ensemble de la Terre.

Si la limite nord de l'empreinte de l'ouverture de faisceau à mi-puissance est maintenue fixe, le centre du faisceau se déplace vers le nord à mesure que l'ouverture de faisceau décroît et vers le sud lorsqu'elle augmente. Pour chaque valeur d'ouverture de faisceau, la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) de chaque source de brouillage est mise à l'échelle par 1/d 2, où d est la distance de la source au satellite. Le niveau d'epfd est ensuite déterminé par sommation des contributions individuelles des stations brouilleuses en utilisant la relation type de l'Article 22 du RR pour chaque valeur de gain d'antenne de satellite OSG dans la direction des stations brouilleuses. Les résultats sont ensuite mis à l'échelle pour faire correspondre la valeur d'epfd aux ouvertures de faisceau de référence avec les niveaux spécifiés dans le Tableau 22-2 du RR. A partir de ces analyses, on obtient une expression simplifiée par ajustement de la courbe qui peut être utilisée pour donner une estimation des niveaux d'epfd escomptés dans les antennes de satellite OSG avec d'autres ouvertures de faisceau.

La méthode est fondée sur le diagramme de rayonnement d'antenne de référence de la Recommandation UIT-R S.672 et utilise comme un des paramètres d'entrée le niveau, Ls, des lobes latéraux.

# 2	Courbes continues d'epfd en fonction des ouvertures de faisceau d'antenne de satellite géostationnaire

Le niveau approximatif d'epfd peut être déterminé en fonction de l'ouverture de faisceau de l'antenne du satellite,  (degrés) et du niveau des lobes latéraux, Ls (dB) défini dans la Recommandation UIT-R S.672, au moyen de l'expression suivante:

epfd↑θ, Ls = k + 10 log a + b10Ls10 θc − d + e10Ls10	(27)

où

:	ouverture du faisceau d'antenne (degrés)

Ls :	niveau de lobes latéraux (dB), indiqué dans la Recommandation UIT-R S.672

k, a, b, c, d et e:	constantes présentées dans le Tableau 6 pour les deux bandes de fréquences, des 14 GHz et des 30 GHz.

TABLEAU  6

Coefficients utilisés dans l'équation (27)

| Coefficient | 12,5-14,5 GHz 17,3-18,1 GHz (Régions 1 et 3) 17,8-18,1 GHz (Région 2) | 27,5-28,6 GHz 29,5-30 GHz |
| --- | --- | --- |
| k a b c d e | 172,1 2,95 1,9 1,26 1,26 35 | 172,1 3,77 12,1 1,13 2,14 38 |

Les courbes résultantes d'epfd en fonction de l'ouverture du faisceau d'antenne sont présentées sur la Fig. 9 pour les bandes de fréquences 12,5-14,5 GHz et 17,3-18,1 GHz et sur la Fig. 10 pour les bandes 27,5-28,6 GHz et 29,5-30 GHz.

Les algorithmes produisent des valeurs d'epfd qui s'écartent des résultats de la simulation de 0,3 dB au maximum.