RECOMMANDATION  UIT-R  S.1656

Spécifications générales d'un logiciel d'automatisation de l'examen
des fiches de notification de réseaux à satellite pour en vérifier
la conformité à l'Article 5 du Règlement
des radiocommunications

(Question UIT-R 230/4)

(2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le problème que constitue le retard pris par le Bureau des radiocommunications (Bureau) dans le traitement des fiches de notification de réseaux à satellite a été examiné pour la première fois à la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ce qui devait déboucher d'abord sur l'adoption de la Résolution 18 (Kyoto, 1994), puis sur les décisions prises à la CMR-97 pour apporter une solution partielle au problème;

b)	qu'à sa session de 1998 le Conseil a attribué des ressources additionnelles au Bureau pour régler le problème, mais que les fonds non engagés qui restaient à la fin de l'exercice budgétaire 1998-1999 n'ont pas pu être transférés sur l'exercice budgétaire 2000-2001 et que le problème reste entier;

c)	qu'en janvier 2000 le Directeur du Bureau a créé un groupe par correspondance pour déterminer les possibilités de résoudre le problème dont pourrait être saisie la CMR-2000, mais que cette dernière n'a retenu que quelques-unes des possibilités proposées;

d)	qu'à la session en 2000 du Conseil le Directeur a mis sur pied un groupe d'experts en logiciels pour déterminer les possibilités d'améliorer les logiciels utilisés dans le traitement des fiches de notification de réseaux à satellite, mais que les travaux de ce groupe n'ont pas encore permis de résoudre une partie significative du problème;

e)	que le retard pris par le Bureau dans le traitement des fiches de notification de réseaux à satellite continue d'être un facteur très important qui empêche les administrations et les opérateurs de tenir les délais fixés dans diverses dispositions du Règlement des radiocommunications (RR);

f)	que le retard pris par le Bureau dans le traitement des fiches de notification de réseaux à satellite réduit la capacité du Bureau de continuer à fournir d'autres services aux administrations, notamment ceux qui sont destinés aux pays en développement;

g)	que, dans les rapports annuels soumis au Conseil par le Directeur du Bureau, il était indiqué que le retard pris par le Bureau dans le traitement des fiches de notification de réseaux à satellite ne cessait d'augmenter;

h)	que, dans les rapports soumis au Conseil par le Directeur du Bureau, qui ont spécifiquement été élaborés en application de la Résolution 74 (Minneapolis, 1998), sont exposées différentes possibilités pour résoudre le problème;

j)	que, dans le rapport du Groupe de travail sur la réforme, il est conclu que le retard pris par le Bureau dans le traitement des fiches de notification de réseaux à satellite a posé un problème critique pour l'Union, et que pour l'éliminer il faudra élaborer et mettre en oeuvre un plan d'action, systématique, pour en résoudre les nombreux éléments qui y contribuent;

k)	qu'à sa réunion des 13 et 14 novembre 2000, le Groupe informel d'experts en logiciels a identifié que de nombreuses fonctions et interfaces manuelles étaient nécessaires pour vérifier la conformité des fiches de notification de réseaux à satellite et que certaines de ces tâches manuelles étaient également effectuées lors de l'étape de validation;

l)	que l'examen de la conformité vis-à-vis du Tableau d'attribution des bandes de fréquences est un processus manuel;

m)	que l'automatisation de ces vérifications manuelles pourrait réduire le temps requis par le Bureau pour le traitement des fiches de notification de réseaux à satellite et aider les administrations à vérifier la conformité de leurs propres fiches de notification de réseaux à satellite vis-à-vis des dispositions de l'Article 5 du RR avant de soumettre ces dernières au Bureau,

recommande

1	d'utiliser l'Annexe 1 de la présente Recommandation, dans laquelle figurent des spécifications logicielles générales, pour développer un logiciel d'automatisation de l'examen des fiches de notification de réseaux à satellite pour en vérifier la conformité vis-à-vis du Tableau d'attribution des bandes de fréquences (Article 5 du RR) et des renvois associés.

invite

1	le Bureau à s'assurer que le logiciel développé sur la base de la présente Recommandation et qu'il a mis à disposition traduise précisément les dispositions de l'Article 5 du RR et s'intègre facilement aux procédures de traitement des fiches de notification de réseaux à satellite;

2	le Bureau à identifier quelles vérifications manuelles additionnelles sont peut-être encore nécessaires et lesquelles d'entre elles peuvent être automatisées de telle sorte à garantir la vérification intégrale des fiches de notification de réseaux à satellite du point de vue de leur conformité à l'Article 5 du RR et aux Règles de procédure.

NOTE 1 – Il est nécessaire d'élaborer des spécifications plus détaillées, fondées sur les spécifications générales figurant dans l'Annexe 1, en vue du développement commercial de ce logiciel.

NOTE 2 – Le logiciel à développer sur la base de la présente Recommandation devrait être conçu de telle sorte à garantir une intégration facile au logiciel existant du Bureau et aux outils informatiques utilisés par les autres administrations.

Annexe 1

Spécifications générales du logiciel d'examen de la conformité des fiches de notification de réseaux à satellite vis-à-vis de l'Article 5 du RR

# 1	Raisons motivant l'élaboration de spécifications logicielles

La présente Recommandation de spécifications vise à décrire une procédure ainsi que les paramètres utilisés pour la vérification automatique de la conformité des fiches de notification des radiofréquences établies conformément à l'Appendice 4 du RR vis-à-vis des dispositions de l'Article 5 du RR, en vue d'améliorer l'efficacité du traitement de ces fiches par le Bureau et de diminuer le nombre d'erreurs faites par les administrations lorsqu'elles complètent ces fiches. Il est donc nécessaire d'élaborer une base de données des dispositions de l'Article 5 du RR et un logiciel d'examen automatique des fiches de notification.

# 2	Utilisateurs escomptés et rôle du logiciel de vérification

Ce logiciel devrait être utilisé par le Bureau pour vérifier la conformité des fiches de notification de réseaux à satellite vis-à-vis des dispositions de l'Article 5 du RR. De plus, des administrations pourraient l'utiliser pour vérifier la conformité de leurs fiches de notification de réseaux à satellite avant de soumettre ces dernières au Bureau. Enfin, la base de données relationnelle des dispositions de l'Article 5 du RR pourrait servir de système de référence pour l'extraction rapide de renseignements sur les attributions de bandes de fréquences.

# 3	Fichier d'entrée

La fiche de notification de réseaux à satellite à examiner devra être présentée sous forme électronique telle que définie par le Bureau pour la notification électronique des systèmes spatiaux décrite dans la lettre circulaire CR/58 et dans les amendements ultérieurs publiés sur le CD-ROM des stations de radiocommunication spatiale (voir également la Résolution 55 (CMR-2000)). La base de données d'entrée peut contenir un ou plusieurs réseaux identifiés par le numéro d'identification de la fiche de notification («ntc_id», tel qu'on définit actuellement ce nom de champ dans un tableau).

Le traitement actuel des fiches de notification de réseaux à satellite fait encore appel, dans une certaine mesure, à une structure hiérarchique, à certains renseignements relatifs à la totalité du réseau, à certains renseignements relatifs à un faisceau particulier et à certains renseignements relatifs à un groupe d'assignations de fréquence particulier.

De plus, les données peuvent avoir été fournies sous forme graphique et stockées dans la base de données: système graphique de gestion des brouillages (GIMS, graphical interference management system), hors de la base des données alphanumériques. Dans la plupart des cas, le processus d'examen automatique doit commencer par l'identification des zones de service, puisque celles-ci sont généralement données sous forme de données graphiques pour chaque faisceau. Si le tableau des zones de service associé à une fiche de notification n'est pas rempli, l'outil logiciel GIMS peut être utilisé pour extraire une liste de territoires d'une zone de service donnée.

Les données soumises sont toutes énumérées dans l'Appendice 4 du RR:

–	la date de mise en service (A2);

–	la (ou les) fréquence(s) assignée(s) et la largeur de bande (C2, C3, C7);

–	la (ou les) classe(s) de station (C4);

–	la direction du signal (B2);

–	OSG ou non OSG (indicateur pour B3 ou B4);

–	la (les) zone(s) de service (C11);

–	les caractéristiques de puissance de l'émission (C8), qui pourraient également être requises pour d'autres examens en raison de limites de p.i.r.e. ou de puissance surfacique indiquées dans des renvois;

–	(des données additionnelles pourraient être requises pour certains services, par exemple pour des services ne pouvant être ni actifs ni passifs (espace lointain, etc.) ou dans des cas particuliers où la date de réception par le Bureau pourrait être importante.)

NOTE 1 – Lorsque la présente Recommandation sera révisée, d'autres paramètres pourraient être ajoutés.

# 4	Base de données de référence des dispositions de l'Article 5 du RR

Le logiciel utilisera une base de données des dispositions de l'Article 5 du RR contenant les attributions et contraintes inscrites dans le RR. Cette base comprend un certain nombre de tableaux interdépendants décrivant les attributions en termes de services de radiocommunication, de bandes de fréquences, de régions (ou sous-régions), de date d'entrée en vigueur et de renvois associés. Son format est donné dans l'Appendice 1.

Dans cette base figure également un ensemble de tableaux contenant les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'Article 5 du RR, subdivisés en composantes unitaires. Celles-ci comprennent par exemple les attributions additionnelles, les contraintes et les différences suivant les régions. Le format d'un tel tableau est donné dans l'Appendice 2.

# 5	Examen de la conformité vis-à-vis du Tableau d'attribution des bandes de fréquences et des renvois associés

Le logiciel d'examen de conformité vérifiera une fiche de notification donnée en suivant une série d'étapes dépendant de la structure de cette fiche, de la complexité de ou des attributions telle(s) qu'elle(s) figure(ent) dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'Article 5 du RR et des renvois applicables à cette ou à ces attributions. La séquence suivante pourra faire l'objet d'un certain nombre d'itérations:

–	Bande de fréquence identifiée au point C2a: elle sera vérifiée en se basant sur la bande de fréquences donnée pour chaque attribution dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences jusqu'à identification de la bande appropriée. Dans certains cas (service de radioastronomie par exemple), il pourrait être nécessaire d'utiliser d'autres paramètres associés (voir les points C2b ou C3 par exemple). Si l'attribution est mondiale (c'est-à-dire applicable dans le monde entier), l'identification du service de radiocommunication aura lieu.

–	Service attribué: la corrélation entre les classes de station identifiées au point C4 pour chaque groupe et chaque faisceau de la fiche de notification d'une part, et le ou les services de radiocommunication du Tableau d'attribution des bandes de fréquences d'autre part, sera vérifiée en utilisant un tableau de référence indiquant ces corrélations.

–	Direction de transmission: la direction du signal (identifiée au point B2) devra correspondre à celle risquant de restreindre l'utilisation de l'attribution considérée.

–	Attribution régionale: en cas d'attribution régionale, il faudra d'abord identifier les territoires devant être desservis par le réseau spatial, c'est-à-dire la zone de service identifiée au point C11. Etant donné qu'une zone de service pourrait être définie de diverses manières, l'accès aux données graphiques pourrait être nécessaire. Il faut alors effectuer un chevauchement de surfaces entre la zone de service des données graphiques et le contour fermé ayant défini la Région de radiocommunication examinée. Une liste de territoires définissant la zone de service devant se trouver à l'intérieur du contour fermé d'une Région constitue un exemple simple d'un tel cas. Les renvois identifient généralement une liste de territoires. La corrélation entre classes de station et services sera à nouveau effectuée, suivie par d'autres vérifications relatives aux services (direction, OSG, etc.).

Après que le service de radiocommunication autorisé a été identifié, on procédera à l'identification du statut de protection: le service est primaire, secondaire ou «indéfini» (pas de brouillage préjudiciable; pas de protection).

–	Date de mise en service: elle sera vérifiée par rapport à la période d'applicabilité du Tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'Article 5 du RR. Elle est en fait définie pour chaque groupe, quel que soit l'endroit où elle se trouve dans l'Appendice 4 du RR. Cette même date est vérifiée lorsqu'un renvoi spécifie une date («jusqu'au», «après») ou une période de validité.

La navigation dans l'une des bases de données ou entre les deux bases (celle des dispositions de l'Article 5 du RR et celle de la ou des fiches de notification de réseaux à satellite) devra bien sûr être optimisée. Si une attribution fait l'objet d'un renvoi joint relatif à des services, il est nécessaire de vérifier ce renvoi avant la fin de l'examen.

Une attribution faite à un service de radiocommunication particulier peut s'étendre à un certain nombre de sous-bandes adjacentes du Tableau d'attribution des bandes de fréquences. Elle devrait dans ce cas être traitée comme une attribution contiguë pour ce service.

On trouvera dans l'Appendice 3 un exemple d'algorithme de vérification de conformité.

Il convient de noter qu'une fiche de notification contient un élément «classe de la station» pour chaque assignation et que cette classe doit être mise en correspondance avec le ou les services de radiocommunication appropriées à des fins de comparaison avec les éléments du Tableau d'attribution des bandes de fréquences (ces tableaux de correspondance figurent dans la base de données des dispositions de l'Article 5 du RR et sont donnés dans l'Appendice 4).

Le logiciel vérifiera la conformité du fichier d'entrée aux renvois applicables pour chaque assignation. Il pourra s'agir de renvois à caractère facultatif ou de renvois ne nécessitant pas d'examen par le Bureau. Dans la plupart de cas toutefois, les renvois modifient une attribution du Tableau ou limitent par des contraintes additionnelles l'utilisation de cette dernière. On trouvera dans l'Appendice 5 une liste des principaux examens à entreprendre en vue de vérifier la conformité aux renvois du RR.

# 6	Données en sortie

Le logiciel générera un Tableau de données contenant les résultats pour chaque examen. Ce Tableau comprendra les champs suivants pour chaque bande de fréquences de l'assignation:

–	identité du réseau (ntc_id);

–	identité du groupe (grp_id);

–	fréquence assignée;

–	conformité vis-à-vis de la vérification de service (positive/négative);

–	indication du statut de l'attribution (secondaire/primaire);

–	conformité vis-à-vis de la direction de transmission autorisée (positive/négative);

–	conformité vis-à-vis de la zone de service autorisée (positive/négative);

–	conformité vis-à-vis de la date de la demande autorisée (positive/négative);

–	liste des renvois applicables;

–	indication de tout renvoi applicable n'ayant pas pu être examiné en mode automatique.

Un exemple de format du rapport de sortie est donné dans l'Appendice 6.

Ce Tableau de données peut être utilisé par d'autres processus (tels que d'autres procédures d'examen automatique) ou peut être présentée directement à l'utilisateur. Pour plus de clarté cependant, un rapport destiné à l'utilisateur ne devrait contenir que les éléments de la fiche de notification pour lesquels des incohérences vis-à-vis des dispositions de l'Article 5 du RR (Tableau d'attribution des bandes de fréquences ou renvois associés) ont été relevées ou pour lesquels il n'a pas été possible de déterminer, en mode automatique, s'ils sont conformes aux dispositions de l'Appendice 5 du RR.

Il faudra veiller à fournir des interfaces utilisateur multilingues.

Appendice 1
à l'Annexe 1

Format de la base de données de référence des dispositions de l'Article 5 du RR

| Bande de fréquences |  |  |  | Région | Renvoi | Service de radiocommunication | Renvoi relatif à des services | CMR | Décision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FREQ_L |  | FREQ_U |  |  | FootNoteID (GENERAL) | SERVICE | FootNoteID (SERVICE) |  |  |
| 1930 | - | 1970 | MHz | XR1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FIXE |  | 2000 | MOD |
|  |  |  |  |  |  | MOBILE | 5.388A | 2000 | MOD |
|  |  |  |  |  | 5.388 |  |  | 2000 | MOD |
| 1930 | - | 1970 | MHz | XR2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FIXE |  | 2000 | MOD |
|  |  |  |  |  |  | MOBILE | 5.388A | 2000 | MOD |
|  |  |  |  |  |  | Mobile par satellite (Terre vers espace) |  | 2000 | MOD |
|  |  |  |  |  | 5.388 |  |  | 2000 | MOD |
| 1930 | - | 1970 | MHz | XR3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FIXE |  | 2000 | MOD |
|  |  |  |  |  |  | MOBILE | 5.388A | 2000 | MOD |
|  |  |  |  |  | 5.388 |  |  | 2000 | MOD |

Appendice 2
à l'Annexe 1

Format du Tableau des renvois de l'Article 5 du RR

Appendice 3
à l’Annexe 1

Exemple d'algorithme de vérification de la conformité au Tableau d'attribution des bandes de fréquences du RR

while (grp_id X ≤ grp_id MAX) do	! Pour chaque groupe d'assignations d'une fiche de notification de réseau à satellite

while (seq_no Y ≤ seq_no MAX) do	! Pour chaque séquence d'un groupe

while (stn_cls X,Z ≤ stn_cls X,MAX) do	! Pour chaque classe de station d'un groupe

!Vérifier la fréquence et le service

if (freq_min Y ≥ FREQ_L and freq_max Y ≤ FREQ_U and stn_cls X,Z = SERVICE1) then

[freq Y: service = OK]		! Si la vérification est positive, l'indiquer dans le fichier 	de sortie

if (ALLOC_TYPE = “secondary”) then	! Vérifier si le statut est secondaire

[freq Y: secondary = OK]		! Si oui, l'indiquer dans le fichier de sortie

end-if

else

[freq Y: service = NOK]	! Si l'attribution ou le service est incorrect, l'indiquer dans le fichier de sortie

end-if

! Vérifier la direction de transmission

if (emi_rcp X = “E” and (DXN = “s-E” or DXN = “s-s”)) or (emi_rcp X = “R” and (DXN = “E-s” or DXN = “s-s”)) then

[freq Y: direction = OK]	! Si elle est correcte, l'indiquer dans le fichier de sortie

else

[freq Y: direction = NOK]	! Si elle est incorrecte, l'indiquer dans le fichier de sortie

end-if

if (REGION = “MW”) or (ctry Y = REGION) then

! Vérifier si l'attribution est mondiale ou régionale

[freq Y: service_area = OK]	! Si la zone de service est correcte, l'indiquer dans le fichier de sortie

else

[freq Y: service_area = NOK]	! Si la zone de service est incorrecte, l'indiquer dans le fichier de sortie

end-if

if (d_rcv Y ≥ EFF_FROM) then	! Vérifier la date de réception par rapport au RR

[freq Y: date-of-application = OK]	! Si l'attribution est en vigueur, l'indiquer dans le fichier de sortie

else

[freq Y: date-of-application = NOK]	! Si l'attribution n'est pas en vigueur, l'indiquer dans le fichier de sortie

end-if

end-while

end-while

Appendice 4
à l'Annexe 1

Mise en correspondance de la classe de station et du service de radiocommunication associé

Classe de station/Code AP5

| Code de la classe de station | Indicateur de station | Code des classes de station associées | Description de la classe de station | AP5 | Code AP5 révisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA | Station spatiale | TA | Station spatiale du service d'amateur par satellite |  | SAS |
| EB | Station spatiale | UB | Station spatiale du service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) | SRS | SRS |
| EC | Station spatiale | TC | Station spatiale du service fixe par satellite | SFS | SFS |
| ED | Station spatiale | TD,UD | Station spatiale de télécommande spatiale du service d'exploitation spatiale |  | SES |
| EE | Station spatiale | UE,UY | Station spatiale du service des fréquences étalon et des signaux horaires |  | SFTSS |
| EF | Station spatiale | TF,TL | Station spatiale du service de radiorepérage par satellite | SRRS | SRRS |
| EG | Station spatiale | TG,TI | Station spatiale du service mobile maritime par satellite | SMMS | SMMS |
| EH | Station spatiale | TH,UH | Station spatiale du service de recherche spatiale |  | SRSS |
| EI | Station spatiale | TE,VA | Station spatiale du service mobile par satellite | SMS | SMS |
| EJ | Station spatiale | TB,TJ | Station spatiale du service mobile aéronautique par satellite | SMAS | SMAS |
| EK | Station spatiale | TK,UK | Station spatiale de poursuite spatiale du service d'exploitation spatiale |  | SES |
| EM | Station spatiale | TM,UM | Station spatiale du service de météorologie par satellite |  | MTSS |
| EN | Station spatiale | TN,UN | Station spatiale du service de radionavigation par satellite |  | SRNS |
| EO | Station spatiale | TO,TZ | Station spatiale du service de radionavigation aéronautique par satellite |  | SRNAS |
| EQ | Station spatiale | TQ,TX | Station spatiale du service de radionavigation maritime par satellite |  | SRNMS |
| ER | Station spatiale | TR,UR | Station spatiale de télémesure spatiale du service d'exploitation spatiale |  | SES |
| ES | Station spatiale | -- | Station spatiale du service inter-satellites |  | SIS |
| ET | Station spatiale | TT,UT | Station spatiale du service d'exploitation spatiale |  | SES |
| EU | Station spatiale | TU,TY | Station spatiale du service mobile terrestre par satellite | SMTS | SMTS |

Classe de station/Code AP5 (suite)

| Code de la classe de station | Indicateur de station | Code des classes de station associées | Description de la classe de station | AP5 | Code AP5 révisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV | Station spatiale | UV | Station spatiale du service de radiodiffusion par satellite (télévision) | SRS | SRS |
| EW | Station spatiale | TW,UW | Station spatiale du service d'exploration de la Terre par satellite |  | SETS |
| EY | Station spatiale | UE,UY | Station spatiale du service des fréquences étalon et des signaux horaires |  | SFTSS |
| RA | Station terrienne | -- | Station de radioastronomie |  | RA |
| TA | Station terrienne | EA | Station terrienne d'exploitation spatiale du service d'amateur par satellite |  | SAS |
| TB | Station terrienne | EJ | Station terrienne aéronautique, destinée à assurer la liaison de connexion du service mobile aéronautique par satellite | SMAS | SMAS |
| TC | Station terrienne | EC | Station terrienne du service fixe par satellite | SFS | SFS |
| TD | Station terrienne | ED | Station terrienne de télécommande spatiale du service d'exploitation spatiale |  | SES |
| TE | Station terrienne | EI | Station terrienne mobile, c'est-à-dire station terrienne du service mobile par satellite dont les émissions sont destinées à faciliter les opérations de recherche et de sauvetage (RLS à satellite) | SMS | SMS |
| TF | Station terrienne | EF | Station terrienne fixe du service de radiorepérage par satellite | SRRS | SRRS |
| TG | Station terrienne | EG | Station terrienne de navire, c'est-à-dire station terrienne mobile du service mobile maritime par satellite | SMMS | SMSS |
| TH | Station terrienne | EH | Station terrienne du service de recherche spatiale |  | SRSS |
| TI | Station terrienne | EG | Station terrienne côtière, destinée à assurer la liaison de connexion du service mobile maritime par satellite | SMMS | SMMS |
| TJ | Station terrienne | EJ | Station terrienne d'aéronef, c'est-à-dire station terrienne mobile (d'aéronef) du service mobile aéronautique par satellite | SMAS | SMAS |
| TK | Station terrienne | EK | Station terrienne de poursuite spatiale du service d'exploitation spatiale |  | SES |
| TL | Station terrienne | EF | Station terrienne mobile du service de radiorepérage par satellite | SRRS | SRSS |
| TM | Station terrienne | EM | Station terrienne du service de météorologie par satellite |  | MTSS |
| TN | Station terrienne | EN | Station terrienne fixe du service de radionavigation par satellite |  | SRNMS |
| TO | Station terrienne | EO | Station terrienne mobile du service de radionavigation aéronautique par satellite |  | SRNAS |

Classe de station/Code AP5 (fin)

| Code de la classe de station | Indicateur de station | Code des classes de station associées | Description de la classe de station | AP5 | Code AP5 révisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TQ | Station terrienne | EQ | Station terrienne mobile du service de radionavigation maritime par satellite |  | SRNMS |
| TR | Station terrienne | ER | Station terrienne de télémesure spatiale du service d'exploitation spatiale |  | SES |
| TT | Station terrienne | ET | Station terrienne du service d'exploitation spatiale |  | SES |
| TU | Station terrienne | EU | Station terrienne mobile terrestre, c'est-à-dire station terrienne mobile du service mobile terrestre par satellite | SMTS | SMTS |
| TW | Station terrienne | EW | Station terrienne du service d'exploration de la Terre par satellite |  | SETS |
| TX | Station terrienne | EQ | Station terrienne fixe du service de radionavigation maritime par satellite |  | SRNS |
| TY | Station terrienne | EU | Station terrienne de base, destinée à assurer la liaison de connexion du service mobile terrestre par satellite | SMTS | SMTS |
| TZ | Station terrienne | EO | Station terrienne fixe du service de radionavigation aéronautique par satellite |  | SRNAS |
| UA | Station terrienne | EI | Station terrienne mobile, c'est-à-dire station terrienne du service mobile par satellite destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement ou pendant des haltes en des points non déterminés | SMS | SMS |
| UB | Station terrienne | EB | Station terrienne du service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) | SRS | SRS |
| UD | Station terrienne | ED | Station terrienne mobile de télécommande spatiale du service d'exploitation spatiale |  | SES |
| UE | Station terrienne | EE | Station terrienne du service des fréquences étalon par satellite |  | TMSS |
| UH | Station terrienne | EH | Station terrienne mobile du service de recherche spatiale |  | SRSS |
| UK | Station terrienne | EK | Station terrienne mobile de poursuite spatiale du service d'exploitation spatiale |  | SES |
| UM | Station terrienne | EM | Station terrienne mobile du service de météorologie par satellite |  | MTSS |
| UN | Station terrienne | EN | Station terrienne mobile du service de radionavigation par satellite |  | SRNS |
| UR | Station terrienne | ER | Station terrienne mobile de télémesure spatiale du service d'exploitation spatiale |  | SES |
| UT | Station terrienne | ET | Station terrienne mobile du service d'exploitation spatiale |  | SES |
| UV | Station terrienne | EV | Station terrienne du service de radiodiffusion par satellite (télévision) | SRS | SRS |
| UW | Station terrienne | EW | Station terrienne mobile du service d'exploration de la Terre par satellite |  | SETS |
| UY | Station terrienne | EY | Station terrienne du service des signaux horaires par satellite |  | SFTSS |
| VA | Station terrienne | EI | Station terrienne terrestre, destinée à assurer la liaison de connexion du service mobile par satellite | SMS | SMS |

Code AP5/Service de radiocommunication

| Code Ap5 révisé | Service de radiocommunication | Direction | Titre de l'attribution | Domaine | Rec. UIT-R SM.1413 | Ap5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | (Non attribué) |  | Pas d'attribution | Non attribué |  |  |
| AMTS | MOBILE AÉRONAUTIQUE |  | Primaire | Services de Terre | MA |  |
| AMTS | Mobile aéronautique |  | Secondaire | Services de Terre | MA |  |
| AOMTS | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) |  | Primaire | Services de Terre | MAO |  |
| ARMTS | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) |  | Primaire | Services de Terre | MAR |  |
| ARMSS | MOBILE AÉRONAUTIQUE PAR SATELLITE (R) (Terre vers espace) | (Terre vers espace) | Primaire | Services spatiaux | SMAR |  |
| ARMSS | MOBILE AÉRONAUTIQUE PAR SATELLITE (R) (espace vers Terre) | (espace vers Terre) | Primaire | Services spatiaux | SMAR |  |
| ARDNTS | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE |  | Primaire | Services de Terre | DNA |  |
| ARDNTS | Radionavigation aéronautique |  | Secondaire | Services de Terre | DNA |  |
| SAS | AMATEUR |  | Primaire | Services de Terre | Z |  |
| SAS | Amateur |  | Secondaire | Services de Terre | Z |  |
| SAS | AMATEUR PAR SATELLITE |  | Primaire | Services spatiaux | SZ |  |
| SAS | Amateur par satellite |  | Secondaire | Services spatiaux | SZ |  |
| SAS | Amateur par satellite (espace vers Terre) | (espace vers Terre) | Secondaire | Services spatiaux | SZ |  |
| BTS | RADIODIFFUSION |  | Primaire | Services de Terre | B |  |
| SRS | RADIODIFFUSION PAR SATELLITE |  | Primaire | Services spatiaux | SB | SRS |
| SETS | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE |  | Primaire | Services spatiaux | SX |  |
| SETS | Exploration de la Terre par satellite |  | Secondaire | Services spatiaux | SX |  |
| EEASS | Exploration de la Terre par satellite (active) |  | Secondaire | Services spatiaux | SX |  |
| SETS | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) | (Terre vers espace) | Primaire | Services spatiaux | SX |  |
| SETS | Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) | (Terre vers espace) | Secondaire | Services spatiaux | SX |  |
| SETS | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) (espace-espace) | (Terre vers espace) (espace-espace) | Primaire | Services spatiaux | SX |  |
| EEPSS | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) |  | Primaire | Services spatiaux | SX |  |
| EEPSS | Exploration de la Terre par satellite (passive) |  | Secondaire | Services spatiaux | SX |  |
| SETS | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | (espace vers Terre) | Primaire | Services spatiaux | SX |  |

Code AP5/Service de radiocommunication (suite)

| Code Ap5 révisé | Service de radiocommunication | Direction | Titre de l'attribution | Domaine | Rec. UIT-R SM.1413 | Ap5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SETS | Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) | (espace vers Terre) | Secondaire | Services spatiaux | SX |  |
| SETS | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) | (espace vers Terre) (espace-espace) | Primaire | Services spatiaux | SX |  |
| FTS | FIXE |  | Primaire | Services de Terre | F |  |
| FTS | Fixe |  | Secondaire | Services de Terre | F |  |
| SFS | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) | (Terre vers espace) | Primaire | Services spatiaux | SF | SFS |
| SFS | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) (espace vers Terre) |  | Primaire | Services spatiaux | SF | SFS |
| SFS | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | (espace vers Terre) | Primaire | Services spatiaux | SF | SFS |
| SFS | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) (Terre vers espace) |  | Primaire | Services spatiaux | SF | SFS |
| SIS | INTER-SATELLITES |  | Primaire | Services spatiaux | SI |  |
| LMTS | MOBILE TERRESTRE |  | Primaire | Services de Terre | MT |  |
| LMTS | Mobile terrestre |  | Secondaire | Services de Terre | MT |  |
| SMTS | MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) | (Terre vers espace) | Primaire | Services spatiaux | SMT | SMTS |
| SMTS | Mobile terrestre par satellite (Terre vers espace) | (Terre vers espace) | Secondaire | Services spatiaux | SMT | SMTS |
| SMTS | MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | (espace vers Terre) | Primaire | Services spatiaux | SMT | SMTS |
| SMTS | Mobile terrestre par satellite (espace vers Terre) | (espace vers Terre) | Secondaire | Services spatiaux | SMT | SMTS |
| SMM | MOBILE MARITIME |  | Primaire | Services de Terre | MM |  |
| SMM | Mobile maritime |  | Secondaire | Services de Terre | MM |  |
| MMDTS | MOBILE MARITIME (détresse et appel) |  | Primaire | Services de Terre | MM |  |
| SMMS | MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre vers espace) | (Terre vers espace) | Primaire | Services spatiaux | SMM | SMMS |
| SMMS | MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre) | (espace vers Terre) | Primaire | Services spatiaux | SMM | SMMS |
| MRDN | RADIONAVIGATION MARITIME |  | Primaire | Services de Terre | MM |  |
| MRDN | RADIONAVIGATION MARITIME (radiophares) |  | Primaire | Services de Terre | MM |  |
| MRDN | Radionavigation maritime (radiophares) |  | Secondaire | Services de Terre | MM |  |
| MTTS | AUXILIARES DE LA MÉTÉOROLOGIE |  | Primaire | Services de Terre | W |  |
| MTTS | Auxiliaires de la météorologie |  | Secondaire | Services de Terre | W |  |

Code AP5/Service de radiocommunication (suite)

| Code Ap5 révisé | Service de radiocommunication | Direction | Titre de l'attribution | Domaine | Rec. UIT-R SM.1413 | Ap5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTSS | MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace) | (Terre vers espace) | Primaire | Services spatiaux | SW |  |
| MTSS | Métérorologie par satellite (Terre vers espace) | (Terre vers espace) | Secondaire | Services spatiaux | SW |  |
| MTSS | MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | (espace vers Terre) | Primaire | Services spatiaux | SW |  |
| MTSS | Métérorologie par satellite (espace vers Terre) | (espace vers Terre) | Secondaire | Services spatiaux | SW |  |
| MTS | MOBILE |  | Primaire | Services de Terre | M |  |
| MTS | Mobile |  | Secondaire | Services de Terre | M |  |
| MDTS | MOBILE (détresse et appel) |  | Primaire | Services de Terre | M |  |
| XAMTS | MOBILE sauf mobile aéronautique |  | Primaire | Services de Terre | MX |  |
| XAMTS | Mobile sauf mobile aéronautique |  | Secondaire | Services de Terre | MX |  |
| XARMTS | MOBILE sauf mobile aéronautique (R) |  | Primaire | Services de Terre | MXR |  |
| XARMTS | Mobile sauf mobile aéronautique (R) |  | Secondaire | Services de Terre | MXR |  |
| SMS | MOBILE PAR SATELLITE |  | Primaire | Services spatiaux | SM | SMS |
| SMS | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) | (Terre vers espace) | Primaire | Services spatiaux | SM | SMS |
| SMS | Mobile par satellite (Terre vers espace) | (Terre vers espace) | Secondaire | Services spatiaux | SM | SMS |
| SMS | MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | (espace vers Terre) | Primaire | Services spatiaux | SM | SMS |
| SMS | Mobile par satellite (espace vers Terre) | (espace vers Terre) | Secondaire | Services spatiaux | SM | SMS |
| XAMSS | Mobile par satellite sauf mobile aeronautique par satellite (Terre vers espace) | (Terre vers espace) | Secondaire | Services spatiaux | SMX |  |
| RA | RADIOASTRONOMIE |  | Primaire | Service de radioastronomie | SA | RA |
| RA | Radioastronomie |  | Secondaire | Service de radioastronomie | SA | RA |
| SRRS | RADIORÉPERAGE PAR SATELLITE (Terre vers espace) | (Terre vers espace) | Primaire | Services spatiaux | SD | SRRS |
| SRRS | Radiorepérage par satellite (Terre vers espace) | (Terre vers espace) | Secondaire | Services spatiaux | SD | SRRS |
| SRRS | RADIORÉPERAGE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | (espace vers Terre) | Primaire | Services spatiaux | SD | SRRS |
| SRRS | Radiorepérage par satellite (espace vers Terre) | (espace vers Terre) | Secondaire | Services spatiaux | SD | SRRS |

Code AP5/Service de radiocommunication (suite)

| Code Ap5 révisé | Service de radiocommunication | Direction | Titre de l'attribution | Domaine | Rec. UIT-R SM.1413 | Ap5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RDLTS | RADIOLOCALISATION |  | Primaire | Services de Terre | DL |  |
| RDLTS | Radiolocalisation |  | Secondaire | Services de Terre | DL |  |
| RDLSS | RADIOLOCALISATION PAR SATELLITE (Terre vers espace) | (Terre vers espace) | Primaire | Services spatiaux | SDL |  |
| RDNTS | RADIONAVIGATION |  | Primaire | Services de Terre | DN |  |
| SRNS | RADIONAVIGATION PAR SATELLITE |  | Primaire | Services spatiaux | SDN |  |
| SRNS | Radionavigation par satellite |  | Secondaire | Services spatiaux | SDN |  |
| SRNS | RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) | (espace vers Terre) | Primaire | Services spatiaux | SDN |  |
| SES | EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace) | (Terre vers espace) | Primaire | Services spatiaux | SO |  |
| SES | EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace) (espace-espace) | (Terre vers espace) (espace-espace) | Primaire | Services spatiaux | SO |  |
| SES | EXPLOITATION SPATIALE (identification des satellites) |  | Primaire | Services spatiaux | SO |  |
| SES | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) | (espace vers Terre) | Primaire | Services spatiaux | SO |  |
| SES | Exploitation spatiale (espace vers Terre) | (espace vers Terre) | Secondaire | Services spatiaux | SO |  |
| SES | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) (espace-espace) | (espace vers Terre) (espace-espace) | Primaire | Services spatiaux | SO |  |
| SRSS | RECHERCHE SPATIALE |  | Primaire | Services spatiaux | SR |  |
| SRSS | Recherche spatiale |  | Secondaire | Services spatiaux | SR |  |
| SRASS | Recherche spatiale (active) |  | Secondaire | Services spatiaux | SR |  |
| SRSS | Recherche spatiale (espace lointain) | (espace lointain) | Secondaire | Services spatiaux | SR |  |
| SRSS | RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (Terre vers espace) | (espace lointain) (Terre vers espace) | Primaire | Services spatiaux | SR |  |
| SRSS | Recherche spatiale (espace lointain) (Terre vers espace) | (espace lointain) (Terre vers espace) | Secondaire | Services spatiaux | SR |  |
| SRSS | RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) | (espace lointain) (espace vers Terre) | Primaire | Services spatiaux | SR |  |
| SRSS | Recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) | (espace lointain) (espace vers Terre) | Secondaire | Services spatiaux | SR |  |
| SRSS | RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) | (Terre vers espace) | Primaire | Services spatiaux | SR |  |

Code AP5/Service de radiocommunication (fin)

| Code Ap5 révisé | Service de radiocommunication | Direction | Titre de l'attribution | Domaine | Rec. UIT-R SM.1413 | Ap5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRSS | RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) (espace-espace) | (Terre vers espace) (espace-espace) | Primaire | Services spatiaux | SR |  |
| SRSS | RECHERCHE SPATIALE (passive) |  | Primaire | Services spatiaux | SR |  |
| SRSS | Recherche spatiale (passive) |  | Secondaire | Services spatiaux | SR |  |
| SRSS | RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) | (espace vers Terre) | Primaire | Services spatiaux | SR |  |
| SRSS | Recherche spatiale (espace vers Terre) |  | Secondaire | Services spatiaux | SR |  |
| SRSS | RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) (espace-espace) | (espace vers Terre) (espace-espace) | Primaire | Services spatiaux | SR |  |
| SRSS | Recherche spatiale (espace-espace) | (espace-espace) | Secondaire | Services spatiaux | SR |  |
| SFTTS | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES |  | Primaire | Services de Terre | H |  |
| SFTTS | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (10 000 kHz) |  | Primaire | Services de Terre | H |  |
| SFTTS | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (15 000 kHz) |  | Primaire | Services de Terre | H |  |
| SFTTS | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (2 500 kHz) |  | Primaire | Services de Terre | H |  |
| SFTTS | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (20 000 kHz) |  | Primaire | Services de Terre | H |  |
| SFTTS | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (20 kHz) |  | Primaire | Services de Terre | H |  |
| SFTTS | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (25 000 kHz) |  | Primaire | Services de Terre | H |  |
| SFTTS | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (5 000 kHz) |  | Primaire | Services de Terre | H |  |
| SFTSS | Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre) | (espace vers Terre) | Secondaire | Services spatiaux | SH |  |
| SFTSS | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES PAR SATELLITE (400,1 MHz) |  | Primaire | Services spatiaux | SH |  |
| SFTSS | Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) | (Terre vers espace) | Secondaire | Services spatiaux | SH |  |
| SFTSS | Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre) | (espace vers Terre) | Secondaire | Services spatiaux | SH |  |
| SETS | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) |  | Primaire | Services spatiaux | SX |  |
| SRASS | RECHERCHE SPATIALE (active) |  | Primaire | Services spatiaux | SR |  |

Appendice 5
à l'Annexe 1

Liste des principaux examens à entreprendre en vue de vérifier
la conformité aux renvois du RR

| Type de contrainte indiqué dans le renvoi | Examen | Sous-tableaux associés au renvoi considéré |
| --- | --- | --- |
| Attribution | L'assignation est-elle conforme à l'attribution indiquée dans le renvoi correspondant? | Renvois (sous-divisés) Bande de fréquences normalisée Allocation Catégorie |
| Zone de service | La zone de service du faisceau respecte-elle la restriction de zone de service indiquée dans le renvoi correspondant? | Renvois (sous-divisés) Bande de fréquences normalisée Zone géographique |
| Coordination | (Facultatif, à indiquer dans le fichier de sortie au regard de l'assignation) | Renvois (sous-divisés) Bande de fréquences normalisée Référence dans le RR Restriction |
| Protection | (Facultatif, à indiquer dans le fichier de sortie au regard de l'assignation) | Renvois (sous-divisés) Bande de fréquences normalisée Restriction |
| Classe de station/service | La station terrienne associée respecte-t-elle la restriction de type de service indiquée dans le renvoi correspondant? | Renvois (sous-divisés) Bande de fréquences normalisée Attribution Restriction |
| Date | La date d'utilisation de l'assignation respecte-t-elle la restriction de date indiquée dans le renvoi correspondant? | Renvois (sous-divisés) Bande de fréquences normalisée Restriction |
| Limite de puissance/de puissance surfacique | (Indiquer cette limite et un lien éventuel vers un logiciel d'examen de la puissance et de la puissance surfacique) | Renvois (sous-divisés) Bande de fréquences normalisée Restriction |
| Taille d'antenne | (Facultatif, à indiquer dans le fichier de sortie au regard de l'assignation) | Renvois (sous-divisés) Bande de fréquences normalisée Restriction |

Appendice 6
à l’Annexe 1

Exemple de données de sortie requises

| Réseau | Groupe | Fréquence assignée | Service | Catégorie de service | Direction | Zone de service | Date de la demande | Attribution additionnelle | Renvoi | Champs de renvoi additionnel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ntc_id 1 | grp_id 1 | freq 1 | OK |  | OK | OK | OK | OK | 5.XXX 5.XYX | … … |  |
| . | . | … | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | … |  |
| . | . | … | OK | OK | NOK | OK | OK |  |  | … | (1) |
| . | . | … | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 5.XXY | … |  |
| . | grp_id 1 | freq N | OK | OK | OK | NOK | OK |  |  | … |  |
| . | grp_id 2 | freq 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 5.XYX | … |  |
| . | … | … | OK | OK | OK | OK | OK |  | 5.XYZ | … |  |
| . | … | … | OK | OK | NOK | OK | OK |  |  | … |  |
| . | grp_id MAX | freq MAX | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | … |  |
| (1) Exemple: l'attribution spatiale existe pour cette bande (service OK), l'attribution est correcte (catégorie de service OK), la direction de transmission est incorrecte (direction NOK), la zone de service est correcte (zone de service OK) et la date de réception est correcte (date de la demande OK). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1	Compte tenu de la définition du service d'exploitation spatiale, les assignations notifiées pour ce service peuvent être autorisées dans des bandes attribuées à d'autres services. Les vérifications mentionnées ci-après peuvent donc être nécessaires.

Si l'assignation du service d'exploitation spatiale n'utilise pas une attribution de ce service, il convient soit de:

a)	vérifier automatiquement que la fréquence attribuée au service d'exploitation spatiale appartient à une bande de fréquences attribuée au service principal (SFS par exemple) dans lequel la station spatiale est exploitée; soit

b)	d'indiquer que cette attribution doit être vérifiée et de poursuivre manuellement la vérification susmentionnée.