التوصيـة ITU-R S.1714

منهجية سكونية لحساب كثافة تدفق القدرة المكافئة (epfd) من أجل تيسير
تنسيق الهوائيات الكبيرة جداً بموجب الرقمين 7A.9 و7B.9 من لوائح الراديو

(2005)

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)،

إذ تضع في اعتبارها

أ  )	أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2005 (WRC-2000) اعتمد في المادة 22 من لوائح الراديو (RR) حدوداً للكثافة epdf ينبغي لأنظمة الشبكات الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (non-GSO) في الخدمة الثابتة الساتلية (FSS) أن تستوفيها بهدف حماية شبكات الخدمة GSO FSS وشبكات خدمة الإذاعة الساتلية في بعض نطاقات التردد بين 10,7 وGHz 3؛

ب)	أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2000 (WRC-2000) قرر أن بعض الشبكات GSO FSS تحتاج إلى حماية إضافية تفوق الحماية التي تؤمنها حدود الكثافة epdf المشار إليها في النقطة أ ) من إذ تضع في اعتبارها، وأن المحطات الأرضية للاستقبال التابعة لهذه الشبكات تتوفر فيها جميع الخصائص التالية:

(i	كسب متناح أقصى لهوائي المحطة الأرضية يفوق أو يساوي القيمة dBi 64 لنطاق التردد GHz 12,75-10,7 أو القيمة dBi 68 لنطاقي التردد GHz 18,6-17,8 وGHz 20,2-19,7؛

(ii	النسبة G/T تساوي أو تزيد على dB/K 44؛

(iii	عرض نطاق الإرسال يفوق أو يساوي القيمة MHz 250 لنطاقات التردد الواقعة تحت GHz 12,75 أو يفوق أو يساوي القيمة MHz 800 لنطاقات التردد الواقعة فوق GHz 17,8؛

ج )	أنه لتأمين هذه الحماية الإضافية، اعتمد المؤتمر WRC-2000 الرقمين 7A.9 و7B.9 من لوائح الراديو (RR) اللذين يضعان طريقة لتنفيذ التنسيق بين المحطات الأرضية المحددة في الشبكة GSO للخدمة FSS وأنظمة الخدمة FSS التي تستعمل سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض (non-GSO) في بعض نطاقات التردد؛

د  )	أن الشروط التقنية التي تحكم التنسيق بموجب الرقمين 7A.9 و7B.9 من لوائح الراديو محددة في التذييل 5 من لوائح الراديو (RR) ويشمل العتبات المشار إليها في النقطة ب) من إذ تضع في اعتبارها وكذلك الكثافة epfd المشعة بواسطة النظام الساتلي non-GSO للخدمة FSS في اتجاه المحطة الأرضية التي تستعمل هوائياً كبيراً جداً عندما توجه إلى الساتل المستقر بالنسبة إلى الأرض (GSO) المطلوب:

(i	في نطاق التردد GHz 12,75-10,7:

أ  )	174,5– dB(W/(m2 · 40 kHz)) أثناء أي نسبة مئوية من الوقت لأنظمة السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (non-GSO) التي لا تعمل جميع سواتلها إلا على ارتفاع يساوي أو يقل عن km 2 500، أو

ب)	202– dB(W/(m2 · 40 kHz)) أثناء أي نسبة مئوية من الوقت لأنظمة السواتل non-GSO التي فيها سواتل تعمل على ارتفاع يفوق km 2 500؛

(ii	في نطاق التردد GHz 18,6-17,8 أو في نطاق التردد GHz 20,2-19,7:

أ)	157– dB(W/(m2 · MHz)) أثناء أي نسبة مئوية من الوقت لأنظمة السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (non-GSO) التي لا تعمل جميع سواتلها إلا على ارتفاع يساوي أو يقل عن km 2 500، أو

ب)	185– dB(W/(m2 · MHz)) أثناء أي نسبة مئوية من الوقت لأنظمة السواتل non-GSO التي فيها سواتل تعمل على ارتفاع يفوق km 2 500؛

ﮪ  )	أن حساب الكثافة epfd التي ينتجها نظام ساتلي non-GSO كدالة للوقت يتطلب استعمال أداة برمجية لمحاكاة مناسبة؛

و  )	أن التوصية ITU-R S.1503 تنص على مواصفة تتعلق بأداة برمجية للمحاكاة تسمح بحساب الكثافة epfd كدالة للوقت، لكنها لا تراعي زاوية ميل الساتل GSO؛

ز  )	أن السواتل non-GSO في الفصوص الجانبية للهوائيات الكبيرة جداً للمحطات الأرضية GSO لا تساهم مساهمة ملموسة في قيمة الكثافة epfd بسبب الكسب المرتفع للهوائيات الكبيرة جداً للمحطات الأرضية GSO وطبيعة معادلة الكثافة epfd؛

ح )	أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 (WRC-03) اعتمد القرار 85 الذي يسمح على أساس مؤقت إلى حين تيسر البرمجية المناسبة، بتنفيذ التنسيق بموجب الرقمين 7A.9 و7B.9 من لوائح الراديو (RR) باستعمال خصائص الشبكة GSO FSS فقط؛

ي )	أنه لا يوجد سوى إرشادات محدودة لإجراء التنسيق بموجب الرقمين 7A.9 و7B.9 من لوائح الراديو (RR)،

توصـي

1	الإدارات التي تقوم بالتنسيق بموجب الرقمين 7A.9 و7B.9 من لوائح الراديو بإمكانية استعمال المنهجية الواردة في الملحق 1 بهذه التوصية لحساب قيمة الكثافة epfd السكونية في الحالة الأسوأ المرسلة من نظام non-GSO عند هوائي محطة أرضية GSO محددة عندما يكون هذا الهوائي موجهاً في اتجاه الساتل GSO المطلوب؛

2	بمقارنة نتائج النقطة 1 من توصي مع معيار حماية الكثافة epfd GSO والمعيار المشار إليه في النقطة د) من إذ تضع في اعتبارها لتحديد احتمال عدم استيفاء النظام non-GSO لمعيار الحماية؛

3	باعتبار التنسيق مستوفى إذا استجاب النظام non-GSO لمعيار حماية الكثافة epfd GSO والمعيار المشار إليه في النقطة د) من إذ تضع في اعتبارها؛

4	بالحاجة إلى المزيد من التحليل المفصل، إذا لم يستوف النظام non-GSO معيار حماية الكثافة epfd GSO أو المعيار المشار إليه في النقطة د) من إذ تضع في اعتبارها.

الملحق 1

1	وصف المنهجية

طلب مكتب الاتصالات الراديوية في الرسالة المعممة رقم CR/176 إلى الإدارات المسؤولة عن الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (non-GSO) في بعض نطاقات التردد الخاضعة لحدود الكثافة epfd تقديم معلومات إضافية إلى الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) خلال ستة أشهر اعتباراً من 26 مارس 2002 وفقاً للنقطة 2 من تقرر من القرار
59 (WRC-2000). وتحوي هذه المعلومات الإضافية تفاصيل بشأن عمل الشبكات الساتلية وأقنعة الكثافة pfd اللازمة لحساب سويات الكثافة epfd التي تنتجها الأنظمة non-GSO. وتستعمل المنهجية المقترحة الواردة في هذه التوصية معلومات إضافية ولكنها لا تطلب أي معلومات أخرى فيما يتعلق بالأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (non-GSO).

ولكي يتسنى استيفاء حدود الكثافة epfd، تحتاج الأنظمة الساتلية non-GSO إلى استعمال بعض تقنيات الحد من التداخل. ومن بين التقنيات الأكثر شيوعاً تقنية تحاشي قوس GSO. ويمكن استعمال هذه التقنية من خلال إنشاء منطقة حظر بواسطة ثلاث طرائق مختلفة:

-	تُعرف منطقة الحظر انطلاقاً من المحطة الأرضية GSO بوصفها قوس يبلغ°X   بالنسبة إلى القوس GSO ويمكن للساتل non-GSO أن يرسل إلى محطة أرضية non-GSO تقع على الأقل على مسافة محددة مسبقاً بالنسبة إلى المحطة الأرضية GSO عندما تكون داخل منطقة الحظر؛

-	منطقة الحظر على غرار التعريف الوارد في الشكل 1، غير أنه لا يمكن للساتل non-GSO أن يرسل عندما يكون داخل منطقة الحظر؛

-	تحدد منطقة الحظر بواسطة خط العرض ولا يمكن للساتل non-GSO أن يرسل عندما يقع خط عرض ساتله الفرعي عند مدى معين من الارتفاع °X .

تحتوي الأشكال من 1 إلى 3 على مخطط لكل واحد من الأنماط الثلاثة بخصوص تقنيات تحاشي القوس GSO.

الشكل 1

منطقة الحظر: الحالة 1

الحالة 1: تعرف منطقة الحظر انطلاقاً من المحطة الأرضية كقوس قدره °X بالنسبة إلى القوس GSO ويمكن للساتل non-GSO أن يرسل إلى محطة أرضية non-GSO تقع على الأقل على مسافة محددة مسبقاً بالنسبة إلى المحطة الأرضية GSO عندما يكون الساتل non-GSO داخل منطقة الحظر.

محطة أرضية

GSO

محطة أرضية

Non-GSO

منطقة حظر

(X°)

ساتل

Non-GSO

ساتل

GSO

الشكل 2

منطقة الحظر: الحالة 2

الحالة 2: تعرف منطقة الحظر انطلاقاً من المحطة الأرضية كقوس °X بالنسبة إلى قوس GSO. ولا يمكن للساتل non-GSO أن يرسل عندما يكون داخل منطقة الحظر.

محطة أرضية

GSO

وNon-GSO

منطقة حظر

(X°)

ساتل

Non-GSO

ساتل

GSO

الشكل 3

منطقة الحظر: الحالة 3

الحالة 3: لا يمكن للساتل non-GSO أن يرسل عندما يكون ارتفاع الساتل الفرعي في مدى معين من الارتفاع. على سبيل المثال، لا يرسل ساتل المدار الأرضي المتوسط (MEO) بين + و- °X من الارتفاع، ولا يرسل ساتل المدار الإهليجي شديد الانحناء تحت °X + من الارتفاع أو فوق °X – من الارتفاع تبعا لنصف الكرة للأوج.

محطة أرضية

GSO

وNon-GSO

منطقة حظر محددة

بواسطة الارتفاع

(X°)

ساتل

Non-GSO

ساتل

GSO

تصف الحالتان 1 و2 آليات تحاشي قوس GSO التي يرجح أن تستعملها كوكبة من سواتل المدار الأرضي المنخفض (LEO)؛ في حين يرجح أن تستعمل كوكبة من السواتل من نمط HEO الحالة 3، ويمكن استعمال أنماط تحاشي القوس الثلاثة مع كوكبة من السواتل MEO. ونظراً إلى أنه من غير المحتمل أن يستعمل ساتل HEO آلية تحاشي القوس الموصوفة في الحالتين 1 و2، تقتصر الحسابات الموصوفة في هذه المنهجيات على المدارات الدائرية. ويمكن استعمال منهجية الحالة 3 بالنسبة إلى كوكبة من السواتل HEO طالما كان نصف قطر خط عرض الساتل HEO معروفاً عندما يدخل إلى قوسه النشيط أو يخرج منه. وتُعرف عتبات الكثافة epfd الواردة في التذييل 5 من لوائح الراديو  (RR)المستعملة لتحديد الشروط التقنية التي تنظم التنسيق بين الأنظمة FSS non-GSO والمحطات الأرضية المحددة في إحدى شبكات GSO FSS على أساس الارتفاع. وتوجد قيمة للعتبة بالنسبة إلى أنظمة السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (non-GSO) التي تعمل جميع سواتلها على ارتفاع يساوي أو يقل عن km 2 500 وقيمة عتبة أخرى بالنسبة إلى أنظمة الشبكات الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية (non-GSO FSS) التي لها سواتل تعمل على ارتفاع يزيد عن km 2 500. ويبين الجدول 1 العلاقة بين نمط المدار non-GSO وقيم عتبة التنسيق والحالات المتوقعة لتقنيات الحد من التداخل.

الجدول 1

العلاقة بين أنماط المدارات وقيم إطلاق التذييل 5 وتقنيات الحد من التداخل

| نمط المدار | قيمة العتبة لتنسيق التذييل 5 (km) | تقنيات الحد من التداخل |
| --- | --- | --- |
| LEO | 2 500  | الحالتان 1 و2 |
| MEO | 2 500 < | الحالات 1 و2 و3 |
| HEO | 2 500 < | الحالة 3 |

2	الحالة 1

تصف الحالة 1 السيناريو الذي تُعرف فيه منطقة الحظر انطلاقاً من المحطة الأرضية GSO كقوس °X± بالنسبة إلى القوس GSO. وعندما يقع الساتل non-GSO داخل منطقة الحظر هذه، يمكنه الإرسال ولكن في غير اتجاه المحطة الأرضية GSO. وتحدد المسافة بالنسبة إلى المحطة الأرضية GSO التي يمكن أن يرسل إليها الساتل بتشغيل الساتل non-GSO. ويحتوي الشكل 1 على هندسة الحالة الأسوأ بالنسبة لهذه الحالة، حيث يتراصف الساتل non-GSO مباشرة بين الساتل GSO والمحطة الأرضية GSO، غير أن الساتل non-GSO يرسل إلى محطة أرضية بعيدة عن المحطة الأرضية GSO. وتنتج هذه الهندسة سيناريو تداخل يحدث فيه الفص الجانبي non-GSO تداخلاً في الحزمة الرئيسية للساتل GSO. وتستعمل تقنية التداخل هذه بصفة عامة مع كوكبة من السواتل LEO، وإن كانت قد تعمل أيضاً مع كوكبة من السواتل MEO. وتقضي الخوارزمية المستعملة في حساب قيمة الكثافة epfd بتنفيذ الخطوات التالية:

الخطوة 1:	معطيات الدخل: نصف قطر الأرض، نصف قطر non-GSO، زاوية ميل non-GSO، نصف قطر GSO، خط طول الساتل GSO، زاوية ميل الساتل GSO، خط عرض المحطة الأرضية GSO، خط طول المحطة الأرضية GSO.

الخطوة 2:	حساب السمت وزاوية الارتفاع بين المحطة الأرضية GSO والساتل GSO.

الخطوة 3:	حساب خط العرض وخط الطول للساتل الفرعي non-GSO بالنسبة إلى نفس السمت ونفس زاوية الارتفاع بالنسبة إلى الساتل GSO.

الخطوة 4:	إذا وردت أقنعة الكثافة pfd للساتل non-GSO في شكل خط الطول alpha vs. delta (انظر تعريف خطي الطول alpha وdelta في التوصية ITU-R S.1503):

أ  )	انطلاقاً من أقنعة الكثافة pfd، اختيار الكثافة pfd بالنسبة إلى خط العرض الأكثر قرباً من خط العرض للساتل الفرعي non-GSO بالنسبة إلى Alpha = 0 أو X = 0 والفرق من حيث خط الطول بين الساتل GSO والساتل non-GSO.

ب)	بما أن الأمر يتعلق بتراصف، يساوي الجزء G(theta)/G(max) من حساب الكثافة epfd القيمة 1 أو dB 0.

ج )	لأن الساتل GSO يملك عرض نطاق كبير جداً، قد توجد عدة مجموعات من أقنعة الكثافة pfd مع ترددات متداخلة؛ ينبغي إدراج كل هذه العناصر.

د  )	حساب الكثافة epdf التي ورد تعريفها في الرقم 5C.22 من لوائح الراديو (RR).

الخطوة 5:	إذا وردت أقنعة الكثافة pfd للساتل non-GSO في شكل السمت مقابل زاوية الارتفاع (انظر تعريف السمت وزاوية الارتفاع في التوصية ITU-R S.1503):

أ  )	حساب إحداثيات المرجعية الثابتة بالنسبة إلى مركز الأرض (ECF) للساتل GSO والمحطة الأرضية والساتل non-GSO.

ب)	تحويل وتدوير المتجه بين الساتل non-GSO والمحطة الأرضية GSO للانتقال من إحداثيات المرجعية ECF إلى الإحداثيات بالنسبة إلى مركز الساتل.

ج )	حساب السمت وزاوية الارتفاع بين الساتل non-GSO والمحطة الأرضية GSO.

د  )	بواسطة أقنعة الكثافة pfd، اختيار قيمة الكثافة pfd بالنسبة إلى خط العرض الأكثر قرباً من خط العرض للساتل الفرعي non-GSO بالنسبة إلى السمت وزاوية الارتفاع بين الساتل non-GSO والمحطة الأرضية GSO.

ﮪ  )	بما أن الأمر يتعلق بتراصف، يساوي الجزء G(theta)/G(max) من حساب الكثافة epfd القيمة 1 (قيمة رقمية ) أو dB 0.

و  )	لأن الساتل GSO يملك عرض نطاق كبير جداً، قد توجد عدة مجموعات من أقنعة الكثافة pfd مع ترددات متداخلة؛ ينبغي إدراج كل هذه العناصر.

ز  )	حساب الكثافة epdf التي ورد تعريفها في الرقم 5C.22 من لوائح الراديو (RR).

أُعدت ورقة عمل على برنامج Excel متضمنة المعادلات المناسبة والحسابات المبرمجة مسبقاً. ويحتوي الجدول 2 على ورقة عمل تتعلق بالحالة 1، علماً بأن قيم الدخل المتعلقة بالنظام الساتلي non-GSO خيالية ولا تمثل أي نظام محدد.

الجدول 2

ورقة بيانات Excel تتعلق بالحالة 1

| الحالة 1: منطقة حظر محددة من المحطة الأرضية GSO كقوس قدره °X  بالنسبة إلى القوس GSO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| يستطيع ساتل non-GSO الإرسال داخل منطقة الحظر، ولا يستطيع الإرسال في اتجاه المحطة الأرضية GSO |  |  |  |  |  |  |  |
| الحالة الأسوأ: يتراصف الساتل non-GSO مع الساتل GSO وalpha = 0 أو X = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ملاحظة: لا تصح هذه الخوارزمية إلا بالنسبة إلى السواتل non-GSO على مدار دائري |  |  |  |  |  |  |  |
| معطيات الدخل |  |  |  |  |  |  |  |
|  | نصف قطر الأرض (km) |  | Re | 6 378,15 |  |  |  |
|  | نصف قطر الساتل non-GSO (km) |  | Rn | 7 878 |  |  |  |
|  | زاوية ميل الساتل non-GSO (بالدرجات) |  | i | 55 |  |  |  |
|  | نصف قطر الساتل GSO (km) |  | Rg | 42 164 |  |  |  |
|  | خط طول الساتل GSO (بالدرجات) |  | خط طول GSO | 30– |  |  |  |
|  | زاوية ميل الساتل GSO (بالدرجات) |  | ig | 5 |  |  |  |
|  | خط عرض المحطة الأرضية (بالدرجات) |  | φ | 38 |  |  |  |
|  | خط طول المحطة الأرضية (بالدرجات) |  | خط طول المحطة الأرضية | 77– |  |  |  |
| الحسابات |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | خط عرض الساتل GSO (بالدرجات) | δg |  | 5 |  |  |
|  |  | الفرق بين خط طول المحطة الأرضية وخط طول الساتل GSO (بالدرجات) | Δλg |  | 47 |  | خط الطول GSO – خط طول المحطة الأرضية |
|  |  | حساب زاوية غاما من المحطة الأرضية إلى الساتل GSO (بالدرجات) | γg |  | 53,91141 |  | acos[sin(φ) * sin(δg) + cos(φ) * cos(δg) * cos(Δλg)} |
|  |  | حساب مسافة الميل من المحطة الأرضية إلى الساتل GSO (km) | dg |  | 38 751,35 |  | sqrt(Re^2 + Rg^2 – 2*Re*Rg*cos(γg)) |
|  |  | حساب زاوية الارتفاع من المحطة الأرضية إلى الساتل GSO (بالدرجات) | el |  | 28,44516 |  | acos[(Rg/dg) * sin(γg)] |
|  |  | حساب السمت بين المحطة الأرضية والساتل GSO | az |  | 115,6339 |  | if (Δλg>0 and φ<0) or (Δλg<0 and φ<0) then asin [cos(δg) * sin (Δλg/sin(Δλg/sinγg)] else 180 – asin [cos(δg) * (Δλg)/sin(γg)] |
|  |  | حساب زاوية غاما بين المحطة الأرضية والساتل non-GSO (بالدرجات) | γn |  | 16,16731 |  | acos((Re/Rn) * cos(el)) – el |
|  |  | حساب خط العرض للساتل الفرعي non-GSO عند Az وEl (بالدرجات) | δ |  | 29,76146 |  | If φ > 0 Then 90 – acos[cos(90-φ) * cos(γn) + sin(90-φ) * sin(γn) * cos(az)] else 90 – acos[cos(90+φ) * cos(γn) + sin(90-φ) * sin(γn) * cos(az+180)] |
|  |  | حساب الفرق بين خط طول الساتل non-GSO وخط طول المحطة الأرضية (بالدرجات) | Δλn |  | 16,80892 |  | if Δλg>0 then acos[(cos(γn) – sin(φ) * sin(δ)) / (cos(φ) * cos(δ))] else –1*acos[(cos(γn) – sin(φ) * sin(δ)) / (cos(φ) * cos(δ))] |
|  |  | حساب خط الطول للساتل الفرعي non-GSO عند Az وEl (بالدرجات). | خط طول non-GSO |  | 60,1911– |  | خط طول المحطة الأرضية Δλn + |

الجدول 2 (تابع)

| إذا وردت أقنعة الكثافة pfd للساتل في شكل خط الطول Alpha vs. Delta |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | حساب خط الطول delta بين الساتل GSO والساتل non-GSO (بالدرجات) | delta | 30,19108 | خط الطول GSO – خط الطول non-GSO |
| اختيار الكثافة pfd بواسطة قناع يطابق خط العرض الأكثر قرباً من خط عرض الساتل الفرعي non-GSO، لأن الساتل GSO (VLA) يملك عرض نطاق تردد كبير جداً ويمكن أن توجد عدة مجموعات من الأقنعة بترددات متراكبة. وينبغي إضافة جميع هذه العناصر، نظراً لوجود تراصف، يساوي الجزء Gr(theta)/Gr(max) من حساب الكثافة pfd القيمة 1 (رقمية) أو dB 0. |  |  |  |  |
|  | Freq 1: الكثافة pfd للساتل non-GSO بالنسبة إلى Alpha = 0 أو 0 = X وdelta | pfd1 | 140– | مثال |
|  | Freq 2: الكثافة pfd للساتل non-GSO بالنسبة إلى Alpha = 0 أو 0 = X وdelta (إذا كان هذا العنصر غير قابل للتطبيق، يشار إليه بواسطة العبارة "غير متوفر") | pfd2 | 131– | مثال |
|  | … | ... |  |  |
|  | Freq n: الكثافة pfd للساتل non-GSO بالنسبة إلى Alpha = 0 أو 0 = X وdelta (إذا كان هذا العنصر غير قابل للتطبيق، يشار إليه بواسطة العبارة "غير متوفر") | pfdn | 140– | مثال |
|  | حساب الكثافة epfd في الحالة الأسوأ (dB(W/(m2  MHz))) | epfd | 130,025– | 10log(10^(pfd1/10)+10^(pfd2/10)+...+10^(pfdn/10)) |
| إذا وردت أقنعة الكثافة pfd للساتل في شكل السمت مقابل زاوية الارتفاع |  |  |  |  |
| حساب المكونات x وy وz للمحطة الأرضية في المرجعية ECF |  |  |  |  |
|  | قيمة x للمحطة الأرضية (km) | Xe | 1 130,615 | Re * cos(φ) * cos(earth Long.) |
|  | قيمة y للمحطة الأرضية (km) | Ye | 4 897,23– | Re * cos(φ) * sin(earth Long.) |
|  | قيمة z للمحطة الأرضية (km) | Ze | 3 926,781 | Re * sin(φ) |
| حساب المكونات x وy وz للساتل non-GSO في المرجعية ECF |  |  |  |  |
|  | قيمة x للساتل non-GSO (km) | Xn | 3 399,674 | Rn * cos(δ) * cos(nGSO Long.)) |
|  | قيمة y للساتل non-GSO (km) | Yn | 5 934,02– | Rn * cos(δ) * sin(nGSO Long.) |
|  | قيمة z للساتل non-GSO (km) | Zn | 3 910,561 | Rn * sin(δ) |
| حساب المتجه بين الساتلnon-GSO والمحطة الأرضية |  |  |  |  |
|  | المتجه X (km) | X | 2 269,06– | Xe – Xn |
|  | المتجه Y (km) | Y | 1 036,788 | Ye – Yn |
|  | المتجه Z (km) | Z | 16,21997 | Ze – Zn |
| حساب خط الطول للعقدة الصاعدة |  |  |  |  |
|  | الفرق بين خط طول الساتل والعقدة الصاعدة (بالدرجات) | del | 23,6024 | asin(tg(δ) / tg(i)) |
|  | خط طول العقدة الصاعدة (بالدرجات) | an | 83,7935– | nGSO Long. – del |

الجدول 2 (تتمة)

| حساب زاوية الحضيض والزاوية الاختلافية الحقيقية |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | زاوية الحضيض والزاوية الاختلافية الحقيقية (بالدرجات) | arg | 37,29943 | asin(sin(δ) / sin(i)) |
| حساب بعض القيم لمصفوفة تحويل إحداثيات المرجعية ECF XYZ للمحطة الأرضية إلى الإحداثيات بالنسبة إلى الساتل xyz (مركزة على الساتل) |  |  |  |  |
|  | جيب تمام خط طول العقدة الصاعدة | cos_an | 0,108113 | cos(an) |
|  | جيب خط طول العقدة الصاعدة | sin_an | 0,99414– | sin(an) |
|  | جيب تمام زاوية ميل مدار الساتل non-GSO | cos_inc | 0,573576 | cos(i) |
|  | جيب زاوية ميل مدار الساتل non-GSO | sin_inc | 0,819152 | sin(i) |
|  | جيب تمام زاوية الحضيض والزاوية الاختلافية الحقيقية | cos_arg | 0,79548 | cos(arg) |
|  | جيب زاوية الحضيض والزاوية الاختلافية الحقيقية | sin_arg | 0,60598 | sin(arg) |
|  | قيمة x للمحطة الأرضية منظور إليها من الساتل (km) | x sat | 194,273– | X[cos(an)*sin(arg)-sin(an)*cos(i)*cos(arg)]+ Y[cos(an)*cos(i)*cos(arg)-sin(an)*sin(arg)]+ Z[sin(i)*cos(arg)] |
|  | قيمة y للمحطة الأرضية منظور إليها من الساتل (km) | y sat | 1 752,088 | X[cos(an)*cos(arg)+sin(an)*cos(i)*sin(arg)]- Y[sin(an)*cos(arg)+cos(an)*cos(i)*sin(arg)]- Z[sin(i)*cos(arg)] |
|  | قيمة z للمحطة الأرضية منظور إليها من الساتل (km) | z sat | 1 765,294 | X[sin(an)*sin(i)]+Y(-cos(an)*sin(i)]+Z[cos(i)] |
|  | السمت بالنسبة إلى المحطة الأرضية منظور إليه من الساتل (بالدرجات) | az | 6,32715– | atg(x sat/y sat) |
|  | زاوية الارتفاع بالنسبة إلى المحطة الأرضية منظور إليها من الساتل (بالدرجات) | el | 45,04008 | atg(z sat/(sqrt(x sat^2+y sat^2))) |
| اختيار الكثافة pfd بواسطة قناع يطابق خط العرض الأكثر قرباً من خط عرض الساتل الفرعي non-GSO، نظراً إلى أن الساتل GSO (VLA) يملك عرض نطاق تردد كبير جداً يمكن أن توجد عدة مجموعات من الأقنعة بترددات متراكبة. ينبغي إضافة جميع هذه العناصر، نظراً لوجود تراصف، يساوي الجزء Gr(theta)/Gr(max) من حساب الكثافة pfd القيمة dB 0 |  |  |  |  |
|  | Freq 1: الكثافة pfd للساتل non-GSO مع سمت وزاوية ارتفاع بالنسبة إلى المحطة الأرضية | pfd1 | 140– | مثال |
|  | Freq 2: الكثافة pfd للساتل non-GSO مع سمت وزاوية ارتفاع بالنسبة إلى المحطة الأرضية | pfd2 | 131– | مثال |
|  | ... | ... |  |  |
|  | Freq n: الكثافة pfd للساتل GSO مع سمت وزاوية ارتفاع بالنسبة إلى المحطة الأرضية | pfdn | 140– | مثال |
|  | حساب القيمة epfd في الحالة الأسوأ (dB(W/(m2  MHz))) | epfd | 130,025– | 10log(10^(pfd1/10)+10^(pfd2/10)+...+10^(pfdn/10)) |

3	الحالة 2

تصف الحالة 2 السيناريو الذي تعرف فيه منطقة الحظر انطلاقاً من المحطة الأرضية GSO كقوس °X  بالنسبة إلى القوس GSO. وعندما يكون الساتل non-GSO داخل منطقة الحظر هذه، لا يمكنه الإرسال في اتجاه أية محطة أرضية. ويرد وصف هندسة الحالة الأسوأ لهذه الحالة في الشكل 2 حيث يوجد الساتل non-GSO عند حافة منطقة الحظر ويرسل في اتجاه المحطات الأرضية GSO وnon-GSO الواقعة في نفس المكان. وتنتج هذه الهندسة سيناريو يُحدث فيه الفص الجانبي للحزمة الرئيسية non-GSO تداخلاً في الفص الجانبي GSO. وتستعمل هذه التقنية للحد من التداخل مع كوكبة سواتل LEO ولكن يمكن أن تعمل أيضاً مع كوكبة سواتل MEO. وتقضي الخوارزمية المستعملة في حساب قيمة الكثافة epfd بتنفيذ الخطوات التالية:

الخطوة 1:	معطيات الدخل: نصف قطر الأرض، نصف قطر non-GSO، زاوية ميل non-GSO، نصف قطر GSO، خط طول الساتل GSO، زاوية ميل الساتل GSO، خط عرض المحطة الأرضية GSO، خط طول المحطة الأرضية GSO.

الخطوة 2:	حساب السمت وزاوية الارتفاع بين المحطة الأرضية GSO والساتل GSO.

الخطوة 3:	نظراً إلى أن منطقة حظر الساتل non-GSO تستند إلى قوس GSO بميل °0، يتم حساب السمت وزاوية الارتفاع من المحطة الأرضية GSO إلى الساتل GSO عند زاوية الميل °0 عند خط طول الساتل GSO المعرض للتداخل.

الخطوة 4:	حساب خط العرض وخط الطول للساتل الفرعي non-GSO عند نفس السمت على غرار الساتل GSO بميل °0 و°X (زاوية منطقة الحظر) وكذلك زاوية الارتفاع بالنسبة إلى الساتل GSO المائل عند °0 لتحديد موقع الساتل non-GSO على حافة منطقة الحظر.

الخطوة 5:	حساب زاوية الاستقبال خارج المحور (قيمة delta بين زاوية الارتفاع بالنسبة إلى الساتل non-GSO والساتل GSO عند أقصى انحراف) والكسب المطابق عند المحطة الأرضية GSO.

الخطوة 6:	إذا وردت أقنعة الكثافة pdf للساتل non-GSO في شكل خط الطول Alpha vs. Delta (انظر تعريف alpha وdelta في التوصية ITU-R S.1503):

أ  )	انطلاقاً من أقنعة الكثافة pfd، اختيار الكثافة pfd بالنسبة إلى خط العرض الأكثر قرباً من خط عرض الساتل الفرعي non-GSO بالنسبة إلى Alpha = Alpha-0 أو X0 = X والفرق من حيث خط الطول بين الساتل GSO والساتل non-GSO.

ب)	لأن الساتل GSO له عرض نطاق كبير جداً، قد توجد عدة مجموعات من أقنعة الكثافة pfd بترددات متداخلة. ينبغي إدراج كل هذه العناصر.

ج )	حساب الكثافة epfd التي ورد تعريفها في الرقم 5C.22 من لوائح الراديو (RR).

الخطوة 7:	إذا وردت أقنعة الكثافة pfd للساتل non-GSO في شكل السمت مقابل زاوية الارتفاع (انظر تعريف السمت وزاوية الارتفاع في التوصية ITU-R S.1503):

أ  )	حساب إحداثيات المرجعية الثابتة بالنسبة إلى مركز الأرض (ECF) للساتل GSO وللمحطة الأرضية والساتل non-GSO.

ب)	تحويل وتدوير المتجه بين الساتل non-GSO والمحطة الأرضية GSO للانتقال من إحداثيات المرجعية ECF إلى الإحداثيات بالنسبة إلى مركز الساتل.

ج )	حساب السمت وزاوية الارتفاع بين الساتل non-GSO والمحطة الأرضية GSO.

د  )	بواسطة أقنعة الكثافة pfd، اختيار قيمة الكثافة pfd بالنسبة إلى خط العرض الأكثر قرباً من خط العرض للساتل الفرعي non-GSO بالنسبة إلى السمت وزاوية الارتفاع بين الساتل non-GSO والمحطة الأرضية GSO.

ﮪ  )	لأن الساتل GSO له عرض نطاق كبير جداً، قد توجد عدة مجموعات من أقنعة الكثافة pfd مع ترددات متداخلة. ينبغي إدراج كل هذه العناصر.

و)	حساب قيمة الكثافة epfd التي ورد تعريفها في الرقم 5C.22 من لوائح الراديو (RR).

أُعدت ورقة عمل على برنامج Excel تحتوي على المعادلات المناسبة والحسابات المبرمجة مسبقاً. ويحتوي الجدول 3 على ورقة عمل تتعلق بالحالة 2، علماً بأن قيم الدخل المتعلقة بالنظام الساتلي non-GSO خيالية ولا تمثل أي نظام محدد.

الجدول 3

ورقة بيانات Excel تتعلق بالحالة 2

| الحالة 2: منطقة حظر محددة من المحطة الأرضية GSO كقوس قدره °X –/+ بالنسبة إلى القوس GSO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| لا يمكن لساتل non-GSO أن يرسل عندما يكون داخل منطقة الحظر ساتل non-GSO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الحالة الأسوأ: يوجد الساتل non-GSO على حافة منطقة الحظر ويرسل مباشرة صوب المحطة الأرضية GSO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a0 = Alpha أو X0 = X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ملاحظة: لا تصح هذه الخوارزمية إلا بالنسبة إلى السواتل non-GSO على مدار دائري |  |  |  |  |  |  |  |  |
| معطيات الدخل |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | نصف قطر الأرض (km) | Re |  |  | 6 378,15 |  |  |
|  |  | نصف قطر الساتل non-GSO (km) | Rn |  |  | 7 878 |  |  |
|  |  | زاوية ميل الساتل non-GSO (بالدرجات) | i |  |  | 55 |  |  |
|  |  | زاوية منطقة الحظر non-GSO (بالدرجات) |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | نصف قطر الساتل GSO (km) | Rg |  |  | 42 164 |  |  |
|  |  | خط طول الساتل GSO (بالدرجات) | خط الطول GSO |  |  | 30– |  |  |
|  |  | زاوية ميل الساتل GSO (بالدرجات) | ig |  |  | 5 |  |  |
|  |  | خط عرض المحطة الأرضية (بالدرجات) |  |  |  | 38 |  |  |
|  |  | خط طول المحطة الأرضية (بالدرجات) | خط طول المحطة الأرضية |  |  | 77– |  |  |
|  |  | الكسب الأقصى لهوائي المحطة الأرضية (dB) | G(max) |  |  | 70 |  |  |
| الحسابات |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | خط عرض الساتل GSO (بالدرجات) |  |  | δg | 5 |  |  |  |
|  | الفرق بين خط الطول للمحطة الأرضية وخط الطول للساتل GSO (بالدرجات) |  |  | Δλg | 47 |  | خط طول GSO – خط طول المحطة الأرضية |  |
|  | حساب زاوية غاما من المحطة الأرضية إلى الساتل GSO (بالدرجات) |  |  | γg | 53,91141 |  | acos[sin(φ) * sin(δg) + cos(φ) * cos(δg) * cos(Δλg)] |  |
|  | حساب مسافة الميل بين المحطة الأرضية والساتل GSO (بالدرجات) |  |  | dg | 38 751,35 |  | sqrt(Re^2+Rg^2-2*Re*Rg*cos(γg)) |  |
|  | حساب زاوية الارتفاع بين المحطة الأرضية والساتل GSO (بالدرجات) |  |  | el | 28,44516 |  | acos[(Rg/dg)*sin(γg)] |  |
|  | حساب زاوية السمت بين المحطة الأرضية والساتل GSO (بالدرجات) |  |  | az | 115,6339 |  | if (Δλg>0 and φ<0) or (Δλg<0 and φ<0) then asin[cos(δg)*sin(Δλg)/sin(γg)] else 180-asin[cos(δg)*sin(Δλg)/sin(γg)] |  |
|  | حساب زاوية غاما بين المحطة الأرضية والساتل GSO بميل º0 (بالدرجات) |  |  | γ0 | 57,49168 |  | acos[cos(φ) * cos(Δλg)] |  |

الجدول 3 (تابع)

|  | حساب مسافة الميل بين المحطة الأرضية والساتل GSO المائل عند º0 (km) | d0 | 39107,9 | sqrt(Re^2+Rg^2-2*Re*Rg*cos(γ0)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | حساب زاوية الارتفاع بين المحطة الأرضية والساتل GSO عند º0 (km) | el0 | 24,60297 | acos[(Rg/d0)*sin(γ0)] |
|  | حساب زاوية الارتفاع بالنسبة إلى الساتل non-GSO على حافة منطقة الحظر (درجات) | ngso_el | 34,60297 | el0 + β |
|  | حساب زاوية الانحراف عن محور التسديد عند المحطة الأرضية GSO | θ | 6,157819 | ngso_el – el |
|  | حساب كسب المحطة الأرضية عند ° بالنسبة إلى محور التسديد (dB) | G(θ) | 9,264328 | Recommendation ITU-R S.1428 |
|  | حساب الزاوية غاما بين المحطة الأرضية والساتل non-GSO (بالدرجات) | γn | 13,60588 | acos((Re/Rn)*cos(ngso_el))-ngso_el |
|  | حساب خط طول الساتل الفرعي للساتل non-GSO عند Az وEl الجديد (بالدرجات) | δ | 31,21079 | If φ>0 then 90 – acos[cos(90-φ) * cos(γn) + sin(90-φ) * sin(γn) * cos(az)] else 90 – acos[cos(90+φ) * cos(γn) + sin(90-φ) * sin(γn) * cos(az+180)] |
|  | حساب الفرق من حيث خط الطول بين الساتل non-GSO والمحطة الأرضية (بالدرجات) | Δλn | 14,35798 | if Δλg>0 then acos[(cos(γn) – sin(φ) * sin(δ)) / (cos(φ) * cos(δ))] else –1*acos[(cos(γn) – sin(φ) * sin(δ)) / (cos(φ) * cos(δ))] |
|  | حساب خط طول الساتل الفرعي للساتل non-GSO عند Az وEl الجديد (بالدرجات) | nGSO Long. | 62,64202– | خط طول المحطة الأرضية . + Δλn |
| إذا وردت أقنعة الكثافة pfd للساتل في شكل خط الطول Alpha vs Delat |  |  |  |  |
|  | حساب خط الطول  بين الساتل GSO والساتل non-GSO (بالدرجات) | delta | 32,64202 | GSO Long. – nGSO Long. |
| اختيار الكثافة pfd بواسطة قناع يطابق خط العرض الأكثر قرباً من خط عرض الساتل الفرعي non-GSO، لأن الساتل GSO (VLA) يملك عرض نطاق كبير جداً يمكن أن توجد عدة مجموعات من الأقنعة بترددات متراكبة، ينبغي إضافة جميع هذه العناصر. |  |  |  |  |
|  | Freq 1: الكثافة pfd للساتل non-GSO بالنسبة إلى Alpha = a0 أو X0 = X وdelta | pfd1 | 140– | مثال |
|  | Freq 2: الكثافة pfd للساتل non-GSO بالنسبة إلى Alpha = a0 أو X0 = X وdelta | pfd2 | 131– | مثال |
|  | ... | ... |  |  |
|  | Freq n: الكثافة pfd للساتل non-GSO بالنسبة إلى Alpha = a0 أو X0 = X وdelta (إذا كان هذا العنصر غير قابل للتطبيق، يشار إليه بواسطة العبارة "غير متوفر") | pfdn | 140– | مثال |
|  | حساب قيمة الكثافة epfd في الحالة الأسوأ (dB(W/(m2  MHz))) | epfd | 190,7604– | 10 log(10^((pfd1+G(X)-G(Max))/10)+10^((pfd2+G(X) –G(Max))/10)+...+10^((pfdn+G(X)-G(Max))/10)) |
| إذا وردت أقنعة الكثافة pfd للساتل في شكل السمت مقابل زاوية الارتفاع |  |  |  |  |
| حساب المكونات x وy وz للمحطة الأرضية في إحداثيات ECF |  |  |  |  |
|  | قيمة x للمحطة الأرضية (km) | Xe | 1 130,615 | Re * cos(φ) * cos(earth Long.) |

الجدول 3 (تابع)

|  | قيمة y للمحطة الأرضية (km) | Ye | 4 897,233– | Re * cos(φ) * sin(earth Long.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | قيمة z للمحطة الأرضية (km) | Ze | 3 926,781 | Re * sin(φ) |
| حساب المكونات x وy وz للساتل non-GSO في إحداثيات ECF |  |  |  |  |
|  | قيمة x للساتل non-GSO (km) | Xn | 3 096,342 | Rn * cos(δ) * cos(nGSO Long.) |
|  | قيمة y للساتل non-GSO (km) | Yn | 5 984,187– | Rn * cos(δ) * sin(nGSO Long.) |
|  | قيمة z للساتل non-GSO (km) | Zn | 4 082,286 | Rn * sin(δ) |
| حساب المتجه بين الساتل non-GSO والمحطة الأرضية |  |  |  |  |
|  | المتجهX (km) | X | 1 965,727– | Xe – Xn |
|  | المتجهY (km) | Y | 1 086,953 | Ye – Yn |
|  | المتجهZ (km) | Z | 155,5047– | Ze – Zn |
| حساب خط الطول للعقدة الصاعدة |  |  |  |  |
|  | الفرق بين خط الطول للساتل والعقدة الصاعدة (بالدرجات) | del | 25.10263 | asin(tan(δ) / tan(i)) |
|  | خط طول العقدة الصاعدة (بالدرجات) | an | 87,74465– | nGSO Long. – del |
| حساب زاوية الحضيض والزاوية الاختلافية الحقيقية |  |  |  |  |
|  | زاوية الحضيض والزاوية الاختلافية الحقيقية (بالدرجات) | argptrue | 39,24153 | asin(sin(δ) / sin(I)) |
| حساب بعض قيم مصفوفة تحويل إحداثيات المرجعية XYZ ECF للمحطة الأرضية إلى الإحداثيات xyz بالنسبة إلى الساتل (مركزة على الساتل) |  |  |  |  |
|  | جيب التمام لخط طول العقدة الصاعدة | cos_an | 0,039353 | cos(an) |
|  | جيب خط طول العقدة الصاعدة | sin_an | 0,999225– | sin(an) |
|  | جيب التمام لزاوية ميل مدار الساتل non-GSO | cos_inc | 0,573576 | cos(i) |
|  | جيب زاوية ميل مدار الساتل non-GSO | sin_inc | 0,819152 | sin(i) |
|  | جيب التمام لزاوية الحضيض والزاوية الاختلافية الحقيقية | cos_arg | 0,774486 | cos(arg) |
|  | جيب زاوية الحضيض والزاوية الاختلافية الحقيقية | sin_arg | 0,632591 | sin(arg) |
|  | القيمة x للمحطة الأرضية منظور إليها من الساتل (km) | x sat | 216.2066– | X[-cos(an)*sin(arg)-sin(an)*cos(i)*cos(arg)]+ Y[cos(an)*cos(i)*cos(arg)-sin(an)*sin(arg)]+ Z[sin(i)*cos(arg)] |
|  | القيمة y للمحطة الأرضية منظور إليها من الساتل (km) | y sat | 1 678,841 | X[-cos(an)*cos(arg)+sin(an)*cos(i)*sin(arg)]- Y[sin(an)*cos(arg)+cos(an)*cos(i)*sin(arg)]- Z[sin(i)*sin(arg)] |
|  | القيمة z للمحطة الأرضية منظور إليها من الساتل (km) | z sat | 1 484,749 | X[sin(an)*sin(i)]+Y(-cos(an)*sin(i)]+Z[cos(i)] |

الجدول 3 (تتمة)

|  | السمت بالنسبة إلى المحطة الأرضية منظور إليه من الساتل (بالدرجات) | az | 7,338344– | atan(x sat/y sat) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | زاوية الارتفاع بالنسبة إلى المحطة الأرضية منظور إليها من الساتل (بالدرجات) | el | 41,25547 | atan(z sat/(sqrt(x sat^2+y sat^2))) |
| اختيار الكثافة pfd بواسطة قناع يطابق خط العرض الأكثر قرباً من خط عرض الساتل الفرعي للساتل non-GSO، لأن الساتل GSO (VLA) يملك عرض نطاق كبير جداً يمكن أن توجد عدة مجموعات من الأقنعة بترددات متداخلة، ينبغي إضافة جميع هذه العناصر. |  |  |  |  |
|  | Freq 1: الكثافة pfd للساتل non-GSO مع سمت وزاوية ارتفاع بالنسبة إلى المحطة الأرضية | pfd1 | 140– | مثال |
|  | Freq 2: الكثافة pfd للساتل non-GSO مع سمت وزاوية ارتفاع بالنسبة إلى المحطة الأرضية | pfd2 | 131– | مثال |
|  |  | ... |  |  |
|  | Freq n: الكثافة pfd للساتل non-GSO مع سمت وزاوية ارتفاع بالنسبة إلى المحطة الأرضية | pfdn | 140– | مثال |
|  | حساب قيمة epfd في الحالة الأسوأ (dB(W/(m2  MHz))) | epfd | 191,2207– | 10 log(10^((pfd1+G(X)–G(Max))/10)+10^((pfd2+ G(X)G(Max))/10)+...+10^((pfdn+G(X) G(Max))/10)) |

4	الحالة 3

تصف الحالة 3 السيناريو الذي تُعرف فيه منطقة الحظر انطلاقاً من خط عرض يبلغ °X  بالنسبة إلى خط عرض نقطة الساتل الفرعي للساتل non-GSO. وعندما يوجد الساتل non-GSO داخل منطقة الحظر، لا يمكنه الإرسال في اتجاه أية محطة أرضية. ويرد وصف هندسة الحالة الأسوأ لهذه الحالة في الشكل 3 حيث يوجد الساتل non-GSO عند حافة منطقة الحظر ويرسل في اتجاه المحطات الأرضية GSO وnon-GSO الواقعة في نفس المكان. وتنتج هذه الهندسة سيناريو تُحدث فيه الحزمة الرئيسية non-GSO تداخلاً في الفص الجانبي للساتل GSO. وتستعمل هذه التقنية للحد من التداخل بشكل عام مع كوكبة سواتل MEO ولكن يمكن أن تعمل أيضاً مع كوكبة سواتل HEO. وتقضي الخوارزمية المستعملة في حساب قيمة الكثافة epfd بتنفيذ الخطوات التالية:

الخطوة 1:	معطيات الدخل: نصف قطر الأرض، نصف قطر non-GSO، زاوية ميل الساتل non-GSO، خط عرض قطع الساتل non-GSO، خط طول الساتل GSO، زاوية ميل الساتل GSO، نصف قطر GSO، خط عرض المحطة الأرضية GSO، خط طول المحطة الأرضية GSO، أقصى كسب هوائي المحطة الأرضية GSO.

الخطوة 2:	حساب الزاوية الدنيا خارج المحور بين المحطة الأرضية GSO والساتل non-GSO (تُنفذ هذه الوظيفة باستعمال ماكرو ينقل الساتل non-GSO من حيث خط الطول على طول خط العرض للقطع ويحسب زاوية الابتعاد عن المحور، ثم يسجل بعد ذلك القيمة الدنيا).

الخطوة 3:	حساب خط العرض وخط الطول للساتل الفرعي non-GSO عند الزاوية الدنيا للابتعاد عن المحور.

الخطوة 4:	حساب زاوية الاستقبال خارج المحور والكسب عند المحطة الأرضية GSO.

الخطوة 5:	إذا وردت أقنعة الكثافة pfd للساتل non-GSO في شكل خط الطول Alpha vs. Delta (انظر تعريف خطي الطول Alapha وDelta في التوصية ITU-R S.1503).

أ  )	بواسطة أقنعة الكثافة pfd، اختيار قيمة الكثافة pfd بالنسبة إلى خط العرض الأكثر قرباً من خط العرض للساتل الفرعي للساتل non-GSO بالنسبة إلى Alpha = Alpha-0 أو X0 = X والفرق من حيث خط الطول بين الساتل GSO والساتل non-GSO.

ب)	لأن الساتل GSO له عرض نطاق كبير جداً، قد توجد عدة مجموعات من أقنعة الكثافة pfd مع ترددات متداخلة؛ ينبغي إدراج كل هذه العناصر.

ج )	حساب الكثافة epfd التي ورد تعريفها في الرقم 5C.22 من لوائح الراديو (RR).

الخطوة 6:	إذا وردت أقنعة الكثافة pfd الساتل non-GSO في شكل السمت في مقابل زاوية الارتفاع (انظر تعريف السمت وزاوية الارتفاع في التوصية ITU-R S.1503):

أ  )	حساب إحداثيات المرجعية الثابتة بالنسبة إلى مركز الأرض (ECF) للساتل GSO، والمحطة الأرضية والساتل non-GSO.

ب)	تحويل وتدوير المتجه بين الساتل non-GSO والساتل GSO للانتقال من إحداثيات المرجعية ECF إلى الإحداثيات بالنسبة إلى مركز الساتل.

ج )	حساب السمت وزاوية الارتفاع بين الساتل non-GSO والمحطة الأرضية GSO.

د  )	بواسطة أقنعة الكثافة pfd، اختيار قيمة الكثافة pfd بالنسبة إلى خط العرض الأكثر قرباً من خط العرض للساتل الفرعي non-GSO، بالنسبة إلى السمت وزاوية الارتفاع بين الساتل non-GSO والمحطة الأرضية GSO.

ﮪ  )	لأن الساتل GSO له عرض نطاق كبير جداً، قد توجد عدة مجموعات من أقنعة الكثافة pfd مع ترددات متداخلة. ينبغي إدراج كل هذه العناصر.

و  )	حساب قيمة الكثافة epfd التي ورد تعريفها في الرقم 5C.22 من لوائح الراديو (RR).

أُعدت ورقة عمل على برنامج Excel تحتوي على المعادلات المناسبة والحسابات المبرمجة مسبقاً. ويحتوي الجدول 4 على ورقة عمل تتعلق بالحالة 3، علماً بأن الدخل المتعلقة بالنظام الساتلي non-GSO خيالية ولا تمثل أي نظام محدد.

الجدول 4

ورقة بيانات Excel تتعلق بالحالة 3

| الحالة 3: لا يمكن للساتل non-GSO أن يرسل عندما يوجد فوق أو تحت خط عرض معين. ولا يرسل الساتل MEO بين + أو X – من خط العرض. لا يرسل الساتل HEO تحت خط العرض X + أو فوق X –، تبعاً لنصف الكرة للأوج |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الحالة الأسوأ: يوجد الساتل non-GSO عند خط العرض المحدد ويرسل مباشرة في اتجاه المحطة الأرضية GSO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a0 = Alpha أو X0 = X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ملاحظة – بالنسبة إلى الساتل HEO، تتمثل معطيات الدخل التي تتعلق بنصف قطر المدار non-GSO في نصف قطر المدار HEO عند خط العرض للقطع |  |  |  |  |  |  |  |  |
| معطيات الدخل |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | نصف قطر الأرض (km) | Re |  |  | 6 378,15 |  |  |
|  |  | نصف قطر الساتل non-GSO (km) | Rg |  |  | 42 164 |  |  |
|  |  | زاوية ميل الساتل non-GSO (بالدرجات) | i |  |  | 55 |  |  |
|  |  | نصف قطر الساتل non-GSO (km) | Rn |  |  | 23 958 |  |  |
|  |  | خط العرض لقطع الساتل non-GSO (بالدرجات) | β |  |  | 45– |  |  |
|  |  | هل خط العرض للقطع موجب أم سالب (1 = نعم أو 2 = سلبي) |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | خط الطول للساتل GSO (بالدرجات) | GSO Long. |  |  | 30– |  |  |
|  |  | زاوية ميل مدار الساتل GSO (بالدرجات) | GSO_inc |  |  | 5 |  |  |
|  |  | خط العرض للمحطة الأرضية (بالدرجات) | φ |  |  | 38 |  |  |
|  |  | خط الطول للمحطة الأرضية (بالدرجات) | earth Long. |  |  | 77– |  |  |
|  |  | الكسب الأقصى لهوائي المحطة الأرضية (dB) | G(max) |  |  | 70 |  |  |
| الحسابات |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | حساب الزاوية الدنيا للابتعاد عن المحور |  |  | β | 44,09438 |  | macro |  |
|  | خط الطول للساتل non-GSO عند الزاوية الدنيا للابتعاد عن المحور |  |  | nGSO Long. | 32– |  | macro |  |
|  | خط العرض للساتل non-GSO عند الزاوية الدنيا للابتعاد عن المحور |  |  | nGSO Lat. | 45 |  | macro |  |
|  | حساب كسب المحطة الأرضية عند ° بالنسبة إلى محور التسديد |  |  | G(β) | 15,33– |  | التوصية ITU-R S.1428 |  |
| إذا وردت أقنعة قدرة الساتل في شكل خط الطول Alpha vs. Delta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | حساب خط الطول delta بين الساتل GSO والساتل non-GSO (بالدرجات) |  |  | delta | 2 |  |  |  |
| اختيار الكثافة pfd بواسطة قناع يطابق خط العرض الأكثر قرباً من خط عرض الساتل الفرعي non-GSO، ونظراً إلى أن الساتل GSO (VLA) يملك عرض نطاق كبير جداً يمكن أن توجد عدة مجموعات من الأقنعة بترددات متداخلة، ينبغي إضافة جميع هذه العناصر. |  |  |  |  |  |  |  |  |

الجدول 4 (تابع)

|  | Freq 1: الكثافة pfd للساتل non-GSO، بالنسبة إلى a0 = Alpha أو X0 = X وdelta | pfd1 | 140– | مثال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Freq 2: الكثافة pfd للساتل non-GSO، بالنسبة إلى a0 = Alpha أو X0 = X وdelta | pfd2 | 131– | مثال |
|  | ... |  |  |  |
|  | Freq n: الكثافة pfd للساتل non-GSO، بالنسبة إلى a0 = Alpha أو X0 = X وdelta | pfdn | 140– | مثال |
|  | حساب قيمة الكثافة epfd في الحالة الأسوأ | epfd | 215,3562– | 10 log(10^((pfd1+G(X)–G(Max))/10)+10^((pfd2+G(X)– G(Max))/10)+...+10^((pfdn+G(X)-G(Max))/10)) |
| إذا وردت أقنعة الكثافة pfd في شكل السمت في مقابل زاوية الارتفاع |  |  |  |  |
| حساب المكونات x وy وz للمحطة الأرضية في إحداثيات المرجعية ECF |  |  |  |  |
|  | قيمة x للمحطة الأرضية (km) | Xe | 1 130,62 | Re * cos(φ) * cos(earth Long.) |
|  | قيمة y للمحطة الأرضية (km) | Ye | 4 897,23– | Re * cos(φ) * sin(earth Long.) |
|  | قيمة z للمحطة الأرضية (km) | Ze | 3 926,78 | Re * sin(φ) |
| حساب المكونات x وy وz للساتل non-GSO في إحداثيات المرجعية ECF |  |  |  |  |
|  | قيمة x للساتل non-GSO (km) | Xn | 14 366,67 | Rn * cos(δ) * cos(nGSO Long.) |
|  | قيمة y للساتل non-GSO (km) | Yn | 8 977,29– | Rn * cos(δ) * sin(nGSO Long.) |
|  | قيمة z للساتل non-GSO (km) | Zn | 16 940,86 | Rn * sin(δ) |
| حساب المتجه بين الساتل non-GSO والمحطة الأرضية |  |  |  |  |
|  | المتجه X (km) | X | 13 236,05– | Xe – Xn |
|  | المتجه Y (km) | Y | 4 080,057 | Ye – Yn |
|  | المتجه Z (km) | Z | 13 014,8– | Ze – Zn |
| حساب خط الطول للعقدة الصاعدة |  |  |  |  |
|  | الفرق بين خط الطول للساتل والعقدة الهابطة (بالدرجات) | del | 44,44366 | asin(tan(δ) / tan(i)) |
|  | خط طول العقدة الهابطة (بالدرجات) | an | 76,44– | nGSO Long. – del |
| حساب زاوية الحضيض والزاوية الاختلافية الحقيقية |  |  |  |  |
|  | زاوية الحضيض والزاوية الاختلافية الحقيقية (بالدرجات) | argptrue | 59,67984 | asin(sin(δ) / sin(I)) |
| حساب بعض قيم مصفوفة تحويل إحداثيات المرجعية ECF XYZ للمحطة الأرضية إلى الإحداثيات xyz بالنسبة إلى الساتل (مركزه على الساتل) |  |  |  |  |
|  | جيب تمام خط طول العقدة الصاعدة | cos_an | 0,234401 | cos(an) |

الجدول 4 (تتمة)

|  | جيب خط طول العقدة الصاعدة | sin_an | 0,97214– | sin(an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | جيب تمام زاوية الميل على مدار الساتل non-GSO | cos_inc | 0,573576 | cos(i) |
|  | جيب زاوية الميل على مدار الساتل non-GSO | sin_inc | 0,819152 | sin(i) |
|  | جيب تمام زاوية الحضيض والزاوية الاختلافية الحقيقية | cos_arg | 0,504831 | cos(arg) |
|  | جيب زاوية الحضيض والزاوية الاختلافية الحقيقية | sin_arg | 0,863218 | sin(arg) |
|  | القيمة x للمحطة الأرضية منظور إليها من الساتل (km) | x sat | 2 728,648– | X[-cos(an)*sin(arg)-sin(an)*cos(i)*cos(arg)]+ Y[cos(an)*cos(i)*cos(arg)-sin(an)*sin(arg)]+ Z[sin(i)*cos(arg)] |
|  | القيمة y للمحطة الأرضية منظور إليها من الساتل (km) | y sat | 18 668,32 | X[-cos(an)*cos(arg)+sin(an)*cos(i)*sin(arg)]– Y[sin(an)*cos(arg)+cos(an)*cos(i)*sin(arg)]– Z[sin(i)*sin(arg)] |
|  | القيمة z للمحطة الأرضية منظور إليها من الساتل (km) | z sat | 2 292,286 | X[sin(an)*sin(i)]+Y(-cos(an)*sin(i)]+Z[cos(i)] |
|  | السمت بالنسبة إلى المحطة الأرضية منظور إليها من الساتل (بالدرجات) | az | 8,31573– | atan(x sat/y sat) |
|  | زاوية الارتفاع بالنسبة إلى المحطة الأرضية منظور إليها من الساتل (بالدرجات) | EL | 6,927433 | atan(z sat/(sqrt(x sat^2+y sat^2))) |
| اختيار الكثافة pfd بواسطة قناع يطابق خط العرض الأكثر قرباً من خط عرض الساتل الفرعي non-GSO، ونظراً إلى أن الساتل GSO (VLA) يملك عرض نطاق كبير جداً يمكن أن توجد عدة مجموعات من الأقنعة بترددات متراكبة، ينبغي إضافة جميع هذه العناصر. |  |  |  |  |
|  | Freq 1: الكثافة pfd للساتل non-GSO مع سمت وزاوية ارتفاع بالنسبة إلى المحطة الأرضية. | pfd1 | 140– | مثال |
|  | Freq 2: الكثافة pfd للساتل non-GSO مع سمت وزاوية ارتفاع بالنسبة إلى المحطة الأرضية. | pfd2 | 131– | مثال |
|  |  | ... |  |  |
|  | Freq n: الكثافة pfd للساتل non-GSO مع سمت وزاوية ارتفاع بالنسبة إلى المحطة الأرضية | pfdn | 140– | مثال |
|  | حساب قيمة الكثافة epfd في الحالة الأسوأ (dB(W/(m2  MHz))) | epfd | 215,8165– | 10 log(10^((pfd1+G(X)-G(Max))/10)+10^((pfd2+G(X)-G(Max))/10)+...+10^((pfdn+G(X)-G(Max))/10)) |

ــــــــــ