рекомендация МСЭ-R S.1717

Формат файла электронных данных для диаграмм 
направленности антенн земных станций

(Вопрос МСЭ-R 42/4)

(2005)

Сфера применения

Хотя стандартные эталонные диаграммы направленности для коэффициентов усиления по основному лучу и боковому лепестку антенны земной станции ФСС, как, например, указанные в Рекомендациях МСЭ-R S.465 и МСЭ-R S.580, достаточны для многочисленных исследований помех, обстоятельства иногда обуславливают необходимость наличия в исследованиях МСЭ-R более подробных диаграмм направленности для конкретных антенн или типов антенн. Данные по коэффициенту усиления для отдельных антенн также используются для оптимизации существующих эталонных диаграмм направленности и/или разработки новых эталонных диаграмм направленности. В Приложении 1 к этой Рекомендации уточняется формат, в котором администрации могут представлять в электронном виде данные о конкретных антеннах земных станций ФСС, и содержатся примеры.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что эффективное использование радиочастотного спектра является основополагающим фактором при управлении эксплуатацией ГСО;

b)	что характеристики боковых лепестков антенн земных станций являются одним из основных факторов при определении минимального разноса между спутниками и, следовательно, возможной степени эффективности использования радиоспектра;

c)	что сбор данных измерений диаграмм направленности антенн земных станций позволил бы постоянно улучшать математические модели МСЭ-R для применения при изучении совместного использования полос частот или в качестве эталонных диаграмм направленности для установления предельных уровней боковых лепестков антенн или уровней внеосевой э.и.и.м.;

d)	что определенный формат файла для представления данных измерений диаграмм направленности антенн земных станций был бы полезен при анализе этих данных Исследовательскими комиссиями по радиосвязи;

e)	что этот формат файла должен быть достаточно общим с целью поддержки данных по различным плоскостям сечения, диапазонам углов и типам поляризации диаграмм направленности антенн,

рекомендует,

1	чтобы для сбора электронных данных, содержащих информацию о диаграммах направленности антенн земных станций с целью проведения дальнейших исследований, касающихся моделирования таких диаграмм, мог использоваться формат файла, приведенный в Приложении 1.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В качестве руководства при выборе надлежащего числа точек для достижения необходимого углового разрешения в каждом файле электронных данных можно использовать Рекомендацию МСЭ-R S.732.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Для разработки процедур измерения характеристик антенн могут потребоваться дополнительные исследования.

Приложение 1

Формат файла электронных данных для диаграмм 
направленности антенн земных станций

# 1	Общее описание

Рассмотренные здесь основные типы файлов структурированы по блокам. Эти блоки данных подробно рассматриваются в следующих разделах.

HEADER (Заголовок) во всех файлах должен форматироваться в соответствии с:

| Строка | Описание/содержание |
| --- | --- |
| 1 | Название |
| 2 | Комментарии |
| 3 | Комментарии |
| 4 | Идентификационный код файла |

Максимальное число знаков:

–	название: 52 знака

–	комментарии: 80 знаков.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Такие комментаторские строки  резервируются для включения информации, относящейся к содержанию файла и/или его назначению (например, модель или конфигурация антенны).

## 1.1	Идентификационный код файла

| Код | Тип файла |
| --- | --- |
| 200 | Поля 3D – совпадающая поляризация, кроссполяризация |

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – В дальнейшем для идентификации других изображений полей могут быть предложены иные коды.

## 1.2	Файлы, структурированные по блокам

Для файлов, структурированных по блокам, должна использоваться пятая строка, содержащая общее число блоков.

| Строка | Описание/содержание |
| --- | --- |
| 5 | Общее число блоков |

После пятой строки включается последовательность блоков с основными функциональными данными.

Единичный блок файла имеет следующую обобщенную структуру:

Строка управления

n	m

a1,1	a1,2	...	a1,m

a2,1	a2,2	...	a2,m

...	...	...	...

...	...	...	...

an,1	an,2	...	an,m,

где:

Строка управления:	содержит подходящие данные, касающиеся конкретного блока (подробности см. в следующих разделах)

n: 	число строк блока

m:	число столбцов блока.

### 1.2.1	Общая структура файла

Общая структура файла, структурированного по блокам, описывается следующим образом:

1Название

2Комментарии			заголовок

3Комментарии

4Идентификация файла

5Число блоков

строка управления блока 1

n1	m1

a1,1	a1,2	...	a1,m

...	...	...	...			блок 1

...	...	...	...

an,1	an,2	...	an,m

............

............

строка управления блока f

nf	mf

a1,1	a1,2	...	a1,mf

...	...	...	...			последний блок

...	...	...	...

anf,1	anf,2	...	anf,mf

# 2	Поля 3D – файлы, структурированные по блокам

В этом разделе содержимое данных файла описывается для типа файла 200 (Поля 3D – совпадающая поляризация, кроссполяризация). См. рисунок 1 в качестве справочного примера в отношении описанных ниже параметров:

Название

Комментарии

Комментарии

id pol orientation freq

Число блоков

ϕkrjnmθ1Co(θ1,ϕk,rj) ∠Co(θ1,ϕk,rj) X(θ1,ϕk,rj) ∠X(θ1,ϕk,rj)........... ........... ..блок,

где:

id:	идентификация файла, равная 200;

pol:	поляризация антенны, допускаются значения 1 (линейная); 2 (круговая/ эллиптическая) или 0 (не определена);

ориентация:

если pol = 1, ориентация указывает плоскость , содержащую основную компоненту электрического поля (предпочтительно 0 для горизонтальной поляризации и 90 для вертикальной поляризации);

если pol = 2, ориентация равна 1 (для левой круговой/эллиптической поляризации), или 2 (для правой круговой/эллиптической поляризации);

Для неопределенных случаев используются значения pol = 0 и ориентация = 0.

freq:	частота (ГГц). Не имеет значения в случае применения общих масок или огибающих боковых лепестков;

k:	угол  полуплоскости сечения диаграммы направленности антенны (градусы), связанный с данными блока, (используйте  = 90 для верхнего сечения по углу места). Изменяется от 0 до 360;

i:	угловое направление антенны (градусы) относительно опорного направления (i = 0), которое указывает наведение антенны на спутник и направление максимального усиления;

rj:	расстояние r по радиусу (м), относящееся к конкретному блоку (это значение можно не указывать, если данные относятся к дальней зоне);

n:	число строк в блоке, то есть число выборок i (где  изменяется от 0 до 180). Значение n должно быть достаточным, чтобы дать возможность отобразить разрешение по диаграмме направленности при построении графика или при использовании для целей координации и вычислений помех;

m:	число столбцов в блоке (для файла типа 200 m = 5);

Co(i, k, rj):	амплитуда поля с совпадающей поляризацией (дБ или дБи) в точке (i, k, rj);

Co(i, k, rj):	фаза поля с совпадающей поляризацией (градусы) в точке (i, k, rj);

X(i, k, rj):	амплитуда поля с кроссполяризацией (дБ или дБи) в точке (i, k, rj);

X(i, k, rj):	фаза поля с кроссполяризацией (градусы) в точке (i, k, rj).

Если амплитуды указываются в дБ, должны быть предоставлены данные по максимальному усилению антенны (дБи) (используйте строки для комментариев). Если значения фазы отсутствуют или не подходят, введите значения 0,0 (не должно быть пропуска).

# 3	Примеры

В этом разделе в качестве примера представлен файл данных по диаграмме направленности, а также некоторые применения полученных результатов.

В таблице 1 показаны отдельные фрагменты данного образца файла, содержащие четыре блока с
n = 360 строк n в каждом и представляющие плоскости сечения диаграммы направленности под углами k, 0, 90, 180 и 270, соответственно.

ТАБЛИЦА 1

Пример файла с результатами измерений диаграммы 
направленности антенны в предложенном формате

| Название | Антенна XXX со смещенным облучателем – 1,8 м Частота измерений 14 ГГц – ЭЛ/H – Поляр. H |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комментарии | Модель BO 05355 |  |  |  |  |
| Комментарии | Исходный документ MI – файл 2095:F:\XXX\HCOHELTX.TXT |  |  |  |  |
| Частота согласно id pol | 200 | 1 | 0 | 14,000 |  |
| Число блоков | 4 |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |
|  | 360 | 5 |  |  |  |
|  | 0 | 46,13 | 132,131 | –1,976 | 48,183 |
|  | 0,5 | 42,503 | 119,138 | 3,083 | –63,6 |
|  | 1 | 29,327 | 86,983 | 3,126 | –48,484 |
|  | 1,5 | 20,601 | 9,116 | –5,148 | –7,781 |
|  | 2 | 15,948 | 81,549 | –23,206 | 86,305 |
|  | 2,5 | 7,158 | 60,242 | –17,033 | 89,719 |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 177,5 | –5,305 | –143,914 | –34,487 | –175,838 |
|  | 178 | –5,006 | –14,855 | –17,404 | 86,68 |
|  | 178,5 | –5,433 | 130,715 | –20,464 | 158,715 |
|  | 179 | –5,928 | –77,425 | –29,24 | –9,018 |
|  | 179,5 | –5,846 | 65,336 | –30,317 | 123,385 |
|  | 90 |  |  |  |  |
|  | 360 | 5 |  |  |  |
|  | 0 | 46,13 | 38,426 | 14,575 | –14,098 |
|  | 0,5 | 43,405 | 40,238 | 22,746 | 165,781 |
|  | 1 | 32,697 | 24,047 | 20,087 | 168,983 |
|  | 1,5 | 22,179 | –36,461 | 0,228 | 71,216 |
|  | 2 | 2,554 | 17,435 | 4,258 | 99,239 |
|  | 2,5 | 15,386 | –165,509 | 0,391 | 161,129 |
|  | ... |  |  |  |  |

На рисунке 2 приведено графическое изображение картины поля для совпадающей поляризации, измеренной в плоскости сечения под углом k = 0o (1-й блок/2-я строка). В данном случае эта плоскость сечения соответствует одной стороне азимутальной плоскости, а поляризация является горизонтальной. На рисунке 2 представлена огибающая справочной диаграммы, основанная на Рекомендациях МСЭ-R S.580 и МСЭ-R S.465 в отношении боковых лепестков диаграммы направленности для совпадающей поляризации.

____________