рекомендациЯ МСЭ-R S.1718

Значения плотности потока мощности в полосе 11,7–12,7 ГГц 
и связанная с ними методика расчета, которая может использоваться 
в случаях превышения значений плотности потока мощности, приведенных 
в § 6 Дополнения 1 к Приложению 30 Регламента радиосвязи

(Вопрос МСЭ-R 236/4)

(2005)

Сфера применения

Раздел 6 Дополнения 1 к Приложению 30 РР предоставляет значения плотности потока мощности (п.п.м.) для определения необходимости координации предлагаемой сети РСС в одном Районе с сетью ФСС в другом Районе в частотной полосе 11,7–12,7 ГГц. Маска, приведенная в этом разделе, предоставляет огибающую величин п.п.м. для начала координации при наличии широкого диапазона размеров антенн земных станций ФСС. В данной рекомендации дается таблица уровней, эквивалентная той, которая приведена в Разделе 6 Дополнения 1 к Приложению 30 РР, для отдельных сочетаний размеров антенн земных станций ФСС и шумовой температуры системы, а также описывает методологию, по которой эти уровни были расчитаны, и методологию определения таких уровней для других размеров антенн земных станций методом интерполяции.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что системы ФСС и РСС имеют распределения в полосе 11,7–12,7 ГГц;

b)	что использование этой полосы планируемой службой РСС подлежит процедуре координации согласно Статье 4 Приложения 30 Регламента радиосвязи (РР), а также подчиняется требованиям координации, указанным в графе "Примечания" Статьи 11 Приложения 30 РР;

c)	что в § 6 Дополнения 1 к Приложению 30 РР приведены пороговые уровни для определения необходимости координации планируемых сетей РСС в одном Районе по отношению к сетям ФСС в другом Районе в полосе 11,7–12,7 ГГц,

учитывая далее,

a)	что п.п.м., указанные в § 6 Дополнения 1 к Приложению 30 РР, являются пороговыми уровнями для определения необходимости координации планируемых сетей РСС, работающих в одном регионе, по отношению к сетям ФСС в другом Районе;

b)	что такие пороговые значения должны обязательно выполнять защитную функцию для линий ФСС с широким диапазоном технических характеристик;

c)	что в § 6 Дополнения 1 к Приложению 30 РР также приведена маска п.п.м., которая соответствует огибающей допустимого уровня п.п.м. в диапазоне размеров антенн земных станций ГСО ФСС, используемых в полосе 11,7–12,7 ГГц;

d)	что требуется техническая информация для рассмотрения примеров, когда превышаются значения п.п.м., указанные в § 6 Дополнения 1 к Приложению 30 РР, и необходима координация соответствующих присвоений РСС с присвоениями ФСС,

рекомендует,

1	чтобы в случаях, когда в результате применения Статьи 4 Приложения 30 РР или требований координации, содержащихся в графе "Примечания" Статьи 11 Приложения 30 РР, превышаются значения п.п.м., указанные в § 6 Дополнения 1 к Приложению 30 РР, администрациями во время их двусторонней или многосторонней координации своих присвоений РСС с присвоениями ФСС могли использоваться значения п.п.м., приведенные в таблице 1, для определения уровней, эквивалентных тем, которые указаны в § 6 Дополнения 1 к Приложению 30 РР для конкретных размеров антенн (см. также Примечания 1–10);

2	чтобы, несмотря на п. 1 раздела рекомендует, уровень п.п.м., создаваемый у поверхности Земли в пределах зоны обслуживания затрагиваемого присвоения ФСС планируемой сетью РСС, работающей в другом Районе, не превышал величины –103,6 дБ(Вт/(м2 · 27 МГц)).

ТАБЛИЦА 1

Применяемые значения п.п.м. (дБ(Вт/(м2 · 27 МГц))), соответствующие 
различным размерам антенн ФСС

| Орбитальный разнос между полезной и мешающей космическими станциями | Размер антенны (см) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45 (см. Примечание 5) | 60 | 80 | 120 | 240 | 500 | 800 | 1100 |
|  | Значения п.п.м. (дБ(Вт/(м2 · 27 МГц))) |  |  |  |  |  |  |  |
|  = 0° | 134,2 | 136,7 | 138,7 | –141,4 | 147,4 | 152,5 | 155,6 | 158,4 |
|  > 0° | См. Примечание 3 и таблицу 2 Приложения 1. |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Применяемое значение п.п.м. должно извлекаться из таблицы 1 с использованием диаметров антенн, вычисленных исходя из величин максимального усиления антенн, которые приведены в информации Приложения 4 РР, предоставленной в Бюро согласно п. 9.30 РР для рассматриваемого затрагиваемого присвоения ФСС.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – При определении соответствия уровней п.п.м., создаваемых мешающей сетью РСС, уровням п.п.м., указанным в таблице 1, приемная антенна затрагиваемой земной станции ФСС должна считаться соответствующей диаграмме направленности антенны, приведенной в Рекомендации МСЭ-R BO.1213, экстраполированной для подходящей частоты в пределах полосы 11,7–12,7 ГГц, для антенн с диаметром 2,4 м или менее, а также диаграмме направленности антенн, приведенной в § 3 Дополнения 3 к Приложению 7, для антенн с диаметром более 2,4 м.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – При определении соответствия уровней п.п.м., создаваемых мешающей сетью РСС, уровням п.п.м., указанным в таблице 1, должен предполагаться минимальный орбитальный разнос между полезной и мешающей сетями, включая точность удержания станции на орбите. Для любого значения орбитального разноса  между полезной и мешающей космическими станциями применимая п.п.м. должна быть снижена относительно значения, соответствующего орбитальному разносу 0°, за счет добавления избирательности антенны в случае ее отклонения от оси, рассчитанной при допущениях согласно Примечанию 2.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. – Для антенн ФСС с диаметрами, отличными от указанных в таблице 1, примером возможного способа интерполяции является метод, приведенный в Приложении 2.

ПРИМЕЧАНИЕ 5. – Значения п.п.м. для антенн с диаметром менее 60 см применимы только для сетей ФСС Района 3 на орбитальной дуге 110° в. д. – 124° в. д. в отношении присвоений в Списке для Районов 1 и 3 на орбитальной дуге 105° в. д. – 129° в. д.:

–	для которых информация в Приложении 4 РР по координации была получена Бюро до 30 марта 2002 года; и

–	которые были введены в действие до 30 марта 2002 года и для которых дата ввода в действие была подтверждена Бюро; и

–	для которых полная информация по административной процедуре надлежащего исполнения согласно Дополнению 2 к Резолюции 49 (Пересм. ВКР-2000) была получена Бюро до 30 марта 2002 года.

ПРИМЕЧАНИЕ 6. – Значения в таблице 1 могут быть превышены по взаимному соглашению между заинтересованными администрациями.

ПРИМЕЧАНИЕ 7. – Настоящая Рекомендация и связанная с ней методика не освобождают администрации от их обязательств по координации согласно Статьям 4 и 11 Приложения 30 РР.

ПРИМЕЧАНИЕ 8. – Значения п.п.м. в таблице 1, а также в таблице 2 Приложения 1 были получены с использованием методики, содержащейся в Приложении 1, и в предположении допуска на 6%-ное увеличение помех за счет шума, частоты 11,7 ГГц, к.п.д. антенны 65%, значений общей шумовой температуры линии 174 K для антенн с диаметром до 60 см, 198 K – для диаметра 80 см, 238 K – для 120 см и 240 см, 317 K – для 500 см и 396 K – для 800 см или более. В процессе координации между заинтересованными администрациями могут быть рассмотрены другие значения для увеличения шумовой температуры линии и шумовой температуры линии.

ПРИМЕЧАНИЕ 9. – Поскольку в ФСС используются также узкополосные передачи, уровни п.п.м. должны быть выражены в единицах дБ(Вт/(м2 · 40 кГц)). Для этого необходимо уменьшить значения п.п.м. на 10 log(27 000/40) = 28,3 дБ.

ПРИМЕЧАНИЕ 10. – Настоящая Рекомендация не предназначена для использования Бюро при его анализе сетей с целью определения, превышаются или нет критерии, указанные в Дополнении 1 к Приложению 30 РР.

Приложение 1

Методика расчета уровней п.п.м. для сетей ФСС с использованием конкретных размеров антенн земных станций, применяемая в случаях превышения предельных уровней, указанных в § 6 Дополнения 1 
к Приложению 30 РР

# Описание методики

Уровень п.п.м., требуемый для защиты испытывающей помехи сети ФСС, связан с усилением приемной антенны земной станции и общей шумовой температурой линии испытывающей помехи сети ФСС согласно следующей формуле:

п.п.м. () = 10 log(T/T) + 10 log(k T bref) + 10 log(4/(0,3/f)2) – Ga(φ),	(1)

где:

:	орбитальный разнос между испытывающим помехи и мешающим спутниками (см. Примечание 3);

:	топоцентрический угол между испытывающим помехи и мешающим спутниками на входе полезной приемной антенны (градусы);

T/T:	допустимое относительное увеличение общей шумовой температуры линии приема (%);

k:	постоянная Больцмана (10–23 Дж K–1);

T:	общая шумовая температура линии приема (K);

bref: 	эталонная ширина полосы (27 МГц) (см. Примечание 9 п. 2 раздела рекомендует);

Ga(φ):	усиление приемной антенны для топоцентрического угла φ° (дБи);

f:	частота испытывающего помехи и мешающего сигналов (ГГц).

Заметим, что для заданных значений (T/T), bref и T допустимый уровень мешающей п.п.м. является только функцией усиления приемной антенны, которое является функцией орбитального разноса спутников.

# 2	Применение данной методики для получения уровней п.п.м., указанных в таблице 2

Эта методология используется для расчета значений п.п.м., которые защищают сети ФСС с размерами антенн в диапазоне от 45 см до 11 м от мешающих сетей РСС при заданных углах орбитального разноса, с допущениями, указанными в Примечаниях 2 и 8 настоящей Рекомендации, и принимая φ = 1,1 θ. Значения п.п.м., указанные для этих случаев в таблице 2, ниже, соответствуют значениям п.п.м., указанным в таблице 1 для θ = 0. В таблице 2 также приведены значения шумовой температуры линии, которые были использованы для определения этих значений п.п.м.

ТАБЛИЦА 2

Применимые значения п.п.м. в дБ(Вт(м2 · 27 МГц)), соответствующие 
различным размерам антенн ФСС и орбитальным разносам

| Углы разноса (θ) | 45 см антенна T = 174 K | 60 см антенна T = 174 K | 80 см антенна T = 198 K | 120 см антенна T = 238 K | 240 см антенна T = 238 K | 500 см антенна T = 317 K | 800 см антенна T = 396 K | 1100 см антенна T = 396 K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 134,2 | 136,7 | 138,7 | –141,4 | 147,4 | 152,5 | 155,6 | 158,4 |
| 0,10 | 134,2 | 136,7 | 138,7 | –141,3 | 147,2 | 151,4 | 152,7 | 152,9 |
| 0,50 | 134,0 | 136,3 | 137,9 | –139,7 | 140,8 | 132,0 | 133,2 | 133,2 |
| 1,00 | 133,3 | 135,1 | 135,7 | –134,8 | 127,9 | 126,6 | 125,7 | 125,7 |
| 1,50 | 132,1 | 133,0 | 132,1 | –126,5 | 123,5 | 122,2 | 121,3 | 121,3 |
| 2,00 | 130,5 | 130,1 | 126,9 | –120,4 | 120,4 | 119,1 | 118,2 | 118,2 |
| 2,50 | 128,4 | 126,4 | 120,3 | –117,9 | 117,9 | 116,7 | 115,7 | 115,7 |
| 3,00 | 125,9 | 121,8 | 116,8 | –116,0 | 116,0 | 114,7 | 113,8 | 113,8 |
| 3,50 | 122,8 | 116,5 | 115,1 | –114,3 | 114,3 | 113,0 | 112,1 | 112,1 |
| 4,00 | 119,3 | 114,2 | 113,6 | –112,8 | 112,8 | 111,6 | 110,6 | 110,6 |
| 5,00 | 111,8 | 111,8 | 111,2 | –110,4 | 110,4 | 109,2 | 108,2 | 108,2 |
| 6,00 | 109,8 | 109,8 | 109,2 | –108,4 | 108,4 | 107,2 | 106,2 | 106,2 |
| 7,00 | 108,1 | 108,1 | 107,6 | –106,8 | 106,8 | 105,5 | 104,6 | 104,6 |
| 8,00 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | –105,3 | 105,3 | 104,1 | 103,1(1) | 103,1(1) |
| 9,00 | 105,4 | 105,4 | 104,8 | –104,0 | 104,0 | 102,8(1) | 101,8(1) | 101,8(1) |
| 10,00 | 104,3 | 104,3 | 103,7 | –102,9(1) | 102,9(1) | 101,6(1) | 100,7(1) | 100,7(1) |
| 11,00 | 103,2(1) | 103,2(1) | 102,7(1) | –101,9(1) | 101,9(1) | 100,6(1) | 99,6(1) | 99,6(1) |
| 12,00 | 102,3(1) | 102,3(1) | 101,7(1) | –100,9(1) | 100,9(1) | 99,7(1) | 98,7(1) | 98,7(1) |
| (1) В результате действия п. 2 раздела рекомендует в данном случае применимо значение –103,6 дБ(Вт/(м2 · 27 МГц)). |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Пример применения методики при определении значений п.п.м. ( = 0) 
для размеров антенны, не включенных в таблицу 1

Шаг 1:	Определение ближайших параметров xA, yA, xB, yB из данных таблицы 1 и применимой общей шумовой температуры линии, T:

Если 45  d 60 см, 		тогда T = 174 K

Если 60< d < 80 см,  		тогда T выводится с использованием уравнения, ниже, при xA = 60, 
yA = 174, xB = 80, yB = 198

Если 80  d < 120 см, 	тогда T выводится с использованием уравнения, ниже, при xA = 80, 
yA = 198, xB = 120, yB = 238

Если 120  d  240 см, 	тогда T = 238 K

Если 240 < d < 500 см, 	тогда T выводится с использованием уравнения, ниже, при xA = 240, 
yA = 238, xB = 500, yB = 317

Если 500 < d < 800 см, 		тогда T выводится с использованием уравнения, ниже, при xA = 500, 
yA = 317, xB = 800, yB = 396

Если 800 < d < 1100 см, 	тогда T = 396 K:

T = yA + (yB – yA)(d – xA)/(xB – xA)

Шаг 2:	Определение применимого максимального усиления, Gmax:

Gmax = 10 log(0,65( 0,01d/(0,3/f))2)

Шаг 3: 	Определение применимого уровня п.п.м. ( = 0):

п.п.м. ( = 0) = 10 log(6/100) –228,6 + 10 log(T) + 74,3 + 10 log(4/(0,3/f)2) – Gmax,

где:

T:	общая шумовая температура линии ФСС (K);

d:	диаметр испытывающей помехи приемной антенны (см);

Gmax:	максимальное усиление испытывающей помехи приемной антенны (дБи);

f: 	частота испытывающего помехи и мешающего сигналов (ГГц).

______________