РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  S.1844

Эталонная диаграмма направленности при кроссполяризации для станций с линейно поляризованными антеннами очень малой апертуры (VSAT) для частот в диапазоне от 2 до 31 ГГц

(2009)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации приводится эталонная диаграмма направленности при кроссполяризации, которая в случае отсутствия конкретной информации, касающейся диаграммы направленности при кроссполяризации линейно поляризованных антенн земных станций очень малой апертуры (VSAT), должна использоваться в качестве эталонной диаграммы с целью расчета помех, затрагивающих земные станции VSAT фиксированной спутниковой службы и станции других служб, совместно использующие ту же полосу частот, а также для исследований координации и оценки помех между системами в фиксированной спутниковой службе.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что в целях проведения исследований взаимных помех между системами спутниковой радиосвязи и между земными станциями таких систем и станциями других служб, совместно использующих ту же полосу частот, может быть необходимо использовать единую диаграмму направленности при кроссполяризации для антенны земной станции с очень малой апертурой (VSAT);

b)	что в целях проведения исследований координации и для оценки помех между земными станциями VSAT и космическими станциями может быть целесообразным использование диаграммы направленности при кроссполяризации для угловой области вблизи главного луча, основанной на огибающей уровня пиковой мощности боковых лепестков в этой области;

c)	что использование антенн с наилучшими достижимыми диаграммами направленности излучения приведет к наиболее эффективному использованию радиочастотного спектра и геостационарной спутниковой орбиты,

отмечая,

a)	что повышенное использование дуги орбиты привело к широкому применению антенн с очень малой апертурой,

рекомендует

1	в случае отсутствия конкретной информации, касающейся диаграммы направленности линейно поляризованной антенны терминала с очень малой апертурой рассматриваемой земной станции, использовать единую диаграмму направленности для исследований координации и помех, затрагивающих земные станции VSAT с линейно поляризованными антеннами в фиксированной спутниковой службе и станции других служб, совместно использующие ту же полосу частот;

2	использовать следующую эталонную диаграмму направленности при кроссполяризации для линейно поляризованных антенн VSAT с отношением диаметра к длине волны (D/λ) меньшим 100, для различных углов между рассматриваемыми направлениями и осью главного луча (направление прицеливания) для частот в диапазоне от 2 до 31 ГГц:

Gx()  =  Gmax – 25	дБи	для		      0,3

Gx()  =  Gmax – 20	дБи	для	0,3	      20

Gx()  =  Gmax – 0,0025Dλϕ2	дБи	для	20	      SXP

Gx()  =  23 – 20 log 	дБи	для	SXP	      7°

Gx()  =  20,2 – 16,7 log 	дБи	для	7°	      26,3°

Gx()  =  32 – 25 log 	дБи	для	6,	      48°

Gx()  =  –10	дБи	для		      180°,

где:

Gmax: 	максимальное усиление антенны (в направлении прицеливания) = 10 logηπ2Dλ2;

D:	диаметр антенны (м);

λ:	длина волны (м);

η:	эффективность как коэффициент;

0,3:	угловой предел по ширине луча –0,3 дБ при совпадающей поляризации = 10,95 /D;

20:	угловой предел по ширине луча –20 дБ при совпадающей поляризации = 89,44 /D;

SXP:	угол пересечения между:

F1() = Gmax – 0,0025Dλϕ2 и F2() = 23 – 20 log 

и может быть аппроксимирован следующим выражением:

ϕSXP=101 Dλ−0,99.

________________