RECOMMANDATION  UIT-R  S.579-3

OBJECTIFS  DE  DISPONIBILITÉ  D'UN  CIRCUIT  FICTIF  DE  RÉFÉRENCE  ET  D'UN  CONDUIT
NUMÉRIQUE  FICTIF  DE  RÉFÉRENCE  UTILISÉS  DANS  UN  SERVICE  DE  TÉLÉPHONIE
AVEC  MODULATION  PAR  IMPULSIONS  ET  CODAGE,  OU  COMME  PARTIE
D'UNE  CONNEXION  FICTIVE  DE  RÉFÉRENCE  D'UN  RÉSEAU  NUMÉRIQUE
À  INTÉGRATION  DE  SERVICES,  DANS  LE  SERVICE  FIXE  PAR  SATELLITE

(Question UIT-R 73/4)

(1982-1986-1992-1994)

Rec. UIT-R S.579-3

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le circuit fictif de référence et le conduit numérique fictif de référence dans le service fixe par satellite sont destinés à servir de guide à ceux qui conçoivent et planifient les systèmes;

b)	qu'il est souhaitable que l'on se conforme aux concepts, termes et définitions relatifs à la fiabilité indiqués dans la Recommandation UIT-T G.106;

c)	que la disponibilité des équipements (station spatiale comprise) dépend de la fiabilité de cet équipement, de la maintenabilité et de la logistique de maintenance;

d)	que la disponibilité d'un circuit fictif de référence ou d'un conduit numérique fictif de référence est déterminée par les effets combinés de la disponibilité de l'équipement et de celle due à la propagation;

e)	qu'il est souhaitable de fixer des objectifs de disponibilité semblables pour les systèmes par câble, les faisceaux hertziens et les systèmes du service fixe par satellite;

f)	les informations présentes dans l'Annexe 1,

recommande

1.	que la disponibilité d'un circuit fictif de référence ou d'un conduit numérique fictif de référence du service fixe par satellite soit définie par l'expression:

disponibilité  =  (100 - indisponibilité)mmmmiimm(%)

où:			(1)

la «période requise» étant définie comme celle pendant laquelle l'utilisateur veut que le circuit ou conduit numérique soit en état d'exécuter une fonction donnée et le temps d'indisponibilité comme la durée cumulée des interruptions de ce circuit ou conduit numérique au cours de la période requise;

2.	que l'indisponibilité d'un circuit ou conduit numérique fictif de référence du service fixe par satellite, due aux équipements, ne soit pas supérieure à 0,2% d'une année (valeur provisoire) (Note 7);

3.	que l'indisponibilité due aux conditions de propagation (Note 7) ne soit pas supérieure (à titre provisoire):

3.1	à 0,2% d'un mois quelconque pour une direction d'un  conduit numérique fictif de référence dans le service fixe par satellite (Note 8);

3.2	à X% d'une année quelconque (en ce qui concerne le terme «année quelconque», voir la Note 11 de la Recommandation UIT-R S.353) pour une direction d'un circuit fictif de référence dans le service fixe par satellite (Note 3);

4.	qu'une liaison du service fixe par satellite, définie entre les extrémités du circuit fictif ou conduit numérique de référence des Recommandations UIT-R S.352 et UIT-R S.521, soit considérée comme indisponible lorsqu'une ou plusieurs des conditions des § 4.1 à 4.4 ci-dessous sont réalisées à l'une ou l'autre des extrémités de réception de cette liaison pendant plus de 10 s consécutives (Note 6). (Une période de temps d'indisponibilité commence lorsque l'une des conditions des § 4.1 à 4.4 persiste pendant une période de 10 s consécutives. Ces 10 s sont considérées comme temps d'indisponibilité. La période de temps d'indisponibilité se termine lorsque la même condition cesse pendant une période de 10 s consécutives. Ces 10 s sont considérées comme période de temps de disponibilité):

4.1	en transmission analogique, le signal utile entrant sur le circuit est reçu à l'autre extrémité avec un niveau inférieur d'au moins 10 dB à celui auquel on s'attendait;

4.2	en transmission numérique, le signal numérique est interrompu (c'est-à-dire qu'il y a perte du verrouillage de trame ou perte du rythme);

4.3	en transmission analogique, la puissance de bruit non pondérée dans une voie téléphonique en un point de niveau relatif zéro, avec une durée d'intégration de 5 ms, est supérieure à 106 pW0;

4.4	en transmission numérique, le taux d'erreur binaire établi en moyenne pour 1 s dépasse 1 × 10–3;

5.	que les Notes suivantes soient considérées comme faisant partie de la Recommandation.

Note 1 – Il n'est pas tenu compte dans ce qui précède de l'indisponibilité des équipements de multiplexage analogique. Il est question de l'indisponibilité des équipements de multiplexage numérique au § 2.

Note 2 – La valeur de l'indisponibilité du circuit ou conduit numérique est un objectif de planification pour les systèmes du service fixe par satellite; elle ne doit être ni incluse dans les spécifications des systèmes ni utilisée pour les essais de réception.

Note 3 – La valeur de X est à l'étude et on a proposé une valeur de 0,1.

Note 4 – Des durées inférieures à 10 s consécutives, pendant lesquelles existent les conditions décrites aux § 4.1 à 4.4, sont considérées comme des temps de disponibilité et doivent être prises en compte dans les Recommandations qui traitent de ces questions.

Note 5 – Toutes les interruptions dues aux éclipses du Soleil et au brouillage par le Soleil sont comprises dans le temps d'indisponibilité du § 2.

Note 6 – Les calculs de disponibilité doivent explicitement tenir compte de la moyenne des temps de bon fonctionnement, de la moyenne des temps de rétablissement du service, des précautions prises contre les interruptions et des dégradations des performances des satellites (notamment l'utilisation de canaux de réserve et de systèmes de secours).

Note 7 – L'indisponibilité d'un circuit ou d'un conduit numérique du service fixe par satellite pour les parties nationales comportant des systèmes de transmission de remplacement peut ne pas être spécifiée aux § 2 et 3 et être déterminée par les administrations compte tenu des conditions locales (c'est-à-dire propagation, superficie géographique, répartition de la population, organisation de la maintenance, etc.).

Note 8 – La valeur indiquée au § 3.1 – soit 0,2% d'un mois quelconque – est supposée correspondre à une période d'une année quelconque (en ce qui concerne le terme «année quelconque», voir la Note 11 de la Recommandation UIT-R S.353) lorsqu'on lui applique un coefficient de conversion égal à 5: ainsi, 0,2% d'un mois quelconque correspond à 0,04% d'une année quelconque. Ce coefficient de conversion est traité de façon plus détaillée dans l'Annexe 1 à la Recommandation UIT-R S.614.

Note 9 – Les systèmes numériques à satellites en exploitation peuvent être dotés de fonctions de surveillance, comme par exemple des alarmes de taux d'erreur binaire élevé, qui sont susceptibles de provoquer une interruption ou un retrait des communications, lorsque le TEB dépasse 1 × 10–3 pendant des périodes inférieures à 10 s. Cela tient à l'utilisation de signaux d'identification d'alarme (SIA) et dépend de facteurs propres au réseau. La possibilité d'une allocation concernant ce type de dégradation dû à la propagation fera l'objet d'une étude ultérieure.

ANNEXE  1

# 1.	Définition de la disponibilité

Dans le contexte d'une connexion de bout en bout, la notion de disponibilité recouvre un certain nombre d'éléments, qui sont étudiés dans la Recommandation UIT-T G.106. Appliquée au circuit fictif de référence et au conduit numérique fictif de référence dans le SFS, elle ne concerne que la disponibilité des équipements et celle du milieu de propagation.

# 2.	Considérations générales

Le Manuel sur les télécommunications par satellite (Service fixe par satellite), Genève, 1988, propose un exposé très complet sur la disponibilité (§ 2.4). Il traite notamment de l'effet, sur ce temps de disponibilité, des éléments suivants:

–	temps moyen entre interruptions, pour garantir que les interruptions de longue durée ne se produiront pas trop souvent;

–	interruption totale pendant une longue période. Cela permet d'assurer une valeur maximale de disponibilité pour le système;

–	durée moyenne d'interruption. Cela permet d'éviter que la durée d'une éventuelle interruption ne soit trop longue;

–	fréquence d'apparition (par exemple, mesurée sur une heure);

–	temps total d'interruption pendant une période déterminée (par exemple, d'un mois ou d'une année quelconque);

–	durée statistique des brèves interruptions, qui peut être spécifiée par différents points de la loi de distribution statistique.

# 3.	Indisponibilité causée par les équipements

Cette rubrique recouvre différentes causes d'interruption du service:

–	effets liés au satellite (notamment défaillances partielles ou totales d'un des systèmes de bord), et interruptions dues aux éclipses;

–	effets liés aux stations terriennes: pannes d'équipement dans l'interface avec le réseau de Terre, interruptions dues à des erreurs humaines, au cycle solaire et aux effets des catastrophes naturelles, etc.

Le Manuel sur les télécommunications par satellite, mentionné plus haut, traite de façon assez détaillée de bon nombre de ces effets, et donne des précisions au sujet de la disponibilité obtenue dans la pratique avec des satellites et des stations terriennes en exploitation.

# 4.	Indisponibilité due aux conditions de propagation

Cette rubrique traite des interruptions causées par le brouillage et les effets de propagation. On ne dispose encore que de peu de renseignements sur l'effet du brouillage intra et intersystèmes (en ce qui concerne notamment les faisceaux hertziens), et il est nécessaire d'entreprendre des études en ce domaine.

On a étudié l'impact des conditions de propagation sur la disponibilité. A cet égard, il a été jugé nécessaire d'établir une distinction entre les interruptions brèves, dues à des mécanismes de propagation, d'une durée inférieure à 10 s consécutives, qui font l'objet des Recommandations relatives aux normes de qualité, et les interruptions d'au moins 10 s consécutives, qui contribuent à l'indisponibilité. On fait alors intervenir un «coefficient de disponibilité», qui peut être défini de la façon suivante:

La signification du terme «interruption» varie selon que l'on considère un circuit analogique ou un circuit numérique et, à ce sujet, le § 4 du dispositif de la présente Recommandation donne une définition précise correspondant à chacun de ces deux cas.

# 5.	Effets des conditions de propagation sur la durée d'indisponibilité

Le présent paragraphe résume les informations disponibles à ce jour sur les effets que les conditions de propagation exercent sur le temps de disponibilité. Certaines de ces informations ont été réunies par la Commission d'études 3 des radiocommunications (ex-CE5), qui a analysé les données en question sous l'angle du temps de disponibilité (avec événements d'affaiblissement inférieurs à 10 s, correspondant à des «secondes gravement entachées d'erreurs») et du temps d'indisponibilité (avec événements d'affaiblissement de plus de 10 s), conformément à la définition du temps d'indisponibilité donnée dans la présente Recommandation.

Les quelques renseignements dont on dispose sont présentés aux Tableaux 1 et 2 et à la Fig. 1 et exprimés en pourcentage du mois le plus défavorable. Le Tableau 1 repose sur des mesures effectuées à partir de balises de satellite, le Tableau 2 sur des mesures par radiométrie.

FIGURE 1  S/579 =  22 cm

TABLEAU  1

Pourcentage du mois le plus défavorable pendant lequel les valeurs
d'affaiblissement indiquées ont été dépassées

Pour chaque valeur d'affaiblissement, on a distingué temps de disponibilité et temps d'indisponibilité
(voir le § 4 de la présente Recommandation).

(1)	Voir la Fig. 1.

| Dépassement | Danemark (I, II)(1) Angle d'élévation 26,5° |  |  |  |  |  | Danemark (III)(1) Angle d'élévation 12,5° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| du niveau d'affaiblis-sement | 11,8 GHz |  |  |  | 14,5 GHz |  | 11,4 GHz |  |
| (dB) | Emplacement unique (% du mois) |  | Diversité d'emplacements (% du mois) |  | Emplacement unique (% du mois) |  | Emplacement unique (% du mois) |  |
|  | Temps de disponibilité | Temps d'indisponi- bilité | Temps de disponi- bilité | Temps d'indisponi- bilité | Temps de disponi- bilité | Temps d'indisponi-bilité | Temps de disponi- bilité | Temps d'indisponi-bilité |
| 2 3 4 6 8 10 15 20 | 0,007000 0,000530 0,000280 0,000470 0,000096 0,000170 0 | 0,11254 0,02224 0,01064 0,00564 0,00334 0,00054 0 | 0,0110 0 0 0 0 0 0 | 0,143 0 0 0 0 0 0 | 0,01654 0,00384 0,00070 0,00134 0,00014 0 0 | 0,21370 0,04620 0,01380 0,00390 0,00070 0 0 | 0,03435 0,00355 0,00035 0 0 0 0 | 0,20105 0,02155 0,00305 0,00131 0 0 0 |

(1)	Voir la Fig. 1.

|  | Royaume-Uni (IV, V)(1) Angle d'élévation 29,9° |  |  |  | Japon (VI)(1) Angle d'élévation 6,6° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dépassement du niveau d'affaiblissement | 11,8 GHz |  | 14,5 GHz |  | 11,5 GHz |  |
| (dB) | Emplacement unique (% du mois) |  | Emplacement unique (% du mois) |  | Emplacement unique (% du mois) |  |
|  | Temps de disponibilité | Temps d'indisponibilité | Temps de disponibilité | Temps d'indisponibilité | Temps de disponibilité | Temps d'indisponibilité |
| 2 3 4 6 8 10 15 20 | 0,0152 0,0022 0,0008 0,0005 | 0,165 0,035 0,014 0,006 | 0,0309 0,0090 0,0022 0,0009 | 0,306 0,106 0,033 0,016 | 0,968 0,168 0,027 0,008 | 5,74 1,84 0,52 0,17 |

Le Tableau 1 permet de formuler les conclusions générales suivantes:

–	Pour des angles d'élévation compris entre 26° et 30° et des valeurs d'affaiblissement allant de 2 à 8 dB, le rapport des durées d'affaiblissement pendant le temps de disponibilité aux durées d'affaiblissement pendant le temps d'indisponibilité est compris entre 3 et 10%. Cette proportion tend à augmenter aux valeurs plus fortes de l'affaiblissement, la durée des événements diminuant à mesure que l'affaiblissement approche de sa valeur maximale.

–	Pour des angles d'élévation moins élevés, entre 6° et 12°, le rapport des durées d'affaiblissement pendant le temps de disponibilité aux durées d'affaiblissement pendant le temps d'indisponibilité est d'environ 14% pour un affaiblissement de 3 dB; il décroît jusqu'à environ 5% lorsque l'affaiblissement atteint de 10 à 15 dB. Si l'affaiblissement augmente encore, la valeur de ce rapport doit vraisemblablement augmenter à nouveau. On pourrait s'attendre à ce que la scintillation contribue plus fortement au temps d'affaiblissement aux faibles angles d'élévation que lorsque les mesures correspondent à des angles d'élévation plus élevés.

Les données sur la diversité d'emplacement sont exclusivement fondées sur la valeur d'affaiblissement de 2 dB. Il n'y a pas eu de mesures simultanées à la valeur d'affaiblissement de 4 dB aux deux emplacements au cours de l'expérience menée au Danemark. Les seules données disponibles correspondent donc à la valeur de 2 dB. Le rapport des durées d'affaiblissement pendant le temps de disponibilité aux durées d'affaiblissement pendant le temps d'indisponibilité est très proche de celui relevé pour un seul emplacement. Mais, dans les régions du monde à forte pluviométrie, la valeur de ce rapport pour la diversité d'emplacement peut dépasser celle du rapport à un emplacement unique en raison de la plus grande influence de la diversité d'emplacement dans ce type de climat.

Les données du Tableau 2 sont fondées sur des mesures effectuées au Canada par radiomètre à 13 GHz. Ces données de propagation ont été obtenues à six emplacements où des évanouissements de 2 à 10 dB ont été enregistrés; les durées d'évanouissement ont été classées en deux groupes: périodes inférieures à 10 s et périodes d'au moins 10 s. Les résultats concernent des emplacements situés dans des zones climatiques de type K et un emplacement situé dans une zone climatique de type E. Ces mesures montrent que le coefficient de disponibilité serait de l'ordre de 1 à 4%. En utilisant la définition du coefficient de disponibilité donnée dans le § 5 plus haut, on peut réduire ce pourcentage à moins de 1%. Ces données indiquent aussi, pour la conception des systèmes, qu'avec des tolérances comprises entre 3 et 6 dB, un temps d'indisponibilité total pouvant atteindre 0,54% du mois le plus défavorable peut être observé.

Tous les renseignements susmentionnés permettent de conclure qu'un coefficient de disponibilité de 10% correspond à une valeur pratique prudente.

TABLEAU  2

Pourcentage du mois le plus défavorable pendant lequel les valeurs
d'affaiblissement indiquées ont été dépassées au Canada

(1)	Voir la Fig. 1.

| Dépassement | Zone climatique K (VII, IX)(1) 13 GHz |  |  |  | Zone climatique E (VIII)(1) 13 GHz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| du niveau d'affaiblissement (dB) | Emplacement 1, angle d'élévation 20° |  | Emplacement 2, angle d'élévation 29° |  | Angle d'élévation 31° |  |
|  | Temps de disponibilité | Temps d'indisponibilité | Temps de disponibilité | Temps d'indisponibilité | Temps de disponibilité | Temps d'indisponibilité |
| 12 13 14 16 18 10 | 0,0179 0,0079 0,0039 0,0022 0,0011 0,0007 | 1,109 0,549 0,369 0,169 0,089 0,056 | 0,0081 0,0042 0,0028 0,0017 0,0017 0,0007 | 0,519 0,319 0,229 0,169 0,129 0,099 | 0,0140 0,0046 0,0030 0,0004 0,0005 0,0004 | 0,688 0,228 0,118 0,058 0,041 0,031 |

_________________