RECOMENDACIÓN  UIT-R  S.579-3

OBJETIVOS  DE  DISPONIBILIDAD  PARA  UN  CIRCUITO  FICTICIO  DE  REFERENCIA  Y  UN
TRAYECTO  DIGITAL  FICTICIO  DE  REFERENCIA  PARA  TELEFONÍA  CON  MODULACIÓN
POR  IMPULSOS  CODIFICADOS,  O  COMO  PARTE  DE  UNA  CONEXIÓN  FICTICIA
DE  REFERENCIA  DE  UNA  RED  DIGITAL  DE  SERVICIOS  INTEGRADOS,
EN  EL  SERVICIO  FIJO  POR  SATÉLITE

(Cuestión UIT-R 73/4)

(1982-1986-1992-1994)

Rec. UIT-R S.579-3

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el circuito ficticio de referencia y el trayecto digital ficticio de referencia en el servicio fijo por satélite tienen por objeto servir de orientación a los proyectistas y planificadores;

b)	que es aconsejable amoldarse a los conceptos, términos y definiciones relacionados con la disponibilidad, contenidos en la Recomendación UIT-T G.106;

c)	que la disponibilidad del equipo (incluida la estación espacial) depende de la fiabilidad del mismo, de la mantenibilidad y de la logística de su mantenimiento;

d)	que la disponibilidad de un circuito o trayecto digital ficticio de referencia viene determinada por los efectos combinados de la disponibilidad del equipo y la debida a la propagación;

e)	que conviene aplicar objetivos similares de disponibilidad a los sistemas por cable, sistemas de relevadores radioeléctricos y sistemas del servicio fijo por satélite,

f)	las informaciones indicadas en el anexo 1,

recomienda

1.	que la disponibilidad de un circuito o trayecto digital ficticio de referencia del servicio fijo por satélite se defina con arreglo a la siguiente expresión:

Disponibilidad  =  (100 - indisponibilidad)mmmmiimm(%)

donde:			(1)

µ §

en la que el «tiempo requerido» se define como el periodo de tiempo durante el cual el usuario requiere que el circuito o el «trayecto digital» esté en condiciones de llevar a cabo la función requerida, y el tiempo indisponible es el tiempo acumulado de las interrupciones del circuito o del trayecto digital durante el tiempo requerido;

2.	que provisionalmente la indisponibilidad de un circuito o trayecto digital ficticio de referencia del servicio fijo por satélite debida al equipo no sea mayor del 0,2% de un año (véase la nota 7);

3.	que provisionalmente la indisponibilidad debida a la propagación (véase la nota 7) no sea mayor de:

3.1	0,2% de cualquier mes para una dirección de un trayecto digital ficticio de referencia del servicio fijo por satélite (véase la nota 8);

3.2	X% de cualquier año (en relación con el término «cualquier año», véase la nota 11 de la Recomendación UIT-R S.353) para una dirección de un circuito ficticio de referencia del servicio fijo por satélite (véase la nota 3);

4.	que un enlace del servicio fijo por satélite definido entre los extremos del circuito ficticio de referencia o del trayecto digital de las Recomendaciones UIT-R S.352 y UIT-R S.521 se considere indisponible si se cumple una o más de las condiciones de los § 4.1 a 4.4 siguientes en uno u otro de los extremos receptores del enlace durante 10 s consecutivos o más (véase la nota 6). (Un periodo de tiempo indisponible comienza cuando persiste una de las condiciones de los § 4.1 a 4.4 durante un periodo de 10 s consecutivos. Estos 10 s se consideran tiempo indisponible. El periodo de tiempo indisponible termina cuando la misma condición cesa durante un periodo de 10 s consecutivos. Estos 10 s se consideran tiempo disponible.):

4.1	en transmisión analógica, la señal deseada aplicada al circuito se recibe en el otro extremo con un nivel inferior en 10 dB o más a su nivel previsto;

4.2	en transmisión digital, la señal se interrumpe (es decir, se pierde la alineación o la temporización);

4.3	en la transmisión analógica, la potencia de ruido no ponderado de un canal telefónico en un punto de nivel relativo cero, con un tiempo de integración de 5 ms es superior a 106 pW0;

4.4	en transmisión digital, la proporción de bits erróneos, promediada durante 1 s, es superior a 10–3;

5.	que las notas siguientes se consideren como parte de la presente Recomendación:

Nota 1 – La indisponibilidad del equipo analógico de multiplaje no se tiene en cuenta en lo que antecede. La indisponibilidad del equipo digital de multiplaje está incluida en el § 2 precedente.

Nota 2 – El valor de la indisponibilidad del circuito o del trayecto digital es un objetivo de planificación para sistemas del servicio fijo por satélite y no debe incluirse en las especificaciones de sistemas ni utilizarse para pruebas de aceptación.

Nota 3 – El valor de X se halla en estudio y se ha sugerido que sea 0,1.

Nota 4 – Los periodos inferiores a 10 s consecutivos, durante los cuales existan las condiciones señaladas en los § 4.1 a 4.4, se consideran tiempo de disponibilidad del circuito y deberán tenerse en cuenta al aplicar las Recomendaciones.

Nota 5 – Todas las interrupciones debidas a eclipses de Sol y a las interferencias producidas por el Sol son incluidas como parte del tiempo en el § 2.

Nota 6 – Para los cálculos de disponibilidad debe tenerse en cuenta explícitamente el tiempo medio entre fallos, el tiempo medio de restablecimiento del servicio, las precauciones tomadas contra las interrupciones y la degradación de la calidad de funcionamiento del satélite (en especial el uso de canales de reserva y de sistemas redundantes).

Nota 7 – La indisponibilidad de un circuito o trayecto digital del servicio fijo por satélite para tramos nacionales con sistemas de transmisión alternativos puede quedar excluida de los § 2 y 3 y las administraciones podrán determinarla en función de las condiciones locales (es decir, propagación, dimensiones geográficas, distribución demográfica, organización del mantenimiento, etc.).

Nota 8 – En el § 3.1 se supone que el valor de 0,2% de cualquier mes corresponde con un periodo de cualquier año cuando se aplica un factor de conversión de 5, es decir, que el 0,2% de cualquier mes correspondería al 0,04% de cualquier año (en relación con el término «cualquier año», véase la nota 11 de la Recomendación UIT-R S.353). El anexo 1 a la Recomendación UIT-R S.614 examina con más detalle este factor de conversión.

Nota 9 – Los sistemas por satélite digitales en explotación pueden contar con funciones de supervisión, tales como alarmas de elevada proporción de bits erróneos, que pueden causar la interrupción o la liberación de llamadas cuando la BER excede de 10–3 durante periodos de menos de 10 s. Esto se relaciona con la utilización de la señal de indicación de alarma (SIA) y depende de los factores específicos de la red. Se estudiará ulteriormente el posible margen para este tipo de degradación de la calidad debida a los efectos de propagación.

ANEXO  1

# 1.	Definición de disponibilidad

En el contexto de una conexión extremo a extremo, la disponibilidad incluye varias partes componentes, examinadas en la Recomendación UIT-T G.106. Al aplicar el concepto de disponibilidad a los CFR por satélite y a los TDFR por satélite, solamente interesa la disponibilidad debida al equipo y la debida a la propagación.

# 2.	Consideraciones generales

El Manual sobre Telecomunicaciones por satélite (Servicio fijo por satélite) (Ginebra, 1988), contiene un amplio análisis de la disponibilidad (§ 2.4). Se examina en el mismo en particular la influencia en la disponibilidad de factores tales como:

–	duración media entre interrupciones, para evitar que las interrupciones largas aparezcan con excesiva frecuencia;

–	interrupción total durante un largo periodo, a fin de asegurar un valor máximo de disponibilidad para el sistema;

–	duración media de la interrupción, para garantizar que, de ocurrir una interrupción, no será demasiado larga;

–	la frecuencia de aparición de las interrupciones (por ejemplo, medida por hora);

–	la duración total de la interrupción durante un periodo determinado (por ejemplo, de un mes o año cualquiera);

–	la duración definida estadísticamente de las interrupciones, que podría estar especificada por varios puntos diferentes de la ley de distribución estadística.

# 3.	Indisponibilidad debida al equipo

Bajo este epígrafe se incluyen varias causas diferentes de interrupción. Son las siguientes:

–	causas relacionadas con el satélite, entre las que figuran los fallos parciales o completos de cualquiera de los sistemas de a bordo, además de las interrupciones debidas a eclipses;

–	causas relacionadas con las estaciones terrenas, incluido el fallo de cualquier equipo hasta el punto de interfaz con la red terrenal, e interrupciones causadas por errores humanos, por el paso del sol y por la acción de desastres naturales.

El Manual sobre Telecomunicaciones por satélite (Servicio fijo por satélite) mencionado más arriba contiene un análisis de muchos de estos mecanismos y da información sobre la disponibilidad lograda en la práctica con satélites y estaciones terrenas en explotación.

# 4.	Indisponibilidad debida a la propagación

Este título abarca interrupciones causadas por la propagación y la interferencia. En la actualidad sólo se dispone de información limitada sobre el efecto de la interferencia desde dentro y fuera del sistema (incluidos los relevadores radioeléctricos) en la disponibilidad, siendo éste un tema que requiere ulteriores estudios.

Se han llevado a cabo algunos estudios sobre la influencia de la propagación en la disponibilidad. En particular se ha puesto de manifiesto la necesidad de distinguir entre interrupciones breves debidas a mecanismos de propagación, de menos de 10 s consecutivos, de las que se ocupan las Recomendaciones relativas a la calidad de funcionamiento, e interrupciones de 10 o más segundos consecutivos, que contribuyen a la indisponibilidad. A este respecto se ha utilizado un «factor de disponibilidad», que puede definirse de la siguiente manera:

Factor de disponibilidad  =

El significado de «interrupciones» depende de si se está considerando un circuito analógico o digital. En el § 4 del recomienda se da una definición precisa de cada caso.

# 5.	Efectos de la propagación en el tiempo de indisponibilidad

En este punto se resume la información disponible hasta la fecha sobre la manera en que los efectos de la propagación contribuyen al tiempo de indisponibilidad. Mucha de la información ha sido examinada por la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones (antigua CE 5), la cual ha analizado los datos en términos de tiempo disponible (con eventos de atenuación de duración inferior a 10 s, que corresponden a «segundos con muchos errores») y tiempo indisponible (con eventos de atenuación de duración superior a 10 s), de conformidad con la definición de tiempo indisponible contenida en esta Recomendación.

La información se presenta en los cuadros 1 y 2 y en la fig. 1 como porcentajes del mes más desfavorable. El cuadro 1 se ha obtenido a partir de mediciones de radiobalizas de satélite; el cuadro 2 mediante mediciones de radiómetro.

FIGURE  1/S.579...[D01] = 22 CM

CUADRO  1

Porcentaje del mes más desfavorable en que se excedieron los valores
de atenuación indicados

En cada valor de atenuación, se ha hecho la distinción entre tiempo disponible
y tiempo indisponible (véase el § 4 de esta Recomendación).

(1)	Véase la fig. 1.

|  | Dinamarca (I, II)(1) Ángulo de elevación 26,5° |  |  |  |  |  | Dinamarca (III)(1) Ángulo de elevación 12,5° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel de atenuación excedido | 11,8 GHz |  |  |  | 14,5 GHz |  | 11,4 GHz |  |
| (dB) | Emplazamiento único (% del mes) |  | Diversidad de emplazamientos (% del mes) |  | Emplazamiento único (% del mes) |  | Emplazamiento único (% del mes) |  |
|  | Tiempo disponible | Tiempo indisponible | Tiempo disponible | Tiempo indisponible | Tiempo disponible | Tiempo indisponible | Tiempo disponible | Tiempo indisponible |
| 2 3 4 6 8 10 15 20 | 0,007000 0,000530 0,000280 0,000470 0,000096 0,000170 0 | 0,11254 0,02224 0,01064 0,00564 0,00334 0,00054 0 | 0,0110 0 0 0 0 0 0 | 0,143 0 0 0 0 0 0 | 0,01654 0,00384 0,00070 0,00134 0,00014 0 0 | 0,21370 0,04620 0,01380 0,00390 0,00070 0 0 | 0,03435 0,00355 0,00035 0 0 0 0 | 0,20105 0,02155 0,00305 0,00131 0 0 0 |

(1)	Véase la fig. 1.

|  | Reino Unido (IV, V)(1) Ángulo de elevación 29,9° |  |  |  | Japón (VI)(1) Ángulo de elevación 6,6° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel de atenuación excedido | 11,8 GHz |  | 14,5 GHz |  | 11,5 GHz |  |
| (dB) | Emplazamiento único (% del mes) |  | Emplazamiento único (% del mes) |  | Emplazamiento único (% del mes) |  |
|  | Tiempo disponible | Tiempo indisponible | Tiempo disponible | Tiempo indisponible | Tiempo disponible | Tiempo indisponible |
| 2 3 4 6 8 10 15 20 | 0,0152 0,0022 0,0008 0,0005 | 0,165 0,035 0,014 0,006 | 0,0309 0,0090 0,0022 0,0009 | 0,306 0,106 0,033 0,016 | 0,968 0,168 0,027 0,008 | 5,74 1,84 0,52 0,17 |

Del cuadro 1 se han extraído las siguientes conclusiones:

–	Con ángulos de elevación del orden de 26° a 30° y con valores de atenuación de 2 a 8 dB, se observó que la relación entre el tiempo de atenuación durante el tiempo disponible y el tiempo de atenuación durante el tiempo total estaba comprendida entre el 3% y el 10%. Con valores de atenuación más elevados, esta proporción tendía a aumentar porque la duración de los eventos disminuiría a medida que la atenuación se aproximase a su valor máximo.

–	Con ángulos de elevación menores, es decir, de 6° a 12°, se observó que la relación entre el tiempo de atenuación durante el tiempo disponible y el tiempo de atenuación durante el tiempo total era de 14% aproximadamente con un valor de atenuación de 3 dB y disminuía a un 5% con valores comprendidos entre 10 y 15 dB. Con valores de atenuación aún más altos, es probable que la relación vuelva a aumentar. Es de presumir que el centelleo aporte una contribución mayor al tiempo de atenuación con ángulos de elevación menores, que la aportada en las mediciones con ángulos de elevación mayores.

Los datos con diversidad de emplazamientos se fundan solamente en valores de atenuación de 2 dB; durante el experimento en Dinamarca no se efectuaron mediciones con el valor de atenuación de 4 dB en ambos emplazamientos simultáneamente. Los únicos datos suministrados corresponden, pues, al valor de 2 dB. Se observó que la relación entre el tiempo de atenuación durante el tiempo disponible y durante el tiempo total era muy semejante a la correspondiente a un solo emplazamiento. Sin embargo, en regiones del mundo con índices de pluviosidad más elevados, la relación para la diversidad de emplazamientos puede ser mayor que con un solo emplazamiento como consecuencia del mayor impacto de la diversidad en esos climas.

Los datos contenidos en el cuadro 2 se basan en mediciones hechas con radiómetro en el Canadá, a 13 GHz. Los datos de propagación se recogieron en seis lugares en los que se habían registrado desvanecimientos de 2 a 10 dB, calculándose las duraciones de desvanecimiento de menos de 10 s y de 10 o más segundos. Se presentan los resultados para dos lugares típicos de clima K y uno de clima E. De estos resultados se desprende que la disponibilidad se halla en la gama del 1 a 4%. Utilizando el factor de disponibilidad dado en el § 5 anterior, su valor se reduce a menos del 1%. Estos datos indican además que, a efectos de concepción de sistemas, para una gama de 3 a 6 dB, cabe esperar un tiempo indisponible total de hasta el 0,54% del mes más desfavorable.

Del examen de toda la información presentada más arriba se deduce que un factor de disponibilidad de 10% es un valor de trabajo conservador.

CUADRO  2

Porcentaje del mes más desfavorable para el que los valores
indicados de atenuación fueron excedidos en Canadá

(1)	Véase la fig. 1.

| Nivel de atenuación | Clima K (VII, IX)(1) 13 GHz |  |  |  | Clima E (VIII)(1) 13 GHz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| excedido (dB) | Emplazamiento 1, elevación de 20° |  | Emplazamiento 2, elevación de 29° |  | Elevación de 31° |  |
|  | Tiempo disponible | Tiempo indisponible | Tiempo disponible | Tiempo indisponible | Tiempo disponible | Tiempo indisponible |
| 12 13 14 16 18 10 | 0,0179 0,0079 0,0039 0,0022 0,0011 0,0007 | 1,109 0,549 0,369 0,169 0,089 0,056 | 0,0081 0,0042 0,0028 0,0017 0,0017 0,0007 | 0,519 0,319 0,229 0,169 0,129 0,099 | 0,0140 0,0046 0,0030 0,0004 0,0005 0,0004 | 0,688 0,228 0,118 0,058 0,041 0,031 |

_________________