RECOMENDACIÓN  UIT-R  S.725*

Características técnicas de los terminales de muy
pequeña apertura (VSAT)

(1992)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las estaciones terrenas de muy pequeña apertura (VSAT, Very Small Aperture Terminals) tienen las características principales que se enumeran a continuación;

b)	que las estaciones terrenas VSAT operan en el servicio fijo por satélite, y deben cumplir las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones, Recomendaciones UIT-R y cualesquiera requisitos reglamentarios nacionales pertinentes;

c)	que las estaciones terrenas VSAT suelen instalarse de manera que formen redes cerradas para aplicaciones dedicadas, sea para radiodifusión de información (VSAT de recepción solamente) o para el intercambio de información (VSAT de transmisión/recepción);

d)	que las estaciones terrenas VSAT se instalan en general directamente en dependencias de los usuarios y su densidad de ubicación puede ser muy elevada;

e)	que las estaciones terrenas VSAT forman parte a menudo de una red que tiene una topología «en estrella», compuesta por una estación relativamente grande, denominada estación «central», y muchas estaciones terrenas VSAT. Sin embargo, algunas redes operan en una configuración «punto a punto» o «mallada» sin estación central;

f)	que las transmisiones de VSAT a VSAT suelen producirse a través de la estación central;

g)	que las estaciones terrenas VSAT suelen ser estaciones no atendidas;

h)	que las estaciones terrenas VSAT son generalmente supervisadas y controladas por una facilidad central; pueden también utilizarse facilidades locales;

j)	que las estaciones terrenas VSAT suelen emplear transmisión digital con velocidad binaria inferior a 2 Mbit/s;

k)	que los diámetros de antena de las estaciones terrenas VSAT suelen estar limitados a 2,4 m, pero en algunas circunstancias pueden requerirse diámetros mayores de hasta 5 m;

l)	que las estaciones terrenas VSAT suelen estar equipadas con transmisores RF de baja potencia y, en algún caso, la potencia RF debe limitarse por razones de seguridad;

m)	que en el caso de que las redes VSAT (sea en la estación central o en las VSAT) deban ser conectadas a las redes públicas con conmutación, tales como una red pública de datos con conmutación de paquetes (PSPDN), una red pública de datos con conmutación de circuitos (CSPDN) y una RDSI, etc., el medio para esta conexión (interfaces y protocolos) y los posibles problemas de compatibilidad podrían ser objeto de nuevas Recomendaciones;

n)	que varias administraciones están ya aplicando procedimientos simplificados de autorización de uso nacional y regional para reducir el trabajo de introducción de los VSAT,

recomienda

1	que los parámetros técnicos de las transmisiones de las estaciones terrenas VSAT deben cumplir las Recomendaciones UIT-R S.726, UIT-R S.727 y UIT-R S.728;

2	que las funciones de supervisión y control de las redes de VSAT deben cumplir la Recomendación UIT-R S.729;

3	que estas Recomendaciones se utilicen como directrices para que las administraciones introduzcan procedimientos simplificados de autorización;

4	que las Notas que siguen se consideren parte integrante de esta Recomendación:

NOTA 1 – Las bandas del SFS más comúnmente utilizadas son las bandas 14/11-12 GHz y 6/4 GHz.

NOTA 2 – Las técnicas de codificación, modulación y acceso podrían ser muy diversas, en correspondencia con las tecnologías más eficaces.

NOTA 3 – La distribución de televisión, que utiliza estaciones terrenas de recepción de televisión solamente (TVRO) no se tratan en esta Recomendación. Sin embargo, se realiza a menudo la recepción de señales de vídeo mediante VSAT.

NOTA 4 – Que se están preparando Recomendaciones relativas a la interconexión de redes VSAT con las redes públicas con conmutación.

*	 	La Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones efectuó nidufucacuibes de redacción en esta Recomendación en 2001 de conformidad con la Resolución UIT-R 44 (AR-2000).