RECOMENDACIÓN  UIT-R  SA.1026*

CRITERIOS  DE  INTERFERENCIA  PARA  LOS  SISTEMAS  DE  TRANSMISIÓN  DE  DATOS  
ESPACIO-TIERRA  QUE  FUNCIONAN  EN  LOS  SERVICIOS  DE  EXPLORACIÓN  DE  LA  TIERRA  
POR  SATÉLITE  Y  DE  METEOROLOGÍA  POR  SATÉLITE
UTILIZANDO  SATÉLITES  DE  ÓRBITA  BAJA

(Cuestiones UIT-R 139/7 y UIT-R 141/7)

(1994)

Rec. UIT-R SA.1026

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el sistema ficticio de referencia señalado en la Recomendación UIT-R SA.1020 define enlaces espacio-Tierra para un cierto número de funciones que incluyen la lectura de datos directa y la adquisición de datos registrados;

b)	que es necesario establecer criterios de interferencia para asegurar que puedan diseñarse sistemas que tengan la calidad de funcionamiento adecuada en presencia de interferencia y para ayudar a elaborar criterios para la compartición de bandas entre sistemas, incluidos los de otros servicios;

c)	que los vehículos espaciales de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite pueden utilizar órbitas bajas;

d)	que en la Recomendación UIT-R SA.1025 se especifican, para varias bandas de frecuencias, los objetivos de calidad de funcionamiento de los sistemas de transmisión de datos espacio-Tierra correspondientes en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite;

e)	que, aunque los sistemas concretos de transmisión de datos puedan tener objetivos de calidad de funcionamiento diferentes de los recomendados para los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite, todos los sistemas que funcionen en esos servicios deben aceptar umbrales de interferencia mayores o iguales que los niveles de interferencia admisibles recomendados para los servicios;

f)	que utilizando los métodos indicados en la Recomendación UIT-R SA.1022 pueden obtenerse criterios de interferencia para los sistemas de transmisión de datos en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite;

g)	que el anexo 1 presenta los parámetros de sistemas representativos que proporcionan la base para determinar los niveles de interferencia admisibles en las transmisiones espacio-Tierra correspondientes de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite en algunas bandas de frecuencias,

recomienda

1.	que se utilicen los niveles de interferencia especificados en el cuadro 1 como niveles de potencia total admisible de la señal interferente en la salida de antena de las estaciones terrenas de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite con satélites en órbita baja;

2.	que, en bandas de frecuencias compartidas, los umbrales de interferencia de los sistemas específicos sean mayores o iguales que los valores recomendados en el cuadro 1.

CUADRO  1

Criterios de interferencia para las estaciones terrenas de los servicios
de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite
que utilizan vehículos espaciales en órbita baja

Nota 1 – La potencia de la señal interferente (dBW) en la anchura de banda de referencia se da para una recepción con ángulos de elevación ³ 5°.

| Banda de frecuencias y tipo de estación terrena | Potencia de la señal interferente (dBW) en la anchura de banda de referencia que no debe rebasarse más del 20% del tiempo | Potencia de la señal interferente (dBW) en la anchura de banda de referencia que no debe rebasarse durante más del p% del tiempo |
| --- | --- | --- |
| 1 670-1 710 MHz antena de 46,8 dBic, para adquisición de datos registrados | –128 dBW por 5 334 kHz | –121 dBW por 5 334 kHz, p = 0,025 |
| 1 670-1 710 MHz antena de 29,8 dBic, para adquisición de datos directa | –141 dBW por 2 668 kHz | –138 dBW por 2 668 kHz, p = 0,025 |
| 7 450-7 550 MHz antena de 54,0 dBic, para adquisición de datos registrados | –124 dBW por 100 MHz | –115 dBW por 100 MHz, p = 0,025 |
| 8 025-8 400 MHz antena de 55,2 dBic, para adquisición de datos registrados | –127 dBW por 100 MHz | –117 dBW por 100 MHz, p = 0,025 |
| 8 025-8 400 MHz antena de 36,4 dBic, para adquisición de datos directa | –131 dBW por 40 MHz | –125 dBW por 40 MHz, p = 0,25 |

Nota 2 – El nivel de interferencia admisible que puede rebasarse durante el 20% del tiempo es el nivel que también puede rebasarse durante porcentajes de tiempo superiores al 20%. El nivel de potencia total de señal interferente que puede rebasarse durante el p% del tiempo, siendo p inferior a 20% pero superior al porcentaje de tiempo a corto plazo especificado (< 1% del tiempo), puede determinarse por interpolación entre los valores especificados, utilizando una escala logarítmica (de base 10) para el porcentaje de tiempo y una escala lineal para la densidad de potencia de la señal interferente (dB).

Nota 3 – Siguiendo las directrices de la Recomendación UIT-R SA.1022, pueden obtenerse por extrapolación los niveles de interferencia admisibles para su aplicación a estaciones terrenas con valores de ganancia de antena o de anchura de banda diferentes de los valores especificados.

Nota 4 – Los criterios de interferencia se especifican con respecto al porcentaje de tiempo de recepción por la estación terrena. En consecuencia, las estadísticas de calidad de funcionamiento del receptor relativas a la recepción procedente de un satélite en particular (es decir, la distribución acumulativa de la BER) son las mismas que las estadísticas de recepción procedente de diversos satélites similares. El tiempo total de recepción incluye los periodos de tiempo asociados a la adquisición inicial de la señal (es decir, antes y durante la ascensión local del satélite), a la sincronización del receptor a los datos y a la recepción sincronizada de datos. Por lo tanto, como el tiempo necesario para la adquisición inicial de la señal y la sincronización puede ser de varias decenas de segundos dentro del tiempo total de los periodos de visibilidad del satélite, que por término medio duran 9 min, los análisis de la calidad de funcionamiento a corto plazo que presenta el anexo 1 (es decir, la calidad de funcionamiento rebasada durante todo el tiempo, salvo un pequeño porcentaje de tiempo p, p £ 1) suponen que el satélite tiene el ángulo de elevación mínimo correspondiente al objetivo de calidad de funcionamiento aplicable. Con esto se obtiene la calidad de funcionamiento BER rebasada durante todo el tiempo salvo el p% del mismo, puesto que Eb /N0 y BER están relacionadas de forma monótona con el ángulo de elevación.

Nota 5 – El ángulo de elevación rebasado durante todo el tiempo salvo el 20% durante la recepción, se aproxima adecuadamente mediante el ángulo rebasado durante todo el tiempo salvo el 20% en que el satélite es visible por encima del ángulo de elevación mínimo especificado en el objetivo de calidad de funcionamiento. Se hace esta aproximación en los análisis de calidad de funcionamiento que figuran en el anexo 1 porque el error de tiempo acumulativo subyacente no puede rebasar el 1% (es decir, el p% del tiempo) y el error total asociado a la ganancia de antena del satélite, a las pérdidas en el espacio libre, a las pérdidas en el trayecto por exceso y a los valores de los parámetros de la estación terrena, es despreciable. Con el ángulo de elevación resultante rebasado durante todo el tiempo salvo el 20% del tiempo de recepción se obtiene la calidad de funcionamiento BER rebasada durante todo el tiempo salvo el 20%, porque Eb /N0 y BER están relacionadas de forma monótona con el ángulo de elevación.

Nota 6 – En bandas de frecuencias distintas de las que figuran en el cuadro 1 es aplicable el criterio de interferencia de la Recomendación UIT-R SA.514.

ANEXO  1

Bases para establecer los criterios de interferencia

# 1.	Introducción

Este anexo presenta los parámetros utilizados con la metodología de la Recomendación UIT-R SA.1022 para obtener los criterios de interferencia en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite, utilizando los objetivos de calidad de funcionamiento especificados en la Recomendación UIT-R SA.1025 en algunas bandas de frecuencias. Los requisitos de los análisis de calidad de funcionamiento se resumen en el cuadro 2. A continuación se examinan las consideraciones más importantes para cada banda. En todos los casos, los sistemas representativos utilizan satélites en órbitas circulares muy inclinadas.

# 2.	Servicio de meteorología por satélite en la banda 1 670-1 710 MHz y servicio de exploración de la Tierra por satélite en la banda 1 690-1 710 MHz

Los análisis de calidad de funcionamiento de los sistemas de transmisión de imagen de alta resolución (HRPT – high resolution picture transmission) y de telemando y adquisición de datos (CDA – command and data acquisition) utilizan estaciones terrenas grandes y pequeñas, respectivamente, y suponen una altitud del satélite de 844 km. Estos sistemas reciben transmisiones procedentes del mismo satélite, que utiliza una antena de haz conformado que compensa parcialmente los aumentos de pérdida de propagación hacia el limbo de la Tierra comparados con el nadir. La desviación del modulador de desplazamiento de fase del satélite es de unos 67°, lo que origina una portadora residual que facilita la adquisición de la señal y la demodulación coherente. Esto reduce ligeramente la potencia de la señal de datos. Para la estación grande, se utiliza una velocidad de transmisión de datos de 2,667 Mbit/s y una codificación NRZ-L, con una anchura de banda de referencia de 5,334 MHz. En las estaciones pequeñas, se emplea una velocidad de transmisión de datos en banda base de 0,667 Mbit/s con codificación por desdoblamiento de fase y una anchura de banda de referencia de 2,668 MHz. Los futuros sistemas HRPT (cuya implantación se espera alrededor del año 2000), que utilizarán velocidades de transmisión de datos superiores, funcionarán con niveles de ruido intrínseco del sistema y márgenes de potencia comparables a los del sistema HRPT mencionado en el análisis de la calidad de funcionamiento (que se espera deje de funcionar alrededor del año 2005); por consiguiente pueden aplicarse criterios de interferencia comparables.

# 3.	Servicio de meteorología por satélite en la banda 7 450-7 550 MHz

El análisis de calidad de funcionamiento para un sistema de adquisición de datos registrados planificado que funcione en las proximidades de 7 500 MHz supone una altitud del satélite de 844 km. Este sistema se conoce con el nombre de sistema mundial de datos registrados (GRD – global recorded data). Se supone que la antena del satélite tiene un diagrama conformado que compensa en parte los aumentos de pérdida de trayecto que se producen al incrementar los ángulos de elevación con relación al nadir. Se supone una modulación MDP-2, aunque los resultados también son aplicables a la MDP-4 que también se considera. Se espera que el GRD esté implantado alrededor del año 2005.

# 4.	Servicio de exploración de la Tierra por satélite en la banda 8 025-8 400 MHz

Los análisis de calidad de funcionamiento para transmisiones dirigidas a instalaciones mayores y de bajo costo suponen una altitud de satélite de 822 km. Las instalaciones mayores de adquisición de datos reciben datos almacenados y los equipos de bajo costo reciben datos regionales en tiempo real. La modulación es MDP-4. Se supone que no hay interferencia de canal adyacente en el sistema porque se supone que el mismo satélite no realiza simultáneamente ambos tipos de transmisiones.

CUADRO  2

Análisis de calidad de funcionamiento utilizados para establecer los criterios de interferencia

| Banda de frecuencias (MHz) | 1 670-1 710 |  |  |  | 7 450-7 550 |  | 8 025-8 400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de estación terrena | Adquisición de datos registrados |  | Indicación de datos directa |  | Adquisición de datos registrados |  | Adquisición de datos registrados |  | Indicación de datos directa |  |
| Porcentaje de tiempo, p | 0,1 | 20 | 0,1 | 20 | 0,1 | 20 | 0,1 | 20 | 1,0 | 20 |
| Ángulo de elevación (rebasado en p) | 5° | 13° | 5° | 13° | 5° | 13° | 5° | 13° | 5° | 13° |
| Potencia de entrada de la antena del satélite (dBW) | 6,1 |  | 6,1 |  | 14,1 |  | 16,9 |  | –1,4 |  |
| Ganancia de la antena del satélite (dBic) | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 30,4 |  |
| p.i.r.e. del satélite (dBW) | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 16,2 | 16,1 | 19,0 | 18,9 | 29,0 |  |
| Pérdida en espacio libre (dB) | 166,3 | 164,0 | 166,3 | 164,0 | 179,1 | 176,8 | 181,0 | 178,7 | 181,0 | 178,7 |
| Pérdidas de trayecto en exceso (dB) | 0,2 | 0,0 | 0,2 |  | 3,5 | 0,5 | 3,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| Ganancia de antena de estación terrena (dBic) | 46,8 |  | 29,8 |  | 54,0 |  | 55,2 |  | 36,5 |  |
| Pérdida por error en la puntería de antena (dB) | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| Pérdida por desadaptación de polarización (dB) | 0,2 |  | 0,5 |  | 0,2 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| Pérdidas en el modulador y demodulador (dB) | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |
| Anchura de banda de referencia del receptor | 5334 kHz |  | 2 668 kHz |  | 100 MHz |  | 100 MHz |  | 40 MHz |  |
| Velocidad de transmisión de datos (dB/Hz) | 64,2 |  | 58,2 |  | 77,0 |  | 77,0 |  | 73,0 |  |
| Energía recibida por bit Eb (dB(W/Hz)) | –179,1 | –176,7 | –190,4 | –188,2 | –192,1 | –186,9 | –190,5 | –185,2 | –192,2 | –189,8 |
| Temperatura de ruido del sistema receptor (K) | 320 | 210 | 370 | 240 | 320 | 210 | 266 | 240 | 292 | 275 |
| Densidad de potencia de ruido térmico (dB(W/Hz)) | –203,5 | –205,4 | –202,9 | –204,8 | –203,5 | –205,4 | –204,3 | –204,8 | –203,9 | –204,2 |
| Densidad de potencia de ruido no térmico en el receptor (dB(W/Hz)) | –202,4 |  | –204,2 |  | – |  | – |  | – |  |
| Densidad de potencia de ruido total interno N0 (dB(W/Hz)) | –199,9 | –200,6 | –200,5 | –201,5 | –203,5 | –205,4 | –204,3 | –204,8 | –203,9 | –204,2 |
| Eb /N0 (dB) | 20,8 | 23,9 | 10,1 | 13,3 | 11,4 | 18,5 | 13,8 | 19,6 | 11,7 | 14,4 |
| Proporción de bits erróneos del enlace | < 10–12 |  | 6 ´ 10–5 | < 10–9 | < 10–10 |  | < 10–9 | < 10–10 | < 10–7 | < 10–10 |
| Proporción de errores en el tratamiento de datos en el satélite | 5 ´ 10–7 |  | – |  | 5 ´ 10–7 |  | 5 ´ 10–7 |  | – |  |
| Proporción de bits erróneos global recibida | 5 ´ 10–7 |  | 6 ´ 10–5 | < 10–9 | 5 ´ 10–7 |  | 5 ´ 10–7 |  | < 10–7 | < 10–10 |
| Umbral Eb /N0 (o C/N) ) (dB) | 11,2 |  | 10,5 |  | 7,2 |  | 11,2 |  | 9,7 |  |
| Margen de potencia (dB) | 9,6 | 12,7 | 0,0 | 2,8 | 4,2 | 11,3 | 2,6 | 8,4 | 2,0 | 4,7 |

* 	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).