التوصيـة  ITU-R  SA.1026-4

معايير التداخل التراكمي* لأنظمة إرسال البيانات فضاء-أرض العاملة في الخدمتين
الساتليتين لاستكشاف الأرض والأرصاد الجوية والتي تستعمل
سواتل المدارات الأرضية المنخفضة

(المسألتان ITU-R 139/7 وITU-R 141/7)

(2009-1999-1997-1995-1994)

مجال التطبيق

الغرض من هذه التوصية هو توفير معايير التداخل لعمليات إرسال البيانات فضاء-أرض من سواتل المدارات الأرضية المنخفضة المنطبقة على كل من خدمة استكشاف الأرض الساتلية وخدمة الأرصاد الجوية الساتلية على السواء.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن النظام المرجعي الافتراضي المشار إليه في التوصية ITU-R SA.1020 يحدد الوصلات فضاء-أرض لعدد من الوظائف بما فيها الحيازة المباشرة للبيانات وعرض البيانات المسجلة؛

ب)	أن ثمة حاجة إلى وضع معايير للتداخل لضمان إمكانية تصميم أنظمة تحقق الأداء المناسب مع وجود التداخل للمساعدة في وضع معايير لتقاسم النطاقات بين الأنظمة بما في ذلك الأنظمة العاملة في خدمات أخرى؛

ج)	أن المركبات الفضائية العاملة في الخدمتين الساتليتين لاستكشاف الأرض وللأرصاد الجوية يمكن أن تستعمل مدارات أرضية منخفضة؛

د )	أن التوصية ITU-R SA.1025 تحدد أهداف الأداء الخاصة بأنظمة إرسال البيانات فضاء-أرض العاملة في الخدمتين الساتليتين لاستكشاف الأرض وللأرصاد الجوية وذلك فيما يتعلق بنطاقات تردد متعددة؛

ﻫ )	أنه ينبغي لجميع الأنظمة العاملة في الخدمتين الساتليتين لاستكشاف الأرض والأرصاد الجوية أن تؤمن عتبات تداخل تساوي أو تزيد عن مستويات التداخل المسموح بها الموصى بها للخدمتين، على الرغم من أن هناك أنظمة إرسال بيانات محددة قد يكون لها أهداف أداء تختلف عن الأهداف الموصى بها لهاتين الخدمتين؛

و )	أنه يمكن استعمال الأساليب المبينة في التوصية ITU-R SA.1022 لاشتقاق معايير التداخل الخاصة بأنظمة إرسال البيانات في الخدمتين الساتليتين لاستكشاف الأرض والأرصاد الجوية؛

ز )	أن الملحق 1 يعرض معلمات لأنظمة تمثيلية توفر أساساً للمستويات المسموح بها للتداخل للإرسالات فضاء-أرض في الخدمتين الساتليتين لاستكشاف الأرض والأرصاد الجوية في بعض نطاقات الترددات،

توصـي

1	بأن تستعمل مستويات التداخل لنطاقات الترددات المحددة في الجدول 1 كمستويات إجمالية مسموح بها لقدرة الإشارة المتداخلة عند خرج هوائي المحطات الأرضية العاملة في الخدمتين الساتليتين لاستكشاف الأرض والأرصاد الجوية بالمدارات الأرضية المنخفضة؛

2	بأن تكون عتبات التداخل لأنظمة محددة مساوية أو تزيد عن الموصى بها في الجدول 1 في حالة النطاقات الترددية المتقاسمة.

الجـدول 1

معايير التداخل للمحطات الأرضية في الخدمتين الساتليتين لاستكشاف الأرض
والأرصاد الجوية التي تستعمل مركبات فضائية في مدار أرضي منخفض (انظر الملاحظات 1 و2 و3 و(4

| نطاق التردد | نمط المحطة الأرضية | قدرة الإشارة المسببة للتداخل (dBW) في عرض النطاق المرجعي التي ينبغي عدم تجاوزها خلال أكثر من %20 من الوقت | قدرة الإشارة المسببة للتداخل (dBW) في عرض النطاق المرجعي التي ينبغي عدم تجاوزها خلال أكثر من %0,0125 من الوقت (تستند هذه القيمة إلى متطلبات الأداء التي تبلغ %99,9 المنصوص عليها في التوصية (ITU-R SA.1025-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| MHz 138-137 | مستقبل تماثلي كسب الهوائي dBic 2 قراءة مباشرة للبيانات | dBW 151− لكل (1) kHz 50 | dBW 145−لكل (1) kHz 50 |
|  | مستقبل رقمي كسب الهوائي dBic 10 قراءة مباشرة للبيانات | dBW 141−لكل kHz 150 | dBW 133−لكل (1) kHz 150 |
|  | مستقبل رقمي كسب الهوائي dBic 2 قراءة مباشرة للبيانات | dBW 142−لكل (1) kHz 150 | dBW 136−لكلkHz 150 (1) |
| MHz 401,00-400,15 | كسب الهوائي dBic 0 قراءة مباشرة للبيانات | dBW 157−لكل177,5 kHz | dBW 147− لكل kHz 177,5 |
| MHz 1 710-1 698 | كسب الهوائي dBic 46,8 عرض بيانات مسجلة | dBW 128− لكل 5 334 kHz | dBW 121− لكل kHz 5 334 |
|  | كسب الهوائي dBic 29,8 قراءة مباشرة للبيانات | dBW 147−لكل 2 668 kHz | dBW 138−لكل 2 668 kHz |
|  | كسب الهوائي dBic 22,5 هوائي يبلغ قطره متراً واحداً مع معدل منخفض للبيانات | dBW 144− لكلMHz 6,0 | dBW 134−لكل MHz 6,0 |
| MHz 7 850-7 750 | كسب الهوائي dBic 55,2 عرض بيانات مسجلة | dBW 144−لكل MHz 10 | dBW 129−لكل MHz 10 |
|  | كسب الهوائي dBic 41,7 هوائي قطره متران مع معدل مرتفع للبيانات | dBW 137− لكلMHz 10 | dBW 126−لكلMHz 10 |

الجـدول 1 (تتمة)

| نطاق التردد | نمط المحطة الأرضية | قدرة الإشارة المسببة للتداخل (dBW) في عرض النطاق المرجعي التي ينبغي عدم تجاوزها خلال أكثر من %20 من الوقت | قدرة الإشارة المسببة للتداخل (dBW) في عرض النطاق المرجعي التي ينبغي عدم تجاوزها خلال أكثر من %0,0125 من الوقت (تستند هذه القيمة إلى متطلبات الأداء التي تبلغ %99,9 المنصوص عليها في التوصية (ITU-R SA.1025-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 400-8 025 MHz | كسب الهوائي dBic 54,8 عرض بيانات مسجلة النظام A | dBW 145− لكل MHz 10 | dBW 133− لكل MHz 10 |
|  | كسب الهوائي dBic 41,7 عرض بيانات مسجلة (النظام (B | dBW 135− لكل MHz 10 | dBW 127− لكل MHz 10 |
|  | كسب الهوائي dBic 42,5 قراءة مباشرة للبيانات (النظام (C | dBW 139− لكل MHz 10 | dBW 129− لكل MHz 10 |
| 27,0-25,5 GHz | كسب الهوائي dBic 55,2 عرض بيانات مسجلة | dBW 135− لكل MHz 10 | dBW 119− لكل MHz 10 |
|  | كسب الهوائي dBic 42,5 قراءة مباشرة للبيانات | dBW 139− لكل MHz 10 | dBW 121− لكل MHz 10 |
|  | كسب الهوائي dBic 42,5 قراءة مباشرة للبيانات بسرعة عالية | dBW 136− لكل MHz 10 | dBW 122− لكل MHz 10 |
|  | كسب الهوائي dBic 58,2 بيانات مخزنة للمهمة | dBW 126− لكل MHz 10 | dBW 107− لكل MHz 10 |
| (1) قدرة الإشارة المسببة للتداخل (dBW) في عرض النطاق المرجعي محددة للاستقبال عند زوايا ارتفاع تساوي أو تزيد عن 25؛ وتبلغ زاوية الارتفاع الدنيا 5 في جميع الحالات الأخرى. |  |  |  |
| الملاحظة 1 - يمكن تحديد المستوى الإجمالي لقدرة الإشارة المسببة للتداخل الذي يمكن تجاوزه طوال مدة لا تزيد عن %x من الوقت حيث x أقل من %20 ولكنها أكبر من النسبة المئوية المحددة على الأجل القصير %0,0125) من الوقت) بالاستكمال بين القيم المحددة باستعمال جدول اللوغاريتمات (بأساس 10) للنسب المئوية من الوقت ومقياس خطي لكثافة قدرة الإشارة المسببة للتداخل (dB). الملاحظة 2 - تم تحديد معايير التداخل من حيث النسبة المئوية من وقت الاستقبال بالمحطة الأرضية. لذلك فإن إحصاءات أداء المستقبل المرتبطة باستقبال إشارات من ساتل معين (أي التوزيع التراكمي لمعدل الخطأ في البتات) هي نفس الإحصاءات المتعلقة باستقبال إشارات من عدة سواتل مماثلة. وتتضمن مدة الاستقبال الإجمالية الفترات الزمنية المرتبطة بالحيازة الأولية للإشارات (أي قبل وأثناء صعود الساتل محلياً)، ومزامنة المستقبل للبيانات والاستقبال المتزامن للبيانات. وبالتالي نظراً لأن الوقت اللازم للحيازة والمزامنة الأولية للإشارات قد يبلغ عشرات الثواني على فترات إجمالية لرؤية الساتل تبلغ 9 دقائق في المتوسط، فإن تحليل الأداء على الأجل القصير الوارد في الملحق 1 (أي مستوى الأداء الذي يتم تجاوزه أثناء الوقت بالكامل باستثناء نسبة مئوية بسيطة من الوقت p حيث p %1) يفترض أن الساتل يقع عند زاوية الارتفاع الدنيا المرتبطة بهدف الأداء المطبق. ويعطي ذلك مستوى الأداء من حيث معدل الخطأ في البتات الذي يتم تجاوزه أثناء الوقت بالكامل باستثناء %p لأن النسبة Eb/N0 ومعدل الخطأ في البتات مرتبطان بزاوية الارتفاع بشكل رتيب. الملاحظة 3 - إن زاوية الارتفاع التي يتم تجاوزها طوال كل وقت الاستقبال باستثناء %20 منه يتم تقريبها جيداً بواسطة الزاوية التي يتم تجاوزها أثناء الوقت بالكامل ما عدا %20 من وقت رؤية الساتل فوق زاوية الارتفاع الدنيا المحددة في هدف الأداء. ويتم هذا التقريب في تحليلات الأداء المعروضة بالملحق 1 نظراً لأن الخطأ الأساسي لإجمالي الوقت لا يمكن أن يتجاوز %1 (أي %p من الوقت) وأنه يمكن التغاضي عن الخطأ الإجمالي المرتبط في كسب هوائي الساتل والخسارة بالفضاء الحر والخسارة الإضافية على المسير وقيم معلمات المحطة الأرضية. وإن زاوية الارتفاع الناتجة التي يتم تجاوزها طوال وقت الاستقبال بالكامل باستثناء %20 منه، تعطي أداء معدل الخطأ في البتات الذي يتم تجاوزه طوال الوقت باستثناء %20 منه نظراً لأن النسبة Eb/N0 والمعدل BER مرتبطان بزاوية الارتفاع بشكل رتيب. الملاحظة 4 - ينطبق معيار التداخل المحدد في التوصية ITU-R SA.514 فيما يتعلق بنطاقات الترددات المختلفة عن النطاقات المشار إليها في الجدول 1. |  |  |  |

الملحق 1

أساس معايير التداخل

# 1	مقدمة

يعرض هذا الملحق المعلمات المستعملة في منهجية التوصية ITU-R SA.1022 لاستخلاص معايير التداخل للخدمتين الساتليتين لاستكشاف الأرض وللأرصاد الجوية باستعمال أهداف الأداء المحددة في التوصية ITU-R SA.1025 فيما يتعلق ببعض نطاقات التردد. ويلخص الجدول 2 تحليلات الأداء اللازمة. ويجري فيما يلي بحث الاعتبارات الأساسية الخاصة بكل نطاق. وتستعمل الأنظمة التمثيلية سواتل بمدارات دائرية شديدة الميل في جميع الحالات.

الجـدول 2

تحليلات الأداء المستعملة كأساس لمعايير التداخل

| نطاق التردد (MHz) | 138-137 |  | 138-137 |  | 138-137 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط المحطة الأرضية | محطة أرضية بكسب منخفض (APT) |  | محطة أرضية للتتبع (LRPT) |  | محطة أرضية بكسب منخفض (LRPT) |  |
| النسبة المئوية من الوقت، p التي لا يتم فيها الوفاء بهامش الوصلة | 0,05 | 20 | 0,05 | 20 | 0,05 | 20 |
| زاوية الارتفاع (يتم تجاوزها أثناء المدة p) | 25 | 30 | 5 | 13 | 25 | 30 |
| قدرة دخل هوائي الساتل (dBW) | 4,9 |  | 6,8 |  | 6,8 |  |
| كسب هوائي الساتل (dBic) | 0,7 | 1,1 | 1,2– | 0,5– | 0,7 | 1,1 |
| القدرةe,i,r,p, للساتل (dBW) | 5,6 | 6,0 | 5,6 | 6,3 | 7,5 | 7,9 |
| الخسارة في الفضاء الحر (dB) | 139,4 | 138,5 | 144,3 | 142,2 | 139,4 | 138,5 |
| الخسارة الإضافية على المسير (dB) | 0,2 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| كسب هوائي المحطة الأرضية (dBic) | 2,0 |  | 10,0 | 10,0 | 2,0 |  |
| خسارة خطأ تسديد الهوائي (dB) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| خسارة عدم تطابق الاستقطاب (dB) | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| خسارة المشكل ومزيل التشكيل (dB) | 0,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| عرض النطاق المرجعي للمستقبل (kHz) | 50 |  | 150 |  | 150 |  |
| معدل البيانات (dB-Hz) | 45,7 من عرض النطاق المشغول |  | 48,6 |  | 48,6 |  |
| الطاقة المستقبلة للبتة Eb (dB(W/Hz)) | (C0) 179,2 − | (C0) 177,9 − | 180,9− | 178,1− | 182,1− | 180,8− |
| درجة حرارة ضوضاء نظام المستقبل (K) | 2 520 |  | 1 750 |  | 1 750 |  |
| كثافة قدرة الضوضاء الحرارية (dB(W/Hz)) | 194,6− |  | 196,2− |  | 196,2− |  |
| كثافة قدرة ضوضاء المستقبل غير الحرارية (dB(W/Hz)) | – |  | – |  | – |  |
| الكثافة الإجمالية لقدرة الضوضاء الداخلية N0 (dB(W/Hz)) | 194,6− |  | 196,2− |  | 196,2− |  |
| النسق Eb /N0 (dB) | 15,4(C0/N0) | 16,7(C0/N0) | 15,3 | 18,1 | 14,1 | 15,4 |
| معدل الخطأ في بتات الوصلة | – |  | 10–10 |  | 10–10> |  |
| معدل الخطأ في البتات الشامل عند الاستقبال | – |  | 10–10> |  | 10–10> |  |
| العتبة Eb /N0 (أو (C/N (dB) | 12,0 |  | 6,5 |  | 6,5 |  |
| هامش القدرة (dB) | 3,4 | 4,7 | 8,8 | 11,6 | 7,6 | 8,9 |
| عامل النوعية q (lt: طويل الأمد، st: قصير الأمد) | (lt) 0,5 | (st) 1 | (lt) 0,6 | (st) 1 | (lt) 0,6 | (st) 1 |
| Mmin (dB) | 0,8 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
| النسبة المئوية من الوقت لمعايير التداخل | 20 | 0,0125 | 20 | 0,0125 | 20 | 0,0125 |
| معايير التداخل dBW في عرض النطاق المرجعي | 151− | 145− | 141− | 133− | 142− | 136− |

الجـدول 2 (تابع)

| نطاق التردد (MHz) | 401,00-400,15 |  | 1 710-1 698 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط المحطة الأرضية | هوائي لأغراض غير التتبع (شامل الاتجاهات) |  | عرض بيانات مسجلة (HRPT) |  | قراءة مباشرة للبيانات |  |
| النسبة المئوية من الوقت، p التي لا يتم فيها الوفاء بهامش الوصلة | 0,05 | 20 | 0,05 | 20 | 0,05 | 20 |
| زاوية الارتفاع (يتم تجاوزها أثناء المدة p) | 5 | 13 | 5 | °13 | °5 | 13 |
| قدرة دخل هوائي الساتل (dBW) | 11,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  |
| كسب هوائي الساتل (dBic) | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 |
| القدرةe,i,r,p, للساتل (dBW) | 11,1 | 11,1 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,1 |
| الخسارة في الفضاء الحر (dB) | 153,6 | 151,4 | 166,3 | 164,0 | 166,3 | 164,0 |
| الخسارة الإضافية على المسير (dB) | 0,2 |  | 0,2 | 0,0 | 0,2 |  |
| كسب هوائي المحطة الأرضية (dBic) | 0,0 |  | 46,8 |  | 29,8 |  |
| خسارة خطأ تسديد الهوائي (dB) | 0,0 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| خسارة عدم تطابق الاستقطاب (dB) | 0,3 |  | 0,2 |  | 0,5 |  |
| خسارة المشكل ومزيل التشكيل (dB) | 2,0 |  | 2,7 |  | 2,7 |  |
| عرض النطاق المرجعي للمستقبل (kHz) | 177,5 |  | 5 334 |  | 2 668 |  |
| معدل البيانات (dB-Hz) | 49,5 |  | 64,2 |  | 58,2 |  |
| الطاقة المستقبلة للبتة Eb (dB(W/Hz)) | 194,5− | 192,3− | 179,1− | 176,7− | 190,4− | 188,2− |
| درجة حرارة ضوضاء نظام المستقبل (K) | 400 |  | 320 | 210 | 370 | 240 |
| كثافة قدرة الضوضاء الحرارية (dB(W/Hz)) | 202,6− |  | 203,5− | 205,4− | 202,9− | 204,8− |
| كثافة قدرة ضوضاء المستقبل غير الحرارية (dB(W/Hz)) | 211,7− |  | 202,4− |  | 204,2− |  |
| الكثافة الإجمالية لقدرة الضوضاء الداخلية N0 (dB(W/Hz)) | 202,1− |  | 199,9− | 200,6− | 200,5− | 201,5− |
| النسق Eb /N0 (dB) | 7,6 | 9,8 | 20,8 | 23,9 | 10,1 | 13,3 |
| معدل الخطأ في بتات الوصلة | 8–10 > | 10–10 > | 12–10 > |  | 5–10 6 | 9–10 > |
| معدل الخطأ في البتات الشامل عند الاستقبال | − | − | 7–10 5 |  | – | – |
| بيانات الساتل الذي يقوم بتبادل نسب خطأ | 8–10 > | 10–10 > | 7–10  5 |  | 5–10  6 | 9–10 > |
| العتبة Eb /N0 (أو C/N) (dB) | 5,5 | 5,5 | 11,2 |  | 10,5 | 10,5 |
| هامش القدرة (dB) |  | 4,3 | 9,6 | 12,7 | 0,4− | 2,8 |
| عامل النوعية q (lt: طويل الأمد، st: قصير الأمد) | (lt) 0,33 | (st) 1 | (lt) 0,6 | (st) 1 | (lt) 0,33 | (st) 1 |
| Mmin (dB) | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
| النسبة المئوية من الوقت لمعايير التداخل | 20 | 0,0125 | 20 | 0,0125 | 20 | 0,0125 |
| معايير التداخل dBW في عرض النطاق المرجعي | 157− | 147− | 128− | 121− | 147− | 138− |

الجـدول 2 (تابع)

| نطاق التردد (MHz) | 1 710-1 698 |  | 7 850-7 750 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط المحطة الأرضية | هوائي يبلغ قطره متراً واحداً مع معدل بيانات منخفض |  | عرض بيانات مسجلة (هوائي يبلغ قطره 10 أمتار) |  | هوائي يبلغ قطره مترين مع معدل بيانات مرتفع |  |
| النسبة المئوية من الوقت، p التي لا يتم فيها الوفاء بهامش الوصلة | 0,05 | 20 | 0,05 | 20 | 0,05 | 20 |
| زاوية الارتفاع (يتم تجاوزها أثناء المدة p) | 5 | 8 | 5 | 13 | 5 | 8 |
| قدرة دخل هوائي الساتل (dBW) | 9,9 |  | 6,5 |  | 16,3 |  |
| كسب هوائي الساتل (dBic) | 3,2 | 3,2 | 6,0 | 5,8 | 4,0 | 4,1 |
| القدرةe,i,r,p, للساتل (dBW) | 13,1 | 13,0 | 12,5 | 12,3 | 20,3 | 20,4 |
| الخسارة في الفضاء الحر (dB) | 166,1 | 164,0 | 179,5 | 177,3 | 179,4 | 177,2 |
| الخسارة الإضافية على المسير (dB) | 0,2 | 0,2 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| كسب هوائي المحطة الأرضية (dBic) | 22,5 |  | 55,2 |  | 41,7 |  |
| خسارة خطأ تسديد الهوائي (dB) | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| خسارة عدم تطابق الاستقطاب (dB) | 0,5 |  | 0,2 |  | 0,5 |  |
| خسارة المشكل ومزيل التشكيل (dB) | 2,5 |  | 2,0 |  | 2,5 |  |
| عرض النطاق المرجعي للمستقبل (kHz) | 6,0 |  | 10 |  | 10 |  |
| معدل البيانات (dB-Hz) | 65,3 |  | 78,5 |  | 72,4 |  |
| الطاقة المستقبلة للبتة Eb (dB(W/Hz)) | 199,6− | 197,5− | 196,4− | 191,5− | 193,8− | 191,5− |
| درجة حرارة ضوضاء نظام المستقبل (K) | 80 | 70 | 180 | 150 | 115 | 95 |
| كثافة قدرة الضوضاء الحرارية (dB(W/Hz)) | 209,6− | 210,1− | 206,0− | 206,8− | 208,0− | 208,8− |
| النسق Eb /N0 (dB) | 10,0 | 12,7 | 9,6 | 15,4 | 14,2 | 17,3 |
| معدل الخطأ في بتات الوصلة | 8−10 |  | 7–10 |  | 8−10 |  |
| العتبة Eb /N0 (أو C/N) (dB) | 3,6 |  | 7,20 |  | 4,1 |  |
| هامش القدرة (dB) | 6,4 | 9,1 | 2,40 | 8,2 | 10,1 | 13,2 |
| عامل النوعية q (lt: طويل الأمد، st: قصير الأمد) | (lt) 0,33 | (st) 1 | (lt) 0,33 | (st) 1 | (lt) 0,33 | (st) 1 |
| Mmin (dB) | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
| النسبة المئوية من الوقت لمعايير التداخل | 20 | 0,0125 | 20 | 0,0125 | 20 | 0,0125 |
| معايير التداخل dBW في عرض النطاق المرجعي | 144− | 134− | 144− | 129− | 137− | 126− |

الجـدول 2 (تابع)

| نطاق التردد (MHz) | 8 400-8 025 |  | 8 400-8 025 |  | 8 400-8 025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط المحطة الأرضية | عرض بيانات مسجلة (النظام A) |  | عرض بيانات مسجلة (النظام B) |  | قراءة مباشرة للبيانات (النظام C) |  |
| النسبة المئوية من الوقت، p التي لا يتم فيها الوفاء بهامش الوصلة | 0,05 | 20 | 0,05 | 20 | 0,05 | 20,0 |
| زاوية الارتفاع (يتم تجاوزها أثناء المدة p) | 5 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 |
| قدرة دخل هوائي الساتل (dBW) | 12 |  | 3 |  | 16,9 |  |
| كسب هوائي الساتل (dBic) | 2,4 | 3,7 | 28 |  | 6,1 |  |
| القدرةe,i,r,p, للساتل (dBW) | 14,4 | 15,7 | 31 |  | 23 |  |
| الخسارة في الفضاء الحر (dB) | 179,3 | 177 | 180 | 177,8 | 179,3 | 177,0 |
| الخسارة الإضافية على المسير (dB) | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| كسب هوائي المحطة الأرضية (dBic) | 54,8 |  | 41,7 |  | 42,5 |  |
| خسارة خطأ تسديد الهوائي (dB) | 0,5 |  | 0,1 |  | 0,5 |  |
| خسارة عدم تطابق الاستقطاب (dB) | 0,4 |  | 0,2 |  | 0,5 |  |
| خسارة المشكل ومزيل التشكيل (dB) | 2,0 |  | 1,5 |  | 2,0 |  |
| عرض النطاق المرجعي للمستقبل (kHz) | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| معدل البيانات (dB-Hz) | 85,1 |  | 83 |  | 73 |  |
| الطاقة المستقبلة للبتة Eb (dB(W/Hz)) | 199,3− | 195,3− | 193,3− | 190,8− | 190,5− | 188,1− |
| درجة حرارة ضوضاء نظام المستقبل (K) | 50 | 50 | 100 | 100 | 292 | 275 |
| كثافة قدرة الضوضاء الحرارية (dB(W/Hz)) | 211,6− | 211,6− | 208,6− | 208,6− | 203,9− | 204,2− |
| الكثافة الإجمالية لقدرة الضوضاء الداخلية N0 (dB(W/Hz)) | 211,6− | 211,6− | 208,6− | 208,6− | 203,9− | 204,2− |
| النسق Eb /N0 (dB) | 12,3 | 16,3 | 15,3 | 17,8 | 13,5 | 16,1 |
| معدل الخطأ في بتات الوصلة | 10−10 > | 10–10 > | 7–10 > | 10–10 > | 7–10 > | 10–10 > |
| معدل الخطأ في البتات الشامل عند الاستقبال | 10−10 > |  | 7−10 > | 10−10 > | 5−10 > | 5−10 > |
| العتبة Eb /N0 (أو C/N) (dB) | 7,2 |  | 6,3 |  | 9,6 |  |
| هامش القدرة (dB) | 5,1 | 9,1 | 9,0 | 11,5 | 3,8 | 6,5 |
| عامل النوعية q (lt: طويل الأمد، st: قصير الأمد) | (lt) 0,33 | (st) 1 | (lt) 0,33 | (st) 1 | (lt) 0,6 | (st) 1 |
| Mmin (dB) | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
| النسبة المئوية من الوقت لمعايير التداخل | 20 | 0,0125 | 20 | 0,0125 | 20 | 0,0125 |
| معايير التداخل dBW في عرض النطاق المرجعي | 145− | 133− | 135− | 127− | 139− | 129− |

الجـدول 2 (تتمة)

| نطاق التردد (MHz) | 27 000-25 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط المحطة الأرضية | عرض بيانات مسجلة |  | قراءة مباشرة للبيانات |  | قراءة مباشرة للبيانات بسرعة عالية |  | بيانات مخزنة للمهمة |  |
| النسبة المئوية من الوقت، p التي لا يتم فيها الوفاء بهامش الوصلة | 0,05 | 20,0 | 0,05 | 20,0 | 0,05 | 20,0 | 0,05 | 20 |
| زاوية الارتفاع (يتم تجاوزها أثناء المدة p) | 5 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 5 | 8 |
| قدرة دخل هوائي الساتل (dBW) | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 | 14,8 | 6,4 |  |
| كسب هوائي الساتل (dBic) | 28,0 |  | 25,0 |  | 39,1 |  | 37,2 |  |
| القدرةe,i,r,p, للساتل (dBW) | 41,0 |  | 38,0 |  | 52,1 | 53,9 | 43,6 | 43,6 |
| الخسارة في الفضاء الحر (dB) | 189,8 | 187,7 | 189,8 | 187,7 | 188,8 | 186,4 | 190,0 | 187,9 |
| الخسارة الإضافية على المسير (dB) | 6,4 | 1,0 | 6,4 | 1,0 | 6,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| كسب هوائي المحطة الأرضية (dBic) | 55,2 |  | 42,5 |  | 42,5 | 38,0 | 58,2 | 58,2 |
| خسارة خطأ تسديد الهوائي (dB) | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| خسارة عدم تطابق الاستقطاب (dB) | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,5 |  |
| خسارة المشكل ومزيل التشكيل (dB) | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,5 |  |
| عرض النطاق المرجعي للمستقبل (kHz) | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| معدل البيانات (dB-Hz) | 90,0 |  | 76,0 |  | 90,0 |  | 81,2 |  |
| الطاقة المستقبلة للبتة Eb (dB(W/Hz)) | 191,9− | 184,1− | 194,5− | 186,9− | 193,3− | 188,2− | 173,6− | 171,5− |
| درجة حرارة ضوضاء نطاق المستقبل (K) | 715,9 | 557,6 | 715,9 | 557,6 | 552,7 | 272,8 | 350 | 300 |
| الكثافة الإجمالية لقدرة الضوضاء الداخلية No (dB(W/Hz)) | 200,1− | 201,1− | 200,1− | 201,1− | 201,2− | 204,2− | 203,1− | 203,8− |
| النسق Eb/N0 (dB) | 7,3 | 16,0 | 5,6 | 14,3 | 7,9 | 16,0 | 29,5 | 32,4 |
| معدل الخطأ في بتات الوصلة | 6−10 |  | 6−10 |  | 6−10 |  | 8−10 |  |
| بيانات الساتل الذي يقوم بتبادل نسب خطأ | 7−10 5 |  | – |  | – |  | – |  |
| معدل الخطأ في البتات الشامل عند الاستقبال | 6−10  1,5 |  | 6−10 |  | 6−10 |  | 8−10 |  |
| العتبة Eb /N0 (أو C/N) (dB) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 5,6 | 5,6 |
| هامش القدرة (dB) | 3,4 | 12,1 | 1,7 | 10,4 | 4,0 | 12,1 | 23,9 | 26,8 |
| عامل النوعية (lt: طويل الأمد، st: قصير الأمد) | (lt) 0,33 | (st) 1 | (lt) 0,33 | (st) 1 | (lt) 0,33 | (st) 1 | (lt) 0,33 | (st) 1 |
| Mmin (dB) | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
| النسبة المئوية من الوقت لمعايير التداخل | 20 | 0,0125 | 20 | 0,0125 | 20 | 0,0125 | 20 | 0,0125 |
| معايير التداخل dBW في عرض النطاق المرجعي | 135− | 119− | 139− | 121− | 136− | 123− | 126− | 107− |

# 2	الخدمة الساتلية للأرصاد الجوية في النطاق MHz 138-137

يفترض تحليل أداء النظام الأوتوماتي لإرسال الصور (APT) العامل في النطاق MHz 138-137 أن ارتفاع الساتل يبلغ km 844. ويستعمل النظام APT تشكيلاً تماثلياً بعرض نطاق يبلغ kHz 50. ويفترض تحليل أداء نظام إرسال الصور باستبانة منخفضة (LRPT) العامل في النطاق MHz 138-137 ارتفاعاً مماثلاً للساتل. ومن المتوقع أن يجري التخلص من النظام APT تدريجياً وأن يكون النظام LRPT قد بدأ التشغيل في عام 2006.

إن إرسالات النظام LRPT رقمية (التشكيل QPSK بمرشاح نيكويست) وتعمل عند معدل إرسال اسمي للبيانات يبلغ kbit/s 72، بما في ذلك تشفير Reed-Solomon/تشفير تلافيفي مع متسلسل. ومن المتوقع تشغيل نمطين من المحطات الأرضية في أنظمة LRPT:

-	محطة أرضية بهوائي غير قابل للتوجيه وبكسب منخفض يبلغ dBic 2، توفر بيانات محلية (بيانات متعلقة بالأرصاد الجوية لمناطق تقع في حدود (km 1 000 من المحطة الأرضية؛

-	محطة أرضية بهوائي قابل للتوجيه وبكسب يبلغ dBic 10، توفر بيانات إقليمية (بيانات متعلقة بالأرصاد الجوية لمناطق تمتد لأبعد من km 2 000 عن المحطة الأرضية وقد تكون هذه. يمكن أن تكون المحطات الأرضية متنقلة أو قابلة للنقل.

نموذجياً، تستخدم هوائيات من النمط شامل الاتجاهات ذات الكسب المنخفض dBic 2) مثلاً) في الأنظمة APT.

ويمكن استعمال المدى الوارد فيما يلي لمعلمات التداخل من أجل حساب معايير التداخل عند تطبيق المنهجية الواردة في التوصية ITU-R SA.1022:

| مستقبل تماثلي | مستقبل رقمي |
| --- | --- |
| q (long-term) = 0,5 q (short-term) = 1 Mmin (long-term)  Mmin (short-term) = 0,8 dB | q (long-term) = 0,6 q (short-term) = 1 Mmin (long-term)  Mmin (short-term)  1,2 dB |

# 3	الخدمة الساتلية للأرصاد الجوية في النطاق MHz 401-400,15

يفترض تحليل أداء نظام معين في هذا النطاق ارتفاعاً ساتلياً يبلغ km 833. ويعدد إرسال البيانات المستلمة من محاسيس المركبة الفضائية إلى قطار بيانات بمعدل قدره kbit/s 88,75، مع تشفير تلافيفي بمعدل 1/2 لتصحيح الأخطاء. والمحطات الأرضية المصاحبة هي عادةً محطات متنقلة، الشيء الذي يسمح باستعمال تصميمات هوائيات تولد كسباً يبلغ dBic 0 فقط.

ويمكن استعمال المدى الوارد فيما يلي لمعلمات التداخل من أجل حساب معايير التداخل عند تطبيق المنهجية الواردة في التوصية ITU-R SA.1022:

q (long-term)  0,33
q (short-term)  1
Mmin (long-term)  Mmin (short-term)  1,2 dB.

# 4	الخدمة الساتلية للأرصاد الجوية في النطاق MHz 1710-1698

يستعمل النطاق الفرعي MHz 1 710-1 698 ضمن توزيع النطاق MHz 1 710-1 690، من أجل أنظمة الخدمة الساتلية للأرصاد الجوية بمدار أرضي منخفض طبقاً للتوصية ITU-R SA.1745.

إن تحليلات الأداء لنظام إرسال الصور عالي الاستبانة (HRPT) ونظام التحكم وحيازة البيانات (CDA) بالاستعانة بمحطات أرضية ذات أبعاد صغيرة في الحالة الأولى وأبعاد كبيرة في الحالة الثانية، تفترض أن ارتفاع الساتل يبلغ km 844. وتستقبل هذه الأنظمة إرسالات من نفس الساتل الذي يستعمل هوائياً بحزمة مشكلة تعوّض جزئياً خسارة الانتشار التي تزيد عند الاقتراب من حافة الأرض بالمقارنة بالنظير. ويبلغ انحراف المشكل بالإبراق مع زحزحة طور الساتل حوالي 67 ينتج عنها موجة حاملة متبقية لتسهيل حيازة الإشارة وإزالة متماسكة للتشكيل. وهذا يخفض من قدرة إشارات البيانات بعض الشيء. ففي حالة المحطات كبيرة الأبعاد، يستعمل معدل البتات Mbit/s 2,667 والتشفير NRZ-L، مما ينتج عنه عرض نطاق مرجعي مقداره MHz 5,334. وفي حالة المحطات صغيرة الأبعاد، يستعمل معدل بتات قدره Mbit/s 0,667 في النطاق الأساسي بتشفير مع تجزيء الطور مما يؤدي إلى عرض نطاق مرجعي يبلغ MHz 2,668.

وسيقوم نظام مستقبلي بإرسال للبيانات على الوصلة الهابطة بمعدل بتات منخفض قدره Mbit/s 3,393 انطلاقاً من مركبة فضائية يبلغ ارتفاعها .km 828 وسيكون هناك ثلاثة أنماط من المحطات التي تبلغ أبعاد هوائياتها متراً واحداً و3 أمتار و13 متراً. والهوائي الذي يبلغ قطره متراً واحداً هو الوحيد الذي يحتاج إلى تحليل التداخل.

وتتميز الهوائيات الأكبر بعرض حزمة أصغر وبالتالي فهي أقل عرضة للتداخل.

ويمكن استعمال المدى الوارد فيما يلي لمعلمات التداخل من أجل حساب معايير التداخل عند تطبيق المنهجية الواردة في التوصية ITU-R SA.1022:

q (long-term)  0,33 to 0,6
q (short-term)  1
Mmin (long-term)  Mmin (short-term)  1,2 dB.

# 5	الخدمة الساتلية للأرصاد الجوية في النطاق MHz 7850-7750

يجري بالفعل تشغيل العديد من الأنظمة الجديدة للأرصاد الجوية الساتلية بمدار أرضي منخفض أو من المخطط تشغيلها في النطاق  .MHz 7 850-7 750 وسترسل بعض هذه الأنظمة بيانات مخزنة للمهمة (عرض بيانات مسجلة) باتجاه محطة أرضية للتحكم في البيانات وحيازتها عند خطوط عرض مرتفعة شمالاً في العادة. وتبلغ أقطار هوائيات الاستقبال للمحطة الأرضية حوالي 10 أمتار عادة، مما يؤدي إلى كسب هوائي يبلغ .dBi 55 وتبلغ درجة حرارة ضوضاء النظام للمحطة الأرضية K 180 تقريباً. ويفترض أن زاوية الارتفاع الدنيا تبلغ 5. والمعدل المطلوب نظرياً Eb/(N0 + I0)للحصول على معدل خطأ في البتات قدره 710 هو dB 7,2. وقد تم اختيار عرض نطاق مرجعي قدره MHz 10 . ويبلغ ارتفاع المدار الساتلي km 832 تقريباً.

ويرسل نظام إضافي بمعدل مرتفع إشارة بمعدل Mbit/s 17,49 انطلاقاً من ساتل على ارتفاع km 828. ويتم استقبال هذه الإشارة من جانب ثلاثة أنماط من المحطات الأرضية ذات هوائيات تبلغ أقطارها مترين و3 أمتار و13 متراً. والهوائي الذي يبلغ قطره مترين هو الوحيد الذي يتعين إجراء تحليل التداخل له.

وتتميز الهوائيات الأكبر بعرض حزمة أصغر وبالتالي تكون أقل عرضة للتداخل.

ويمكن استعمال المدى الوارد فيما يلي لمعلمات التداخل من أجل حساب معايير التداخل عند تطبيق المنهجية الواردة في التوصية ITU-R SA.1022:

q (long-term)  0,33 
q (short-term)  1
Mmin (long-term)  Mmin (short-term)  1,2 dB.

# 6	خدمة استكشاف الأرض الساتلية في النطاق MHz 8400-8025

تجري دراسة ثلاثة أنظمة مرجعية فيما يتعلق بأنظمة الخدمة EESS العاملة في النطاق MHz 8 400-8 025. ويصور النظام A ساتلاً في مدار يبلغ km 750 لإرسال بيانات مسجلة بمعدلات مرتفعة جداً (Mbit/s 325) إلى مرفق رئيسي لحيازة البيانات. ويستعمل الساتل هوائياً من النمط isoflux. ويصور النظام B ساتلاً في مدار يبلغ km 850 لإرسال بيانات مسجلة بمعدلات مرتفعة (Mbit/s 200)، ولكن باستعمال هوائي اتجاهي. وأخيراً يصور النظام C ساتلاً في مدار يبلغ km 750 لإرسال إشارة لقراءة مباشرة للبيانات خاصة بأجهزة بيانات في الوقت الفعلي إلى محطات أرضية منخفضة التكاليف متعددة موزعة وذلك بمعدل Mbit/s 20. وتستعمل جميع هذه الأنظمة نمط التشكيل QPSK. ويمكن استعمال المدى الوارد فيما يلي لمعلمات التداخل من أجل حساب معايير التداخل عند تطبيق المنهجية الواردة في التوصية ITU-R SA.1022:

q (long-term)  0.33 to 0.6
q (short-term)  1
Mmin (long-term)  Mmin (short-term)  1.2 dB.

# 7	خدمة استكشاف الأرض الساتلية في النطاق GHz 27,0-25,5

تجري أيضاً دراسة عدة أنظمة مرجعية  فيما يتعلق بأنظمة الخدمةEESS  العاملة في النطاق GHz 27,0-25,5. ويصور النظام المرجعي 1 (أي النظام الأول في هذا النطاق المبين في الجدول (1 ساتلاً بمدار يبلغ km 822 ويستعمل أحد أسلوبي الإرسال. حيث يتميز الأسلوب الأول بمعدل مرتفع جداً (Gbit/s 1) لإرسال قراءة البيانات المسجلة إلى المرفق الرئيسي لحيازة البيانات. وفيما يتميز الأسلوب الثاني بمعدل منخفض (Mbit/s 40) لإرسال القراءة المباشرة للبيانات إلى محطات أرضية موزعة منخفضة التكلفة. ويصور النظام المرجعي 2 ساتلاً بمدار يبلغ km 698 مع وصلة لقراءة مباشرة للبيانات بسرعة عالية ومعدل مرتفع جداً (Gbit/s 1) إلى محطات أرضية موزعة منخفضة التكلفة.

وهناك نظام جديد آخر لإرسال إشارات بيانات المهمة المخزنة بمعدل Mbit/s 131,2 انطلاقاً من ساتل يبلغ ارتفاعه km 828.

ويمكن استعمال المدى الوارد فيما يلي لمعلمات التداخل من أجل حساب معايير التداخل عند تطبيق المنهجية الواردة في التوصية ITU-R SA.1022:

q (long-term)  0,33 
q (short-term)  1
Mmin (long-term)  Mmin (short-term)  1,2 dB.

__________

*	معايير التداخل لا تعني تلقائياً معايير التقاسم.