RECOMENDACIÓN  UIT-R  SA.1027*

CRITERIOS  DE  COMPARTICIÓN  Y  COORDINACIÓN  PARA  LOS  SISTEMAS  
DE  TRANSMISIÓN  DE  DATOS  ESPACIO-TIERRA  DE  LOS  SERVICIOS  
DE  EXPLORACIÓN  DE  LA  TIERRA  POR  SATÉLITE  Y  DE  METEOROLOGÍA  
POR  SATÉLITE  QUE  UTILIZAN  SATÉLITES  DE  ÓRBITA  BAJA

(Cuestiones UIT-R 139/7 y UIT-R 141/7)

(1994)

Rec. UIT-R SA.1027

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite pueden ser compartidas por varios sistemas, incluyendo sistemas explotados en otros servicios;

b)	que para los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite la Recomendación UIT-R SA.1026 especifica criterios de interferencia para algunas bandas de frecuencias en forma de niveles admisibles de interferencia total causada a las estaciones terrenas que funcionan con satélites en órbita baja;

c)	que la Recomendación UIT-R SA.1023 presenta una metodología para obtener criterios de compartición basándose en criterios de interferencia, la distribución espacial prevista de las estaciones interferentes y las características temporales asociadas de las señales interferentes;

d)	que la distribución típica de las estaciones interferentes puede variar en el transcurso de los años como resultado del aumento del número de sistemas y de las revisiones de las atribuciones de bandas de frecuencias adoptadas por las conferencias mundiales de radiocomunicaciones;

e)	que controlando la utilización del espectro de radiofrecuencias en su propio territorio y mediante la coordinación internacional de las asignaciones de frecuencias, las administraciones pueden ejercer un cierto grado de control sobre el número de sistemas que pueden causar interferencia a niveles significativos;

f)	que no es probable que el entorno de interferencia de las estaciones terrenas a bordo de buques en el servicio de meteorología por satélite sea más desfavorable que el entorno de las estaciones terrenas en tierra;

g)	la Recomendación UIT-R IS.848 que proporciona una metodología para determinar cuándo debe asegurarse la coordinación entre las estaciones terrenas de recepción y transmisión que funcionan en la misma banda;

h)	la Recomendación UIT-R IS.849 que proporciona la metodología para determinar cuándo debe asegurarse la coordinación entre las estaciones terrenales de transmisión y las estaciones terrenas que reciben transmisiones procedentes de vehículos espaciales no geoestacionarios,

recomienda

1.	que se utilicen los niveles de interferencia procedentes de una sola fuente indicados para algunas bandas de frecuencias en el cuadro 1 como criterios de compartición o como base para formas alternativas de criterios de compartición (por ejemplo, límites de densidad de flujo de potencias), con miras a proteger las estaciones terrenas que funcionan en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite;

2.	que se utilicen los criterios especificados en el § 1 anterior como base para establecer los umbrales de coordinación de las estaciones terrenas de recepción que funcionan en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite en bandas compartidas con servicios terrenales;

3.	que como valor umbral para la coordinación entre las estaciones espaciales de transmisión y las estaciones terrenas de recepción que funcionan en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite se utilice el 6% de incremento de la temperatura de ruido equivalente del enlace;

4.	que se examine periódicamente la distribución de las fuentes interferentes especificada en el anexo 1 para determinar si deben revisarse el entorno de interferencia típico y los consiguientes criterios de compartición.

Nota 1 – Las asignaciones de frecuencias para las estaciones terrenas de recepción que funcionan con vehículos espaciales no geoestacionarios normalmente están sometidas a consultas en virtud del número 1047 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) cuando pueden aparecer niveles de interferencia inaceptables. De forma alternativa, las disposiciones de coordinación de la Resolución N.o 46 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) se aplican en algunas de las bandas consideradas en esta Recomendación. Los criterios de compartición especificados en la presente Recomendación deben utilizarse para determinar la necesidad de estas consultas o coordinaciones si no existen otros criterios establecidos.

Nota 2 – Los criterios de compartición señalados en el cuadro 1 (incluyendo las notas) deben aplicarse en los análisis de compartición de frecuencias y en la coordinación de asignaciones de frecuencias (es decir, como umbrales de interferencia para las estaciones terrenas correspondientes). En el proceso de coordinación, el entorno de interferencia real de la estación terrena de recepción debe compararse con el que se supone en el anexo 1 para ayudar a determinar si puede aceptarse una potencia de señal interferente superior al nivel de interferencia admisible de una sola fuente. Por lo general, esta consideración puede llevar a aceptar niveles de interferencia de una fuente tan altos como los especificados en los criterios de interferencia aplicables al nivel total admisible de potencia de la señal interferente (véase la Recomendación UIT-R SA.1026).

Nota 3 – El umbral de coordinación especificado en el § 3 anterior es lo suficientemente conservador como para asegurar que la interferencia se mantendrá por debajo de los niveles admisibles cuando no se activa la coordinación. Para aplicar dicho criterio cuando se determina si la interferencia causada por un vehículo espacial transmisor puede alcanzar niveles inaceptables, puede adaptarse y aplicarse a las estaciones correspondientes el método descrito en el apéndice 29 del RR. Con objeto de evitar un proceso de coordinación innecesario, las administraciones pueden suponer que la estación terrena de recepción cuenta con una antena que puede lograr un cierto nivel de discriminación (por ejemplo, un nivel de discriminación disponible durante el 99,9% del tiempo).

CUADRO  1

Criterios de compartición para las estaciones terrenas de exploración de la Tierra y de meteorología 
por satélite que utilizan vehículos espaciales en órbita baja

a)  Gama de frecuencias 1 670-1 710 MHz

| Banda de frecuencia y tipo de estación terrena | Potencia de la señal interferente (dBW) en la anchura de banda de referencia que no debe rebasarse más del 20% del tiempo |  | Potencia de la señal interferente (dBW) en la anchura de banda de referencia que no debe rebasarse durante más del p% del tiempo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trayecto de la señal interferente |  | Trayecto de la señal interferente |  |
|  | Espacio-Tierra | Terrenal | Espacio-Tierra | Terrenal |
| 1 670-1 675 MHz ganancia de antena 46,8 dBic, adquisición de datos registrados | –148 dBW por 5 334 kHz | –128 dBW por 5 334 kHz | –122 dBW por 5 334 kHz, p = 0,003 | –121 dBW por 5 334 kHz, p = 0,011 |
| 1 670-1 675 MHZ ganancia de antena 29,8 dBic, indicación de datos directa | –161 dBW por 2 668 kHz | –144 dBW por 2 668 kHz | –140 dBW por 2 668 kHz, p = 0,003 | –139 dBW por 2 668 kHz, p = 0,008 |
| 1 675-1 690 MHz ganancia de antena 46,8 dBic, adquisición de datos registrados | –131 dBW por 5 334 kHz | –131 dBW por 5 334 kHz | –122 dBW por 5 334 kHz, p = 0,010 | –121 dBW por 5 334 kHz, p = 0,005 |
| 1 675-1 690 MHz ganancia de antena 29,8 dBic, indicación de datos directa | –144 dBW por 2 668 kHz | –147 dBW por 2 668 kHz | –140 dBW por 2 668 kHz, p = 0,010 | –139 dBW por 2 668 kHz, p = 0,005 |
| 1 690-1 700 MHz ganancia de antena 46,8 dBic, adquisición de datos registrados | –131 dBW por 5 334 kHz | –131 dBW por 5 334 kHz | –122 dBW por 5 334 kHz, p = 0,010 | –121 dBW por 5 334 kHz, p = 0,005 |
| 1 690-1 700 MHz ganancia de antena 29,8 dBic, indicación de datos directa | –144 dBW por 2 668 kHz | –144 dBW por 2 668 kHz | –140 dBW por 2 668 kHz, p = 0,010 | –139 dBW por 2 668 kHz, p = 0,005 |
| 1 700-1 710 MHz ganancia de antena 46,8 dBic, adquisición de datos registrados | –135 dBW por 5 334 kHz | –129 dBW por 5 334 kHz | –122 dBW por 5 334 kHz, p = 0,003 | –121 dBW por 5 334 kHz, p = 0,019 |
| 1 700-1 710 MHz ganancia de antena 29,8 dBic, indicación de datos directa | –151 dBW por 2 668 kHz | –145 dBW por 2 668 kHz | –140 dBW por 2 668 kHz, p = 0,001 | –138 dBW por 2 668 kHz, p = 0,002 |

b)  Gama de frecuencias 7 450-8 400 MHz

| 7 450-7 550 MHz ganancia de antena 54,0 dBic, adquisición de datos registrados | –131 dBW por 100 MHz | –128 dBW por 100 MHz | –115 dBW por 100 MHz, p = 0,001 | –115 dBW por 100 MHz, p = 0,001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 025-8 400 MHz ganancia de antena 55,2 dBic, adquisición de datos registrados | –147 dBW por 100 MHz | –130 dBW por 100 MHz | –118 dBW por 100 MHz, p = 0,005 | –117 dBW por 100 MHz, p = 0,010 |
| 8 025-8 400 MHz ganancia de antena 36,4 dBic, indicación de datos directa | –151 dBW por 40 MHz | –134 dBW por 40 MHz | –127 dBW por 40 MHz, p = 0,030 | –126 dBW por 40 MHz, p = 0,011 |

Notas relativas al cuadro 1:

Nota 1 – La potencia de la señal interferente (dBW) enb la anchura de banda de referencia se da para una recepción con ángulos de elevación ³ 5°.

Nota 2 – Los umbrales de potencia de señal interferente de una sola fuente en este cuadro son los niveles admisibles de potencia de señal interferente que caen dentro de la anchura de banda de referencia especificada. En consecuencia, la potencia total de las señales interferentes cuya anchura de banda es menor que la anchura de banda de referencia debe considerarse en los análisis de compartición de frecuencias. Cuando la anchura de banda de la señal interferente es mayor que la anchura de banda de referencia o no cubre totalmente la banda de paso del receptor específico sometido a estudio, debe aplicarse el rechazo dependiente de la frecuencia disponible junto con los niveles de interferencia admisibles especificados. En las Recomendaciones pertinentes figuran orientaciones sobre este tema.

Nota 3 – Los criterios de compartición indicados en el cuadro se basan en estaciones terrenas representativas que tienen los valores de ganancia de antena especificados. La Recomendación UIT-R SA.1022 presenta un método para calcular por extrapolación el nivel admisible de potencia total de la señal interferente para otros valores de ganancia de antena. También puede extrapolarse el criterio de una sola fuente de acuerdo con la ganancia de antena de estación terrena efectuando un ajuste similar al necesario para el criterio de interferencia descrito en el método de la citada Recomendación.

Nota 4 – Para obtener los criterios de compartición anteriores a partir de los niveles admisibles de potencia total de la señal interferente no se ha tenido en cuenta la interferencia producida por emisiones no esenciales.

Nota 5 – Para que la interferencia tenga un nivel igual o inferior al admisible deben cumplirse los criterios de compartición a largo plazo (20% del tiempo) y a corto plazo (< 1% del tiempo).

Nota 6 – Los criterios de compartición especificados para los trayectos de señales terrenales son aplicables a estaciones transmisoras de servicios terrenales y a estaciones terrenas de transmisión.

ANEXO  1

Bases para los criterios de compartición

# 1.	Introducción

Los objetivos de los criterios de compartición son, por un lado, asegurar que la interferencia procedente de todas las fuentes no rebasará el criterio de interferencia aplicable (es decir, los niveles admisibles de interferencia total) y, por otro lado, posibilitar una compartición eficaz permitiendo que el máximo número posible de sistemas compartan una banda en la misma área de explotación (preferiblemente de manera cocanal). Este anexo presenta las bases para dividir los criterios de interferencia aplicables (véase la Recomendación UIT-R SA.1026) entre las fuentes interferentes previstas. El cuadro 2 señala los factores empleados para distribuir la interferencia admisible total en cada banda relevante entre las categorías de trayectos de interferencia espacio-Tierra, así como entre el número previsto de fuentes de interferencias de cada una de estas categorías. En los puntos siguientes se examina el entorno de interferencia en cada banda.

# 2.	Banda 1 670-1 710 MHz

La banda 1 670-1 675 MHz está atribuida a título primario al servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) y a los servicios de ayudas a la meteorología, fijo y móvil, incluido el servicio móvil aeronáutico (superficie-aire). La banda 1 675-1 690 MHz está atribuida a título primario al servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra); a los servicios de ayudas a la meteorología, fijo y móvil (salvo móvil aeronáutico); y, en la Región 2, al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio). La banda 1 690-1 700 MHz está atribuida a título primario al servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) y a título secundario al servicio de exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra); a título primario al servicio de ayudas a la meteorología; en la Región 2, a título primario, al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio); y, en la Región 1 y en otras zonas, a título secundario, a los servicios fijo y móvil (salvo móvil aeronáutico).

CUADRO  2

Parámetros utilizados para obtener los criterios de compartición a partir
de los criterios de interferencia (versión de abril de 1993)

| Bandas de frecuencias (MHz) |  | 1 670-1 675 |  | 1 675-1 690 |  | 1 690-1 700 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de estación terrena |  | Antena con ganancia 46,8 dBic (para adquisición de datos registrados) | Antena con ganancia 29,8 dBic (para indicación de datos directa) | Antena con ganancia 46,8 dBic (para adquisición de datos registrados) | Antena con ganancia 29,8 dBic (para indicación de datos directa) | Antena con ganancia 46,8 dBic (para adquisición de datos registrados) | Antena con ganancia 29,8 dBic (para indicación de datos directa) |
| Distribución a corto plazo entre categorías de | Trayectos de interferencia espacio-Tierra | 10 | 10 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| fuentes de interferencia (%) | Trayectos de interferencia terrenal | 90 | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Distribución a largo plazo entre categorías de | Trayectos de interferencia espacio-Tierra | 01 | 01 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| fuentes de interferencia (%) | Trayectos de interferencia terrena | 99 | 99 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Número equivalente de fuentes de interferencia | Trayectos de interferencia espacio-Tierra | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| a corto plazo | Trayectos de interferencia terrena | 02 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Número equivalente de fuentes de interferencia | Trayectos de interferencia espacio-Tierra | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| a largo plazo | Trayectos de interferencia terrena | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 01 |

CUADRO  2 (Continuación)

| Bandas de frecuencias (MHz) |  | 1 700-1 710 |  | 7 450-7 550 | 8 025-8 400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de estación terrena |  | Antena con ganancia 46,8 dBic (para adquisición de datos registrados) | Antena con ganancia 29,8 dBic (para indicación de datos directa) | Antena con ganancia 54,0 dBic (para adquisición de datos registrados) | Antena con ganancia 55,2 dBic (para adquisición de datos registrados) | Antena con ganancia 36,4 dBic (para indicación de datos directa) |
| Distribución a corto plazo entre categorías de | Trayectos de interferencia espacio-Tierra | 25 | 25 | 75 | 20 | 10 |
| fuentes de interferencia (%) | Trayectos de interferencia terrena | 75 | 75 | 25 | 80 | 90 |
| Distribución a largo plazo entre categorías de fuentes | Trayectos de interferencia espacio-Tierra | 20 | 20 | 20 | 01 | 01 |
| de interferencia (%) | Trayectos de interferencia terrena | 80 | 80 | 80 | 99 | 99 |
| Número equivalente de fuentes de interferencia | Trayectos de interferencia espacio-Tierra | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 |
| a corto plazo | Trayectos de interferencia terrena | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 |
| Número equivalente de fuentes de interferencia | Trayectos de interferencia espacio-Tierra | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 |
| a largo plazo | Trayectos de interferencia terrena | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 |

Los sistemas espacio-Tierra en la banda 1 670-1 675 MHz deben limitar sus emisiones para proteger al servicio de radioastronomía que funciona en la banda adyacente, de tal forma que son las estaciones terrenales las que provocan la mayor parte de la interferencia. Por encima de 1 675 MHz cabe esperar que funcione un número más elevado de estaciones espaciales y produzcan a largo plazo, aproximadamente los mismos niveles de interferencia, que los sistemas terrenales y, a corto plazo, niveles de interferencia relativamente superiores, (como resultado de las variaciones temporales de ganancia de antena de las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite hacia los satélites interferentes). El hecho de que las estaciones terrenas móviles puedan contribuir en gran medida a la interferencia procedente de trayectos de señales terrenales no justifica que se hagan asignaciones de interferencia diferentes para los trayectos de señales interferentes terrenales en la Región 2, puesto que no es probable que las estaciones terrenales y las estaciones terrenas móviles utilicen las mismas frecuencias en la misma área.

# 3.	Banda 7 450-7 550 MHz

La banda 7 450-7 550 MHz está atribuida a título primario a los servicios fijo y de meteorología por satélite (espacio-Tierra) y a los servicios fijo y móvil (salvo móvil aeronáutico). Las variaciones temporales de la ganancia de antena de las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite hacia estaciones espaciales geoestacionarias del servicio fijo por satélite justifican que, a corto plazo, sea mayor la contribución de interferencia de los trayectos de interferencia espacio-Tierra que la de los trayectos de interferencia terrenales. Sin embargo, a largo plazo la componente de interferencia terrenal será la que normalmente predomine.

# 4.	Banda 8 025-8 400 MHz

La banda 8 025-8 400 MHz está atribuida a título primario al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), a título primario en la Región 2 y a título secundario en el resto del mundo al servicio de exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) y a título primario a los servicios fijo y móvil. En la Región 2 están prohibidas las transmisiones de aeronave. Además, el segmento 8 175-8 215 MHz está atribuido a título primario al servicio de meteorología por satélite (Tierra-espacio). Como las únicas fuentes de interferencia en los trayectos espacio-Tierra son los sistemas de exploración de la Tierra por satélite, no se supone ninguna interferencia a largo plazo en los trayectos espacio-Tierra (es decir, durante la mayor parte del tiempo no hay a la vista ninguna fuente de interferencia, o la antena de estación terrena tiene niveles de discriminación elevados). A corto plazo puede aparecer interferencia entre sistemas de exploración de la Tierra por satélite en trayectos espacio-Tierra, pese a que predominará la interferencia en trayectos de señales terrenales (especialmente para las estaciones terrenas de indicación de datos directa cuyas antenas tienen una discriminación menor hacia el horizonte que los de las estaciones de adquisición de datos registrados).

_________________

* 	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 2, 4, 8 y 9 de Radiocomunicaciones.