RECOMENDACIÓN  UIT-R  SA.1028

CRITERIOS  DE  CALIDAD  PARA  LA  TELEDETECCIÓN  PASIVA  POR  SATÉLITE

(Cuestión UIT-R 140/7)

(1994)

Rec. UIT-R SA.1028

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se han atribuido determinadas bandas de frecuencias para la teledetección pasiva por microondas a bordo de vehículos espaciales;

b)	que algunas de esas bandas están también atribuidas a otros servicios de radiocomunicaciones;

c)	que el establecimiento de criterios de calidad de funcionamiento es un paso previo necesario para la definición de los criterios de interferencia y de compartición;

d)	que la temperatura de brillo de la superficie, la temperatura atmosférica en puntos a lo largo de un trayecto, y los coeficientes de absorción se pueden determinar mediante mediciones de la temperatura de antena del sensor, TA;

e)	que la temperatura de brillo de la superficie y los coeficientes de absorción dependen, a su vez, de las propiedades físicas de la superficie o de la atmósfera que se ha de medir;

f)	que los estudios han determinado los requisitos de sensibilidad de medición;

g)	que los requisitos de calidad de funcionamiento de los sensores pasivos pueden establecerse en términos de la sensibilidad de medición, DTe, y la disponibilidad, medidas en el satélite, suponiendo que la degradación procedente de otros elementos del sistema es pequeña,

recomienda

1.	que las sensibilidades de medición adecuadas para la detección pasiva de la superficie, océanos y atmósfera de la Tierra figuran en el cuadro 1;

CUADRO  1

| Frecuencia (GHz) | Aplicación primordial | DTe requerida (K) |
| --- | --- | --- |
| Próxima a 1,4 | Humedad del suelo, salinidad | 0,1 |
| Próxima a 2,7 | Salinidad, humedad del suelo | 0,1 |
| Próxima a 5 | Temperatura de la superficie de los estuarios | 0,3 |
| Próxima a 6 | Temperatura de la superficie de los océanos | 0,3 |
| Próxima a 11 | Lluvia(1), nieve, hielo, viento | 1,0 |
| Próxima a 15 | Vapor de agua, lluvia | 0,2 |
| Próxima a 18 | Lluvia(1), nieve, hielo, viento, vapor de agua | 1,0 |
| Próxima a 21 | Vapor de agua, agua líquida | 0,2 |
| 22,235 | Vapor de agua, agua líquida | 0,4 |
| Próxima a 24 | Vapor de agua, agua líquida | 0,2 |
| Próxima a 30 | Hielo, manchas de petróleo, nubes | 0,2 |
| Próxima a 37 | Lluvia, nieve, hielo | 1,0 |
| 50 a 66 | Perfil de la temperatura atmosférica | 0,3/0,1(2) |
| Próxima a 90 | Nubes, manchas de petróleo, hielo, nieve | 1,0 |
| Superior a 100 | Óxido nitroso, O3, CO, H2O, ClO, temperatura | 0,2 |

- (1) Parámetros indicados para esta aplicación.

- (2) La segunda magnitud se utiliza para sensores con barrido transversal.

2.	que en las bandas de frecuencias compartidas se disponga de datos sobre las mediciones por sensores pasivos indicadas anteriormente en más del 95% de todos los lugares de la zona de servicio del sensor, cuando las pérdidas ocurren aleatoriamente y en más del 99% de todos los lugares cuando las pérdidas se producen sistemáticamente en los mismos lugares.

_________________