RECOMENDACIÓN  UIT-R  SA.1028-1

CRITERIOS  DE  CALIDAD  PARA  LA  TELEDETECCIÓN  PASIVA  POR  SATÉLITE

(Cuestión UIT-R 140/7)

(1994-1997)

Rec. UIT-R SA.1028-1

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se han atribuido determinadas bandas de frecuencias, incluidas algunas bandas de absorción de gases atmosféricos (O2 y H2O), para la teledetección pasiva por microondas a bordo de vehículos espaciales;

b)	que algunas de esas bandas están también atribuidas a otros servicios de radiocomunicaciones;

c)	que el establecimiento de criterios de calidad de funcionamiento es un paso previo necesario para la definición de los criterios de interferencia y de compartición;

d)	que la temperatura de brillo de la superficie, la temperatura atmosférica en puntos a lo largo de un trayecto, y los coeficientes de absorción se pueden determinar mediante mediciones de la temperatura de antena del sensor, TA;

e)	que la temperatura de brillo de la superficie y los coeficientes de absorción dependen, a su vez, de las propiedades físicas de la superficie o de la atmósfera que se ha de medir;

f)	que los estudios han determinado los requisitos de sensibilidad de medición;

g)	que según los estudios, las mediciones en las bandas de absorción son sumamente vulnerables a la interferencia porque, en general, no hay posibilidad de detectar y rechazar los datos contaminados por la interferencia, y porque la propagación de datos contaminados no detectados en modelos de predicción meteorológica digitales (NWP – numerical weather prediction models) puede tener consecuencias destructivas en la fiabilidad y calidad de las predicciones meteorológicas;

h)	que en las bandas de absorción se utiliza la teledetección pasiva por microondas para obtener importantes datos atmosféricos tridimensionales que se utilizan en particular para inicializar los modelos NWP;

j)	que los requisitos de calidad de funcionamiento de los sensores pasivos pueden establecerse en términos de la sensibilidad de medición, DTe , y la disponibilidad, medidas en el satélite, suponiendo que la degradación procedente de otros elementos del sistema es pequeña;

k)	que se llevan a cabo mediciones tridimensionales de la temperatura atmosférica o la concentración de gases en las bandas de absorción, incluidas las bandas de la gama 50,2-61,3 GHz y las bandas próximas a 118 GHz y 183 GHz,

recomienda

1	que las sensibilidades de medición adecuadas para la detección pasiva de superficie, océanos y atmósfera de la Tierra sean como las que figuran en el Cuadro 1;

2	que en las bandas de frecuencia compartidas (con excepción de las bandas de absorción), se disponga de datos sobre las mediciones por sensores pasivos, indicadas anteriormente, en más del 95% de todos los lugares de la zona de servicio del sensor, cuando las pérdidas ocurran aleatoriamente, y en más del 99% de todos los lugares, cuando las pérdidas se produzcan sistemáticamente en los mismos lugares;

3	que se disponga de datos sobre las mediciones por sensores pasivos en más del 99,99% de todos los lugares de la zona de servicio del sensor, en el caso de mediciones tridimensionales de la temperatura atmosférica o a la concentración de gases, como surge del § k).

CUADRO  1

| Frecuencia (GHz) | Anchura de banda necesaria (MHz) | Mediciones | DTe (K) requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Próxima a 1,4 | — 100 | Humedad del suelo, salinidad, temperatura del mar, índice de vegetación | 0,1 |
| Próxima a 2,7 | —– 60 | Salinidad, humedad del suelo | 0,1 |
| Próxima a 4 | — 200 | Temperatura de la superficie de los océanos | 0,3 |
| Próxima a 6 | — 400 | Temperatura de la superficie de los océanos | 0,3 |
| Próxima a 11 | — 100 | Lluvia, nieve, hielo, estado del mar, viento oceánico | 1,0 |
| Próxima a 15 | — 200 | Vapor de agua, lluvia | 0,2 |
| Próxima a 18 | — 200 | Lluvia, estado del mar, hielo oceánico, vapor de agua | 1,0 |
| Próxima a 21 | — 200 | Vapor de agua, agua líquida | 0,2 |
| 22,235 | — 300 | Vapor de agua, agua líquida | 0,4 |
| Próxima a 24 | — 400 | Vapor de agua, agua líquida | 0,2 |
| Próxima a 31 | — 500 | Hielo oceánico, vapor de agua, vertimientos de petróleo, nubes, agua líquida | 0,2 |
| Próxima a 37 | –1 000 | Lluvia, nieve, hielo oceánico, vapor de agua | 1,0 |
| 50,2-50,4 | — 200 | Perfil de la temperatura | 0,3/0,1(1) |
| 52,6-59,0 | –6 400(2) | Perfil de la temperatura | 0,3/0,1(1) |
| 60,3-61,3 | –1 000(2) | Perfil de la temperatura (atmósfera superior) | 0,3/0,1(1) |
| Próxima a 90 | –6 000 | Nubes, vertimientos de petróleo, hielo, nieve | 1,0 |
| 100,49 | –2 000 | Óxido nitroso | 0,2 |
| 110,80 | –2 000 | Ozono | 0,2 |
| 115-122 | –7 000(2) | Temperatura, monóxido de carbono | 0,2 |
| 125,61 | –2 000 | Óxido nitroso | 0,2 |
| 150,74 | –2 000 | Óxido nitroso | 0,2 |
| 155,5-158,5 | –3 000 | Parámetros de tierra y nubes | 0,2 |
| 164-168 | –4 000 | Agua y hielo de nubes, lluvia | 0,2 |
| 167,20 | –2 000 | Óxido de cloro | 0,2 |
| 175-192 | 17 000(2) | Vapor de agua, óxido nitroso, ozono | 0,2 |
| 200,98 | –2 000 | Óxido nitroso | 0,2 |
| 217-231 | –2 000 | Nubes, humedad, óxido nitroso | 0,2 |
| 230,54 | –2 000 | Monóxido de carbono | 0,2 |
| 235,71 | –2 000 | Ozono | 0,2 |
| 237,15 | –2 000 | Ozono | 0,2 |
| 251,21 | –2 000 | Óxido nitroso | 0,2 |
| 276,33 | –2 000 | Óxido nitroso | 0,2 |
| 301,44 | –2 000 | Óxido nitroso | 0,2 |
| 325,10 | –2 000 | Vapor de agua | 0,2 |
| 345,80 | –2 000 | Monóxido de carbono | 0,2 |
| 364,32 | –2 000 | Ozono | 0,2 |
| 380,20 | –2 000 | Vapor de agua | 0,2 |
| (1) La segunda magnitud se utiliza para sensores con barrido transversal. (2) Esta anchura de banda está ocupada por canales múltiples. |  |  |  |