РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R SA.1159-3

Критерии качества систем распределения данных, сбора данных и систем прямого считывания в спутниковой службе исследования Земли и метеорологической спутниковой службе

(Вопрос МСЭ-R 141/7)

(1995-1997-1999-2006)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации определяются требуемые рабочие характеристики для распространения данных, сбора данных и систем прямого считывания в спутниковой службе исследования Земли (ССИЗ) и метеорологической спутниковой службе (МЕТСАТ), работающих на низкой околоземной или геостационарной орбитах.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что гипотетическая эталонная система, указанная в Рекомендации МСЭ-R SA.1020, определяет линии связи космос-Земля для прямого считывания данных и получения записанных данных, а также линии связи для распределения данных и прямого считывания данных, сбора данных и осуществления запроса платформ сбора данных (ПСД) с помощью спутника;

b)	что требуемые рабочие характеристики для этих каналов передачи должны быть совместимы с сопутствующими функциональными требованиями и с ограничениями показателей работы, связанными с системами и полосами частот, в которых эти требования будут выполняться;

c)	что требуемые рабочие характеристики для типичных систем, работающих в спутниковой службе исследования Земли (ССИЗ) и метеорологической спутниковой службе (МЕТСАТ), предназначены для предоставления руководящих указаний для разработки реальных систем;

d)	что требуемые рабочие характеристики могут быть определены с использованием методологии, описанной в Рекомендации МСЭ-R SA.1021;

е)	что требуемые рабочие характеристики являются предпосылкой для определения критериев в отношении помех;

f)	что в Рекомендации МСЭ-R SA.1627 содержится информация о потребностях в электросвязи и характеристиках систем ССИЗ и МЕТСАТ для сбора данных и местоположении их платформ,

рекомендует,

1	чтобы линии, которые связаны с системами распространения данных, сбора данных и системами прямого считывания в ССИЗ и службе МЕТСАТ, использующих спутники на низкой околоземной орбите, обязательно имели требуемые рабочие характеристики, указанные для полос частот в таблице 1;

2	чтобы линии, которые связаны с системами распространения данных, сбора данных и системами прямого считывания в ССИЗ и службе МЕТСАТ, использующих спутники на геостационарной орбите, обязательно имели требуемые рабочие характеристики, указанные для полос частот в таблице 2.

ТАБЛИЦА 1

Требуемые рабочие характеристики для линий в ССИЗ и службе МЕТСАТ, 
использующих спутники на низкой околоземной орбите

| Полоса частот | Спутниковая служба | Модуляция | Применяемый угол места (градусы) | Минимальное отношение C/N или максимальный КОБ | Процент времени (%) | Функция и тип земной станции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137–138 МГц (космос-Земля) | Метеорологическая | Аналоговая |  25 | 10 дБ | 99,9 | Прямое считывание данных, антенна с низким усилением |
|  | Метеорологическая | Цифровая |  5 | 10–6 | 99,9 | Прямое считывание данных, следящая антенна |
|  | Метеорологическая | Цифровая |  5 | 10–5 | 99,6 | Станция CDA (передачи команд управления и приема), следящая антенна |
| 400,15– 401,00 МГц (космос-Земля) | Метеорологическая | Цифровая |  5 | 10–6 | 99,9 | Прямое считывание данных, антенна с низким усилением |
| 401–403 МГц (Земля-космос) | Метеорологическая и исследования Земли | Цифровая |  5 | 10–5 | 99,6 | Сбор данных, антенна с низким усилением |
| 460–470 МГц (космос-Земля) | Метеорологическая и исследования Земли | Цифровая |  5 | 10–5 | 99,6 | Запрос ПСД, антенна с низким усилением, данные ПСД, следящая антенна |
| 1 670– 1 710 МГц (космос-Земля) | Метеорологическая и исследования Земли | Цифровая |  5 | 10–3 | 99,99 | Прямое считывание данных и получение записанных данных, следящая антенна |
|  |  | Цифровая |  5 | 10–6 | 99,9 |  |
| 2 200– 2 290 МГц (космос-Земля) | Исследования Земли | Цифровая |  5 | 10–6 | 99,6 | Данные ПСД, следящая антенна |
| 7 750– 7 850 МГц (космос-Земля) | Метеорологическая | Цифровая |  5 | 10–3 | 99,99 | Получение записанных данных, следящая антенна |
|  | Метеорологическая | Цифровая |  5 | 10–6 | 99,9 |  |

ТАБЛИЦА 1 (окончание)

| Полоса частот | Спутниковая служба | Модуляция | Применяемый угол места (градусы) | Минимальное отношение C/N или максимальный КОБ | Процент времени (%) | Функция и тип земной станции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 025– 8 400 МГц (космос-Земля) | Исследования Земли | Цифровая |  5 | 10–3 | 99,99 | Прямое считывание данных и получение записанных данных, следящая антенна |
|  |  | Цифровая |  5 | 10–6 | 99,9 | Получение записанных данных, следящая антенна |
|  |  | Цифровая |  5 | 10–5 | 99,0 | Прямое считывание данных, следящая антенна |
| 25,5–27,0 ГГц (космос-Земля) | Исследования Земли | Цифровая |  5 | 10–5 | 99,9 | Прямое считывание данных и получение записанных данных, следящая антенна |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В таблице 1 для полосы 137–138 МГц угол места, равный 25°, и другие параметры аналоговых приемников соответствуют уровню рабочих показателей, гарантируемых разработчиками некоторых систем. Параметры цифровых приемников соответствуют требованиям пользователей. ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Спутниковой службе исследования Земли распределена только часть полосы частот 1690–1710 МГц. ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Дополнительные требуемые рабочие характеристики могут быть определены для готовности в 99,99% времени в отношении необходимости синхронизировать приемник с кадрами передачи данных и недопущения сдвигов битов в пределах кадра. Однако в целях получения критериев помех можно допустить, что эти требования удовлетворяются, если удовлетворяются требования, связанные с указанными выше более низкими уровнями готовности (таблица 1). ПРИМЕЧАНИЕ 4. – Для всех случаев в таблице 1 предполагается, что места расположения земных станций выбраны с целью получения средних уровней радиочастотного шума окружающей среды в пределах полосы частот. Для станций прямого считывания данных, которые могут быть в большом количестве развернуты различными эксплуатационными объединениями, существует риск того, что случайно выбранные места расположения будут иметь уровни шума окружающей среды (в частности, промышленного шума), превышающие средний уровень, что может препятствовать возможности обеспечения установленных требуемых рабочих характеристик. Однако изменение шума по всем местоположениям невелико по отношению к тепловому шуму приемника даже на частотах 137–138 МГц, так что соответствие требуемым рабочим характеристикам обычно может достигаться в 95% возможных местоположений при наличии запаса по мощности в линии в несколько децибел. В случае станций получения записанных данных места расположения тщательно выбираются с целью недопущения уровней шума окружающей среды, превышающих средний уровень. |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 2

Требуемые рабочие характеристики для линий в ССИЗ и службе МЕТСАТ, 
использующих геостационарную орбиту

| Полоса частот | Спутниковая служба | Модуляция | Применяемый угол места (градусы) | Минимальное отношение C/N или максимальный КОБ | Процент времени (%) | Функция и тип земной станции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401–403 МГц (Земля-космос) | Метеорологическая и исследования Земли | Цифровая |  3 | 10–5 | 99,6 | Сбор данных, антенна с низким усилением |
| 460–470 МГц (космос-Земля) | Метеорологическая и исследования Земли | Цифровая |  3 | 10–5 | 99,6 | Запрос ПСД, антенна с низким усилением |
| 1 670– 1 710 МГц (космос-Земля) | Метеорологическая и исследования Земли | Цифровая |  3 | 10–6 | 99,9 | Прямое считывание данных и распределение данных, антенна с высоким усилением |
|  |  | Аналоговая |  3 | 10 дБ | 99,9 | Распределение данных, антенна с высоким усилением |
|  |  | Цифровая |  3 | 10–6 | 99,6 | Станция CDA, антенна с высоким усилением |
| 2 025– 2 110 МГц (Земля-космос) | Исследования Земли | Цифровая |  3 | 10–5 | 99,6 | Станция CDA, антенна с высоким усилением |
| 7 450– 7 550 МГц (космос-Земля) | Метеорологическая | Цифровая |  5 | 10–6 | 99,9 | Прямое считывание данных, антенна с высоким усилением |
| 18,1–18,3 ГГц (космос-Земля) | Метеорологическая | Цифровая |  5 | 10–7 | 99,9 | Прямое считывание данных, антенна с высоким усилением |
| 25,5–27,0 ГГц (космос-Земля) | Исследования Земли | Цифровая |  5 | 10–7 | 99,9 | Прямое считывание данных, антенна с высоким усилением |

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Требуемые рабочие характеристики конкретных систем могут отличаться от представленных в данной Рекомендации. Однако определенные здесь требования используются как основание для получения допустимых уровней помех, являющихся минимальными порогами помех, которые должны быть приняты для конкретных систем. ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Дополнительные требуемые рабочие характеристики могут быть определены для готовности в 99,99% времени в отношении необходимости синхронизировать приемник с кадрами передачи данных и недопущения сдвигов битов в пределах кадра. Однако в целях получения критериев помех можно допустить, что эти требования удовлетворяются, если удовлетворяются требования, связанные с указанными выше более низкими уровнями готовности. ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Спутниковой службе исследования Земли распределена только часть полосы частот 1690–1710 МГц. ПРИМЕЧАНИЕ 4. – Для всех случаев в таблице 2 предполагается, что места расположения земных станций выбраны с целью получения средних уровней радиочастотного шума окружающей среды в пределах полосы частот. Для станций прямого считывания данных, которые могут быть в большом количестве развернуты различными эксплуатационными объединениями, существует риск того, что случайно выбранные места расположения будут иметь уровни шума окружающей среды (в частности, промышленного шума), превышающие средний уровень, что может препятствовать возможности обеспечения установленных требуемых рабочих характеристик. Однако изменение шума по всем местоположениям невелико по отношению к тепловому шуму приемника, так что соответствие требуемым рабочим характеристикам обычно может достигаться в 95% возможных местоположений при наличии запаса по мощности в линии в несколько децибел.

______________