RECOMENDACIÓN  UIT-R  SA.1160-1

CRITERIOS  DE  INTERFERENCIA  PARA  SISTEMAS  DE  DIFUSIÓN  Y  TOMA  
DIRECTA  DE  DATOS  QUE  FUNCIONAN  EN  LOS  SERVICIOS  DE  EXPLORACIÓN  
DE  LA  TIERRA  POR  SATÉLITE  Y  DE  METEOROLOGÍA  POR  SATÉLITE  
UTILIZANDO  SATÉLITES  DE  ÓRBITA  GEOESTACIONARIA

(Cuestión UIT-R 141/7)

(1995-1997)

Rec. UIT-R SA.1160-1

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es necesario establecer criterios de interferencia para asegurar que pueden diseñarse sistemas que tengan la calidad adecuada en presencia de interferencia;

b)	que pueden determinarse criterios de interferencia utilizando la metodología descrita en la Recomendación UIT-R SA.1022 y los objetivos de calidad enumerados en la Recomendación UIT-R SA.1159;

c)	que los criterios de interferencia sirven para el desarrollo de criterios de compartición de bandas entre sistemas, incluyendo los que funcionan en otros servicios;

d)	que los sistemas de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite (METSAT) deben especificar umbrales de interferencia con niveles superiores o iguales a los admisibles;

e)	que el Anexo 1 presenta parámetros de sistemas representativos que constituyen la base de los niveles admisibles de interferencia para las transmisiones pertinentes de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y METSAT,

recomienda

1	que se utilicen los niveles de interferencia especificados en el Cuadro 1 como niveles de potencia total admisible de la señal interferente en la salida de la antena de las estaciones de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y METSAT.

CUADRO  1

Criterios de interferencia para las estaciones de los servicios de exploración de la Tierra 
por satélite y METSAT que utilizan vehículos espaciales en órbita geoestacionaria

| Banda de frecuencias (MHz) | Función y tipo de estación terrena | Potencia de la señal interferente (dBW) en la anchura de banda de referencia que no debe rebasarse durante más del 20% del tiempo | Potencia de la señal interferente (dBW) en la anchura de banda de referencia que no debe rebasarse durante más del p% del tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Toma directa de datos, antena de alta ganancia | – 150,7 dBW por 2,6 MHz | – 150,1 dBW por 2,6 MHz p  0,025 |
| 1 670-1 710 | Difusión de datos, antena de baja ganancia | – 162,4 dBW por 4 kHz | – 159,8 dBW por 4 kHz p  0,025 |
|  | Difusión de datos, antena de alta ganancia | – 145,3 dBW por 2,11 MHz | – 144,7 dBW por 2,11 MHz p  0,025 |
| 25 500-27 000 | Toma directa de datos, antena de 60,1 dBic | – 128 dBW por 10 MHz (1) | – 119,1 dBW por 10 MHz (1) p  0,25 |

Notas relativas al Cuadro 1: (1) La potencia de la señal interferente (dBW) en las anchuras de banda de referencia se especifican para la recepción con ángulos de elevación  5. NOTA 1 – La potencia de la señal interferente (dBW) en las anchuras de banda de referencia se especifican para la recepción con ángulos de elevación  3. NOTA 2 – El nivel de potencia total de la señal interferente que puede excederse durante no más del x% del tiempo, siendo x menor del 20% pero superior al porcentaje de tiempo corto especificado (p% del tiempo), puede determinarse mediante interpolación entre los valores especificados utilizando una escala logarítmica (base 10) para el porcentaje de tiempo y una escala lineal para la densidad de potencia de la señal interferente (dB). NOTA 3 – Siguiendo las directrices de la Recomendación UIT-R SA.1022, pueden obtenerse por extrapolación los niveles de interferencia admisibles para su aplicación a estaciones terrenas con valores de ganancia de antena o de anchura de banda diferentes de los valores especificados. NOTA 4 – Aunque los criterios de interferencia se basan en los sistemas descritos en el Anexo 1, los criterios de interferencia se aplican a todos los sistemas que funcionan en las bandas de frecuencia en cuestión y que realizan las funciones de servicio especificadas.

ANEXO  1

Bases para establecer los criterios de interferencia

Este Anexo presenta los parámetros utilizados con la metodología de la Recomendación UIT-R SA.1022 para obtener los criterios de interferencia. En los Cuadros 2 y 3 se enumeran estos parámetros para diferentes tipos de transmisión.

CUADRO  2

Análisis de calidad en el enlace descendente utilizado como base para establecer los criterios
de interferencia de las estaciones que funcionan con satélites geoestacionarios

| Factor de calidad | Toma directa de datos |  | Difusión de datos |  |  |  | Toma directa de datos |  | Toma directa de datos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Función del enlace | Datos del sensor |  | Datos de alta resolución |  |  |  | Datos del sensor |  | Datos del sensor |  |
| Tipo de modulación | MDP-4 | MDP-4 |  | MDP-2 |  | MDP-2 |  | Digital |  | Digital |
| Gama de frecuencias (MHz) | 1 670-1 710 | 1 670-1 710 | 1 670-1 710 |  | 1 670-1 710 |  | 25 500-27 000 |  | 25 500-27 000 |  |
| Tiempo (%) | 0,1 | 20 |  | 0,1 |  | 20 |  | 0,1 |  | 20 |
| 1. Potencia de salida del transmisor (dBW) | 3 | 3 |  | 10,7 |  | 10,7 |  | 9,0 |  | 9,0 |
| 2. Pérdidas en el filtro y la línea de cable (dB) | 2,9 | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | --- |  | --- |
| 3. Pérdidas de modulación (dB) | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | --- |  | --- |
| 4. Error de puntería de la antena (dB) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5. Ganancia de la antena transmisora (dBi) | 16,5 | 16,5 |  | 16,5 |  | 16,5 |  | 41,8 |  | 41,8 |
| 6. p.i.r.e. del transmisor (dBW) | 16,1 | 16,1 |  | 23,8 |  | 23,8 |  | 50,8 |  | 50,8 |
| 7. Ángulo de elevación de la antena (grados) | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 5,0 |  | 5,0 |
| 8. Altitud del satélite (km) | 35 880 | 35 880 |  | 35 880 |  | 35 880 |  | 35 880 |  | 35 880 |
| 9. Pérdidas en el espacio libre (dB) | 189,4 | 189,4 |  | 189,4 |  | 189,4 |  | 213,0 |  | 213,0 |
| 10. Pérdidas del trayecto en exceso incluyendo atenuación por lluvia (dB) | 3 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 7,1 |  | 0 |
| 11. Ganancia de la antena del receptor (dBi) | 45,1 | 45,1 |  | 39,5 |  | 39,5 |  | 60,1 |  | 60,1 |
| 12. Error de puntería de la antena (dB) | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 13. Pérdidas en la línea del receptor (dB) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 14. Pérdidas de desadaptación de polarización (dB) | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 15. Pérdidas de implementación del demodulador (dB) | 2,2 | 2,2 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 0,5 |  | 0,5 |
| 16. Pérdidas de modulación de los datos (dB) | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
| 17. Potencia de la señal recibida (dBW) | – 135,1 | – 132,1 |  | – 129,7 |  | – 128,7 |  | – 110,9 |  | – 103,8 |

CUADRO  2 – (Continuación)

| Factor de calidad | Toma directa de datos |  | Difusión de datos |  |  |  | Toma directa de datos |  | Toma directa de datos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Función del enlace | Datos del sensor |  | Datos de alta resolución |  |  |  | Datos del sensor |  | Datos del sensor |  |
| Tipo de modulación | MDP-4 | MDP-4 |  | MDP-2 |  | MDP-2 |  | Digital |  | Digital |
| Gama de frecuencias (MHz) | 1 670-1 710 | 1 670-1 710 | 1 670-1 710 |  | 1 670-1 710 |  | 25 500-27 000 |  | 25 500-27 000 |  |
| Tiempo (%) | 0,1 | 20 |  | 0,1 |  | 20 |  | 0,1 |  | 20 |
| 18. Velocidad de datos (kbit/s) | 2 600 | 2 600 |  | 2 110 |  | 2 110 |  | 15 000 |  | 15 000 |
| 19. Anchura de banda de referencia (kHz) | 2 600 | 2 600 |  | 2 110 |  | 2 110 |  | 10,1 |  | 10,1 |
| 20. Velocidad de datos (dB bit/s) | 64,1 | 64,1 |  | 63,2 |  | 63,2 |  | 71,8 |  | 71,8 |
| 21. Energía por bit recibida, Eb (dB(W/Hz)) | – 199,2 | – 196,2 |  | – 193,0 |  | – 192,0 |  | – 182,7 |  | – 175,6 |
| 22. Temperatura de ruido del sistema de recepción (K) | 117,5 | 117,5 |  | 269 |  | 269 |  | 715,4 |  | 715,4 |
| 23. Densidad espectral de ruido en el receptor (dB(W/Hz)) | – 207,9 | – 207,9 |  | – 204,3 |  | – 204,3 |  | – 200,1 |  | – 200,1 |
| 24. Densidad de potencia I  N total del sistema (dB(W/Hz)) | – 207,9 | – 207,9 |  | – 204,3 |  | – 204,3 |  | – 200,1 |  | – 200,1 |
| 25. Eb /N0 (dB) | 8,7 | 11,7 |  | 11,4 |  | 12,4 |  | 17,4 |  | 24,5 |
| 26. Proporción de bits erróneos del enlace | 1  10–6 | 1  10–6 |  | 1  10–6 |  | 1  10–6 |  | 1  10–7 |  | 1  10–7 |
| 27. Proporción de errores en el sistema de almacenamiento y tratamiento de datos del satélite | --- | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |
| 28. Proporción de errores binarios total | 1  10–6 | 1  10–6 |  | 1  10–6 |  | 1  10–6 |  | 1  10–7 |  | 1  10–7 |
| 29. Eb /N0 requerida | 10,8 | 10,8 |  | 10,8 |  | 10,8 |  | 10,5 |  | 10,5 |
| 30. Margen | – 2,1 | 0,9 |  | 0,6 |  | 1,6 |  | 6,9 |  | 14,0 |
| Margen a largo o corto plazo (dB) | 0,9 | – 2,1 |  | 1,6 |  | 0,6 |  | 14,0 |  | 6,9 |
| Potencia de interferencia (dBW) | – 150,1 | – 150,7 |  | – 144,7 |  | – 145,3 |  | – 119,1 |  | – 128,0 |

CUADRO  3

Análisis de calidad en el enlace descendente utilizado como base para establecer los criterios de interferencia
de pequeñas estaciones terrenas que funcionan con satélites geoestacionarios

| Factor de calidad | Difusión de datos |  |
| --- | --- | --- |
| Función del enlace | WEFAX |  |
| Tipo de modulación | MF | MF |
| Gama de frecuencias (MHz) | 1 670-1 710 | 1 670-1 710 |
| Tiempo (%) | 0,1 | 20 |
| 1. Potencia de salida del transmisor (dBW) | 6,7 | 6,7 |
| 2. Pérdidas en el filtro y la línea de cable (dB) | 2,9 | 2,9 |
| 3. Pérdidas de modulación (dB) | 0 | 0 |
| 4. Error de puntería de la antena (dB) | 0 | 0 |
| 5. Ganancia de la antena transmisora (dBi) | 15,0 | 15,0 |
| 6. p.i.r.e. del transmisor (dBW) | 18,8 | 18,8 |
| 7. Ángulo de elevación de la antena (grados) | 3 | 3 |
| 8. Altitud del satélite (km) | 35 880 | 35 880 |
| 9. Pérdidas en el espacio libre (dB) | 189,4 | 189,4 |
| 10. Pérdidas del trayecto en exceso incluyendo atenuación por lluvia (dB) | 0,4 | 0 |
| 11. Ganancia de la antena de receptor (dBi) | 25,6 | 25,6 |
| 12. Error de puntería de la antena (dB) | 0 | 0 |
| 13. Pérdidas en la línea del receptor (dB) | 2 | 2 |
| 14. Pérdidas de desadaptación de polarización (dB) | 0,2 | 0,2 |
| 15. Pérdidas de implementación del demodulador (dB) | 0 | 0 |
| 16. Pérdidas de modulación de los datos (dB) | 0 | 0 |
| 17. Potencia de la señal recibida (dBW) | – 147,6 | – 147,2 |
| 18. Anchura de banda necesaria (kHz) | 18 | 18 |
| 19. Anchura de banda de referencia (kHz) | 4 | 4 |
| 20. Anchura de banda de la señal (dB/Hz) | 36,0 | 36,0 |
| 21. Densidad de potencia bit recibida, C0 (dB(W/Hz)) | – 183,6 | – 183,2 |
| 22. Temperatura de ruido del sistema de recepción (K) | 1 585 | 1 584 |
| 23. Densidad espectral de ruido en el receptor (dB(W/Hz)) | – 196,6 | – 196,6 |
| 24. Densidad de potencia I  N total del sistema (dB(W/Hz)) | – 196,6 | – 196,6 |
| 25. C0 /N0 (dB) | 13,0 | 13,4 |
| 26. Proporción de bits erróneos del enlace | --- | --- |
| 27. Proporción de errores en el sistema de almacenamiento y tratamiento de datos del satélite | --- | --- |
| 28. Proporción de errores binarios total | --- | --- |
| 29. C0 /N0 requerida | 10 | 10 |
| 30. Margen | 3,0 | 3,4 |
| Margen a largo o corto plazo (dB) | 3,4 | 3,0 |
| Potencia de interferencia (dBW) | – 159,8 | – 162,4 |