Рекомендация МСЭ-R SA.1160-3 (07/2017)

Критерии суммарных помех для систем передачи данных в спутниковой службе исследования Земли и метеорологической спутниковой службе, использующих спутники на геостационарной орбите

Серия SA Космические применения и метеорология

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2018 г.

ITU 2018

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  SA.1160-3

Критерии суммарных помех для систем передачи данных в спутниковой службе исследования Земли и метеорологической спутниковой службе, 
использующих спутники на геостационарной орбите

(Вопрос МСЭ-R 141/7)

(1995-1997-1999-2017)

Сфера применения

Цель настоящей Рекомендации – предоставить критерии суммарных помех для линий передачи данных спутников ГСО в спутниковой службе исследования Земли и метеорологической спутниковой службе.

Ключевые слова

ССИЗ, МетСат, спутники ГСО, передача данных, критерии помех

Соответствующие Рекомендации и Отчеты

Рекомендации МСЭ-R SA.1022, МСЭ-R SA.1159 и МСЭ-R SA.1161

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что критерии помех необходимы для обеспечения возможности разработки систем, демонстрирующих надлежащие характеристики в условиях наличия помех;

b)	что критерии помех можно определить с использованием методики, описанной в Рекомендации МСЭ-R SA.1022, и требуемых рабочих характеристик, указанных в Рекомендации МСЭ-R SA.1159;

c)	что критерии помех способствуют разработке критериев совместного использования полос частот системами, включая системы, работающие в других службах;

d)	что для систем спутниковой службы исследования Земли (ССИЗ) и метеорологической спутниковой службы (МетСат) пороговые значения помех должны определяться на уровнях, не ниже допустимых уровней;

e)	что в Приложении представлены параметры типовых систем, которые обеспечивают основу для определения критериев помех применительно к соответствующим передачам в службах ССИЗ и МетСат,

рекомендует

использовать уровни помех, указанные в таблице 1, в качестве допустимых суммарных уровней мощности мешающего сигнала на выходе антенны станций, работающих в службах ССИЗ и МетСат.

ТАБЛИЦА 1

Критерии помех для станций служб ССИЗ и МетСат, использующих 
космический аппарат на геостационарной орбите

| Полоса частот (МГц) | Мощность мешающего сигнала (дБВт) в эталонной ширине полосы, которая будет превышена не более чем для 20% времени | Мощность мешающего сигнала (дБВт) в эталонной ширине полосы, которая будет превышена не более чем для p% времени |
| --- | --- | --- |
| 1 670–1 710 космос-Земля | −158,0 дБВт на 1 МГц | −152,8 дБВт на 1 МГц p  0,025 |
| 2 025–2 110 Земля-космос | −139,9 дБВт на 1 МГц | −136,6 дБВт на 1 МГц p  0,025 |
| 25 500–27 000 космос-Земля | −144,6 дБВт на 10 МГц | −133,0 дБВт на 10 МГц p  0,25 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Значения мощности мешающего сигнала (дБВт) в эталонной ширине полосы указаны для приема при углах места ≥ 3°. ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Уровень полной мощности мешающего сигнала, который может быть превышен не более чем в течение x% времени, где x меньше 20%, но больше указанного процента времени (p% времени) действия кратковременной помехи, можно определить путем интерполяции между заданными величинами с использованием логарифмической шкалы (по основанию 10) для процента времени и линейной шкалы для плотности мощности мешающего сигнала (дБ). ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Критерии помех могут быть выражены как допустимые значения плотности потока мощности главного луча приемной антенны путем вычитания 10log(G2/4) из значения, указанного в таблице 1, где G –усиление приемной антенны, а – длина волны. ПРИМЕЧАНИЕ 4. – Основу критериев помех составляют описанные в Приложении системы, однако эти критерии помех применимы ко всем системам, которые работают в указанных полосах частот и обеспечивают указанные служебные функции. |  |  |

Приложение

Основа для определения критериев помех

В настоящем Приложении представлены параметры, используемые в качестве исходных данных в методике определения критериев помех из Рекомендации МСЭ-R SA.1022 для передачи по линии вниз необработанных данных измерений на основные приемные земные станции спутникового оператора и распространения этих данных на пользовательские станции.

# 1	Передача необработанных данных измерений по линии вниз на основные приемные земные станции

В таблице 2 указаны критерии для передачи необработанных данных измерений по линии вниз на основные приемные земные станции, когда все помехи поступают непосредственно на приемные земные станции и эти станции не принимают каких-либо помех через спутник, передающий данные.

Критерии помех могут быть выражены как допустимые значения плотности потока мощности главного луча приемной антенны путем вычитания 10log(G2/4) из значения, указанного в таблице 2, где G – усиление приемной антенны, а  – длина волны.

ТАБЛИЦА 2

Характеристики передачи необработанных данных измерений по линии вниз на основные приемные земные станции, используемые в качестве основы для определения критериев помех для станций, работающих со спутниками на геостационарной орбите

a) Полоса частот 1670–1710 МГц

| Параметр линии |  | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Э.и.и.м. линии вниз |  | 16,1 дБВт |  |
| Потери линии вниз |  | 190,1 дБ | Свободное пространство, поляризация и неточность наведения антенны |
| G/T линии вниз |  | 24,4 дБ (K–1) |  |
| C/N0 линии вниз |  | 79,0 дБ.Гц |  |
| Скорость передачи данных |  | 2,6 Мбит/с |  |
| Требуемое C/N0 |  | 78,1 дБ.Гц | КОБ = 1  10−6 Потери реализации 2,2 дБ Потери модуляции 1 дБ |
| Запас |  | 0,9 дБ | Долговременный и кратковременный |
| Усиление приемной антенны |  | 45,1 дБи |  |
| Плотность шума приемника |  | –207,9 дБ (Вт/Гц) |  |
| Критерии помех | Долговременные | –153,9 дБ (Вт/2,6 МГц) | q  1/3 и Mmin  1,2 дБ |
|  | Кратковременные | –148,7 дБ (Вт/2,6 МГц) | q  1 и Mmin  1,2 дБ |

b) Полоса частот 25,5–27,0 ГГц

| Параметр линии |  | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Э.и.и.м. линии вниз |  | 55,5 дБВт |  |
| Потери линии вниз | Долговременные | 227,9 дБ | Свободное пространство, дождь и атмосферные явления, поляризация и неточность наведения антенны |
|  | Кратковременные | 231,3 дБ | Дополнительные потери 7,1 дБ |
| G/T линии вниз |  | 37,6 дБ (K–1) |  |
| C/N0 линии вниз | Долговременные | 93,8 дБ.Гц |  |
|  | Кратковременные | 90,4 дБ.Гц |  |
| Скорость передачи данных |  | 164 Мбит/с |  |
| Требуемое значение C/N0 |  | 88,7 дБ.Гц | КОБ = 1 10−9 Потери реализации 1,5 дБ Потери модуляции 1,75 дБ |
| Запас | Долговременный | 5,1 дБ |  |
|  | Кратковременный | 1,7 дБ |  |
| Усиление приемной антенны |  | 60,6 дБи | В том числе потери из-за неточности наведения |
| Плотность шума приемника |  | –205,6 дБ (Вт/Гц) |  |
| Критерии помех | Долговременные | –144,6 дБ (Вт/10 МГц) | q  0,1 и Mmin  4,5 дБ |
|  | Кратковременные | –133,0 дБ (Вт/10 МГц) | q  1 и Mmin  4,5 дБ |

# 2	Распространение данных на пользовательские станции

На распространение обработанных данных высокого разрешения влияют помехи, принимаемые станцией через спутник, а также помехи, поступающие непосредственно на станцию в полосе частот 1670–1710 МГц. Обработанные данные высокого разрешения передаются на спутник в полосе 2025−2110 МГц и ретранслируются вместе с мешающими сигналами, поступающими на спутник в той же полосе частот, приемникам земных станций через спутниковые ретрансляторы с постоянным усилением.

Отношения несущая/шум плюс плотность помех линий вверх и вниз составляют соответственно:

и

где:

I01 и I02 :	плотность помех, принимаемых приемниками спутника и станций;

T1 и T2 :	шумовые температуры систем приемников спутника и станций;

k :	постоянная Больцмана.

Суммарное отношение несущая/шум плюс плотность помех:

Согласно Рекомендации МСЭ-R SA.1022 это также можно записать следующим образом:

где:

M :	запас помехоустойчивости;

q :	доля запаса помехоустойчивости, которую могут поглощать помехи;

C/N0 :	суммарное отношение несущей к плотности шума, определяемое как:

Из приведенных выше уравнений:

Предположим, что помехи в линиях вверх и вниз распределены так, что часть помех p, принимаемых земной станцией, поступает через спутник, а часть 1 – p – непосредственно на станцию. Желательно, чтобы значение р было близким к 1/2, с тем чтобы обеспечить разумный баланс между помехами в линиях вверх и вниз. Можно показать, что для ретранслятора с постоянным усилением

так что:

Соответственно, получим допустимую плотность помех в линии вверх:

для M  Mmín,

где в соответствии с Рекомендацией ITU-R SA.1022 Mmin – наименьший запас помехоустойчивости, из которого помехи поглощают только часть q. Следовательно, допустимая плотность помех в линии вниз:

для M  Mmin.

В таблице 3 приведены расчеты I01 и I02 для данных высокого разрешения в предположении, что p  1/2, q  1/3 и Mmin  1,2 дБ для долговременных помех и p  1/2, q  1 и Mmin  1,2 дБ для кратковременных помех.

Критерии помех можно выразить как допустимые значения плотности потока мощности главного луча приемной антенны путем вычитания 10log(G 2/4) из значений, указанных в таблице 3, где G – усиление приемной антенны, а  – длина волны.

ТАБЛИЦА 3

Анализ характеристик, используемых в качестве основы критериев помех при распространении данных высокого разрешения на пользовательские станции через геостационарные спутники

| Параметр линии | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Э.и.и.м. линии вверх | 72,1 дБВт |  |
| Потери линии вверх | 191,7 дБ | Свободное пространство, поляризация и неточность наведения антенны |
| G/T линии вверх | −17,5 дБ (K–1) | Измерение после запуска |
| C/N0 линии вверх | 91,5 дБ/Гц |  |
| Э.и.и.м. линии вниз | 23,8 дБВт |  |
| Потери линии вниз | 190,1 дБ | Свободное пространство, поляризация и неточность наведения антенны |
| G/T линии вниз | 15,2 дБ (K−1) |  |
| C/N0 линии вниз | 77,5 дБ.Гц |  |
| Суммарное значение C/N0 | 77,3 дБ.Гц |  |
| Скорость передачи данных | 2,11 Мбит/с |  |
| Требуемое значение C/N0 | 75,9 дБ.Гц | КОБ  1  10−6 Потери реализации 1,9 дБ |
| Запас | 1,4 дБ |  |

ТАБЛИЦА 3 (окончание)

| Параметр линии |  | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Усиление приемной антенны линии вверх |  | 9,5 дБи |  |
| Плотность шума в линии вверх |  | −201,6 дБ (Вт/Гц) | T  500 K |
| Критерий помех линии вверх (2025–2110 МГц) | Долговременных | –136,7 дБ (Вт/2,11 МГц) | q = 1/3 |
|  | Кратковременных | –133,4 дБ (Вт/2,11 МГц) | q = 1 |
| Усиление приемной антенны линии вниз |  | 39,5 дБи |  |
| Плотность шума в линии вниз |  | −204,3 дБ (Вт/Гц) | T  269 K |
| Критерий помех линии вниз (1670–1710 МГц) | Долговременных | −153,4 дБ (Вт/2,11 МГц) | q  1/3 |
|  | Кратковременных | −148,1 дБ (Вт/2,11 МГц) | q  1 |

# 3	Заключение

## 3.1	Полоса частот 1670–1710 МГц

Вышеприведенный анализ дает два набора критериев помех: для передачи необработанных данных измерений по линии вниз на основные земные приемные станции и для распространения данных на пользовательские станции.

Предполагается, что передача необработанных данных измерений по линии вниз на основные приемные земные станции наилучшим образом характеризует системы, работающие в данной полосе частот. Для упрощения предлагается привести эти критерии к полосе шириной 1 МГц, что дает следующие значения:

–	долговременные помехи: −158,0 дБВт/МГц;

–	кратковременные помехи: −152,8 дБВт/МГц.

## 3.2	Полоса частот 2025–2110 МГц

Приведенный выше анализ обеспечивает единственный набор критериев помех для систем распространения данных. Для упрощения предлагается привести эти критерии к полосе шириной 1 МГц, что дает следующие значения:

–	долговременные помехи: −139,9 дБВт/МГц;

–	кратковременные помехи: −136,6 дБВт/МГц.

## 3.3	Полоса частот 25,5–27 ГГц

Вышеприведенный анализ обеспечивает единственный набор критериев помех для передачи необработанных данных измерений по линии вниз на основные приемные станции, представляющие собой системы нового поколения, работающие в полосе частот 25,5–27 ГГц, и дает следующие значения:

–	долговременные помехи: −144,6 дБВт/10 МГц;

–	кратковременные помехи: −133,0 дБВт/10 МГц.

______________