RECOMMANDATION  UIT-R  SA.1161

CRITÈRES  DE  PARTAGE  ET  DE  COORDINATION  POUR  LES  SYSTÈMES
D'ACQUISITION  DIRECTE  ET  DE  DIFFUSION  DE  DONNÉES  DU  SERVICE  DE
MÉTÉOROLOGIE  PAR  SATELLITE  UTILISANT  DES  SATELLITES  GÉOSTATIONNAIRES

(Question UIT-R 141/7)

(1995)

Rec. UIT-R SA.1161

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les bandes de fréquences attribuées aux services de météorologie par satellite (METSAT) peuvent être utilisées en partage par plusieurs systèmes, y compris ceux qui fonctionnent dans d'autres services;

b)	que la Recommandation UIT-R SA.1160 spécifie les critères de brouillage nécessaires à la détermination des critères de partage;

c)	que les critères de partage peuvent être déterminés à l'aide de la méthode décrite dans la Recommandation UIT-R SA.1023;

d)	que le déploiement type des stations brouilleuses peut évoluer en quelques années en raison de la multiplication des systèmes et de révisions apportées aux attributions de bandes de fréquences, dans le cadre des conférences mondiales des radiocommunications;

e)	que les administrations peuvent, en réglementant l'utilisation du spectre radioélectrique sur leur territoire et en coordonnant les assignations de fréquence au niveau international, exercer un certain contrôle quant au nombre de systèmes susceptibles de provoquer des brouillages à des niveaux significatifs;

f)	que l'environnement de brouillage rencontré par les stations terriennes du service METSAT embarquées sur des navires n'est sans doute pas plus mauvais que celui qui est rencontré par les stations terriennes fonctionnant à terre;

g)	que la Recommandation UIT-R IS.848 présente la méthode de détermination de la zone de coordination entre stations terriennes de réception et d'émission fonctionnant dans la même bande,

recommande

1	que les niveaux de brouillage par source unique présentés dans le Tableau 1 soient utilisés comme critères de partage ou comme base d'autres formes de critères de partage (par exemple, sous forme de limites de puissance surfacique), pour la protection de stations fonctionnant dans le service METSAT;

2	que les critères spécifiés dans le § 1 soient utilisés comme base de détermination des seuils de coordination pour les stations terriennes de réception fonctionnant dans le service METSAT utilisant certaines bandes en partage avec des services de Terre;

3	qu'on utilise une augmentation de 6% de la température de bruit équivalente sur la liaison comme seuil de coordination entre stations spatiales d'émission et stations terriennes de réception fonctionnant dans le service METSAT;

4	que le déploiement des brouilleurs spécifiés dans l'Annexe 1 soit périodiquement passé en revue afin de déterminer s'il y a lieu de réviser la définition type de l'environnement comportant des brouillages et donc les critères de brouillage correspondants.

NOTE 1 – Les critères de partage figurant dans le Tableau 1 (avec ses notes) sont destinés à être appliqués lors des analyses de partage de fréquences et lors de la coordination des assignations de fréquences (c'est-à-dire sous forme de seuils de brouillage pour les stations terriennes considérées). Dans le processus de coordination, il y a lieu de comparer l'environnement brouilleur réel, tel qu'il est perçu par la station terrienne de réception, avec celui qui est pris comme hypothèse dans l'Annexe 1, afin de déterminer plus facilement s'il est possible d'accepter une puissance de signal brouilleur supérieure au niveau admissible de brouillage par source unique. En général, ce procédé permet d'accepter des niveaux de brouillage par source unique éventuellement aussi élevés que ceux qui sont spécifiés dans les critères de brouillage applicables (Recommandation UIT-R SA.1160).

NOTE 2 – Le seuil de coordination spécifié au § 3 est suffisamment prudent pour garantir que le brouillage sera au-dessous des niveaux admissibles si la coordination n'est pas mise en œuvre. Pour appliquer ce critère lorsque l'on recherche si le brouillage issu d'un engin spatial émetteur atteint des niveaux non acceptables, on peut adapter la méthode figurant dans l'Appendice 29 du Règlement des radiocommunications et l'appliquer aux stations en question. Afin d'éviter une coordination inutile, les administrations souhaiteront peut-être partir du principe que la station terrienne de réception procure un certain niveau de discrimination d'antenne (par exemple un niveau de discrimination disponible pendant 99,9% du temps).

NOTE 3 – Les critères du Tableau 1 sont basés sur l'environnement de brouillage donné dans l'Annexe 1 (voir également le § 4).

TABLEAU  1

Critères de partage applicables aux stations du service METSAT utilisant
des engins spatiaux en orbite géostationnaire

| Bandes de fréquences (MHz) | Fonction et type de la station terrienne | Puissance du signal brouilleur (dBW) qui ne doit pas être dépassée pendant plus de 20% du temps dans la largeur de bande de référence |  | Puissance du signal brouilleur (dBW) qui ne doit pas être dépassée pendant plus de p% du temps dans la largeur de bande de référence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Espace | Terre | Espace | Terre |
|  | Acquisition directe de données, antenne à gain élevé | –170,7 dBW par 2,6 MHz | –150,7 dBW par 2,6 MHz | –159,4 dBW par 2,6 MHz, p  0,0025 | –152,7 dBW par 2,6 MHz, p  0,011 |
| 1 670-1 710 liaison descendante | Diffusion de données, antenne à faible gain | –182,4 dBW par 4 kHz | –162,4 dBW par 4 kHz | –163,2 dBW par 4 kHz, p  0,0025 | –162,4 dBW par 4 kHz, p  0,011 |
|  | Diffusion de données, antenne à gain élevé | –165,3 dBW par 2,11 MHz | –145,4 dBW par 2,11 MHz | –153,4 dBW par 2,11 MHz, p  0,0025 | –147,2 dBW par 2,11 MHz, p  0,011 |
| NOTE 1 – La puissance du signal brouilleur (dBW) dans la largeur de bande de référence est donnée pour une réception à des angles d'élévation supérieurs ou égaux à 3°. NOTE 2 – Les seuils de puissance du signal brouilleur par source unique (figurant dans ce Tableau) sont les niveaux admissibles de puissance de signal brouilleur qui s'inscrivent à l'intérieur de la largeur de bande de référence spécifiée. En conséquence, il y a lieu de tenir compte, dans les analyses de partage de fréquences, de la puissance totale des signaux brouilleurs dont la bande est moins large que la bande de référence. Si la largeur de bande du signal brouilleur est supérieure à la largeur de bande de référence ou ne se superpose pas complètement à la bande passante d'un récepteur spécifique examiné, il y a lieu d'appliquer le taux de réjection en fonction de la fréquence dont on dispose, tout en tenant compte des niveaux admissibles de brouillage spécifiés. Il conviendra de consulter les directives indiquées à ce sujet dans les Recommandations UIT-R applicables de la série SM. NOTE 3 – Les critères de partage présentés dans le Tableau ci-dessus sont fondés sur des stations terriennes représentatives, ayant les valeurs de gain d'antenne spécifiées. La Recommandation UIT-R SA.1022 présente une méthode pour corriger le niveau admissible de puissance totale du signal brouilleur en fonction d'autres valeurs de gain d'antenne. Les critères pour source unique de brouillage peuvent aussi être corrigés en fonction du gain d'antenne de la station terrienne de la même quantité que dans le cas des critères de brouillage utilisant la méthode de la Recommandation UIT-R SA.1022. NOTE 4 – Pour déduire les critères de partage ci-dessus à partir des niveaux admissibles de puissance totale du signal brouilleur, on n'a tenu aucun compte du brouillage dû à des rayonnements non essentiels. NOTE 5 – Le niveau spécifié de puissance d'une source unique de brouillage ne peut être directement converti en valeur équivalente de puissance surfacique et utilisé comme tel que dans le cas de stations terriennes à antennes sans poursuite de faible gain. NOTE 6 – Les critères de partage à long terme (20% du temps) et à court terme (p% du temps) doivent être respectés tous les deux, de manière que les brouillages ne dépassent pas les niveaux admissibles. NOTE 7 – Les critères de brouillage spécifiés pour les trajets de signaux de Terre sont applicables aux stations d'émission des services de Terre et aux stations terriennes d'émission. |  |  |  |  |  |

ANNEXE  1

Base pour les critères de partage

# 1	Introduction

La présente Annexe traite de l'application de la Recommandation UIT-R SA.1023 avec les critères de brouillage calculés selon la Recommandation UIT-R SA.1160. Les niveaux admissibles de brouillage sont subdivisés selon la Recommandation UIT-R SA.1023 en deux catégories, à savoir trajets spatiaux et trajets de Terre, et répartis ensuite selon les brouilleurs prévus dans chaque catégorie. Les critères de répartition sont précisés dans le Tableau 2, tandis que les lignes qui suivent reprennent quelques considérations relatives aux conditions de brouillage.

TABLEAU  2

Paramètres utilisés pour les calculs des critères de partage

| Bande de fréquences | Fonction et type de | Répartition à long terme entre catégories de brouilleurs |  | Répartition à court terme entre catégories de brouilleurs |  | Nombre équivalent de brouilleurs à long terme |  | Nombre équivalent de brouilleurs à court terme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (MHz) | station terrienne | Trajet espace-Terre | Trajet de Terre | Trajet espace-Terre | Trajet de Terre | Trajet espace-Terre | Trajet de Terre | Trajet espace-Terre | Trajet de Terre |
|  | Acquisition directe de données, antenne à gain élevé | 1% | 99% | 10% | 90% | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 670-1 710 | Diffusion de données, antenne à faible gain | 1% | 99% | 10% | 90% | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Diffusion de données, antenne à gain élevé | 1% | 99% | 10% | 90% | 1 | 1 | 1 | 2 |

# 2	Bande 1 670-1 710 MHz

La bande 1 670-1 690 MHz est attribuée à titre primaire au service METSAT (espace-Terre), au service des auxiliaires de la météorologie, au service fixe et au service mobile (à l'exception du service mobile aéronautique). La bande 1 675-1 690 MHz est attribuée à titre primaire au service mobile par satellite (Terre-espace) dans la Région 2.

La bande 1 690-1 700 MHz est attribuée à titre primaire au service des auxiliaires de la météorologie et au service METSAT (espace-Terre) ainsi que, dans la Région 2, au service mobile par satellite (Terre-espace). Le service d'exploration de la Terre par satellite est autorisé dans la mesure où il ne brouille pas les attributions primaires. Dans dix pays, on relève une attribution primaire pour les services fixe et mobile (à l'exception du service mobile aéronautique (R)). Dans deux pays, les services fixe et mobile (à l'exception du service mobile aéronautique (R)) ont une attribution secondaire.

La bande 1 700-1 710 MHz est attribuée à titre primaire au service fixe, au service mobile et au service METSAT (espace-Terre) et, dans la Région 2, au service mobile par satellite (Terre-espace). Le service d'exploration de la Terre par satellite est autorisé dans la mesure où il ne brouille pas les attributions primaires. Dans la Région 3, le service de recherche spatiale (espace-Terre) bénéficie d'une attribution à titre primaire dans quatre pays.

Les systèmes espace-Terre utilisés dans la bande 1 670-1 675 MHz pourront être appelés à limiter leurs émissions afin d'assurer la protection du service de radioastronomie exploité dans la bande adjacente; ainsi, les stations de Terre seraient à l'origine de l'essentiel du brouillage. Au-dessus de 1 675 MHz, on s'attend qu'un plus grand nombre de stations spatiales seront exploitées, qui seront à l'origine de niveaux de brouillage à long terme analogues à ceux qui sont imputables aux systèmes de Terre, et de niveaux de brouillage supérieurs à court terme (en raison des variations temporelles du gain d'antenne de la station terrienne du service METSAT en direction des satellites brouilleurs). On s'attend à ce que les stations terriennes mobiles contribuent pour une part substantielle aux brouillages acheminés par les trajets de Terre, mais une différenciation de la répartition des signaux brouilleurs acheminés par des trajets de Terre dans la Région 2 n'est pas justifiée pour autant, puisqu'il est peu probable que les stations de Terre et les stations terriennes mobiles utilisent les mêmes fréquences dans la même région. La Recommandation UIT-R SA.1158 fournit des informations plus détaillées sur ce point.