RECOMMANDATION  UIT-R  SA.1163

CRITÈRES  DE  BROUILLAGE  APPLICABLES  AUX  LIAISONS  DE  SERVICE
DES  SYSTÈMES  DE  COLLECTE  DE  DONNÉES  DES  SERVICES
D'EXPLORATION  DE  LA  TERRE  PAR  SATELLITE  ET  DE
MÉTÉOROLOGIE  PAR  SATELLITE

(Question UIT-R 142/7)

(1995)

Rec. UIT-R SA.1163

L'Assemblée des radiocommunication de l'UIT,

considérant

a)	que le système fictif de référence spécifié dans la Recommandation UIT-R SA.1020, définit les liaisons de collecte de données et d'interrogation des plates-formes de collecte de données;

b)	que l'on a besoin de critères de brouillage pour concevoir des systèmes offrant une qualité de fonctionnement adéquate en présence de brouillage;

c)	que les critères de brouillage peuvent être déterminés à l'aide de la méthodologie décrite dans la Recommandation UIT-R SA.1022, et des objectifs de qualité de fonctionnement spécifiés dans la Recommandation UIT-R SA.1162;

d)	que les critères de brouillage facilitent la mise au point de critères de partage des bandes entre systèmes, y compris les systèmes exploités dans d'autres services;

e)	que les systèmes du service d'exploration de la Terre par satellite (et du service de météorologie par satellite) doivent admettre un seuil de brouillage au moins aussi élevé que le seuil de brouillage admissible;

f)	que l'Annexe 1 expose les paramètres de systèmes représentatifs qui constituent la base de détermination des niveaux de brouillage admissibles pour les transmissions du service d'exploration de la Terre par satellite,

recommande

1	d'utiliser les niveaux de brouillage spécifiés au Tableau 1 comme niveaux totaux admissibles de puissance de brouillage à la sortie d'antenne des stations exploitées pour les liaisons de service dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite.

TABLEAU  1

Critères de brouillage applicables aux stations du service de météorologie par satellite

| Bande de fréquences (MHz) | Fonction et type de station terrienne | Station affectée | Puissance du signal brouilleur (dBW) qui ne doit pas être dépassée pendant plus de 20% du temps dans la largeur de bande de référence | Puissance du signal brouilleur (dBW) qui ne doit pas être dépassée pendant plus de p% du temps dans la largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 401-403 | Collecte de données par satellite non géostationnaire, antenne à faible gain | Station spatiale | –178,6 dBW par 1 600 Hz angles d'élévation à l'émission ³ 5° | –174,7 dBW par 1 600 Hz angles d'élévation à l'émission ³5° p = 0,1 |
| Terre-espace | Collecte de données par satellite géostationnaire, antenne à faible gain | Station spatiale | –168,2 dBW par 100 Hz angles d'élévation à l'émission ³ 3 | –162,4 dBW par 100 Hz angles d'élévation à l'émission ³ 0° p = 0,1 |
| 460-470 Espace-Terre | Interrogation de plate-forme de collecte de données par satellite géostationnaire | Station terrienne | –180,5 dBW par 100 Hz angles d'élévation à la réception ³ 3° | –178,2 dBW par 100 Hz angles d'élévation à la réception ³ 0° p = 0,1 |
| NOTE 1 – Le niveau de puissance du signal brouilleur qui ne doit pas être dépassé pendant plus de x% du temps, avec x inférieur à 20% mais supérieur au pourcentage spécifié à court terme (p% du temps) peut être déterminé par interpolation des valeurs spécifiées sur une échelle logarithmique (base 10) pour le pourcentage de temps et une échelle linéaire pour la densité de puissance du signal brouilleur (dB). NOTE 2 – A l'aide des directives exposées dans la Recommandation UIT-R SA.1022, les niveaux admissibles de brouillage peuvent, après conversion, s'appliquer aux stations dont le gain d'antenne ou la largeur de bande diffèrent des valeurs spécifiéées. NOTE 3 – Les critères de brouillage sont établis en fonction des systèmes décrits à l'Annexe 1, mais ces valeurs s'appliquent à tous les systèmes exploités dans les bandes de fréquences visées qui assurent les fonctions de service spécifiées. NOTE 4 – Les critères de brouillage sont spécifiés par rapport au pourcentage de temps de réception par la station terrienne. Ainsi, les statistiques de qualité de fonctionnement du récepteur associées à la réception des signaux issus d'un satellite particulier (c'est-à-dire la distribution cumulative des TEB) sont les mêmes que les statistiques relatives à la réception de signaux issus de plusieurs satellites analogues. La durée totale de réception comprend les périodes associées à l'acquisition initiale des signaux (c'est-à-dire avant et pendant l'ascension locale du satellite), à la synchronisation du récepteur sur les données et à la réception synchronisée de celles-ci. En conséquence, le temps nécessaire pour l'acquisition et la synchronisation initiales des signaux peut représenter jusqu'à plusieurs dizaines de secondes sur des périodes totales de visibilité de satellite de l'ordre de 9 min en moyenne. Toutefois, les analyses de qualité de fonctionnement à court terme présentées en Annexe 1 (c'est-à-dire la qualité de fonctionnement dépassée pendant la totalité sauf un petit pourcentage p du temps, où p £ 1%) partent de l'hypothèse que le satellite est positionné à l'angle d'élévation minimal correspondant à l'objectif de qualité applicable. On obtient ainsi le TEB dépassé pendant la totalité sauf p% du temps puisque le rapport Eb /N0 et le TEB sont des fonctions monotones de l'angle d'élévation. NOTE 5 – On obtient une bonne approximation de l'angle d'élévation dépassé pendant la totalité sauf 20% du temps de réception en se fondant sur l'angle dépassé pendant la totalité sauf 20% du temps de visibilité du satellite au-dessus de l'angle d'élévation minimal spécifié dans l'objectif de qualité de fonctionnement. Cette approximation a été effectuée dans les analyses de qualité présentées dans l'Annexe 1, puisque l'erreur de temps intrinsèque cumulative ne peut pas dépasser 1% (c'est-à-dire p% du temps) et que l'on peut négliger l'erreur totale sur le gain d'antenne du satellite, sur l'affaiblissement en espace libre, sur l'affaiblissement supplémentaire sur le trajet et sur les valeurs des paramètres de la station terrienne. L'angle d'élévation résultant qui est dépassé pendant la totalité sauf 20% du temps de réception donne le TEB dépassé pendant la totalité sauf 20% du temps puisque le rapport Eb /N0 et le TEB sont des fonctions monotones de l'angle d'élévation. NOTE 6 – L'interrogation de plates-formes de collecte de données à partir de satellites non géostationnaires sera disponible dans un avenir proche. |  |  |  |  |

ANNEXE  1

Base pour les critères de brouillage

# 1	Introduction

La présente Annexe 1 définit les paramètres utilisés dans la méthodologie de détermination des critères de brouillage exposée dans la Recommandation UIT-R SA.1022. Les Tableaux 2 à 4 résument ces paramètres.

TABLEAU  2

Facteurs de qualité de fonctionnement de la liaison montante pris comme
base de critère de brouillage applicable aux stations spatiales à
bord des satellites en orbite basse

| Facteur de qualité de fonctionnement | Système de collecte de données ARGOS | Système de collecte de données ARGOS |
| --- | --- | --- |
| - Fonction de la liaison | Données | Données |
| - Type de modulation | MDP | MDP |
| - Gamme de fréquences (MHz) | 401-403 | 401-403 |
| - Temps (%) | 0,1 | 20 |
| - 17. Puissance du signal reçu (dBW) | - –167 | - –161 |
| - Puissance modulée/puissance totale (indice de modulation 1,1 rad) (dB) | - –1,0 | - –1,0 |
| - 18. Débit de données (bit/s) | - 400 | - 400 |
| - 19. Largeur de bande de référence (Hz) | - 1 600 | - 1 600 |
| - 20. Débit de données (dB bit/s) | - 26,0 | - 26,0 |
| - Affaiblissement dans le démodulateur (dB) | - 2,0 | - 2,0 |
| - 21. Energie reçue/bit, Eb (dB(W/Hz)) | - –196 | - –190 |
| - 22. Température de bruit du système de réception (K) | - 600 | - 600 |
| - 23. Densité spectrale de bruit du récepteur (dB(W/Hz)) | - –200,8 | - –200,8 |
| - 24. Puissance de brouillage dans le canal adjacent (dB(W/Hz)) | – | – |
| - 25. Brouillage intersystèmes (dB(W/Hz)) | – | – |
| - 26. Densité de puissance I + N totale du système (dB(W/Hz)) | - –200,8 | - –200,8 |
| - 27. Eb /N0 (dB) | - 4,8 | - 10,8 |
| - 28. Taux d'erreur binaire dans la liaison | - 1 ´ 10–5 | - 1 ´ 10–5 |
| - 29. Taux d'erreur d'enregistrement/traitement dans le satellite | - 0 | - 0 |
| - 30. Taux d'erreur binaire total | - 1 ´ 10–5 | - 1 ´ 10–5 |
| - 31. Rapport Eb /N0 requis (dB) | - 9,8 | - 9,8 |
| - 32. Marge (dB) | - –5,0 | - 1,0 |
| - 33. Marge à long terme ou à court terme (dB) | - 1,0 | - –5,0 |
| - 34. Dégradation admissible, I/N (dB) | - –5,9 | - –9,8 |
| - 35. Puissance de brouillage (dBW) | - –174,7 | - –178,6 |
| - NOTE 1 – Les valeurs données à la ligne 17 sont extraites de la Fig. 1. |  |  |

TABLEAU  3

Facteurs de qualité de fonctionnement de la liaison montante pris comme
base de critère de brouillage applicable aux stations spatiales à
bord des satellites en orbite géostationnaire

| Facteur de qualité de fonctionnement |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fonction de la liaison | Plate-forme de collecte de données | Plate-forme de collecte de données |
| Type de modulation | MDP-2 | MDP-2 |
| Gamme de fréquences (MHz) | 401-403 | 401-403 |
| Temps (%) | 0,1 | 20 |
| - 1.Puissance de sortie de l'émetteur de la plate-forme (dBW) | - 7 | - 7 |
| - 2. Pertes filtres/ligne (dB) | - 3 | - 3 |
| - 3. Pertes de désadaptation d'impédance (dB) | - 0 | - 0 |
| - 4. Erreur de pointage d'antenne (dB) | - 0 | - 0 |
| - 5. Gain d'antenne de plate-forme (dBi) | - 11 | - 11 |
| - 6. p.i.r.e. de plate-forme (dBW) | - 15 | - 15 |
| - 7. Angle d'élévation de l'antenne (degrés) | - 3 | - 3 |
| - 8. Altitude du satellite (km) | - 35 880 | - 35 880 |
| - 9. Affaiblissement en espace libre (dB) | - 177 | - 177 |
| - 10. Affaiblissement supplémentaire sur le trajet, y compris affaiblissement dû à la pluie (dB) | - 1 | - 0 |
| - 11. Gain d'antenne du satellite (dBi) | - 9,9 | - 9,9 |
| - 12. Erreur de pointage de l'antenne (dB) | - 0 | - 0 |
| - 13. Pertes sur la ligne à la réception (dB) | - 1,9 | - 1,9 |
| - 14. Affaiblissement de désadaptation de polarisation (dB) | - 0,2 | - 0,2 |
| - 15. Affaiblissement résiduel sur la porteuse (dB) | - 0 | - 0 |
| - 16. Affaiblissement dans le démodulateur (dB) | - 0 | - 0 |
| - 17. Puissance du signal reçu (dBW) | - –155,1 | - –154,1 |
| - 18. Débit de données (bit/s) | - 100 | - 100 |
| - 19. Largeur de bande de référence (Hz) | - 100 | - 100 |
| - 20. Débit de données (dB bit/s) | - 20 | - 20 |
| - 21. Energie reçue/bit, Eb (dB(W/Hz)) | - –175,1 | - –174,1 |
| - 22. Température de bruit du système de réception (K) | - 395,4 | - 395,4 |
| - 23. Densité spectrale de bruit à la réception (dB(W/Hz)) | - –202,6 | - –202,6 |
| - 24. Puissance de brouillage dans le canal adjacent (dB(W/Hz)) | - – | – |
| 25. Brouillage intersystèmes (dB(W/Hz)) | - – | – |
| 26. Densité de puissance I + N totale du système (dB(W/Hz)) | - –202,6 | - –202,6 |
| - 27. Eb /N0 | - 27,6 | - 28,6 |
| - 28. Taux d'erreur binaire dans la liaison | - 1 ´ 10– 4 | - 1 ´ 10– 4 |
| - 29. Taux d'erreur d'enregistrement/traitement dans le satellite | - – | – |
| 30. Taux d'erreur binaire total | - 1 ´ 10– 4 | - 1 ´ 10– 4 |
| - 31. Rapport Eb /N0 (dB) requis | - 8,4 | - 8,4 |
| - 32. Marge (dB) | - 19,2 | - 20,2 |
| - 33. Marge à long terme ou à court terme (dB) | - 20,2 | - 19,2 |
| - 34. Dégradation admissible, I/N (dB) | - 20,2 | - 14,4 |
| - 35. Puissance de brouillage (dBW) | - –162,4 | - –168,2 |

TABLEAU  4

Facteurs de qualité de fonctionnement de la liaison descendante pris comme
base de critère de brouillage applicable aux stations terriennes
associées à des satellites en orbite géostationnaire

| Facteur de qualité de fonctionnement |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fonction de la liaison | Interrogation de plate-forme de collecte de données | Interrogation de plate-forme de collecte de données |
| Type de modulation | MDP-2 | MDP-2 |
| Gamme de fréquences (MHz) | 460-470 | 460-470 |
| Temps (%) | 0,1 | 20 |
| - 1. Puissance de sortie de l'émetteur de la plate-forme (dBW) | - 6,2 | - 6,2 |
| - 2. Pertes filtres/ligne (dB) | - 1,5 | - 1,5 |
| - 3. Pertes de désadaptation d'impédance (dB) | - 0 | - 0 |
| - 4. Erreur de pointage d'antenne (dB) | - 0 | - 0 |
| - 5. Gain d'antenne de plate-forme (dBi) | - 10,3 | - 10,3 |
| - 6. p.i.r.e. de la plate-forme de collecte des données (dBW) | - 15,0 | - 15,0 |
| - 7. Angle d'élévation de l'antenne (degrés) | - 3 | - 3 |
| - 8. Altitude du satellite (km) | - 35 880 | - 35 880 |
| - 9. Affaiblissement en espace libre (dB) | - 178,3 | - 178,3 |
| - 10. Affaiblissement supplémentaire sur le trajet, y compris affaiblissement dû à la pluie (dB) | - 1 | - 0 |
| - 11. Gain d'antenne du satellite (dBi) | - 3 | - 3 |
| - 12. Erreur de pointage de l'antenne (dB) | - 0 | - 0 |
| - 13. Pertes sur la ligne à la réception (dB) | - 1 | - 1 |
| - 14. Affaiblissement de désadaptation de polarisation (dB) | - 0,5 | - 0,5 |
| - 15. Affaiblissement dans le démodulateur (dB) | - 2 | - 2 |
| - 16. Affaiblissement de modulation des données (dB) | - 1,2 | - 1,2 |
| - 17. Puissance du signal reçu (dBW) | - –165,9 | - –164,9 |
| - 18. Débit de données (bit/s) | - 100 | - 100 |
| - 19. Largeur de bande de référence (Hz) | - 100 | - 100 |
| - 20. Débit de données (dB bit/s) | - 20 | - 20 |
| - 21. Energie reçue/bit, Eb (dB(W/Hz)) | - –185,9 | - –184,9 |
| - 22. Température de bruit du système de réception (K) | - 1338,3 | - 1338,3 |
| - 23. Densité spectrale de bruit à la réception (dB(W/Hz)) | - –197,3 | - –197,3 |
| - 24. Puissance de brouillage dans le canal adjacent (dB(W/Hz)) | - – | - – |
| - 25. Brouillage intersystèmes (dB(W/Hz)) | - – | - – |
| - 26. Densité de puissance I + N totale du système (dB(W/Hz)) | - –197,3 | - –197,3 |
| - 27. Eb /N0 (dB) | - 11,4 | - 12,4 |
| - 28. Taux d'erreur binaire dans la liaison | - 1 ´ 10–5 | - 1 ´ 10–5 |
| - 29. Taux d'erreur d'enregistrement/traitement dans le satellite | - – | - – |
| - 30. Taux d'erreur binaire total | - 1 ´ 10–5 | - 1 ´ 10–5 |
| - 31. Rapport Eb /N0 (dB) requis | - 9,8 | - 9,8 |
| - 32. Marge (dB) | - 1,6 | - 2,6 |
| - 33. Marge à long terme ou à court terme (dB) | - 2,6 | - 1,6 |
| - 34. Dégradation admissible, I/N (dB) | - –0,9 | - –3,2 |
| - 35. Puissance de brouillage (dBW) | - –178,2 | - –180,5 |

# 2	Service de météorologie par satellite dans la bande 401-403 MHz

La liaison montante du système de collecte de données ARGOS (voir la Fig. 1) transmet des signaux à modulation MDP, codage Manchester, biphase par l'intermédiaire de satellites en orbite terrestre basse, avec un débit de 400 bit/s. La plate-forme de collecte de données utilise typiquement une antenne de faible gain (5 dBi maximum pour un angle d'élévation de 20°); cette plate-forme peut être mobile ou fixe.

# 3	Service de météorologie par satellite dans la bande 460-470 MHz

Dans la bande 460-470 MHz, les satellites géostationnaires transmettent les interrogations de plate-forme de collecte de données sous forme de signaux à modulation MDP-2.

FIGURE  1/1163...[D01]

_________________