RECOMMANDATION  UIT-R  SA.1164

CRITÈRES  DE  PARTAGE  ET  DE  COORDINATION  APPLICABLES  AUX  LIAISONS
DE  SERVICE  DES  SYSTÈMES  DE  COLLECTE  DE  DONNÉES  DES  SERVICES
D'EXPLORATION  DE  LA  TERRE  PAR  SATELLITE  ET  DE
MÉTÉOROLOGIE  PAR  SATELLITE

(Question UIT-R 142/7)

(1995)

Rec. UIT-R SA.1164

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les bandes de fréquences attribuées au service d'exploration de la Terre par satellite (et au service de météorologie par satellite (METSAT)) peuvent être utilisées en partage par plusieurs systèmes, y compris ceux qui sont exploités dans d'autres services;

b)	que la Recommandation UIT-R SA.1163 spécifie les critères de brouillage nécessaires au calcul des critères de partage;

c)	que les critères de partage peuvent être déterminés à l'aide de la méthodologie décrite dans la Recommandation UIT-R SA.1023;

d)	que le déploiement type des stations brouilleuses peut évoluer en quelques années en raison de la multiplication des systèmes et des révisions apportées aux attributions de bandes de fréquences dans le cadre des conférences mondiales des radiocommunications;

e)	que les administrations peuvent, en réglementant l'utilisation du spectre radioélectrique sur leur territoire et en coordonnant les assignations de fréquence au niveau international, exercer un certain contrôle quant au nombre de systèmes susceptibles d'occasionner des niveaux de brouillage significatifs;

f)	qu'il est peu probable que les niveaux de brouillage subis par les stations terriennes du service METSAT embarquées sur des ravises soient supérieurs aux brouillages subis par les stations terriennes exploitées à terre;

g)	la Recommandation UIT-R IS.850, qui présente la méthodologie de détermination du besoin de coordination entre stations terriennes et radiosondes exploitées dans la même bande de fréquences;

h)	la Recommandation UIT-R IS.849, qui présente la méthodologie de détermination du besoin de coordination entre stations d'émission de Terre et stations terriennes,

recommande

1	que les niveaux de brouillage par source unique spécifiés pour certaines bandes de fréquences dans le Tableau 1 soient utilisés comme critères de partage ou comme base de détermination d'autres formes de critères de partage (par exemple sous forme de limites de puissance surfacique), pour la protection des stations exploitées dans le service d'exploration de la Terre par satellite et METSAT;

2	qu'on utilise une augmentation de 6% de la température équivalente de bruit de la liaison comme seuil de coordination entre stations spatiales d'émission et stations terriennes de réception fonctionnant dans le service METSAT;

3	que le déploiement des brouilleurs spécifiés dans l'Annexe 1 soit périodiquement passé en revue afin de déterminer s'il y a lieu de réviser la définition type de l'environnement brouilleur et donc les critères de brouillage correspondants.

NOTE 1 – Les assignations de fréquence pour stations terriennes de réception fonctionnant avec des engins spatiaux non géostationnaires font généralement l'objet de consultations conformément au numéro 1047 du Règlement des radiocommunications (RR) dans le cas où des niveaux de brouillage inacceptables pourraient apparaître. De manière alternative, les dispositions de coordination de la Résolution N° 46 (CAMR-92) sont appliquées dans la bande 400,15-401 MHz. Il y aura lieu d'appliquer les critères de partage spécifiés ci-après afin de déterminer si ces consultations ou coordinations sont justifiées en l'absence d'autres critères établis.

NOTE 2 – Les critères de partage figurant dans le Tableau 1 (avec ses notes) sont destinés à être appliqués lors des analyses de partage de fréquences et lors de la coordination des assignations de fréquence (c'est-à-dire sous forme de seuils de brouillage pour les stations considérées). Dans le processus de coordination, il y a lieu de comparer l'environnement brouilleur réel, tel qu'il est perçu par la station de réception, avec celui qui est pris comme hypothèse dans l'Annexe 1, afin de déterminer plus facilement s'il est possible d'accepter une puissance de signal brouilleur supérieure au niveau admissible de brouillage par source unique. En général, ce procédé permet d'accepter des niveaux de brouillage par source unique éventuellement aussi élevés que ceux qui sont spécifiés dans les critères de brouillage applicables (Recommandation UIT-R SA.1163).

NOTE 3 – Le seuil de coordination spécifié au § 2 est suffisamment prudent pour garantir que le brouillage sera au-dessous des niveaux admissibles si la coordination n'est pas mise en œuvre. Pour appliquer ce critère lorsque l'on recherche si le brouillage issu d'un engin spatial émetteur atteint des niveaux non acceptables, on peut adapter la méthode figurant dans l'Appendice 29 du RR et l'appliquer aux stations en question. Afin d'éviter une coordination inutile avec des systèmes à satellites non géostationnaires, les administrations souhaiteront peut-être partir du principe que la station terrienne de réception procure un certain niveau de discrimination d'antenne (par exemple, un niveau de discrimination disponible pendant 99,9% du temps).

NOTE 4 – L'interrogation de plates-formes de collecte de données à partir de satellites non géostationnaires sera disponible dans un avenir proche.

NOTE 5 – Les critères du Tableau 1 sont basés sur l'environnement de brouillage donné dans l'Annexe 1(voir également le § 3).

TABLEAU  1

Critères de partage applicables aux stations du service METSAT

| Bande de fréquences (MHz) | Fonction et type de station terrienne | Station affectée | Puissance du signal brouilleur (dBW) qui ne doit pas être dépassée pendant plus de 20% du temps dans la largeur de bande de référence |  | Puissance du signal bouilleur (dBW) qui ne doit pas être dépassée pendant plus de p% du temps dans la largeur de bande de référence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Espace-Terre | De Terre | Espace-Terre | De Terre |
| 401-403 | Collecte de données par satellite non géostationnaire, antenne à faible gain | Station spatiale | –182,8 dBW par 1 600 Hz, angles d'élévation à l'émission ³ 5° | –184,6 dBW par 1 600 Hz, angles d'élévation à l'émission ³ 5° | –176,0 dBW par 1 600 Hz, angles d'élévation à l'émission ³ 5° p = 0,050 | –176,3 dBW par 1 600 Hz, angles d'élévation à l'émission ³ 5° p = 0,050 |
| Terre-espace | Collecte de données par satellite géostationnaire, antenne à faible gain | Station spatiale | –171,7 dBW par 100 Hz, angles d'élévation à l'émission ³ 3° | –178,2 dBW par 100 Hz, angles d'élévation à l'émission ³ 3° | –163,7 dBW par 100 Hz, angles d'élévation à l'émission ³ 3° p = 0,075 | –163,6 dBW par 100 Hz, angles d'élévation à l'émission ³ 3° p = 0,025 |
| 460-470 Espace-Terre | Interrogation de plate-forme de collecte de données par satellite géostationnaire | Station terrienne | –200,5 dBW par 100 Hz, angles d'élévation à la réception ³ 5° | –180,5 dBW par 100 Hz, angles d'élévation à la réception ³ 5° | –182,2 dBW par 100 Hz, angles d'élévation à la réception ³ 3° p = 0,010 | –179,7 dBW par 100 Hz, angles d'élévation à la réception ³ 3° p = 0,090 |
| NOTE 1 – Les seuils de puissance du signal brouilleur par source unique (figurant dans ce Tableau) sont les niveaux admissibles de puissance de signal brouilleur qui s'inscrivent à l'intérieur de la largeur de bande de référence spécifiée. En conséquence, il y a lieu de tenir compte, dans les analyses de partage de fréquence, de la puissance totale des signaux brouilleurs dont la bande est moins large que la bande de référence. Si la largeur de bande du signal brouilleur est supérieure à la largeur de bande de référence ou ne se superpose pas complètement à la bande passante d'un récepteur spécifique examiné, il y a lieu d'appliquer le taux de réjection dont on dispose en fonction de la fréquence, tout en tenant compte des niveaux admissibles de brouillage spécifiés. Il conviendra de consulter les directives indiquées à ce sujet dans les Recommandations UIT-R applicables de la série SM. NOTE 2 – Les critères de partage présentés dans ce Tableau sont fondés sur des stations représentatives, ayant les valeurs de gain d'antenne spécifiées. La Recommandation UIT-R SA.1022 présente une méthode pour corriger le niveau admissible de puissance totale du signal brouilleur en fonction d'autres valeurs de gain d'antenne. Les critères pour source unique de brouillage peuvent aussi être corrigés en fonction du gain d'antenne de la station terrienne de la même quantité que dans le cas des critères de brouillage utilisant la méthode de la Recommandation UIT-R SA.1022. NOTE 3 – Pour déduire les critères de partage ci-dessus à partir des niveaux admissibles de puissance totale du signal brouilleur, on n'a tenu aucun compte du brouillage dû à des rayonnements non essentiels. NOTE 4 – Le niveau spécifié de puissance d'un signal brouilleur de source unique peut être directement converti en valeur équivalente de densité de puissance surfacique, et appliqué comme tel, dans le seul cas des stations terriennes dotées d'une antenne sans poursuite à faible gain. NOTE 5 – Les critères de partage à long terme (20% du temps) et à court terme (moins de 1% du temps) doivent être respectés tous les deux, de manière que les brouillages ne dépassent pas les niveaux admissibles. NOTE 6 – Les critères de brouillage spécifiés pour les trajets des signaux de Terre sont applicables aux stations au sol. Les critères spécifiés pour les trajets des signaux espace-Terre s'appliquent également aux trajets air-sol. |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE  1

Base pour les critères de partage

# 1	Introduction

La présente Annexe définit l'application de la Recommandation UIT-R SA.1023 lorsque l'on utilise les critères de brouillage calculés selon la Recommandation UIT-R SA.1163. Les niveaux de brouillage admissibles sont subdivisés, conformément à la Recommandation UIT-R SA.1023, en deux catégories «espace» et «de Terre» – puis selon le nombre de brouilleurs prévus dans chaque catégorie. La structure de cette classification est reprise dans le Tableau 2, tandis que les lignes qui suivent résument les conditions de brouillage dans chaque bande.

## 2	401-403 MHz

La bande 401-402 MHz est attribuée à titre primaire au service des auxiliaires de la météorologie et au service d'exploitation spatiale (espace-Terre). Le service d'exploration de la Terre (Terre-espace), le service METSAT (Terre-espace), le service fixe et le service mobile ont dans cette bande des attributions secondaires.

La bande 402-403 MHz est attribuée à titre primaire au service des auxiliaires de la météorologie. Le service d'exploration de la terre par satellite (Terre-espace), le service METSAT (Terre-espace), le service fixe et le service mobile ont des attributions à titre secondaire.

La plupart du temps, les stations du service d'exploration de la Terre par satellite et du service METSAT occasionneront des niveaux de brouillage supérieurs à ceux des services de Terre. A court terme, les améliorations de la propagation sur les trajets de Terre des signaux brouilleurs et les variations d'emplacement des stations mobiles pourront se traduire par des niveaux de brouillage analogues sur les trajets espace-Terre et les liaisons des stations de Terre.

# 3	460-470 MHz

La bande 460-470 MHz est attribuée aux services fixe et mobile par satellite à titre primaire, le service METSAT (espace-Terre) ayant une attribution à titre secondaire. La plupart du temps, le brouillage est occasionné par les stations de Terre. Pendant de brèves périodes, d'autres sources de brouilleurs peuvent être attendues des systèmes spatiaux.

| TABLEAU 2Paramètres de calcul des critères de partage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences | Fonction et type de | Répartition à long terme entre catégories de brouilleurs |  | Répartition à court terme entre catégories de brouilleurs |  | Nombre équivalent de brouilleurs à long terme |  | Nombre équivalent de brouilleurs à court terme |  |
| (MHz) | station terrienne | Trajet espace-Terre | Trajet de Terre | Trajet espace-Terre | Trajet de Terre | Trajet espace-Terre | Trajet de Terre | Trajet espace-Terre | Trajet de Terre |
| 401-403 | Interrogation de plate-forme de collecte de données par satellite non géostationnaire | 75% | 25% | 50% | 50% | 2 | 1 | 2 | 1 |
|  | Interrogation de plate-forme de collecte de données par satellite géostationnaire | 90% | 10% | 75% | 25% | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 460-470 | Interrogation de plate-forme de collecte de données par satellite géostationnaire | 1% | 99% | 10% | 90% | 1 | 1 | 1 | 2 |

_________________