RECOMENDACIÓN  UIT-R  SA.1165

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  Y  CRITERIOS  DE  CALIDAD  DE  LOS  SISTEMAS  
DE  RADIOSONDAS  DEL  SERVICIO  DE  AYUDAS  A  LA  METEOROLOGÍA

(Cuestión UIT-R 144/7)

(1995)

Rec. UIT-R SA.1165

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las medidas meteorológicas efectuadas en la alta atmósfera por las radiosondas son un elemento fundamental del Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial de la Organización Meteorológica Mundial (OMM);

b)	que los sistemas de radiosonda que funcionan en el servicio de ayudas a la meteorología deben cumplir requisitos de radiocomunicación especiales;

c)	que estos requisitos afectan a las asignaciones y otros asuntos de reglamentación;

d)	que las radiosondas del servicio de ayuda a la meteorología son transportadas por globos y cohetes y pueden funcionar con estaciones en tierra o en barcos;

e)	que otros tipos de radiosondas del servicio de ayuda a la meteorología son lanzadas desde aeronaves y funcionan con estaciones instaladas en aeronaves;

f)	que los objetivos de calidad de las transmisiones hacia y desde las radiosondas deben estar en consonancia con los requisitos funcionales previstos y con las limitaciones de la calidad vinculadas con los sistemas y las bandas de frecuencias que se utilicen para atender estos requisitos;

g)	que la finalidad de los objetivos de calidad de los sistemas representativos que funcionan en el servicio de ayuda a la meteorología es proporcionar orientaciones para el desarrollo de sistemas reales destinados a funcionar en un entorno de compartición de frecuencias;

h)	que se pueden determinar los objetivos de calidad de ciertos sistemas utilizando una metodología similar a la descrita en la Recomendación UIT-R SA.1021;

j)	que los objetivos de calidad son indispensables para poder determinar criterios de interferencia,

recomienda

1	que se tengan en cuenta las características descritas en el anexo 1 al considerar las asignaciones de frecuencia u otros asuntos reglamentarios técnicos y de operación relacionados con los sistemas de ayudas a la meteorología y su interacción con otros servicios;

2	que los sistemas de ayudas a la meteorología tengan los objetivos de calidad indicados en el Cuadro 1.

CUADRO  1

Objetivos de calidad de los enlaces del servicio de ayudas a la meteorología*

| Banda de frecuencias (MHz) | Función, antena y plataforma del transmisor | Modulación y anchura de banda | Ángulos de elevación aplicables (grados) | Relación C/N mínima (dB) | Disponibilidad en el tiempo requerida (%) | Plataforma y antena del receptor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400,15-406 | Telemando y medición de distancias, radiosonda en globo | MF 280-480 kHz | ³ 3,0 | 12 | 99,9 | Receptor en Tierra |
|  | Radiosonda lanzada desde aeronave | MF 480 kHz | No se aplica | 12 | 99,9 | Receptor de aeronave |
| 1 668,4-1 700 | Lectura directa de los datos de una radiosonda en globo | MA Por determinar | ³ 3,0 | 12 | 99,9(1) | Receptor en Tierra, antena de seguimiento de alta ganancia |
|  | Lectura directa de los datos de una radiosonda en globo | MF 180 kHz | ³ 3,0 | 12 | 99,9 | Receptor en Tierra, antena de seguimiento de alta ganancia |
| * Los objetivos de calidad de ciertos sistemas pueden no concordar con los objetivos presentados en esta Recomendación; sin embargo, los objetivos aquí definidos sirven de base para establecer los niveles aceptables de interferencia, que representan el umbral mínimo de interferencia que pueden aceptar los sistemas específicos. (1) El objetivo de disponibilidad del sistema de 99,9% del tiempo (por vuelo) se inscribe dentro del contexto de un nivel de fiabilidad global de aproximadamente 97% por vuelo y de 99,9% si se realiza un segundo lanzamiento. Se consigue la fiabilidad exigida lanzando una segunda radiosonda cuando se obtienen datos inadecuados del vuelo inicial. La disponibilidad especificada del trayecto radioeléctrico corresponde a un vuelo individual. |  |  |  |  |  |  |

ANEXO  1

# 1	Introducción

Las radiosondas se utilizan para realizar mediciones directas de parámetros meteorológicos de la alta atmósfera, hasta una altura de 35 km, así como para medir otros parámetros físicos y químicos de la atmósfera.

Las observaciones son realizadas por radiosondas transportadas por globos ascendentes lanzados desde estaciones en tierra o en barcos, o por sondas descendentes con paracaídas lanzadas desde aviones. Estas observaciones son efectuadas de manera sistemática por casi todos los países dos o cuatro veces al día, en el marco del Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM para la meteorología de explotación (análisis del tiempo, advertencias y pronósticos). Se efectúan también otras observaciones con radiosonda para satisfacer requisitos internacionales y nacionales especiales en relación con el medio ambiente o la meteorología.

En la actualidad está muy extendida la utilización de la banda de frecuencias 400,15-406 MHz para realizar observaciones con radiosondas, especialmente en Europa en donde esta banda de frecuencias está saturada y puede atender difícilmente nuevas operaciones de radiosonda.

Información derivada de los registros de la OMM muestran que, actualmente, la banda de frecuencias 1 668,4-1 700 MHz se utiliza principalmente en muchas islas del Caribe y el Pacífico, en la Antártida, en Bangladesh, en Brasil, en India, en Indonesia, en Japón, en la República Sudáfricana, en Turquía y en Estados Unidos de América así como algunos operadores relacionados con la defensa.

# 2	Características de las operaciones de radiosonda

Las radiosondas son utilizadas para medir la presión, la temperatura y la humedad hasta una altura de 30 km o más y también para la determinación del viento en altura, utilizando de manera complementaria los sistemas de ayudas a la navegación. También se las utiliza para medir la radiación terrestre y solar, el gradiente de potencial eléctrico, la conductividad del aire, la densidad de corriente aire-tierra, la radioactividad en la atmósfera libre y la concentración de agentes contaminadores. Los radiosondeos permiten realizar observaciones del ozono (O3) en la atmósfera superior para supervisar el estado de la capa de ozono terrestre y son esenciales para la observación del clima mundial.

Los radiosondeos sirven para recoger datos que permiten realizar pronósticos meteorológicos especiales en el caso de condiciones peligrosas como niebla, transporte de sustancias contaminantes y fugas de partículas y gases químicos o radioactivos, y también para la investigación científica de fenómenos meteorológicos particulares (por ejemplo: tempestades invernales, huracanes, tormentas, etc.).

Se efectúan observaciones meteorológicas con radiosonda a escala mundial para obtener datos sinópticos de observación meteorológica que son intercambiados en tiempo real a efectos del análisis y pronóstico meteorológicos mundiales mediante modelos numéricos. Las observaciones sinópticas normales se efectúan a las 1200 y 0000 h UTC, y las observaciones intermedias a 0600 y 1800 h. Las redes de radiosonda son instaladas y explotadas por los servicios meteorológicos nacionales de acuerdo con los procedimientos y métodos recomendados e internacionalmente aceptados por la OMM. Las instalaciones actuales incluyen 940 estaciones terrestres y decenas de barcos equipados para el lanzamiento de radiosonda. Anualmente se realizan cerca de 1 200 000 radiosondeos, de las cuales 800 000 observaciones tienen por objeto la obtención de datos sinópticos y el resto se utilizan para fines especiales. Un 20% de estos radiosondeos se efectúan con radiosondas que funcionan en la banda de 1 680 MHz. El nivel actual de equipamiento está lejos de satisfacer de manera adecuada las necesidades de la meteorología. El objetivo de calidad para el año 2005, definido en el Manual del Sistema Mundial de Observación de la OMM, prevé cuatro observaciones diarias de radiosondas con una resolución horizontal de 250 km.

# 3	Condiciones de funcionamiento

Además de la precisión, las principales características que se exigen a las radiosondas es que sean fiables, sólidas, livianas, pequeñas y que consuman poca energía. Como una radiosonda se utiliza generalmente una sola vez, debe ser diseñada para que pueda ser producida a bajo costo. También es importante que la calibración pueda ser realizada de manera simple y estable. Una radiosonda debe ser capaz de suministrar datos a una distancia de por lo menos 200 km y

funcionar dentro de una gama de temperaturas de –90° a + 60 °C. Debido a que la tensión de una batería varía en el tiempo y con la temperatura, la radiosonda debe ser diseñada para que pueda aceptar estas variaciones sin rebasar los requisitos de precisión y de deriva de radiofrecuencia. El equipo en tierra correspondiente no debe ser excesivamente complicado ni requerir un mantenimiento frecuente por personal altamente calificado. Sin embargo, es preferible que las propias radiosondas sean lo más simples posibles aun a expensas de una mayor complejidad del equipo en tierra, ya que una avería en este equipo puede repararse fácilmente y que el coste del equipo de vuelo debe ser mínimo.

La limitación principal de la observación con radiosonda es su coste. En los países de la OCDE una observación con radiosonda cuesta aproximadamente 400 ECU, y aproximadamente la cuarta parte del coste total corresponde a la radiosonda. Esta relación es notablemente diferente en los países en desarrollo, en donde el coste de la radiosonda es el elemento más importante. Como la recolección de datos meteorológicos es una necesidad universal, algunos países desarrollados donan sistemas y una parte de las radiosondas a algunos países en desarrollo para que puedan realizar observaciones ininterrumpidas de la atmósfera superior. Por ello es muy importante que el precio de las radiosondas sea lo más bajo posible, para que pueda existir una continuidad en estas observaciones que son vitales para la meteorología de explotación, incluidos los aspectos vinculados con la protección de la vida. En el coste total de la radiosonda, los sensores y los detectores del viento representan la parte principal, mientras que los transmisores se hacen deliberadamente lo más sencillos posible para que el precio total sea reducido. El coste de los transmisores representa aproximadamente entre el 15 y el 35% del coste actual del equipo electrónico de una radiosonda.

El periodo ascensional de un radiosondeo completo dura aproximadamente 90 min y el descenso dura aproximadamente la mitad del ascenso si se utiliza un paracaídas. Habitualmente la radiosonda sigue transmitiendo mientras desciende. La distancia máxima de recepción adecuada de las señales de la radiosonda es de aproximadamente 200 km. La velocidad ascensional es de aproximadamente 5 m/s y la trayectoria depende del viento. En general, dentro de una zona de aproximadamente 400 km de radio en torno a la estación de radiosondeo no se puede usar la misma frecuencia de enlace descendente. En los sitios de alta densidad hay más de 10 operadores de radiosondas dentro de la zona efectiva de una radiosonda.

En Europa occidental y septentrional la red de estaciones de radiosondeo es densa. Además, las actividades de investigación y supervisión del medio ambiente y de meteorología y los sistemas de defensa afines comparten la banda de frecuencias con las observaciones sinópticas. Para evitar interferencias entre las radiosondas de diferentes estaciones es necesaria una coordinación entre sus operadores.

# 4	Tendencias futuras

Los servicios de radiosonda utilizan dos bandas de frecuencias: 400,15-406 MHz y 1 668,4-1 700 MHz. Existen razones importantes para utilizar ambas bandas de frecuencias en estos servicios.

## 4.1	Banda 400,15-406 MHz

La banda de frecuencias 400,15-406 MHz es utilizada para efectuar observaciones en las que se determina el viento utilizando redes de transmisión radioeléctrica de ayudas a la navegación (NAVAID). Los transmisores y las redes son: Omega, Alpha (rusa), Communications VLF (Comunicaciones en la banda de ondas miriamétricas) y Loran-C. Como la mayoría de los servicios Alpha y Omega cesarán dentro de unos 10 años, se deberá considerar en el futuro la utilización de otros sistemas, como el GPS. El sistema Loran-C no es mundial, y en la actualidad no parece adecuado utilizar únicamente el sistema Communications VLF. Técnicamente esta banda es más importante porque las señales GPS C/A se transmiten en 1 575 MHz y pueden no ser compatibles con la frecuencia de radiosonda de 1 680 MHz. Las grandes dimensiones de la antena impiden el uso de un radioteodolito de 400 MHz por razones técnicas y económicas.

## 4.2	Banda 1 668,4-1 700 MHz

La banda 1 668,4-1 700 MHz es importante para las observaciones del viento mediante radiogoniometría (Radio Direction Finder - RDF) (radioteodolito). La observación del viento mediante RDF permite un diseño más simple y menos costoso de la radiosonda. Los usuarios de radiosondas para fines militares habitualmente desean ser independientes del operador del GPS.

Los futuros sistemas de radiosonda deberán diseñarse de manera tal que resulten más compatibles con otros sistemas que utilizan una banda de frecuencia común.

# 5	Características de radiocomunicación de los actuales sistemas de radiosonda

Los sistemas de radiosonda realizan medidas directas de la presión atmosférica, la temperatura y la humedad relativa («PTU»). Se determina la dirección y velocidad del viento por el método NAVAID (ayudas a la navegación) o por radiogoniometría (RDF), midiendo el acimut y el ángulo de elevación de la radiosonda en relación con la antena de recepción. El enlace descendente de datos desde la radiosonda a la estación de recepción en tierra funciona en la banda de 400 MHz en las radiosondas NAVAID y en la banda de 1 680 MHz en las RDF. Las señales Omega en ondas miriamétricas y Loran-C se retransmiten al receptor en tierra mediante un repetidor traductor simple.

En las radiosondas de 1 680 MHz, las pérdidas de señal de más de 10 s de duración provocan generalmente la pérdida del seguimiento del receptor en tierra. Cuando se pierde contacto con una radiosonda, muy raramente se lo recupera, por lo que se pierde la pista incluso si desaparece la señal interferente. El receptor radioeléctrico sigue la señal de máxima amplitud en su anchura de banda instantánea (1,3 MHz). A veces se mide la velocidad del viento utilizando una radiosonda transpondedora, que recibe una señal cerca de 400 MHz desde la estación en tierra y retransmite el tren de impulsos en 1 680 MHz.

La antena transmisora de la radiosonda es un unipolo de un cuarto de longitud de onda.

## 5.1	Características del transmisor

| Transmisores de radiosonda de 400 MHz |  |
| --- | --- |
| Gama de sintonía (MHz) | 400,15-406 |
| Deriva máxima en vuelo (kHz) | ± 800 |
| Potencia de salida nominal (mW) | 200 |
| Tipo de emisión UIT-R | F9D |
| Modulación | MF |
| Señal «PTU» moduladora (kHz) | 7-10 |
| Desviación (kHz) | 45 ± 15 |
| Desviación provocada por la retransmisión de la señal VLF/Loran-C (kHz) | 100/300 |
| Anchura de banda ocupada por Omega VLF (kHz) | 280 |
| Anchura de banda ocupada por Loran-C (kHz) | 480 |
| Anchura de banda ocupada por GPS | Por determinar |
| Velocidad de información equivalente | Por determinar (1) |
| Emisión fuera de banda | Por determinar |
| (1) La velocidad de transmisión de la información tiene como objetivo indicar la velocidad real de los datos transmitidos desde la radiosonda al receptor en tierra. Debido a las técnicas de modulación utilizadas actualmente por los sistemas de radiosonda, se necesitan más estudios para estimar estos valores. |  |

## 5.2	Observación

Debido a estas características técnicas y a las necesidades militares y civiles (por ejemplo, horas de radiosondeo simultáneo, cercanía de las estaciones de radiosondeo, relanzamiento de radiosondas, radiosondeos dobles o triples simultáneos, etc.) la banda 400,15-406 MHz dedicada a los radiosondeos debe seguir estando atribuida en su totalidad al servicio de ayudas a la meteorología.

| Transmisores de radiosonda de 1 680 MHz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gama de sintonía (MHz) | 1 665-1 700 | 1 665-1 700 |
| Deriva máxima en vuelo (MHz) | ± 4 | ± 4 |
| Potencia de salida nominal (mW) | 330 | 330 |
| Tipo de emisión UIT-R | A9D | F9D |
| Modulación | MA, 100% | MF |
| Señal «PTU» moduladora (kHz) | 7-10 | 7-10 |
| Desviación (kHz) | No aplicable | 45 ± 15 |
| Determinación radiogoniométrica del viento | Detección de los ángulos de recepción | Detección de los ángulos de recepción |
| Anchura de banda ocupada (kHz) | Por determinar | 180 |
| Velocidad de información | Por determinar | Por determinar |
| Emisión fuera de banda | Por determinar | Por determinar |

## 5.3	Antenas de recepción

Características típicas de las antenas utilizadas en la actualidad:

| Tipo | Omnidireccional (dipolo, plano de tierra) | Reflector diedro direccional, seis ángulos |
| --- | --- | --- |
| Gama de frecuencias (MHz) | 397-409 | 400-406 |
| Ganancia horizontal (dB) | Omnidireccional | 8 |
| Ganancia vertical (dB) | Omnidireccional | –3 |
| Factor de ruido del amplificador (dB) | < 3,5 | < 2,5 |
| Ganancia del amplificador (dB) | 13 | 20 |

| Tipo | Red de elementos en fase | Cónica con exploración |
| --- | --- | --- |
| Gama de frecuencias (MHz) | 1 660-1 700 | 1 660-1 700 |
| Abertura angular del haz a 3 dB (grados) | 20 horizontal | 8,8 |
|  | 15 vertical |  |
| Ganancia (dBi) | Mínima 16 | 28 |
| Atenuación de lóbulo lateral (dB) | > 20 en la dirección de reflexión especular en el suelo sobre terreno plano cuando la elevación > 14° | 15 a ± 60° del eje de puntería |
| Sensibilidad (dBm) | –110, S + N/N de 12 dB en la entrada RF | – 97 (seguimiento) |
| Control automático de ganancia (dBm) | Gama dinámica –110 ... 0 |  |
| Anchura de banda FI para la medición de «PTU» (kHz) Seguimiento (MHz) | 300 No aplicable | 180 1,3 |

_________________