RECOMENDACIÓN  UIT-R  SA.1258

COMPARTICIÓN  DE  LA  BANDA  DE  FRECUENCIAS  401-403  MHz  ENTRE  
EL  SERVICIO  DE  METEOROLOGÍA  POR  SATÉLITE,  EL  SERVICIO  
DE  EXPLORACIÓN  DE  LA  TIERRA  POR  SATÉLITE  Y  EL  
SERVICIO  DE  AYUDAS  A  LA  METEOROLOGÍA

(Cuestión UIT-R 217/7)

(1997)

Rec. UIT-R SA.1258

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) adoptó la Resolución N.° 710 para conferir categoría primaria a los servicios de meteorología por satélite (METSAT) y de exploración de la Tierra por satélite en la banda 401-403 MHz;

b)	que la banda 400,15-406 MHz se encuentra atribuida en la actualidad al servicio de ayudas a la meteorología a título primario;

c)	que los servicios METSAT y de exploración de la Tierra por satélite tienen actualmente atribuciones a título secundario y mundial en la subbanda 401-403 MHz;

d)	que la subbanda se utiliza para el funcionamiento de los sistemas de recogida de datos en satélites meteorológicos;

e)	que los datos recogidos mediante las operaciones de ayudas a la meteorología son cruciales para predecir el tiempo en todo el mundo que amenaza vida y bienes;

f)	que la compartición entre los servicios METSAT, de exploración de la Tierra por satélite y de ayudas a la meteorología ha sido satisfactoria debido a la coordinación minuciosa entre los dos servicios,

reconociendo

1	que cualquier reducción del espectro disponible para el servicio de ayudas a la meteorología, con el fin de acomodar otros servicios, redundaría en niveles más elevados de interferencia causada por dicho servicio a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y METSAT;

2	que los cambios de atribución a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y METSAT en la banda 401-403 MHz pueden afectar las operaciones del servicio de ayudas a la meteorología, si no se garantiza una coordinación minuciosa entre los servicios;

3	que cabe utilizar una separación en distancia y/o frecuencia factible para garantizar que el funcionamiento de los satélites geoestacionarios (OSG) de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y METSAT no interfieran con las operaciones del servicio de ayudas a la meteorología;

4	que, si bien no es posible una compartición cocanal simultánea entre los satélites no geoestacionarios (no OSG) del servicio de exploración de la Tierra por satélite, el servicio METSAT y el servicio de ayudas a la meteorología, puede realizarse una coordinación en frecuencia, tiempo y distancia,

recomienda

1	que se considere viable la compartición entre los OSG del servicio de exploración de la Tierra por satélite, el servicio METSAT y el servicio de ayudas a la meteorología en la banda 401-403 MHz, siempre que las plataformas de recogida de datos satisfagan las siguientes condiciones: limitación de la densidad de p.i.r.e. en el enlace ascendente a 22 dB(W/100 Hz) y duración de la transmisión hasta de 1 min por mensaje;

2	que se considere viable la compartición entre los no OSG del servicio de exploración de la Tierra por satélite, el servicio METSAT y el servicio de ayudas a la meteorología en la banda 401-403 MHz, siempre que las plataformas de recogida de datos satisfagan las siguientes condiciones: limitación de la densidad de p.i.r.e. en el enlace ascendente a 7 dB(W/1 600 Hz) y duraciones de transmisión hasta de 1 min por mensaje, con un ciclo de trabajo de menos del 5%;

3	que cuando los sistemas correspondientes no satisfagan las restricciones de los recomienda 1 y 2 se considere necesaria la coordinación entre los operadores del servicio de ayudas a la meteorología, el servicio METSAT y los operadores del servicio de exploración de la Tierra por satélite antes de su implementación.