РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R SA.1344-1

Предпочтительные полосы частот и значения ширины полосы для передачи данных космической VLBI в рамках существующих распределений службе
космических исследований (СКИ)

(Вопрос МСЭ-R 203/7)

(1998-2009)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации приводятся предпочтительные полосы частот и значения ширины полосы для передачи научных данных и эталонных сигналов времени/фазы.

Ассамблея радиосвязи,

учитывая,

a)	что угловое разрешение измерений, производимых посредством методов интерферометрии со сверхбольшой базой (VLBI) улучшается, поскольку расстояние между двумя станциями наблюдения увеличивается;

b)	что, по сравнению с максимально возможным расстоянием между двумя станциями наблюдения на Земле, это расстояние между базами может быть значительно увеличено путем размещения одной или нескольких станций наблюдения в космосе;

c)	что, проводя измерения VLBI, при которых используется космический летательный аппарат, можно значительно уменьшить ошибки наземных наблюдений, вызываемые поглощением, колебаниями длины трассы и шумами, вносимыми атмосферой, или устранить эти ошибки, если обе станции VLBI находятся в космосе;

d)	что космическая VLBI может предоставить данные для точного определения:

–	структуры и позиций источника радиоизлучения;

–	геодинамических параметров;

–	и навигации космического летательного аппарата в дальнем космосе;

e)	что требуется передача широкополосных данных космической VLBI из космоса на Землю;

f)	что современные системы космической VLBI требуют передачи высокоточных эталонных сигналов времени/фазы с Земли в космос и из космоса на Землю;

g)	что системы космической VLBI являются приложениями в службе космических исследований (СКИ),

рекомендует,

1	чтобы предпочтительными полосами частот для передачи данных телеметрии и эталонных сигналов времени/фазы в направлении космос-Земля были следующие полосы:

| Полоса частот (ГГц) | Ширина полосы РЧ (МГц) | Статус распределений СКИ | Направление передачи в распределении СКИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 8,458,5(1), (2) | 0,1 | На первичной основе | Космос-Земля |
| 1414,3 | 300 | На вторичной основе | Во всех направлениях |
| 14,515,35 | 300500 | На вторичной основе | Во всех направлениях |
| 25,527 | 1 000 | На первичной основе | Космос-Земля |
| 3738 | 1 000 | На первичной основе | Космос-Земля |
| 7484 | 10 000 | На вторичной основе | Космос-Земля |
| (1) Радиоастрон будет продолжать использовать частоту 8400 МГц для передачи фазы согласно существующей публикации МСЭ-R API/A/3957. (2) Использование только для передачи фазы. |  |  |  |

2	чтобы предпочтительными полосами частот для передачи данных телеуправления, а также эталонных сигналов времени/фазы в направлении Земля-космос были следующие полосы:

| Полоса частот (ГГц) | Ширина полосы РЧ (МГц) | Статус распределений СКИ | Направление передачи в распределении СКИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7,1907,235 | 0,12 | На первичной основе | Земля-космос |
| 15,2015,35 | 0,12 | На вторичной основе | Во всех направлениях |
| 4040,5 | 0,12 | На первичной основе | Земля-космос |

________________