RECOMENDACIÓN  UIT-R  SA.1415

COMPARTICIÓN  ENTRE  LOS  SISTEMAS  DEL  SERVICIO  ENTRE  SATÉLITES
EN  LA  BANDA  DE  FRECUENCIAS  25,25-27,5  GHz

(Cuestión UIT-R 225/7)

(1999)

Rec. UIT-R SA.1415

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la banda de frecuencias 25,25-27,5 GHz está atribuida al servicio entre satélites, limitado por el número S5.536 del Reglamento de Radiocomunicaciones a las aplicaciones de investigación espacial y de exploración de la Tierra por satélite, y también a transmisiones de datos procedentes de actividades industriales y médicas en el espacio;

b)	que se ha identificado la necesidad de la banda 25,25-27,5 GHz para los sistemas de enlaces de satélites de retransmisión de datos y enlaces de proximidad,

recomienda

1	que los sistemas de enlaces de proximidad utilicen las partes de la banda atribuida comprendidas entre 25,25 y 25,60 GHz y 27,225 y 27,5 GHz y los sistemas de enlaces de satélites de retransmisión de datos utilicen el resto de la banda atribuida cuando ambos sistemas estén implantados en una plataforma espacial común;

2	que se utilicen los mecanismos estándar de compartición, como la compartición de tiempo, la diversidad espacial, la polarización de la antena y la diversidad de frecuencia, para compartir la banda atribuida en las demás circunstancias.