РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-r SA.1745*

Использование полосы частот 1668,4–1710 МГц вспомогательной
службой метеорологии и метеорологической спутниковой
службой (космос-Земля)

# Сфера применения

В настоящей Рекомендации предоставляются указания операторам систем MetAids и MetSat, с тем чтобы позволить более эффективно применять обычно используемую совместно полосу частот
1670–1700 МГц, и предоставляются указания операторам MetAids по переводу их работы за пределы полосы 1668,4–1675 МГц.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

а)	что вспомогательная служба метеорологии (MetAids) имеет первичное распределение в полосе частот 1668,4–1700 МГц с ограничениями согласно положению п. 5.379Е Регламента радиосвязи (РР), а метеорологическая спутниковая служба (MetSat) имеет первичное распределение в полосе частот 1670–1710 МГц;

b)	что для избежания помех от передатчиков MetAids приемным земным станциям MetSat многие администрации осуществили сегментацию полосы частот 1675–1710 МГц;

с)	что наземные станции MetAids и приемные земные станции MetSat могут быть фиксированными, подвижными или перевозимыми;

d)	что существуют сотни приемных станций MetAids, а в будущем прогнозируется появление в этой полосе дополнительных аналогичных станций, увеличивающих использование спектра 
(см. Рекомендацию МСЭ-R SA.1165);

е)	что полоса частот 1683–1690 МГц в Районах 2 и 3 используется сотнями пользовательских станций MetSat прямого считывания;

f)	что в полосе частот 1690–1710 МГц существуют тысячи станций MetSat, на многих из которых применяются малые антенны;

g)	что большинство операций MetAids в полосе частот 1668,4–1700 МГц, использующих имеющиеся в настоящее время передатчики, можно разместить в спектре шириной в 8 МГц;

h)	что операторы MetSat пришли к соглашению о разделении полосы частот 1670–1710 МГц на четыре подполосы, которые используются и, как ожидается, будут и далее использоваться следующим образом:

1670–1683 МГц:	главные земные станции в фиксированных точках для приема данных необработанных изображений, сбора данных и телеметрии с метеорологических геостационарных спутников (см. ограничения в Резолюции 670 (ВКР-03));

1683–1690 МГц: 	главные земные станции в фиксированных точках для приема данных необработанных изображений, сбора данных и телеметрии с метеорологических геостационарных спутников; пользовательские станции для прямого считывания с метеорологических геостационарных спутников (GVAR и S-VISSR);

16901698 МГц:	пользовательские станции для услуг прямого считывания с метеорологических геостационарных спутников;

1698–1710 МГц:	пользовательские станции для услуг прямого считывания и предварительно записанных данных изображений на главных земных станциях с негеостационарных метеорологических спутников,

признавая,

а)	что радиозонды являются расходными материалами и поэтому их стоимость имеет решающее значение, ввиду чего существенное повышение их стоимости может оказать неблагоприятное воздействие на эксплуатацию метеорологических служб;

b)	что использование полосы частот 1668,4–1700 МГц для эксплуатации MetAids в разных районах мира различно и зависит от региональных операций MetSat, требований метеорологических служб и национальных планов использования спектра;

с)	что данные, собираемые станциями MetAids и MetSat, полезны для всех администраций – членов Всемирной метеорологической службы ВМО;

d)	что положение п. 5.379Е РР вызывает сосредоточение операций MetAids в полосе частот
1675–1683 МГц;

e)	что в п. 5.379Е РР, согласно ВКР-03, устанавливаются некоторые ограничения в использовании полосы частот 1668,4–1675 МГц вспомогательной службой метеорологии и что в Резолюции 670 (ВКР-03) подтверждается необходимость заявления новых (т. е. после 1 января 2004 г.) присвоений метеорологической спутниковой службы для существующих земных станций, требующих защиты от ПСС в полосе частот 1670–1675 МГц,

отмечая,

что большинство администраций избегают создания помех системами MetAids приемникам земных станций метеорологической спутниковой службы, эксплуатируя радиозонды на частотах между 1675 и 1683 МГц,

рекомендует

1	сегментировать полосу 1668,4–1710 МГц следующим образом, чтобы дать возможность службе MetAids и службе MetSat эффективно использовать эту полосу:

1668,4–1675 МГц:	ограниченное использование для службы MetAids (см. п. 5.379Е РР);

1670–1683 МГц:	использование лишь крайне ограниченным числом главных земных станций (см. Резолюцию 670 (ВКР-03)) в фиксированных точках для приема данных необработанных изображений, сбора данных и телеметрии с геостационарных метеорологических спутников;

1675–1683 МГц:		использование службой MetAids во всех районах мира;

1683–1690 МГц:	использование главными земными станциями в фиксированных точках для приема данных необработанных изображений, сбора данных и телеметрии с геостационарных метеорологических спутников, а также пользовательскими станциями для прямого считывания с геостационарных метеорологических спутников;

1690–1698 МГц:	развертывание пользовательских станций для услуг прямого считывания с геостационарных метеорологических спутников;

1698–1710 МГц:	развертывание пользовательских станций для услуг прямого считывания и предварительно записанных данных изображений на главных земных станциях с негеостационарных метеорологических спутников;

2	всем администрациям стремиться внедрять системы MetAids, которые работают в пределах полосы частот 1675–1683 МГц.

_______________

*	Настоящую Рекомендацию следует довести до сведения Всемирной метеорологической организации (ВМО).