RECOMENDACIÓN  UIT-R  SA.514-2

CRITERIOS  DE  INTERFERENCIA  PARA  LOS  SISTEMAS  DE  TELEMANDO  Y  TRANSMISIÓN  
DE  DATOS  QUE  FUNCIONAN  EN  LOS  SERVICIOS  DE  EXPLORACIÓN  DE  LA  TIERRA  
POR  SATÉLITE  Y  DE  METEOROLOGÍA  POR  SATÉLITE

(Cuestiones UIT-R 139/7 y UIT-R 141/7)

(1978-1990-1994)

Rec. UIT-R SA.514-2

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Recomendación UIT-R SA.1026 se ocupa de los criterios de interferencia para los enlaces espacio-Tierra en algunas bandas de frecuencias;

b)	que es necesario efectuar estudios para establecer criterios de interferencia para otras bandas y para enlaces Tierra-espacio de acuerdo con la metodología que figura en la Recomendación UIT-R SA.1022;

c)	que mientras tanto es necesario disponer de criterios de interferencia para todos los sistemas de telemando y transmisión de datos que funcionan en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite,

recomienda

1.	que para los enlaces de transmisión de datos espacio-Tierra en bandas de frecuencias distintas de las que figuran en la Recomendación UIT-R SA.1026, se establezcan los siguientes criterios de interferencia para los emplazamientos de recepción en tierra: para frecuencias comprendidas entre 1 y 10 GHz, la densidad espectral de potencia de interferencia de tipo ruido o la potencia total de interferencia de tipo onda continua en una banda cualquiera o en todos los conjuntos de bandas no excederá –154 dB(W/MHz) a la entrada del receptor durante más del 1% del tiempo; para frecuencias inferiores a 1 GHz, la interferencia admisible podrá aumentar en la proporción de 20 dB por década de frecuencia decreciente;

2.	que para enlaces de telemando y transmisión de datos en el sentido Tierra-espacio se establezcan los siguientes criterios de interferencia para los receptores de vehículos espaciales próximos a la Tierra: para frecuencias entre 300 MHz y 10 GHz, la densidad espectral de potencia de interferencia de tipo ruido o la potencia total de interferencia de tipo onda continua en una banda cualquiera o en todos los conjuntos de bandas de 1 kHz de anchura no excederá –161 dB(W/kHz) a la entrada del receptor durante más del 0,1% del tiempo; para frecuencias inferiores a 300 MHz, la interferencia admisible podrá aumentar en la proporción de 20 dB por década de frecuencia decreciente.

_________________