التوصيـة ITU-R  SF.1650-1

المسافة الدنيا من خط الأساس والتي لا تسبب بعده المحطات الأرضية
المتحركة المحمولة على متن السفن تداخلاً غير مقبول لخدمة الأرض
في نطاقي التردد MHz 6 425-5 925 وGHz 14,5-14*، **

(المسألتان ITU-R 226/9 و(ITU-R 251/4

(2005-2003)

# النطاق

تحدّد هذه التوصية المسافة اعتباراً من الساحل والتي إذا تم تجاوزها لا تتداخل المحطات الأرضية على متن السفن (ESVs) مع أنظمة الخدمة الثابتة. ويتناول الملحق الافتراضات والمنهجية المستخدمة في تحديد هذه المسافات في نطاقي التردد
MHz 6 425-5 925 وGHz 14,5-14.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن التكنولوجيا القائمة تسمح للمحطات الأرضية المحمولة على متن السفن باستخدام شبكات الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقي التردد MHz 6 425-5 925 وGHz 14,5-14 (أرض - فضاء)؛

ب)	أن المحطات الأرضية المحمولة على متن السفن يمكن أن تسبب تداخلاً غير مقبول لأنظمة الخدمة الثابتة في هذين النطاقين؛

ج)	أن عمليات المحطات الأرضية المحمولة على متن السفن تتطلب عرض نطاق يقل بكثير عن عرض النطاق المخصص للخدمة الثابتة الساتلية، وجزءاً واحداً فقط من القوس المرئي من المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض؛

د )	أنه لكي يتسنى تأمين حماية الخدمة الثابتة وتوسعها مستقبلاً، ينبغي للمحطات الأرضية المحمولة على متن السفن أن تعمل في ظل تقييدات تشغيلية معينة؛

ﻫ )	أن المسافة الدنيا من علامة انخفاض الماء المعترف بها رسمياً من السلطات الساحلية يمكن أن تحدد، ولا تسبب بعدها المحطات الأرضية المحمولة على متن السفن تداخلاً غير مقبول للخدمة الثابتة في هذين النطاقين؛

و )	أن من الممكن أن تستند المسافة الدنيا الواردة في الفقرة ﻫ) من "إذ تضع في اعتبارها"، إلى اعتبارات إدارية وتقنية،

وإذ تلاحظ

أ )	أن بعض الإدارات دأبت على تشغيل محطات أرضية محمولة على متن السفن طوال عدة سنوات بموجب الرقم 4.4 من لوائح الراديو (RR)،

توصي بما يلي

1	أن في النطاق MHz 6 425-5 925، تكون المسافة الدنيا من علامة انخفاض الماء المعترف بها رسمياً من الدولة الساحلية، والتي لا تسبب بعدها المحطات الأرضية المتحركة المحمولة على متن السفن تداخلاً غير مقبول مع خدمات الأرض، هي km 300 لهوائي يبلغ قطره m 2,4 (على أساس المعلمات في الجدول (1؛

2	أن في النطاق GHz 14,5-14، تكون المسافة الدنيا من علامة انخفاض الماء المعترف بها رسمياً من الدولة الساحلية، والتي لا تسبب بعدها المحطات الأرضية المتحركة المحمولة على متن السفن تداخلاً غير مقبول مع خدمات الأرض، هي km 125 لهوائي يبلغ قطره m 1,2 في النطاقات المتقاسمة مع خدمات الأرض (على أساس المعلمات في الجدول (2.

الملاحظـة 1 – الغرض من هذه التوصية هو حماية خدمات الأرض التي يخصص لها نطاقا التردد المشار إليهما. أما فيما يتعلق بحماية الخدمات الفضائية في نفس نطاقي التردد، فإنها تعالج في التوصية ITU-R S.1587.

الملحق 1

طريقة وضع المسافة الدنيا لنطاقي التردد MHz 6 425-5 925 وGHz 14,5-14

# 1	طريقة تحديد المسافة

يمكن الحصول على القدرة القصوى للتداخل المسموح به عن طريق الصيغة التالية:

(1)		Imax=INth+ 10 log10(k TFSRBFSR)                    dBW

حيث:

INth:	نسبة قدرة التداخل إلى قدرة الضوضاء الحرارية (dB)، كما هي محددة في معيار التداخل

k:	ثابت بولتزمان (W/(K · Hz))

TFSR:	درجة حرارة ضوضاء مستقبل الخدمة الثابتة (FSR) (K)

BFSR:	عرض نطاق مستقبل الخدمة الثابتة (Hz).

وبعد تحديد معيار التداخل قصير الأجل، يُحصل على الحد الأدنى لتوهين الإرسال المسموح به عن طريق طرح مستوى قدرة التداخل المسموح به لمستقبل الخدمة الثابتة من محصلة القدرة المشعة المكافئة المتناحية للمحطات الأرضية المحمولة على متن السفن في اتجاه مستقبل الخدمة الثابتة ومتوسط كسب هوائي مستقبل الخدمة الثابتة في نطاق حزمته البالغ dB 10–. ومن ثم يمكن الحصول على الحد الأدنى لتوهين (خسارة) الإرسال المسموح به عن طريق الصيغة التالية:

Lb, min( ps) = Pt, max + Gt + Gr, AVE–Imax) –F	(2)

حيث:

Lb, min:	الحد الأدنى لتوهين الإرسال الأساسي المطلوب (dB)

Pt, max:	الحد الأقصى للإرسال على مستوى مُشّفة دخل هوائي المحطة الأرضية المحمولة على متن السفن (dBW)

Gt:	كسب هوائي المحطة الأرضية المحمولة على متن السفن في اتجاه مستقبل الخدمة الثابتة (dBi)

Gr, AVE:	متوسط كسب هوائي مستقبل الخدمة الثابتة في نطاق حزمته البالغ dB 10– (dBi)

Imax:	الحد الأقصى لقدرة التداخل المسموح به (dBW)

F:	التوهين في خط تغذية هوائي مستقبل الخدمة الثابتة نحو مضخم منخفض الضوضاء (dB).

وبالنظر إلى أن المحطة الأرضية المحمولة على متن السفن لا توجد في جميع الأوقات، فليس من الملائم أن تستخدم، ps، كمعلمة دخل، p، في نموذج الانتشار، وهي النسبة المئوية للوقت الذي لا يحدث فيه تجاوز للحد الأدنى المطلوب لتوهين الإرسال (انظر على سبيل المثال التوصية ITU-T P.452 أو (ITU-T P.620. والمعلمة الملائمة، p، تتوقف على الوقت الذي تقضيه المحطة ESV داخل نطاق الحزمة dB 10– لمستقبل الخدمة الثابتة (FSR). ولكن من الواضح في الشكل 1 أن كمية الوقت تتوقف على المسافة من المحطة ESV إلى المستقبل FSR. وحيث إن p تتوقف على هذه المسافة والعكس بالعكس، فإنه لا مفر من اتباع طريقة تكرارية لوضع المسافة الدنيا، dxxx، يلبي معايير التداخل قصير الأجل.

dESV في الحزمة

1650-01

ESV

في اتجاه الساتل

fESV = عدد المحطات ESV كل سنة

V

ESV

d

xxx



FSR

و-10 dB

FSR

الشكل 1

هندسة نموذج السيناريو

ويقدم الشكل 2 مخططاً انسيابياً يحتوي على تفاصيل الإجراء التكراري. ويمكن إطلاق هذا الإجراء على أساس فرضية وجود المحطة ESV في جميع الأوقات على مسافة تبلغ dxxx(0). ويحدد التكرار التالي المسافة التي تقضيها المحطة ESV في عرض الحزمة dB 10– لمستقبل الخدمة الثابتة عن المسافة dxxx(0). ثم يحسب dxxx(1) على أساس القيمة الناتجة للمعلمة p. ويستمر هذا الإجراء حتى يصبح الفارق بين dxxx في عمليات التكرار المتتالية أقل من العتبة . ويوصى باستعمال  3 = km.

n:	مرحلة التكرار، 0 = n، 1، 2 ...

Imax:	القدرة القصوى للتداخل المسموح به (dBW)

Ps:	النسبة المئوية للوقت (سنوياً) الذي يتم فيه تجاوز Imax (%)

PESV:	النسبة المئوية للوقت (سنوياً) الذي توجد أثناءه المحطات ESV (%)

p:	النسبة المئوية للوقت (سنوياً) الذي لا يتم فيه تجاوز التوهين الأولي المطلوب للإرسال (%)

:	المسافة الموصى بها هي km 3 (لا يوصى بالمسافات التي تقل عن km 3 بسبب التفاعل بين تكرارات نموذج الانتشار وتكرارات الطريقة الحالية)

الشكل 2

مخطط انسيابي للعملية التكرارية

# 2	قيم المعلمات

لا تمثل قيم المعلمات الواردة أدناه بالضرورة أسوأ الحالات بالنسبة إلى كل معلمة. ومع ذلك فهي تستعمل لوضع مجموعة تمثيلية من الخصائص التي يعتبر أنها توفر حماية كافية لمستقبل الخدمة الثابتة من التداخل المحتمل من جانب المحطات ESVs.

## 1.2	قيم المعلمات لنطاق التردد GHz 6

الجـدول 1

المعلمات المستعملة في حساب المسافة الدنيا

| معلمات المحطات الأرضية المحمولة على متن السفن (ESV) |  |  |
| --- | --- | --- |
| المعلمة | القيمة | الملاحظات |
| تردد التشغيل f (MHz) | 6 000 |  |
| ارتفاع الهوائي فوق مستوى سطح البحر، hts (m) | 40 |  |
| زاوية ارتفاع الساتل،  (بالدرجات) | 10< | يمكن استخدام زوايا ارتفاع أكثر انخفاضاً شريطة أن تتمشى القدرة المشعة المكافئة المتناحية نحو الأفق مع زاوية الارتفاع للحد التشغيلي البالغة 10 |
| زاوية الكسب في اتجاه الأفق، h (بالدرجات) | 0 | المعادلة (24) من التوصية ITU-R SM.1448  0 في أسوأ الحالات |
| القدرة القصوى للإرسال عند خرج الهوائي، Pt, max (dBW) | 16,7 |  |
| الحد الأدنى لقطر الهوائي، Dmin (m) | 2,4 |  |
| كسب الهوائي في اتجاه مستقبل الخدمة الثابتة، Gt  GESV() (dBi) | 4 إلى 10 | المعادلة (33) من التوصية ITU-R SM.1448 |
| الحد الأقصى لعرض النطاق المشغول، BESV (MHz) | 2,346 |  |
| صبيب المعطيات، RESV (Mbit/s) | 1,544 |  |
| سرعة السفينة، ESV (km/h) | 18,3 | القيمة الدنيا المعتادة في البحر 10) عقد) |
| تردد الرحلات، fESV (رحلات/سنة) الذي يندرج في عرض نطاق قناة مستقبل الخدمة الثابتة | متغير | انظر الفقرة 5.3 |
| معلمات مستقبل الخدمة الثابتة (FSR) |  |  |
| تردد التشغيل، f (MHz) | 6 000 | معادل لقيمة المحطة ESV |
| ارتفاع الهوائي فوق سطح البحر، hrg (m) | 70 |  |

الجـدول 1 (تابع)

| معلمات مستقبل الخدمة الثابتة (FSR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المعلمة |  | القيمة | الملاحظات |  |
| ارتفاع الهوائي فوق سطح البحر، hg (m) |  | 50 |  |  |
| ارتفاع الهوائي فوق متوسط مستوى سطح البحر، hrs  hg  hrg (m) |  | 120 | الحساب باستخدام القيم المذكورة أعلاه |  |
| الكسب الأقصى للهوائي في اتجاه محور الرؤية، Gr  GFSR(0) (dBi) |  | 45 | التوصية ITU-R F.758 |  |
| فتحة الحزمة البالغة dB 10–،FSR, 10 dB (بالدرجات) |  | 1,72 | التوصية ITU-R F.699 |  |
| متوسط كسب الهوائي عندما تكون فتحة الحزمة dB 10–، Gr, AVE (dBi) |  | 42,5 | محسوب |  |
| التوهين في خط التغذية، F (dB) |  | 3 |  |  |
| عرض نطاق المستقبل، BFSR (MHz) |  | 11,2 |  |  |
| درجة حرارة الضوضاء، TFSR (K) |  | 750 | التوصية ITU-R SM.1448 |  |
| صبيب المعطيات، RFSR (Mbit/s) |  | 34 |  |  |
| طول المسير المرجعي (km) |  | 25 |  |  |
| الهدف فيما يتعلق بالتداخل قصير الأجل |  |  |  |  |
| معايير التداخل، I/Nth (dB) | – I/N  23 dB، يتعين عدم تجاوزها لأكثر من %1,2  10–5 من وقت مستوى الثواني شديدة الخطأ. – I/N  19 dB، يتعين عدم تجاوزها لأكثر من %4,5  10–4 من وقت مستوى الثواني الخطأ. |  |  | ترتكز هذه الأرقام على صافي هامش خبو يبلغ dB 24 بالنسبة إلى مستوى معدل أخطاء البتات البالغ1  10–3 . يلاحظ أن معدل التداخل المرتبط بمستوى الثواني الخطأ هو المعيار الأكثر صرامة، ومن ثم فإنه يستخدم لتحديد المسافة المطلوبة. |
| مستوى قدرة التداخل المسموح به، Imax (dBW) | 110,4 |  |  |  10 log(k TFSRBFSR)  I/Nth |
| النسبة المئوية للوقت الذي يمكن فيه تجاوز Pinterference,S، ps (%) | %4,5  10–4 |  |  |  |
| دقة التتبع لهوائي المحطة ESV | °0,2 الذروة |  |  |  |

الجـدول 1 (تابع)

| حساب (dB) الحد الأدنى لتوهينات الإرسال المسموح بها |  |  |
| --- | --- | --- |
| المعلمة | القيمة | الملاحظات |
| التوهين، Lb, min(ps) (dB) | محسوبة | انظر المعادلة (2) |
| المسافة بين المحطة ESV ومستقبل الخدمة الثابتة (FSR)، dxxx (km) | محسوبة |  |
| المسافة التي تغطيها المحطة ESV عبر فتحة الحزمة عند dB 10–،dESV in beam (km) | محسوبة |  2dxxxtan(FSR, 10 dB/2) |
| الوقت الذي تمضيه المحطة ESV في فتحة الحزمة عند dB 10-، tESV in beam (h) | محسوبة |  dESV in beam/ESV |
| النسبة المئوية لوقت التداخل الذي تسببه المحطة ESV، pESV (%) | محسوبة |  (fESVtESV in beam/8 760)  100% |
| النسبة المئوية للوقت الذي لم يقع في تجاوز لـLb, min(ps) ، p (%) | محسوبة |  (ps/pESV)  100% |

## 2.2	قيم المعلمات لنطاق التردد GHz 14

الجـدول 2

المعلمات المستخدمة في حساب المسافة الدنيا

| معلمات المحطات الأرضية المحمولة على متن السفن (ESV) |  |  |
| --- | --- | --- |
| المعلمة | القيمة | الملاحظات |
| تردد التشغيل، f (MHz) | 14 250 |  |
| ارتفاع الهوائي فوق مستوى سطح البحر، hts (m) | 40 |  |
| زاوية ارتفاع الساتل،  (بالدرجات) | 10< | يجوز استخدام زوايا ارتفاع أكثر انخفاضاً شريطة أن تتمشى القدرة المشعة المتكافئة المتناحية نحو الأفق مع زاوية الارتفاع البالغة 10 للحد التشغيلي |
| زاوية الكسب في اتجاه الأفق، h (بالدرجات) | 0 |  |
| القدرة القصوى للإرسال عند خرج الهوائي، Pt, max (dBW) | 12,2 |  |
| الحد الأدنى لقطر الهوائي، Dmin (m) | 1,2 |  |
| كسب الهوائي في اتجاه مستقبل الخدمة الثابتة (FSR)، Gt  GESV() (dBi) |  إلى 10 |  |
| الحد الأقصى لعرض النطاق المشغول، BESV (MHz) | 2,346 |  |
| صبيب المعطيات، RESV (Mbit/s) | 1,544 |  |
| سرعة السفينة، ESV (km/h) | 18,3 | الحد الأدنى للقيمة المعتادة في البحر 10) عقد) |

الجـدول 2 (تابع)

| معلمات المحطات الأرضية المحمولة على متن السفن (ESV) (تابع) |  |  |
| --- | --- | --- |
| المعلمة | القيمة | الملاحظات |
| تردد حالات المرور،fESV (حالات المرور/سنة) عبر عرض نطاق قناة FSR | متغيرة | انظر الفقرة 6.3 |
| معلمات مستقبل الخدمة الثابتة (FSR) |  |  |
| تردد التشغيل، f (MHz) | 14 250 | مساوية لقيمة المحطة ESV |
| ارتفاع الهوائي فوق الأرض، hrg (m) | 30 |  |
| ارتفاع الهوائي فوق مستوى سطح البحر، hg (m) | 50 |  |
| ارتفاع الهوائي فوق مستوى سطح البحر hrs  hg  hrg (m) | 80 | مجموع القيم المذكورة أعلاه |
| الحد الأقصى لكسب الهوائي في اتجاه محور الرؤية، Gr  GFSR(0) (dBi) | 43 | بالنسبة إلى هوائي ارتفاعه 1,2 m |
| فتح رزمة عند dB 10–، FSR, 10 dB (بالدرجات) | 2,2 | محسوبة بناء على التوصية ITU-R F.1245 |
| متوسط كسب للهوائي في فتحة الرزمة عند dB 10–، Gr, AVE (dBi) | 40,5 | محسوب |
| التوهين في خط التغذية، F (dB) | 3 |  |
| صبيب المعطيات (Mbit/s) | 34 |  |
| عرض نطاق المستقبل، BFSR (MHz) | 14 | لوصلة تبلغ Mbit/s 34 |
| هامش صافي الخبو بالإشارة إلى معدل أخطاء البتات البالغ 1  10–3 (dB) | 24 |  |
| I/N المنطبق على المعيار المتعلق بالثواني الخاطئة (I/Nth) | 19 |  |
| عامل الضوضاء، NF (dB) | 4,5 |  |
| دقة تتبع هوائي المحطة ESV | °0,2 كحد أقصى |  |
| الهدف فيما يتعلق بالتداخل قصير الأجل |  |  |
| المعلمة | القيمة | الملاحظات |
| المستوى المسموح به لقدرة التداخل، Pinterference, S (dBW) | 109 | =10 log(k T BFSR) + NF + I/Nth |
| النسبة المئوية للوقت الذي يمكن أن يحدث فيه تجاوز للقيمة Imax، ps (%) | 2,7  10–4 |  |
| حساب (dB) الحد الأدنى لتوهينات الإرسال المسموح بها |  |  |
| التوهين، Lb, min(ps) (dB) | محسوب | انظر المعادلة (2) |

الجـدول 2 (تابع)

| حساب النسبة المئوية المنطبقة للوقت الذي لا يحدث فيه تجاوز للحد الأدنى للانتشار، على أساس أن المحطات ESV ليست موجودة دائماً |  |  |
| --- | --- | --- |
| المسافة المعتادة بين المحطة ESV والمستقبل FSR، dxxx (km) | محسوبة |  |
| المسافة المقطوعة بواسطة المحطة ESV عبر فتحة الرزمة عند dB 10–، dESV in beam (km) | محسوبة |  2dxxx tan(FSR, 10 dB/2) |
| الوقت الذي تقضيه المحطة ESV في فتحة الرزمة عند dB 10–، tESV in beam (h) | محسوب |  dESV in beam /ESV |
| النسبة المئوية للتداخل الذي تسببه المحطة ESV، pESV (%) | محسوبة |  (fESV tESV in beam / 8 760)  100% |
| النسبة المئوية للوقت الذي لا يتم فيه تجاوز القيمة Lb, min(ps) ، p (%) | محسوبة |  (ps / pESV)  100% |

# 3	مناقشة الفرضيات وقيم المعلمات

## 1.3	القدرة القصوى لإرسال المحطة ESV

إن قيمة القدرة القصوى Pt, max هي القدرة عند خرج الهوائي، وليست القدرة القصوى عند خرج المضخم عالي القدرة لمرسل المحطة ESV. ولا بد لقيمة القدرة القصوى Pt, max أن تأخذ بعين الاعتبار مجموع التوهينات التي تحدث في الدليل الموجي والكبلات والوصلات الدوارة التي يمكن أن توجد في مسير الإشارة بين خرج المضخم عالي القدرة ومشفة دخل الهوائي.

ويحصل على قيمة القدرة القصوى Pt, max من مستوى القدرة المفترض عند دخل هوائي المحطة ESV التي تبث إرسالها بأقصى معدل للبتات، ومن ثم فإنها تمثل أسوأ قيمة بالنسبة للمحطات ESV. وفيما يتعلق بالنطاق GHz 6، فإن القدرة القصوى Pt, max  16,7 dBW، أما النطاق GHz 14، فإن Pt, max  12,2 dBW. ومع ذلك فإن قدرة المرسل تعتمد بقوة على معدل البتات المطلوب وخصائص أخرى للنظام. وفيما يخص المحطات ESV ذات النطاق GHz 6، يمكن أن تبلغ قدرة المرسل حوالي dBW 0 (أي أقل من القدرة القصوى Pt, max بـ(dB 16,7، في حالات موجات حاملة ذات معدل بتات منخفض، أما في حالة المحطات ESV ذات النطاق GHz 14، فإن قدرة المرسل يمكن أن تنخفض إلى dBW 13– تقريباً (أي أقل من القدرة القصوى Pt, max بـ(dB 25,2 في حالات موجات حاملة ذات معدل بتات منخفض.

## 2.3	كسب المحطة ESV في اتجاه المستقبل FSR

في حالة أسوأ الافتراضات حيث تتساوى الزوايا السمتية من المحطة ESV إلى المستقبل FSR ومن المحطة ESV إلى الساتل الذي تريده ESV، يعرّف الكسب Gt على النحو التالي:

(3)		Gt=GESV (θESV )                    dBi

حيث:

GESV (θ):	كسب هوائي المحطة ESV تحت الزاوية θ بالنسبة إلى محور الرؤية عند تردد الإرسال (dBi)

θESV:	زاوية الارتفاع لهوائي المحطة ESV بالنسبة إلى الخط الأفقي (بالدرجات).

وفي الحالات الأخرى، يعادل الكسب Gt الكسب (θ')GESV حيث (θ') هي الزاوية بين محور النظر لهوائي المحطة ESV والأفق في الاتجاه السمتي للمستقبل FSR   θESV) (θ')(. والكسب GESV (θ) هو الكسب (الأقصى) في اتجاه محور الرؤية لهوائي المحطة ESV، وتقاس الزاوية θ بالنسبة إلى محور رؤية الهوائي.

وتقدم نتائج الحسابات، على سبيل المثال، لزوايا التمييز 10 و20 و36. والنتائج الخاصة بالدرجة 36 تنطبق أيضاً على جميع زوايا التمييز التي تتجاوز 36. ويتوقف احتمال وجود أي قيمة على السمت المتعلق بالمحطة ESV بالنسبة إلى اتجاه الخدمة الثابتة، والارتفاع الأدنى للمحطة ESV المعنية، وأخيراً خط العرض الذي تشغّل تحته المحطة ESV، ويتحكم في الارتفاع الأقصى للمحطة ESV.

ومن ثم، فإن من الممكن حساب تمييز الهوائي في جميع الحالات الهندسية مع مراعاة سمت المحطة ESV بالنسبة إلى مستقبل FSR (من 0 إلى (360 وارتفاعها (من الارتفاع الأدنى إلى الارتفاع الأقصى، وفقاً، في الحالة الثانية، لخط العرض المعني).

وبناء على ما سبق، ومع افتراض أن الارتفاع الأدنى هو 10، يقدّم الشكل 3 توزيعات تمييز الهوائي لخطوط العرض المعنية.

وكما تأكد في الجدول 3، يبين الشكل 3 أن حدوث تمييز الهوائي بمعدل يقل عن 36 يعتبر محدوداً، ولا سيما بالنسبة لخطوط العرض المنخفضة. وتحدث زاوية التمييز التي تقل عن 36 في %17,5 من الحالات (عند خط العرض (60، في حين لا تحدث إلا في %4,6 من الحالات (عند خط العرض (0. وعلاوة على ذلك، فإن التمييز الذي يقل عن 20 لا يمثل سوى %2,3 من الحالات عند خط العرض 45. ويلاحظ في الشكل 3 (لارتفاع أدنى يبلغ 10)، أن التمييز بمعدل 10 لا يحدث إلا في حالة غير محتملة وهي الحالة التي يتحاذى فيها سمتا الخدمة الثابتة (FS) والمحطة ESV.

1650-03

50

40

30

20

10

0

5

15

25

35

45

55

10

–3

10

–2

10

–1

1

10

2

10

20°  خط العرض

التمييز (بالدرجات)

45°  خط العرض

30°  خط العرض

60°  خط العرض

0°  خط العرض

النسبة المئوية للحالات التي يقل فيها التمييز عن القيمة البينية في الإحداث السيني

الشكل 3

توزيع تمييز الهوائي لخطوط عرض مختلفة

الجـدول 3

زاوية تمييز هوائي المحطة ESV لخطوط عرض مختلفة

| خط العرض (بالدرجات) | الارتفاع الأقصى (بالدرجات) | النسبة المئوية للتمييز المعني |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °36 | °30 | °20 |
| 0 | 90 | 95,4 | 2,8 | 0,8 |
| 20 | 66,6 | 93,6 | 4 | 1,2 |
| 30 | 55,8 | 92,1 | 4,9 | 1,4 |
| 45 | 38,2 | 87,6 | 7,7 | 2,3 |
| 60 | 22 | 82,5 | 13,5 | 4,8 |

يلاحظ بعد فحص النسب المئوية في الجدول 3، أنه لم ترد فيه سوى المسافات للدرجتين 20 و36.

## 3.3	نموذج الانتشار

تقدم النتائج على أساس نماذج الانتشار في التوصيتين ITU-R P.452 وITU-R P.620.

وتقدم النتائج لخطين من خطوط العرض، 45 و20.

## 4.3	موقع المستقبل FSR

ترتكز منهجية الحساب على تحليل التداخل من ESV في الفص الرئيسي لهوائي FSR. وتقدم النتائج الخاصة بحالتين: FSR الواقع على الساحل km 0) داخل الأرض) وFSR الواقع في الداخل km 25) للنطاق GHz 6 وkm 15 للنطاق (GHz 14 كما يتضح في الشكل 4.

1650-04

الأرض

الشكل 4

حالتان لموقع FSR

الهوائيات المعنية

البحر

الأرض

البحر

المسافة في الداخل

الحالة 2: FSR في الداخل

الحالة 1: FSR على بعد km 0

ستشير مستقبلات الوصلة الثابتة الواقعة على الساحل نحو الداخل بوجه عام. ومع ذلك فبالنظر إلى الوصلات التي تخدم جزراً غير واقعة على القارة، قد توجد وصلات واقعة على الساحل أو على مقربة منه وتواجه البحر مباشرة. وقد يؤدي مثل هذا الوضع إلى تحديد المسافة في البحر بالنسبة إلى الساحل في الحالة التي يوجد فيها مستقبل FSR على الساحل لتأمين حماية جميع المستقبلات. ومع ذلك، فإن من المنطقي تحديد أي مسافة في البحر بدءاً من الساحل سواء فيما يتعلق بالجزر أو القارة ويتضح هذا في الشكل 5.

ويوضح الشكل أن المسافة بين المحطة ESV والمستقبل FSR هي المسافة من الشاطئ + طول الوصلة الثابتة + d المسافة من مرسل الوصلة الثابتة على الجزيرة إلى الساحل في اتجاه السفينة. ومن ثم فإنه حتى بالنسبة إلى الوصلات الثابتة التي تخدم الجزر، توجد دائماً مسافة إضافية بين المستقبل FSR والساحل الذي يستخدم لتحديد المسافة بعيداً عن الشاطئ.

وفي لوائح الراديو لن يكون عملياً تطبيق المسافة من الشاطئ على بعض أنواع الأراضي وليس على غيرها. ومن ثم، فإن من المعقول أن نفترض أن المسافة ستطبق على جميع الأراضي بما في ذلك الجزر.

1650-05

d

جزيرة

الشكل 5

المستقبل FSR الواقع على الساحل والذي يخدم جزيرة

المرسل

المسافة من الشاطئ

المستقبل

القارة

## 5.3	عدد السفن في النطاق GHz 6

إن من الضروري تحديد عدد مرات مرور السفن عبر حزمة مستقبل الخدمة الثابتة (FSR) التي يجري تلقيها ضمن عرض نطاق المستقبل.

وتعطي التوصية ITU-R S.1428 فكرة عن عدد السفن التي قد توجد الآن أو التي يمكن التنبؤ بعددها في المستقبل القريب. ويقدم الجدول 4 عدد المطاريف.

الجـدول 4

| النظام 1 | "حوالي 40" |
| --- | --- |
| النظام 2 | "حوالي 50" |
| النظام 3 | "43" |
| النظام 4 | "حوالي 50" |
| المجموع | "حوالي 183" |

ومن المحتمل أن تكون هناك هيئات أخرى تقدم الخدمات لم يرد ذكرها في التوصية، ولكن عدد المحطات ESV الجاري تشغيلها حالياً يبلغ بضع مئات. ويمكن أن نفترض أيضاً أنها تعمل في مختلف أنحاء العالم. وإن من المنطقي أن نفترض أن عدد المحطات ESV سيزداد في المستقبل.

وعلى الرغم من ضرورة مراعاة النمو المستقبلي المتوقع في عدد المحطات ESV، إلا أن هذا يتوقف على عدد من العوامل التي يصعب تقديرها كميّاً.

وبالنظر إلى ما سبق، فإن المسافات تحسب لطائفة من عدد مرات مرور السفن على نفس الترددات أي مرور سفينة كل ثلاثة أيام، ومرور سفينة كل يوم ومرور ثلاث سفن كل يوم.

## 6.3	عدد السفن في النطاق GHz 14

من المحتمل في النطاق GHz 14 أن تنشر المحطات الأرضية المحمولة على متن السفن بواسطة عبّارات. وبناء على ذلك، يحتمل أن يكون عدد السفن في هذه الحالة أعلى منه عند المقارنة بالنطاق MHz 6 425- 5 925. وتبين الإحصاءات للمملكة المتحدة أن دوفر هي أكثر الموانئ ازدحاماً بالعبّارات. في عام 1999، وصل إلى هذا الميناء حوالي 24 000 عبّارة أي ما يعادل حوالي 66 عبارة في اليوم الواحد. ومن ثم يقدر عدد مرات عبور السفن يومياً بحوالي 132 مرة يومياً. وإذا وزّعت إرسالات المحطات ESV بالتساوي على النطاق كله، أي GHz 14,5-14، فإن عدد مرات عبور السفن داخل النطاق الأعلى البالغ MHz 250 يمكن أن يقدّر بحوالي 66 مرة يومياً. وإذا افترضنا حدوث إرسال واحد للمحطة ESV في أي وقت من الأوقات في نطاق عرض المستقبل FSR، فإن عدد مرات عبور السفينة يصبح 66  17/250 أو 4,5 يومياً. وتوخياً للحذر، تمَّ حساب المسافة الدنيا على أساس عبور السفن ثلاث وست مرات يومياً.

## 7.3	ارتفاع مستقبل الخدمة الثابتة (FSR)

يفترض في حالة الحسابات في النطاق GHz 6، أن يكون ارتفاع هوائي المستقبل FSR هو m 120 فوق متوسط سطح البحر. وعلى الرغم من أن هذه القيمة تمثل المتوسط في معظم الحالات، إلا أن الوصلات الثابتة يمكن أن توجد في بعض البلدان على جبال يبلغ ارتفاعها حوالي 1 000 متر. ومن المفترض أيضاً أن المستقبل FSR يقع على بعد km 25 من الساحل وأن يكون متجهاً نحو البحر، بينما يحتمل أن يكون مرسل الوصلة الثابتة المناظر على ارتفاع أقل، ومن ثم فإن زاوية الارتفاع الخاصة بالمستقبل FSR ستكون سلبية (حوالي (2,3، بينما ستكون زاوية الارتفاع من المستقبل FSR إلى المحطة ESV في المسافة البعيدة من الشاطئ هي حوالي 0. وبناء على ذلك، سيكون هناك تمييز إضافي لهوائي المستقبل FSR.

# 4	المسافات الناتجة

استناداً إلى قيم المعلمات والمنهجية الموصوفة أعلاه، يمكن حساب المسافة الدنيا على النحو المبين في الجداول التالية:

## 1.4	المسافات للنطاق GHz 6

### أ )	مسافة الحماية في النطاق GHz 6 المحسوبة طبقاً للتوصية ITU-R P.620، لخط العرض 45

|  |  | المستقبل FSR على بعد km 0 من الساحل |  |  | المستقبل FSR على بعد km 25 من الساحل (1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زاوية تمييز الهوائي (بالدرجات) |  | (2) 10 | 20 | 36 | (2) 10 | 20 | 36 |
| Lb (dB) |  | 170,5 | 163 | 156,5 | 170,5 | 163 | 156,5 |
| سفينة واحدة كل ثلاثة أيام | المسافة (km) | 420 | 345 | 280 | 375 | 300 | 235 |
|  | p (%) | 0,048 | 0,058 | 0,071 | 0,050 | 0,061 | 0,077 |
| سفينة واحدة كل يوم | المسافة (km) | 445 | 370 | 300 | 405 | 325 | 260 |
|  | p (%) | 0,015 | 0,018 | 0,022 | 0,015 | 0,019 | 0,023 |
| ثلاث سفن كل يوم | المسافة (km) | 465 | 385 | 320 | 425 | 350 | 280 |
|  | p (%) | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,005 | 0,006 | 0,007 |

(1)	المسافات المقترحة منسوبة إلى الساحل كنقطة مرجعية بمعنى أن المسافات المبينة في الأعمدة المناظرة للمستقبل FSR على بعد km 25 من الساحل، تمثل المسافة حتى المستقبل FSR مطروحاً منها km 25.

(2)	تكون قيمة التمييز 10 فقط في الحالة غير المحتملة التي يكون فيها سمتا المستقبل FSR والمحطة ESV متحاذيين، ويجري تشغيل ESV عند الحد الأدنى لزاوية الارتفاع.

### ب)	مسافة الحماية في النطاق GHz 6 المحسوبة طبقاً للتوصية ITU-R P.452، لخط العرض 45 (ΔN  50)

|  |  |  | المستقبل FSR على بعد km 0 من الساحل |  |  | المستقبل FSR على بعد km 25 من الساحل (1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زاوية تمييز الهوائي (بالدرجات) |  |  | (2)10 | 20 | 36 | (2)10 | 20 | 36 |
| Lb (dB) |  |  | 170.5 | 163 | 156,5 | 170,5 | 163 | 156,5 |
| سفينة واحدة كل ثلاثة أيام |  | المسافة (km) | 404 | 328 | 265 | 368 | 294 | 233 |
|  |  | p (%) | 0,049 | 0,060 | 0,075 | 0,050 | 0,072 | 0,077 |
| سفينة واحدة كل يوم |  | المسافة (km) | 427 | 347 | 283 | 396 | 321 | 258 |
|  |  | p (%) | 0,015 | 0,019 | 0,023 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| ثلاث سفن كل يوم |  | المسافة (km) | 445 | 365 | 298 | 420 | 342 | 279 |
|  |  | p (%) | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,005 | 0,006 | 0,007 |

### ج)	مسافة الحماية في النطاق GHz 6 المحسوبة طبقاً للتوصية ITU-R P.620، لخط العرض 20

|  |  |  | المستقبل FSR على بعد km 0 من الساحل |  | المستقبل FSR على بعد km 25 من الساحل (1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زاوية تمييز الهوائي (بالدرجات) |  |  | 20 | 36 | 20 | 36 |
| Lb (dB) |  |  | 163 | 156,5 | 163 | 156,5 |
| سفينة واحدة كل ثلاثة أيام |  | المسافة (km) | 375 | 307 | 343 | 277 |
|  |  | p (%) | 0,052 | 0,064 | 0,053 | 0,065 |
| سفينة واحدة كل يوم |  | المسافة (km) | 391 | 323 | 362 | 293 |
|  |  | p (%) | 0,017 | 0,020 | 0,017 | 0,020 |
| ثلاث سفن كل يوم |  | المسافة (km) | 408 | 377 | 378 | 308 |
|  |  | p (%) | 0,006 | 0,007 | 0,006 | 0,007 |

### د )	مسافة الحماية في النطاق GHz 6 المحسوبة طبقاً للتوصية ITU-R P.452، لخط العرض 20 (ΔN  70)

|  |  | المستقبل FSR على بعد km 0 من الساحل |  | المستقبل FSR على بعد km 25 من الساحل (1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زاوية تمييز الهوائي (بالدرجات) |  | 20 | 36 | 20 | 36 |
| Lb (dB) |  | 163 | 156,5 | 163 | 156,5 |
| سفينة واحدة كل ثلاثة أيام | المسافة (km) | 348 | 283 | 318 | 253 |
|  | p (%) | 0,057 | 0,070 | 0,057 | 0,071 |
| سفينة واحدة كل يوم | المسافة (km) | 364 | 297 | 334 | 267 |
|  | p (%) | 0,018 | 0,022 | 0,018 | 0,023 |
| ثلاث سفن كل يوم | المسافة (km) | 378 | 310 | 347 | 281 |
|  | p (%) | 0,006 | 0,007 | 0,006 | 0,007 |

ينبغي عند النظر في النتائج المعروضة أعلاه، مراعاة قيم المعلمات والسيناريوهات التي يجرى تحليلها في الفقرة 3. والحد الأدنى الموصى به للمسافة من علامة المياه المنخفضة المعترف بها من جانب دولة الساحل، والتي لا تسبب بعدها المحطات الأرضية المتحركة المحمولة على متن السفن (ESVs) تداخلاً غير مقبول للخدمة الثابتة، هو km 300.

## 2.4	المسافات للنطاق GHz 14

### أ )	مسافة الحماية في النطاق GHz 14 المحسوبة طبقاً للتوصية ITU-R P.620، لخط العرض 20

|  |  | المستقبل FSR على بعد km 0 من الساحل |  | المستقبل FSR على بعد km 25 من الساحل (1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زاوية تمييز الهوائي (بالدرجات) |  | 20 | 36 | 20 | 36 |
| Lb (dB) |  | 155.2 | 148,7 | 155,2 | 148,7 |
| L1 (dB) |  | 19,7 | 13,2 | 19,7 | 13,2 |
| ثلاث سفن كل يوم | المسافة (km) | 165 | 120 | 150 | 105 |
|  | p (%) | 0,009 | 0,013 | 0,009 | 0,005 |
| ست سفن كل يوم | المسافة (km) | 170 | 120 | 155 | 105 |
|  | p (%) | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,006 |
| (1) المسافات المقترحة منسوبة إلى الساحل كنقطة مرجعية بمعنى أن المسافات المبينة في الأعمدة المناظرة للمستقبل FSR على بعد km 15 من الساحل تمثل المسافة حتى المستقبل FSR مطروحاً منها km 15. |  |  |  |  |  |

### ب)	مسافة الحماية في النطاق GHz 14 المحسوبة طبقاً للتوصية ITU-R P.452، لخط العرض 20 (ΔN  70)

|  |  |  | المستقبل FSR على بعد km 0 من الساحل |  | المستقبل FSR على بعد km 25 من الساحل (1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زاوية تمييز الهوائي (بالدرجات) |  |  | 20 | 36 | 20 | 36 |
| Lb (dB) |  |  | 155,2 | 148,7 | 155,2 | 148,7 |
| ثلاث سفن كل يوم |  | المسافة (km) | 156 | 111 | 140 | 95 |
|  |  | p (%) | 0,007 | 0,009 | 0,007 | 0,005 |
| ست سفن كل يوم |  | المسافة (km) | 160 | 114 | 144 | 98 |
|  |  | p (%) | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,005 |

### ج)	مسافة الحماية في النطاق GHz 14 المحسوبة طبقاً للتوصية ITU-R P.620، لخط العرض 45

|  |  | المستقبل FSR على بعد km 0 من الساحل |  |  | المستقبل FSR على بعد km 25 من الساحل (1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زاوية تمييز الهوائي (بالدرجات) |  | (2)10 | 20 | 36 | (2)10 | 20 | 36 |
| Lb (dB) |  | 162,7 | 155,2 | 148,7 | 162,7 | 155,2 | 148,7 |
| L1 (dB) |  | 27,2 | 19,7 | 13,2 | 27,2 | 19,7 | 13,2 |
| ثلاث سفن كل يوم | المسافة (km) | 210 | 160 | 115 | 195 | 140 | 95 |
|  | p (%) | 0,007 | 0,010 | 0,013 | 0,007 | 0,010 | 0,014 |
| ست سفن كل يوم | المسافة (km) | 215 | 165 | 115 | 200 | 145 | 100 |
|  | p (%) | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
| (2) تكون قيمة التمييز 10 فقط في الحالة غير المحتملة التي يكون فيها سمتا المستقبل FSR والمحطة ESV متحاذيين، ويجري تشغيل المحطة ESV عند الحد الأدنى لزاوية الارتفاع. |  |  |  |  |  |  |  |

### د )	مسافة الحماية في النطاق GHz 14 المحسوبة طبقاً للتوصية ITU-R P.452، لخط العرض 45 (ΔN  50)

|  |  |  | المستقبل FSR على بعد km 0 من الساحل |  |  | المستقبل FSR على بعد km 25 من الساحل (1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زاوية تمييز الهوائي (بالدرجات) |  |  | (2)10 | 20 | 36 | (2)10 | 20 | 36 |
| Lb (dB) |  |  | 162,7 | 155,2 | 148,8 | 162,7 | 155,2 | 148,8 |
| ثلاث سفن كل يوم |  | المسافة (km) | 202 | 150 | 106 | 183 | 131 | 87 |
|  |  | p (%) | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
| ست سفن كل يوم |  | المسافة (km) | 205 | 155 | 109 | 187 | 136 | 90 |
|  |  | p (%) | 0,003 | 0,004 | 0,034 | 0,003 | 0,004 | 0,007 |

ينبغي عند النظر في النتائج المعروضة أعلاه، مراعاة قيم المعلمات والسيناريوهات التي جرى تحليلها في الفقرة 3. والحد الأدنى الموصى به للمسافة من علامة انخفاض المياه المعترف بها من جانب دولة الساحل، والتي لا تسبب بعدها المحطات الأرضية المحمولة على متن السفن (ESV) تداخلاً غير مقبول للخدمة الثابتة، هو km 125.

ــــــــــ

*	 	إن التأثير في خدمات الأرض الأخرى غير الخدمة الثابتة سيكون موضوع دراسة إضافية.

*	* اعترضت إدارات المملكة العربية السعودية وجيبوتي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت والمغرب وموريتانيا والجمهورية العربية السورية وتونس واليمن على الموافقة على هذه التوصية بناء على الأسباب الواردة في تقرير جمعية الاتصالات الراديوية (جنيف، (2003 المقدم إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 (WRC-03).

أعربت إدارات ألمانيا وأستراليا وكندا وإسرائيل عن تحفظها إزاء هذه التوصية للأسباب المذكورة في تقرير جمعية الاتصالات الراديوية المنعقدة في 2003 المقدم إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003.

أعربت إدارتا غابون والسنغال عن تحفظهما إزاء هذه التوصية.

ينبغي لخصائص المحطات الأرضية المتحركة المحمولة على متن السفن أن تراعي مجموعة القيم التي نشرت أولاً في النشرة الإعلامية الدولية للترددات فيما يتعلق بشبكة الخدمة الثابتة الساتلية. وفيما عدا ذلك، ينبغي للمحطات الأرضية أن تنسّق وفقاً للأحكام الحالية في لوائح الراديو والقواعد الإجرائية ذات الصلة (أي الفقرة 2 من القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم 11.32 من لوائح الراديو).