RECOMMANDATION  615

VALEURS  MAXIMALES  ADMISSIBLES  DES  BROUILLAGES  CAUSÉS  PAR  LES  SYSTÈMES
DU  SERVICE  FIXE  PAR  SATELLITE  AUX  FAISCEAUX  HERTZIENS  NUMÉRIQUES  DE
TERRE  QUI  POURRAIENT  FAIRE  PARTIE  DU  RNIS  ET  UTILISANT  EN  PARTAGE
LA  MÊME  BANDE  DE  FRÉQUENCES  AU-DESSOUS  DE  15  GHz

(Questions 32/4 et 17/9)

(1986)

Rec 615

Le CCIR,

CONSIDÉRANT

a)	que les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe de Terre utilisent en partage un grand nombre de bandes de fréquences au-dessous de 15 GHz;

b)	que de nombreux faisceaux hertziens à modulation numérique pour la téléphonie sont opérationnels ou sont prévus comme devant être mis en service dans ces bandes partagées;

c)	qu'il est nécessaire de spécifier le brouillage maximal tolérable dans le service de Terre afin de déterminer si certains emplacements donneraient satisfaction pour y installer des stations terriennes et des stations de faisceaux hertziens;

d)	que les valeurs maximales admissibles de la puissance surfacique à la surface de la Terre produite par les stations spatiales du service fixe par satellite qui utilisent les mêmes bandes au-dessus de 1 GHz que le service de Terre, sont conformes à la Recommandation 358;

e)	que les objectifs de performance et les objectifs de disponibilité admissibles sont indiqués respectivement dans la Recommandation 594 et dans la Recommandation 557 pour les faisceaux hertziens numériques;

f)	que, dans le cas où des faisceaux hertziens numériques de Terre subissent des brouillages causés par des systèmes du service fixe par satellite, les dégradations de performance et de disponibilité admissibles dues à ces brouillages devraient être exprimées sous la forme d'une fraction admissible de la dégradation totale des performances et de la disponibilité,

RECOMMANDE  A  L'UNANIMITÉ

1.	que les systèmes du service fixe par satellite ainsi que les faisceaux hertziens numériques de Terre soient conçus de manière telle que, dans le conduit numérique fictif de référence d'une longueur de 2500 km défini dans la Recommandation 556, la dégradation admissible des performances et de la disponibilité résultant de l'ensemble des émissions des stations terriennes et spatiales du service fixe par satellite, y compris les émetteurs de télémesure, de télécommande et de poursuite associés, fonctionnant conformément à la Recommandation 358, ne dépasse pas les limites provisoires suivantes:

1.1	les émissions brouilleuses ne doivent pas causer de dégradation de la qualité de fonctionnement en entraînant une augmentation de plus de 0,04% de la fraction d'un mois quelconque pendant laquelle le taux d'erreur binaire dépasse 1 × 10–6 (temps d'intégration de 1 min);

1.2	les émissions brouilleuses ne doivent pas causer de dégradation de la qualité de fonctionnement en entraînant une augmentation de plus de 0,0054% de la fraction d'un mois quelconque pendant laquelle le taux d'erreur binaire dépasse 1 × 10–3 (temps d'intégration de 1 s);

1.3	les émissions brouilleuses ne doivent pas causer de dégradation de la disponibilité en augmentant la période d'indisponibilité définie dans la Recommandation 557, pendant plus de 0,03% d'une année quelconque;

1.4	les émissions brouilleuses ne doivent pas causer de dégradation de la qualité de fonctionnement en entraînant une augmentation du nombre de secondes avec erreur, mesurées à l'interface à 64 kbit/s, pendant plus de 0,032% d'un mois quelconque (voir cependant la Note 2).

Note 1. – Les limites concernant le brouillage admissible s'appliquent à la somme cumulative des effets des émissions provenant des stations spatiales, des émissions directes à long terme provenant des stations terriennes et des brouillages dus à des conditions anormales de propagation des émissions en provenance des stations terriennes.

Note 2. – La relation entre le TEB au débit binaire du système et les secondes avec erreurs d'une voie à 64 kbit/s est à l'étude comme méthode susceptible d'assurer la conformité avec le § 1.4 (voir le Rapport 930).

–––––––––––