RECOMMANDATION  674

VALEURS  DE  PUISSANCE  SURFACIQUE  PROPRES  A  FACILITER  L'APPLICATION
DE  L'ARTICLE  14  LORSQUE  LE  SERVICE  FIXE  PAR  SATELLITE  AFFECTE
LE  SERVICE  FIXE  DANS  LA  BANDE  11,7  A  12,2  GHz  DANS  LA  RÉGION 2

(Programme d'études 32F/4)

(1990)

Rec 674

Le CCIR,

CONSIDÉRANT

a)	que des systèmes du service fixe par satellite et du service fixe utilisent en partage la bande 11,7 à 12,2 GHz dans la Région 2;

b)	que l'utilisation de cette bande pour le service fixe par satellite doit faire l'objet d'accord préalable avec les administrations dont les services sont conformes au Tableau des assignations de fréquences du Règlement des radiocommunications;

c)	que l'identification des administrations affectées utilisant le service fixe dans la Région 2 serait facilitée si l'on utilisait des valeurs de puissance surfacique appropriées;

d)	que la puissance surfacique est une des caractéristiques techniques des stations spatiales du service fixe par satellite qui ont déjà été utilisées pour déterminer les critères qui facilitent l'utilisation en partage avec les services de Terre;

e)	qu'étant donné la nature des services fixes par satellite devant être assurés dans cette bande dans la Région 2, on n'a jamais eu l'intention de limiter la puissance surfacique,

RECOMMANDE  A  L'UNANIMITÉ

1.	que, dans la bande de fréquences 11,7 à 12,2 GHz, utilisée en partage dans la Région 2 par les systèmes du service fixe par satellite et les faisceaux hertziens en visibilité directe, les valeurs de puissance surfacique mesurées sur le territoire des administrations affectées utilisant le service fixe qui permettraient d'identifier les administrations en question pour faciliter l'application de l'Article 14 du Règlement des radiocommunications, soient, dans une bande quelconque de 4 kHz, les suivantes:

–150 + 0,5 (q – 5) dB(W/m2) dans une bande de 4 kHz pour 0° £ q £ 05°

–150 + 0,5 (q – 5) dB(W/m2) dans une bande de 4 kHz pour 5° < q < 25°

–140 + 0,5 (q – 5) dB(W/m2) dans une bande de 4 kHz pour 5 <  q ³ 25°

où q est l'angle d'arrivée (degrés) à la surface de la Terre de l'onde radioélectrique;

2.	que les valeurs susmentionnées se rapportent aux puissances surfaciques et aux angles d'arrivée qui seraient obtenus dans les conditions de propagation en espace libre;

3.	que les critères techniques définis dans la présente Recommandation ne s'appliquent pas aux Régions 1 et 3;

4.	que la Note suivante soit considérée comme faisant partie de la présente Recommandation.

Note – Lorsqu'il est nécessaire d'appliquer des limites de puissance surfacique, ces limites sont données dans le Règlement des radiocommunications. Les valeurs données au point 1 du dispositif sont simplement destinées à faciliter l'application de l'Article 14 et elles ne doivent pas être considérées comme des limites de puissance surfacique.

–––––––––––