RECOMENDACIÓN  674

VALORES  DE  DENSIDAD  DE  FLUJO  DE  POTENCIA  PARA  FACILITAR  LA  APLICACIÓN
DEL  ARTÍCULO  14  EN  EL  CASO  EN  QUE  EL  SERVICIO  FIJO  POR  SATÉLITE  AFECTE
AL  SERVICIO  FIJO  EN  LA  BANDA  DE  11,7-12,2  GHz  EN  LA  REGIÓN  2

(Programa de Estudios 32F/4)

(1990)

Rc. 674

El CCIR,

CONSIDERANDO

a)	que los sistemas del servicio fijo por satélite y los sistemas del servicio fijo comparten la banda de 11,7-12,2 GHz en la Región 2;

b)	que el uso de esta banda por el servicio fijo por satélite está supeditado a previo acuerdo con las administraciones cuyos servicios se exploten en conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Reglamento de Radiocomunicaciones;

c)	que la identificación de las administraciones afectadas que utilizan el servicio fijo en la Región 2 se facilitará por el empleo de los valores de la densidad de flujo de potencia;

d)	que la densidad de flujo de potencia es una de las características técnicas de las estaciones espaciales en el servicio fijo por satélite que ya se ha usado para determinar los criterios que facilitan la compartición con servicios terrenales;

e)	que nunca se tuvo la intención de imponer límites a la densidad de flujo de potencia en esta banda debido a la naturaleza de los servicios fijos por satélite que se suministran a través de ella en la Región 2,

RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:

1.	Que, en la banda de frecuencias de 11,7-12,2 GHz compartida entre sistemas del servicio fijo por satélite y sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa, en la Región 2, los valores de la densidad de flujo de potencia en el territorio de las administraciones que se emplearán para identificar a las administraciones afectadas que utilizan el servicio fijo y así facilitar la aplicación del artículo 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones, deberían ser los siguientes (en cualquier ancho de banda de 4 kHz):

–150 + 0,5 (q – 5) dB(W/m2) en 4 kHz para 0° £ q £ 05°

–150 + 0,5 (q – 5) dB(W/m2) en 4 kHz para 5° < q < 25°

–140 + 0,5 (q – 5) dB(W/m2) en 4 kHz para 5 <  q ³ 25°

en donde q es el ángulo de llegada sobre la superficie de la Tierra, expresado en grados, de la onda de radiofrecuencia.

2.	Que los valores ya mencionados se relacionan con la densidad de flujo de potencia y los ángulos de llegada que se obtendrían en condiciones de propagación en el espacio libre.

3.	Que los criterios técnicos de la presente Recomendación no se aplican a las Regiones 1 y 3.

4.	Que la nota que figura a continuación debería considerarse como parte de esta Recomendación.

Nota – En el Reglamento de Radiocomunicaciones figuran límites de densidad de flujo de potencia para los casos en que su aplicación es preceptiva. Los valores del RECOMIENDA 1 precedente están destinados a facilitar la aplicación del artículo 14 de dicho Reglamento y no deben considerarse como límites de densidad de flujo de potencia a no rebasar.

–––––––––––