RECOMMANDATION  UIT-R  SF.765*

INTERSECTION  DES  LOBES  DES  ANTENNES  DE  FAISCEAUX  HERTZIENS  AVEC
LES  ORBITES  DES  STATIONS  SPATIALES  DU  SERVICE  FIXE  PAR  SATELLITE

(1992)

Rec. UIT-R SF.765

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la Recommandation UIT-R SF.406 spécifie la p.i.r.e. maximale des émetteurs de faisceaux hertziens en visibilité directe fonctionnant dans les bandes de fréquences utilisées en partage avec le service fixe par satellite (Terre-espace);

b)	que, pour vérifier que les stations hertziennes fonctionnant en dessous de 15 GHz sont conformes aux dispositions de la Recommandation UIT-R SF.406, il faut calculer l'angle entre la direction du faisceau de l'antenne de la station hertzienne et la direction vers l'orbite des satellites géostationnaires;

c)	qu'il faut tenir compte de l'effet de la réfraction atmosphérique dans ce calcul,

recommande

1.	de prendre en compte les données contenues dans l'Annexe 1 lors de la planification des faisceaux hertziens;

2.	d'utiliser la méthode décrite dans l'Annexe 2 pour calculer l'angle entre la direction du faisceau de l'antenne de la station hertzienne et l'orbite des satellites géostationnaires.

Note 1 – Par souci de protection, il faut éviter de pointer les antennes des récepteurs très sensibles de stations hertziennes fonctionnant dans les bandes de fréquences comprises entre 1 et 15 GHz utilisées en partage avec les services de radiocommunications spatiales (espace-Terre) en direction de l'orbite des satellites géostationnaires (voir la Note 2 de la Recommandation UIT-R SF.406). A cette fin, on peut aussi utiliser la méthode décrite dans la présente Recommandation.

ANNEXE  1**

Intersections des lobes des antennes de faisceaux hertziens avec les orbites
des stations spatiales du service fixe par satellite: considérations générales

# 1.	Introduction

L'exposition des lobes des antennes de faisceaux hertziens au rayonnement des satellites de télécommunication peut être estimée par des méthodes géométriques lorsque ces satellites sont sur des orbites circulaires dont les projections sur la surface de la Terre sont récurrentes mais elle ne peut être prévue statistiquement que lorsque les orbites sont circulaires et inclinées et ont des périodes arbitraires. On peut faire en sorte qu'un système à satellites en phase, avec projections récurrentes, ait une projection unique sur la surface de la Terre; ces systèmes présentent de plus en plus d'intérêt pour les radiocommunications. Les satellites géostationnaires constituent un cas particulier, car l'équateur représente la projection de toutes les orbites équatoriales.

En tout point situé à la surface de la Terre, d'où l'on peut voir les satellites d'un système à projection unique sur la surface de la Terre, les satellites successifs (non stationnaires) suivent un arc fixe qui traverse la voûte céleste d'un horizon à l'autre. De plus, sauf dans le cas des orbites inclinées, cet arc ne dépend pas de la longitude et est symétrique par rapport à la direction nord-sud.

Dans les paragraphes suivants de la présente Annexe, on examine les conditions d'exposition à une orbite équatoriale circulaire (y compris le cas particulier des orbites de satellites géostationnaires) ainsi que la probabilité d'exposition à des satellites non en phase (projection non récurrente sur la surface de la Terre).

Plusieurs administrations ont fourni des renseignements sur la mesure dans laquelle les antennes de faisceaux hertziens existants sont orientées vers l'orbite d'un satellite géostationnaire. Ces renseignements indiquent que, si le pourcentage total des faisceaux d'antennes qui coupent cette orbite est d'environ 2%, il sera beaucoup plus élevé si l'on tient compte, d'une part, des faisceaux s'étendant à  2° de leur axe et, d'autre part, de l'effet de la réfraction. En examinant les stations de faisceaux hertziens par rapport aux dispositions de la Recommandation UIT-R SF.406, on constate que la proportion de stations dont le faisceau d'antenne est orienté à  2° de l'orbite des satellites géostationnaires est, dans certains pays, de l'ordre de 10%. En outre, on n'a pas le droit de supposer que des parties importantes de l'orbite d'un satellite géostationnaire (quelle que soit leur longitude) échappent au rayonnement des antennes de faisceaux hertziens.

# 2.	Quelques caractéristiques des faisceaux des antennes de faisceaux hertziens de Terre

Les systèmes de faisceaux hertziens en visibilité directe utilisent des antennes ayant un gain de l'ordre de 40 dB et des lobes dont l'ouverture angulaire à mi-puissance est de l'ordre de 2°. Les systèmes transhorizon utilisent généralement des antennes à gain plus élevé et des lobes à ouverture angulaire plus petite (par exemple, 50 dB et 0,5°). Dans les deux cas, le trajet a une inclinaison inférieure à 0,5° en moyenne; elle dépasse rarement 5°. Lorsque la totalité d'un lobe à inclinaison négative frappe la surface de la Terre, il n'est pas exposé à une orbite. Pour les lobes dont l'axe est orienté vers l'horizon, seule leur moitié supérieure risque d'être exposée à une orbite.

Lorsqu'on utilise des réflecteurs passifs, il convient de tenir compte également de la diffraction.

Etant donné que les lobes de rayonnement passent au voisinage de la surface terrestre et traversent une couche assez épaisse de l'atmosphère, il faut, si l'on veut calculer exactement l'exposition, tenir compte de la diffraction et de la réfraction.

# 3.	Directions par rapport aux orbites équatoriales circulaires

On sait que, d'après des considérations d'ordre géométrique, l'azimut A (mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du nord) et l'angle de site e d'un satellite placé sur une orbite équatoriale circulaire peuvent s'exprimer par:

A = arc tg ( tg /sin )	(1)

(2)

où:

K :	rapport rayon de l'orbite/rayon terrestre

 :	latitude de la station de Terre

 :	différence de longitude entre la station de Terre et le satellite.

Si l'on élimine  entre ces deux équations, on obtient:

(3)

En généralisant cette analyse, on peut, si besoin est, déterminer les azimuts et les angles de site pour n'importe quel système à orbite inclinée ayant une seule projection sur la surface de la Terre et dont les satellites évoluent à une altitude donnée; on peut aussi déterminer l'inclinaison et les points d'intersection avec l'équateur. Cependant, les directions de l'orbite, pour ces systèmes, dépendent à la fois de la latitude et de la longitude de la station de Terre.

Une antenne orientée vers une orbite équatoriale circulaire de satellite non géostationnaire (ou vers une autre orbite à une seule projection sur la surface de la Terre) subira certainement une exposition intermittente. Pour m satellites gravitant sur une orbite équatoriale circulaire (non géostationnaire), les antennes ayant une largeur de lobe de brouillage de  radians subiront le brouillage pendant une fraction de temps dont l'expression approchée est:

P = m /(2)	(4)

Dans le cas particulier de l'orbite des satellites géostationnaires, P sera égal soit à zéro soit à l'unité.

# 4.	Systèmes à satellites non en phase

Dans ce cas, on ne peut établir qu'une probabilité moyenne d'exposition au rayonnement d'un satellite. Ainsi, pour un système à n orbites, toutes de même hauteur et de même angle d'inclinaison i, la probabilité moyenne d'exposition peut s'exprimer par:

(5)

lorsque   (i – /2),

et où:

m :	nombre de satellites sur chaque orbite

 :	latitude du point d'intersection du lobe de l'antenne et de la sphère orbitale.

On peut, dans la plupart des cas de la pratique où i > , effectuer le calcul au moyen de l'équation:

(6)

L'utilisation de cette équation (6) à la place de l'équation (5) donne lieu à une erreur relative qui ne dépasse pas 0,25%.

Dans le cas particulier de l'orbite polaire, i = /2 et l'expression ci-dessus se réduit à:

P = m n 2/(8 cos )	(7)

# 5.	Relations géométriques entre les orientations des antennes de faisceaux hertziens et l'orbite d'un satellite géostationnaire

Le cas de l'orbite d'un satellite géostationnaire est particulièrement important non seulement en ce qui concerne l'exposition des faisceaux hertziens au rayonnement des satellites, mais également en raison des restrictions apportées par la Recommandation UIT-R SF.406 en fonction de la direction des antennes de faisceaux hertziens pour protéger la réception dans les satellites géostationnaires.

L'équation (3) peut s'écrire:

(8)

où:

A :	azimut (ou complément à 360°) compté à partir du sud dans l'hémisphère nord et à partir du nord dans l'hémisphère sud

K :	rayon de l'orbite/rayon terrestre, 6,63 par hypothèse

e :	angle géométrique de site d'un point situé sur l'orbite des satellites géostationnaires

 :	latitude de la station de Terre.

Pour une latitude de station et un angle de site donnés, les valeurs de l'angle A pour les deux points de l'orbite sont mesurées de part et d'autre du méridien.

## 5.1	Effet de la réfraction atmosphérique

La réfraction atmosphérique a généralement pour effet de courber le rayon radioélectrique vers la Terre; le rayonnement d'une antenne de faisceau hertzien d'angle de site  peut atteindre un satellite d'angle de site e où:

e =  – 	(9)

e et  étant les valeurs algébriques et  la valeur absolue de la correction due à la réfraction.

L'importance de la courbure est fonction du climat de la région où se trouve la station (indice de réfraction, gradient de l'indice, etc.), de l'altitude de cette station et de l'angle de site initial ; la variation de  en fonction de  est particulièrement rapide pour les faibles valeurs négatives de .

La valeur de  peut dépasser plusieurs dixièmes de degré, ce qui est particulièrement important pour les stations de latitude moyenne ou élevée, pour lesquelles une faible modification de l'angle de site se traduit par une modification importante de l'azimut de chacun des deux points correspondants sur l'orbite du satellite géostationnaire. De plus, cette correction est variable au cours du temps avec les conditions atmosphériques. En un point de latitude donné – pour un angle de site donné – l'azimut pointé sur l'orbite balaie, au cours du temps, une certaine zone angulaire.

Pour appliquer la Recommandation UIT-R SF.406 tandis qu'une valeur moyenne de la réfraction procure une protection importante, pour obtenir une protection totale, il est souhaitable de considérer les valeurs maximale et minimale de la courbure due à la réfraction de façon à déterminer les azimuts des extrémités de cette zone angulaire; ceci peut se faire sur une base statistique. L'équation (8) peut être utilisée pour déterminer les azimuts extrêmes de la zone angulaire balayée à partir des angles de site extrêmes e1 et e2.

La détermination de la courbure  en fonction du climat, de l'altitude de la station et de l'angle de site  est malaisée, car l'hypothèse d'une atmosphère de référence de type exponentiel n'est pas toujours admissible et la probabilité de formation de conduits atmosphériques est loin d'être négligeable, surtout dans certaines zones maritimes chaudes.

Dans le cas où l'hypothèse d'une atmosphère de type exponentiel est admissible et où l'indice au sol N, et le gradient N de l'indice entre 0 et 1 000 m sont liés, des courbes donnant la correction  en fonction de l'angle de site  peuvent être calculées. La détermination des corrections maximale et minimale 1 et 2 se ramène alors à l'estimation des valeurs maximale et minimale de N (ou de N) correspondant au cas particulier étudié.

L'influence de l'altitude de la station est très difficile à estimer. Pour les angles de site positifs, le rayon radioélectrique sort rapidement de l'atmosphère, la courbure  est relativement faible et l'influence de l'altitude est probablement réduite. Par contre, pour les angles de site négatifs, un rayon franchissant l'horizon traverse deux fois les couches les plus denses de l'atmosphère; de ce fait, la courbure  est grande et sa variation en fonction de l'altitude, à angle de site constant, est vraisemblablement plus importante; cependant, on manque de données précises à ce sujet.

Provisoirement, et en vue de protéger l'orbite dans tous les cas, on adoptera les règles suivantes:

5.1.1	dans les zones géographiques où on dispose de données sur la propagation permettant de déterminer la courbure sur une base statistique, la valeur maximale de la courbure, définie comme la valeur non dépassée pendant, par exemple, 99,5% du temps, ainsi que sa valeur minimale devraient être déduites de ces données;

5.1.2	dans les cas où on ne dispose pas de telles données, on peut utiliser l'approximation suivante. Si l'on suppose une atmosphère de référence exponentielle, on peut calculer les limites de l'indice de réfraction au moyen de la réfraction radioélectrique au niveau de la mer N0 et du gradient N (pris dans les cartes mondiales). Une gamme de valeurs de N0 comprises entre 250 et 400 (N au niveau de la mer compris entre –30 et –68 respectivement) est représentative des valeurs minimale et maximale pour une grande partie du globe et pour toute l'année. Une fois ces limites établies, on peut calculer les courbes de 1 et 2 en fonction de l'angle de site de l'antenne et de l'altitude de la station.

On procède à l'intégration suivante pour calculer la correction de réfraction :

(10)

Cette intégration s'effectue selon les conditions de la loi de Snell pour des coordonnées polaires, à savoir:

(11)

où:

n(r)	= 1 + a · exp [–b(r – r0)]

r0 :	rayon de la Terre (6 370 km)

r1 = r0 + h (h: altitude de la station)

1 :	angle de site au niveau de la station

n1 :	indice de réfraction à l'altitude de la station

n2 :	indice de réfraction au niveau de l'orbite

a = N0  10–6

b = ln [N0/(N0 + N)]

N0 = 400 et N = –68 pour une courbure maximale

N0 = 250 et N = –30 pour une courbure minimale.

L'intégration a été faite et les résultats des calculs sont présentés à la Fig. 1.

Des formules numériques, donnant une bonne approximation de cette fonction, sont reproduites dans la Note 1 du § 4 de l'Annexe 2 à la présente Recommandation.

## 5.2	Utilisation d'une méthode graphique pour déterminer les azimuts à éviter

Pour déterminer les azimuts à éviter, on peut utiliser une méthode graphique qui tient compte de l'influence de l'horizon local réel. Les approximations qui y ont été utilisées limitent son application aux stations situées au-dessous de 70° de latitude environ. Sa précision en azimut est d'environ 0,1° et est meilleure pour les angles de site faibles.

La méthode (Fig. 2) repose sur la considération de l'orbite apparente d'un satellite géostationnaire, compte tenu de l'effet de la réfraction, de la latitude de la station de Terre, de l'angle de site de son antenne et de l'influence de l'horizon optique (réel) local.

Pour tracer l'orbite apparente (tenant compte de l'effet de réfraction), il faut relever la trace de l'orbite géométrique, en chacun de ses points, d'une certaine quantité  qui est fonction de l'altitude de l'orbite et de la hauteur de la station.

Pour ce faire, on peut tracer le point dont l'altitude est  et l'azimut C(  )) où C( ) est donné par l'équation (14) de l'Annexe 2 et ( ) est max( ) ou min( ) donné dans la Note 1 de l'Annexe 2.

La méthode peut se résumer comme suit:

5.2.1	Sur la Fig. 2, tracer une droite passant par l'origine et par le point correspondant à la latitude de la station considérée (ceci implique que l'orbite peut, en première approximation, être assimilée à une droite dans ce petit intervalle). L'azimut de référence (0° sur la Fig. 2) pour un angle de site de valeur zéro est donné par l'équation (8).

5.2.2	Tracer une droite horizontale correspondant à l'angle de site  prévu pour l'antenne.

5.2.3	Relever la trace de l'orbite géométrique, en chacun de ses points, d'une certaine quantité  (fonction de e) pour tenir compte des réfractions maximale et minimale escomptées. Il en résulte deux nouvelles traces, l'une correspondant à la courbure maximale et l'autre à la courbure minimale.

5.2.4	Tracer l'horizon local dans la région de l'azimut considéré. Pour les études préliminaires, on peut simplifier en remplaçant cet horizon par un horizon moyen approximatif.

5.2.5	A l'aide d'un compas de 2° d'ouverture, chercher sur la droite correspondant à l'angle de site constant de l'antenne le centre du cercle tangent à la trace qui correspond à la courbure minimale: cela définit l'un des azimuts limites. Retrancher cet écart de l'azimut central déterminé à l'aide de l'équation (8).

FIGURE 1 [D02] =   A CHANGER VOIR ANGLAIS  23 cm  (page pleine)

FIGURE. 2 [D03] = 15,5 cm

De même, sur la droite qui représente l'angle de site constant de l'antenne, chercher le centre d'un deuxième cercle tel que son point d'intersection le plus rapproché avec la trace de courbure maximale se trouve juste au-dessus de l'horizon, cela définit le deuxième azimut limite. Ajouter cet écart à l'azimut central.

5.2.6	Cette construction graphique peut également être utilisée pour trouver l'écart angulaire réel entre l'azimut d'une antenne existante et celui de l'orbite; ce sera l'ouverture de compas correspondant à la distance la plus courte entre le point ayant l'azimut et l'angle de site  de cette direction d'antenne et la trace de l'orbite la plus rapprochée. On se servira de la Recommandation UIT-R SF.406 pour déterminer la puissance rayonnée maximale.

## 5.3	Méthode analytique

La méthode la plus simple pour calculer l'angle de site est d'utiliser une version informatique de la méthode de calcul analytique décrite dans l'Annexe 2. Il peut être préférable d'utiliser la méthode analytique et non la méthode graphique pour des stations situées à des latitudes élevées car les diverses approximations dont on se sert dans la méthode graphique ne sont plus valables dans ce cas.

ANNEXE  2

Méthode analytique de calcul des écarts angulaires entre les faisceaux
des antennes de faisceaux hertziens et l'orbite
des satellites géostationnaires

# 1.	Introduction

La méthode de calcul analytique décrite dans la présente Annexe comprend:

–	les premiers calculs (§ 2) au cours desquels le faisceau principal est classé en 8 zones au total;

–	la première détermination de l'écart angulaire (§ 3) où l'on donne une première estimation de l'écart angulaire qui servira de point de départ pour des calculs plus détaillés (§ 4);

–	calculs détaillés de l'écart angulaire (§ 4) au cours desquels on obtient une valeur précise de l'écart angulaire.

Les paramètres nécessaires pour les calculs sont les suivants:

B :		écart angulaire à respecter ( 2 entre 1 et 10 GHz et  1,5 entre 10 et 15 GHz)

L :		latitude de la station (valeur absolue)

A0 :		azimut du faisceau principal de l'antenne (mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire à partir du sud dans l'hémisphère nord ou à partir du nord dans l'hémisphère sud 0 A)

0 		angle de site du faisceau principal de l'antenne

max() :	courbure atmosphérique maximale correspondant à l'angle de site  (voir la Note 1)

min() :	courbure atmosphérique minimale correspondant à l'angle de site  (voir la Note 1)

m1 :		valeur minimale de l'angle de site par rapport à l'horizon pour une courbure atmosphérique maximale, telle qu'elle est perçue depuis la hauteur de l'antenne de la station, pour un azimut compris entre A0 – B et A0 + B (voir la Note 2)

m2 :		valeur minimale de l'angle de site par rapport à l'horizon pour une courbure atmosphérique minimale, telle qu'elle est perçue depuis la hauteur de l'antenne de la station, pour un azimut compris entre A0 - B et A0 + B (voir la Note 2).

De plus, les équations suivantes sont définies:

F(E)  arc cos (K–1 cos E)	(12)

où K est le rayon de l'orbite/rayon de la Terre, que l'on suppose être égal à 6,63

S(A, E)  arc sin [sin L  cos (F – E) – cos L  sin (F – E)  cos A]	(13)

où S(A, E) est l'angle (degrés) entre le faisceau et l'orbite (voir la Note 3)

C(E)  arc cos [tg L/tg (F – E)]	(14)

où C(E) est l'azimut (degrés) de l'orbite correspondant à l'angle de site réfracté E. A noter que F, dans les équations (13) et (14), est calculé à partir de E à l'aide de l'équation (12).

15

(16)

où arc sin  est l'angle entre l'horizon et la ligne normale à l'orbite des satellites géostationnaires dans la direction de l'azimut où l'orbite des satellites géostationnaires coupe l'horizon, sans tenir compte de la réfraction atmosphérique, telle qu'elle est perçue depuis la latitude L.

Il faut noter que, lorsque S(A, E) est positif, le faisceau est dirigé au-dessus de l'orbite et que, lorsque S(A, E) est négatif, le faisceau est dirigé en dessous de l'orbite.

Les calculs suivants s'effectuent en prenant pour hypothèse que l'horizon local est plat, sa hauteur étant égale à la hauteur la plus faible au-dessus de l'horizon local pour un azimut compris entre A0 – B et A0 + B. Si l'horizon local n'est pas plat, les conclusions des calculs seront interprétées comme suit:

–	s'il ressort des calculs que l'écart angulaire est d'au moins B degrés, la conclusion est correcte même si on tient compte d'une ligne d'horizon très irrégulière;

–	s'il ressort des calculs que l'écart angulaire est inférieur à B degrés, on peut utiliser la méthode graphique décrite dans l'Annexe 1 et procéder à un examen plus poussé. L'analyse graphique peut montrer que, dans certains cas, l'écart angulaire est d'au moins B degrés, car la ligne d'horizon est très irrégulière.

# 2.	Premiers calculs

La Fig. 3 montre les orbites des satellites géostationnaires et les horizons apparents tels qu'ils sont perçus depuis la station. GSOmax et GSOmin sont les orbites des satellites géostationnaires apparentes correspondant à la courbure atmosphérique maximale et à la courbure atmosphérique minimale, respectivement. HORmax et HORmin sont les horizons apparents correspondant à la courbure atmosphérique maximale et à la courbure atmosphérique minimale, respectivement. H1 est le point d'intersection de GSOmax et HORmax et H2 est le point d'intersection de GSOmin et HORmin. Entre H1 et H2, on peut raisonnablement supposer que l'horizon est une ligne droite reliant H1 et H2.

Les azimuts Am1 du point H1 et Am2 du point H2 sont donnés par les équations suivantes:

Em1 = m1 – max(m1),mmmmmmAm1 = C(Em1)

Em2 = m2 – min(m2),mmmmmmAm2 = C(Em2)

où Em1 et Em2 sont les angles de site réfractés.

La Fig. 3 étant relativement complexe, il est nécessaire de classer les directions du faisceau principal selon les cas.

## 2.1	Première élimination

Dans les cas suivants, on peut facilement conclure que l'écart angulaire est d'au moins B degrés.

a)	Am1 + B A0 : l'écart angulaire est d'au moins A0 – Am1 degrés

b)	A0 < Am1 + B et 0 m2 – B : l'écart angulaire est d'au moins m2 – 0 degrés.

Dans les autres cas, des calculs plus détaillés sont nécessaires. Ils sont exposés dans les paragraphes qui suivent.

## 2.2	Classification des directions du faisceau principal

Le faisceau principal est dirigé vers ou au-dessus de l'horizon lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a)	Am1  A0	et	m1  0

b)	Am2  A0 < Am1	et	(m1 – m2)(A0 – Am1)  (0 – m1)(Am1 – Am2)

c)	A0 < Am2	et	m2  0

FIGURE  3 [D04 = 12.5 cm

Dans les cas précédents, les directions du faisceau principal sont classées dans les Zones 1, 2, 3 et 4 selon les critères suivants (voir la Fig. 3):

Zone 1:	Smin < 0

Zone 2:	Smax  0	et	Smin  0

Zone 3:	Smax > 0	et	(A0 – Am1) < (0 – m1)

Zone 4:	Smax > 0	et	(A0 – Am1)  (0 – m1)

où Smax et Smin sont donnés par les formules:

Emax = 0 – max(0),mmmmmmSmax = S(A0, Emax)

Emin = 0 – min(0),mmmmmmSmin = S(A0, Emin)

Dans les autres cas où le faisceau principal est dirigé en dessous de l'horizon, les directions sont classées plus avant dans les Zones 5, 6, 7 et 8 comme suit (voir la Fig. 3):

Zone 5:mmmm(A0 – Am2) < (0 – m2)

Zone 6:mmmm(A0 – Am2)  (0 – m2) et

Zone 6:mmmm(m1 – m20 – m2) + (Am1 – Am2)(A0 – Am2) < 0

Zone 7:mmmm(m1 – m2)(0 – m2) + (Am1 – Am2)(A0 – Am2)  0 et

Zone 7:mmmm(m1 – m2)(0 – m1) + (Am1 – Am2)(A0 – Am1) < 0

Zone 8:mmmm(m1 – m2)(0 – m1) + (Am1 – Am2)(A0 – Am1)  0

# 3.	Première détermination de l'écart angulaire

Zone 1

Dans ce cas, le faisceau principal est dirigé en dessous de l'orbite tant pour la courbure atmosphérique maximale que pour la courbure atmosphérique minimale. Les angles de site et d'azimut de la direction à la circonférence du faisceau avec un écart angulaire de B par rapport au faisceau principal sur la ligne approximativement normale à l'orbite sont:

1 = 0 +  · B,mmmmmmA1 = A0 +  · B

On calcule E1 = 1 – min(1)mmmmmmetmmmmmmS1 = S(A1, E1)

Une évaluation approximative de l'écart angulaire est donnée par la formule suivante:

SA = B · Smin/(Smin – S1)mmmmmmdegrés

On calcule s = 0 +  · SA et on passe au § 4 pour un calcul plus précis.

Zone 2

Dans ce cas, l'écart angulaire est nul.

Zone 3

Dans ce cas, le faisceau principal est dirigé au-dessus de l'orbite tant pour la courbure atmosphérique maximale que pour la courbure atmosphérique minimale. Les angles de site et d'azimut de la direction à la circonférence du faisceau avec un écart angulaire B par rapport au faisceau principal sur la ligne approximativement normale à l'orbite sont:

3 = 0 –  · B,mmmmmmA3 = A0 –  · B

Si 3  m1, on calcule:

E3 = 3 – max(3)mmmmmmetmmmmmmS3 = S(A3, E3)

Une évaluation approximative de l'écart angulaire est donnée par la formule:

SA = B . Smax/(Smax – S3)mmmmmmdegrés

On calcule s =  . SA (si s < m1, mettre s = m1), puis on passe au § 4 pour un calcul plus précis.

Si 3 < m1, on calcule:

A31 = A0 – (0 – m1) · /

où A31 est l'azimut de la direction à laquelle la ligne traversant le faisceau principal et normale à l'orbite coupe l'horizon local HORmax.

Une évaluation approximative de l'écart angulaire est donnée par la formule suivante:

SA = [(0 – m1)/] · Smax/(Smax – S31)mmmmmmdegrés

où S31 = S(A31, Em1) et Em1 ont été calculés au § 2.

(Etant donné que les ordinateurs ne peuvent traiter qu'un nombre limité de chiffres, il se peut que l'équation ci-dessus ne convienne pas dans les cas exceptionnels où S31 est très proche de Smax. Cette formule doit donc être appliquée lorsque | Smax – S31 | >  degrés. Dans le cas contraire, SA = Smax degrés est une estimation raisonnable de l'écart angulaire. Dans ce cas,  est un petit nombre approprié, par exemple 0,001°.)

On calcule s =  –  . SA et on passe au § 4 pour un calcul plus précis.

Zone 4

Dans ce cas, les angles de site et d'azimut de la direction de l'orbite la plus proche du faisceau principal sont m1 et Am1. Par conséquent, l'angle SA entre cette direction et le faisceau principal est:

Cet écart angulaire est précis et ne nécessite aucun autre calcul.

Zone 5

Dans ce cas, le faisceau principal est dirigé en dessous de l'horizon et également en dessous de l'orbite tant pour la courbure atmosphérique maximale que pour la courbure atmosphérique minimale.

Tout d'abord on calcule:

A5 = A0 + (m2 – 0) · /mmmmmmetmmmmmmS5 = S(A5, Em2)

où A5 est l'azimut de la direction à laquelle la ligne traversant le faisceau principal et normale à l'orbite coupe l'horizon HORmin, Em2 a été calculé au § 2.

On calcule ensuite:

51 = m2 +  · B,mmmmmmA51 = A5 +  · B

où la direction (A51, 51) s'écarte de B degrés de la direction (A5, m2) sur la ligne traversant le faisceau principal et normale à l'orbite.

On calcule  E51 = 51 – min(51)mmmmmmetmmmmmmS51 = S(A51, E51).

Une évaluation approximative de l'écart angulaire est donnée par la formule suivante:

SA = (m2 – 0)/ + B · S5/(S5 – S51)mmmmmmdegrés

On calcule s = 0 +  · SA puis on passe au § 4 pour un calcul plus détaillé.

Zone 6

Dans ce cas, l'évaluation approximative de l'écart angulaire est donnée par l'angle entre le faisceau principal et le point H2 calculé à l'aide de l'équation suivante:

Toutefois, la direction de l'orbite la plus proche pouvant être légèrement différente dans de très rares cas, on suppose que s = m2 et l'on passe au § 4 pour un calcul plus précis.

Zone 7

Dans ce cas, l'orbite la plus proche est dirigée vers l'horizon reliant H1 et H2 et l'écart angulaire est donné par la formule:

Cet écart angulaire est précis et ne nécessite aucun nouveau calcul.

Zone 8

Dans ce cas, la direction de l'orbite la plus proche est le point H1 et l'écart angulaire est:

Cet écart angulaire est précis et ne nécessite aucun nouveau calcul.

# 4.	Calculs détaillés de l'écart angulaire

Dans le cas des Zones 1, 3, 5 et 6, l'écart angulaire calculé au paragraphe précédent est approximatif. Toutefois, si SA  1,5 B, on peut dire, sans risque de se tromper, que l'écart angulaire est d'au moins B degrés. Par conséquent, aucun nouveau calcul ne s'impose.

Si SA < 1,5 B, il faut procéder à de nouveaux calculs pour obtenir des valeurs plus précises. Dans cette optique, il faut partir de s qui a déjà été calculé et qui correspond à l'écart angulaire approximatif.

Dans le cas des Zones 1, 5 et 6, la direction de l'orbite la plus proche est située sur GSOmin. L'azimut As et l'écart angulaire SA correspondant à s sont donnés par les équations suivantes:

Es = s – min(s),mmmmmmAs = C(Es),mmmmmm	SA =

Dans le cas de la Zone 3, la direction de l'orbite la plus proche est située sur GSOmax. L'azimut et l'écart angulaire correspondant à s sont donnés par les équations:

Es = s – max(s),mmmmmmAs = C(Es),mmmmmm	SA =

Dans l'un quelconque des cas précédents, on peut calculer l'écart angulaire précis en appliquant une méthode itérative où s est progressivement incrémenté ou décrémenté pour converger vers une valeur minimale de SA.

Si le calcul est fait en prenant pour hypothèse que h1 = 0, on se reportera à la Note 2. Il faut utiliser les résultats des calculs pour confirmer le respect aux dispositions de la Recommandation UIT-R SF.406.

Note 1 – La courbure atmosphérique (degrés) peut être calculée à l'aide des équations suivantes:

max(, h) = 1/[0,7885809 + 0,175963 h + 0,0251620 h2

max(, h) = + (0,549056 + 0,0744484 h + 0,0101650 h2)

max(, h) = + 2(0,0187029 + 0,0143814 h)]

min(, h) =  1/[1,755698 + 0,313461 h

min(, h) =  + (0,815022 + 0,109154 h)

min(, h) =  + 2(0,0295668 + 0,0185682 h)]

où h est la hauteur de l'antenne de la station au-dessus du niveau de la mer (km).

Les équations précédentes sont approximatives et ont été développées en valeurs approchées pour m 8° et 0 h 4 km, où m est calculé à l'aide de l'équation donnée dans la Note 2 étant entendu que h1 = 0. L'algorithme présenté dans cette Annexe garantit que les équations précédentes ne sont appliquées que lorsque m.

Note 2 – Si la ligne d'horizon est formée par un terrain plat ou la mer, m est donné par l'équation suivante:

εm=− arc cos R+h1R+h . 1+N0 . 10−6 (1+ΔNN0)h11+N0 . 10−6 (1+ΔNN0)h

où:

h :	hauteur de l'antenne de la station au-dessus du niveau de la mer (km)

h1 :	altitude de l'horizon (km) (h h1)

R :	rayon de la Terre supposé être égal à 6 370 km.

m1 est l'angle de site correspondant à la courbure atmosphérique maximale (N0 = 400 et N = –68) et m2 est l'angle de site correspondant à la courbure atmosphérique minimale (N0 = 250 et N = –30). A noter que m1  m2.

Dans la pratique, il peut être difficile d'évaluer les valeurs précises de m1 et m2 compte tenu du fait que la ligne d'horizon est très irrégulière. En pareil cas, il peut être plus simple d'évaluer les valeurs de m1 et m2 en utilisant l'équation précédente, étant entendu que h1 = 0. Si le calcul fait à partir de cette hypothèse montre que l'écart angulaire est d'au moins B degrés, cette conclusion est correcte même lorsque l'on tient compte du fait que la ligne d'horizon est très irrégulière. Si le calcul montre que l'écart angulaire est inférieur à B degrés, il faut refaire le calcul en utilisant les valeurs réelles de m1 et m2.

Note 3 – L'équation peut être obtenue comme suit:

Supposons que les paramètres d'une station hertzienne de Terre sont les suivants:

–	latitude, L (valeur absolue);

–	azimut du faisceau principal de l'antenne, A (mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du sud dans l'hémisphère nord et à partir du nord dans l'hémisphère sud);

–	angle de site du faisceau principal de l'antenne, E (après avoir tenu compte de l'effet de la réfraction).

Pour une station hertzienne située dans l'hémisphère nord, les calculs s'effectuent de la manière suivante:

La trajectoire du faisceau principal de l'antenne de la station hertzienne peut être représentée dans un espace à trois dimensions.

x    R cos L  u (sin E  cos L  cos E  sin L  cos A )	(17)

y    –u  cos E  sin A	(18)

z    R sin L  u (sin E  sin L – cos E  cos L  cos A )	(19)

où R est le rayon de la Terre et où l'on suppose la longitude de la station hertzienne égale à 0 (dans le plan x-z). On obtient l'équation suivante:

x2  y2  z2  R2  u2  2Ru  sin E	(20)

Le faisceau principal de l'antenne de la station terrienne arrive à la surface d'une sphère de rayon égal à celui de l'orbite lorsque x2 + y2 + z2 = K2 R2 (où K est le rapport du rayon de l'orbite sur le rayon de la Terre, supposé égal à 6,63), c'est-à-dire que:

u/R = 	(21)

L'écart angulaire S peut être calculé à l'aide de l'équation suivante:

z    K R sin S	(22)

Par conséquent:

sin S = 	(23)

où S est positif si l'axe du faisceau de l'antenne est au-dessus de l'orbite. Cette équation peut aussi s'exprimer comme suit:

F  arc cos (K–1 cos E)

sin S  sin L  cos (F – E) – cos L  sin (F – E)  cos A	(24)

Lorsque la station hertzienne est située dans l'hémisphère sud, les équations (17) à (19) s'expriment différemment mais les résultats (équations (23) et (24)) sont identiques.

A noter que, lorsque S égale zéro, l'équation (24) précédente est identique à l'équation (8) donnée dans l'Annexe 1.

Note 4 – Dans bien des cas pour les calculs précédents, l'écart angulaire SA entre le faisceau principal et la direction des angles de site  et d'azimut A est calculé comme suit:

En fait l'équation est approximative. La formule exacte est donnée par:

où:

= ( – 0)/2mmmmmmetmmmmmmA = (A – A0)/2.

Toutefois, si |  |, | 0 |, |  | et | A | sont relativement petits, l'équation approximative donne des valeurs suffisamment précises.

Note 5 – On trouvera dans l'Appendice 1 ci-après un programme informatique permettant de calculer les écarts angulaires à partir des éléments donnés dans la présente Annexe.

APPENDICE  I

DE  L’ANNEXE  2

1000	'	SANGLE-A.BAS

1010	'*******************************************************************

1020	'*        Separation Angles between	*

1030	'*        radio-relay antenna beams and	*

1040	'*        the geostationary-satellite orbit	*

1050	'*******************************************************************

1060	SCREEN 0: WIDTH 80: CLS

1070	'---------- Function definition ------------------------------------

1080	DEF FNTMAX (E) = DR / (.7885809 + .175963 * H0 + .025162 * H0 ^ 2 +

E * RD * (.549056 + .0744484 * H0 + .010165 * H0 ^ 2) +

(E * 	RD) ^ 2 * (.0187029 + .0143814 * H0))

1090	DEF FNTMIN (E) = DR / (1.755698 + .313461 * H0 +

E * RD * (.815022 + .109154 * H0) +

(E * RD) ^ 2 * (.0295668 + .0185682 * H0))

1100	DEF FNASIN (X) = ATN (X / SQR (-X * X + 1))

1110	DEF FNACOS (X) = -ATN (X / SQR (-X * X + 1)) + PI / 2

1120	DEF FNF (E) = FNACOS (1 / K * COS (E))

1130	DEF FNS (A, E) = FNASIN (SINL * COS (FNF (E) - E) -

COSL * SIN(FNF(E) - E) * COS (A))

1140	DEF FNC (E) = FNACOS (TANL / TAN (FNF (E) - E))

1150	'-------------------------------------------------------------------

1160	'	PI    : circular constant

1170	'	RD    : radian to degree

1180	'	DR    : degree to radian

1190	'	F     : transmitter frequency

1200	'	BD	    : separation angle to be avoided in degree

1210	' LD,LM,LS : latitude of the station in degrees,minutes,seconds

1220	'	PT	   : allowable e.i.r.p value

1230	'----------- Parameter input ---------------------------------------

1240	PI = 4 * ATN(1): RD = 180 / PI: DR = PI / 180

1250	PRINT "Do you want print output on printer ?(YIN)"

1260	A$ = INKEY$: IF A$ = "" THEN 1260

1270	IF A$ = "Y" OR A$ "y" THEN IPRT = 	1 ELSE IPRT = 0: GOTO 1320

1280	OPEN "LPTI:" FOR OUTPUT AS #l

1290	PRINT #1, STRING$(70, "-")

1300	PRINT #1, "F(GHz) Latitude A0(°) E0(°) H0(m) Hl(m) ZONE "

SA(°) EIRP(dBW)"

1310	PRINT #1, STRING$ (70, "-")

1320	CLS : INPUT "F : frequency     (GHz) "; F

1330	IF F < 1 OR F > 15 THEN PRINT "1<=F<=15": GOTO 1320

1340	IF F <= 10 THEN BD = 2 ELSE BD = 1.5

1350	B = BD * DR

1360	INPUT "L : latitude (°, ', ") ";  LD, LM, LS

1370	L = ABS((LD + LM / 60 + LS / 3600) * DR)

1380	SINL = SIN(L): COSL = COS(L): TANL = SINL / COSL

1390	INPUT "A0: antenna azimuth	(°) "; A0D: A0 = A0D * DR

1400	INPUT "E0: antenna elevation	(°) "; E0D: E0 = E0D * DR

1410	INPUT "H0: station height	(m) "; H0: H0 = H0 / 1000

1420	INPUT "H1: horizon height	(m) "; Hl: Hl = Hl / 1000

1430	IF Hl > HO THEN PRINT "H1<=H0": GOTO 1420

1440	'--------   Call subroutine ----------------------------------------

1450	GOSUB 2000

1460	'---------- Print result -------------------------------------------

1470	CLS : PRINT STRING$ (70, "-")

1480	PRINT USING "F : frequency	##.# (GHz) "; F

1490	PRINT USING "L : latitude	####°##'##''"; LD; LM; LS

1500	PRINT USING "A0: antenna azimuth	####.# (°) "; A0D

1510	PRINT USING "E0: antenna elevation	###.# (°) "; E0D

1520	PRINT USING "H0: station height	#### (m) "; H0 * 1000

1530	PRINT USING "H1: horizon height	#### (m) "; Hl * 1000

1540	PRINT "Separation angle should be at least"; BD; "degrees."

1550	PRINT STRING$ (70, "-")

1560	PRINT " The main beam is in "; C$; "."

1570	IF KF < > 3 THEN PRINT "The separation angle is";

1580	IF KF = 2 THEN PRINT USING "at least##.## degrees."; SA * RD

1590	IF KF = 1 THEN PRINT "at least"; BD; "degrees."

1600	IF KF = 0 THEN PRINT "zero."

1610	IF KF < 0 THEN PRINT "less than"; BD; "degrees."

1620	IF KF = -2 THEN PRINT "If the local horizon is not flat,"

PRINT "further investigation should be carried out."

1630	IF KF = 3 THEN PRINT "You can't see orbit from your latitude."

1640	IF SA > 90 * DR OR KF = 3 OR KF = 2 THEN GOTO 1660

1650	PRINT USING "Actual separation angle can be estimated
	as ##.### degrees."; SA * RD

1660	'---------- DETERMINATION OF EIRP ----------------------------------

1670	IF 10 < F THEN PT = 55: GOTO 1710

1680	IF SA <= .5 * DR THEN PT = 47: GOTO 1710

1690	IF SA >= 1.5 * DR THEN PT = 55: GOTO 1710

1700	PT = 47 + 8 * (SA * RD - .5)

1710	PRINT USING "Maximum e.i.r.p shall not exceed ##.### dBW."; PT

1720	PRINT STRING$(70, "-")

1730	IF IPRT = 0 THEN 1750

1740	PRINT #1, USING "##.# ####°##'##" ####.# ###.# #### ##, #
	\     \###.## ##.##"; F; LD; LM; LS; A0D; E0D; H0 * 1000;

Hl * 1000; C$; SA * RD; PT

1750	'------------end ---------------------------------------------------

1760	PRINT "Do you continue? (Y/N)"

1770	A$ = INKEY$: IF A$ = "" THEN 1770

1780	IF A$ = "N" OR A$ = "n" THEN CLOSE #1: STOP ELSE GOTO 1320

2000	'= = = = = =subroutine = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = =

2010	' IN  B  : separation angle to be avoided in radian

2020	'	L  : latitude of station in radian

2030	'	A0 : azimuth of antenna main beam in radian

2040	'	E0 : elevation of antenna main beam in radian

2050	'	H0 : height of station in km

2060	'	H1 : height of horizon in km

2080	'	N0 : refractivity at sea level in N unit

2090	'	DN : refractivity difference at 1 km above sea level in N unit

2100	'	EM1: the local horizon at maximum atmospheric bending

2110	'	EM2: the local horizon at minimum atmospheric bending

2120	'	R  : Earth radius

2130	'	K  : orbit radius / Earth radius

2140	'	AL : equation (12)

2150	'

2160	' OUT SA : estimated separation angle

2170	'	C$ : judged zone

2180	'	KF : decision flag

2190	'	–3 .. extreme northern or southern latitude

2200	'	–2 .. SA is at least SA

2210	'	–1 .. SA is at least B

2220	'	–0 .. SA is 0

2230		–1 .. SA is less than B

2240		-2 .. If horizon is flat then SA is less than B

2250	--------------------------------------------------------------------

2260	R = 6370: K = 6.63: T6 = .000001

2270	N0 = 400: DN = -68: GOSUB 2290: EM1 = EM

2280	N0 = 250: DN = -30: GOSUB 2290: EM2 = EM: GOTO 2310

2290	EMH = (R + H1) / (R + H0) * (1 + N0 * T6 * (1 + DN / N0) ^ H1) /

(1 + N0 * T6 * (1 + DN / N0) ^ H0)

2300	IF EMH = 1 THEN EM = 0: RETURN ELSE EM = -FNACOS(EMH): RETURN

2310	AL = SINL / SQR ((1 - 1 / K ^ 2) ^ 2 + (SINL / K) ^ 2)

2330	'----------- PRELIMINARY CALCULATION ------------------------------

2340	EEMI = EM1 - FNTMAX(EMI): EEM2 = EM2 - FNTMIN(EM2)

2350	IF AL > 1 THEN C$ = "PRELIM": KF = 3: RETURN ELSE BE = SQR(1 - AL ^ 2)

2360	AM1 = FNC(EEM1) : AM2 = FNC(EEM2) DEM = EM1 - EM2: DAM = AMl - AM2

2380	'----------- PRELIMINARY ELIMINATION -------------------------------

2390	IF A0 >= AM1 + B THEN SA = A0 - AM1: C$ = "PRELIM": KF = 2: RETURN

2400	IF E0 <= EM2 - B THEN SA = EM2 - E0: C$ = "PRELIM": KF = 2: RETURN

2420	'----------- CLASSIFICATION OF MAIN BEAM DIRECTIONS ----------------

2430	IF AM1 <= A0 AND EM1 <= E0 OR AM2 <= A0 AND A0 < AM1 AND DEM *
(A0 -AM1) <= (E0 - EM1) * DAM OR A0 < AM2 AND EM2 <= E0
GOTO 2450 ELSE 2520

2450	' ----------- main beam is on or above the horizon -----------------

2460	EMAX = E0 - FNTMAX(E0): SMAX = FNS(A0, EMAX)

2470	EMIN = EO - FNTMIN(E0): SMIN = FNS(A0, EMIN)

2480	IF SMIN < 0 GOTO 2590

2490	IF SMAX <= 0 GOTO 2630

2500	IF AL * (A0 - AM1) < BE * (E0 - EM1) GOTO 2660 ELSE 2750

2520	' ----------- main beam is below the horizon -----------------------

2530	IF AL * (A0 - AM2) < BE * (E0 - EM2) GOTO 2780

2540	IF DEM * (E0 - EM2) + DAM * (A0 - AM2) < 0 GOTO 2850

2550	IF DEM * (E0 - EM1) + DAM * (A0 - AM1) < 0 GOTO 2880 ELSE 2920

2570	'----------- PRELIMINARY DETERMINATION -----------------------------

2590	' ----------- ZONE 1 ----------

2600	El = E0 + AL * B: A1 = A0 + BE * B: EE1 = E1 - FNTMIN(E1)
	S1 = FNS(A1, EE1)

2610	SA = B * SMIN / (SMIN - Sl): IF SA > 1 THEN SA = - SMIN

2615	C$ = "ZONE 1": ES = E0 + AL * SA: GOTO 2950

2630	' ----------- ZONE 2 ----------

2640	SA = 0: C$ = "ZONE 2": KF = 0: RETURN

2660	----------- ZONE 3 ----------

2670	E3 = E0 - AL * B: A3 = A0 - BE * B: C$ = "ZONE 3"

IF E3 < EM1 GOTO 2710

2680	EE3 = E3 - FNTMAX(E3): S3 = FNS(A3, EE3)

2690	SA = B * SMAX / (SMAX - S3): ES = E0 - AL * SA

IF ES < EM1 THEN ES = EM1

2700	GOTO 3200

2710	A31 = A0 - (E0 - EM1) * BE / AL: S31 = FNS(A31, EEM1)

2720	IF ABS (SMAX - S31) <= .001 * DR THEN SA = SMAX

ELSE SA (E0 – EM1) / AL * SMAX / (SMAX – S31)

2730	ES = E0 - AL * SA: GOTO 3200

2750	----------- ZONE 4 ---------

2760	SA = SQR((EM1 - E0) ^ 2 + (AM1 - A0) ^ 2): C$ = "ZONE 4": GOTO 3450

2780	' -------- ZONE 5 ----------

2790	A5 = A0 + (EM2 - E0) * BE / AL: S5 = FNS(A5, EEM2)

2800	E51 = EM2 + AL * B: A51 = A5 + BE * B

2810	EE51 = E51 - FNTMIN(E51): S51 = FNS(A51, EE51)

2820	SA = (EM2 - E0) / AL + B * S5 / (S5 - S51)

IF SA > 1 THEN SA = (EM2 - E0) / AL - S5

2830	ES = E0 + AL * SA: C$ = "ZONE 5": GOTO 2950

2850	' -----------  ZONE 6  ----------

2860	SA = SQR ((E0 - EM2) ^ 2 + (A0 - AM2) ^ 2): ES = EM2

C$ = "ZONE 6": GOTO 2950

2880	-----------  ZONE 7  ----------

2890	SA = (DEM * (A0 - AM1) - (E0 - EM1) * DAM) / SQR(DEM ^ 2 + DAM ^ 2)

2900	C$ = "ZONE 7": GOTO 3450

2920	' -----------  ZONE 8  ----------

2930	SA = SQR((E0 - EM1) ^ 2 + (A0 - AM1) ^ 2): C$ = "ZONE 8": GOTO 3450

2950	' -----------  DETAILED CALCULATIONS FOR ZONES 1, 5 AND 6-----------

2970	' -----------  STEP 1  ----------

2980	IF SA >= 1.5 * B GOTO 3450 ELSE DE = BE * B / 60

2990	EES = ES - FNTMIN(ES)

3000	IF FNF(EES) - EES < L THEN ES = ES - DE: GOTO 2990

3010	AS=FNC(EES):SAO=SQR((ES-E0)^2+(AS-A0)^2)

3020	ES1 = ES + DE: EES = ES1 - FNTMIN(ES1)

3030	IF FNF(EES) - EES < L THEN ES1 = ES: SA = SA0: GOTO 3130

3040	AS=FNC(EES):SA=SQR((ES1-E0)^2+(AS-A0)^2)

3050	IF SA > SA0 THEN ES1 = ES: SA = SA0: GOTO 3130

3070	' ----------- STEP 2  ----------

3080	ES1 = ES1 + DE: EES = ES1 - FNTMIN(ES1)

3090	IF FNF(EES) - EES < L GOTO 3450

3100	AS=FNC(EES):SA1=SQR((ES1-E0)^2+(AS-A0)^2)

3110	IF SA1 < SA THEN SA = SA1: GOTO 3080 ELSE 3450

3130	'-----------  STEP 3  ----------

3140	IF ES1 <= EM2 GOTO 3450

3150	ES1 = ES1 - DE: IF ES1 < EM2 THEN ES1 = EM2

3160	EES=ES1-FNTMIN(ES1):AS=FNC(EES)

3170	SA1=SQR((ES1-E0)^2+(AS-A0)^2)

3180	IF SA1 < SA THEN SA = SA1: GOTO 3140 ELSE 3450

3200	' ----------- DETAILED CALCULATION FOR ZONE 3 ---------------------

3220	' ----------- STEP 1 ----------

3230	IF SA >= 1.5 * B GOTO 3450 ELSE DE = BE * B / 60

3240	EES = ES - FNTMAX(ES)

3250	IF FNF(EES) - EES < L THEN ES = ES - DE: GOTO 3240

3260	AS=FNC(EES):SA0=SQR((ES-E0)^2+(AS-A0)^2)

3270	ES1 = ES + DE: EES = ES1 - FNTMAX(ES1)

3280	IF FNF(EES) - EES < L THEN ES1 = ES: SA = SA0: GOTO 3380

3290	AS=FNC(EES):SA=SQR((ES1-E0)^2+(AS-A0)^2)

3300	IF SA > SA0 THEN ES1 = ES: SA = SA0: GOTO 3380

3320	'----------- STEP 2 ----------

3330	ES1 = ES1 + DE: EES = ES1 - FNTMAX(ES1)

3340	IF FNF(EES) - EES < L GOTO 3450

3350	AS=FNC(EES):SA1=SQR((ES1-E0)^2+(AS-A0)^2)

3360	IF SA1 < SA THEN SA = SA1: GOTO 3330 ELSE 3450

3380	'----------- STEP 3 ----------

3390	IF ES1 <= EM1 GOTO 3450

3400	ES1 = ES1 - DE: IF ES1 < EM1 THEN ES1 = EM1

3410	EES=ES1-FNTMAX(ES1):AS=FNC(EES)

3420	SA1=SQR((ES1-E0)^2+(AS-A0)^2)

3430	IF SA1 < SA THEN SA = SA1: GOTO 3390

3450	'----------- JUDGMENT ---------------------------------------

3460	IF SA >= B THEN KF = 1: RETURN ELSE KF = -2: RETURN

*	 	Les Commissions d'études 4 et 9 des radiocommunications ont apporté des modifications rédactionnelles à cette Recommandation en 2000 conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 44.

*	* 	Note du Directeur du CCIR – Il est précisé, à titre d'information, que le mode d'obtention des formules de même que les antécédents historiques de la présente Annexe peuvent être trouvés dans les références bibliographiques figurant dans le Rapport 393 du CCIR (Düsseldorf, 1990).