SECTION  1A:	PRINCIPES  D'INGIÉNERIE  ET  TECHNIQUES  DE  GESTION  DU  SPECTRE,  Y  COMPRIS  LES  TECHNIQUES  D'ANALYSE  INFORMATISÉES

RECOMMANDATION  UIT-R  SM.1045*

TOLÉRANCE  EN  FRÉQUENCE  DES  ÉMETTEURS

(Question UIT-R 54/1)

(1994)

Rec. UIT-R SM.1045

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que l'Appendice 7 du Règlement des radiocommunications (RR) fixe les tolérances en fréquence autorisées pour certaines catégories de stations dans la bande de fréquences 9 kHz-40 GHz;

b)	que, dans de nombreux cas, des tolérances en fréquence plus strictes peuvent contribuer à une meilleure utilisation du spectre des fréquences radioélectriques;

c)	qu'en raison du progrès technique, on peut fabriquer à un coût raisonnable des émetteurs présentant une stabilité en fréquence plus stricte que celle prescrite dans l'Appendice 7 du RR;

d)	qu'il peut être souhaitable en conséquence de réviser l'Appendice 7 du RR;

e)	qu'il conviendrait d'établir, compte tenu d'une amélioration de l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et des besoins opérationnels, techniques et économiques des divers services de radiocommunication, des objectifs de conception à long terme concernant les tolérances en fréquence des émetteurs,

recommande

1.	d'appliquer à titre provisoire, lors de l'installation de nouvelles stations, les tolérances en fréquence figurant à la colonne 1 du Tableau 1;

2.	d'utiliser des valeurs plus strictes que celles indiquées dans la colonne 1 du Tableau 1 lorsque des raisons opérationnelles et techniques l'exigent;

3.	de considérer les valeurs indiquées dans la colonne 2 du Tableau 1 pour certaines bandes de fréquences et certaines catégories de stations, comme l'objectif de conception à long terme pour les émetteurs incorporant les derniers progrès de la technique;

4.	aux Commissions d'études des radiocommunications et aux administrations de poursuivre leurs études en vue d'examiner les tolérances réalisables dès maintenant et de déterminer les objectifs à long terme pour les valeurs de tolérance en fréquence en ce qui concerne les bandes de fréquences et les catégories de stations pour lesquelles les valeurs ne figurent pas encore dans la colonne 2 du Tableau 1.

µTABLEAU  1

1.	La tolérance de fréquence des émetteurs est définie à l'Article 1 du RR et, sauf indication contraire, elle est exprimée en ±10-6.

2.	La puissance indiquée pour les diverses catégories de stations est, sauf indication contraire, la puissance en crête (pec) pour les émetteurs à bande latérale unique et la puissance moyenne pour tous les autres émetteurs. Le terme «puissance d'un émetteur radioélectrique» est défini à l'Article 1 du RR.

| Bandes de fréquences |  | Tolérance de fréquence |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (limites inférieures non comprises, limites supérieures comprises) | Catégories de stations | Réalisable dès maintenant (Colonne 1) | Objectif à long terme (Colonne 2) |
| 9-535 kHz | Fixes (9-50 kHz) | - 100 |  |
|  | Fixes (50-535 kHz) | 150 | 20 Hz |
|  | Terrestres/côtières | 100(1) |  |
|  | Terrestres/côtières – appel sélectif numérique | 110 Hz |  |
|  | Terrestres/aéronautiques | 100 | (>200 W, 50) |
|  | Mobiles/de navire, urgences, de sauvetage | 120 Hz(2) |  |
|  | Mobiles/de navire – appel sélectif numérique | 110 Hz |  |
|  | Mobiles/d'aéronef | 100 |  |
|  | Mobiles terrestres | 100 | 20 Hz |
|  | Radiorepérage | 100 |  |
|  | Radiodiffusion | 110 Hz |  |
| 535-1 606,5 kHz (1 605 Région 2) | Radiodiffusion | 110 Hz |  |
| 1 606,5 kHz (1 605 | Fixes | 115 |  |
| Région 2) - 4 000 kHz | Fixes-radiotéléphonie BLU | 120 Hz |  |
|  | Fixes/radiotélégraphie MDF | 110 Hz |  |
|  | Terrestres/côtières, aéronautiques, de base | 150 (£200 W, 100)(1) | 50 |
|  | Terrestres/côtières, de base – radiotéléphonie BLU | 120 Hz |  |
|  | Terrestres/côtières – appel sélectif numérique | 110 Hz |  |
|  | Terrestres/aéronautiques – BLU | 110 Hz |  |
|  | Mobiles/de navire | 120 Hz (A1A, 50)(2) |  |
|  | Mobiles/de navire – appel sélectif numérique | 110 Hz |  |
|  | Mobiles/de sauvetage | 120 Hz |  |
|  | Mobiles/d'aéronef, RLS | 100 | 50 |
|  | Mobiles/d'aéronef – BLU | 120 Hz |  |
|  | Mobiles/terrestres | 150 |  |
|  | Mobiles/terrestres – radiotéléphonie BLU, radiotéléphonie MDF | 140 Hz |  |
|  | Radiorepérage | 110 (£200 W, 20) |  |
|  | Radiodiffusion | 110 Hz |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Bandes de fréquences |  | Tolérance de fréquence |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (limites inférieures non comprises, limites supérieures comprises) | Catégories de stations | Réalisable dès maintenant (Colonne 1) | Objectif à long terme (Colonne 2) |
| 4-29,7 MHz | Fixes | 110 (£500 W, 20) |  |
|  | Fixes – BLU | 120 Hz |  |
|  | Fixes – télégraphie numérique | 110 Hz |  |
|  | Terrestres/côtières | 120 Hz(1) |  |
|  | Terrestres/côtières – A1A | 110 |  |
|  | Terrestres/côtières – appel sélectif numérique | 110 Hz |  |
|  | Terrestres/aéronautiques | 150 (£500 W, 100) |  |
|  | Terrestres/aéronautiques – BLU | 110 Hz |  |
|  | Terrestres/de base | 120 |  |
|  | Terrestres/de base – radiotéléphonie BLU | 120 Hz (£500 W, 50 Hz) |  |
|  | Mobiles/de navire | 150 Hz(2), (3) |  |
|  | Mobiles/de navire – A1A | 110 |  |
|  | Mobiles/de navire – appel sélectif numérique | 110 Hz |  |
|  | Mobiles/de sauvetage | 150 Hz |  |
|  | Mobiles/d'aéronef | 100 |  |
|  | Mobiles/d'aéronef – BLU | 120 Hz |  |
|  | Mobiles/mobiles terrestres | 140(4) |  |
|  | Radiodiffusion | 110 Hz(5) |  |
|  | Terriennes | 120 |  |
|  | Spatiales | 120 |  |
| 29,7-108 MHz | Fixes | 120 (£50 W, 30) |  |
|  | Terrestres | 120 |  |
|  | Mobiles | 120 (portables £5 W, 40) | 12 |
|  | Radiorepérage | 150 |  |
|  | Radiodiffusion | 112 kHz (£50 W, 3 kHz) |  |
|  | Radiodiffusion – TV (son et image) | 500 Hz (£50 W pec, 1 kHz) |  |
|  | Terriennes | 120 |  |
|  | Spatiales | 120 |  |
| 108-470 MHz | Fixes | 115 |  |
|  | Fixes/faisceaux hertziens à plusieurs bonds à changement de fréquence direct | 115 |  |
|  | Terrestres/côtières | 115 (£3 W, 10) |  |
|  | Terrestres/aéronautiques | 120 |  |
|  | Terrestres/de base | 115 |  |
|  | Mobiles/de navire | 110 |  |
|  | Mobiles/de navire en dehors de la bande 156-174 MHz | 15 |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Bandes de fréquences |  | Tolérance de fréquence |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (limites inférieures non comprises, limites supérieures comprises) | Catégories de stations | Réalisable dès maintenant (Colonne 1) | Objectif à long terme (Colonne 2) |
| 108-470 MHz (suite) | Mobiles/de sauvetage | 1150 (156-174 MHz, 10) |  |
|  | Mobiles/d'aéronef | 1130 (canaux, 50 kHz, 50) | 10 |
|  | Mobiles/mobiles terrestres | 1115 (portables £5 W, 15) | 15 |
|  | Radiorepérage | 1150 (108-117,975 MHz, 20)(6) |  |
|  | Radiodiffusion | 1112 kHz |  |
|  | Radiodiffusion – TV (son et image) | 1500 Hz (£100 W pec, 2 kHz; £1 W pec, 5 kHz) |  |
|  | Terriennes | 1120 |  |
|  | Spatiales | 1120 |  |
| 470-960 MHz | Fixes | 1115 | 15 |
|  | Terrestres | 1115 |  |
|  | Mobiles | 1115 (£3 W, 15) | 15 |
|  | Mobiles/d'aéronef | 1120 |  |
|  | Radiorepérage | 1500(6) |  |
|  | Radiodiffusion – TV (son et image) | 1500 Hz (£100 W pec, 2 kHz; £1 W pec, 10 kHz) | (£100 W pec, 11 kHz) |
|  | Terriennes | 1 120 | 10 |
|  | Spatiales | 1 120 |  |
| 960-1 215 MHz | Radionavigation aéronautique/terrestres, de navire | 1 120(7) |  |
|  | Radionavigation aéronautique/d'aéronef | 1 150(7) |  |
| 1 215-2 450 MHz | Fixes | 1 150 | 15 |
|  | Terrestres | 1 120 |  |
|  | Mobiles | 1 120 |  |
|  | Radiorepérage | 1 500(6) |  |
|  | Radiodiffusion | 1 100 |  |
|  | Terriennes | 1 120 | 10 |
|  | Spatiales | 1 120 |  |
| 2 450 MHz-10,5 GHz | Fixes | 1 150 | 30 |
|  | Terrestres | 1 150 |  |
|  | Mobiles | 1 150 |  |
|  | Radiorepérage | 1 250(6) |  |
|  | Terriennes | 1150 | 10 |
|  | Spatiales | 1150 | 20 |

TABLEAU  1 (suite)

| Bandes de fréquences |  | Tolérance de fréquence |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (limites inférieures non comprises, limites supérieures comprises) | Catégories de stations | Réalisable dès maintenant (Colonne 1) | Objectif à long terme (Colonne 2) |
| 10,5-30 GHz | Fixes | 1100 | 30 |
|  | Terrestres | 1100 |  |
|  | Mobiles | 1100 |  |
|  | Radiorepérage | 5 000(6) |  |
|  | Radiodiffusion | 1100 |  |
|  | Terriennes | 1100 | 50 |
|  | Spatiales | 1 100 | 50 |
| Au-dessus de | Fixes | 1150 | 50 |
| 30 GHz-275 GHz | Terrestres | 1150 |  |
|  | Mobiles | 1150 |  |
|  | Radiorepérage | 5 000(6) |  |
|  | Radiodiffusion | 1100 |  |
|  | Terriennes | 1100 | 75 |
|  | Spatiales | 1100 | 75 |
| - (1) Pour les émetteurs de stations côtières utilisés pour la télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données, la tolérance est de: – 5 Hz pour la modulation par déplacement de phase à bande étroite (MDPBE); – 10 Hz pour la modulation par déplacement de fréquence (MDP). - (2) Pour les émetteurs de stations de navire utilisés pour la télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données, la tolérance est de: – 5 Hz pour la MDPBE; – 10 Hz pour la MDP. - (3) Pour les émetteurs de stations embarqués à bord de petits navires, fonctionnant dans la bande 26 175-27 500 kHz, dont la puissance de porteuse ne dépasse pas 5 W dans les eaux côtières ou à proximité et dont la classe d'émission est A3E ou F3E et G3E, la tolérance de fréquence est de 40 ´ 10-6. - (4) La tolérance est de 50 Hz pour les émetteurs de radiotéléphonie à bande latérale unique, sauf pour les émetteurs fonctionnant dans la bande 26 175-27 500 kHz dont la puissance en crête ne dépasse pas 15 W. Pour ces derniers, la tolérance de base applicable est de 40 ´ 10-6. - (5) Pour les émissions de classe A3E, d'une puissance de porteuse inférieure ou égale à 10 kW, fonctionnant dans les bandes 4-5,95 MHz et 5,95-29,7 MHz, la tolérance est respectivement de 15 ´ 10-6 et de 10 ´ 10-6. - (6) Lorsqu'il n'est pas assigné de fréquences déterminées aux stations de radar, la largeur de bande occupée par leurs émissions doit se situer tout entière à l'intérieur de la bande attribuée à ce service et la tolérance mentionnée ne leur est pas applicable. (7) Pour les fonctions d'identification sélective des radars de surveillance secondaires et pour les répondeurs SIF-SSR, la tolérance est respectivement de 200 kHz pour les interrogateurs et de 3 MHz pour les répondeurs. |  |  |  |

§

_________________

* 	Cette Recommandation doit être portée à l'attention des Commissions d'études 4, 7, 8, 9, 10 et 11 des radiocommunications.