SECCIÓN  1A:	PRINCIPIOS  Y  TÉCNICAS  DE  INGENIERÍA  PARA  LA  GESTIÓN  EFICAZ
DEL  ESPECTRO,  ANÁLISIS  MEDIANTE  COMPUTADOR  INCLUIDO

RECOMENDACIÓN  UIT-R  SM.1045*

TOLERANCIA  DE  FRECUENCIA  EN  LOS  TRANSMISORES

(Cuestión UIT-R 54/1)

(1994)

Rec. UIT-R SM.1045

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el apéndice 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) especifica las tolerancias de frecuencia admisibles que se aplican a ciertas categorías de estaciones en la gama de frecuencias comprendida entre 9 kHz y 40 GHz;

b)	que en muchos casos, unas tolerancias de frecuencia más ajustadas pueden contribuir a una mejor utilización del espectro de frecuencia radioeléctricas;

c)	que debido al progreso tecnológico, pueden fabricarse a costes razonables transmisores con estabilidad de frecuencia más estricta que la que exige el apéndice 7 del RR;

d)	que puede ser conveniente revisar el apéndice 7 del RR;

e)	que deben elaborarse objetivos de diseño a largo plazo para las tolerancias de frecuencia de los transmisores, basándose en una mejora de utilización del espectro radioeléctrico y en los requisitos operacionales, técnicos y económicos de los diversos servicios radioeléctricos,

recomienda

1.	que se apliquen, las tolerancias de frecuencia de la columna 1 del cuadro 1, alcanzables hoy en día, para la instalación de las nuevas estaciones;

2.	que cuando haya razones operacionales y técnicas que lo exijan, se utilicen valores más estrictos que los que figuran en la columna 1 del cuadro 1;

3.	que se consideren como objetivo de diseño a largo plazo, sobre la base de los avances tecnológicos, los valores que figuran en la columna 2 del cuadro 1 para algunas bandas de frecuencia y categorías de estaciones;

4.	que las Comisiones de Estudio de Radicomunicaciones y las administraciones continúen los estudios encaminados a examinar las tolerancias alcanzables actualmente y a determinar los valores de diseño a largo plazo de la tolerancia de frecuencia para las bandas y categorías de estaciones en las que actualmente no se pueden establecer valores en la columna 2 del cuadro 1.

µCUADRO  1

1.	La tolerancia de frecuencia de un transmisor se define en el artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones y se expresa en (+) partes en 106, a menos que se indique otra cosa.

2.	La potencia indicada para las diversas categorías de estaciones es la potencia en la cresta de la envolvente (pep) para transmisores en banda lateral única y la potencia media para todos los demás transmisores, a menos que se indique otra cosa. El término «potencia de un transmisor radioeléctrico» se define en el artículo 1 del RR.

|  |  | Tolerancia de frecuencia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencia (se excluye límite superior y se incluye límite inferior) | Categorías de estaciones | Alcanzada actualmente (Columna 1) | Objetivo de diseño a largo plazo (Columna 2) |
| 9-535 kHz | Fija (9-50 kHz) | 100 |  |
|  | Fija (50-535 kHz) | 150 | 20 Hz |
|  | Terrestre/costera | 100(1) |  |
|  | Terrestre/costera-llamada selectiva digital (LSD) | 110 Hz |  |
|  | Terrestre/aeronáutica | 100 | (>200 W, 50) |
|  | Móvil/barco, emergencia, salvamento | 120 Hz(2) |  |
|  | Móvil/barco-llamada selectiva digital (LSD) | 110 Hz |  |
|  | Móvil/aeronave | 100 |  |
|  | Móvil terrestre | 100 | 20 Hz |
|  | Radiodeterminación | 100 |  |
|  | Radiodifusión | 110 Hz |  |
| 535-1 606,5 kHz (1 605 Región 2) | Radiodifusión | 110 Hz |  |
| 1 606,5 kHz (1 605 | Fija | 115 |  |
| Región 2) - 4 000 kHz | Fija-radiotelefonía BLU | 120 Hz |  |
|  | Fija-radiotelefonía MBF | 110 Hz |  |
|  | Terrena/costera, aeronáutica, base | 150 (£200 W, 100)(1) | 50 |
|  | Terrena/costera, base-radiotelefonía BLU | 120 Hz |  |
|  | Terrena/costera-llamada selectiva digital (LSD) | 110 Hz |  |
|  | Terrena/aeronáutica-BLU | 110 Hz |  |
|  | Móvil/barco | 120 Hz (A1A, 50)(2) |  |
|  | Móvil/barco-llamada selectiva digital (LSD) | 110 Hz |  |
|  | Móvil/salvamento | 120 Hz |  |
|  | Móvil/aeronave, RLS | 100 | 50 |
|  | Móvil/aeronave – BLU | 120 Hz |  |
|  | Móvil/terrestre | 150 |  |
|  | Móvil/terrestre-radiotelefonía BLU, radiotelegrafía MDF | 140 Hz |  |
|  | Radiodeterminación | 110 (£200 W, 20) |  |
|  | Radiodifusión | 110 Hz |  |

CUADRO  1 (Continuación)

|  |  | Tolerancia de frecuencia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencia (se excluye límite superior y se incluye límite inferior) | Categorías de estaciones | Alcanzada actualmente (Columna 1) | Objetivo de diseño a largo plazo (Columna 2) |
| 4-29,7 MHz | Fija | 110 (£500 W, 20) |  |
|  | Fija-BLU | 120 Hz |  |
|  | Fija – telegrafía digital | 110 Hz |  |
|  | Terrestre/costera | 120 Hz(1) |  |
|  | Terrestre/costera-A1A | 110 |  |
|  | Terrestre/costera-llamada selectiva digital (LSD) | 110 Hz |  |
|  | Terrestre/aeronáutica | 150 (£500 W, 100) |  |
|  | Terrestre/aeronáutica-BLU | 110 Hz |  |
|  | Terrestre/base | 120 |  |
|  | Terrestre/base-radiotelefonía BLU | 120 Hz (£500 W, 50 Hz) |  |
|  | Móvil/barco | 150 Hz(2), (3) |  |
|  | Móvil/barco-A1A | 110 |  |
|  | Móvil/barco-llamada selectiva digital (LSD) | 110 Hz |  |
|  | Móvil/salvamento | 150 Hz |  |
|  | Móvil/aeronave | 100 |  |
|  | Móvil/aeronave-BLU | 120 Hz |  |
|  | Móvil/móvil terrestre | 140(4) |  |
|  | Radiodifusión | 110 Hz(5) |  |
|  | Terrena | 120 |  |
|  | Espacial | 120 |  |
| 29,7-108 MHz | Fija | 120 (£50 W, 30) |  |
|  | Terrestre | 120 |  |
|  | Móvil | 120 (portables £5 W, 40) | 12 |
|  | Radiodeterminación | 150 |  |
|  | Radiodifusión | 112 kHz (£50 W, 3 kHz) |  |
|  | Radiodifusión – TV (sonido y televisión) | 500 Hz (£50 W pep, 1 kHz) |  |
|  | Terrena | 120 |  |
|  | Espacial | 120 |  |
| 108-470 MHz | Fija | 115 |  |
|  | Fija-radioenlace de saltos múltiples con conversión de frecuencia directa | 115 |  |
|  | Terrestre/costera | 115 (£3 W, 10) |  |
|  | Terrestre/aeronáutica | 120 |  |
|  | Terrestre/base | 115 |  |
|  | Móvil/barco | 110 |  |
|  | Móvil/barco a bordo exterior 156-174 MHz | 115 |  |

CUADRO  1 (Continuación)

|  |  | Tolerancia de frecuencia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencia (se excluye límite superior y se incluye límite inferior) | Categorías de estaciones | Alcanzada actualmente (Columna 1) | Objetivo de diseño a largo plazo (Columna 2) |
| 108-470 MHz (cont.) | Móvil/salvamento | 11 50 (156-174 MHz, 10) |  |
|  | Móvil/aeronave | 11 30 (canales de 50 kHz, 50) | 10 |
|  | Móvil/móvil terrestre | 111 5 (portátiles £5 W, 15) | 5 |
|  | Radiodeterminación | 11 50 (108-117,975 MHz, 20)(6) |  |
|  | Radiodifusión | 2 kHz |  |
|  | Radiodifusión – TV (sonido e imagen) | 1 500 Hz (£100 W pep, 2 kHz; £1 W pep, 5 kHz) |  |
|  | Terrena | 11 20 |  |
|  | Espacial | 11 20 |  |
| 470-960 MHz | Fija | 11 15 | 5 |
|  | Terrestre | 111 5 |  |
|  | Móvil | 111 5 (£3 W, 15) | 5 |
|  | Móvil/aeronave | 11 20 |  |
|  | Radiodeterminación | 1 500(6) |  |
|  | Radiodifusión – TV (sonido e imagen) | 1 500 Hz (£100 W pep, 2 kHz; £1 W pep, 10 kHz) | (£100 W pep, 1 kHz) |
|  | Terrena | 11 20 | 10 |
|  | Espacial | 11 20 |  |
| 960-1 215 MHz | Radionavegación aeronáutica/terrestre, barco | 11 20(7) |  |
|  | Radionavegación aeronáutica/aeronave | 11 50(7) |  |
| 1 215-2 450 MHz | Fija | 11 50 | 15 |
|  | Terrestre | 11 20 |  |
|  | Móvil | 11 20 |  |
|  | Radiodeterminación | 1 500(6) |  |
|  | Radiodifusión | 1 100 |  |
|  | Terrena | 11 20 | 10 |
|  | Espacial | 11 20 |  |
| 2 450 MHz-10,5 GHz | Fija | 11 50 | 30 |
|  | Terrestre | 11 50 |  |
|  | Móvil | 11 50 |  |
|  | Radiodeterminación | 1 250(6) |  |
|  | Terrena | 11 50 | 10 |
|  | Espacial | 11 50 | 20 |

CUADRO  1 (Continuación)

§

|  |  | Tolerancia de frecuencia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencia (se excluye límite superior y se incluye límite inferior) | Categorías de estaciones | Alcanzada actualmente (Columna 1) | Objetivo de diseño a largo plazo (Columna 2) |
| 10,5-30 GHz | Fija | 1 100 | 30 |
|  | Terrena | 1 100 |  |
|  | Móvil | 1 100 |  |
|  | Radiodeterminación | 5 000(6) |  |
|  | Radiodifusión | 1 100 |  |
|  | Terrena | 1 100 | 50 |
|  | Espacial | 1 100 | 50 |
| Por encima de | Fija | 1 150 | 50 |
| 30 GHz-275 GHz | Terrestre | 1 150 |  |
|  | Móvil | 1 150 |  |
|  | Radiodeterminación | 5 000(6) |  |
|  | Radiodifusión | 1 100 |  |
|  | Terrena | 1 100 | 75 |
|  | Espacial | 1 100 | 75 |
| - (1) Para los transmisores de estación costera que se utilizan en la telegrafía de impresión directa o en la transmisión de datos, la tolerancia es: – 5 Hz para la modulación por desplazamiento de fase en banda estrecha; – 10 Hz para la modulación por desplazamiento de fase. - (2) Para las estaciones transmisoras de barco utilizadas en la telegrafía de impresión directa o en la transmisión de datos, la tolerancia es: – 5 Hz para la modulación por desplazamiento de fase en banda estrecha; – 10 Hz para la modulación por desplazamiento de fase. - (3) Para las estaciones transmisoras de barco en la banda 26 175-27 500 kHz a bordo de pequeñas embarcaciones con una potencia portadora que no exceda de 5 W en las aguas costeras o en sus proximidades y que utilizan emisiones A3E o F3E y G3E, la tolerancia de frecuencia es de 40 partes en 166. - (4) La tolerancia es de 50 Hz para los transmisores de radiotelefonía en banda lateral única, excepto para aquellos transmisores que funcionan en la banda 26 175-27 500 kHz y que no exceden de una potencia en la cresta de la envolvente de 15 W, para los cuales la tolerancia básica es de 40 partes en 106. - (5) Para las emisiones A3E con potencia portadora de 10 kW o inferior, la tolerancia es de 15 partes en 106 y de 10 partes en 106 en las bandas 4-5,95 MHz y 5,95-29,7 MHz, respectivamente. - (6) Cuando no se asignan frecuencias específicas a las estaciones radar, la anchura de banda ocupada por las emisiones de dichas estaciones se mantendrá totalmente dentro de la banda atribuida al servicio y la tolerancia indicada no se aplica. (7) La tolerancia para las características de identificación selectiva (SIF) de los interrogadores de radar de vigilancia secundaria (SSR) es de 200 kHz y para los transpondedores SIF-SSR es de 3 MHz. |  |  |  |

_________________

* 	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 4, 7, 8, 9, 10 y 11 de Radiocomunicaciones.