RECOMENDACIÓN  UIT-R  SM.1049

MÉTODO  DE  GESTIÓN  DEL  ESPECTRO  DESTINADO  A  FACILITAR  EL  PROCESO
DE  ASIGNACIÓN  DE  FRECUENCIAS  A  ESTACIONES  DE  SERVICIOS
TERRENALES  EN  ZONAS  FRONTERIZAS

(Cuestión UIT-R 47/1)

(1994)

Rec. UIT-R SM.1049

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es necesario efectuar la coordinación de frecuencias en zonas fronterizas;

b)	que es preciso establecer directrices para la compartición de frecuencias en zonas fronterizas;

c)	que el establecimiento por las administraciones de acuerdos bilaterales o multilaterales eficaces sobre utilización de frecuencias en zonas fronterizas, constituirá una gran ayuda para la planificación estratégica a largo plazo, promoverá la utilización eficaz del espectro y facilitará la lucha contra la interferencia;

d)	que es necesario establecer un mecanismo de actualización e intercambio de la información adecuada para permitir la aplicación eficaz del proceso de coordinación;

e)	que los métodos de coordinación pueden variar según los servicios y bandas de frecuencias implicadas,

recomienda

1.	que las administraciones vecinas establezcan acuerdos de coordinación que incluyan:

1.1	el intercambio de los datos adecuados para la gestión del espectro obtenidos de bases de datos nacionales;

1.2	un método para resolver situaciones de interferencia perjudicial inesperada;

1.3	mecanismos de procedimientos tales como la creación de una zona de coordinación dentro de la cual se aplique el acuerdo de coordinación;

1.3.1	que se apliquen las siguientes definiciones:

–	zona de coordinación: área a lo largo de la frontera en la que se aplica el acuerdo de coordinación;

–	perímetro de coordinación: línea que establece el límite acordado de la zona de coordinación.

1.3.2	que los métodos para determinar el perímetro de coordinación se basen en requisitos técnicos y de explotación típicos del servicio de radiocomunicaciones correspondiente;

1.3.3	que para llegar a un acuerdo bilateral o multilateral sobre la creación de una zona de coordinación, las administraciones consideren las opciones señaladas en el anexo 1.

ANEXO  1

En los puntos siguientes aparecen directrices dirigidas a las administraciones que estén considerando integrarse en un acuerdo bilateral o multilateral para la creación de una zona de coordinación. Al establecer cualquier acuerdo, las administraciones deben determinar el método adecuado de realización del mismo.

Nota 1 – Los términos «base de datos» y «modelo» utilizados en el presente anexo no se refieren necesariamente a sistemas informáticos.

# 1.	Acuerdos para el establecimiento de la zona de coordinación

1.1	El grado de detalle y el número de puntos incluidos en los acuerdos bilaterales o multilaterales para establecer una zona de coordinación dependerán de los requisitos de las administraciones individuales. No obstante, los acuerdos deben referirse tanto a disposiciones técnicas como administrativas y pueden incluir la normalización de los parámetros técnicos y de explotación. Pueden contemplarse aspectos tales como:

–	gama o gamas de frecuencias que debe cubrir el acuerdo,

–	anchura de banda del servicio autorizada,

–	sistema de modulación,

–	altura efectiva de antena,

–	limitación de la zona de servicio de los transmisores a la superficie necesaria que debe cubrirse,

–	información pertinente que debe intercambiarse; por ejemplo, zona de servicio, etc.,

–	un método para cotejar, normalizar e intercambiar información,

–	un método para identificar las estaciones que necesitan coordinación,

–	punto del proceso en el que se efectúa la coordinación.

1.2	Las administraciones deben considerar igualmente las necesidades de los sistemas existentes que funcionan en la gama de frecuencias cubiertas por el acuerdo pero cuyos parámetros técnicos y de explotación no se ajustan a los parámetros fijados en dicho acuerdo. Las administraciones deben considerar también la resolución de cualquier dificultad causada por los sistemas existentes y debe incorporarse al acuerdo un mecanismo adecuado que incluya un sistema de resolución de las dificultades evolutivo o caso por caso.

1.3	En la zona de coordinación, las administraciones deben considerar las siguientes opciones de compartición de frecuencias:

–	Frecuencias adjudicadas (véase la nota 1): frecuencias designadas a una administración individual de forma exclusiva o preferente que pueden ser asignados por dicha administración sin coordinación previa, siempre que se satisfagan las características técnicas establecidas por un acuerdo precedente.

–	Frecuencias compartidas (véase la nota 1): frecuencias que pueden compartir las administraciones sin coordinación previa, siempre que se satisfagan las características técnicas establecidas por un acuerdo previo precedente.

–	Frecuencias coordinadas (véase la nota 2): frecuencias que pueden asignarse únicamente tras llevar a cabo con éxito el proceso de coordinación.

Nota 1 – Aplicables fundamentalmente a sistemas con cobertura de zona tales como los servicios móviles terrestres en las bandas de ondas métricas y decimétricas.

Nota 2 – Aplicables fundamentalmente a los servicios fijos.

# 2.	La zona de coordinación

2.1	En un servicio, una zona de coordinación más pequeña puede permitir a una administración coordinar un número menor de asignaciones al planificar la explotación del servicio, manteniendo a un nivel aceptable el riesgo de interferencia. El perfeccionamiento del mapa de perímetro de coordinación exigiría a las administraciones establecer acuerdos más complejos para regular el funcionamiento del propio acuerdo y obtener una mayor precisión en la determinación de los niveles de interferencia. Para perfeccionar dicho mapa y minimizar la zona de coordinación, puede estimarse el perímetro de coordinación aplicando métodos de predicción de la propagación. Estos métodos pueden variar en complejidad y precisan la aplicación de las condiciones climatológicas y del terreno reales. Fundamentalmente, el objetivo es mejorar el método de "línea sencilla" utilizando métodos de predicción para estimar las pérdidas en exceso causadas por los obstáculos del terreno y otras características similares y para evaluar el grado de riesgo que las condiciones de propagación anómalas reducirán frente a estas pérdidas en exceso. También puede que sea necesario llegar a acuerdos sobre estrategias de medición para verificar la precisión y aplicación de los métodos o modelos de predicción.

2.2	A fin de determinar el perímetro de coordinación es necesario llegar a un acuerdo mutuo sobre un cierto número de factores:

–	máxima intensidad de campo interferente permitida para cada servicio/banda de frecuencias;

–	valores máximos de potencia transmitida, altura efectiva de la antena y ganancia permitida, o un método que incluya estos factores en los cálculos;

–	un método convenido de cálculo de la predicción;

–	métodos que permitan a cada administración verificar la utilización correcta o aceptada del modelo o modelos caso por caso.

Para obtener un modelo más detallado puede que sea necesario contar con una base de datos del terreno relativa a las partes correspondientes de los territorios de cada una de las administraciones.

Además, puede que sea preciso llegar a un acuerdo sobre la estrategia de realización de mediciones reales con objeto de comprobar la aplicación del modelo y validar los procedimientos elegidos. Esta estrategia de medición debe considerar varios factores, a saber:

–	selección de puntos de prueba donde se ubicarán los transmisores y los receptores de medición;

–	condiciones meteorológicas y relaciones señal/ruido en las que se considerarán válidos los resultados;

–	mecanismos de verificación de los programas de medición y resolución de dificultades;

–	duración de las mediciones, en cuyo contexto deben considerarse dos parámetros:

–	duración necesaria de las mediciones para validar las predicciones de pérdida en el terreno bajo condiciones meteorológicas «normales»;

–	duración ampliada requerida para evaluar la probabilidad en el tiempo de que la propagación anómala aumente de forma significativa el alcance de la propagación y los niveles de la señal recibida;

–	método para relacionar los resultados medidos con los modelos de predicción y condiciones bajo las cuales pueden considerarse probadas la aplicación y la exactitud del modelo.

_________________