ITU-R  SM.1138-1建议书

必要带宽的确定及其计算举例与相应的发射标志的举例

（1995-2007年）

范围

此建议书确定了各类信号的振幅、频率和脉冲调制的必要发射带宽。同时也提供了发射的抽样计算和标志。

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a)	频率指配需要确定发射的必要带宽；

b)	必要带宽是所有自动频谱管理系统的关键数据元素，

建议

1	附件1中所列的公式应根据《无线电规则》（RR）的要求用于计算必要带宽。

附件  1

必要带宽的确定及其计算举例与相应的发射标志的举例

1	在估算某个发射可能引起的干扰时，必要带宽不是惟一需要考虑的发射特性。

2	在制定该表时，采用了下列术语：

Bn:	以赫兹表示的必要带宽

B:	以波特表示的调制速率

N:	在传真中，每秒钟传输的最大可能的黑加白像元数

M:	以赫兹表示的最高调制频率

C:	以赫兹表示的副载波频率

D:	峰值频偏，即瞬时频率的最高值与最低值差数的一半。以赫兹表示的瞬时频率等于以弧度表示的相位随时间的变化率除以2 

t:	以秒表示的脉冲半幅度点的持续时间

tr:	以秒表示的脉冲自10％幅度至90％幅度之间的上升时间

K:	按照发射类别和可容许的信号失真度而变动的一个总值因数

Nc:	多路复用无线电系统的基带信道数

fp:	连续导频副载波频率（Hz）（用来检验频分复用系统性能的连续信号）。

| 发射说明 | 必要带宽 |  | 发射标志 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公式 | 抽样计算 |  |
| I. 无调制信号 |  |  |  |
| 连续波发射 | – | – | 无 |
| II. 调幅 |  |  |  |
| 1. 含有量化或数字信息的信号 |  |  |  |
| 连续波电报，莫尔斯电码 | Bn = BK K = 5 对于衰落电路 K = 3对于非衰落电路 | 每分钟25字 B = 20, K = 5 带宽：100 Hz | 100HA1AAN |
| 用开关键控、单音调制载波的电报，莫尔斯电码 | Bn = BK + 2M K = 5 对于衰落电路 K = 3对于非衰落电路 | 每分钟25字e B = 20, M = 1 000, K = 5 带宽：2 100 Hz = 2.1 kHz | 2K10A2AAN |
| 采用序列单频编码的选呼信号，单边带全载波 | Bn = M | 最高编码频率：2 110 Hz M = 2 110 带宽：2 110 Hz = 2.11 kHz | 2K11H2BFN |
| 采用移频调制副载波的直接打印电报，能纠错，单边带，抑制载波（单路） | Bn = 2M + 2DK M=B2 | B = 50 D = 35 Hz（70 Hz 移频） K = 1.2 带宽：134 Hz | 134HJ2BCN |
| 电报，话频多路，纠错，某些信道是时分复用，单边带，减幅载波 | Bn =最高中心频率 + M + DK M=B2 | 15 路； 最高中心频率为： 2 805 Hz B = 100 D = 42.5 Hz（85 Hz 移频） K = 0.7 带宽：2 885 Hz = 2.885 kHz | 2K89R7BCW |
| 2. 电话（商用质量） |  |  |  |
| 电话，双边带（单路） | Bn = 2M | M = 3 000 带宽： 6 000 Hz = 6 kHz | 6K00A3EJN |
| 电话，单边带，全载波（单路） | Bn = M | M = 3 000 带宽： 3 000 Hz = 3 kHz | 3K00H3EJN |
| 电话，单边带，抑制载波（单路） | Bn = M – 最低调制频率 | M = 3 000 最低调制频率 = 300 Hz 带宽：2 700 Hz = 2.7 kHz | 2K70J3EJN |
| 采用单独的调频信号控制解调后的语言信号电平的电话，单边带，减幅载波（压缩扩展式短波电话）（单路） | Bn = M | 最高控制频率 = 2 990 Hz M = 2 990 带宽：2 990 Hz = 2.99 kHz | 2K99R3ELN |

| 发射说明 | 必要带宽 |  | 发射标志 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公式 | 抽样计算 |  |
| 2.电话（商用质量）（续） |  |  |  |
| 保密电话，单边带，抑制载波（2路或多路） | Bn = Nc M –最低话路的调制频率 | Nc = 2 M = 3 000 最低调制频率 = 250 Hz 带宽：5 750 Hz = 5.75 kHz | 5K75J8EKF |
| 电话，独立边带 （2路或多路） | Bn =每个边带的M值之和 | 2 路 M = 3 000 带宽：6 000 Hz = 6 kHz | 6K00B8EJN |
| 3. 声音广播 |  |  |  |
| 声音广播，双边带 | Bn = 2M 依据所要求的音质，M值可在4 000至10 000间变化 | 语言和音乐 M = 4 000 带宽：8 000 Hz = 8 kHz | 8K00A3EGN |
| 声音广播，单边带， 减幅载波（单路） | Bn = M 依据所要求的音质，M值可在4 000至10 000 间变化 | 语言和音乐 M = 4 000 带宽：4 000 Hz = 4 kHz | 4K00R3EGN |
| 声音广播，单边带， 抑制载波 | Bn = M – 最低调制频率 | 语言和音乐 M = 4 500 最低调制频率 = 50 Hz 带宽：4 450 Hz = 4.45 kHz | 4K45J3EGN |
| 4. 电视 |  |  |  |
| 电视，图像和伴音 | 参考ITU-R关于通用电视系统带宽的各文件 | 行数：625 标称视频带宽 5 MHz 相对于视频载波的伴音载波：5.5 MHz 总的图像带宽：6.25 MHz 包括保护频带在内的调频伴音带宽： 750 kHz 射频信道带宽：7 MHz | 6M25C3F -- 750KF3EGN |
| 5. 传真 |  |  |  |
| 采用减幅载波单边带发射的副载波调频的模拟传真，单色 | Bn = C + N2 + DK K = 1.1 （典型值） | N = 1 100对应于合作指数为352和圆筒转速为60转/分。合作指数等于滚筒的直径乘以单位长度的行数。 C = 1 900 D = 400 Hz 带宽：2 890 Hz = 2.89 kHz | 2K89R3CMN |
| 模拟传真；调制主载波的音频副载波调频，单边带，抑制载波 | Bn = 2M + 2DK M=B2 K = 1.1 （典型值） | N = 1 100 D = 400 Hz 带宽：1 980 Hz = 1.98 kHz | 1K98J3C -- |

| 发射说明 | 必要带宽 |  | 发射标志 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公式 | 抽样计算 |  |
| 6. 混合发射 |  |  |  |
| 双边带，电视中继 | Bn = 2C + 2M + 2D | 视频限制在5 MHz，音频为对6.5 MHz，调频副载波，副载波偏差= 50 kHz: C  6.5  106 D  50  103 Hz M  15 000 带宽：13.13  106 Hz  13.13 MHz | 13M1A8W -- |
| 双边带无线电接力系统， 频分复用 | Bn = 2M | 10个话路占用1 kHz至164 kHz的基带； M  164 000 带宽：328 000 Hz  328 kHz | 328KA8E -- |
| 携带音频的VOR双边带 发射（VOR=VHF全向无线电指向标 | Bn = 2Cmax + 2M + 2DK K = 1 （典型值） | 对主载波进行调制的有: – 30 Hz副载波 – 9 960 Hz音产生的载波 – 一个话路 – 连续莫尔斯识别信号的1 020 Hz键控音 Cmax  9 960 M  30 D  480 Hz 带宽：20 940 Hz  20.94 kHz | 20K9A9WWF |
| 独立边带；几路能纠错的报路和几路保密话路在一起； 频分复用 | Bn = 每个边带M值之和 | 通常，混合系统是按照标准化通路方案（例如，ITU-R F.348建议书）工作的。 3个话路和15个报路需要带宽： 12 000 Hz = 12 kHz | 12K0B9WWF |
| 7. 标准频率和时间信号 7.1 高频（声音） |  |  |  |
| 声音通告，双边带 | Bn  2M | 语音 M = 4 000 带宽：8 000 Hz = 8 kHz | 8K00A3XGN |
| 7.2. 高频（时间码） |  |  |  |
| 电报时间码 | Bn  BK  2M | B = 1/s M = 1 K = 5 带宽：7 Hz | 7H00A2XAN |
| 7.3. 低频（时间码） |  |  |  |
| 电报时间码 | Bn  BK  2M | B = 1/s M = 1 K = 3 带宽：5 Hz | 5H00A2XAN |

| 发射说明 | 必要带宽 |  | 发射标志 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公式 | 抽样计算 |  |
| III-A. 调频 |  |  |  |
| 1. 含有量化或数字信息的信号 |  |  |  |
| 无纠错的电报（单路） | Bn = 2M + 2DK M=B2 K  1.2 （典型值） | B  100 D  85 Hz（170 Hz 移频） 带宽：304 Hz | 304HF1BBN |
| 电报，窄带直接打印、能纠错（单路） | Bn = 2M + 2DK M=B2 K  1.2 （典型值） | B  100 D  85 Hz（170 Hz 移频） 带宽：304 Hz | 304HF1BCN |
| 选呼信号 | Bn = 2M + 2DK M=B2 K  1.2 （典型值） | B  100 D  85 Hz（170 Hz 移频） 带宽： 304 Hz | 304HF1BCN |
| 四频双工电报 | Bn = 2M + 2DK B: 快速信道的调制率（Bd）。 如果频道同步于： M=B2（否则，M  2B） K  1.1 （典型值） | 相邻频率间隔 400 Hz 同步频道 B  100 M  50 D  600 Hz 带宽：1 420 Hz  1.42 kHz | 1K42F7BDX |
| 2. 电话 （商用质量） |  |  |  |
| 商用电话 | Bn = 2M + 2DK K  1 （典型值，但在某些情况 下，可能需要较高的K值） | 用于商用电话的一般情况， D  5 000 Hz M  3 000 带宽：16 000 Hz  16 kHz | 16K0F3EJN |
| 3. 声音广播 |  |  |  |
| 声音广播 | Bn = 2M + 2DK K  1 （典型值） | 单声 D  75 000 Hz M  15 000 带宽：180 000 Hz  180 kHz | 180KF3EGN |
| 4. 传真 |  |  |  |
| 直接对载波调频的传真；黑白 | Bn = 2M + 2DK M=N2 K  1.1 （典型值） | N  1 100 像素/秒 D  400 Hz 带宽： 1 980 Hz  1.98 kHz | 1K98F1C -- |
| 模拟传真 | Bn = 2M + 2DK M=N2 K  1.1 （典型值） | N  1 100 像素/秒 D  400 Hz 带宽：1 980 Hz  1.98 kHz | 1K98F3C -- |

| 发射说明 | 必要带宽 |  | 发射标志 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公式 | 抽样计算 |  |
| 5.混合发射 （见表 III-B） |  |  |  |
| 无线电接力系统， 频分复用 | Bn  2fp  2DK K  1 （典型值） | 60个话路占用60 kHz至 300 kHz的基带； 每路均方根 (rms) 频偏：200 kHz 在331 kHz上的连续性导 频使主载波产生100 kHz rms频偏。 D  200  103  3.76  2.02  1.52  106 Hz fp  0.331  106 Hz 带宽：3.702  106 Hz  3.702 MHz | 3M70F8EJF |
| 无线电接力系统， 频分复用 | Bn  2M  2DK K  1 （典型值） | 960个话路占用60 kHz至4 028 kHz的基带；每路rms频偏：200 kHz在4 715 kHz上的连续性导频使主载波产生140 kHz rms频偏。 D  200  103  3.76  5.5  4.13  106 Hz M  4.028  106 fp  4.715  106 (2M  2DK)  2 fp 带宽：16.32  106 Hz  16.32 MHz | 16M3F8EJF |
| 无线电接力系统， 频分复用 | Bn  2fp | 600个话路占用60 kHz至2 540 kHz基带；每路rms频偏：200 kHz在8 500 kHz上的连续性导频使主载波产生140 kHz rms频偏。 D  200  103  3.76  4.36  3.28  106 Hz M  2.54  106 K  1 fp  8.5  106 (2M  2DK)  2 fp 带宽：17  106 Hz  17 MHz | 17M0F8EJF |
| 带有辅助电话复用副载波的立体声广播 | Bn  2M  2DK K  1 （典型值） | 导频音系统； M  75 000 D  75 000 Hz 带宽：300 000 Hz  300 kHz | 300KF8EHF |

| III-B. 调频频分复用（FM/FDM）的多路发射中， 计算D值即峰值频偏时所用的倍增因数 |  |
| --- | --- |
| 对于FM/FDM系统，其必要带宽为： Bn  2M  2DK 在Bn的计算公式中的D值，即峰值频偏，等于每路rms频偏乘以下面所列的一个适当的“倍增因数”。 如果连续性导频fp高于最高调制频率M，则通用公式变为： Bn  2fp  2DK 如果由导频产生的主载波的调制指数小于0.25，且由导频产生的主载波的rms频偏小于或等于每路rms频偏值的70％，则通用公式变为： Bn = 2fp 或 Bn = 2M  2DK 选用二者之中较大的一个。 |  |
|  | 倍增因数(1) |
| 电话通路数 Nc | （峰值因数）antilog 上述调制参考电平的dB值20 |
| 3  Nc  12 | 4.47antilog 由主管部门批准, 由设备厂商或电台受权人指定的dB值20 |
| 12  Nc  60 | 3.76×antilog 2.6+2 log Nc20 |
|  | 倍增因数(2) |
| 电话通路数 Nc | （峰值因数） antilog 上述调制参考电平的dB值20 |
| 60  Nc  240 | 3.76×antilog –1+4 log Nc20 |
| Nc  240 | 3.76×antilog –15+10 log Nc20 |
| (1) 在上表中，在乘数3.76和4.47分别对应于11.5和13.0 dB的峰值因数。 (2) 上表中，乘数3.76对应于11.5 dB的峰值因数。 |  |

| 发射说明 | 必要带宽 |  | 发射标志 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公式 | 抽样计算 |  |
| IV. 脉冲调制 |  |  |  |
| 1. 雷达 |  |  |  |
| 未调制脉冲发射 | Bn=2Kt K值取决于脉冲宽度与脉冲上升时间的比值。通常，它的值在1至10之间，在许多情况下不需超过6 | 一次雷达 距离分辨率 150 m K = 1.5（t \s\up2(~) tr的三角脉冲，只考虑从最强降至27 dB的分量） 因此： t =2×(距离分辨率)光速 =2×1503×108 =110–6 s 带宽：3  106 Hz  3 MHz | 3M00P0NAN |
| 2. 混合发射 |  |  |  |
| 无线电接力系统 | Bn=2Kt K  1.6 | 由36个话路的基带进行脉位调制；脉冲为半幅宽度 0.4 s 带宽：8  106 Hz  8 MHz （带宽与话路数无关） | 8M00M7EJT |
| 3. 标准频率和时间信号 3.1高频（猝发音） |  |  |  |
| 用于信号测量(epoch measurement)的刻度 | Bn = 2/tR | tR = 1 ms 带宽：2 000 Hz = 2 kHz | 2K00K2XAN |
| 3.2 低频（时间码） |  |  |  |
| 用于信号测量的时间码前缘 | Bn = 2/tR | tR = 1 ms 带宽 = 2 000 Hz = 2 kHz | 2K00K2XAN |