Рекомендация МСЭ-R SM.1138-3 (10/2019)

Определение необходимой ширины полосы частот с примерами ее расчета и соответствующими примерами обозначения излучений

Серия SM Управление использованием спектра

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2020 г.

ITU 2020

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  SM.1138-3

Определение необходимой ширины полосы частот с примерами ее расчета 
и соответствующими примерами обозначения излучений

(1995-2007-2008-2019)

Сфера применения

Настоящая Рекомендация служит основой для определения необходимой ширины полосы излучений по амплитуде, частоте и импульсной модуляции для различных видов сигнала. Представляются также примерные расчеты и обозначения излучений.

Ключевые слова

Необходимая ширина полосы, автоматизированная система управления использованием спектра, расчет

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что присвоение частот требует определения необходимой ширины полосы излучений;

b)	что необходимая ширина полосы является одним из ключевых элементов данных всех автоматизированных систем управления радиочастотным спектром,

рекомендует,

чтобы формулы, приведенные в Приложении 1, использовались при расчетах необходимой ширины полосы, когда этого требует Регламент радиосвязи (РР).

Приложение 1

Определение необходимой ширины полосы частот с примерами ее расчета 
и соответствующими примерами обозначения излучений

1	Необходимая ширина полосы частот не является единственной характеристикой излучения, которую следует учитывать при оценке помех, которые могут быть созданы этим излучением.

2	При представлении формул в таблице использовались следующие термины:

Bn:	необходимая ширина полосы частот (Гц);

B:	скорость телеграфирования (Бод);

N:	максимально возможное число черно/белых элементов, передаваемых в секунду при факсимильной передаче;

M:	максимальная частота модуляции (Гц);

C:	частота поднесущей (Гц);

D:	пиковая девиация частоты, т. е. половина разности между максимальной и минимальной величинами мгновенной частоты. Под мгновенной частотой (Гц) подразумевается скорость изменения фазы (рад), деленная на 2π;

t:	длительность импульса (с) по половинной амплитуде;

tr:	время нарастания импульса (с) от 10% до 90% амплитуды;

K:	суммарный численный коэффициент, меняющийся в зависимости от характера излучения и от допустимого искажения сигнала. Если используется сигнал с множеством несущих и ортогональным частотным разделением, K является количеством активных поднесущих, как это определено в уравнении (52) в Рекомендации МСЭ-R SM.328;

Nc:	количество каналов в групповой полосе частот радиосистемы, использующей многоканальное уплотнение;

fp:	частота поднесущей пилот-сигнала непрерывности (Гц) (непрерывный сигнал, используемый для контроля работы систем с частотным уплотнением);

Ns:	частотное разнесение между двумя поднесущими (кГц).

| Описание излучения | Необходимая ширина полосы |  | Обозначение излучения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формула | Пример расчета |  |
| I БЕЗ МОДУЛИРУЮЩЕГО СИГНАЛА |  |  |  |
| Излучение немодулированных колебаний | – | – | NONE |
| II АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ |  |  |  |
| 1 Сигнал с информацией в квантованной или цифровой форме |  |  |  |
| Телеграфия незатухающими колебаниями, код Морзе | Bn = BK K = 5 для линий, подверженных замираниям K = 3 для линий без замираний | 25 слов в минуту B = 20, K = 5 Ширина полосы: 100 Гц | 100HA1AAN |
| Телеграфия с амплитудной манипуляцией тонально модулированной несущей, код Морзе | Bn = BK + 2M K = 5 для линий, подверженных замираниям K = 3 для линий без замираний | 25 слов в минуту B = 20, M = 1 000, K = 5 Ширина полосы: 2 100 Гц = 2,1 кГц | 2K10A2AAN |
| Сигнал избирательного вызова с использованием последовательного одночастотного кодирования, передача на одной боковой полосе, полная несущая | Bn = M | Максимальная частота кодирования: 2 110 Гц M = 2 110 Ширина полосы: 2 110 Гц = 2,11 кГц | 2K11H2BFN |
| Буквопечатающая телеграфия с использованием частотно-манипулированной поднесущей с исправлением ошибок; передача на одной боковой полосе, подавленная несущая (одноканальная) | Bn = 2M + 2DK | B = 50 D = 35 Гц (сдвиг 70 Гц) K = 1,2 Ширина полосы: 134 Гц | 134HJ2BCN |
| Многоканальная тональная телеграфия с исправлением ошибок, ряд каналов с временным уплотнением, передача на одной боковой полосе, ослабленная несущая | Bn = высшая центральная частота + M + DK | 15 каналов; высшая центральная частота: 2 805 Гц B = 100 D = 42,5 Гц (сдвиг 85 Гц) K = 0,7 Ширина полосы: 2 885 Гц = 2,885 кГц | 2K89R7BCW |
| 2 Телефония (коммерческое качество) |  |  |  |
| Телефония двухполосная (одноканальная) | Bn = 2M | M = 3 000 Ширина полосы: 6 000 Гц = 6 кГц | 6K00A3EJN |
| Однополосная телефония с полной несущей (одноканальная) | Bn = M | M = 3 000 Ширина полосы: 3 000 Гц = 3 кГц | 3K00H3EJN |
| Однополосная телефония с подавленной несущей (одноканальная) | Bn = M – низшая частота модуляции | M = 3 000 Низшая частота модуляции = 300 Гц Ширина полосы: 2 700 Гц = 2,7 кГц | 2K70J3EJN |
| Телефония с использованием отдельного ЧМ сигнала для регулирования уровня демодулированного речевого сигнала, передача на одной боковой полосе с ослабленной несущей (Линкомпекс) (одноканальная) | Bn = M | Максимальная частота управления = 2 990 Гц M = 2 990 Ширина полосы: 2 990 Гц = 2,99 кГц | 2K99R3ELN |
| Однополосная телефония с обеспечением секретности, с подавленной несущей (два или несколько каналов) | Bn = Nc M – низшая частота модуляции в самом нижнем канале | Nc = 2 M = 3 000 Низшая частота модуляции = 250 Гц Ширина полосы: 5 750 Гц = 5,75 кГц | 5K75J8EKF |
| Телефония с передачей на независимой боковой полосе (два или несколько каналов) | Bn = сумма M для каждой боковой полосы | Два канала M = 3 000 Ширина полосы: 6 000 Гц = 6 кГц | 6K00B8EJN |
| 3 Звуковое радиовещание |  |  |  |
| Двухполосное звуковое радиовещание | Bn = 2M M может изменяться в пределах от 4 000 до 10 000 в зависимости от требуемого качества | Речь и музыка M = 4 000 Ширина полосы: 8 000 Гц = 8 кГц | 8K00A3EGN |
| Однополосное звуковое радиовещание с ослабленной несущей (одноканальное) | Bn = M M может изменяться в пределах от 4 000 до 10 000 в зависимости от требуемого качества | Речь и музыка M = 4 000 Ширина полосы: 4 000 Гц = 4 кГц | 4K00R3EGN |
| Однополосное звуковое радиовещание с подавленной несущей | Bn = M – низшая частота модуляции | Речь и музыка M = 4 500 Низшая частота модуляции = 50 Гц Ширина полосы: 4 450 Гц = 4,45 кГц | 4K45J3EGN |
| 4 Телевидение |  |  |  |
| Телевидение, изображение и звуковое сопровождение | Ширина полосы обычных телевизионных систем указывается в соответствующих документах МСЭ-R | Число строк: 625 Номинальная ширина полосы видеосигнала = 5 МГц Размещение звуковой несущей по отношению к видеонесущей: 5,5 МГц Общая ширина полосы сигналов изображения: 6,25 МГц Ширина полосы ЧМ звукового сингала, включая защитные полосы: 750 кГц Ширина полосы по радиочастоте: 7 МГц | 6M25C3F -- 750KF3EGN |
| 5 Факсимиле |  |  |  |
| Аналоговое факсимиле с использованием ЧМ поднесущей однополосного излучения с ослабленной несущей, монохромное | Bn = C + + DK K = 1,1 (обычно) | N = 1 100 в соответствии с показателем развертки 352 и скоростью вращения барабана 60 оборотов в минуту. Показатель развертки – это произведение диаметра барабана и числа линий, приходящихся на единицу длины. C = 1 900 D = 400 Гц Ширина полосы: 2 890 Гц = 2,89 кГц | 2K89R3CMN |
| Аналоговое факсимиле; частотная модуляция звуковой поднесущей, которая модулирует основную несущую, однополосная передача с подавленной несущей | Bn = 2M + 2DK M = K = 1,1 (обычно) | N = 1 100 D = 400 Гц Ширина полосы: 1 980 Гц = 1,98 кГц | 1K98J3C -- |
| 6 Сложные излучения |  |  |  |
| Двухполосная ретрансляция телевидения | Bn = 2C + 2М + 2D | Полоса видеосигнала ограничена 5 МГц, звуковой сигнал передается на ЧМ поднесущей 6,5 МГц, девиация поднесущей = 50 кГц: С = 6,5 × 106 D = 50 × 103 Гц М = 15 000 Ширина полосы: 13,13 × 106 Гц = 13,13 МГц | 13М1А8W -- |
| Радиорелейная система с частотным уплотнением, двухполосная передача | Bn = 2М | 10 телефонных каналов, занимающих групповую полосу от 1 до 164 кГц М = 164 000 Ширина полосы: 328 000 Гц = 328 кГц | 328КА8Е -- |
| Двухполосное излучение VOR с передачей звукового сигнала (VOR: ОВЧ всенаправленный радиомаяк) | Bn = 2Cmax + 2М + 2DK K = 1 (обычно) | Основная несущая модулируется: – поднесущей 30 Гц; – несущей, создаваемой тональным сигналом 9 960 Гц; – телефонным каналом; – манипулированным тонсигналом 1 020 Гц для непрерывного опознавания кодом Морзе. Cmax = 9 960 М = 30 D = 480 Гц Ширина полосы: 20 940 Гц = 20,94 кГц | 20K9A9WWF |
| Передача на независимых боковых полосах нескольких телеграфных каналов с исправлением ошибок, а также нескольких телефонных каналов с обеспечением секретности; частотное уплотнение | Bn = сумма М для каждой боковой полосы | Как правило, составные системы работают по стандартным частотным планам (например, Рек. МСЭ-R F.348). Для 3 телефонных каналов и 15 телеграфных каналов требуется полоса шириной 12 000 Гц = 12 кГц | 12KОВ9WWF |
| 7 Стандартная частота и сигналы времени 7.1 Высокая частота (голос) |  |  |  |
| Голосовые сообщения, двухполосное излучение | Bn = 2М | Речь М = 4 000 Ширина полосы: 8 000 Гц = 8 кГц | 8К00А3ХGN |
| 7.2 Высокая частота (код времени) |  |  |  |
| Код времени как телеграфия | Bn = BK + 2M | B = 1/с M = 1 K = 5 Ширина полосы: 7 Гц | 7H00A2XAN |
| 7.3 Низкая частота (код времени) |  |  |  |
| Код времени как телеграфия | Bn = BK + 2M | B = 1/с M = 1 K = 3 Ширина полосы: 5 Гц | 5H00A2XAN |
| III-А ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ |  |  |  |
| 1 Сигнал с информацией в квантованной или цифровой форме |  |  |  |
| Телеграфия без исправления ошибок (одноканальная) | Bn = 2M + 2DK K  1,2 (обычно) | B  100 D  85 Гц (сдвиг 170 Гц) Ширина полосы: 304 Гц | 304HF1BBN |
| Узкополосная буквопечатающая телеграфия с исправлением ошибок (одноканальная) | Bn = 2M + 2DK K  1,2 (обычно) | B  100 D  85 Гц (сдвиг 170 Гц) Ширина полосы: 304 Гц | 304HF1BCN |
| Сигнал избирательного вызова | Bn = 2M + 2DK K  1,2 (обычно) | B  100 D  85 Гц (сдвиг 170 Гц) Ширина полосы: 304 Гц | 304HF1BCN |
| Дуплексное четырехчастотное телеграфирование | Bn = 2M + 2DK B: скорость телеграфирования в бодах в канале с наибольшей скоростью. Если каналы синхронизированные: (в противном случае M = 2В) К = 1,1 (обычно) | Разнос между соседними частотами  400 Гц Синхронизированные каналы B  100 M  50 D  600 Гц Ширина полосы: 1 420 Гц  1,42 кГц | 1K42F7BDX |
| 2 Телефония (коммерческого качества) |  |  |  |
| Коммерческая телефония | Bn = 2M + 2DK K  1 (обычно, но в некоторых случаях может потребоваться большее значение) | В среднем для коммерческой телефонии, D  5 000 Гц M  3 000 Ширина полосы: 16 000 Гц  16 кГц | 16K0F3EJN |
| 3 Звуковое радиовещание |  |  |  |
| Звуковое радиовещание | Bn = 2M + 2DK K  1 (обычно) | Моно D  75 000 Гц M  15 000 Ширина полосы: 180 000 Гц  180 кГц | 180KF3EGN |
| 4 Факсимиле |  |  |  |
| Факсимиле с непосредственной частотной модуляцией несущей; черно-белое | Bn = 2M + 2DK K  1,1 (обычно) | N  1 100 элементов в секунду D  400 Гц Ширина полосы: 1 980 Гц  1,98 кГц | 1K98F1C -- |
| Аналоговое факсимиле | Bn = 2M + 2DK K  1,1 (обычно) | N  1 100 элементов в секунду; D  400 Гц Ширина полосы: 1 980 Гц  1,98 кГц | 1K98F3C -- |
| 5 Сложные излучения (см. таблицу III-В) |  |  |  |
| Радиорелейная система с частотным уплотнением | Bn  2fp  2DK K  1 (обычно) | 60 телефонных каналов, занимающих групповую полосу от 60 до 300 кГц; среднеквадратичная девиация на канал: 200 кГц; пилот-сигнал непрерывности на частоте 331 кГц вызывает среднеквадратичную девиацию основной несущей, равную 100 кГц. D  200  103  3,76  2,02  1,52  106 Гц fp  0,331  106 Гц Ширина полосы: 3,702  106 Гц  3,702 МГц | 3M70F8EJF |
| Радиорелейная система с частотным уплотнением | Bn  2M  2DK K  1 (обычно) | 960 телефонных каналов, занимающих групповую полосу от 60 до 4 028 кГц; среднеквадратичная девиация на канал: 200 кГц; пилот-сигнал непрерывности на частоте 4 715 кГц создает среднеквадратичную девиацию основной несущей, равную 140 кГц. D  200  103  3,76  5,5  4,13  106 Гц M  4,028  106 fp  4,715  106 (2M  2DK)  2 fp Ширина полосы: 16,32  106 Гц  16,32 МГц | 16M3F8EJF |
| Радиорелейная система с частотным уплотнением | Bn  2fp | 600 телефонных каналов, занимающих групповую полосу от 60 до 2 540 кГц; среднеквадратичная девиация на канал: 200 кГц; пилот-сигнал непрерывности на частоте 8 500 кГц создает среднеквадратичную девиацию основной несущей, равную 140 кГц. D  200  103  3,76  4,36  3,28  106 Гц M  2,54  106 K  1 fp  8,5  106 (2M  2DK)  2 fp Ширина полосы: 17  106 Гц  17 МГц | 17M0F8EJF |
| Стереофоническое звуковое радиовещание с дополнительной уплотненной телефонной поднесущей | Bn  2M  2DK K  1 (обычно) | Система с пилот-тоном; M  75 000 D  75 000 Гц Ширина полосы: 300 000 Гц  300 кГц | 300KF8EHF |

| III-B МНОЖИТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПИКОВОЙ ДЕВИАЦИИ ЧАСТОТЫ (D) ДЛЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ЧМ ПЕРЕДАЧ С ЧАСТОТНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ (ЧМ/ЧУ) |  |
| --- | --- |
| Для ЧМ/ЧУ систем необходимая ширина полосы: Bn  2M  2DK Величина D или пиковая девиация частоты в этой формуле для Bn рассчитывается путем умножения среднеквадратичного значения девиации частоты на канал на соответствующий "Множитель", указанный ниже. Если частота пилот-сигнала непрерывности fp превышает максимальную частоту модуляции M, общая формула принимает вид: Bn  2fp  2DK Если индекс модуляции основной несущей, создаваемой пилот-сигналом, меньше 0,25; а среднеквадратичная девиация основной несущей, создаваемая пилот-сигналом, меньше или равна 70% среднеквадратичной девиации на канал, то общая формула выражается либо как: Bn = 2fp или Bn = 2M  2DK в зависимости от того, какая из них дает больший результат. |  |
|  | Множитель(1) |
| Число телефонных каналов Nc |  |
| 3  Nc  12 |  |
| 12  Nc  60 |  |
|  | Множитель(2) |
| Число телефонных каналов Nc |  |
| 60  Nc  240 |  |
| Nc  240 |  |
| (1) В вышеприведенной таблице множители 3,76 и 4,47 соответствуют пик-факторам 11,5 дБ и 13,0 дБ, соответственно. (2) В вышеприведенной таблице множитель 3,76 соответствует пик-фактору 11,5 дБ. |  |

| Описание излучения | Необходимая ширина полосы |  | Обозначение излучения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формула | Пример расчета |  |
| IV ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ |  |  |  |
| 1 Радар |  |  |  |
| Немодулированное импульсное излучение | K зависит от отношения длительности импульса к времени нарастания импульса; его значение обычно находится в пределах от 1 до 10 и во многих случаях оно не превышает 6. | Первичный радар Разрешающая способность по дальности  150 м K  1,5 (пилообразный импульс, где t~,– tr, учитываются только те составляющие, которые не более чем на 27 дБ ниже самых сильных) Итак:  1  10–6 с Ширина полосы: 3  106 Гц  3 МГц | 3M00P0NAN |
| 2 Сложные излучения |  |  |  |
| Радиорелейные системы | K  1,6 | Фазо-импульская модуляция групповым сигналом из 36 телефонных каналов; ширина импульса на уровне половины амплитуды  0,4 мкс Ширина полосы: 8  106 Гц  8 МГц (ширина полосы не зависит от числа телефонных каналов) | 8M00M7EJT |
| 3 Стандартная частота и сигналы времени 3.1 Высокая частота (тональные посылки) |  |  |  |
| Такты, используемые для измерения времени появления сигнала | Bn = 2/tr | tr = 1 мс Ширина полосы: 2 000 Гц = 2 кГц | 2K00K2XAN |
| 3.2 Низкая частота (код времени) |  |  |  |
| Передний фронт кода времени, используемый для измерения времени появления сигнала | Bn = 2/tr | tr = 1 мс Ширина полосы = 2 000 Гц = 2 кГц | 2K00K2XAN |
| V. РАЗНОЕ |  |  |  |
| Ортогональное частотное разделение каналов (OFDM) или кодированное OFDM (COFDM) | Bn = Ns∙K | Используются 53 активные поднесущие, разнос между каждой из которых составляет 312,5 кГц (K = 53 и Ns = 312,5 кГц). Поднесущие данных могут подвергаться ДФМн, КФМн, КАМ модуляции. Bn = 312,5 кГц × 53 = 16,6 МГц | 16M6W7D |

______________